2024年渝东北公司高全景速监控项目

一、项目名称

2024年渝东北公司高全景速监控项目

二、涉及路段

本项目涉及渝东北公司监控点位共6个，见下表：

| 序号 | 路段 | 点位 | 描述 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奉巫段 | K1337+100 | 长下坡事故易发 | 全景监控 |
| 2 | 奉溪段 | K133+725 | 高接高立交 | 全景监控 |
| 3 | 云奉段 | K1346 | 高架弯道事故易发 | 全景监控 |
| 4 | 云奉段 | K1370 | 连续弯道事故易发 | 全景监控 |
| 5 | 云奉段 | K1387 | 高架弯道事故易发 | 全景监控 |
| 6 | 云奉段 | K1398+500 | 连续弯道事故易发 | 全景监控 |

- 三、需求概述（立项原因）

本项目旨在研发面向公共交通安全的智能监控系统，以实现对机动车行车过程中的监管，并且使交通监管部门能过对危害交通安全的行为进行及时采集取证，项目的实施对公共交通安全有着重要的实际意义。

在现有（规划）道路网络条件下，合理组织规划交通流，完善道路交通基础设施，提高交通参与者的现代化交通意识，保障道路交通安全、有序、畅通、规范，提供快速反应和高效决策、指挥为目标的交通指挥管理体系。

采用高科技手段，以成熟的道路智能化监控技术为基础，建设合适道路交通特点的监测系统，使交通信息管理系统和道路交通管理设施、交通管理相关职能部门有机地结合为一个整体，具有科学、完善的数据采集处理能力、服务能力、控制能力、决策能力和组织协调、指挥能力。

建设符合当前技术水平和应用需求，同时考虑未来智能交通系统技术发展要求，采用技术先进、质量合格、定型成熟的软、硬件产品，能与现有道路交通管理信息系统无缝集成，具备以下能力：

（1）实时检测区域内的交通状况，有效地组织、控制区域内的行车速度，缓解交通拥堵状况；

（2）有效监测控制区域内各种交通行为，为违法行为的处罚、交通肇事逃逸和利用机动车流窜作案等案件提供可靠依据；

（3）自动采集、处理和存储各类实时信息和历史交通数据（包括视频数据和数据库中的记录），合理分配信息资源，实现资源共享，并为今后的交通规划和组织管理提供有效依据；

（4）提供动、静态交通违法行为实时监测记录，实现与现有的业务应用关联，充分利用现有资源自动发布违法信息；

（5）提供指挥中心的全数字化、虚拟化环境与应用；

3.1现状分析

本项目针对东北公司遴选特殊路段如长下坡、连续弯道、高接高、高架弯道等事故易发路段，现有道路监控设备陈旧覆盖不全，无法及时发现隐患，排除故障。高速道路沿途监控安装施工周期长，施工难度大，影响车辆正常通行，施工成本较高。

目前沿高速红线外周边较高位置均有通信高塔辐射，并面向社会各行业共享（塔类共享和网络共享），无需新建立杆及传输路由建设，并在约定时效内由专业团队运维保证7*24小时及时响应故障处理。

3.2需求分析

经常走高速的都知道，在高速上不仅有道闸监控、测速抓拍监控，路径识别监控，还有在高速的道旁每一公里都会有一个垂直杆或是在上行车道或是在在下行车道，杆上都架设有数量不等的监控，一般情况下一个杆上是一台固定式监控器和一台360°遥控式监控器，固定式监控的作用一般是事件检测使用，遥控式监控的作用一般是利用变倍和无死角的优势实时观测使用的。

3.2.1缓解交通拥堵

随着中国经济的迅猛发展，家庭轿车也在快速增长,而高速公路与一般公路相比较，具有线性好、设计标准高、交通流量大、行车速度快等特点，所以大家出行一般都会选择走高速，伴随而来的是交通流量的急剧增加，交通拥挤的状况和交通事故日趋严重。因此高速公路的全程监控系统，通过沿线每公里的监控可以及时、准确、完整的收集并预告前方道路各类信息，例如车流量、事故、路况等，当发生交通异常时，能及时确定异常区域位置，通过高速情报板或是定向广播及时发布相应的提示和诱导信息。

3.2.2 应对恶劣天气

其次是咱们国家地域辽阔气候多变，有些地区突然会出现团雾、雨雪、道路结冰等气候恶劣的情况，极易发生交通事故和交通堵塞。因此高速公路的全程监控系统，通过沿线每公里的监控可以及时、准确、完整的对恶劣天气多发地段进行监测预警，如出现团雾、雨雪、道路结冰等恶劣天气，全程控系统可以控制摄像头操控现场远近景切换，遥控摄像头转动角度、缩放镜头对事件现场进行详细观察，直至达到最佳摄录效果，及时通知相关部门人员赶赴现场进行处理。对于重大事故，能够提前合理安排救援人员和救援车辆，再通过电子显示屏、语音告警系统提前告知司机前方路况信息保证行驶着人身安全，合理分流车辆通行。

3.2.3 全域捕捉违法行为

高速上一些违规违法现象，例如在高速公路上上下旅客、占用应急车道、超速、掉头、逆行、倒车等违法行为，因此高速公路的全程监控系统，通过沿线每公里的监控可对每一台车辆进行全程实时监控，也就是说全路段实现无盲区全覆盖，在你的肉眼看不到监控装置时，你的违法行为已被监控看到了，就算你遮挡车牌躲得过一个监控躲不了之后所有的监控。

3.2.4异常闯入事件

高速上有抛洒物或是有牲畜闯入的现象。因此为了保证高速公路高速全程监控，通过沿线每公里的监控可实时对路面异物和牲畜闯入进行事件监测，全程控系统可以通过摄像头和后台的事件检测及时发现路面异常情况，并通知相关部门人员赶赴现场进行处理。能够提前合理安排救援人员和救援车辆进行处理，再通过电子显示屏、语音告警系统提前告知司机前方路况信息保证行驶着人身安全，合理分流车辆通行。

- 四、设计方案

4.1设计原则

（1）经济可靠、实用安全

在整个系统的方案设计过程中，我们始终坚持性能价格比最优的原则。采用成熟的系统和技术，尽可能降低业主的投资。产品选型充分考虑适用于野外恶劣环境工作，采取有效的防雷、接地、稳压等措施。项目采用技术应该具有很强的实用性，建设应始终贯彻面向应用、注重实效的方针，坚持实用、经济的原则，注意对信息的保护和隔离，采用系统安全机制、数据存取的权限控制等解决系统安全性问题。

（2）科学布局、重点防范

根据道路环境地形、地貌特征，科学布局监控设施设备，做到人防技防并重，确保道路交通秩序安全稳定运行。

（3）资源融合、快速部署

充分发挥中国铁塔在“塔、房、电、维”等资源优势及整合能力，利旧现有铁塔站址基础设施，在重庆高速道路周边快速、高效部署高清视频监控，助力高速基础设施建设。

（4）技术先进、智能识别

在传统监管基础上补齐短板和弱项，综合利用智能高清视频监控、AI人工智能、大数据分析等高新技术和手段，实现对长江流域的全天候高清视频监测、违法行为AI智能识别与主动推送、执法巡护工作全过程闭环管理，提高执法监管现代化、智能化水平，推动形成与长江流域禁捕退捕新形势相适应的保护管理新模式。

（5）统一标准、开放兼容

项目建设坚持统筹规划、统一技术标准和集约化实施，强化顶层设计和总体规划。平台层搭建以全市技术指南为依据，采用市区两级一体化运行架构，横向兼容与相关部门“互联互通、共享共赢”，纵向构建“国家-市-区”三级联动体系。

4.2服务目标

以业主客户的实际使用需求为指导意见，结合该路段高速公路实际情况，项目总体建设目标为:以需求为导向，以应用为核心，以实战为目的，以提高对高速公路路面环境、通行情况的实时监管、掌握动态道路交通情况、追缉交通肇事逃逸、打击高速公路违法行为的能力为目标，按照“实用、可靠、先进、经济"和“统-规划、统一建设、分步实施"的原则。充分集成现有资源，实现系统的计算机网络化处理、信息共享以及与业务系统的无缝连接，搭建统-的综合性 智能交通管理平台，为出行者提供高效、安全、舒适、方便的交通服务，提高交通资源的利用效率，缓解交通堵塞。具体建设目标为：

（1）监控道路通行车辆违法行为，为预防道路交通事故服务；

（2）采集道路通行车辆通过信息，为管理部门提供决策依据；

（3）结合机动车动态信息库建设，为经济建设保驾护航；

（4）构建路面动态监控系统，为道路交通管控服务；

（5）实现路段监控画面全覆盖、并能实时控制前端监控摄像机，以保证前端监控画面不留死角；

4.3系统架构

系统架构图

此次监控系统的建设只涉及前端设备的建设,通过前端存储+后端调用模式进行建设，通过设备专用协议，接入相关业务管理平台。

4.4内容概述

本项目内容包括6套高清全景鹰眼摄像机及配套设备安装实施，最终接入渝东北业务管理平台。

4.4.1前端点位建设

根据业主要求和现场踏勘情况，目前初步采用在高速道路沿线选择6个铁塔站挂载高清全景鹰眼摄像机，实现路段监控全天候、全覆盖。每个监控点采用抱杆安装或者利旧现有通信高塔，为保证摄像机视角及图像质量，挂载相对高度不小于20米。

4.4.2功能定位

通过铁塔挂载全景鹰眼摄像机对高速道路运行进行全天候实时监控，前端部署的视频监控设备对违法违规行为分析预警，实现道路交通违法等异常行为的主动预警，接入监控平台精准定位，就近寻呼专业执法人员进行现场处置。可实现：

1.重要路段或立交无缝覆盖

充分利用中国铁塔站址在挂高、网络、电源及运维等资源，对重点路段或立交合理布设监控点位，实现全覆盖。

2.全天候视频监控

因地制宜选择智能全景鹰眼摄像机，利用光学透雾、红外夜视、激光补光等技术，对白天、夜间1-3公里范围高速路面进行24小时全天候实时监控。

3.交通违章、突发事件的识别与预警

基于现有平台相关触发设置，可实现对交通违章、突发事件的自动、准确、快速识别，并主动预警。

4.预警信息精准推送

基于预警信息提示，结合路段管理网格，将预警信息精准的推送到辖区责任人进一步处置，解决以往处置反应慢问题。

4.4.3功能作用

基于前端视频监控设备建设，通过平台数据分析、预警机制等信息化手段，实现“全场景、全智能、全流程”路网监控，严厉打击妨碍道路交通安全的违法行为，助力监管部门高效精准开展执法工作，推进工作的落实落地，为道路交通安全保驾护航。

（一）全场景监管、精准源头治理

通过远程智能监控取证等综合技术手段运用，实现道路交通的智能化。基于智能监测设备，实现重点路段或立交等全场景的超远距离、7×24小时全天候的监测覆盖。

（二）全智能识别、提升执法效能

基于人工智能技术的视频智能分析算法，实现全天候智能监测，对特定违法车辆或人员进行智能检测分类识别并拍摄取证，从而推动执法工作智能转型升级，实现全面智能识别与监管，帮助管理部门实时掌握重点路段工作开展情况，全面提升执法效能。

（三）全流程监管、助力精细化管理

以前端视频监控和移动执法相结合，并与相关执法管理部门进行协同联防，对道路交通违章行为全流程追查溯源，实现从发现、取证、处置的全流程闭环。

4.4.4监控点位布设原则

视频监控点布设原则如下：

（1）充分利用铁塔已有的设施、供电、网络条件，不重复建设。

（2）根据往期数据收集分析，视频监控点尽量布设于违法行为或事故发生率高等关键位置。

（3）拐弯处或下坡路段视频监控点位应布设，且选择视野覆盖较广位置。

（4）重要设施监测点选址不应影响建设设施的美观，同时考虑监测区域的合理性。

（6）其他有视频监控需求的位置根据实际情况进行扩展建设。

4.4.5监控点位分布情况

本次项目需在渝东北管辖下高速重点路段或立交选取6个点位挂载高清视频监控，结合现场踏勘情况本次6个点位均选择智能全景鹰眼摄像机。具体点位分布如下图：

监控站点部署图

监控站点部署具体点位表：

| 编号 | 经度 | 纬度 | 塔型 | 对应路段 | 监控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 109.663744 | 31.104601 | 一体化机柜 三管塔 | K1337+100 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |
| 2 | 109.551052 | 31.392276 | 地面机房 三管塔 | K133+725 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |
| 3 | 109.580619 | 31.082506 | 地面机房 楼面角钢塔 | K1346 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |
| 4 | 109.334621 | 31.034319 | 地面机房 三管塔 | K1370 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |
| 5 | 109.199006 | 31.007963 | 一体化机柜 三管塔 | K1387 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |
| 6 | 109.083246 | 30.989256 | 地面机房 楼面抱杆 | K1398+500 | 全景蓝宝石AR球型鹰眼 |

4.4.6设备选型及功能

星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列细节摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行行为检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求。

- 支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能；

- 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心；

- 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标；

- 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪；

- 支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒；

- 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持全景通道添加最多1000个标签，细节通道添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等；

- 支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签；

- 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用；

- 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次；

- 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS；

- 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白）；【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR；

- 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态；

- 光学变倍: 40倍；

- 全景镜头光圈均不小于F1.0；

- 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm；

- 视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角-望远） ; 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） ; 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远）；

- 红外照射距离: 250 m；

- 防补光过曝: 支持；

- 水平范围: 360°；

- 垂直范围: -15°~90°（自动翻转）；

- 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s；

- 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s；

- 主码流帧率分辨率:【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400）; 60Hz：30 fps（5520 × 2400）；【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440）；

- 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；

- 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR；

- 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定；

- GPS: 支持；

- 电子罗盘: 支持；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据；

- 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离；

- SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；

- 报警输入: 7路报警输入；

- 报警输出: 2路报警输出；

- 音频输入: 1路音频输入；

- 音频输出: 1路音频输出；

- 设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物；

- 供电方式: DC：36 V；

- 设备功耗: 135 W max（其中红外灯12 W max）；

- 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90%；

- 恢复出厂设置: 支持；

- 除雾: 支持；

- 尺寸: Ø433.5 × 453.9 mm；

- 重量: 20 kg；

- 防护: IP67；

4.4.7传输网络及配电系统

利旧铁塔现有资源，遵循“就近原则”，配备相应传输网络及供电电源系统，安装便利实施快速，节约建设成本和建设周期，具有组网快、施工快的特点。

五、工作量清单

| 东北公司高速公路视频监控项目: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 类别 | 子类 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 一 | 建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 视频监控设备 | 1600万180°全景蓝宝石AR球型鹰眼 | 星光级全景网络高清智能球机，采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景画面由4个传感器拼接而成，实现180度的全景监控，全景画面可支持关注区域畸变矫正；一体化机芯和高速云台设计，在全景监控的同时为用户提供快速细节定位功能。另外鹰眼系列细节摄像机还集成了先进的视频分析算法和多目标跟踪算法程序，可实现自动或手动对全景区域内的多个目标进行区域入侵、越界、进入区域、离开区域行为的检测，并可输出报警信号和联动云台跟踪，从而满足高等级要求的安保需求 【细节】支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能 支持点击联动功能，通过在客户端点击或者框选全景摄像机画面任意位置，细节跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦，将该区域置于画面中心 支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标 支持手动选择跟踪目标，在设定跟踪时间内进行持续稳定跟踪 【细节】支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒 具备AR视频标签添加，修改，删除和标准等系列管理功能，支持全景通道添加最多1000个标签，细节通道添加最多500个标签；标签类型包括：警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等 支持标签跟踪和同步功能，可对全景通道、细节通道监控画面中移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设置。在跟踪过程中，移动标签应始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置应自动添加或删除该标签 支持移动标签相关功能，包括但不限于单兵、稽查车辆、低空布控车辆等具有GPS信号的目标，可以在监控画面上实时显示并展开业务应用 支持全景和细节的标签映射，同一目标只需标定一次 传感器类型: 【全景】1/1.8＂progressive scan CMOS，【细节】1/1.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 【全景】0.0005 Lux/F1.0（彩色），0.0001 Lux/F1.0（黑白） 【细节】星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态 光学变倍: 40倍 全景镜头光圈均不小于F1.0（提供公安部检验报告复印件，并加盖制造商鲜章） 焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6~240 mm 视场角: 水平视场角：56.6~1.8度（广角-望远） ; 垂直视场角：33.7~1.0度（广角~望远） ; 对角线视场角：63.4~2.0度（广角~望远） 红外照射距离: 250 m 防补光过曝: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz：25 fps（5520 × 2400）; 60Hz：30 fps（5520 × 2400） 【细节】50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定 GPS: 支持 电子罗盘: 支持 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据 光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 7路报警输入 报警输出: 2路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 设备内置除湿器，可对设备内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（以公安部型式检验报告为准） 供电方式: DC：36 V 设备功耗: 135 W max（其中红外灯12 W max） 工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 支持 尺寸: Ø433.5 × 453.9 mm 重量: 20 kg 防护: IP67 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 |  |  | 交换机 | 提供8个10/100/1000Mbps RJ45端口； 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能及双工/速率自协商； 网络支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x； 支持存储转发传输模式； 支持4K的MAC地址表深度； 外观尺寸不小于150mm*100mm*25mm； 输入电源220V交流； | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 |  |  | 硬盘录像机或硬盘 |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 |  | 视频监控设备工程辅材 | 电力电缆 | 国标铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆线RVV 3*1.5mm² | m | 400 |  |  |  |
| 6 |  |  | 网线 | 国标0.57mm²六类双绞线（UTP.Cate6） | m | 400 |  |  |  |
| 7 |  |  | PVC线管 | 地埋线管，国标，管径不小于Φ20 | m | 400 |  |  |  |
| 8 |  |  | 监控挂箱 | 制作要求：60型铝滑槽与抱箍结合，配备多功能抱箍配件套装； 箱体材质：镀锌非冷扎板，喷粉烤漆工艺，防锈防尘，防护等级不小于IP65级； 外形尺寸：400mm×500mm×200mm； 材质：1.0mm镀锌钢板 底部配备3个入线孔、箱体下方左右两侧配备散热孔 箱内配备：2个挂板、1个层板，位置可自有调节 | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 |  |  | 智能电表 | 主母线额定电流 In:225A~10A； 主母线额定短时耐受电流 Icw:30KA； 绝缘电阻:不小于 20MΩ； 额定绝缘电压 Ui:500V； 频率:50Hz或60Hz； 防护等级不小于IP65级； | 台 | 6 |  |  |  |
| 10 |  | 平台集成服务 | 应用平台软件 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | 平台软件接入集成调试、试运行 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 二 | 二类费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.1 | 软件/设备费 |  |  | 序号一 |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.2 | 项目集成费 |  |  | 序号一*10% |  |  |  | 0.00 |  |
| 1.3 | 公共资源占用费 |  |  | 含三年塔租、专线使用费、三年维护费 | 项 |  |  | 0.00 |  |
| 1.4 | 二次搬运费 |  |  | 二次搬运费 | 站 |  |  | 0.00 |  |
| 2 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.1 | 建设单位管理费 |  |  | 不记取 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.2 | 可行性研究费 |  |  | 不记取 |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.3 | 项目设计费 |  |  | 0＜X≤200，计费额*9/200 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 2.4 | 安全生产费 |  |  | 项目集成费*2% |  |  |  | 0.00 |  |
| 2.5 | 电费 |  |  | 单站按200W计，三年使用期费用 | 项 | 1 |  | 0.00 |  |
| 3 | 预备费 |  |  | 不记取 |  |  |  | 0.00 | 不 |
| 4 | 税金 |  |  | (工程费+工程建设其他费）*9% |  |  |  | 0.00 |  |
| 项目总价（含税）： |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |

六、施工组织计划

本项目建设内容包含设备采购、原有设备清理、新设备的安装、联调等。具体步骤如下：

- 设备到货、验收；

- 安装全景鹰眼监控主设备；

- 敷设供电电力电缆；

- 开通传输网络；

- 应用平台软件安装；

- 设备整体调试；

- 测试上线。