- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 2025年路面专项工程劳务分包

竞争性比选文件

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

二〇二五年三月

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

- 2025年路面专项工程劳务分包竞争性比选公告

本项目重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程施工准备组织实施，重庆公路养护工程（集团）有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

- 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包。

- 1.1工程范围：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程施工，不包含路面连续性修复工程、新建工程。主要包括混凝土路面铣刨、挖除、标线及抗滑表层铲除、乳化沥青撒布、摊铺、精铣刨、高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面、标线恢复等施工作业以及作业路段的交通组织维护等相关工作（以比选人具体指令为准），具体工作内容详见工程量清单。

1.2工程地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程所辖路段以及公司承接的其他路段（不含路面连续性修复工程、新建工程）。

1.3工期：本次比选服务期为预计2025年3月10日至2025年12月30日，具体工期按建设单位及比选人实际要求为准（此次施工任务中的高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面必须在2025年5月30日前完成，铣刨重铺在2025年6月10日前完成）。

- 1.4分包划分表

| 分包号 | 工程名称 | 所辖路段 | 工作内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 2025年南方公司（渝黔路、界石至大铺子互通、南道路）高速公路路面专项工程 | 渝黔、界石至大铺子互通、南道路段 | 详见工程量清单 | 本次比选服务期为预计2025年3月10日至2025年12月30日，具体工期按建设单位及比选人实际要求为准（此次施工任务中的高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面必须在2025年5月30日前完成，铣刨重铺在2025年6月10日前完成）。 |
| 分包二 | 2025年南方公司（大铺子互通至黄草段、南涪路）高速公路路面专项工程 | 大铺子互通至黄草、南涪路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包三 | 2025年南方公司（綦万路、南万路、江綦路）高速公路路面专项工程 | 綦万、南万、江綦路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包四 | 2025年中渝、渝合、铜永公司（渝合路、武合路、绕城北段、铜永路）高速公路路面专项工程 | 渝合、武合、绕城北段、铜永路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包五 | 2025年中渝公司（江合路、绕城南段）高速公路路面专项工程 | 江合、绕城南段路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包六 | 2025年渝邻、渝蓉、渝广梁忠、成渝公司等所辖区域高速公路路面专项工程 | 渝邻、渝蓉、渝广、成渝路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包七 | 2025年渝东、渝广梁忠公司等所辖区域高速公路路面专项工程 | 石忠、丰忠、梁忠路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包八 | 2025年渝东公司所辖区域高速公路路面专项工程 | 长垫、太梁路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包九 | 2025年东南公司等所辖区域高速公路路面专项工程 | 黔恩、酉洪、酉沿路段 | 详见工程量清单 |  |
| 分包十 | 2025年东北公司等所辖区域高速公路路面专项工程 | 巫万、万开城开、万达、万利路段 | 详见工程量清单 |  |

1.5 本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包，本次比选允许潜在竞争性比选人对本项目一个及以上合同包进行投标，只能中一个合同包。竞争性比选人若在多个标段中被推选为第一中标候选人，则中标合同优先顺序为：以合同包限价总金额从高到低为中标优先顺序，确定为第一中标候选人后其余标段则不再推荐（其余标段顺延推荐中标候选人），若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。竞争性比选人投多个分包的，应分别编制投标文件、分别递交比选文件。

- 二、竞标人资格要求：

- 2.1本次竞争性比选形式为：公开竞争比选

2.2资质要求：

1）、具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照、安全生产许可证、银行开户许可证；

2）、具备建设行政主管部门颁发（含备案）劳务资质。

（注：须提供以上证件的复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章。）

2.3分包一、分包二、分包三、分包四、分包八、分包十业绩要求（以下2条满足1条即可）

1.）2020年1月1日至比选申请文件递交截止日，承担过1个及以上高速公路路面施工业绩（以合同签订时间为准），累计合同施工面积不低于15万㎡，累计合同金额不低于500万元。

2.）2020年1月1日至比选申请文件递交截止日，承担过1个及以上高速公路路面施工劳务业绩（以合同签订时间为准），累计合同施工面积不低于20万㎡，累计金额不低于200万元。

注：提供申请人业绩证明（加盖申请人公章）、合同原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）及结算发票原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）（发票开具时间不得晚于2025年2月28日）

分包五、分包六、分包七、分包九业绩要求（以下2条满足1条即可）

1.）2020年1月1日至比选申请文件递交截止日，承担过1个及以上高速公路路面施工业绩（以合同签订时间为准），累计合同施工面积不低于10万㎡，累计合同金额不低于300万元。

2.）2020年1月1日至比选申请文件递交截止日，承担过1个及以上高速公路路面施工劳务业绩（以合同签订时间为准），累计合同施工面积不低于10万㎡，累计金额不低于100万元。

注：提供申请人业绩证明（加盖申请人公章）、合同原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）及结算发票原件扫描件（加盖申请人公章，原件备查）（发票开具时间不得晚于2025年2月28日）

2.4竞标单位人员、队伍、现场试验检测设备、施工设备配置及要求：

施工队伍配置表（表中为最低要求，实际以比选人要求为准）

| 分包号 | 劳务铣刨重铺队伍 | 劳务+设备铣刨重铺队伍 | 精铣刨队伍 | 高粘磨耗层队伍或高黏高弹改性超薄罩面队伍 | 标线队伍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包一 | 1 | 1 | 3 | 3（磨耗层2支，超薄罩面1支） | 2 | 劳务铣刨重铺所需设备由比选方提供 |
| 分包二 | 0 | 2 | 2 | 2（磨耗层） | 2 |  |
| 分包三 | 0 | 1 | 2 | 2（磨耗层） | 2 |  |
| 分包四 | 1 | 5 | 1 | 1（超薄罩面） | 1 | 劳务铣刨重铺所需设备由比选方提供 |
| 分包五 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |
| 分包六 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| 分包七 | 1 | 3 | 2 | 2（超薄罩面） | 2 | 劳务铣刨重铺所需设备由比选方提供 |
| 分包八 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |
| 分包九 | 0 | 2 | 2 | 2（超薄罩面） | 2 |  |
| 分包十 | 0 | 3 | 4 | 4（超薄罩面） | 2 |  |

- 管理人员配置表（每个合同包项目人员配置）

| 人员配置 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 工程类中级及以上职称，并具有相关工作经验和工作能力。 | 本表为最低要求，合同履行阶段应根据比选人实际需要配置对应人员 |
| 安全负责人 | 1 | 持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委C证），并具有相关工作经验和工作能力。 |  |
| 资料员 | 1 | 具有相关工作经验和工作能力。 |  |

- 现场人员配置表（每支劳务施工队或每支劳务加设备施工队）

| 人员配置 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人（施工员） | 1 | 具有相关工作经验和工作能力。 | 本表为最低要求，合同履行阶段应根据比选人实际需要配置对应人员。竞标人必须按照国家相关规定规范用工并为从业人员购买意外伤害保险及其他商业险种。竞标人商业险种应按照比选人要求购买雇主责任险（保险额度为200万/人，附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。 |
| 安全员 | 1 | 持有行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委C证）并具有相关工作经验和工作能力。 |  |
| 劳务作业人员（铣刨重铺） | 12 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（精铣刨） | 3 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（超薄磨耗层） | 8 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（高黏高弹改性超薄罩面） | 12 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |

（注：1、须附上述项目负责人、安全负责人员的身份证及相应证件的复印件或扫描件即可，并加盖竞标单位公章）

- 2.5竞标单位设备及车辆配置：

（1）主要设备及车辆：铣刨机、摊铺机、封层车、钢轮压路机、胶轮压路机、清扫机、洒油车、水车、拖车、除渣车、交通安全维护车、管理用车、客车等设备及车辆数量需满足施工要求（工程车辆必须具备行车记录仪、倒车警报和倒车影像等，压路机等设备必须具备倒车警报和倒车影像等）。

（2）具体要求详见以下《主要车辆配置表》、《主要设备及车辆配置表》、《现场试验检测设备配置表》。

- 主要车辆配置表（每支铣刨重铺劳务施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支铣刨重铺劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铣刨机 | 1 | 满足施工所需、符合当地环保要求 |
| 摊铺机 | 1 | 满足施工所需 |
| 钢轮压路机 | 1 | 13t以上，带震荡功能 |
| 胶轮压路机 | 1 | 26t以上 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 洒油车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1-2 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间且满足高速交巡警要求往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支精铣刨劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铣刨机（精铣刨） | 1 | 满足施工所需、铣刨面纹理间距8毫米且满足当地环保要求 |
| 清扫机或清洗车 | 1 | 满足施工所需 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支高黏高弹改性超薄罩面劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 摊铺机 | 1 | 满足施工所需，保证10-20mm薄层摊铺 |
| 钢轮压路机 | 2 | 13t以上 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 高粘沥青洒布车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支超粘磨耗层劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （稀浆）同步封层车 | 1 | 满足施工所需，设备的拌和箱应采用大功率双轴强制搅拌式，摊铺箱应带有两排布料器，设备应具有精确计量系统并可记录或显示矿料、改性乳化沥青等材料用量。摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置。 |
| 压路机 | 2 | 满足施工所需 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 高粘沥青洒布车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支标线施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热熔釜 | 1 | 满足施工所需 |
| 普通标线划线机 | 1 | 满足施工所需 |
| 振荡标线划线机 | 1 | 满足施工所需 |
| 轻卡车 | 1 | 满足施工所需 |
| 管理用车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 相关检测设备 | 1 | 满足施工所需 |

- 现场试验检测设备配置表（每支路面施工队伍配置，由竞标人提供，租购均可）

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 路面取芯机 | HZ-20 | 1台 |
| 数显摆式摩擦系数测定仪 | BM-VI | 1台 |
| 路面构造深度仪 | PS-1 | 1台 |
| 三米直尺塞尺 | 3M | 1把 |
| 路面渗水仪 | HDSS-II | 1台 |

- （3）设备及车辆的其他要求：

- ①主要设备应采用满足比选人要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。车辆需安装行车记录仪、语音倒车提示、且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。

- ②上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于150万元。

- ③车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团”标识。

（注：须对设备车辆要求作出承诺即可，并加盖竞标单位公章。）

2.6本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

2.7财务要求：

竞标人2023、2024年度经营情况不亏损。

（注：须对财务要求作出承诺即可，承诺书格式自拟，并加盖竞标单位公章。）

- 2.8信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）无拖欠劳务费的败诉记录；

（3）没有无故弃标的不良记录；

（4）未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态；

（5）竞标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被失信惩戒对象。

（注：须对上述信誉要求作出承诺即可，并按竞争性比选文件格式中的承诺书承诺，并加盖竞标单位公章。）

2.9竞标人须提供农民工工资专用支出账户（不得与银行开户账户相同），如竞标人已有专用账户则提供相关账户信息（如无则作出承诺在合同签订前提供，否则作放弃投标处理）。在项目实施过程中比选人会随机抽查农民工工资发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。

- 三、竞标文件的相关要求：

- 3.1竞标报价说明：

- （1）竞标人结合市场、企业自身情况等，并根据比选人提供的分项单价最高限价，统一填报下浮比例值（下浮比例值a≥0.00%）。中标单位必须满足施工所需的人力和设备要求，并立即组织开展项目的施工。否则，比选人将取消该单位的实施资格，并以同样的方式另行选定合作单位。

- 竞标人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 采用单价限价，竞标人填报整体下浮比例值a(a≥0.00%）的方式（竞标人按比选人提供的电子版最高单价限价结合实际情况填报下浮值，下浮比例值a应保留2位小数）。

- （3）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （4）其他相关事项

①竞标人的单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

②安全文明施工费执行国家及重庆市相关文件要求，安全文明施工管理费用不作竞争性报价，结算时由竞标人提供用于安全文明施工的证明材料（含发票或发票复印件）。

③施工项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向比选人提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前竞标方须向比选方提供增值税专用发票。

- 3.2单价组成说明

- （1）竞标人提供的发票为增值税专用发票，抵扣税率为 b（竞标人结合实际情况填报税率）。

（2）工程量清单不含税单价已包含了竞标人为完成本合同内容所需发生的全部成本（除比选人提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等车辆的相关费用）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

- 3.3施工要求：

施工质量要求：工程质量应符合国家现行施工验收规范以及比选人的要求；必须达到国家或专业质量检验评定的 合格 以上等级。

因竞标人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，比选人有权要求竞标人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由竞标人承担由此增加的费用和（或）延误工期等损失。

- 3.4施工安全要求：

竞标人必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；施工期间发生的安全事故均由竞标人自行负责。

3.5配备和更新满足现场施工作业人员的安全防护用具及提供符合安全相关要求的施工车辆标志、标识（如：施工作业服装，安全防护用品、自发光反光背心、车辆及设备标志、标识等）。

- 3.6其他要求：

- （1）比选中标单位需服从比选人的工作安排调动；

（2）禁止本项目比选中标单位将本工程转包或再次分包，一经发现则视为中标单位违约；

（3）竞标人施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从比选人管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和比选人安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于竞标人安全措施不力造成事故责任和经济损失，由竞标人承担。

（4）此次施工任务中的高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面必须在2025年5月30日前完成，铣刨重铺在2025年6月10日前完成，如竞标人未按规定工期完成，每延期1日罚款10万元，并将乙方纳入甲方黑名单库。

（5）竞标人需至少准备一套备用设备，如原设备在施工中故障或损坏需在24小时内完成更换，如未按期更换每次罚款5万元。

- 3.7本次竞标文件的组成：

按竞标文件的相关要求编制比选文件。

（注：以上所有文件均须盖单位公章）

- 3.8竞标文件的份数及编制要求

竞标文件1份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

- 四、评标办法：

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会按下浮比例值从高到低的先后顺序推荐中标候选人。二轮报价请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 签字盖章 | 竞标文件要求竞标人盖章和竞标单位法定代表人签字（或盖章）的地方须齐全。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 人员、资质、业绩等要求 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价要求 | - 竞标人总报价及综合单价报价不得超过比选人公布的相应最高限价。若报价为下浮比例方式，则应满足比选文件要求。 2、同一竞标人提交两个以上不同的竞标文件或者竞标报价，但比选文件要求提交备选的除外。 |
|  |  | 投标保证金 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决竞标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，直接按否决竞标处理。 - 不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的竞标文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的竞标文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价低于成本不具备竞争性； - 不同竞标人的竞标文件相互混装； - 竞标人必须保证竞标文件的真实性，一经发现提供的文件虚假不真实，直接按否决处理。 |  |  |  |
| 候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求竞标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标小组不接受竞标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、投标保证金

1、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

投标保证金交款形式及要求：竞标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保证金无效。竞标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。

- 2、以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额（包一、包二、包三、包四、包五、包六、包七、包八、包九、包十分别缴纳）：

- 分包一：5万元整（人民币）

- 分包二：5万元整（人民币）

- 分包三：5万元整（人民币）

- 分包四：5万元整（人民币）

- 分包五：5万元整（人民币）

- 分包六：5万元整（人民币）

- 分包七：5万元整（人民币）

- 分包八：5万元整（人民币）

- 分包九：5万元整（人民币）

- 分包十：5万元整（人民币）

3、投标保证金账户及账号：

单位名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司

开户行(收入户):	兴业银行重庆分行营业部

账户性质：（一般户、收入户）

账号：346010100100780766

投标保证金以比选人展示的保证金交纳情况为准。竞标人须在投标文件中提供企业基本账户开户证明文件。

4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“ 项目名称可简写”。

5、投标保证金有效期与投标有效期一致。

6、必须从基本账户转入。

7、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；

- （2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；

- （3）中标人根据规定未能提交履约保证金；

- （4）投标人采取不正当的手段骗取中标。

- 8、投标保证金的退还：

- 招标人在投标结束后10日内，向按上文规定执行的中标人和未中标人退还投标保证金。

- 六、履约担保

- 6.1履约担保的形式：由中标人采取银行转账的支付形式。

- 6.2履约担保的金额：按照中标金额的5%缴纳。（签订合同之前提交；履约保证金在合同终止后1个月并经比选人确认后15个工作日内无息退还）。

- 七、民工工资保证金

- 农民工工资保证金：结算金额的2%。具体按照比选人《高速公路养护项目农民工工资管理办法（试行）》渝高速养护文〔2024〕61号要求执行。

- 八、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用或者银行转账两种方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，签订合同之前提交。风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

- 九、竞争性比选须知

9.1竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标 。

- 9.2竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://cqgsbid.cegc.com.cn:7900/）上发布。

9.3竞标文件递交截止地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

9.4竞标文件递交截止时间：2025年  3月 21日下午 3  时00分。

9.5竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。当不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

9.6竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

【重要提醒】竞标人因自身原因不能参与现场开标的，可将密封好的“竞争性比选响应文件”邮寄或送到重庆市沙坪坝区梨高路重庆公路养护工程（集团）有限公司306（沙坪坝区档案馆旁），收件人：

刘老师，联系电话：023-88563373。

- 9.7密封要求：

按要求制作的竞标文件，将竞标文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包（分包X）

竞标文件

在 2025年  3 月21 日下午 3  时00分前不得开启

9.8特别提醒：若竞标人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与养护集团所有比选项目报价。

- 9.9廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

9.10合同（附后）。

9.11比选人联系方式

比选人：重庆公路养护工程（集团）有限公司

地址：重庆公路养护工程（集团）有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁）

联系人：刘老师   电话：023-88563373        张老师  电话：18623331120

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程

劳

务

分

包

X

合

同

2025年  月  日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包X合同

甲方： 重庆公路养护工程（集团）有限公司

联系地址：重庆市沙坪坝区梨高路4号

乙方：__________________________

联系地址：______________________

甲方因重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程施工需要，协议将路面劳务部分(分包x)分包给乙方实施。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

# 第一条 工程概况

工程名称：重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程。

工程地点：重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程所辖高速公路路面专项工程所辖路段以及公司承接的其他路段（不含路面连续性修复工程、新建工程）。

工程内容：主要包括混凝土路面铣刨、挖除、标线及抗滑表层铲除、乳化沥青撒布、摊铺、精铣刨、高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面、标线恢复等施工作业以及作业路段的交通组织维护等相关工作（以比选人具体指令为准），具体工作内容详见工程量清单。

# 第二条 承包范围

以上工程内容劳务（含设备）、零星辅材及交通组织维护等全部工作。

# 第三条 合同期限

计划开工日期：   年  月   日（实际开工日期以开工令为准）

计划完工日期：   年  月   日。

本次比选服务期预计为2025年3月10日至2025年12月30日，具体工期按建设单位及比选人实际要求为准（此次施工任务中的高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面必须在2025年5月30日前完成，铣刨重铺在2025年6月10日前完成）。

# 第四条 履约保证金

# （一）履约保证金：按照中标金额的5%缴纳，由乙方选择银行转账的支付形式，乙方在签订本合同前向甲方缴纳。

# （二）履约担保的退还：履约保证金在合同终止后1个月并经甲方确认后15个工作日内无息退还。

# （三）以银行转账形式缴纳履约保证金的，应当从乙方基本账户转出。

# 第五条 结算与支付

（一）本合同为固定单价合同，下浮比例  XX%  ，单价详见后附工程量清单，乙方提供的发票税率为 XX%。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

合同工程量清单含税单价已包含了乙方为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

- （二）工程量的确认

乙方按甲方要求完成施工作业，甲方根据乙方实际完成的工程量进行确认。

- （三）工程款的支付

- 1、本工程无预付款。

2、进度款支付：按月进行进度款支付。乙方在完成该月施工任务后，向甲方代表递交中间计量资料，双方代表共同对已完工并经甲方代表验收合格的工作内容进行中间计量，经甲方代表签字认可后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至工程累计完工金额（甲方代表签字确认的累计工程量×单价）的 80% 。办理支付前，乙方须向甲方提供符合甲方要求的相应支付金额的等额增值税专用发票。

3、各工程经建设单位交工验收合格后，分别进行各工程结算支付。结算金额按工程交工后甲方代表签字认可的实际完成工程量结算，乙方经建设单位验收合格后 10 个工作日内向甲方递交交工资料及合法且符合甲方要求的增值税专用发票。经甲方审核，确认已除违约金、赔偿及其他费用后，甲方在 10 个工作日内以银行转账方式向乙方支付至结算金额的 95％ ，其中余款 2%为农民工工资保证金，剩余3%结算金额暂不支付，待通过建设单位质量保证期后无质量缺陷据实返还（不计利息）。

4、农民工工资保证金退还：农民工工资保证金在工程全部完工、完工结算办理完毕，乙方向甲方提供证明所有施工人员工资都足额发放的有效证明材料后不计息返还。

- （四）农民工工资发放

1、乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，只有在乙方足额发放当月及之前全部农民工工资后，甲方方可支付工程款。

2、为确保农民工资的发放，甲方对其施工作业人员的工资发放进行监管，每次支付前，乙方应向甲方提交上期“农民工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方项目负责人、农民工本人签字确认并加盖乙方公章后交甲方。不提交“农民工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付结算款，同时甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担。

3、乙方提供农民工工资专用支出账户（ ______________ ），在项目实施过程中甲方会随机抽查农民工工资发放情况，如存在问题则不支付后续工程款。

- （五）发票的开具

1、在甲方向乙方支付结算价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 XX% ，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 第六条 工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量清单若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

（一）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（二）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

- （三）合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

# 第七条 施工要求

- （一）质量要求及验收标准

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单、甲方技术交底等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；具体要求详见施工图设计文件，各项指标达到国家和地方规定的标准，交工质量检验评定达到合格以上，竣工质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的项目建设单位罚款、项目建设单位主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、甲方提供的材料存在不合格的，乙方应及时向甲方反馈，待甲方做出回复后进行下一步处理，并在发现当日以文字形式反馈至甲方。若乙方未及时反馈并自行使用，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责。

3、乙方使用的所有材料必须满足相关规范和设计要求。乙方须负责乙方自行提供的原材料、半成品、型式检验等试验工作，并出具相应的试验报告给甲方，所需的费用由乙方自行负担。若乙方提供的材料检验不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

4、 质量验收标准：按施工图设计文件、国家及重庆市相应规范和标准及甲方要求进行施工，各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保交工质量达到合格标准以上，竣工质量达到合格标准以上。

5、乙方应积极配合甲方、建设单位或监理工程师对工程质量进行检查。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方应及时配合甲方自检，甲方及时通知监理、建设单位及相关单位验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字确认后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

6、 因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

7、乙方必须服从甲方及建设单位、监理对本工程质量管理的规章制度，因乙方原因造成甲方受到建设单位或监理的罚款均由乙方承担；因乙方原因造成的甲方项目部受到建设单位、监理或甲方公司相应部门的罚款均由乙方承担。如因乙方原因（包括但不限于进度、质量、安全、人力与设备投入不满足建设单位、监理及甲方的要求，路面污染、不服从安排等）导致甲方在工地设立的项目经理部受到建设单位、监理、质量监督机构处罚，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

8、如因乙方原因导致现场施工进度、质量、安全及人员设备投入不满足甲方的相应要求，则处以2000~10000元/次的罚款，该罚款限期十日内以现金的形式交至甲方指定账户，如超期未交则将按双倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

9、因乙方施工造成的本项目其他单位已完成产品的污染（包括但不限于路面、标线及其它构造物，以项目建设单位核定为准）由乙方自行负责组织相应机械设备进行当日完成清洗或清除，如因乙方的原因未能及时清洗或清洗后未恢复而导致甲方设立在施工现场的项目经理部受到项目建设单位、监理、质量监督及安全监管部门处罚的，该部分罚金由乙方负责交相应罚款金额的双倍现金至甲方指定账户，否则将按四倍金额从乙方的履约保证金或计量支付款项中扣除。

- （二）设备及车辆要求

1、乙方应自行提供合同范围内满足施工内容所需全部设备。具体要求详见以下。

施工队伍配置表（表中为最低要求，实际以甲方要求为准）

| 分包号 | 劳务铣刨重铺队伍 | 劳务+设备铣刨重铺队伍 | 精铣刨队伍 | 高粘磨耗层队伍或高黏高弹改性超薄罩面队伍 | 标线队伍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包X |  |  |  |  |  |  |

- 主要车辆配置表（每支铣刨重铺劳务施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支铣刨重铺劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铣刨机 | 1 | 满足施工所需、符合当地环保要求 |
| 摊铺机 | 1 | 满足施工所需 |
| 钢轮压路机 | 1 | 13t以上，带震荡功能 |
| 胶轮压路机 | 1 | 26t以上 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 洒油车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1-2 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间且满足高速交巡警要求往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支精铣刨劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 铣刨机（精铣刨） | 1 | 满足施工所需、铣刨面纹理间距8毫米且满足当地环保要求 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支高黏高弹改性超薄罩面劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 摊铺机 | 1 | 满足施工所需，保证10-20mm薄层摊铺 |
| 钢轮压路机 | 2 | 13t以上 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 高粘沥青洒布车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支超粘磨耗层劳务加设备施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| （稀浆）同步封层车 | 1 | 满足施工所需，设备的拌和箱应采用大功率双轴强制搅拌式，摊铺箱应带有两排布料器，设备应具有精确计量系统并可记录或显示矿料、改性乳化沥青等材料用量。摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置。 |
| 压路机 | 2 | 满足施工所需 |
| 清扫机 | 1 | 满足施工所需 |
| 高粘沥青洒布车 | 1 | 3t以上 |
| 水车 | 1 | 8t以上 |
| 拖车 | 1 | 满足施工所需 |
| 除渣车 | 1 | 满足施工所需 |
| 交通安全维护车 | 1-2 | 双排座车等，满足标志标牌摆放、回收及维护等施工安全所需，且满足高速交巡警要求 |
| 客车 | 1-2 | 满足人员驻地与施工点间往返等施工所需 |
| 管理用车 | 1-2 | 满足施工所需 |

主要设备及车辆配置表（每支标线施工队）

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 热熔釜 | 1 | 满足施工所需 |
| 普通标线划线机 | 1 | 满足施工所需 |
| 振荡标线划线机 | 1 | 满足施工所需 |
| 轻卡车 | 1 | 满足施工所需 |
| 管理用车 | 1 | 满足施工所需 |
| 相关检测设备 | 1 | 满足施工所需 |

- 现场试验检测设备配置表（每支路面施工队伍配置，由乙方提供，租购均可）

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 路面取芯机 | HZ-20 | 1台 |
| 数显摆式摩擦系数测定仪 | BM-VI | 1台 |
| 路面构造深度仪 | PS-1 | 1台 |
| 三米直尺塞尺 | 3M | 1把 |
| 路面渗水仪 | HDSS-II | 1台 |

2、乙方主要设备及车辆应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备及车辆要求技术状况良好。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。

3、乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于150万。

4、乙方提供车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和养护集团关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“养护集团”标识。

- （三）人员要求

- 1、具体要求详见以下《人员配置表》（有新增队伍时按要求对应增加人员）。

- 管理人员配置表（每个合同包项目人员配置）

| 人员配置 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 工程类中级及以上职称，并具有相关工作经验和工作能力。 | 本表为最低要求，合同履行阶段应根据甲方实际需要配置对应人员 |
| 安全负责人 | 1 | 持有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委C证），并具有相关工作经验和工作能力。 |  |
| 资料员 | 1 | 具有相关工作经验和工作能力。 |  |

- 现场人员配置表（每支劳务施工队或每支劳务加设备施工队）

| 人员配置 | 数量 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场负责人（施工员） | 1 | 具有相关工作经验和工作能力。 | 本表为最低要求，合同履行阶段应根据甲方实际需要配置 对应人员 |
| 安全员 | 1 | 持有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（建委C证或交委C证），并具有相关工作经验和工作能力。 |  |
| 劳务作业人员（铣刨重铺） | 12 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（精铣刨） | 3 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（超薄磨耗层） | 8 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |
| 劳务作业人员（高黏高弹改性超薄罩面） | 12 | 要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及比选人要求购买保险。表中人数仅为劳务辅助人员数量，如有设备车辆需按满足施工所需配置操作驾驶人员及其他人员。 |  |

2、所有人员须按照国家相关规定及甲方要求购买保险，具体要求见合同“第九条 保险管理”。

- （四）工期要求

1、乙方须严格按照甲方及建设单位的进度及工期安排进行施工，根据甲方要求组织人员、机具设备进行施工。

2、此次施工任务中的高粘磨耗层、高黏高弹改性超薄罩面必须在2025年5月30日前完成，铣刨重铺在2025年6月10日前完成，如乙方未按规定工期完成，每延期1日罚款10万元，并将乙方纳入甲方黑名单库。

3、乙方需至少准备一套备用设备，如原设备在施工中故障或损坏需在24小时内完成更换，如未按期更换每次罚款5万元。

# 第八条 双方的权利和义务

- （一）甲方

1、甲方指派     为本项目的项目负责人，联系电话：           ，负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。

2、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

3、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式进行支付及其他应当支付的款项。

- （二）乙方

1、乙方指派        为本项目的项目负责人，联系电话：             ，配合甲方处理好各种关系，并根据甲方的实际施工需要，负责对本项目劳务作业的总体工作安排。积极组织人员及机具设备进场施工，配合甲方办理工程费用的结算工作。

2、乙方须按照甲方要求配备现场负责人及专（兼）职安全管理负责人。现场负责人及专（兼）职安全管理负责人须服从甲方现场管理人员的工作安排，按照甲方施工需要，负责施工现场劳务作业人员的具体工作安排，协调劳务作业人员的关系及提供配套机具设施、设备。现场负责人需配合专（兼）职安全管理负责人完成劳务作业人员的安全教育培训及安全生产管理工作（含工前教育）。确保施工劳务作业人员的现场操作满足规范要求、安全防护设施设备配备到位、施工作业质量可靠。

3、乙方在进场施工前 3 天内须将其进场作业人员的基本信息（姓名、性别、身份证复印件）及人员保险购买证明材料（复印件加盖公司鲜章）以书面形式报送甲方备案，未备案或备案资料经甲方核验不符合甲方要求的不得进场施工；

4、严格执行国家现行施工技术验收规范和标准，尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程施工质量负责。

5、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，乙方应严格遵守和执行包括《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）、《公路筑养路机械操作规程》的要求组织施工，遵守道路建设管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

6、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7、乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

8、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

9、乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，一经发现未按时支付农民工工资，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内予以发放。若逾期仍未发放的，甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担，并承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

10、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

11、乙方应当妥善处理与劳务作业人员的关系，不得出现因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降等问题。

12、乙方具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

13、乙方须严格按照相关法律规定，应当与劳务作业人员建立劳动合同关系，并承担用人主体责任

第九条 保险管理

（一）为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家相关规定规范用工并为从业人员购买意外伤害保险及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为200万/人，附加医疗保险10万/人），并自行承担相应的保费。

- （二）乙方施工车辆购买第三者责任险不低于150万。

（三）若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

（四）项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

（五）乙方从业人员及施工车辆未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

# 第十条 安全生产及文明施工

（一）甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

（二）乙方作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

（三）乙方应保证甲方不因该项目的劳务分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（四）乙方应严格遵守和执行包括《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）、《公路筑养路机械操作规程》等在内的有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

（五）乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关保险，严格遵守公路道路交通有关规定。

（六）乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

（七）乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

- （八）事故处置

1、乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目负责人，同时按照相关规定及要求处置。

2、乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（200万），超过部分由乙方自行承担。

3、双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

（九）乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

（十）非甲方原因导致乙方遭受到财产和人员生命、健康损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

（十一）乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

# 第十一条 违约和争议

- （一）违约

- 1、甲方违约

当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

（1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款。

（2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

- 2、乙方违约

（1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将有权终止或解除合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，乙方向甲方支付200000元的违约金。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

（2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①如因乙方未按照本合同约定提供人员的，甲方有权对其做出 1000元/次 罚款，并限期整改，整改不到位，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方人员在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；

③现场负责人及专（兼）至安全管理负责人未驻守现场，一经发现，甲方将按 2000元/次 处罚。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知或书面通知的进场时间 48 小时内组织相关设备及人员进场施工，逾期将按2000~10000 元/天的进行罚款；如乙方未按期交工，乙方将承担100000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、安全违约

- 协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知 建设单位监控站，每次处罚 500 元；

- 特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

- 高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

- 电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚 500 元；

- 氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000 元；

- 协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

- 协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

- 协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

- 协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500 元；

- 上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元；

- 因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外养护集团将依法追偿。

D、其他违约：

①乙方未按照甲方规定期限缴纳履约保证金，逾期超过 15 日及以上的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，另有权单方解除本合同。

②项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后 5 日内予以补足，否则按照每日应补足金额的 1% 向甲方支付迟延违约金。

③乙方所提供的施工的机具设备不满足甲方要求的，应在 1 天内整改更换，逾期未整改的，按照 1000~5000元/台 进行处罚，拒不整改或逾期超过 5 天的，甲方有权单方终止或解除合同。

- E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

F、若乙方不能满足施工所需或不能按要求履约或者放弃履约或出现施工急需等增大人机投入等等情况时,甲方可将施工任务交由其他区域分包单位进行实施。

- （二）争议

1、本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆市沙坪坝区人民法院提起诉讼。

- 2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

第十二条 其它约定或补充条款

（一）本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

（二）该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

（三）本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

# 第十三条 签订地点、份数及时效

# （一）合同签订地点：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

# （二）合同份数及时效

本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								   或授权代理人：

部门负责人：								       项目负责人：

经办人：                                     经办人：

签订日期：2025年   月   日					    签订日期：2025年   月   日

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包一）

货币单位：人民币   元

适用范围：渝黔、界石至大铺子互通、南道路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额（不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 103528.15 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 54800 | 4.48 | 245504.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4600 | 78.24 | 359904.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 332.80 | 16640.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 24.72 | 2472.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 0.35 | 350.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 93700 | 0.32 | 29984.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 6100 | 4.83 | 29463.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 25200 | 1.50 | 37800.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 93700 | 5.37 | 503169.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 14.99 | 1499.00 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 18000 | 14.12 | 254160.00 |  |  |  |
| 3-10 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1800 | 24.47 | 44046.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 500000 | 4.40 | 2200000.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 245000 | 0.50 | 122500.00 |  |  |  |
| 3-13 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立平米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 245000 | 3.70 | 906500.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 255000 | 7.52 | 1917600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 20 | 338.00 | 6760.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 70 | 153.00 | 10710.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 5 | 2500.00 | 12500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 450 | 583.82 | 262719.00 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7005405.11 |  |  |  |

甲方授权代表：                                       乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包二）

货币单位：人民币   元

适用范围：大铺子互通至黄草、南涪路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 133801.02 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 49800 | 4.48 | 223104.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4400 | 78.24 | 344256.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 332.80 | 16640.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 24.72 | 4944.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 2500 | 0.35 | 875.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 96400 | 0.32 | 30848.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 6300 | 4.83 | 30429.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 25800 | 1.50 | 38700.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 96400 | 5.37 | 517668.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 60 | 14.99 | 899.40 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3200 | 14.12 | 45184.00 |  |  |  |
| 3-10 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1200 | 24.47 | 29364.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 625750 | 4.40 | 2753300.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 3750 | 0.50 | 1875.00 |  |  |  |
| 3-13 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 3750 | 3.70 | 13875.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 622000 | 7.52 | 4677440.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 20 | 338.00 | 6760.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 40 | 153.00 | 6120.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 5 | 2500.00 | 12500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 390 | 583.82 | 227689.80 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 9053869.18 |  |  |  |

甲方授权代表：                                       乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包三）

货币单位：人民币   元

适用范围：綦万南万、江綦

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 98039.75 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 21500 | 4.48 | 96320.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 2200 | 78.24 | 172128.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
| 2-4 | 桥台高强聚合物注浆 | 吨 | 依据图纸所示位置及设计要求，按注浆重量以吨为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.灌注孔开孔、清孔； 3.聚合物拌和并注浆； 4.灌注孔封孔； 5.场地清理； 6.含材料及所有设备等按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 20 | 1928.88 | 38577.60 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 332.80 | 33280.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.72 | 12360.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 0.35 | 525.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 45000 | 0.32 | 14400.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 4.83 | 14490.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 12000 | 1.50 | 18000.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 45000 | 5.37 | 241650.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 40 | 14.99 | 599.60 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1800 | 14.12 | 25416.00 |  |  |  |
| 3-10 | 振荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 600 | 24.47 | 14682.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 431000 | 4.40 | 1896400.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 11000 | 0.50 | 637000.00 |  |  |  |
| 3-13 | 抗裂低噪超强罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理抗裂低噪超强罩面、摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1cm内厚度摊铺）； 3.抗裂低噪超强罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 11000 | 3.70 | 40700.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 420000 | 7.52 | 3158400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 溶剂型防水粘结剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 7.31 | 10965.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 30 | 338.00 | 10140.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 20 | 153.00 | 3060.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 260 | 583.82 | 151793.20 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6634023.11 |  |  |  |

甲方授权代表：                                       乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包四）

货币单位：人民币   元

适用范围：渝合、武合、绕城北段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | - 配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 117691.06 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 12 | 1378.28 | 16539.36 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 800 | 1194.00 | 955200.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 116000 | 4.62 | 535920.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 8800 | 79.64 | 700832.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 73000 | 1.35 | 98550.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 120 | 144.92 | 17390.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 120 | 287.99 | 34558.80 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 25.99 | 12995.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 2000 | 0.40 | 800.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 2500 | 0.35 | 875.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 2000 | 0.15 | 300.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 292000 | 0.32 | 93440.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 73000 | 0.15 | 10950.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 24000 | 4.83 | 115920.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 120000 | 1.50 | 180000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 292000 | 5.71 | 1667320.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 73000 | 1.65 | 120450.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 9000 | 14.91 | 134190.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 9000 | 14.12 | 127080.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 50000 | 1.82 | 91000.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 10000 | 0.92 | 9200.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 90000 | 4.40 | 396000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 100000 | 0.50 | 50000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 100000 | 3.70 | 370000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 100 | 280.00 | 28000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 500 | 338.00 | 169000.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 500 | 153.00 | 76500.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 3000 | 600.00 | 1800000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 7963761.62 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包五）

货币单位：人民币   元

适用范围：江合、绕城南段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | - 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 87242.69 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 8 | 1378.28 | 11026.24 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 400 | 1194.00 | 477600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 112500 | 4.62 | 519750.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 6750 | 79.64 | 537570.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 27500 | 1.35 | 37125.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 100 | 144.92 | 14492.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 287.99 | 28799.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 300 | 25.99 | 7797.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 0.40 | 200.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 0.35 | 525.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 500 | 0.15 | 75.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 247500 | 0.32 | 79200.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 16000 | 4.83 | 77280.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 80000 | 1.50 | 120000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 247500 | 5.71 | 1413225.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 27500 | 1.65 | 45375.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 6000 | 14.91 | 89460.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 6000 | 14.12 | 84720.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 20000 | 1.82 | 36400.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 10000 | 0.92 | 9200.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 10000 | 4.40 | 44000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.50 | 10000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 20000 | 3.70 | 74000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 60 | 280.00 | 16800.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 500 | 338.00 | 169000.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 500 | 153.00 | 76500.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 3000 | 600.00 | 1800000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5903421.93 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包六）

货币单位：人民币   元

适用范围：渝邻、渝蓉、铜永、渝广

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | - 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 95033.61 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 7 | 1378.28 | 9647.96 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 400 | 1194.00 | 477600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 144000 | 4.62 | 665280.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 2700 | 79.64 | 215028.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 22000 | 1.35 | 29700.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 50 | 144.92 | 7246.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 287.99 | 28799.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 25.99 | 5198.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 0.40 | 400.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 0.35 | 350.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 500 | 0.15 | 75.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 198000 | 0.32 | 63360.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 22000 | 0.15 | 3300.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 10000 | 4.83 | 48300.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 30000 | 1.50 | 45000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 198000 | 5.71 | 1130580.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 22000 | 1.65 | 36300.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 5000 | 14.91 | 74550.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 5000 | 14.12 | 70600.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 150000 | 1.82 | 273000.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 50000 | 0.92 | 46000.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 250000 | 4.40 | 1100000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 300000 | 0.50 | 150000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 300000 | 3.70 | 1110000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 200 | 338.00 | 67600.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 200 | 153.00 | 30600.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1000 | 600.00 | 600000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6430607.57 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包七）

货币单位：人民币   元

适用范围：石忠、丰忠、梁忠

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | - 1配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 91763.76 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 58 | 1122.28 | 65092.24 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 110000 | 4.67 | 513700.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4600 | 79.54 | 365884.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 6000 | 1.15 | 6900.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 60 | 144.84 | 8690.40 |  |  |  |
| 2-5 | 井盖提升 | 座 | 依据图纸所示位置及设计要求，按座为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土、场地清理、平整； 3.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.支模、砌筑、混凝土浇筑、养护及井盖安装； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 114.68 | 1146.80 |  |  |  |
| 2-6 | 挖除（凿除）混凝土面板 | m³ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.人工辅助放样； 2.机械设备挖除（凿除）混凝土面板； 3.下承层及场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 100 | 79.30 | 7930.00 |  |  |  |
| 2-7 | 混凝土弃方外运 | m³ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1、弃方装车、运输、自寻渣场（满足环保设计要求）、渣场费及相应的车辆通行费等 | 100 | 55.04 | 5504.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 20 | 287.97 | 5759.40 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 30 | 24.94 | 748.20 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 100 | 0.15 | 15.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 114600 | 0.32 | 36672.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 12000 | 0.15 | 1800.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 2300 | 4.83 | 11109.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 27000 | 1.50 | 40500.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 114600 | 5.38 | 616548.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 12000 | 1.44 | 17280.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 14.66 | 733.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3300 | 14.12 | 46596.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1200 | 24.47 | 29364.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 12500 | 0.92 | 11500.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 462000 | 4.40 | 2032800.00 |  |  |  |
| 3-18 | 钢筋制安 | kg | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工工程量以千克计量。 | 1.竞标人提供钢筋，钢筋绑扎、制作、安装工具及辅助材料； 2.根据设计要求尺寸进行钢筋截断、调直、弯曲等下料加工工作； 3.根据设计要求进行钢筋安装、支承及固定； 4.完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 4.60 | 2300.00 |  |  |  |
| 3-19 | 水泥混凝土浇筑 | m³ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层,洒水泥浆湿润； 2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 3.混凝土铺筑、振捣、抹平、养生； 4.胀缝制作、安装； 5.压（刻）纹(槽)； 6.切缝、灌填缝料 7.除混凝土、灌缝料以外完成该工作内容的所有费用 | 100 | 119.73 | 11973.00 |  |  |  |
| 3-20 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 462000 | 0.50 | 231000.00 |  |  |  |
| 3-21 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 462000 | 3.70 | 1709400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 600 | 163.10 | 97860.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 12000 | 7.31 | 87720.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 40 | 338.00 | 13520.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 140 | 153.00 | 21420.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 480 | 592.51 | 284404.80 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6209348.00 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包八）

货币单位：人民币   元

适用范围：长垫、太梁

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 103017.12 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 150 | 1122.28 | 168342.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 400000 | 4.67 | 1868000.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 1600 | 79.54 | 127264.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 5000 | 1.15 | 5750.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.84 | 1448.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 10 | 287.97 | 2879.70 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 30 | 24.94 | 748.20 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.15 | 22.50 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 423000 | 0.32 | 135360.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 10000 | 0.15 | 1500.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 60000 | 4.83 | 289800.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 230000 | 1.50 | 345000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 423000 | 5.38 | 2275740.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.44 | 14400.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 14.66 | 733.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 14.12 | 14120.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.47 | 12235.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 20000 | 0.92 | 18400.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 125000 | 4.40 | 550000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 125000 | 0.50 | 62500.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 125000 | 3.70 | 462500.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 10 | 163.10 | 1631.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 7.31 | 7310.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 200 | 338.00 | 67600.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 100 | 153.00 | 15300.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1000 | 592.51 | 592510.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 6970825.32 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包九）

货币单位：人民币   元

适用范围：黔恩、酉洪、酉沿

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 62237.03 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价按比例折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 26000 | 4.48 | 116480.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 800 | 78.24 | 62592.00 |  |  |  |
| 2-3 | 路基注浆 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按注浆方量以m³为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.灌注孔开孔、清孔； 3.水泥混凝土运输和注浆； 4.灌注孔封孔； 5.场地清理； 6.含材料、运输及所有设备等按设计要求完成该工作内容的全部费用； | 400 | 580.00 | 232000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 41000 | 0.32 | 13120.00 |  |  |  |
| 3-2 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 2500 | 4.83 | 12075.00 |  |  |  |
| 3-3 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 18000 | 1.50 | 27000.00 |  |  |  |
| 3-4 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 41000 | 5.37 | 220170.00 |  |  |  |
| 3-5 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 14000 | 14.12 | 197680.00 |  |  |  |
| 3-6 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.47 | 12235.00 |  |  |  |
| 3-7 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 350000 | 4.40 | 1540000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 350000 | 0.50 | 175000.00 |  |  |  |
| 3-9 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 350000 | 3.70 | 1295000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 30 | 338.00 | 10140.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 50 | 153.00 | 7650.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 350 | 583.82 | 204337.00 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 6 | -20000.00 | -120000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4211372.59 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务分包工程量清单（分包十）

货币单位：人民币   元

适用范围：巫万、万开城开、万达、万利

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工程量计量规则 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.按工程量清单合计金额（不含安全生产费）乘以安全生产费费率1.5%计算，以总额计量； 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 162013.47 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.实际封闭长度超出3km部分按照报价清单单价折算计量（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）。 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 300 | 1122.28 | 336684.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 54000 | 4.67 | 252180.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，两层及两层以上合并铣刨时，按立方米计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 9500 | 79.54 | 755630.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 依据图纸所示位置及设计设计要求，分层铣刨时按分层计量，按平方米为单位计量。 | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 10000 | 1.15 | 11500.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，破除原有旧调平层，根据不同厚度以立方米为单位计量。 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 2550 | 144.84 | 369342.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 依据图纸所示位置及设计要求，按立方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 1500 | 332.80 | 499200.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 20 | 24.94 | 498.80 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按基层的顶面面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.15 | 22.50 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 210000 | 0.32 | 67200.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按防水卷材铺设面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 5800 | 4.83 | 28014.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 依据图纸所示位置及设计要求，按贴缝条铺设长度以米为单位计量。 | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 69000 | 1.50 | 103500.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 253000 | 5.38 | 1361140.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按各结构层分层摊铺面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 20000 | 1.44 | 28800.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 依据图纸设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 14.66 | 2932.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 11000 | 14.12 | 155320.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 24.47 | 24470.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 20000 | 0.92 | 18400.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以平方米计量。 | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 560000 | 4.40 | 2464000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 560000 | 0.50 | 280000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 385000 | 3.70 | 1424500.00 |  |  |  |
| 3-20 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 依据图纸及设计要求所示，按实际施工面积以立方米计量。 | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 175000 | 7.52 | 1316000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按浇筑面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 2250 | 163.10 | 366975.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 依据图纸所示位置及设计要求，按洒布面积以平方米为单位计量。 | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 按比选人指令值守天数以天为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 120 | 338.00 | 40560.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 按比选人指令派工以工日为单位计量。 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 300 | 153.00 | 45900.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 据实计量。 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 9 | 2500.00 | 22500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 按使用期以月为单位计量，使用22天（含22天）及以上按月使用费用进行计量，使用不足22天的按月使用费用除以30天进行计量。 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 按实际发生次数计量 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1500 | 592.51 | 888765.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10962911.17 |  |  |  |

甲方授权代表：                              乙方授权代表：

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包X之安全合同

为在重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同 实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下简称甲方）与承包单位                      （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

- 一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

- 二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90）、《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959）、《公路筑养路机械操作规程》等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、加强作业人员的安全培训教育。从派往项目实施的项目负责人到劳务作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产培训教育做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，专（兼）职安全管理负责人为直接责任人。现场施工应配备不少于 2 名安全维护员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场专（兼）职安全管理负责人，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的如车辆自燃、交通事故、上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

12、乙方指定专（兼）职安全管理负责人：            。

- 三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市沙坪坝区梨高路4号。

六、本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								    或授权代理人：

项目负责人：									项目负责人：

经办人：										经办人：

日期： 2025 年   月   日						日期： 2025 年   月   日

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包X之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆公路养护工程（集团）有限公司 （以下称甲方）与                          （以下称乙方），特订立如下合同：

# 一、甲乙双方的权利和义务

- 1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

# 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

# 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

# 五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

# 六、反商业贿赂条款

1、各方都清楚并愿意严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，各方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、各方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、各方严格禁止其经办人员的任何商业贿赂行为。各方经办人发生本条第2款所列示的任何一种行为，都是违反各方公司制度的，都将受到各方制度和国家法律的惩处。

4、各方郑重提示：各方反对各方或各方的经办人员为了本合同之目的与本合同以外的任何第各方发生本条款第（二）款所列示的任何一种行为，该等行为都是违反国家法律的行为，并将受到国家法律的惩处。

5、如因一方或一方经办人违反上述第（二）款、第（三）款、第（四）款之规定，给其他方造成损失的，应承担损害赔偿责任。

6、本条所称“其他相关人员”是指各方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不仅限于合同经办人的亲友。”

# 七、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

# 八、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 九、本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表

经办人：                      　　     经办人：

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

甲方监督单位（盖章）                   乙方监督单位（盖章）

日期：     年   月   日                日期：     年    月    日

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包X之环境保护合同

甲方：重庆公路养护工程（集团）有限公司

乙方：

为在重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同：

# 一、双方的义务

1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

# 二、甲方的权利

1、有权组织对乙方的项目施工作业、运输等进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2、发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

# 三、乙方的义务

1、加强弃渣运输、装卸等过程中的扬尘与噪声管控，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域运输、装卸等，应高度重视并加强环境保护措施，降低项目施工作业对环境的影响。

2、在项目施工作业过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒弃渣及建筑垃圾，杜绝造成环境污染。

3、运输车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

4、项目施工作业过程中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

# 四、违约责任

1、如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额 5% 的违约金。

2、若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

# 五、其它约定

1、本合同作为《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同》的附件，具有同等的法律效力。

2、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X合同》中所约定的争议解决方式解决。

# 六、合同份数及时效

本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，工程项目交工验收后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								    或授权代理人：

部门负责人：

经办人：										经办人：

甲方监督单位（盖章）                     乙方监督单位（盖章）

日期：2025   月   日					       日期：2025   月   日

附件：

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

·················签发部门盖章··················

重庆公路养护工程（集团）有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

- 竞标文件格式

（以下内容为示例）

重庆公路养护工程（集团）有限公司

2025年路面专项工程劳务分包X竞标文件

竞标申请单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

- 致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

1．我方已仔细研究了 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包X 竞争性比选文件的全部内容，愿意以统一下浮比例值      %（如不为整数比例，则保留两位小数）,总金额（不含税）      ，税率为    % 竞标，并按约定实施。

- 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3．我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方已明确知晓《重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务清单及单价限价（分包x）》工程量为2025年暂估工程量。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包（分包X） 报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 竞标人提供主要管理人员证明资料

- （至少提供2组主要管理人员证明资料）

- 主要管理人员证明材料

| - 姓 名 |  |  | - 年 龄 |  | - 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 技术职称 |  |  | - 学历 |  | - 拟在本工程任职 |  |
| - 经历 |  |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 参加过的工程项目名称 |  |  |  | - 担任何职 | - 发包人及联系电话 |
| - 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：每张表格只填写一个人员，竞标人应根据比选文件要求在本表后附相关证明

- 四、已标价报价清单（详附件4-1、附件4-2、附件4-3、附件4-4、附件4-5、附件4-6、附件4-7、附件4-8、附件4-9、附件4-10）

- 五、竞标人提供信誉证明资料

信誉承诺

- 致：重庆公路养护工程（集团）有限公司

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 六、竞标申请单位财务承诺（格式自拟）

- 七、承诺书（格式自拟）

（对比选文件内的管理人员及设备车辆的数量及要求作承诺）

- 八、农民工工资专用支出账户信息

### （如无则作出承诺在合同签订前提供，否则作放弃投标处理）。

九、企业基本账户开户证明文件

十、其他资料（资质、业绩等）

附件4-1

重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

劳务清单及单价限价（分包一）

适用范围：渝黔、界石至大铺子互通、南道路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额（不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | - 配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 103528.15 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 54800 | 4.48 | 245504.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4600 | 78.24 | 359904.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 332.80 | 16640.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 24.72 | 2472.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 0.35 | 350.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 93700 | 0.32 | 29984.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 6100 | 4.83 | 29463.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 25200 | 1.50 | 37800.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 93700 | 5.37 | 503169.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 14.99 | 1499.00 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 18000 | 14.12 | 254160.00 |  |  |  |
| 3-10 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1800 | 24.47 | 44046.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 500000 | 4.40 | 2200000.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 245000 | 0.50 | 122500.00 |  |  |  |
| 3-13 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 245000 | 3.70 | 906500.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 255000 | 7.52 | 1917600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 20 | 338.00 | 6760.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 70 | 153.00 | 10710.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 5 | 2500.00 | 12500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 450 | 583.82 | 262719.00 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7005405.11 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包一清单及单价限价，愿意在 劳务分包一 工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-2

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包二）

货币单位：人民币   元

适用范围：大铺子互通至黄草、南涪路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 133801.02 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 49800 | 4.48 | 223104.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4400 | 78.24 | 344256.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 332.80 | 16640.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 24.72 | 4944.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 2500 | 0.35 | 875.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 96400 | 0.32 | 30848.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 6300 | 4.83 | 30429.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 25800 | 1.50 | 38700.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 96400 | 5.37 | 517668.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 60 | 14.99 | 899.40 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3200 | 14.12 | 45184.00 |  |  |  |
| 3-10 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1200 | 24.47 | 29364.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 625750 | 4.40 | 2753300.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 3750 | 0.50 | 1875.00 |  |  |  |
| 3-13 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 3750 | 3.70 | 13875.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 622000 | 7.52 | 4677440.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 20 | 338.00 | 6760.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 40 | 153.00 | 6120.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 5 | 2500.00 | 12500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 390 | 583.82 | 227689.80 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9053869.18 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包二清单及单价限价，愿意在劳务分包二工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-3

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包三）

货币单位：人民币   元

适用范围：綦万、南万、江綦路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 98039.75 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 21500 | 4.48 | 96320.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 2200 | 78.24 | 172128.00 |  |  |  |
| 2-3 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.04 | 1440.40 |  |  |  |
| 2-4 | 桥台高强聚合物注浆 | 吨 | 1.人工辅助放样； 2.灌注孔开孔、清孔； 3.聚合物拌和并注浆； 4.灌注孔封孔； 5.场地清理； 6.含材料及所有设备等按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 20 | 1928.88 | 38577.60 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 332.80 | 33280.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.72 | 12360.00 |  |  |  |
| 3-3 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 0.35 | 525.00 |  |  |  |
| 3-4 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 45000 | 0.32 | 14400.00 |  |  |  |
| 3-5 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 4.83 | 14490.00 |  |  |  |
| 3-6 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 12000 | 1.50 | 18000.00 |  |  |  |
| 3-7 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 45000 | 5.37 | 241650.00 |  |  |  |
| 3-8 | 铲除标线或抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 40 | 14.99 | 599.60 |  |  |  |
| 3-9 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1800 | 14.12 | 25416.00 |  |  |  |
| 3-10 | 振荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 600 | 24.47 | 14682.00 |  |  |  |
| 3-11 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 431000 | 4.40 | 1896400.00 |  |  |  |
| 3-12 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 11000 | 0.50 | 637000.00 |  |  |  |
| 3-13 | 抗裂低噪超强罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理抗裂低噪超强罩面、摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1cm内厚度摊铺）； 3.抗裂低噪超强罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 11000 | 3.70 | 40700.00 |  |  |  |
| 3-14 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 420000 | 7.52 | 3158400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 溶剂型防水粘结剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 7.31 | 10965.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 30 | 338.00 | 10140.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 20 | 153.00 | 3060.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 260 | 583.82 | 151793.20 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6634023.11 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包三清单及单价限价，愿意在劳务分包三工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-4

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包四）

货币单位：人民币   元

适用范围：渝合、武合、绕城北段、铜永路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | - 配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 117691.06 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 12 | 1378.28 | 16539.36 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 800 | 1194.00 | 955200.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 116000 | 4.62 | 535920.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 8800 | 79.64 | 700832.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 73000 | 1.35 | 98550.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 120 | 144.92 | 17390.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 120 | 287.99 | 34558.80 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 25.99 | 12995.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 2000 | 0.40 | 800.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 2500 | 0.35 | 875.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 2000 | 0.15 | 300.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 292000 | 0.32 | 93440.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 73000 | 0.15 | 10950.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 24000 | 4.83 | 115920.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 120000 | 1.50 | 180000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 292000 | 5.71 | 1667320.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 73000 | 1.65 | 120450.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 9000 | 14.91 | 134190.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 9000 | 14.12 | 127080.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 50000 | 1.82 | 91000.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 10000 | 0.92 | 9200.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 90000 | 4.40 | 396000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 100000 | 0.50 | 50000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 100000 | 3.70 | 370000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 100 | 280.00 | 28000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 500 | 338.00 | 169000.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 500 | 153.00 | 76500.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 3000 | 600.00 | 1800000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7963761.62 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包四清单及单价限价，愿意在劳务分包四工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-5

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包五）

货币单位：人民币   元

适用范围：江合、绕城南段路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | - 配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 - 安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 87242.69 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 8 | 1378.28 | 11026.24 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 400 | 1194.00 | 477600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 112500 | 4.62 | 519750.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 6750 | 79.64 | 537570.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 27500 | 1.35 | 37125.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 100 | 144.92 | 14492.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 287.99 | 28799.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 300 | 25.99 | 7797.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 0.40 | 200.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1500 | 0.35 | 525.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 500 | 0.15 | 75.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 247500 | 0.32 | 79200.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 16000 | 4.83 | 77280.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 80000 | 1.50 | 120000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 247500 | 5.71 | 1413225.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 27500 | 1.65 | 45375.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 6000 | 14.91 | 89460.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 6000 | 14.12 | 84720.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 20000 | 1.82 | 36400.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 10000 | 0.92 | 9200.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 10000 | 4.40 | 44000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.50 | 10000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 20000 | 3.70 | 74000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 60 | 280.00 | 16800.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 500 | 338.00 | 169000.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 500 | 153.00 | 76500.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 3000 | 600.00 | 1800000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5903421.93 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包五清单及单价限价，愿意在劳务分包五工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-6

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包六）

货币单位：人民币   元

适用范围：渝邻、渝蓉、渝广、成渝路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1 | 1.50% | 95033.61 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 7 | 1378.28 | 9647.96 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 400 | 1194.00 | 477600.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 144000 | 4.62 | 665280.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 2700 | 79.64 | 215028.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 22000 | 1.35 | 29700.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 50 | 144.92 | 7246.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 100 | 287.99 | 28799.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（ATB）（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 25.99 | 5198.00 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层（ATB） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 0.40 | 400.00 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 0.35 | 350.00 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 500 | 0.15 | 75.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 198000 | 0.32 | 63360.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 22000 | 0.15 | 3300.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 10000 | 4.83 | 48300.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 30000 | 1.50 | 45000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 198000 | 5.71 | 1130580.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 22000 | 1.65 | 36300.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 5000 | 14.91 | 74550.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 5000 | 14.12 | 70600.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3000 | 24.47 | 73410.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 150000 | 1.82 | 273000.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 50000 | 0.92 | 46000.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 250000 | 4.40 | 1100000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 300000 | 0.50 | 150000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 300000 | 3.70 | 1110000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 200 | 338.00 | 67600.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 200 | 153.00 | 30600.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 20 | 2500.00 | 50000.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1000 | 600.00 | 600000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6430607.57 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包六清单及单价限价，愿意在劳务分包六工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-7

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包七）

货币单位：人民币   元

适用范围：石忠、丰忠、梁忠路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.根据国家和重庆市有关规定，与安全相关但不列入安全生产费用的支出，含在相关工程子目单价或总额价内，不另行计量。 | 1 | 1.50% | 91763.76 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 58 | 1122.28 | 65092.24 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 110000 | 4.67 | 513700.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 4600 | 79.54 | 365884.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 6000 | 1.15 | 6900.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 60 | 144.84 | 8690.40 |  |  |  |
| 2-5 | 井盖提升 | 座 | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土、场地清理、平整； 3.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.支模、砌筑、混凝土浇筑、养护及井盖安装； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 114.68 | 1146.80 |  |  |  |
| 2-6 | 挖除（凿除）混凝土面板 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.机械设备挖除（凿除）混凝土面板； 3.下承层及场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 100 | 79.30 | 7930.00 |  |  |  |
| 2-7 | 混凝土弃方外运 | m³ | 1、弃方装车、运输、自寻渣场（满足环保设计要求）、渣场费及相应的车辆通行费等 | 100 | 55.04 | 5504.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 20 | 287.97 | 5759.40 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 30 | 24.94 | 748.20 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 100 | 0.15 | 15.00 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 114600 | 0.32 | 36672.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 12000 | 0.15 | 1800.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 2300 | 4.83 | 11109.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 27000 | 1.50 | 40500.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 114600 | 5.38 | 616548.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 12000 | 1.44 | 17280.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 14.66 | 733.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 3300 | 14.12 | 46596.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1200 | 24.47 | 29364.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 12500 | 0.92 | 11500.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 462000 | 4.40 | 2032800.00 |  |  |  |
| 3-18 | 钢筋制安 | kg | 1.竞标人提供钢筋，钢筋绑扎、制作、安装工具及辅助材料； 2.根据设计要求尺寸进行钢筋截断、调直、弯曲等下料加工工作； 3.根据设计要求进行钢筋安装、支承及固定； 4.完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 4.60 | 2300.00 |  |  |  |
| 3-19 | 水泥混凝土浇筑 | m³ | 1.清扫整理下承层,洒水泥浆湿润； 2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养； 3.混凝土铺筑、振捣、抹平、养生； 4.胀缝制作、安装； 5.压（刻）纹(槽)； 6.切缝、灌填缝料 7.除混凝土、灌缝料以外完成该工作内容的所有费用 | 100 | 119.73 | 11973.00 |  |  |  |
| 3-20 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 462000 | 0.50 | 231000.00 |  |  |  |
| 3-21 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 462000 | 3.70 | 1709400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 600 | 163.10 | 97860.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 12000 | 7.31 | 87720.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 40 | 338.00 | 13520.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 140 | 153.00 | 21420.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 480 | 592.51 | 284404.80 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6209348.00 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包七清单及单价限价，愿意在劳务分包七工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-8

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包八）

货币单位：人民币   元

适用范围：长垫、太梁路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 103017.12 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 150 | 1122.28 | 168342.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 400000 | 4.67 | 1868000.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 1600 | 79.54 | 127264.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 5000 | 1.15 | 5750.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 10 | 144.84 | 1448.40 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 10 | 287.97 | 2879.70 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 30 | 24.94 | 748.20 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.15 | 22.50 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 423000 | 0.32 | 135360.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 10000 | 0.15 | 1500.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 60000 | 4.83 | 289800.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 230000 | 1.50 | 345000.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 423000 | 5.38 | 2275740.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.44 | 14400.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 50 | 14.66 | 733.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 14.12 | 14120.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.47 | 12235.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 20000 | 0.92 | 18400.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 125000 | 4.40 | 550000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 125000 | 0.50 | 62500.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 125000 | 3.70 | 462500.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 10 | 163.10 | 1631.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 1000 | 7.31 | 7310.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 200 | 338.00 | 67600.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 100 | 153.00 | 15300.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 1 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1000 | 592.51 | 592510.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 6970825.32 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包八清单及单价限价，愿意在劳务分包八工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-9

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包九）

货币单位：人民币   元

适用范围：黔恩、酉洪、酉沿路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 | 1 | 1.50% | 62237.03 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供。 | 2 | 1378.28 | 2756.56 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌由比选人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 100 | 1194.00 | 119400.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 26000 | 4.48 | 116480.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 800 | 78.24 | 62592.00 |  |  |  |
| 2-3 | 路基注浆 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.灌注孔开孔、清孔； 3.水泥混凝土运输和注浆； 4.灌注孔封孔； 5.场地清理； 6.含材料、运输及所有设备等按设计要求完成该工作内容的全部费用； | 400 | 580.00 | 232000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 41000 | 0.32 | 13120.00 |  |  |  |
| 3-2 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 2500 | 4.83 | 12075.00 |  |  |  |
| 3-3 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 18000 | 1.50 | 27000.00 |  |  |  |
| 3-4 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用； 9.含微罩面沥青混凝土摊铺。 | 41000 | 5.37 | 220170.00 |  |  |  |
| 3-5 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 14000 | 14.12 | 197680.00 |  |  |  |
| 3-6 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 500 | 24.47 | 12235.00 |  |  |  |
| 3-7 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 350000 | 4.40 | 1540000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 350000 | 0.50 | 175000.00 |  |  |  |
| 3-9 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 350000 | 3.70 | 1295000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.完成该工作内容的所有费用； 9.竞选人提供满足相应项目设计要求的相应材料。 | 50 | 280.00 | 14000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 30 | 338.00 | 10140.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 50 | 153.00 | 7650.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段连续施工不满1个月。 | 3 | 2500.00 | 7500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 350 | 583.82 | 204337.00 |  |  |  |
| 5-5 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 6 | -20000.00 | -120000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4211372.59 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包九清单及单价限价，愿意在劳务分包九工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日

- 附件4-10

- 重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程

- 劳务清单及单价限价（分包十）

货币单位：人民币   元

适用范围：巫万、万开城开、万达、万利路段

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 工作内容 | 暂估工程量 | 审核上限价 | 审核金额 （不含税） | 报价下浮比例值 | 单价（不含税） | 金额（不含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价（不含税） |  |  |  |  |
|  | 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 安全生产费 | 总额 | 1.配备和更新现场作业人员安全防护用品，并为现场作业人员购买保险等。 2.安全生产费不作为竞争性报价，根据投标人清单报价总额（安全生产费本身除外的所有清单总和）的1.5%填报。 | 1 | 1.50% | 162013.47 |  |  |  |
| 1-2 | 单道双通施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 | 5 | 1378.28 | 6891.40 |  |  |  |
| 1-3 | 占道施工交通安全维护（长度3km） | 天·处 | 1.按照辖区交巡警支队及大队、高速公路执法支队及大队的意见，并按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019 ）及其它高速公路安全作业相关管理技术设计要求设置标志标牌和安全维护人员。当相关规范更新后按新设计要求执行； 2.进行标志标牌的摆设（拆除）及24小时维护等全部工作内容； 3.交通标志、标牌、水马、防撞桶、安全警示设施由比选人提供，其余全部由竞标人提供。 4.断道施工按此清单执行。 | 300 | 1122.28 | 336684.00 |  |  |  |
|  | 清单 第200章 路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 铣刨沥青混凝土路面（4cm-6cm）（含设备） | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 54000 | 4.67 | 252180.00 |  |  |  |
| 2-2 | 铣刨沥青混凝土路面(超过6cm）（含设备） | m³ | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 4.竞标人自备铣刨机、清扫机、水车等设备； 5.除铣刨料运输以外完成该工作内容的全部费用。 | 9500 | 79.54 | 755630.00 |  |  |  |
| 2-3 | 铣刨沥青混凝土路面 | m² | 1.人工辅助铣刨、放样（铣刨导向线划设）； 2.剔打边角及接头、清扫、吹风除尘； 3.铣刨余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）。 4.按铣刨的表面积计量。 | 10000 | 1.15 | 11500.00 |  |  |  |
| 2-4 | 挖除砼调平层 | m³ | 1.人工辅助放样； 2.凿除混凝土调平层； 3.场地清理、平整； 4.除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.按设计设计要求完成该工作内容的全部费用。 | 2550 | 144.84 | 369342.00 |  |  |  |
|  | 清单 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 水泥稳定碎石基层 | m³ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平； 4.洒水、薄膜覆盖养护； 5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒薄层水泥或水泥净浆； 6.完成该工作内容的所有费用。 | 1500 | 332.80 | 499200.00 |  |  |  |
| 3-2 | 沥青稳定碎石基层（含设备） | m³ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 5.除沥青稳定碎石材料、运输、以外完成该工作内容的所有费用。 | 20 | 24.94 | 498.80 |  |  |  |
| 3-3 | 沥青稳定碎石基层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.清打接头、辅助放样及找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.除沥青稳定碎石材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 150 | 0.47 | 70.50 |  |  |  |
| 3-4 | 透层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.35 | 52.50 |  |  |  |
| 3-5 | 透层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 150 | 0.15 | 22.50 |  |  |  |
| 3-6 | 黏层（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.竞标人自备洒布车； 7.除乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 8.避免污染其它附属设施。 | 210000 | 0.32 | 67200.00 |  |  |  |
| 3-7 | 黏层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助洒布车随车到指定位置装、卸改性乳化沥青； 3.试洒； 4.按设计设计要求洒布乳化沥青； 5.初期养护； 6.除乳化沥青、洒布车以外完成该工作内容的所有费用； 7.避免污染其它附属设施。 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |  |  |  |
| 3-8 | 防水卷材 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.材料转运； 3.防水卷材铺设； 4.除防水卷材以外完成该工作内容的所有费用。 | 5800 | 4.83 | 28014.00 |  |  |  |
| 3-9 | 贴缝条 | m | 1.工作面清理； 2.材料转运； 3.贴缝条铺设； 4.除贴缝条以外完成该工作内容的所有费用。 | 69000 | 1.50 | 103500.00 |  |  |  |
| 3-10 | 沥青混凝土摊铺（含设备） | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.竞标人自备摊铺机、压路机、水车等设备； 8.除沥青混合料、材料运输以外完成该工作内容的所有费用。 | 253000 | 5.38 | 1361140.00 |  |  |  |
| 3-11 | 沥青混凝土摊铺 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.辅助放样、找平挂线； 3.辅助摊铺、整平、碾压； 4.摊铺余渣清运（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保设计要求）； 5.场地清扫； 6.初期养护； 7.除沥青混合料材料、运输等工作及摊铺机、压路机、水车等设备以外完成该工作内容的所有费用。 | 20000 | 1.44 | 28800.00 |  |  |  |
| 3-12 | 铲除标线及抗滑表层 | ㎡ | 1.铲除； 2.清扫及清理废渣（竞标人自备清扫设备、渣车、清除设备；自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求）； 3.完成该工作内容的所有费用。 | 200 | 14.66 | 2932.00 |  |  |  |
| 3-13 | 普通热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 11000 | 14.12 | 155320.00 |  |  |  |
| 3-14 | 震荡热熔型标线恢复（含设备、不含标线材料） | ㎡ | 1.清理下承层，准备工作面； 2.施工导线划设； 3.自备标线作业车等设备； 4.除标线材料外完成该工作内容的所有费用。 | 1000 | 24.47 | 24470.00 |  |  |  |
| 3-15 | 就地热再生（复拌再生，加铺再生） | ㎡ | 1.清扫整理下承层（竞标人自备小型工具）； 2. 施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等路面铣刨处理（竞标人自备渣车、发电机、电风镐、切割机等所需设备，自寻渣场对弃渣进行清运并满足环保设计要求； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.辅助就地热再生沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.施工期间设备夜间值守工作； 6.除就地热再生所需主材、就地热再生设备以外完成的该工作内容的所有费用。 | 10000 | 1.72 | 17200.00 |  |  |  |
| 3-16 | 路面精铣刨人工辅助 | m² | 1.按照设计图纸及设计要求进行人工精铣刨辅助； 2.施工后路面除尘，（比选人提供清扫车，水车，竞标人自备吹风机等），除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求） 3.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容。 | 20000 | 0.92 | 18400.00 |  |  |  |
| 3-17 | 路面精铣刨（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按照设计图纸进行精铣刨； 2.竞标人自备铣刨机（铣刨纹理间距≤8mm且铣刨机满足当地环保要求）； 3.施工后路面除尘（竞标人提供清扫车、水车，自备吹风等，除渣（竞标人自备渣车、自寻渣场对余渣进行清运并满足环保要求）； 4.清打边角、人工辅助水车冲洗施工后路面，施工设备的24小时值守等全部工作内容； 5.包含交通组织、设备值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）、铣刨、清洗等完成该工作内容的全部费用（铣刨渣运输除外）； 6、含设备的进出场及转运。 | 560000 | 4.40 | 2464000.00 |  |  |  |
| 3-18 | 不粘轮粘层（含设备） | m² | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.除高黏乳化沥青以外完成该工作内容的所有费用； 6.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 7.避免污染其它附属设施。 | 560000 | 0.50 | 280000.00 |  |  |  |
| 3-19 | 超薄罩面（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超薄罩面摊铺等； 2.竞标人自备摊铺设备（满足1-2cm厚度摊铺）； 3.超薄罩面所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 4.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 5.养护； 6.除材料及材料运输以外，完成该工作内容的所有费用。 | 385000 | 3.70 | 1424500.00 |  |  |  |
| 3-20 | 超粘磨耗层（含设备、交通组织、设备拖运） | m² | 1.按设计要求进行下承层清理超粘磨耗层、摊铺等； 2.同步喷洒高黏沥青； 3.摊铺机宜配备卷轴式纤维盘和纤维切割装置，纤维切割后，先将矿料、水泥、水同时进入拌合缸，掺加纤维时，再将纤维添加进入拌合缸，当预湿的混合料到达沥青喷出口时，开始喷洒高黏沥青； 4.超粘磨耗层所需要施工设备以及含设备的进出场及转运等； 5.竞标人自备材料堆场(需满足环保及规范要求)，负责所有原材料的堆放及保管，并提供沥青罐用于存储沥青; 6.竞标人自备拌合场(需满足环保及规范要求)，自备筛分机、配料机(不少于3个配料仓)、搅拌机、装载机及发电机等设备进行配料: 7.包含交通组织、施工设备的24小时值守（交通标志、标牌、水马、防撞桶由比选人提供及安全警示设施，其余全部由竞标人提供）； 8.成品路段及原有路段的保护（特别是原有路段标线的保护）及养护； 9.除沥青、玄武石（由比选人运送至拌合场地）以外完成该工作内容的所有费用。竞标人需自行供水和供电，并按配合比要求提供不限于细集料(石屑)、填料(水泥)等其它材料。 | 175000 | 7.52 | 1316000.00 |  |  |  |
|  | 清单 第400章 桥面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 快干水泥混凝土修补调平层 | ㎡ | 1.清扫整理下承层、洒水湿润； 2.辅助放样、找平挂线； 3.调平层钢筋铺设（钢筋由竞标人提供）； 4.材料转运； 5.快干水泥混凝土制拌、浇筑、整平； 6.场地清扫、弃渣外运（自寻渣场、自备除渣车）； 7.初期养护； 8.除快干水泥以外的完成该工作内容的所有费用。 | 2250 | 163.10 | 366975.00 |  |  |  |
| 4-2 | 防水粘接剂 | ㎡ | 1.清扫整理下承层； 2.试洒； 3.按设计要求洒布； 4.初期养护； 5.完成该工作内容的所有费用； 6.避免污染其它附属设施。 | 15000 | 7.31 | 109650.00 |  |  |  |
|  | 清单 第500章 计时工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 设备值守 | 天 | 1.根据比选人具体指令实施； 2.未施工期间设备24小时值守（竞标人自备帐篷、自行解决食宿等），单日值守人员不少于2人。 | 120 | 338.00 | 40560.00 |  |  |  |
| 5-2 | 计日工 | 工日 | 1.根据比选人具体指令实施。 | 300 | 153.00 | 45900.00 |  |  |  |
| 5-3 | 工地转移费 | 次 | 1.比选人调派距离超过100公里或单个业主公司路段施工不满1个月。 | 9 | 2500.00 | 22500.00 |  |  |  |
| 5-4 | 水车租赁 | 月 | 1.项目施工用车； 2.车辆自备驾驶员，使用期间的车辆维保费由比选人自行负责； 3.比选人负责车辆使用期间的车辆燃油，高速公路通行费。 4.仅限于2025年比选人路面专项工程使用。 | 10 | -20000.00 | -200000.00 |  |  |  |
| 5-5 | 设备拖运费 | 次 | 1.根据比选人指令，六轴拖车每次将1台主要设备（铣刨机、摊铺机、压路机等其中1台）进行高速路上下道拖运、不同工点间的设备转运； 2.根据实际需求，配备足够数量拖车； 3.负责拖车燃油费、保险费、维修费、上下道过路费等设备拖运过程中所产生的全部费用； 4.完成设备拖运相关的全部事项； 5.同一个管制路段转场不计次数； 6.清扫车拖运不单独计量。 | 1500 | 592.51 | 888765.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 10962911.17 |  |  |  |

注意事宜：

我方已仔细研究了重庆公路养护工程（集团）有限公司重庆公路养护工程（集团）有限公司2025年路面专项工程劳务分包十清单及单价限价，愿意在劳务分包十工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=    %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2025   月   日