G65重庆至武隆段交通状态研判技术开发

一、项目任务

1、趋势性交通状态研判（交通拥堵预测）

面向G65重庆至武隆段高速公路，结合历史交通数据与实时检测数据，开发趋势性交通状态研判技术，提升该路段的交通运行效率与管理能力。系统将支持多种时间尺度的交通拥堵趋势预测与可视化展示，为交通管理部门提供决策支持。

1.1 明日 24 小时拥堵趋势预测

基于历史数据与预测模型，实现G65重庆至武隆段在未来24小时内的拥堵趋势预测。

（1）图表设计：

横轴：小时

纵轴：周+日期

（2）拥堵指数：

- 拥堵指数 [1.00, 1.50)：绿色（畅通）

- 拥堵指数 [1.50, 1.80)：橙色（缓行）

- 拥堵指数 [1.80, 2.00)：红色（拥堵）

- 拥堵指数 ≥ 2.00：深红色（严重拥堵）

（3） 功能交互：支持选择行车方向、支持下拉选择具体路段；

（4） 描述文本自动生成：针对出现“拥堵”或“严重拥堵”的时段，图表下方自动生成语言描述，格式为：“周+日期+拥堵时段+行车方向+路段名称+拥堵状态”。

1.2 明日拥堵路段预测

对明日该路段存在拥堵风险的路段进行预测与排序。

（1）拥堵路段按照拥堵指数从大到小进行排序；

（2）区分早高峰、晚高峰等不同时段；

（3）支持按路段和方向筛选查看；

（4）拥堵状态颜色标识

- 拥堵指数 [1.00, 1.50)：绿色（畅通）

- 拥堵指数 [1.50, 1.80)：橙色（缓行）

- 拥堵指数 [1.80, 2.00)：红色（拥堵）

- 拥堵指数 ≥ 2.00：深红色（严重拥堵）

（5）支持预测平均速度；

（6）支持地图可视化展示：拥堵指数排名前三的，以高亮红色标识。

（7）针对排名前三的拥堵路段，图表下方需添加语言描述，文字格式为“路段名称+方向+拥堵状态+平均速度”。

1.3 未来一周拥堵趋势预测

构建多日预测模型，展示未来7天每日各小时的交通拥堵指数变化趋势。

（1） 图表设计：

- 横轴：小时

- 纵轴：周+日期

（2） 拥堵指数：

- 拥堵指数 [1.00, 1.50)：绿色（畅通）

- 拥堵指数 [1.50, 1.80)：橙色（缓行）

- 拥堵指数 [1.80, 2.00)：红色（拥堵）

- 拥堵指数 ≥ 2.00：深红色（严重拥堵）

（3） 功能交互：支持选择行车方向、支持下拉选择具体路段；

（4） 描述文本自动生成：针对出现“拥堵”或“严重拥堵”的时段，图表下方自动生成语言描述，格式为：“周+日期+拥堵时段+行车方向+路段名称+拥堵状态”；

1.4 重点节假日拥堵预测

实现对法定节假日等重点时段的交通拥堵风险预测与展示。

（1）节假日定义：重点节假日包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节，共计7个节假日；

（2）节假日时间设置：由于每年节假日时间不同，系统支持通过时间选择框由用户自定义设置节假日时间范围；

（3）节假日期间的拥堵时段预测：拥堵路段预测与排序、拥堵状态可视化展示与语言描述生成；

2、基于多源异构数据的高速公路拥堵检测模型

在多源异构数据融合条件下，面向山区高速公路交通运行复杂、突发事件频发等场景需求，基于车检器、单车轨迹、ETC门架数据等，开发不同粒度的交通拥堵检测模型，实现对高速公路断面、路段等关键区域的交通拥堵状态识别。

2.1 基于车检器数据的高速公路断面交通拥堵检测模型

以门架车检器采集的周期平均速度、交通流量、占有率等参数为基础，分析这些参数之间的动态关系，并结合历史数据，建立面向断面的交通拥堵检测模型。

（1）分析速度、流量、占有率等关键指标之间的动态关系；

（2）结合历史数据建立检测模型，实现面向断面的拥堵判别。

2.2 基于上下游车检器数据的高速公路路段交通拥堵检测模型

通过上下游车检器间交通流参数的协同分析，构建高速公路路段级交通拥堵检测模型，实现对一定距离范围内交通状态的综合判断。

（1）综合上下游的流量、速度等指标实现交通状态联动判断；

（2）建立基于上下游车检器数据的高速公路路段交通拥堵检测模型。

2.3 基于单车行驶信息的高速公路路段交通拥堵检测模型

根据单车的轨迹信息，提取其行程时间、平均速度等关键数据，当检测到明显异常（如速度显著下降、停车等）时，判断为潜在拥堵状态，实现对个体层面的交通异常监测。

（1）结合时空分布分析车辆速度、行程时间的异常变化；

（2）实现拥堵的早期预警及动态跟踪。

2.4 基于 ETC 数据的高速公路路段拥堵检测模型

依托ETC门架系统，分析上下游门架记录的同一辆车的通过信息，获得平均行程时间、速度和流量等指标，建立路段级交通状态判别模型。

（1）根据ETC数据，构建路段平均速度、上下游流量等特征；

（2）利用密度-速度-流量关系构建交通状态判断模型；

（3）基于聚类方法识别拥堵状态，适应路段粒度下的状态识别。

二、模型集成技术要求

此技术主要通过对上述算法模型进行封装，并将其集成于甲方指定平台上，使其运行结果通过接口与平台交互，实现平台对算法模型的调用。

（1）数据集成。根据甲方指定平台接入要求，获取预留数据接口名称和调用方式，通过编写接口程序，对数据库中的车流量数据进行抽调，把不同来源、格式、特点、性质的数据在逻辑上或物理上集成，从而为上述业务需求提供全面的数据支撑。

（2）算法封装。将G65交通拥堵预测模型、G65交通拥堵检测模型等封装成标准组件，并部署到指定的运行环境中，实现与平台的集成。

（3）结果上传。根据算法模型输出的检测和预测等结果，编写与数据库连接程序，将结果数据上传至数据库，再将平台接口与数据库相连接，通过系统集成，将结果推送至平台。

三、时间安排

| 时间 | 任务 | 子任务 | 对应设计文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0+15 | 趋势性交通状态研判 （交通拥堵预测模型） | 1.1 明日 24 小时拥堵趋势预测 | 4.4.5.1.1 |
| T0+20 |  | 1.2 明日拥堵路段预测 | 4.4.5.1.2 |
| T0+25 |  | 1.3 未来一周拥堵趋势预测 | 4.4.5.1.3 |
| T0+30 |  | 1.4 重点节假日拥堵预测 | 4.4.5.1.4 |
| T0+60 | 高速公路 交通拥堵检测模型 | 2.1 基于车检器数据的高速公路断面交通拥堵检测模型 | 4.4.5.2.1（2） |
| T0+70 |  | 2.2 基于上下游车检器数据的高速公路路段交通拥堵检测模型 | 4.4.5.2.1（3） |
| T0+80 |  | 2.3 基于单车行驶信息的高速公路路段交通拥堵检测模型 | 4.4.5.2.1（4） |
| T0+90 |  | 2.4 基于 ETC 数据的高速公路路段拥堵检测模型 | 4.4.5.2.1（6） |