山区高速公路大规模隧道群G65重庆至武隆段安全与服务智慧化提升研究与应用示范系统开发技术要求（需求说明书）

文档编号：CTTI-QM_RD_GY_FRDZHFWQ_202508_SRS

文档信息：开发文档

文档名称：山区高速公路大规模隧道群G65安全与服务智慧化提升主动分级分类精准管控与交通区间化运行监测需求说明书

文档类别：开发类

密    级：内部

版本信息：1.0

建立日期：2025.10.29

创 建 人：

审 核 者：

批 准 人：

批准日期：

文档修订记录

| 版本编号或者更改记录编号 | *变化状态 | 简要说明 （变更内容和变更范围） | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | A | 新建 | 2026.8.21 |  |  |  |

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除

文档审批信息

| 序号 | 审批人 | 角色 | 审批日期 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 引言	1

1.1 目的	1

1.2 范围	1

1.3 定义、简写和缩略语	1

1.4 参考资料	2

2 总体描述	3

2.1 产品描述	3

2.1.1 系统接口	3

2.1.2 用户界面	3

2.1.3 接口设计	3

2.2 用户特点	4

2.3 约束	4

2.3.1 法律法规	4

2.3.2 硬件局限	4

3 具体需求	4

3.1 功能支撑算法及软件	4

3.1.1 全域跟踪软件	4

3.1.2 雷视融合事件检测模块	5

3.1.3 视频特征匹配算法	5

3.1.4 车辆身份绑定算法	6

3.1.5 数据诊断融合	6

3.1.6 交通推演引擎	7

3.1.7 交通事件分析算法	8

3.1.8 交通态势分析算法	8

3.1.9 在线场景模型标定	9

3.1.10 算法预测数据管理	9

3.2 交通状态感知系统	9

3.2.1 管控态势监测	9

3.2.2 交通运行监测	10

3.2.3 异常事件告警	11

3.2.4 设备数据展示	14

3.2.5 交通态势研判	16

3.3 车道主动管控及发布系统	20

3.3.1 平台定义	20

3.3.2 路段管控策略库管理	24

3.3.3 路段主动管控决策	29

3.3.4 路段主动管控执行	32

3.3.5 路段管控效果评估	35

3.3.6 专题分析	38

3.3.7 系统管理	39

3.4 交通区间化运行监测	40

3.4.1 系统概述	40

3.4.2 系统架构	41

3.4.3 业务界面	42

3.4.4 运行监测子系统	43

3.5 外场设备接入	45

4 性能需求	47

4.1 响应时间	47

4.2 在线用户及并发量	47

4.3 可靠性	47

4.4 可用性	47

4.5 安全保密性	47

4.6 可维护性	47

4.7 可移植性	47

4.8 开发文档齐全	48

5 服务要求	48

5.1 人员驻场要求	48

5.1.1 驻场人员	48

5.1.2 驻场人员	48

5.2 运维服务要求	49

5.2.1 部署方式	49

5.2.2 运维服务	49

6 交付与验收要求	49

6.1 交付物清单	49

引言

目的

山区高速公路大规模隧道群G65安全与服务智慧化提升主动分级分类精准管控与交通区间化运行监测（软件）的功能需求、性能需求及其他相关需求，为系统的设计、开发、测试、验收及后续维护提供依据。通过本说明书，确保开发团队、用户单位及运维团队对系统的需求达成一致理解。本文的预期读者为：软件开发组、测试组全体成员；公司专家评审组；项目业主；项目验收专家组；软件运维组；升级改造组。

范围

软件名称：山区高速公路大规模隧道群G65安全与服务智慧化提升主动交通管控与交通区间化运行监测

主要功能：主动交通管控模块功能、交通区间化运行监测功能、云控平台对接等功能。

定义、简写和缩略语

| 序号 | 术语名称 | 术语定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体结构 | 软件系统的总体逻辑结构。按照不同的设计方法，有不同的总体逻辑结构。若采用传统的面向功能或面向数据的结构化设计方法，则总体逻辑结构为一树形的功能模块结构图。若采用现代的面向对象或面向部件（组件）的设计方法，则总体逻辑结构为部件（组件）的组装图。 |
| 2 | 外部接口 | 本软件系统与其他软件系统之间的接口，接口设施可以是中间件。接口描述包括：传输方式、带宽、数据结构、传输频率、传输量（兆/秒）、传输协议。 |
| 3 | 数据结构 | 数据结构包括：关系数据库表的结构、对象数据库表的结构、变量说明。 |
| 4 | 概念数据模型 | 关系数据库的逻辑设计模型，叫概念数据模型。主要内容包括一张逻辑E--R图及其相应的数据字典。 |
| 5 | 物理数据模型 | 关系数据库的物理设计模型，叫物理数据模型。主要内容包括一张物理表关系图及其相应的数据字典。 |
| 6 | 视图 | 在基表之上建立的一张虚表，叫视图，它具有物理表的许多性质，在授权上很有用。 |
| 7 | 角色 | 数据库中享有某些特权操作的用户，叫角色。 |
| 8 | 子系统 | 具有相对独立功能的小系统叫子系统。一个大的软件系统可以划分为多个子系统，每个子系统可由多个模块或多个部件组成。 |
| 9 | 模块 | 具有功能独立、能被调用的信息单元叫模块。模块是结构化设计中的概念。 |
| 10 | 部件（组件） | 具有功能独立、能被调用的且已包装的信息单元叫部件（组件）。部件是面向对象设计中的概念。 |
| 11 | 内部接口 | 软件系统内部各子系统之间、各部件之间、各模板之间的接口，叫内部接口。接口描述包括：调用方式、入口信息、出口信息等。 |
| 12 | 相关文件 | 相关文件是指：当本文件内容变更后，可能引起变更的其它文件。如需求分析报告、详细设计说明书、测试计划、用户手册。 |
| 13 | 参考资料 | 参考资料是指：本文件书写时用到的其他资料。如各种有关规范、模板、标准、准则。 |

参考资料

（1）《GB/T 8566 —2007 信息技术软件周期过程》

（2）《GB/T 8567 —2006 计算机软件产品开发文件编制指南》

（3）《GB/T 19003—2008 软件工程GB/T19001—2000应用于计算机软件的指南》

（4）《GB/T 9385 —2008  计算机软件需求说明编制指南》

（5）本软件特有的参考资料，如招标文件，相关标准等等。

总体描述

产品描述

山区高速公路大规模隧道群G65安全与服务智慧化提升主动分级分类精准管控与交通区间化运行监测平台主要分为主动分级分类精准管控与交通区间化运行监测两个部分。

主动分级分类精准管控主要基于运行态势精准感知与无人机协同的分级分类管控。针对交通流量大，交通拥堵，现有管控手段单一，管控策略效果欠佳，信息交流运转不流畅等问题，基于运行态势精准感知，引入无人机构建全方位分级分类主动管控策略。策略涵盖车辆事件、道路异常事件、天气事件、道路管理事件、道路设施类事件等不同场景。推动高速公路管控从 “被动应对” 向“主动管控” 改变。

交通区间化运行监测，基于精准断面感知与仿真推演的山区高速公路运行监测。将道路按照不同断面数据源进行区间划分，以断面数据推演车辆轨迹数据，还原道路车辆运行分布状态，分析道路交通流运行状态，可服务于道路交通态势监测、拥堵/阻断等异常事件监测、事后灾害辅助判断。

系统接口

·外部系统接口：支持对接外部系统并实时更新获取数据。

用户界面

应该遵循的基本原则：无论是控件使用、提示信息措辞，还是颜色、窗口布局风格，都应遵循统一的标准，做到风格一致。颜色使用恰当，遵循对比原则。

接口设计

- 基于HTTP POST方式进行数据请求，编码格式统一为UTF-8。

- 按特定规则通过SHA1加密生成签名进行验签鉴权。

- 在传输过程中应对传输通道进行加密，对传输内容采用AES加密。

请求和响应格式为JSON。

用户特点

预期用户为路段监控中心监控人员，通常具备以下特点：

·一定的计算机操作能力，能够熟练操作监控软件及相关系统。

·良好的交通管理知识和经验，了解高速公路交通监控的基本流程和规则。

·较强的责任心和应急处理能力，能够在紧急情况下迅速做出反应，确保交通流畅和安全。

约束

法律法规

数据隐私保护：系统需遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，确保用户数据的收集、存储和使用合法合规。

行业标准：系统需符合交通行业的特定标准和规范。

知识产权：系统开发过程中使用的第三方软件或库需符合知识产权相关法律法规，避免侵权风险。

硬件局限

响应时间要求：系统需在3秒内响应用户操作，硬件配置需满足高并发和低延迟的需求。

计算能力：硬件须具备足够的计算能力，以支持复杂的数据处理和实时分析功能。

具体需求

## 功能支撑算法及软件

全域跟踪软件

支持对多个雷达监测站点进行数据拼接融合。

功能指标：

感知结果拼接：提供基于时间/时空同步，实现所有单基站感知结果的拼接，并对每一个监测目标在全域范围内生成唯一ID；

目标全域跟踪：提供根据感知结果完成目标的全域跟踪及结果的上报；

雷视融合事件检测模块

支持对接外场雷达、视频设备进行雷达视频融合的事件检测；支持行人检测、停车检测、逆行检测、抛洒物检测、拥堵检测等。

功能指标：

交通参与者事件检测：提供机动车变道、超速、低速、违停、逆行、碰撞等事件检测；

路况事件检测：提供施工区域、拥堵、抛撒物等事件检测；

闯入事件检测：提供行人闯入、非机动车闯入等事件检测；

实时交通流监测：提供高速主线实时车辆总数、不同车型车辆总数、车道车辆数、车道平均速度、车头间距、占有率等；

性能指标：

违停、慢行、逆行、变道等重点事件检测准确率≥95%；

断面交通流、平均车速、占有率、车头时距等实时交通流信息检测精度≥95%。

视频特征匹配算法

实时提取车辆颜色、车型等特征；

①断面目标识别：接入卡口、监控相机 rtsp 视频流，检测经过车辆信息（时间、车型、车速、 车道、特征）；

②车辆特征车牌匹配：根据卡口识别信息、断面目标识别信息进行匹配，形成匹配库；

③门架断面车牌修正：根据门架断面目标识别特征查找匹配库中已存在的车牌信息，优化卡口 的漏拍、多拍、错拍、未识别情况；

④加密断面虚拟卡口：根据加密断面目标识别特征查找匹配库中已存在的车牌信息，模拟卡口 输出。

车辆身份绑定算法

跨设备关联车牌、ETC 信息，实现车辆唯一身份标识；

车辆身份识别：通过检测目标后，融合感知系统以串口硬触发的方式触发车牌识别相机对来向 目标进行车牌抓拍，将识别的目标 ID 与车牌识别抓拍的车牌进行身份绑定。

目标车型识别：指准确检测识别大型旅游客车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆准确检测识别；通过分析车牌识别相机抓拍危险品车辆图片，基于 AI 分析判别目标是否为两客一危特殊车辆，进行类别显示和重点监测。

车辆颜色识别：基于车牌识别相机抓拍的图像进行标注及模型训练，可以识别车辆颜色，包括 白色、黑色、红色、银色、黄色、蓝色、棕色、灰色、彩色/杂色等。

数据诊断融合

清洗多源异构数据，生成标准化交通流数据集；

1）历史数据分析：从指定时间拉取若干小时的历史卡口数据，根据断面间隔平铺，准确还原 正常行驶车辆、滞留车辆分布情况，作为实时车流推演及事故推演的校准。

2）数据质量诊断：根据全域多点位车辆信息，校验单点位数据质量；检测各门架检准率、车流 量、车型、车速等指标的一致性；推断各门架是否存在数据缺失、时钟偏差、延迟过高、精度过低 等异常，并及时告警。

3）数据清洗融合：根据全域多点卡口车辆信息、重识别信息、雷达目标信息， 提升单点数据精度；提升牌识（错拍、无牌）、车型、车速精度。

4）交通态势计算：计算各门架及区间的实时交通态势指标，含过车数量、区间车型均速、区间 车辆数量、慢行车辆数量、通行时间分布等。

交通推演引擎

基于实时与历史数据推演车辆轨迹及路网状态；

交通算法预测引擎对感知数据进行匹配和融合，为所有算法预测插件提供共同的路网创建、  要素配置和推演数据管理等基础功能，实现交通流轨迹还原，支撑上层基于场景各类模拟推演应用。

1）数据处理

数据处理对通过系统对接接入的或导入的感知数据和地图数据进行融合处理或加工。

①感知数据处理

对接入的激光雷达断面数据、门架交易数据、卡口牌识数据、 AI 识别等断面数据进行匹配、融 合和拼接，作为交通流推演的基础数据。

② 地图数据处理

可以导入 opendrive 地图，并自动计算道路关系，生成基础路网。或者通过导入 geojson 矢量 道路、卫星影像的方式，手动绘制基础路网。

2）要素配置

针对实际道路情况对管控区域、标志标线等交通设施进行配置。

①管控区域设置

包括限速区设置、禁停区设置、施工区设置和事故区设置，设置区域边界和行驶规则。

② 交通设施配置

护栏等交通设施配置，包括位置和类型的配置。

③ 标志标线配置

交通标志标线配置，包括位置和类型配置。

④ 可变情报板配置

交通可变情报板配置，包括位置和类型配置。

3）路网环境创建

在基础路网上，添加发车点、车型配比、发车规则等推演环境配置。

①发车点设置

在指定道路位置创建发车点，作为车辆轨迹起点，支持创建多个发车点。

② 车型配比设置

发车点配置车辆类型比例，按照比例推演车辆。

③ 发车规则设置

设置发车持续时间、车流密度。

④ 推演区域设置

设置推演区域，车辆在指定推演区域行驶。

交通事件分析算法

实现网格化区间拥堵、阻断事件的分钟级自动检测与上报；

1）阻断事件识别：输入为经过数据清洗及处理后的多点位卡口数据、交通流数据（实时、历 史），通过多个单门架阻断检测算法输出各个门架阻断事件的检出，并结合多门架事件检测信息提 高整体事件检出准确度。同时， 使用当前时刻之前若干小时的历史数据作为校验，评估实时事件的 准确性。

2）拥堵事件识别：输入为经过数据清洗及处理后的多点位交通流数据（实时、历史）通过综合分析区间车速、车辆密度、事故事件等，判断各断面区间交通拥堵状态及程度；

交通态势分析算法

动态监测运行状态，生成全域交通态势评估结果。

1）短时流量预测：输入为经过数据清洗及处理后的多点位交通流数据（实时、历史） ，通过机 器学习/深度学习模型预测输出未来多点位的短期（5-30min）、中长期（0.5-2h）交通态势，交通流 数据包括交通流量和交通速度数据。

2）推演质量评价：输入为仿真推演车流、交通态势数据，计算分析仿真数据质量状态。

在线场景模型标定

对一期建设的仿真平台进行标定工作。

算法预测数据管理

可根据需要对算法预测区域内任意断面的详细交通信息进行信息采集和统计。

①算法预测数据采集

可以设置指定位置/断面的交通数据采集、排队计数、行程时间检测。

② 算法预测数据统计

可以导出推演统计信息，包含数据采集器结果、排队计数结果、行程时间结果等。

## 交通状态感知系统

### 管控态势监测

管控态势监测是高速公路主动管控体系的核心数据基石与统一可视化中枢，立足道路一体化运行管理需求，对道路的交通流、交通事件、气象环境、外场设备运行状态等多源数据进行统一接入、清洗融合、深度计算与综合分析，构建覆盖道路的运行感知能力，为高速公路主动管控提供统一数据基石。系统实时汇聚全量交通数据，实现道路全域覆盖、全时监测、全景呈现，支撑管理人员全面掌握道路整体运行态势，为主动管控的精准启动、科学决策、高效执行提供坚实基础数据保障。

针对不同道路的线形条件、流量特征、拥堵规律、事故分布图谱，以及不同互通立交、枢纽立交的交织特性、汇入驶出强度、服务水平状态，分别建立辖区统一、路段适配的监测维度与分析模型，精准展示各管控单元实时流量、速度、占有率、排队长度等关键指标，实现全道路可统、分路段可管、分节点可控，使每一路段、每一互通、每一枢纽均可独立监测、独立研判、独立支撑管控策略生成，满足辖区路网“宏观统筹、微观精准”的管理需求。

本模块采用一张图可视化模式，将路段、互通、枢纽等各类管控单元的运行态势进行集中呈现，实现全态势可直观总览、局部节点态势可精准查询、关键节点可深度钻取，形成可视、可查、联动、细节可控的全道路感知体系。系统以高速地图为载体，对交通拥堵、突发异常、占路施工、恶劣天气事件进行实时标注、动态展示、分级推送，支撑管理者快速响应。通过全网统一、实时、全面、精准的态势感知能力，实现管控态势一张图展示，奠定高速公路主动管控精细化运营管理水平的数据基石。

### 交通运行监测

聚焦道路全域，对路段内干线、互通重点区域的实时运行状况进行全方位、精细化展示，重点监测路段内交通量、运行速度、拥堵情况、气象条件等核心要素，为主动管控提供精准的实时数据支撑，突出道路主动管控的针对性。

- 基础数据展示

对道路基础信息进行分类统计，并以可视化形式直观展示，为道路管控工作提供基础数据支撑。重点展示路段名称、起止桩号、路段长度、车道数量、互通位置等基础内容，支持按节点、路段分段查询，便于管理人员快速掌握道路基础情况，为管控决策提供基础参考。

- 交通流量监测

面向主线不同路段类型，开展车道级、多维度的交通流参数动态监测与统计，为主动管控的日常运营与资源配置提供精细数据支撑。通过实时监测车流量、密度、占有率等核心指标，按车型、时段、行驶方向、车道灵活开展分析，精准掌握路段各区域/各车道、各互通等区域的交通流变化规律，直观反映管控措施的实施效果，支撑管控策略的动态调整与交通运行情况评估。

- 运行速度监测

对道路整体及各分段、各车道的交通运行速度进行实时监测，精准捕捉速度变化趋势，为拥堵识别、管控策略制定提供支撑。实时展示路段平均运行速度、各车道速度、重点节点（互通）速度，以折线图等可视化形式呈现速度变化趋势，支持设置速度预警阈值，当某区域速度低于预警值时，自动触发提醒，便于管理人员及时发现异常，快速采取管控措施。同时，记录历史速度数据，支持与历史同期、往期数据对比，分析路段速度运行规律，为管控策略优化提供依据。

- 交通拥堵监测

聚焦道路内交通拥堵情况，进行实时监测、分级识别与可视化展示，精准定位拥堵点位、判断拥堵等级、分析拥堵成因，为主动管控疏堵提供精准支撑。基于交通流数据（速度、密度、排队长度等），自动识别路段内拥堵区域，按拥堵程度（轻度、中度、重度）进行分级标注，在高精地图上直观呈现拥堵范围、拥堵长度、排队长度等信息；支持点击拥堵区域，查看拥堵成因（如交通事故、流量饱和、施工等），便于管理人员快速研判，采取针对性疏堵措施；同时，记录拥堵发生时间、持续时长、缓解过程等信息，为后续分析拥堵规律、优化管控策略提供数据支撑。

- 气象数据展示

实时展示路段沿线的气象要素，精准呈现路段内不同区域的气象条件，为应对恶劣天气、制定针对性管控措施提供支撑。重点展示路段内各监测点的能见度、路面温度、风速、降水量等气象数据，在高精地图上按监测点位置标注气象信息，支持按气象要素、区域筛选查看；当气象数据达到预警阈值（如能见度过低、暴雨、暴雪等）时，自动触发预警提醒，便于管理人员及时启动恶劣天气管控预案，采取限速、封闭车道等管控措施，保障路段通行安全。

### 异常事件告警

聚焦路段内各类异常事件，对路段当前处于正常、缓行、拥堵、事故、恶劣天气等运行状态进行实时监测、分级告警，实现异常事件的早发现、早提醒、早处置，支撑路段主动管控从“被动响应”向“主动防控”转变，重点覆盖路段内各类局部异常事件，区别于路网级跨区域事件监测。

- 交通拥堵事件

- 全景地图动态展示：

基于道路高精地图，实时标绘显示交通拥堵、流量饱和、流量失衡等事件的影响范围、类型图标与状态，为交通拥堵主动管控提供全局事件态势视图。动态展示各类拥堵事件的影响范围，精准标注拥堵起点、终点及影响车道，辅助管理人员快速评估事件对交通流的影响程度；支持地图与现场视频监控画面的快速联动调取，实现“图上点、即时看”，直观查看拥堵现场实际情况，为主动管控的远程研判与指挥提供实时视频验证。

- 事件详情与过程跟踪：

点击地图事件图标或查看事件列表，可弹出详情面板，展示事件的基本信息（位置、类型、等级）、详细信息（拥堵长度、排队长度、影响车道）、实时状态与处置进展，支撑主动管控中的精准决策与协同调度；对事件进行全生命周期可视化跟踪，从事件接入、预警提示、处置响应到闭环结束，关键环节与状态变更均实时更新并可视，确保主动管控流程的闭环透明，便于管理人员全程掌握事件处置情况。

- 智能预警与处置联动可视化：

事件触发后，预警信息通过地图弹窗、声音提示等方式实时提醒，确保主动管控人员第一时间感知事件风险；同时，对交通拥堵事件影响进行推演评估，可视化展示拥堵等级、影响评估结果及系统推荐的管控策略（如限速、分流、诱导等），为主动管控提供直观的参考依据；支持在可视化界面上对道路管控事件一键提交管控策略审批，并在审批通过后跟踪记录处置单位、措施、反馈等信息，形成可视化的处置流程闭环，实现从事件感知到主动管控处置的无缝衔接。

- 恶劣天气事件

- 全景地图动态展示：

基于道路高精地图，实时标绘显示恶劣天气（暴雨、暴雪、大雾、强风等）的影响范围、严重等级，为恶劣天气主动管控提供全局事件态势视图；动态展示恶劣天气的影响范围，精准标注受影响的路段、节点，辅助管理人员快速评估恶劣天气对路段交通流的影响程度；支持地图与现场视频监控画面的快速联动调取，实现“图上点、即时看”，直观查看恶劣天气下路段现场情况，为主动管控的远程研判与指挥提供实时视频验证。

- 事件详情与过程跟踪：

点击地图事件图标或查看事件列表，可弹出详情面板，展示事件的基本信息（天气类型、影响范围、等级）、详细信息（能见度、降水量、路面状态）、实时状态与处置进展，支撑主动管控中的精准决策与协同调度；对事件进行全生命周期可视化跟踪，从事件接入、预警提示、处置响应到闭环结束，关键环节与状态变更均实时更新并可视，确保主动管控流程的闭环透明。

- 智能预警与处置联动可视化：

事件触发预警信息通过地图弹窗/声音提示等方式实时提醒，确保主动管控人员第一时间感知事件风险；同时，对恶劣天气引发的交通影响进行推演评估，可视化展示风险等级、影响评估结果及系统推荐的管控策略（如限速、封闭隧道、禁止危险品车辆通行等），为主动管控提供直观的参考依据；支持在可视化界面上对路段管控事件一键提交管控策略审批，并在审批通过后跟踪记录处置单位、措施、反馈等信息，形成可视化的处置流程闭环，实现从事件感知到主动管控处置的无缝衔接。

- 占路施工事件

- 全景地图动态展示：

基于道路高精地图，实时标绘显示占路施工事件的影响范围、施工类型，为施工期间主动管控提供全局事件态势视图；动态展示施工占道区域、施工车道、施工时长，辅助管理人员快速评估施工对路段交通流的影响程度；支持地图与现场视频监控画面的快速联动调取，实现“图上点、即时看”，直观查看施工现场情况，为主动管控的远程研判与指挥提供实时视频验证。

- 事件详情与过程跟踪：

点击地图事件图标或查看事件列表，可弹出详情面板，展示事件的基本信息（施工位置、施工类型、施工时长）、详细信息（占道车道、施工单位、安全措施）、实时状态与处置进展，支撑主动管控中的精准决策与协同调度；对事件进行全生命周期可视化跟踪，从事件接入、预警提示、处置响应到闭环结束，关键环节与状态变更均实时更新并可视，确保主动管控流程的闭环透明。

- 智能预警与处置联动可视化：

事件触发预警信息通过地图弹窗/声音提示等方式实时提醒，确保主动管控人员第一时间感知事件风险；同时，对施工引发的交通影响进行推演评估，可视化展示拥堵等级、影响评估结果及系统推荐的管控策略（如车道变道诱导、限速、分流等），为主动管控提供直观的参考依据；支持在可视化界面上对路段管控事件一键提交管控策略审批，并在审批通过后跟踪记录处置单位、措施、反馈等信息，形成可视化的处置流程闭环，实现从事件感知到主动管控处置的无缝衔接。

- 突发异常事件

- 全景地图动态展示：

基于道路高精地图，实时标绘显示交通事故、遗撒物、路面灾害等各类突发异常事件的精准位置、类型图标与状态，为突发异常事件主动管控提供全局事件态势视图；动态展示各类事件的影响范围、影响车道，辅助管理人员快速评估事件对路段交通流的影响程度；支持地图与现场视频监控画面的快速联动调取，实现“图上点、即时看”，直观查看事件现场情况，为主动管控的远程研判与指挥提供实时视频验证。

- 事件详情与过程跟踪：

点击地图事件图标或查看事件列表，可弹出详情面板，展示事件的基本信息（位置、类型、严重程度）、详细信息（事件描述、影响范围）、实时状态与处置进展，支撑主动管控中的精准决策与协同调度；对事件进行全生命周期可视化跟踪，从事件接入、预警提示、处置响应到闭环结束，关键环节与状态变更均实时更新并可视，确保主动管控流程的闭环透明。

- 智能预警与处置联动可视化：

事件触发预警信息通过地图弹窗/声音提示等方式实时提醒，确保主动管控人员第一时间感知事件风险；同时，对突发异常事件引发的交通影响进行推演评估，可视化展示拥堵等级、影响评估结果及系统推荐的管控策略（如封闭车道、紧急分流、救援联动等），为主动管控提供直观的参考依据；支持在可视化界面上对路段管控事件一键提交管控策略审批，并在审批通过后跟踪记录处置单位、措施、反馈等信息，形成可视化的处置流程闭环，实现从事件感知到主动管控处置的无缝衔接。

### 设备数据展示

聚焦道路内各类外场终端设备，实时展示相机、情报板、雷达等设备的位置、实时运行状态及指令执行情况，全面掌握设备在线率、管控指令执行效果等核心指标，为路段主动管控策略精准下发、稳定执行提供坚实保障，突出设备的精细化管理，区别于路网级设备的宏观监管。

- 设备类型：

支持展示道路内各类外场终端设备的基本信息、运行状态，重点覆盖相机、情报板、雷达设备、车道指示器、交通信号灯等与路段主动管控密切相关的设备，确保设备监测的针对性。

- 设备位置分布展示：

在道路高精地图上，用不同图标标注不同类型设备的具体位置信息，精准对应路段桩号，用户可通过点击图标快速查看当前设备的详细信息（设备型号、安装时间、管理单位等），便于设备日常巡检与维护。

- 设备实时状态展示：

在道路高精地图上，用不同颜色的图标标注设备当前的运行状态（如在线、离线、故障、正常运行），如情报板、相机的在线/离线状态、雷达设备的故障/正常状态等，用户可通过点击图标查看当前设备的实时状态信息、故障描述（如有），便于及时发现设备异常，快速开展维修，保障设备正常运行。

- 相机实时视频展示内容：

点击地图上的某相机设备，即可进入该设备的详细信息页面，展示设备的位置（坐标、桩号及上下行方向）、类型等基本信息，同时实时播放该相机的监控画面，支持画面缩放、抓拍、录像等操作，便于管理人员直观查看道路现场情况，为事件研判、管控处置提供视频支撑。

- 情报板展示内容：

点击地图或列表中的某情报板设备，即可进入该设备的详细信息页面，展示设备的位置（坐标、桩号及上下行方向）、类型（门架式、悬臂式等）等基本信息，同时展示设备实时状态信息及当前发布内容、发布时间、发布来源、发布时长等关键信息，实现情报板发布内容与发布过程全要素可视化，便于管理人员实时掌握情报板运行状态与信息发布情况，及时调整发布内容。

- 雷达展示内容：

点击地图上的某雷达设备，即可进入该设备的详细信息页面，展示设备的位置（坐标、桩号）、类型等基本信息和实时状态信息，同时展示雷达采集的实时交通流数据（流量、速度、密度等），便于管理人员核对数据准确性，及时发现设备采集异常。

- 车道指示器详情展示：

点击地图上的某车道指示器设备，即可进入该设备的详细信息页面，展示设备的位置（坐标、桩号及上下行方向）、类型等基本信息，实时状态信息及当前展示内容（如车道开放、关闭、限速提示等），便于管理人员实时掌握车道指示器运行状态，确保管控指令精准传达。

- 交通信号灯详情展示：

点击地图上的某交通信号灯设备，即可进入该设备的详细信息页面，展示设备的位置（坐标、桩号及上下行方向）、类型等基本信息，实时状态信息及当前展示内容（红灯、绿灯、黄灯），重点覆盖路段互通、匝道等关键节点的交通信号灯，确保交通疏导有序。

- 指令执行状态展示：

通过柱状图、折线图等形式，展示路段主动管控指令的执行情况及变化趋势，用户可选择不同时间维度（小时、天、周）查看近期的执行数据（如指令下发数量、执行成功数量、执行失败数量），直观掌握管控指令执行效果，及时排查执行异常问题。

- 设备统计指标展示：

支持按路段分段、管理单位、设备实时状态、指令执行状态、时间维度对路段内设备进行多维度统计或趋势分析，研判设备运行趋势，统计设备在线率、故障发生率、指令执行成功率等核心指标，为设备维护计划制定、管控策略优化提供数据支撑，保障主动管控措施高效落地。

### 交通态势研判

基于道路运行监测多源交通流数据，通过交通流模型和AI智能预测算法，对道路交通状态进行实时评价与未来趋势预测，可实现未来5分钟至1小时的短时流量预测，和对节假日、早晚高峰等特殊时段的流量预测；以及基于仿真推演技术，模拟推演突发事件或管控策略实施后的交通拥堵扩散范围和演变趋势，实现对未来交通影响态势的精准研判，为主动管控提供量化决策依据，区别于路网级宏观态势研判，重点聚焦路段局部、节点的精准研判与管控支撑。

#### 事件影响态势推演

通过整合道路多源感知数据、优化后的AI智能算法模型，对道路内各类事件可能引发的连锁反应进行动态模拟与趋势预测，实现从“被动响应”向“主动防控”的转变。不仅能够帮助道路管理人员提前预判事态发展，还能为道路资源调度、交通疏导与管控策略优化提供科学依据。通过时空维度的延伸分析，将静态的监控画面转化为动态的决策沙盘，提升复杂环境下道路运行的安全性与韧性，重点聚焦道路内各类事件的局部影响推演，贴合道路管控需求。

- 拥堵蔓延态势推演

拥堵蔓延态势推演专注于分析道路内交通瓶颈或突发事件引发的交通流恶化在道路内的传播过程，贴合道路局部拥堵管控需求。该功能基于优化后的交通仿真模型，结合道路实时交通流量、速度、占有率等数据，精准模拟拥堵从源头节点（如事故点、流量饱和点）沿路段上下游逐步扩散的路径与速度。系统可预测高峰时段潮汐性拥堵的形成过程，或事故点下游排队长度的增长趋势，精准预测拥堵传播方向、影响范围及持续时长。通过设定不同的管控策略（如信号控制、车道分流、限速等），系统支持多情景对比推演，直观展示不同策略的疏解效果，辅助管理人员制定最优疏解措施，防止局部拥堵演变为路段性瘫痪。

- 交通事故影响推演分析

针对道路内交通事故，提供多时空维度的交通运行态势仿真可视化推演，实现对交通事故未来可能造成的影响发展态势进行精准推演与展示，支撑道路管理人员快速制定处置策略。支持5至60分钟多种推演时长，可根据事故严重程度（轻微、一般、重大）灵活选择，对交通事故进行深度推演；提供从点位基础信息（如事故位置、事故类型、历史成因）到流量、速度、密度等核心指标趋势的多维度分析，精准掌握事故对路段交通流的影响；结合仿真地图全景展示预测拥堵点的空间分布与关联关系，便于评估拥堵整体扩散趋势；同时支持在具体事故点位间便捷切换，查看其推演全过程（起止时间、持续时长）及未来变化曲线，为制定精准的主动干预与响应策略（如封闭车道、紧急分流、救援联动）提供全面依据。

- 计划性事件影响推演分析

面向路段内占路施工等计划性交通事件，开展全周期影响态势仿真推演与可视化展示，重点支撑施工期间的路段主动管控。支持5至60分钟多档推演时长，实现多时空维度交通运行态势动态仿真，贴合施工不同阶段（施工准备、施工进行、施工收尾）的交通影响特点；基于事件点位基础信息（施工位置、占道范围、施工时长）、流量、速度、密度等核心指标开展深度分析，在仿真地图上全景呈现拥堵点位空间分布、关联关系与扩散趋势，精准预判施工对路段交通流的影响；支持在不同施工点位间快速切换，查看推演起止时间、持续时长、变化曲线等全过程信息，为主动干预、精准管控、协同响应提供科学依据与决策支撑，助力优化施工期间的交通组织方案。

- 恶劣天气影响推演分析

针对路段内恶劣天气（暴雨、暴雪、大雾等），开展路段影响态势智能推演与可视化呈现，支撑恶劣天气下的路段主动管控。支持5至60分钟多档推演时长，实现多时空维度交通运行状态动态仿真，结合路段线形、地形特点优化推演模型；基于气象点位、影响范围、历史致堵规律等基础信息，结合流量、速度、密度等关键运行指标进行多维度深度分析，精准研判恶劣天气对路段通行的影响；依托仿真地图全景展示恶劣天气下拥堵风险的空间分布、关联影响与扩散趋势，重点标注隧道、桥梁、弯道路段等易受恶劣天气影响的关键节点；支持在关键点位间快速切换，查看推演起止时间、影响时长、态势变化曲线等全过程信息，为主动管控、提前疏导、应急响应提供全面、精准、科学的决策支撑，如合理设置限速、封闭危险路段、引导车辆分流等。

#### 交通运行态势预测

基于路段历史交通数据与实时交通数据，利用优化后的AI智能算法模型，实现对路段交通运行态势的精准预测，涵盖短时、长时、节假日、特殊时段等多场景，为路段主动管控提前干预提供核心支撑，重点聚焦路段局部流量变化与态势预测，贴合路段管控的精准性需求。

- 短时流量预测

利用算法模型预测未来5分钟至30分钟内的路段交通发展趋势，是支撑交通主动管控、提前干预的核心能力，贴合路段实时管控需求。系统依托时间序列分析、深度学习等智能算法，融合路段实时交通检测数据构建高精度预测模型，通过实时采集高速路段流量、速度、占有率等基础数据，结合路段内周边区域交通状态、当前事件情况等，经数据清洗、异常处理、缺失补全后形成高质量输入；预测采用多模型融合策略，分别捕捉交通流线性周期、非线性时序依赖与路段拓扑传播特性，并按路段分段、时段动态优选模型组合，输出5分钟、15分钟、30分钟、60分钟多粒度流量预测值与置信区间，精准预判路段各区域、各车道的流量变化趋势，支撑交通管控决策（如提前开启诱导、调整车道使用、部署管控人员）。

- 长时流量预测

利用算法模型预测未来60分钟至24小时内的路段交通流量发展趋势，支撑路段主动管控的统筹规划与资源调配。基于路段历史交通数据、实时交通数据，融合气象、时段、工作日/周末等影响因素，通过智能算法模型挖掘流量变化规律，精准预测未来60分钟至24小时内路段各时段、各区域的流量变化趋势；输出长时流量预测曲线与关键节点流量峰值，标注流量高峰时段、低谷时段及重点关注区域，为管理人员统筹安排管控资源、制定日间管控计划、提前部署管控措施提供科学依据，确保路段通行有序。

- 节假日流量预测

基于路段历史节假日数据，利用算法模型针对近期节假日交通流量发展趋势进行精准预测，重点支撑节假日路段疏堵保畅工作。深度挖掘路段节假日流量演变规律（如出行高峰时段、返程高峰时段、流量峰值区域）并开展精准预测，为节假日交通组织、疏堵保畅与应急处置提供科学支撑；针对节假日，系统基于路段历史同期节假日数据，融合节假日免费政策、气象条件、周边旅游热点等影响因素，分析出行分布与高峰特征，精准预测路段重点区域（互通、枢纽、景区周边）的流量趋势；系统通过相似场景特征迁移与参数自适应调优实现快速适配，并支持“数据驱动+专家经验”混合修正，保障特殊场景下预测结果可靠、可用、可落地，助力节假日路段主动管控精准高效。

- 特殊时段预测

基于路段历史交通数据，结合实时流量预测情况，通过智能算法预测路段早晚高峰等特殊时段的流量变化趋势，支撑特殊时段的路段主动管控。重点聚焦路段早晚高峰、通勤时段等流量集中的特殊时段，挖掘历史同期特殊时段的流量变化规律，结合实时交通流数据、气象条件、周边交通状况等因素，精准预测特殊时段的流量峰值、高峰持续时长、拥堵风险区域；结合可视化平台，将预测结果以折线图、柱状图、热力图等直观形式展示，清晰呈现特殊时段流量变化曲线、重点拥堵风险点位，为管理人员提前部署管控措施（如开启高峰管控模式、增加管控人员、启动诱导分流）提供精准依据，提升特殊时段路段通行效率，缓解交通拥堵。

车道主动管控及发布系统

本项目以交通运行动态推演、事件演化仿真、管控策略智能推荐为核心，构建“数据驱动—状态推演—策略优选—闭环执行”的主动式交通管控能力，推动公路交通管理从被动响应、事后处置，向主动预判、精准推演、智能施策转变。

- 交通运行全域推演：整合路网、路况、车流、气象、历史规律等多源数据，对路段及区域交通流量、速度、密度、拥堵趋势进行全域动态推演，实时还原路网运行状态，精准识别瓶颈点与演化路径。

- 交通事件演化推演：针对道路拥堵、交通事故、道路施工、恶劣天气、典型事件，开展时空影响范围、持续时长、扩散趋势的全过程仿真推演，量化评估事件对路网通行的影响程度。

- 管控策略智能推荐：基于运行状态与事件推演结果，自动匹配、优选并推荐差异化管控方案，形成“一路一策、一事一策”的策略库，支持诱导分流、限速管控、车道管控等交通主动管控治理。

策略执行与效果闭环：对推荐策略的执行过程进行跟踪，并在事后评估实施效果，形成“推演—推荐—执行—评估—更新”的完整闭环，持续提升管控精准度与路网运行效率。

平台定义

不同层级用户对平台功能的需求不同，本平台分两级架构建设，本次招标建设的为路段级平台：

- 路网级平台：

- 全域统筹与协同指挥：构建覆盖重庆都市圈高速路网的统一管控中枢，实现跨路段、跨部门、跨区域的宏观协调与全局最优。

- 从被动处置转向主动预判：以数据驱动、态势推演、策略优选、闭环执行为核心，支撑路网级主动防控、提前干预、协同处置。

- 多级联动与一路多方协同：打通路网中心 — 路段中心 — 交警 / 路政 / 应急 / 运营的协同链路，形成标准化、可追溯的联合管控体系。

- 全流程闭环管理：覆盖监测 — 研判 — 决策 — 执行 — 督办 — 评估 — 优化全链条，实现管控可量化、可考核、可迭代。

- 路段级平台：

- 路段精准执行与现场管控：作为路网策略的落地执行单元，聚焦本路段桩号、车道、设备的精细化管控。

- 快速响应与现场处置：以事件快识别、策略快匹配、指令快下发、设备快执行为核心。

- 一路一策、一事一策：针对本路段线形、流量、拥堵规律、事故特征定制化管控。

- 闭环执行与效果反馈：完成感知 — 研判 — 决策 — 审批 — 执行 — 监测 — 结束 — 评估 — 归档路段级闭环。

- 基于以上功能需求分析，针对不同层级平台应用功能进行差异化设计，具体功能对照如下：

表 5-36 平台功能差异对比

| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 路网中心 | 路段中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管控态势监测 | 交通运行监测 | 基础数据展示 | √ | √ |
|  |  | 交通流量监测 |  |  |
|  |  | 运行速度监测 |  |  |
|  |  | 交通拥堵监测 |  |  |
|  |  | 气象数据展示 |  |  |
|  | 异常事件告警 | 交通拥堵事件 |  |  |
|  |  | 恶劣天气事件 |  |  |
|  |  | 占路施工事件 |  |  |
|  |  | 突发异常事件 |  |  |
|  | 设备数据展示 | / |  |  |
| 交通态势研判 | 事件影响态势推演 | 拥堵蔓延态势推演 | √ | √ |
|  |  | 交通事故影响推演分析 |  |  |
|  |  | 计划性事件影响推演分析 |  |  |
|  |  | 恶劣天气影响推演分析 |  |  |
|  | 交通运行态势预测 | 短时流量预测 |  |  |
|  |  | 长时流量预测 |  |  |
|  |  | 节假日流量预测 |  |  |
|  |  | 区域拥堵趋势预测 |  |  |
|  |  | 特殊时段预测 |  |  |
| 路段管控策略库管理 | 场景化策略预设 | / | × | √ |
|  | 策略分级分类管理 | / |  |  |
|  | 管控策略配置 | / |  |  |
|  | 策略检索与调取 | 策略快速检索 |  |  |
|  |  | 策略预览查看 |  |  |
|  |  | 策略一键下发 |  |  |
|  | 策略编辑修改 | / |  |  |
|  | 管控策略库维护日志 | / |  |  |
| 路网多级协同处置 | 路网级协调管控决策 | 事件匹配预案 | √ | × |
|  |  | 路段请求接收 |  |  |
|  |  | 日常主动协调 |  |  |
|  | 跨区域协同管理 | 跨路段指令下达 |  |  |
|  |  | 协调记录 |  |  |
|  | 一路多方协同管理 | / |  |  |
| 路段主动管控决策 | 管控任务生成 | 事件复核 | × | √ |
|  |  | 路网指令确认 |  |  |
|  |  | 一路多方指令接收 |  |  |
|  | 路段管控决策 | 管控策略推荐 |  |  |
|  |  | 管控策略自定义选择 |  |  |
|  |  | 管控策略编辑 |  |  |
|  | 管控策略审批 | 上级审批 |  |  |
|  |  | 一路多方审批 |  |  |
| 路段主动管控执行 | 主动管控执行 | 主动管控策略执行 | × | √ |
|  |  | 主动管控设备控制 |  |  |
|  | 管控策略结束 | / |  |  |
|  | 管控历史记录 | 全过程执行记录 |  |  |
|  |  | 策略库更新 |  |  |
| 路网监控督办 | 路段管控实时监控 | 管控数据实时监控 | √ | × |
|  |  | 管控效果实时监测 |  |  |
|  |  | 管控设备运行状态监控 |  |  |
|  | 管控督办 | 管控进度督办 |  |  |
|  |  | 督办记录 |  |  |
|  | 全路段管控历史记录 | / |  |  |
| 路段管控效果评估 | 管控效果预评估 | 拥堵管控预评估 | × | √ |
|  |  | 突发事件管控预评估 |  |  |
|  |  | 计划性事件管控预评估 |  |  |
|  |  | 恶劣天气管控预评估 |  |  |
|  | 实际执行效果评估 | / |  |  |
|  | 路段管控策略效果评价 | / |  |  |
| 分析与评价 | 历史数据对比分析 | / | √ | √ |
|  | 多维度统计报表生成 | / |  |  |
| 系统管理 | 部门管理 | / | √ | √ |
|  | 用户管理 | / |  |  |
|  | 角色权限 | / |  |  |
|  | 日志管理 | / |  |  |

路段管控策略库管理

针对路段管控的4种场景交通拥堵事件、突发异常事件、恶劣天气事件、占路施工事件预设并配置标准化、流程化的管控策略。支持策略的可视化编辑、分类管理和快速检索等功能。当事件发生时，可迅速调取相应管控策略，实现主动管控的规范化和流程化，缩短响应时间。

支持对不同区域、事件类型进行相应的管控策略配置（包括匝道出入口控制、动态车道管控、动态开放应急车道）。核心聚焦路段级具体管控指令与现场设备操作，区别于路网级宏观管控策略，所有策略均贴合路段局部管控需求，明确具体执行动作、控制设备及操作标准，确保管控指令可直接落地执行。

路段级管控策略库管理模块立足路段级具体管控需求，围绕路段管控各类场景，预设、配置、管理包含具体控制设备操作、路段管控具体指令的标准化策略，实现策略的分类管理、快速检索、灵活编辑与一键下发，支撑路段主动管控规范化、流程化开展，缩短事件响应时间，所有策略均聚焦路段局部管控，明确具体执行细节，区别于路网级宏观策略，确保可直接指导现场管控操作、控制现场设备。

#### 场景化策略预设

针对路段内交通拥堵、突发事件、恶劣天气、占路施工4种不同管控场景，预设标准化、流程化的管控策略，所有策略均明确具体控制设备操作指令、管控范围（精准到路段桩号、车道）、执行步骤，确保可直接落地执行，贴合路段级管控的具体需求。

- 交通拥堵场景：

针对路段内不同等级的拥堵，分别预设具体管控策略，明确具体设备操作与指令。如，轻度拥堵预设“可变情报板发布前方缓行提示、车道指示器保持正常通行、雷达实时监测流量”等指令；中度拥堵预设“可变情报板发布分流提示、限速调整（明确具体限速值）、匝道调整为限流状态、合适路段开放应急车道”等指令；重度拥堵预设“车道指示器关闭部分车道、可变情报板发布合适路段开放应急车道提示、现场相机重点监控拥堵路段、联动相邻路段情报板预警”等指令，同时明确各设备操作的先后顺序与执行标准。

- 突发事件场景：

针对路段内交通事故、路面遗撒、路面破损等突发事件，预设差异化管控策略，聚焦现场设备控制与具体处置指令。如交通事故场景，根据事故严重程度，预设“关闭事故所在车道（车道指示器操作）、可变情报板发布事故提示与限速指令、开启现场相机实时监控、联动救援车辆调度提示”等具体指令，明确设备操作的精准位置与执行参数；路面遗撒场景，预设“可变情报板发布注意避让提示、限速30km/h、相机聚焦遗撒点位”等指令，确保管控指令具体可操作。

- 恶劣天气场景：

针对路段内暴雨、暴雪、大雾、强风等恶劣天气，预设适配的管控策略，重点明确设备操作与安全管控指令。如大雾天气（能见度低），预设“可变情报板发布大雾预警与限速指令、车道指示器开启警示、隧道照明全开、雷达加强流量监测”等指令；暴雨天气，预设“可变情报板发布暴雨预警、限速、关闭易积水路段车道（明确桩号）、开启路面积水监测设备”等指令，贴合路段不同区域的天气影响特点，确保策略精准适配。

- 占路施工场景：

针对路段内占道施工等计划性事件场景，预设标准化管控策略，明确施工期间的设备操作与交通疏导指令。如占道施工场景，预设“可变情报板发布施工提示与绕行指引、车道指示器关闭施工占道车道、施工区域周边相机实时监控、匝道限流指示灯开启”指令，明确施工区域的精准桩号、设备操作时间及恢复标准，保障施工期间交通有序。

#### 策略分级分类管理

对预设的路段级管控策略进行分级、分类管理，建立规范的策略体系，便于管理人员快速管理、维护与调取，贴合路段管控的精细化需求，区别于路网级宏观策略分类。

- 分类管理：按管控场景分为“拥堵管控、突发事件管控、恶劣天气管控、占路施工管控”四大类，每大类下再按具体场景细分（如突发事件管控分为交通事故、路面遗撒等），分类标签清晰，便于按场景快速定位策略；同时关联具体控制设备类型（可变情报板、车道指示器、相机等），可按设备类型检索相关策略，满足设备管控的针对性需求。

- 分级管理：按管控强度分为“一级管控（紧急处置，如重大事故、重度拥堵）、二级管控（常规处置，如轻度拥堵、一般施工）、三级管控（预警提示，如轻微缓行、轻度天气影响）”，不同级别策略明确对应的设备操作权限、审批流程，一级管控策略需上级及相关部门审批，二级、三级管控策略可根据权限快速下发，确保管控分级有序、高效落地。

- 体系维护：建立策略分类分级更新机制，根据路段管控实际需求、设备更新情况，及时调整分类标签与分级标准，确保策略体系与路段管控实际同步，便于管理人员快速上手操作。

#### 管控策略配置

支持管控策略的可视化配置与编辑，可根据路段实际场景需求、设备运行状态，灵活配置预案内容，重点配置策略对应的具体控制设备、操作指令、触发阈值等参数，确保策略贴合现场实际，可直接执行。

- 可视化配置界面：

提供直观的表单式可视化编辑界面，无需复杂操作，管理人员可快速配置策略内容，明确策略对应的具体控制设备（如某桩号的可变情报板、车道指示器）、设备操作指令（如发布具体提示内容、调整限速值、开启/关闭车道）、执行步骤与先后顺序。

- 参数灵活设置：

支持对策略的触发阈值、持续时间、影响范围等参数进行灵活调整，所有参数均贴合路段具体管控需求。触发阈值可设置为具体数值（如拥堵触发阈值：速度低于20km/h、排队长度超过500米）；持续时间可设置具体时长（如管控持续1小时直至事件处置完毕）；影响范围可精准标注路段桩号、车道，确保管控范围精准，避免影响无关区域。

- 设备关联配置：

配置策略时，可直接关联路段内具体的外场控制设备，明确设备编号、安装位置，确保策略下发后可直接控制对应设备，无需额外手动关联，提升管控效率；同时支持设备参数联动调整，如调整限速指令时，同步关联可变情报板、车道指示器的显示内容，确保设备操作协同一致。

#### 策略检索与调取

聚焦路段级管控的快速响应需求，实现策略的快速检索、预览查看与一键下发，确保事件发生时可迅速调取对应策略，缩短管控响应时间，所有操作均围绕具体管控指令与设备操作展开。

- 策略快速检索

支持预案的快速检索，提供多维度检索条件，可通过检索条件迅速查找对应策略，缩短管控响应时间。检索条件包括场景类型（拥堵、事故等）、管控级别、影响路段（桩号）、控制设备类型、触发阈值等，管理人员可根据现场事件情况，输入1-2个检索条件，快速定位匹配的管控策略，无需逐类查找，提升检索效率。

- 策略预览查看

策略调取前，可预览策略核心内容，重点查看具体控制设备、操作指令、执行步骤、触发条件等关键信息，便于管理人员快速判断策略是否适配当前现场情况；调取后，可查看完整执行流程、操作规范、设备操作细节及注意事项，明确每一步操作的具体要求，确保管控过程中准确执行策略、操作设备。

- 策略一键下发

对无需交警、路政等其他部门确认的临时性管控策略（如轻度缓行预警、常规施工提示等），可进行一键下发，通过上级审批后，即可直接执行，指令同步下发至对应控制设备，实现快速管控。下发后，系统实时反馈设备指令执行状态（如情报板是否成功发布内容、车道指示器是否调整到位），确保策略落地见效；同时支持批量下发，针对多设备协同管控的策略，一键下发所有设备操作指令，提升管控效率。

#### 策略编辑修改

支持对策略库的策略进行内容、流程、参数的编辑与调整，实现对策略库策略的持续优化和维护，确保策略始终贴合路段管控实际与设备运行状态。编辑修改聚焦具体控制设备、操作指令、触发参数等核心内容，可修改策略对应的设备、操作指令（如调整限速值、修改情报板提示内容）、执行步骤、触发阈值等；提供编辑历史记录，可查看每次修改的内容、修改人及修改时间，便于追溯；编辑完成后，需提交审核，审核通过后更新至策略库，确保策略的规范性与准确性。

#### 管控策略库维护日志

记录管控策略库的所有维护操作，包括创建、编辑、调取、优化等所有操作，保障可追溯性，支撑策略库的规范管理与责任追溯。日志内容详细记录操作人、操作时间、操作类型（如创建、编辑、调取、删除）、策略名称、操作内容（如新增某施工场景策略、修改某拥堵策略的限速参数、调取某事故策略）、操作结果等信息；支持按操作人、操作时间、操作类型等条件检索日志，便于管理人员排查问题、追溯责任；日志长期留存，不可随意删除，确保策略库维护过程全程可追溯。

路段主动管控决策

基于实时交通事件信息、态势研判与预测结果，根据不同的交通运行风险等级，自动匹配并推荐最优的管控方案建议，包括采用的管控策略、管控时段、管控范围等关键信息，辅助管理人员快速决策，将被动响应转变为主动干预，提升路段通行效率与安全水平。核心聚焦路段级具体管控决策，所有推荐方案均包含具体控制设备操作指令，可直接指导现场管控执行，区别于路网级宏观决策，突出路段局部管控的精准性与可操作性。

路段级主动管控决策模块建设，核心依托路段实时交通事件、态势研判结果，结合管控策略库，实现路段级管控任务生成、精准决策、策略审批与落地执行，所有决策均聚焦具体管控指令与设备操作，辅助管理人员快速制定可落地的管控方案，推动路段主动管控从“被动响应”向“主动干预”转变，区别于路网级宏观决策，突出路段局部管控的针对性与实操性。

#### 管控任务生成

路段级管控人员对接收到的异常事件、路网下发的指令、一路多方下发的指令进行核实确认后，确认需要进行主动管控响应的，生成具体的路段管控任务进行处置响应，任务内容明确具体管控目标、管控范围、涉及设备及时间要求，贴合路段管控实际。

- 事件复核

结合实时交通事件信息、态势研判与预测结果，对路段内发现的异常事件（如拥堵、事故、恶劣天气等）进行复核确认，确保事件信息真实、准确，为管控任务生成提供可靠依据。复核内容包括事件位置（如桩号、车道）、事件类型、严重程度、影响范围、发展趋势等；结合路段运行“一张图”展示的实时视频、交通流数据、设备状态，核实事件详情，避免误判；对复核确认的异常事件，标注事件等级，同步关联态势研判结果，明确事件可能引发的交通影响，为后续决策提供支撑。

- 路网指令确认

接收路网中心下发的路段级管控任务指令，进行响应确认，明确指令要求，生成对应的管控任务，确保路网中心宏观管控要求在路段落地执行。接收指令后，自动关联路段相关信息，核实指令对应的路段范围、管控要求、执行时限等，确认指令可在本路段落地（如指令涉及的设备、管控范围均属于本路段）；对指令内容不明确的，可反馈至路网中心核实；确认无误后，生成管控任务，明确任务负责人、执行步骤、涉及设备，确保指令执行到位。

- 一路多方指令接收

高速公路的高效治理离不开交警、路政、养护、运营等多方力量的紧密配合。支持通过“一路多方”平台接收交警、路政等单位发送的管控指令，可根据指令情况选择对应管控策略或直接控制主动管控设备，生成管控任务，实现多方协同响应。接收指令后，自动解析指令内容（如管控要求、管控范围、执行时间），匹配管控策略库中的对应策略，或直接生成具体的设备操作指令（如交警要求关闭某车道，可直接生成车道指示器关闭指令）；生成管控任务时，明确任务与指令的对应关系，同步反馈任务接收状态至发送单位，确保多方信息同步。

#### 路段管控决策

基于管控任务与现场实时情况，结合管控策略库、态势研判结果，完成路段级管控决策，明确具体管控策略、设备操作指令、管控时段与范围，支持自动推荐、手动选择与人工编辑，确保决策精准贴合现场实际。

- 管控策略推荐

结合当前路段交通态势、天气条件、事件详情等因素，自动从管控策略库、历史管控记录中选择最优管控策略进行推荐，明确管控策略、管控时段、管控范围、具体设备操作指令等关键信息，辅助管理人员快速决策。推荐逻辑贴合路段实际，明确涉及的车道指示器、情报板编号及操作内容；同时参考历史同类事件的管控效果，优先推荐执行效果较好的策略，提升决策科学性。

- 管控策略自定义选择

支持管控人员根据现场实时交通状况、事件详情及环境因素，从管控策略库手动选择合适的管控策略，满足现场复杂场景的管控需求。管理人员可结合现场视频、交通流数据，判断自动推荐策略是否适配，如需调整，可手动检索、选择策略库中的其他策略，明确选择的策略对应的设备操作指令、管控参数，确保策略贴合现场实际；支持多选组合，可根据事件影响，选择多个相关策略组合执行（如同时选择分流策略与限速策略）。

- 管控策略编辑

支持管控人员根据现场实时交通状况、事件详情及环境因素，对系统自动推荐/手动选择的管控策略进行人工干预与精细化调整，该功能提供直观的可视化编辑界面，允许用户对策略的核心要素进行修改，编辑完成的策略将直接提交至上级、一路多方进行审批。编辑重点围绕具体设备操作指令、管控参数展开，如调整限速值、修改情报板提示内容、新增/删除某设备操作步骤、调整管控持续时间等；在编辑过程中，需校验策略的合理性（如设备是否属于本路段、参数是否符合规范），避免无效编辑；编辑完成后，自动生成策略修改说明，便于审批人员查看修改内容，提升审批效率。

#### 管控策略审批

针对路段级管控策略，建立分级审批机制，确保管控策略的规范性与安全性，分为上级审批与一路多方审批，审批通过后，策略方可执行，审批过程全程可追溯，贴合路段管控的责任要求。

- 上级审批

支持上级对管控策略进行最终审批，上级审批通过后，才可以执行管控策略，确保管控决策的规范性。功能包括管控审核进程管理、审核结果查看、上级审批日志。审核进程管理实时展示策略审批进度（如待审核、审核中、审核通过、审核驳回），明确当前审核人；审核结果查看可查看审核意见、驳回原因，便于管理人员根据意见修改策略；上级审批日志详细记录审批人、审批时间、审批意见、审批结果等信息，确保审批过程可追溯；审核通过后，系统自动将策略指令下发至对应控制设备，启动管控执行。

- 一路多方审批

对涉及需要交警、运政等部门审批的管控策略（如封闭主线路段、大范围分流等），系统将通过“一路多方”平台，向交警、运政等部门推送审批信息，审批通过后管控策略才可执行，确保多方协同管控的一致性。功能包括管控审核进程管理、审核结果查看、一路多方审批日志。审核进程管理实时展示各部门审批进度，明确未审批部门，便于管理人员跟进；审核结果查看可查看各部门的审核意见，对驳回的策略，可根据多方意见修改后重新提交；一路多方审批日志记录各部门审批人、审批时间、审批意见等信息，实现审批过程全程可追溯；所有相关部门审批通过后，策略方可执行，确保管控措施得到多方认可，协同落地。

路段主动管控执行

将通过决策审批的管控策略转化为具体指令并下发执行。该模块与路侧可变情报板、车道指示器等外场发布设备联动，实现诱导信息的发布和管控策略的执行，并对指令执行状态进行实时反馈与监控，以及实现管控方案的一键关闭等操作。核心聚焦路段级具体指令落地与设备实操，区别于路网级“统筹调度、宏观监控”的定位，重点实现路段管控指令的精准下发、设备的直接控制及执行过程的实时跟踪，确保管控策略落地见效，保障路段交通有序，不涉及多路段统筹调度，仅针对管控路段范围内的设备与指令进行管控。

路段级主动管控执行模块立足路段级具体管控落地需求，聚焦本路段范围，实现通过审批的管控方案向具体设备、现场指令的转化、下发与执行，联动路段内所有外场管控设备，实时监测执行状态、反馈执行效果，完成管控策略的终止与全过程记录，确保管控指令精准落地、设备正常运行。功能围绕管控路段具体设备与指令展开，区别于路网级宏观执行调度，突出路段级实操性、实时性和针对性，不涉及跨路段统筹调度，仅服务于管控范围内路段的管控落地。

#### 主动管控执行

聚焦路段级管控指令的精准落地，实现通过审批策略的全面执行与临时性紧急指令的快速响应，直接联动路段外场设备，确保管控动作及时、准确，贴合路段现场管控需求。

- 主动管控策略执行

执行系统推荐并经审批通过的管控策略，聚焦本路段具体管控场景，将管控方案转化为针对路段设备的具体操作指令，逐一落地执行，确保策略执行的规范性与完整性。

接收经上级或一路多方审批通过的管控策略后，系统自动解析策略内容，提取核心设备操作指令（如限速值、情报板提示内容、车道开关状态等），精准关联本路段内对应外场设备（明确设备编号、安装桩号），按策略预设的执行步骤、先后顺序，自动下发操作指令，无需人工逐一对设备进行控制；支持策略分步执行，可根据本路段事件处置进度，分步骤下发指令（如先发布预警信息，再调整限速，最后关闭车道），确保执行过程有序；执行过程中，可实时查看路段管控任务信息，便于管理人员全程跟踪路段管控执行情况。

- 主动管控设备控制

对交警等部门临时性的紧急管控指令，可直接对本路段内主动管控设备进行主动控制，快速响应突发情况，保障路段通行安全，所有控制操作均针对路段具体设备，精准定位、快速执行。

- 可变情报板信息发布：

直接控制路段内相关可变情报板，发布前方路况、限速提示、绕行建议等具体信息，支持自定义编辑提示内容（如“K120+500处交通事故，减速慢行”“前方大雾，限速60km/h”），可选择单个、多个情报板同步发布，发布后实时反馈发布状态，确保信息准确传达至路段现场。

- 可变限速标志控制：

根据路段实时车流情况、天气条件，动态调节对应车道的限速值，支持手动输入限速数值（如20km/h、40km/h、60km/h），也可根据策略预设阈值自动调整；控制范围精准到路段具体车道，调整后同步联动路段可变情报板发布对应限速提示，确保驾驶员清晰知晓，同时记录限速调整时间、调整前后数值及调整原因，便于后续追溯。

- 车道指示灯控制：

直接控制路段内车道指示器，实现车道开放/关闭、分时段通行等功能，可精准控制单个车道的指示灯状态（绿色通行、红色关闭、黄色警示），适配不同管控场景（如事故处置时关闭本路段事故车道、占路施工时关闭路段施工车道）；支持批量控制路段同一区域多个车道指示灯，确保车道管控同步，执行后实时反馈指示灯状态，避免出现控制异常。

- 应急车道启用控制：

在路段发生重大拥堵、突发事件等紧急情况时，可临时开放合适路段的应急车道供车辆使用，通过控制路段应急车道指示灯、可变情报板，发布应急车道启用提示，明确启用时段、启用范围（精准到本路段桩号）；启用期间，实时监控本路段应急车道通行情况，事件处置完毕后，可快速关闭本路段应急车道，恢复正常通行状态，全程记录启用与关闭时间、触发原因。

- 智能信号灯联动控制：

与路段出入口匝道信号灯联动，根据路段实时车流汇入/驶出情况，动态调整信号灯时长（如高峰时段延长汇入绿灯时长、平峰时段缩短红灯时长），优化路段车流汇入/驶出效率，减少匝道与路段主线路段的交通冲突；支持手动调整与自动联动结合，可根据路段现场管控需求，临时干预信号灯状态，确保路段交通有序。

#### 管控策略结束

在路段事件影响消散、管控目标达成后，管理人员可手动或自动终止管控策略，快速恢复路段道路正常通行状态，聚焦路段管控恢复，确保恢复操作精准、高效。支持手动一键关闭路段管控策略，也可设置自动终止条件（如路段事件处置完毕、路段交通流恢复正常、管控持续时长到期），策略终止后，系统自动下发设备恢复指令，将所有参与路段管控的外场设备（情报板、车道指示器、信号灯等）恢复至正常工作状态（如情报板恢复默认提示、车道指示器全部开启、限速恢复正常）；在终止过程中，实时反馈设备恢复状态，确保所有设备均恢复正常，避免出现管控残留；同时记录策略终止时间、终止原因、恢复情况，形成完整的本路段管控闭环。

#### 管控历史记录

对路段管控过程中每一次管控指令执行过程进行全流程、全要素留痕，实现历史追溯、复盘总结与策略优化。

- 全过程执行记录

对路段管控过程中每一次管控指令执行过程进行全流程、全要素留痕，记录内容极其详尽，包括发起时间、执行对象（路段具体设备编号、路段桩号）、指令内容（具体到情报板显示文字、限速值、车道状态等）、执行结果（成功/失败）、反馈信息、督办记录、异常处理情况等全过程信息。通过强大的检索与分析引擎，管理者可以随时通过事件类型、执行时间、设备编号等多维度检索，回溯本路段任意历史事件的完整管控过程，进行深度复盘、效果评估和经验总结，为路段管控策略库和协同机制的持续迭代优化提供第一手数据支撑。

- 策略库更新

对于路段管控效果较好的策略，在管控结束后可以选择更新至路段级管控策略库中，用于后续路段类似场景的策略推荐，实现路段管控经验的沉淀与复用，贴合路段级策略优化需求。

策略库更新功能支持将经过路段实践验证的有效管控策略沉淀至路段级管控策略库，系统提供策略评估与策略入库、策略更新能力，管控人员可对路段执行策略进行效果评价，当策略执行效果达到预设标准（如拥堵缓解率≥50%、通行效率提升≥30%等指标达标）时，可发起策略入库/更新。

入库/更新时需填写策略适用场景描述（明确适配的本路段特征、事件类型）、核心管控参数、预期效果说明等信息，保存后，该策略将作为标准模板保存至路段级策略库。为后续本路段类似场景下的策略快速生成提供参考依据，提升路段管控决策的科学性与效率。

路段管控效果评估

策略评估功能旨在实现对管控策略执行前后的全周期效果评价，为“推演—推荐—执行—评估—优化”的主动管控业务闭环提供核心支撑。该功能通过构建科学、量化的评估体系，在策略执行前，利用交通仿真引擎对不同管控方案进行预评估，预测其可能产生的交通影响；在策略执行后，通过多维度指标对比分析，客观评价实际管控效果，并将评估结果反馈至策略库，驱动管控策略的持续迭代与优化，确保主动管控措施的精准性、有效性和适应性。

路段级管控效果评估模块围绕“预评估”与“后评估”两大核心环节展开，形成完整的策略效果评价闭环，聚焦路段具体管控场景、具体策略，构建贴合路段实际的量化评估体系，所有评估均针对路段级管控策略与设备指令，确保评估结果精准、可用，为路段管控策略优化、决策提升提供有力支撑。

#### 管控效果预评估

在管控策略正式执行前，通过仿真推演模型模拟不同管控策略下的路段交通响应效果，对策略的有效性和潜在影响进行前瞻性评估，为策略选择与优化提供决策依据，所有仿真均基于路段实际路况、设备分布、交通特征，确保预评估结果贴合现场实际。

系统内置交通仿真引擎，导入路段基础数据（如车道数量、桩号分布、设备位置）、实时交通数据（如流量、速度）、气象数据等，模拟不同管控策略在对应场景下的执行效果，生成预评估报告，明确策略的预期效果、潜在风险及优化建议，辅助管理人员选择最优管控策略，确保策略能够精准适配路段管控需求。

- 拥堵管控预评估

针对路段内常态化或突发性拥堵场景，结合路段拥堵特征（如拥堵范围、拥堵时段、拥堵诱因），仿真模拟不同策略下的交通流响应，评估其对缓解路段拥堵、提升路段通行效率的预期效果。模拟不同策略参数的执行效果，对比分析不同组合的拥堵缓解情况、通行效率提升情况、车辆排队长度变化等核心指标，预测策略实施后路段可能出现的交通瓶颈，提出优化调整建议（如调整路段分流点位、优化限速值），为拥堵管控策略的选择与优化提供科学依据，确保策略能够精准适配路段拥堵场景。

- 突发事件管控预评估

面向路段内交通事故、遗撒物等突发事件，结合路段突发事件高发类型、高发位置，模拟不同应急响应策略（如路段车道封闭范围、诱导距离、限速值）的影响范围、持续时长及对路段整体的冲击，优选最优处置方案。仿真模拟不同策略下的路段交通流变化、事件处置时长、车辆绕行效率等指标，评估策略对路段突发事件处置的支撑作用，预测策略实施后路段可能出现的二次拥堵、通行冲突等问题，提出优化建议（如缩小路段车道封闭范围、增加路段诱导提示），确保管控策略能够快速、高效处置路段突发事件，最大限度降低对路段通行的影响。

- 计划性事件管控预评估

针对路段内占路施工、路面养护等计划性事件，结合路段施工点位、施工时长、施工占道范围等具体信息，对其管控方案进行全周期仿真推演，评估施工期间及恢复期的路段交通组织方案合理性，最大限度降低对公众出行的影响。仿真模拟施工期间不同交通疏导策略（如路段绕行路线、车道调整、限速管控）的执行效果，评估施工区域及周边路段的交通流量、速度、排队长度等指标，预测施工期间路段可能出现的拥堵节点，优化施工管控方案（如调整施工时段、优化路段绕行指引），确保施工期间路段交通有序，施工结束后能够快速恢复路段正常通行状态。

- 恶劣天气管控预评估

结合路段所在区域气象数据（如暴雨、暴雪、大雾的影响程度），对雨、雪、雾等恶劣天气下的可变限速、车道管控等策略进行仿真，评估其在保障路段行车安全与维持路段通行能力之间的平衡效果。模拟不同恶劣天气等级、不同管控策略参数（如限速值、车道关闭数量）下的路段交通流响应，评估策略对路段行车安全（如事故发生率降低值）、通行效率（如速度保持率）的影响，优化策略参数（如根据能见度调整路段限速值），确保恶劣天气下的管控策略既能保障路段行车安全，又能最大限度维持路段通行能力，贴合路段恶劣天气管控实际需求。

#### 实际执行效果评估

在管控策略执行完成后，基于路段真实运行数据，对策略的实际效果进行全面、客观的量化评价。本功能基于评估指标的计算结果，结合管控效果影响因素，如路段交通运行状态、天气条件、设施点位等，通过算法分析给出管控效果在路段不同场景的评估报告及优化建议，并收集管控策略实施后路段的数据指标，与实施前的路段基础数据进行对比，生成对应评估报告。

- 评估指标体系构建

构建贴合路段级管控的量化评估指标体系（如通行效率、安全水平、管控响应、设备执行等指标），所有指标均聚焦路段具体管控场景。通行效率包括路段拥堵缓解情况、路段平均速度提升情况、车辆排队长度缩短情况等；安全水平包括路段事故发生率降低情况、违规行为减少情况等；管控响应包括路段指令执行延迟时间、设备响应成功率等；设备执行包括路段设备正常运行率、指令执行准确率等，确保评估指标全面、精准，能够客观反映本路段管控策略的实际效果。

- 数据对比分析

自动采集路段管控策略实施前、实施中、实施后的真实数据（如交通流量、速度、密度、事故数量、设备运行状态等），进行多维度对比分析。对比实施前后路段核心指标的变化情况，量化评估策略的执行效果（如实施后路段平均速度提升20%、拥堵情况缓解达60%）；结合路段天气条件、事件严重程度等影响因素，分析指标变化的合理性，区分策略自身效果与外部因素影响，确保评估结果客观、公正。

- 评估报告生成

根据对比分析结果，自动生成标准化的路段级管控效果评估报告，明确评估对象（路段具体策略、具体路段范围）、评估时段、核心指标对比结果、效果等级、存在问题及优化建议（如调整路段策略参数、优化设备控制逻辑）；报告支持可视化展示（如图表对比、数据标注），便于管理人员快速掌握评估结果、为后续复盘总结与汇报提供依据。

- 评估结果应用

将评估结果同步反馈至路段管控策略库与主动管控决策模块，驱动管控策略的持续迭代优化。对评估结果为优秀、良好的策略，可更新至路段策略库，用于后续路段类似场景的策略推荐；对评估结果为一般、较差的策略，结合优化建议，修改完善策略内容（如调整路段设备操作指令、优化参数设置），重新纳入策略库；同时将评估结果作为路段主动管控决策的参考依据，优化策略推荐逻辑，提升后续路段管控决策的精准性与有效性，形成“预评估—执行—后评估—优化”的完整闭环。

#### 路段管控策略效果评价

针对路网中心下发至各路段的宏观管控策略，在策略执行完成后，基于路网真实运行数据，开展全面、客观的量化评价，形成多场景评估报告与优化建议，推动路段管控策略持续完善。本功能以评估指标计算结果为核心，整合交通运行状态、天气条件、设施点位分布、事件严重程度等各类影响因素，通过智能算法深度分析不同场景下管控策略的执行效果差异，明确策略在不同条件下的适配性与局限性。同时，系统自动收集管控策略实施后的全量数据指标（如路段流量、平均车速、拥堵指数等），与实施前的基准数据进行精准对比，量化计算策略实施的成效，生成包含数据对比、成效分析、问题总结、优化建议的专项评价报告。报告可直观展示策略的实际作用，为路网中心后续优化路段管控策略、调整管控重点、优化资源配置提供科学依据，确保管控策略更具针对性与有效性。

专题分析

#### 历史数据对比分析

本功能对路段历史交通流与拥堵数据进行归档、统计与深度对比分析，为路段主动管控的中长期策略优化与规划提供数据洞察，聚焦路段历史数据，确保分析结果贴合路段运行规律。

- 历史数据接入：对接数据中台的路段历史路况与交通流融合数据，以及路段感知设备（相机、雷达等）采集的历史原始数据，确保数据覆盖全面、时序完整，为对比分析提供可靠支撑。

- 历史数据分析：调用数据融合、拥堵识别与评估算法，对路段历史数据进行深度分析，重点对历史速度管控策略的有效性及路段速度特性进行聚类评估分析，挖掘路段交通运行规律（如高峰时段分布、拥堵高发规律）。

- 多维对比统计：统计路段历史流量、速度、密度、占有率及拥堵指标（拥堵时长、拥堵里程、拥堵频率），支持与路段历史同期数据（如去年同期、上月同期）进行多维度对比分析，清晰地呈现路段交通运行的变化趋势；对比结果可导出，便于管理人员复盘分析，掌握本路段运行规律。

- 定制化分析配置：支持用户根据本管理需求，自定义历史数据的统计精度（如分钟级、小时级）、对比组合（如不同年份同期对比、不同事件类型对比）、展示内容及与路段地图、视频的联动方式，提升分析的灵活性与针对性。

- 数据管理：提供数据输出接口，支持路段历史分析数据的导出与复用；同时进行历史数据的治理与维护，筛选有价值的数据（如有效管控记录、典型事件数据），供路段管控模型优化、策略完善使用，确保数据价值最大化。

#### 多维度统计报表生成

支持用户根据管理需求，灵活选择时间、空间、事件类型、管控预案等多种维度，自定义生成定制化的统计分析报表，服务于路段日常运营监控、专项工作汇报、管控复盘总结及年度绩效考核等多种业务场景，满足不同层级用户的差异化数据洞察需求。

报表生成支持多维度灵活组合，时间维度可选择日、周、月、年度，空间维度可精准选择本路段具体桩号、车道、设备点位，事件类型可选择拥堵、事故、施工等，管控预案可选择各类具体管控策略；报表内容可自定义配置，涵盖本路段运行指标、管控成效、设备运行、跨部门协同等核心数据，支持可视化图表（折线图、柱状图、饼图等）展示；报表支持导出（如PDF格式），可直接用于路段日常汇报、绩效考核与复盘总结，提升管理工作效率。

系统管理

负责路网级平台的用户权限管理、操作日志管理等系统级管理功能。支持多级组织机构管理，保障平台运行的安全性、稳定性和可维护性，确保不同层级用户职责分明，数据交互可靠。

系统管理模块的建设围绕组织、人员、权限、记录四大维度展开，具体包括部门管理、用户管理、角色权限管理和日志管理四大核心功能，共同构建一个结构清晰、配置灵活、安全可控的系统运行环境。

#### 部门管理

维护系统内的部门组织架构，支持多层级部门的创建、修改、删除及查询，实现与实际行政或业务组织架构的映射，为用户归属和权限分配提供基础支撑。

#### 用户管理

管理用户账号的全生命周期，包括用户的创建、信息维护、状态启用/禁用、密码重置及注销等操作，确保用户身份的唯一性和有效性。

#### 角色权限

为不同业务角色分配相应的系统功能菜单权限和数据操作权限，实现权限的精细化管理和灵活配置，确保用户仅能访问其职责范围内的功能与数据。

#### 日志管理

全面记录系统中所有用户的操作行为日志，包括登录登出、关键业务操作、权限变更等，支持按时间、用户、操作类型等多维度查询与审计，为系统安全追溯和运维分析提供依据。

交通区间化运行监测

系统概述

交通区间化运行监测，结合交通断面感知技术和交通流推演技术，将道路按照不同断面数据源 进行区间划分，以断面数据推演车辆轨迹数据，还原道路车辆运行分布状态。应用交通事件分析算 法，根据交通流的不同特性，分析道路交通流运行状态，为高速公路管理提供路网运行监测的手段。 服务于道路交通态势监测、拥堵/阻断等异常事件监测、事后灾害辅助判断，并且未来可应用于干 线主动管控、大路网宏观监测、灾害预警和应急处置。最终建设成检出准、时延低、投入少的交通运 行监测和交通风险分析系统。

区别于传统交通流分析方法，区间运行监测主要依靠车辆特征的精准数据，其判别维度除了交 通流量、平均速度外， 更强调单车的特征、单车速度、特征匹配度等， 从而精准定位影响交通流的 具体车辆群体，也避免了传统交通流方法中由于过车时间的不确定和不唯一导致的误差和累积误 差，使得区间运行监测的准确性和实时性大幅提升。

本次交通区间化运行监测在现有设备和数据基础上，以非必要不新增的原则，在部分枢纽互通 分合流区域新增车牌识别相机等，应用现有的高精地图、数字中台等支撑系统， 开发研究交通风险 和运行监测的算法，在云控平台呈现建设范围路网的运行监测效果。

系统架构

系统架构

交通区间化运行监测方案架构主要分为三层，分别是前端设备算法层、中台算法层、平台层。 前端设备算法层包括车牌识别相机（卡口相机）、监控视频相机、激光雷达、毫米波雷达等，结合多种前端感知算法包括断面目标识别、视频特征匹配算法、车辆身份绑定算法、融合感知算法等， 输出断面车辆多维特征。中台算法层包括数据中台、数据诊断融合、交通推演引擎、交通事件分析 算法以及其他接口等业务支撑，将断面车辆多维特征输入，完成数据质量诊断、分析融合等； 并且 由交通推演引擎还原车辆轨迹和时空分布，最后应用交通事件分析算法实现拥堵、阻断事件识别和 态势分析。平台层主要以可视化方式，实现系统功能外化和交互，包括车流轨迹可视化、态势可视化、事件可视化等功能，支撑业务应用，支持业务拓展定制。

业务界面

区间化业务界面

运行监测子系统

本系统围绕高速公路全路段数字化监管目标，建立了多项核心技术指标，涵盖交通运行监测、 车辆轨迹还原、交通流感知、事件预警、应急处置及灾后溯源等关键环节。

高速公路一张图区间监管

系统通过隧道、收费站等外场精准断面感知设备构建区间， 结合交通流仿真推演技术，实现道 路真实交通流的实时映射与动态推演，形成全域可视化监管网络。预警响应覆盖区间内的异常事件， 确保监管精度与时效性双提升。

高速公路车辆行驶轨迹拟合

依托门架数据、视频相机等多源感知设备， 融合多特征识别算法，实现车辆在关键节点的高精 度捕获与跨区间数据匹配，精准还原车辆全域行驶轨迹，为车辆行为分析与事件溯源提供数据支撑。 同时为收费稽核业务进行数据支撑。

交通流运行状态实时感知及精准识别

基于断面数据，结合区间推演算法实时监测交通流量分布，单公里断面仿真过车时间与真实过 车时间误差<8s，有效支撑交通流拥堵预测与疏导决策。

交通异常主动识别及分级预警

通过 ETC 门架与感知设备数据关联分析，实现异常事件智能判别种类≥3 类（如多级拥堵、中 断、阻塞等， 具体参照《公路交通阻断信息报送制度》异常事件分类要求， 交通阻塞是指行驶公路 的车辆因某种原因处于低速行驶状态，交通中断是指行驶公路的车辆因某种原因处于滞留状态。）； 拥堵事件分级为 5 级（参照《公路网运行监测技术规范》采用平均行车速度划分成畅通、缓行、轻 度拥堵、中度拥堵、严重拥堵等 5 个运行状态等级），交通拥堵事件识别准确率≥90%；交通阻断 事件识别准确率≥95%，区间内事件发现时间≤3 分钟。

事中事件溯源分析及人工协同处置

系统自动定位事件位置并弹窗报警，同步调取关联视频与上游断面数据，人工确认效率由平均 15 分钟轮询缩短至秒级响应，为应急处置提供实时依据，确保事件处置时效性与准确性双优化。

灾后涉事车辆轨迹溯源与范围判定

基于断面检测数据与交通流模型，快速还原车辆历史通行轨迹，生成涉事车辆范围列表，为灾 毁事件责任认定与交通恢复提供高效技术支撑。

数据应用支撑数字化转型路网运行监测

提供开放 API 接口，支撑与外部系统的数据集成，实现相关数据实时传输至路网运行监测平台。

平台不单独开发，在既有云控平台基础上，大屏端优化调整实现全路段运行监测状态可视化， 包括交通流情况、重点车辆跟踪、异常事件、异常事件监控视频调用、运行态势研判等，实现事件 的发现、报警、重点车辆跟踪管理、研判分析、事件推送等功能。

全域孪生

全局视角：页面中间部分显示高速的卫星图，默认全域展示，可通过鼠标缩放和调整角度， 卫星图上标记出公里桩。地图上展示孪生的车流，车辆用点表示，默认情况不显示车牌号只显示点。

事件报警：包括拥堵事件（在拥堵起始的中间位置显示标签）、阻断事件等。点击拥堵和阻 断事件标签，展示事件中心附近 2km 的所有视频（桩号+IP）。

缩略图：标记公里桩、主要场景。缩略图上用圆点表示孪生的车流，拥堵区域按照等级在缩 略图上展示出相应的颜色。

分段显示：此模式下地图展示长度放大到 5km（或合适长度），通过缩略图的滑块进行地图 的移动。默认显示该路段的设备图标，点击相应图标显示相应的监控。

数据统计：包括今日车流量统计、今日交通流量走势图、今日两客一危车辆列表、今日交通 事件、设备信息统计、巡检车辆位置等。

事件管理

a）与现有的云控平台进行事件对接，点击页面事件管理按钮可以查看事件列表，展示拥堵事件信息和施工事件信息，可以按照查询条件进行查询，事件状态（生效中、已结束） 。自定义新增的施工事件可以编辑和删除，检测的拥堵事件不可以编辑和删除

b）其中针对已经结束的严重拥堵和阻断事件，增加一列影响车辆数的统计，点击查看影响范围 的跳转，跳转到历史车辆列表，带过去时间、起止桩号到筛选条件，完成影响车辆筛选并展示。

与现有云控平台的进行施工事件进行对接同步，在地图上地图标绘事件图标，点击可查看事件详情。已经发生的施工事件桩号范围内的拥堵事件无需再告警。

历史车辆

显示历史车辆列表，默认为今日的，可选择最近一周或者自设置时间段，可通过车牌号、车 型、方向、断面/轨迹等条件查询车辆。

列表按照行程开始时间，行程时间最新的展示在前，默认最新的一辆车处于被选中状态， 显示此车辆所有的断面车头图，显示断面的桩号和车头图的抓拍时间。

研判分析

按照通行方向展示统计的数据图表。默认显示今日的数据，可选择最近一周或自定义时间段 （最少为一日），展示的数据包括总车流、平均速度、总事件、车型占比、车流量趋势、通行速 度趋势、交通事件趋势、交通事件发生时间分析 。

## 外场设备接入

为保证本系统功能实现，需采集的外场数据类型主要包括：车辆实时状态数据、车辆属性数据等：

（1）以主线、枢纽互通、隧道、服务区为独立场景，按现有门架、监控设备间隔划分， 实现路 段空间区间覆盖：

1）主线门架

需通过卡口相机获取抓拍数据，包含车牌、速度、车道号、车型、检测时间等数据， 且数据传 输时延要小于 1s，并为车辆推演算法提供数据支撑。

2）主线

主线利旧现有视频相机，增加视频特征识别匹配算法。

3）服务区/停车区

利用既有服务区/停车区出入口的卡口相机或 ETC 天线，获取出入车辆信息。通过 rtsp 协议获 取实时视频流，基于计算中心增加视频分析设备，分析行驶车辆的位置信息、速度信息、流量信息、车型信息、车辆颜色等数据，输出视频事件检测结果，并可利用该数据进行补充校验。

（2）通过既有视频监控摄像机、ETC 门架毫米波雷达、车牌识别相机、隧道激光雷达、服务区 ETC 天线等多源感知设备，构建全域数据采集网络。

需对接为本次平台建设新增的卡口，涉及绕城互通（双向 5 套）、南彭互通（双向4 套）、南湖隧道（双向4 套） 太平枢纽（双向 4 套）、接龙互通（双向4 套）、石龙隧道（双向6 套）、石龙互通（双向4 套）、 大观互通（双向 4 套）、龙凤山隧道（双向6 套）、兴隆枢纽（双向4 套）、南川互通（双向 2 套， 巴南侧）。涉及 8 个互通/枢纽、3 座隧道，共计新建的47 处卡口的卡口数据并同步接入利旧服务区卡口数据。

需接入的卡口示意图

性能需求

响应时间

系统程序打开要求响应时间不超过3秒。

查询、分析、统计、报表等内容，数据量不超过一年的情况下，单表查询时间原则上不超过3秒。特别复杂的分析、统计时间允许适当延长。

在线用户及并发量

本项目用户并发量需同时支持100人并发量。

可靠性

系统具有高稳定性，在24小时开机的情况下，保证系统的稳定运行。

可用性

系统考虑实用性与先进性相结合，要体现出易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强、直观简洁、帮助信息丰富。

安全保密性

符合《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息系统安全保护等级标准》《应用系统安全等级评估检测标准》《计算机信息系统安全管理标准》等法律法规以及行业标准的规定。

可维护性

系统具有强灵活性，能根据用户自身需求自定义不同功能模块和信息设置。

可移植性

保证数据由采集、存储、整理、审核到应用的一体化，各模块之间要实现数据共享，互联共通，清晰体现内在逻辑联系。系统应尽量采用国际、国家和行业标准，没有国际国内相关标准的要遵循重庆交通业务数据标准，以保证数据的通用性。便于移植。

开发文档齐全

开发过程各阶段技术文档应齐全，文档与实际要严格一致。

服务要求

人员驻场要求

驻场人员

为确保项目顺利实施，保障系统开发质量与交付进度，中标人须安排以下核心人员驻场。

| 角色 | 人数 | 驻场时间 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统架构师 | 不少于1人 | 项目全周期驻场 | 负责系统总体架构设计、技术选型、关键技术难题攻关、代码审查、技术方案评审，确保系统架构满足性能、安全、扩展性要求 |
| 项目经理 | 不少于1人 | 项目全周期驻场 | 负责项目整体管理，包括进度管控、质量管理、风险管理、沟通协调、资源调配，确保项目按时按质交付 |
| 前端开发工程师 | 不少于1人 | 按项目关键节点要求驻场 | 前端页面开发、联调联试 |
| 后端开发工程师 | 不少于1人 | 按项目关键节点要求驻场 | 负责后端服务、算法模块、数据接口开发与调试 |

驻场人员

驻场人员须遵守业主单位的办公管理、安全保密及网络使用等相关规定；

驻场期间原则上不得更换核心人员（系统架构师、项目经理），确需更换的须提前30天书面申请，经业主同意后方可更换，且接替人员资质不低于原人员；

驻场人员须每日填写工作日志，每周提交工作周报，每月提交项目进展月报；

驻场人员须参与业主组织的项目例会、技术评审会、阶段验收会等各类会议。

运维服务要求

部署方式

●系统采用私有化部署模式，部署于业主指定服务器环境；

●部署环境需支持Linux操作系统，数据库及相关中间件需提供正版授权或开源方案。

运维服务

●项目上线后提供不少于12个月的免费运维服务（缺陷责任期）；

●运维服务内容包括：系统监控、故障排查与修复、性能优化、安全漏洞修复、数据备份与恢复；

●提供7×24小时技术支持，重大故障30分钟内响应，2小时内到达现场（或远程接入）；

●算法模型需支持持续迭代优化，根据实际运行数据定期更新模型参数。

交付与验收要求

交付物清单

需求分析说明书

系统设计说明书（含架构设计、详细设计、数据库设计）

系统部署手册

系统运维手册

用户操作手册

接口文档（含API清单及说明）

测试报告（含单元测试、集成测试、性能测试、安全测试）

全部源代码及构建脚本