山区高速公路大规模隧道群G65重庆至武隆段安全与服务智慧化提升研究与应用示范系统开发演示要求

- 总体要求

为精准验证软件真实业务适配能力，消除数据差异化优势和场景定制化演示，特针对演示过程制定本要求。

1.基于统一项目背景（G65 渝湘高速重庆至武隆段）进行演示，判断厂商是否理解业务，而不是只会展示通用功能，减少后期需求变更、二次开发成本。

2.统一提供真实格式的基础数据，验证投标人系统能否兼容现有数据结构。提前发现数据对接、格式转换难题，避免中标后数据无法导入、额外追加开发费用。

- 项目背景

### 2.1 总体概况

G65 重庆至武隆段全长 135 公里，具体分为界石至水江段（界水段）、水江至武隆段（水武段）。

界水段 2007 年建成投运，全长 85 公里，建有隧道 7 座，隧道总计全长 11.03 公里，其中包括 特长隧道 1 座、长隧道 3 座；水武段于 2009 年建成投运，全长约 50 公里，有特长隧道 5 座、长 隧道 1 座，中隧道及短隧道各 1 座，全路段隧道共计 25.6 公里，隧道占比达 50%。全线共有界石、 大观、水江、武隆 4 处服务区。该路段日均车流量为 6 万辆次，其中货车占比约为 30%，且占比逐 渐增加。

### 2.2 地形、地貌

G65 重庆至武隆段全线是典型的山区高速，具有线形指标低、桥隧比高、气象环境复杂多变诸多特点，按其成因类型，区内地貌主要可分为河谷地貌、构造剥蚀侵蚀丘陵低山地貌、侵蚀溶蚀中低山地貌。该路段的管理与服务面临着交通事故突发、交通拥堵、大雾、泥石流等灾害天气的重大挑战。

### 2.3 水文、气象

项目区内属亚热带湿润季风气候区，气候温和、四季分明、雨量充沛， 具冬暖、夏热、秋长的气候特点。多年平均气温 17.0℃, 年最高气温 40.8℃（2006 年 7 月 26  日），年最低气温-5℃（1995年 1 月 5 日），年平均气温 15℃, 最冷为一月份，月平均气温为 7.8℃, 最热为七、八月， 月平均气温为 31℃。年最大降雨量 1420.7mm，年最小降雨量 785.4mm，多年平均降雨量 1183. 1mm，主要集中于每年 4~10 月，多呈大雨或暴雨，占全年总降雨量的76%左右。项目区境内地表水系发育，河网密布，河流纵横，河流、溪流切割深，落差大，高低悬殊，呈枝状分布，河流都属长江水系。

### 2.4 地震

项目区地震活动微弱，根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）：项目区地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

### 2.5 人文旅游、矿产资源

G65 重庆至武隆段途经仙女山、芙蓉洞、小南海地质公园等多个旅游景点， 同时渝东南地区有多种矿产资源，有大量运输湘西地区原料和矿产的大货车经渝湘高速进行运输。

- 道路运行现状

### 3.1  重庆市主城区连接渝东南地区的重要通道，交通流量大，重载货车比例高

G65 包茂高速公路重庆段为重庆高速公路网规划“三环十八射多联线”中的射线高速公路，是重庆主要的省际大通道之一，交通流量大，过境交通多，货车出行需求集中。2024 年，G65 重庆至水江段日均出入车流量约为 6.3 万辆/日，货车日均车流量占比约为 15%，与前几年持平，同时重大节假日重庆至武隆段交通压力明显增加。随着渝湘复线高速公路的通车， 2025 年 1-8 月，G65 重庆至水江段日均出入车流量约为 5.7 万辆/日，同比下降幅度约为 9%，车辆分流压力较大。

车流量统计对比情况

同时，2024 年，G65 重庆至武隆段日均断面全幅交通流量为 24746 辆/日，断面流量分布情况如下图所示。

断面车流量分布情况

断面车流量热力对比情况

从上图可以看出，全线总体流量分布巴南—南川段（K1590-K1645）明显高于全线平均水平，对此区间交通监测优化显得尤为必要；其中南彭—太平枢纽段为全线最高，需进行交通事故重点关注；巴南—南彭段、太平枢纽—接龙段也明显较高，需针对大流量交通进行针对性主动管控。

### 3.2   桥隧比较高，运营能耗高，设施管养任务重

界水段全长 85 公里，建有隧道 7 座，隧道总计全长 11.03 公里，其中包括特长隧道 1 座、长隧道 3 座；水武段全程长约 50 公里，有特长隧道 5 座、长隧道 1 座，中隧道及短隧道各 1 座，全路段隧道共计 25.6 公里，隧道占比达 50%。隧道运营能耗较高，桥隧基础设施养护管理任务艰巨。

G65 重庆至武隆段隧道一览表

| 序号 | 隧道名称 | 路段 | 隧道长度（米） | 按隧道长度分类 | 建成通车年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南湖隧道 | 界水路 水武路 | 1216 | 长隧道 | 2007 |
| 2 | 太平隧道 |  | 2037.05 | 长隧道 | 2007 |
| 3 | 接龙隧道 |  | 823 | 中隧道 | 2007 |
| 4 | 石龙隧道 |  | 3455.5 | 特长隧道 | 2007 |
| 5 | 丰岩隧道 |  | 161 | 短隧道 | 2007 |
| 6 | 炉场坡隧道 |  | 596.8 | 中隧道 | 2007 |
| 7 | 龙凤山隧道 |  | 2905 | 长隧道 | 2007 |
| 8 | 白云隧道 |  | 7197.897 | 特长隧道 | 2009 |
| 9 | 长坝隧道 |  | 709.74 | 中隧道 | 2009 |
| 10 | 白马隧道 |  | 3099.38 | 特长隧道 | 2009 |
| 11 | 羊角隧道 |  | 6676 | 特长隧道 | 2009 |
| 12 | 大湾隧道 |  | 2820 | 长隧道 | 2009 |
| 13 | 黄草岭隧道 |  | 3250.25 | 特长隧道 | 2009 |
| 14 | 武隆隧道 |  | 4884.1 | 特长隧道 | 2009 |
|  |  | 合计 | 39831.717 |  |  |

### 3.3   存在长大纵坡与隧道群路段，交通事故多发

G65 重庆至武隆段，桥隧比例高、特长隧道数量多，存在长大纵坡路段，雨雾等恶劣天气频发，导致交通事故频发。根据 2022 年 1 月至 2025 年 8 月事故初步统计数据，近三年 G65 重庆至武隆段道路事故总数为 1846 起，月均事故约 42 起，绝大部分为道路交通事故。其中， 有人员伤亡的事故约 74 起，占比约4%。来自事件报警、图像轮询事故主动发现约 391 起，占比约 21%。

事故总体空间分布（横轴为公里桩号）

根据事故总体空间分布分析，事故多发段主要集中于 K1590 前后（巴南主线站）、K1603— K1610 段、K1614—K1623 段（恶劣气象路段）以及 K1645（南川收费站）前后。巴南—南川段事故密度明显高于南川—武隆段。结合上文断面交通流分布情况，需针对以上路段加强交通流、事件感知手段以及主动管控措施。

### 3.4   与重庆市主城区市政道路衔接，需考虑“进城难、出城难”的问题

G65 重庆至武隆段与渝黔高速公路交汇于南环互通，是重庆主城区与南川、綦江、贵州、湖南等区域的重要联系通道；南环互通作为内环快速与两条射线高速的核心转换节点，交通流量集中，过境交通多，运行压力较大。需要贯彻《关于加强干线公路与城市道路有效衔接的指导意见》（发改基础〔2016〕] 1290 号）精神，提升高速公路与市政道路的一体化协同管理水平，增强干线公路与城

市道路有效衔接，缓解进出重庆主城区的交通拥堵问题。

同时根据重庆市高速公路数字化转型初步总体方案，需对公众出行前做好城市道路与高速公路衔接的公众有感服务。

### 3.5   连接重庆市重点旅游景区武隆仙女山，公众出行体验感要求高

G65 重庆至武隆段坐拥景色醉人的“乌江画廊”“郁江画廊”，沿线石林、金佛山、芙蓉洞、仙女山等风景名胜林立，节假日等旅游旺季交通需求远超道路负荷，需要全面提升出行服务品质，带动旅游经济的发展。

- 演示段基础数据

本次演示段为区间化运行监测系统建设范围内单向(出城方向)12公里。

硬路肩点位清单：

| 硬路肩名称 | 桩号 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1592+540硬路肩管控设备 | K1592+540 | 上行 |  |
| K1592+880硬路肩管控设备 | K1592+880 | 上行 |  |
| K1593+380硬路肩管控设备 | K1593+380 | 上行 |  |
| K1607+050硬路肩管控设备 | K1607+050 | 上行 |  |
| K1607+220硬路肩管控设备 | K1607+220 | 上行 |  |
| K1607+600硬路肩管控设备 | K1607+600 | 上行 |  |

主动管控门架清单：

| 管控门架名称 | 桩号 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主动管控门架K1600+030 | K1600+030 | 下行 |  |
| 主动管控门架K1599+400 | K1599+400 | 上行 |  |
| 主动管控门架K1602+200 | K1602+200 | 下行 |  |
| 主动管控门架K1601+700 | K1601+700 | 上行 |  |
| 主动管控门架K1606+770 | K1606+770 | 下行 |  |
| 主动管控门架K1603+800 | K1603+800 | 上行 |  |
| 主动管控门架K1617+155 | K1617+155 | 下行 |  |

项目演示段为G65界石到水江段，本次测试选取 绕城渝湘互通 → 南彭互通 → 南湖隧道 → 太平隧道 → 渝筑枢纽 → 接龙隧道 单向路段，含连续门架、隧道、互通、收费站，整体单向里程约 12 公里。

补充说明：该路段是双向4车道，匝道车道数1。道路限速100，隧道内限速80，收费站车道限速20，匝道限速40。

- 数字底座

演示路段：绕城互通 → 南彭互通 → 南湖隧道 → 太平隧道 → 渝筑枢纽 → 接龙隧道 单向路段，含连续门架、隧道、互通、收费站，整体单向出城方向里程约 12 公里。

| 文件名 | 文件说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 前32km渝湘高速.rar | fbx道路模型 |  |
| G65_NFGS.zip | 倾斜摄影模型 |  |

- 雷视融合流量数据

雷视融合数据格式：

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | ID |
| baseStationSource | int | 雷达标识，11为太平隧道入口，27为太平隧道出口 |
| vehicle_id | String | 脱敏后车牌_车牌颜色 |
| pass_time | timestamp | 过车时间 |
| speed | int | 车速，单位KM/H |
| long | double | 经纬度 |
| lat | double | 经纬度 |
| angle | double | 角度 |
| lane_num | int | 车道号,沿行车方向从左往右依次为1,2,3,4… |
| elevation | int | 海拔高度 |
| vehicle_type | int | 车型：0-未知/1-小客车/2-大货车/3-大巴车/4-行人/5-自行车/6-电动车/7-中巴车/8-危化车/9-遗撒物/10-小货车/11-中货车/12-救护车/13-消防车/14-机动摩托车 |
| vehicle_color | int | 车辆颜色：0-未知/1-白色/2-黑色/3-红色/4-银色/5-黄色/6-蓝色/7-彩色/杂色/8-棕色/9-灰色 |
| etc_status | int | ETC交易状态(出口) 0：正常，1：异常 -1:非ETC车辆 |

数据范围：雷视融合数据用户交通流仿真测试，训练数据提供太平隧道出城方向出入口两个点位数据。

| ID | 点位名称 | 桩号 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 太平隧道入口雷达 | K1604+065 | 上行 |
| 27 | 太平隧道出口雷达 | K1606+217 | 上行 |

数据清单：

| 文件名 | 文件说明 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| 雷达数据20260728.csv | 2026年7月28日上午8-10点太平隧道出入口各雷视融合点位的过车数据 |  |

- ETC门架收费站过车数据

收费站出口数据格式：

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ex_list_no | String | 出口记录主键 |
| en_time | timestamp | 入口时间 |
| en_vehicle_id | String | 脱敏后入口车牌_车牌颜色 |
| en_vehicle_type | String | 入口收费车型：1/2/3/4—一/二/三/四型客车；11/12/13/14/15/16—一/二/三/四/五/六型货车；21/22/23/24/25/26—一/二/三/四/五/六型专项作业车 |
| en_vehicle_class | String | 入口车种：0-普通；8-军警；10-紧急；14-车队；21-绿通车；22-联合收割机；23-抢险救灾；24-J1型集装箱；25-大件运输；26-应急车；27-货车列车或半挂汽车列车；28-J2型集装箱 |
| en_station_id | String | 入口收费站ID |
| en_axis_count | int | 入口轴数 |
| ex_time | timestamp | 出口时间 |
| ex_station_id | String | 出口收费站ID |
| ex_vehicle_id | String | 脱敏后出口车牌_车牌颜色 |
| ex_vehicle_type | String | 出口收费车型：1/2/3/4—一/二/三/四型客车；11/12/13/14/15/16—一/二/三/四/五/六型货车；21/22/23/24/25/26—一/二/三/四/五/六型专项作业车 |
| ex_vehicle_class | String | 出口车种：0-普通；8-军警；10-紧急；14-车队；21-绿通车；22-联合收割机；23-抢险救灾；24-J1型集装箱；25-大件运输；26-应急车；27-货车列车或半挂汽车列车；28-J2型集装箱 |
| ex_axis_count | int | 出口轴数 |
| media_type | int | 通行介质类型：1-OBU；2-CPC卡；3-纸券；9-无通行介质（原始tickettype转换：3,4→1；2→2；1→3；其他→9） |

数据范围：收费站数据用于区间化事件测试，本次提供训练数据是G65巴南、接龙、南彭三个收费站的过车数据。

| 收费站编号 | ID | 收费站名称 | 桩号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1920 | G0065500020080 | 重庆G65巴南站 | G65K1590+000 |
| 1903 | G0065500020070 | 重庆南彭站 | G65K1595+661 |
| 1904 | G0065500020060 | 重庆接龙站 | G65K1612+801 |

数据清单：

| 文件名 | 文件说明 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| ex_0126_0127.csv | 2025年1月26日至27日收费站出口数据 |  |

收费站入口数据格式：

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| en_list_no | String | 入口记录主键 |
| en_time | timestamp | 入口时间 |
| vehicle_id | String | 脱敏后车牌_车牌颜色 |
| vehicle_type | String | 入口收费车型：1/2/3/4—一/二/三/四型客车；11/12/13/14/15/16—一/二/三/四/五/六型货车；21/22/23/24/25/26—一/二/三/四/五/六型专项作业车 |
| vehicle_class | String | 车种：0-普通；8-军警；10-紧急；14-车队；21-绿通车；22-联合收割机；23-抢险救灾；24-J1型集装箱；25-大件运输；26-应急车；27-货车列车或半挂汽车列车；28-J2型集装箱 |
| en_station_id | String | 入口收费站ID |
| en_axis_count | int | 入口轴数 |
| media_type | int | 通行介质类型：1-OBU；2-CPC卡；3-纸券；9-无通行介质（原始tickettype转换：3,4→1；2→2；1→3；其他→9） |

数据范围：收费站数据用于区间化事件测试，本次提供训练数据是G65巴南、接龙、南彭三个收费站的过车数据。

| 收费站编号 | ID | 收费站名称 | 桩号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1920 | G0065500020080 | 重庆G65巴南站 | G65K1590+000 |
| 1903 | G0065500020070 | 重庆南彭站 | G65K1595+661 |
| 1904 | G0065500020060 | 重庆接龙站 | G65K1612+801 |

数据清单：

| 文件名 | 文件说明 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| en_0126_0127.csv | 2025年1月26日至27日收费站入口数据 |  |

ETC门架数据格式：

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| trade_id | String | 交易编号 |
| gantry_id | String | 门架编号 |
| en_time | timestamp | 入口时间 |
| en_toll_station_hex | String | 入口收费站Hex编码 |
| passtime | String | 交易时间（经过门架时间） |
| vehicle_id | String | 脱敏后车牌_车牌颜色 |
| vehicle_type | String | 车辆类型 |
| vehicle_class | String | 车辆分类 |
| axle_count | int | 轴数 |
| media_type | String | 通行介质类型 |
| pass_id | String | 通行标识 |

数据范围：门架数据用于交通流仿真和区间化事件测试，本次训练数据是从G65巴南收费站起，到接龙收费站，共计7个门架，详细清单如下表：

| 门架编号 | 门架名 | 桩号 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| G752150001000320010 | 太平枢纽-接龙北 | G7521K15+830 | 上行 |
| G752150001000410010 | 太平枢纽-接龙南 | G7521K19+330 | 上行 |
| G006550002000720010 | 太平枢纽-接龙 | G65K1611+200 | 上行 |
| G006550002000725010 | 南彭-太平枢纽 | G65K1599+100 | 上行 |
| G006550002000620010 | 接龙-石龙 | G65K1613+990 | 上行 |
| G500150001001625010 | 绕城渝湘立交-忠兴枢纽 | G5001K82+500 | 上行 |
| G500150001001710010 | 绕城渝湘立交调头位-百合 | G5001K86+530 | 上行 |

数据清单：

| 文件名 | 文件说明 | 场景 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| gantry_0126_0127.csv | 2025年1月26日至27日门架过车数据 | 区间化事件 |  |
| 门架数据20260728.csv | 2026年7月28日上午8-10点主线门架过车数据 | 交通流仿真 |  |

- 交通卡口数据

卡口数据格式：

| ID | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| kako_camera_id | String | 卡口相机标识，桩号_汇入汇出标识 |
| picTime | timestamp | 抓拍时间 |
| vehicle_id | String | 脱敏后车牌_车牌颜色 |
| lane_nun | int | 车道号 由行驶方向内侧向外顺序递增1、2、3.. |

数据范围：卡口数据用于交通流仿真测试，提供太平枢纽互通和接龙互通的汇入汇出卡口数据。

注意：汇出卡口安装在匝道上，可以抓拍从主线上出去的车，汇入卡口安装在主线上，可以抓拍到汇入车辆和主线过车数据。

| 卡口名称 | 桩号 | 标识 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太平枢纽出城汇出卡口 | K1608+100 | 汇出 | 上行 |
| 太平枢纽出城汇入卡口 | K1609+200 | 汇入 | 上行 |
| 接龙互通出城汇出卡口 | K1612+700 | 汇出 | 上行 |
| 接龙互通出城汇入卡口 | K1613 | 汇入 | 上行 |

数据清单：

| 文件名 | 文件说明 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| 卡口数据20260728.csv | 2026年7月28日上午8-10点卡口过车数据 |  |

- 历史视频数据

数据格式：提供mp4视频格式数据，单个视频最大为1G。

数据范围：提供桩号K1599-K1614共计8个视频数据。

| 摄像机编号 | 摄像机名称 | 桩号 | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50030121001310147557 | K1599+100-界水高速南彭至太平枢纽-上行-监控 | K1599+100 | 上行 |
| 50030121001310244934 | K1601+400-上行01-监控 | K1601+400 | 上行 |
| 50030121001310189227 | K1605+091-上行08-监控 | K1605+091 | 上行 |
| 50030121001310204833 | K1607+300-上行-监控 | K1607+300 | 上行 |
| 50030121001310776920 | K1609+560-上行04-监控 | K1609+560 | 上行 |
| 50030121001310346239 | K1611+250-界水高速太平枢纽至接龙-上行-监控 | K1611+250 | 上行 |
| 50030121001310740903 | K1611+700-上行01-监控 | K1611+700 | 上行 |
| 50030121001310051912 | K1614+300-界水高速接龙至石龙-上行-监控 | K1614+300 | 上行 |

数据清单：G65二期视频20260728  文件夹

- 关键设施台账

结合现场点位示意图，整理核心设施信息明细如下：

| 设施类型 | 设施名称 | 对应桩号 | 规格/参数 | 所属路段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 互通立交 | 绕城渝湘立交 | K1594 | 枢纽互通 | 绕城互通 - 南彭互通段 |
| 门架 | 南彭 - 太平枢纽门架 | K1599+100 | 断面过车采集门架 | 南彭互通至太平枢纽 |
| 隧道 | 接龙隧道 | K1609+160 - K1609+950 | 长度 800 米 | 太平枢纽 - 接龙段 |
| 隧道 | 太平隧道 | K1603+901 - K1606+091 | 长度 2000 米 | 太平枢纽范围内 |
| 卡口 | 太平枢纽出城汇出卡口 | K1608+100 | 断面过车采集卡口 | 太平枢纽 |
| 卡口 | 太平枢纽出城汇入卡口 | K1609+200 | 断面过车采集卡口 | 太平枢纽 |
| 卡口 | 接龙互通出城汇出卡口 | K1612+700 | 断面过车采集卡口 | 接龙互通 |
| 卡口 | 接龙互通出城汇入卡口 | K1613 | 断面过车采集卡口 | 接龙互通 |
| 雷达 | 太平隧道入口雷达 | K1604+065 | 断面过车采集雷达 | 太平隧道 |
| 雷达 | 太平隧道出口雷达 | K1606+217 | 断面过车采集雷达 | 太平隧道 |
| 门架 | 太平枢纽 - 接龙门架 | K1611+200 | 断面过车采集门架 | 太平枢纽至接龙南段 |
| 收费站 | 接龙收费站 | K1612+754 | 封闭式收费站 | 接龙隧道下游 |
| 互通 | 南彭互通、渝筑枢纽、太平枢纽 | - | 道路枢纽互通 | 核心管控节点 |

区间化事件识别：测试范围从巴南收费站至接龙互通，单向全长22KM。

补充说明：测试同时覆盖南彭互通上下游门架、南彭封闭式收费站，作为区间拥堵事件识别核心测试点位。

补充说明：拥堵事件是时速低于40KM/H，且收费站拥堵里程大于500米或者道路拥堵里程大于1000米。

交通流仿真效果：测试范围为1599至1614，单向全场15KM。涵盖3个门架，4个卡口数据，2个雷达数据和8个视频数据。

机电设施台账

提供测试路段出城方向12公里机电设备，包含主动管控门架和硬路肩设备。

| 文件名 | 文件说明 | 附件 |
| --- | --- | --- |
| G65机电设备统计.xlsx | 测试路段12公里出城方向所有机电设备 |  |

- 2.8 技术要求

一、 数字底座与可视化基础功能

系统需支持在网页端进行数字底座与数字孪生可视化效果的呈现，并全面兼容WEBGL与游戏引擎。功能需涵盖二维GIS地图高精模型、多类型车辆展示、微观车辆运动轨迹展示、事件预警、高速公路一张图区间监管以及交通流运行状态实时感知。系统数字底座的加载与缩放切换需保持流畅，操作过程无卡顿现象，且车辆模型与运动轨迹不得出现跳变、抖动或穿模等异常效果。

二、 交通运行推演与管控闭环

交通流仿真：系统在进行交通流仿真推演时，需同步生成延迟记录表，并支持以标准Excel格式进行导出，确保推演数据的完整性、规范性与可追溯性。格式参考附件2-1：《真值对比输出结果》。

交通运行全域推演：系统需整合路网、路况、车流、气象及历史规律等多源数据，对路段及区域的交通流量、速度、密度和拥堵趋势进行全域动态推演，实时还原路网运行状态，精准识别瓶颈点与演化路径。

交通事件演化推演：针对道路拥堵、交通事故、道路施工、恶劣天气等典型事件，开展时空影响范围、持续时长及扩散趋势的全过程仿真推演，量化评估事件对路网通行的影响程度。

管控策略智能推荐：基于运行状态与事件推演结果，系统需自动匹配、优选并推荐差异化管控方案，形成“一路一策、一事一策”的策略库，支持诱导分流、限速管控、车道管控等交通主动管控治理。

策略执行与效果闭环：系统需对推荐策略的执行过程进行跟踪，并在事后评估实施效果，形成“推演—推荐—执行—评估—更新”的完整闭环，以持续提升管控精准度与路网运行效率。

系统呈现要求：上述推演与管控功能需全部具备，界面设计需美观，场景信息详实且逻辑合理。

三、 创新应用场景挖掘

系统需基于现有数据，结合高速公路行业特性与技术发展趋势，进行深度数据挖掘与价值延伸，并提供不少于1个具备可行性及高业务价值或者落地实施的创新应用场景。该场景需逻辑严密，能够精准解决高速公路运营中的核心痛点，技术方案可行，且具有显著的推广示范效应与技术前瞻性。

- 2.9 演示数据获取方式

签署保密承诺书后扫描电子版后发送至技术联系人：魏老师(13022318735)  获取。