医疗耗材采购清单

| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 | 使用科室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 1.一次性产品，用于患者血液透析时动静脉内瘘的穿刺透析使用。 2.集采中选产品。 | 泌尿肾病中心（血透室） |
| 2 | 一次性使用无菌透析护理包 | 1.一次性产品，血液透析时使用。 |  |
| 3 | 植入式给药装置 | 1.该耗材主要用于化疗、靶向、免疫、营养或长期治疗等需要静脉输液的患者。 2.灭菌产品，较长效期，导管长度不低于700mm；导管4.8F-8F，内径：1.0-1.6mm，外经：1.6-2.6mm；导管锁要求直插式，X光下可显影；穿刺隔膜表面圆润光滑，可耐受无损伤针穿刺不低于2000次；经外周植入套件中应包含独立导管导丝，其长度不低于导管长度，直径不大于0.018mm；需带导丝推送架，其中经外周植入导引导丝需为直型，颈内植入导丝需为J型；无损伤针需为22G*25mm。 | 肿瘤科 |
| 4 | 一次性使用棉纱垫 | 1.用于手术体位安置保护患者皮肤。 2.各型号，至少包括15*15，20*30，40*40（4层），20*40（4层），30*40，其中40*40（4层）需为显影型，包括灭菌和非灭菌，其他产品需灭菌型。产品脱脂棉和纱布制成，四周不封边。 | 麻醉科 |
| 5 | 泡沫敷料 | 1.用于手术体位安置保护患者皮肤。 2.条形，长厚度不低于2mm，厚度不低于2mm，尺寸为10×25cm。接触皮肤层粘性温和中间泡沫层为聚氨酯泡沫。 |  |
| 6 | 丝绸布胶带 | 1.用于麻醉气管插管后固定气管导管 2.各型号，至少包括12cm*9.1m，2.5cm*9.1m，厚度约0.2mm。材质需为高强度人造丝绸，粘性强，透气，易撕 | 麻醉科、重症监护室 |
| 7 | 液基细胞处理试剂盒（沉降法） | - 用于妇科宫颈癌筛查和胸腹水等查找癌细胞。 2.液基细胞处理试剂盒包含（细胞保存液、细胞裂解液、提取液、稀释液），配备妇科样本取样刷、沉降法液基细胞学制片耗材。 3.适配机型：海世嘉、EASY-TLT | 病理科 |