固定资产清查及数据治理第三方服务

相关要求

- 一、核心要求：

1. 系统建设：搭建可与物联网卡绑定的资产管理系统，支持固定资产管理人员持便携终端快速扫描、盘点、显示资产状态，区县办公点及40个办公室的跨区域管理需求。

2. 资产范围：涵盖机器设备、办公家具、电脑设备等总计约1万多件资产；对中心、分中心、区县办公点资产进行账务核对、标签打印、粘贴；对网点的固定资产进行账务核对、标签打印工作。

3. 重点工作：清查所有资产，完成数据治理与标准化录入，建立长期管理机制。

- 二、交付成果：

1. 核心产品：一套绑定物联网卡的资产管理软件（含系统部署与调试）。

2. 配套服务：物联网卡供应、专人负责资产全量录入、年度小型盘点服务。

3. 报告输出：专业资产清查报告。

4. 数据治理：通过财政固定资产数据治理校验。

- 三、项目服务内容

- （一）固定资产盘点清查

- 1.对本单位分中心、库房、40个各区县办公点的所有固定资产进行全面清查，逐一采集登记资产的详细信息，对6000个点位固定资产进行核对。如：资产名称、规格型号、使用人、使用部门、存放地点、等等，形成一套详细的实物台账。

- 2.实物台账与预算一体化资产管理系统的资产账进逐一核对，对资产信息不清晰的必须翻阅财务凭证查找确定相关信息。

- 3.调整完善预算一体化资产管理系统的资产数据信息，包括资产规格型号、使用人、使用部门、存放地点、实物照片上传等信息。

- 4.标签打印：供应商需提供标签打印和张贴服务，根据本次盘点结果确认无误的数据逐一打印资产标签，找到对应的固定资产标签，按照一物一卡一二维码原则逐一粘贴RFID二维码标签，对网点固定资产进行打印标签并交付给甲方。

- 5.出具资产盘点报告：包括提供资产台账明细表：盘点总表、账实相符表、有账无实资产表（盘亏表）、有实无账资产表（盘盈表）、达到报废年限的资产表。

- 6.提供一年售后上门服务，具体双方约定时间

- (1)协助贵单位新增固定资产录入财政一体化资产管理系统中

- ①收到新增资产相关材料（如采购合同、发票、验收单）后，在规定时间内完成市财政局资产管理系统录入，确保资产名称、规格型号、单价、购置日期、使用部门、存放地点等信息与实物及材料一致；​

- ②对录入系统的资产信息进行二次校验，避免 “漏录、错录、重复录” 问题，确保新增资产100%纳入系统监管。

- (2)固定资产二维码标签管理

按照市财政局统一标签规范，在新增资产录入系统后规定时间内完成二维码标签打印，标签需清晰标注资产编号、名称、规格型号等关键信息，完成标签与资产的匹配粘贴。

- (3)月度资产折旧计提

- ①每月固定时间内，根据《政府会计制度》及中心资产折旧政策（折旧年限、折旧方法），在财政资产管理系统中完成全量资产折旧计提；​

- ②计提完成后，生成《月度资产折旧明细表》，提交相关部门核对，确保折旧数据准确无误，无 “应提未提、多提少提” 情况。

- (4)协助贵单位处理全年固定资产日常财政要求相关报表及日常财政要求的固定资产其他事项。

- (5)协助按财政要求对需要处置的资产填写资产处置审批材料及一体化资产系统报废资产数据下账。

- （二）实物资产管理系统建设

| 实物资产管理系统建设 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑端 |  |  |  |  |
| 系统架构 |  |  |  | B/S系统架构 |
| 开发语言 |  |  |  | .NET语言或JAVA语言 |
| 序号 | 功能 |  |  | 功能描述 |
|  | 系统设置 |  | 单位信息 | 设置单位名称、单位简介等等信息。 |
|  |  |  | 角色管理 | 可以按照单位需求添加、删除、修改角色。 |
|  |  |  | 角色权限 | 可以按照职位角色进行权限设置。 |
|  |  |  | 组织架构 | 可实现多级部门管理，本级部门下面可以增加下级部门，能够形成规范的部门树形结构，便于资产精细化管理，部门横、纵向数量无上限。 |
|  |  |  | 用户管理 | - 可以按照单位需求添加、删除、修改调整用户账号信息； - 可以设置用户对应的角色，设置相应的管理部门，查看、调整、审核，拥有相应的管理权限。 |
|  |  |  | 权限设置 | - 可以设置相应的部门权限； - 可以设置不同用户的权限。 |
|  | 基础信息 |  | 基础参数设置 | - 系统管理：设置单位名称、单位简介等等信息； - 资产转移流程审核设置： - 资产管理员直接转移是否需要审核； - 变更部门时：可实现多级审核流程选择，达到资产的精细化管理。 - 直接转移（无需审核）； - 只需资产管理员审核； - 只需部门负责人审核； - 部门负责人审核→资产管理员审核。 - 变更责任人时：可实现多级审核流程选择，达到资产的精细化管理。 - 直接转移（无需审核）； - 只需资产管理员审核； - 只需新责任人接收（无需审核）； - 新责任人接收→资产管理员审核； - 原始责任人部门负责人同意→新责任人接收； - 原始责任人部门负责人同意→新责任人接收→资产管理员审核； - 原始责任人部门负责人同意→资产管理员审核； - 原始责任人部门负责人同意。 - 报修管理： - 报修模式：根据维修类型→自动分配到维修人员； - 报修审核：可以是否需要审核，审核人员、费用审核人员等等； |
|  |  |  | 采购流程管理 | 固定资产采购流程审核节点设置：新增、修改调整、删除流程节点，审核人员、审核部门、金额范围相应数量条件。 |
|  |  |  | 房间管理 | 房间存放地点的管理：新增、删除、修改调整房间信息。 |
|  |  |  | 维修类型 | - 对固定资产维修类型管理：新增、删除、修改调整维修信息。 - 维修类型相对应维修人员关联设置，以便推送维修信息。 |
|  |  |  | 资产类别 | 按照资产国际大类进行分类管理。 |
|  | 采购申请 |  |  | - 采购申请： - 采流流程选择：自动跳转相应审核流程进行相应节点审核； - 申请原因：填写原因。 - 我的采购申请：查看我的申请采购记录； - 采购审核：部门负责人、或者上级领导，针对提交上来的采购申请，进行审核操作。 - 线下采购：当审核流程完成过后，采购申请单流转到采购部门，采购部门完成线下采购，并在系统中更新采购状态。 - 申请汇总查询： - 可实现按条件筛选查询，如：申请部门、申请人、申请时间； - 相应申请单审核记录查询； |
|  | 资产领用 |  |  | - 新建领用单； - 领用审核； - 我的领用查询； - 资产分配（出库）：领用单打印签字存档。 |
|  | 资产处理 |  | 资产列表汇总 | - 资产列表显示出所有资产的信息，可根据客户需要显示/隐藏资产部分属性； - 可以根据资产名称和编码进行全局搜索和筛选； - 可批量对资产进行编辑、调拨、处置等操作； - 支持按照资产存放区域、存放地点对资产进行筛选并导出，筛选项可根据需求自定义配置。 |
|  |  |  | 资产盘点 | - 建立盘点账期：设置盘点名称、盘点时间、盘点部门，自动生成盘点单； - 实现移动扫码盘点和后期RFID批量盘点方式； - 实现自定义盘点内容；允许手动盘点、盘点时根据需求可以对每件资产拍照上传，盘点单可同时分配给多人参与盘点各部门盘点各部门的资产，减轻工作量； - 支持离线盘点； - 盘点账期查询：可按条件查询账期资产，如;盘点单、盘点日期、盘点方式等等。 - 盘点结果查询：可以生成未盘资产表、账实相符资产表、盘亏资产表、盘盈资产表等盘点报告及可视化数据盘点结果表； |
|  | RFID 电子标签管理 |  |  | 配合RFID数据采集器（盘点机）进行批量识别收集资产信息。 |
|  | 资产转移 |  | 批量转移 | - 按部门/按人员转移； - 按房间转移。 |
|  |  |  | 转移审核 | - 管理员审核：对需要管理员审核的资产进行相应操作，查看相应资产信息，如：原始信息、变更后的信息、变更时间、变更原因、操作人； - 部门负责人审核：对需要部门负责人审核的资产进行相应操作，查看相应资产信息，如：原始信息、变更后的信息、变更时间、变更原因、操作人； - 超级管理员审核：可对资产需要审核，长期未作出处理的资产进行强制处理。（此权限只限单位总资产管理员） |
|  | 资产查询 |  | 变更记录 | 可按条件查询，如：资产编码、资产名称、变更时间、操作人等等。 |
|  |  |  | 按照房间 | 按照房间查询资产资产信息。 |
|  |  |  | 按部门/按人员 | 按部门/按人员查询资产信息。 |
|  | 数据概览 |  |  | 用可视化图表展示。例如原型图、柱状图，一目了然可以看到相应资产数据分析情况。 |
|  | 资产报修 |  |  | - 新建报修单； - 报修汇总查询； - 维修费用及配件明细、维修费用审核； - 报修结算； - 数据分析。 |
|  | 个人中心 |  |  | - 个人名下资产查询； - 管理部门名下资产查询； - 资产转移接收； - 我的变更记录。 |
| 手机端 |  |  |  |  |
| 序号 | 功能 |  |  | 功能描述 |
|  | 首页 |  |  | 在首页上能显示个人资产数量和金额，可以搜索个人名下资产，扫码查看资产信息。 |
|  | 资产管理 | 我的资产 |  | 我名下的资产列表汇总，可以查看资产详细信息，查看单个资产的变更记录及资产实物照片的拍照上传，申请资产转移。 |
|  |  | 部门资产 |  | 查看和管理我的管理部门的资产，进行相应权限的功能操作， |
|  |  | 扫码盘点 |  | 可以扫描资产二维码进行盘点。 |
|  |  | 个人资产确认 |  | 对名下资产数据确认，可以签字原笔迹保留。 |
|  |  | 转出记录 |  | 查看名下资产申请转出记录。 |
|  |  | 接收确认 |  | 根据权限设置，资产转移我名下的，可以设置需要本人接受，数据才会发生变化。 |

- （三）本项目提供的硬件耗材

| 硬件设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
|  | RFID 标签打印机 | 国产硬件，支持支持行政事业单位国产化系统： - 打印模式：热感式/热转式 - 打印分辨率：300dpi及以上 - 打印速度：150mm/s - 打印宽度：108mm - RFID标签写入方式：先打印后写入，可支持打印同时写入EPC、仅读写EPC、仅打印、读取标签TID等。 - 支持RFID标准：920.5-924.5MHz;支持ISO18000-6C TYPE C、EPC Gen2。 - 支持标签类型：支持不干胶RFID及1.25mm以下柔性抗金属标签。 - 碳带长度：300m - 标准接口：USB接口 - RFID自动校准，废标自动标记功能。 | 1台 |
|  | RFID 数据采集器 （盘点枪） | 国产硬件 - 数据采集器 操作系统：Android 9.0 - CPU：高速四核64位处理器 - 储存4GB+64GB及以上 - 显示屏：尺寸5.0英寸及以上，分辨率1280*720及以上 - RFID频率：13.56MHz - WIFI：支持 IEEE 802.11a/b/g/n - 4G：支持移动/联通/电信 - 电池：主电池3.8V，5000mAh - 识读模式：一维条形码、二维码、RFID射频识别。 - 防水防尘工业等级IP65 - 跌落等级1.5米及以上 - 配套系统：PFID盘点系统PDA端，结合电脑端进行数据处理，支持数据离线操作。 | 1台 |
|  | RFID 电子标签 | - 标签尺寸：70*30*1mm - 工作频率：860MHz~960MHz - 使用期限：可擦写10万次 - 工作方式：无源 | 若干 |

拟中标供应商应具有资产管理系统的开发和后期升级维护能力，所以在演示系统之前应当先提供资产管理系统著作权证书原件给甲方验证。

拟中标供应商应在本单位演示拟提供的资产管理系统应当满足“（二）实物资产管理系统建设”所列全部功能要求和性能指标，如不能实现，招标人有权更改中标结果。

- 四、项目执行服务

- 1.1 （一）项目实施计划

1.服务方应提供详细的项目实施方案，包括但不限于实施计划、负责人员、工作量、详细分工界面。

2.项目实施周期从发出中标通知书之日起算。

3.团队成员

（1）服务方的项目团队至少包含4人，其中项目经理1名、项目盘点服务人员至少2名、技术运维人员至少1名。

（2）服务方为本项目配置的项目团队人员应为服务方正式员工。

- 五、采购商务需求

服务期、地点

服务期：2026年3月15日前完成资产盘点，协助完成年度资产报告。自合同签订之日起 6 个月内完成全部服务内容，后续提供 1 年免费运维服务。

服务地点：分中心、库房、40个各区县办公点，6000个彩票点

服务质量要求：

该次服务完成后，固定资产管理部门能够及时掌握单位固定资产变动，追踪到位。

供应商保证提供资产管理系统运行正常，数据可靠，摸清固定资产状况，推进固定资产的合理配置和有效利用，提高工作效率。

售后服务：

- 1.1.1 日常售后支持

1.电话支持：提供每周7天×18小时的电话支持、响应，为甲方提供常规的咨询服务，并通过电话解答客户在使用中遇到的问题，及时为客户提出解决问题的建议。

2.现场响应：甲方遇到使用及技术问题，乙方会立即相应并查找原因，电话咨询不能解决的，乙方会在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，会在24小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

3.技术升级：在质保期内，如果系统软件产品技术升级应及时通知甲方，如甲方有相应要求，应对甲方购买的产品进行升级服务，及时培训。

- 六、供应商要求

（一）投标方须在投标文件中提供各项费用报价明细。

（二）供应商应具备应具有资产管理系统的开发和升级维护经验，如有彩票行业资产管理系统的开发和升级维护经验的，在同等条件下，采购人优先考虑。