附件2：

电彩世界杯销售员定制T恤相关要求

一、项目总览

1. 采购内容：圆领彩色印花T恤6000件，报价包含面料、生产、印花、包装、专车运输、含税、验收、售后等全部费用，无任何额外加价。

2. 核心要求：产品材质达标、做工精良、印花清晰，符合国家纺织品安全标准，满足日常宣传穿着需求，大货与封存样品品质完全一致。

3. 样品要求：投标人需提供1件同款材质、同款印花工艺样品，招标方封存，中标后大货严格按照样品生产，不符则无条件拒收、解约。

二、T恤面料核心参数

1. 面料材质：采用新疆长棉，棉100%（行业优质实操标准，杜绝劣质混纺），一等品面料，无杂质、无异味、无色差、无疵点。

2. 面料：新疆长棉面料，厚薄适中，垂感好、透气亲肤，不易透肉、不易起皱，适配四季穿着。

3. 面料性能：耐水色牢度≥4级；耐酸、碱汗渍色牢度≥4级；耐干摩擦、湿摩擦色牢度≥4级；异味、甲醛含量、PH值符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范B类（直接接触皮肤类）（需提供相关证明材料，否则视为无效投标），环保无刺激。

4. 面料质感：手感柔软细腻，纱线均匀，无断纱、漏纱、色差、脏污，成衣整体色泽统一。

三、T恤款式&缝制工艺参数

1. 款式：经典男女同款圆领短袖T恤，版型常规合身，不紧绷、不松垮，符合大众穿着体型。

2. 领口：一体罗纹圆领，弹力适中，走线加固，日常穿洗不卷边、不变形、不松垮；领口双车线缝制，针距均匀，无跳针、漏针。

3. 缝制工艺：全身采用四线锁边工艺，缝线牢固、平整服帖；肩缝、侧缝走线工整，无外露线头、无开线隐患；针距密度≥10针/3cm，缝线采用高强力涤纶线，颜色与衣身匹配。

4. 尺码规格：提供S、M、L、XL、2XL、3XL常规尺码，尺寸偏差≤±1.5cm，具体尺码数量按招标方最终确认清单生产。

5. 辅料：辅料均采用优质款，无毛刺、无瑕疵，与面料品质匹配。

四、彩色印花参数

1. 印花位置：T恤前胸居中位置，具体尺寸、排版以招标方确认的设计稿为准。

2. 印花工艺：采用环保水性油墨丝网印/数码直喷印花（彩色图案，非满版、非全身印），色彩还原度高，图案清晰、无模糊、无漏白、无晕染、无色差。

3. 印花质量：图案附着力强，手感柔软不僵硬、不硌肤，透气性良好；正常洗涤、摩擦不开裂、不脱落、不褪色、不起翘，无刺鼻油墨异味。

4. 环保要求：印花油墨符合国家纺织品环保标准，无重金属、无有害挥发物，安全亲肤。

五、包装&验收要求

1. 包装：单件独立透明防尘袋包装，每袋附产品合格证（标注品名、材质、尺码、生产商、执行标准）；每50件打包一标准纸箱，纸箱坚固耐压，防潮防破损，便于运输、清点。

2. 出厂验收：供应商完成全检后交货，招标方现场抽检，出现批量瑕疵（面料、做工、印花、尺码不符），供应商无条件返工、补货，承担全部费用及延误损失。

六、供货&售后要求

1. 供货周期：按招标方指定时间交货（签订合同后12日内），送货至招标方指定地点，负责装卸。

2. 质保服务：交货验收后1个月质保期，质保期内出现批量开线、印花脱落、严重褪色、变形等质量问题，供应商免费退换并补足数量。

3. 履约要求：严格按照参数、样品、尺码清单生产，不得偷工减料、更换材质，否则视为违约，追究相关责任。 

七、产品执行标准

符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类标准、GB/T 22843-2009《棉针织内衣》行业标准（需提供相关证明材料，否则视为无效投标）。

