G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程

# Ⅰ.设计依据

①幕墙设计规范：

《铝合金结构设计规范》                        GB50429-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》                      JGJ102-2003

《建筑玻璃应用技术规程》                      JGJ 113-2015

《建筑幕墙》                                 GB/T21086-2007

《建筑幕墙工程技术规范》                      DGJ08-56-2012

②建筑设计规范：

《混凝土结构后锚固技术规程》                  JGJ145-2013

《建筑防火封堵应用技术规程》                  CECS154:2003

《建筑钢结构焊接技术规程》                    JGJ81-2002

《建筑设计防火规范》                          GB50016-2018

《建筑物防雷设计规范》                        GB50057-2010

③铝材规范：

《建筑用隔热铝合金型材》                      JG/T175-2011

《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》                JG/T133-2000

《铝合金建筑型材第1部分基材》                GB5237.1-2008

《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》      GB5237.5-2008

《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》            GB5237.6-2012

《建筑装饰用铝单板》                          GB/T23443-2009

④金属板及石材规范：

《铝幕墙板、氟碳喷漆铝单板》                  YS/T429.2-2012

⑤玻璃规范：

《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》         GB15763.2-2005

《平板玻璃》                                  GB11614 -2009

《中空玻璃》                                  GB/T11944-2012

⑥钢材规范：

《低合金钢焊条》                              GB/T5118-2012

《碳钢焊条》                                  GB/T5117-2012

《碳素结构钢冷轧钢板和钢带》                  GB/T11253-2013

⑦胶类及密封材料规范：

《幕墙玻璃接缝用密封胶》                      JC/T882-2001

《建筑窗用弹性密封剂》                        JC485-2007

《建筑用硅酮结构密封胶》                      GB16776-2005

《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》                GB/T19686-2005

《绝热用岩棉、矿棉及其制品》                  GB/T11835-2007

《中空玻璃用弹性密封胶》                      JC/T486-2013

《中空玻璃用丁基热熔密封胶》                  JC/T914-2014

《中空玻璃用复合密封胶条》                    JC/T1022-2007

⑧门窗及五金件规范：

《封闭型平圆头抽芯铆钉》                      GB/T12615-2004

《紧固件螺栓和螺钉》                          GB/T5277-1985

《地弹簧》                                    QB/T3884-2013

⑨相关物理性能级测试方法：

《玻璃幕墙工程质量检验标准》                  JGJ/T139-2001

《玻璃幕墙光学性能》                          GB/T18091-2000

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》    GB/T15227-2007

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》            GB/T18575-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》            GB/T18250-2000

《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》          GB/T7106-2008

《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》      GB/T8485-2008

《建筑外窗气密性能分级及检测方法》            GB/T7107-2002

《建筑外窗水密性能分级及检测方法》            GB/T7108-2008

《建筑装饰装修工程质量验收规范》              GB50210-2001

# Ⅱ.基本计算公式

(1).场地类别划分:

地面粗糙度可分为A、B、C、D四类：

--A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；

--B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

--C类指有密集建筑群的城市市区；

--D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

(2).风荷载计算:

幕墙属于薄壁外围护构件，根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2012规定采用，垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下述公式计算：

- 当计算主要承重结构时

Wk=βzμsμzW0         （GB50009   8.1.1-1）

- 当计算围护结构时

Wk=βgzμs1μzW0         （GB50009   8.1.1-2）

式中：

其中: Wk---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2)；

βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.6.1条取定。

根据不同场地类型,按以下公式计算: βgz=1+2gI10(Z/10)-α

其中g为峰值因子，取值2.5，α为地面粗糙度指数，I10为10m高名义湍流度。经化简，得：

A类场地: βgz=1+0.6×(Z/10)-0.12

B类场地: βgz=1+0.7×(Z/10)-0.15

C类场地: βgz=1+1.15×(Z/10)-0.22

D类场地: βgz=1+1.95×(Z/10)-0.30

μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.2.1条取定。

根据不同场地类型,按以下公式计算:

A类场地: μz=1.284×(Z/10)0.24

B类场地: μz=1.000×(Z/10)0.30

C类场地: μz=0.544×(Z/10)0.44

D类场地: μz=0.262×(Z/10)0.60

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第8.3.3条  验算围护构件及其连接的强度时，可按下列规定采用局部风压体型系数μs1：

- 外表面

1.  正压区         按表8.3.1-1采用；

2.  负压区

—  对墙面，    取-1.0

—  对墙角边，  取-1.4

- 内表面

对封闭式建筑物，按表面风压的正负情况取-0.2或0.2。

注：上述的局部体型系数μs1（1）是适用于围护构件的从属面积A小于或等于1m2  的情况，当非直接承受风载荷的围护构件的从属面积A大于或等于25m2  时，局部风压体型系数μs1（25）可乘以折减系数0.8，当构件的从属面积小于25m2  而大于1m2  时，局部风压体型系数μs1（A）可按面积的对数线性插值，即

μs1（A）=μs1（1）+[μs1（25）-μs1（1）] logA/1.4

本工程属于B类地区,故μz=(Z/10)0.30

W0---基本风压,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012附表E.5给出的风压采用，但不得小于0.3kN/m2.

(3).地震作用计算:

qEAk=βE×αmax×GAK

其中: qEAk---水平地震作用标准值

βE---动力放大系数,按 5.0 取定

αmax---水平地震影响系数最大值，根据相应抗震设防烈度和设计基本地震加速度,

按照《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版) 表5.1.4-1采用.

| 表5.1.4-1 水平地震影响系数最大值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震影响 | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08(0.12) | 0.16(0.24) | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50(0.72) | 0.90(1.20) | 1.40 |
| 注:括号内数值分别用于设计基本地震速度为0.15g和0.30g的地区。 |  |  |  |  |

根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223—2008规定：

1.特殊设防类，应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。

2.重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

设计基本地震加速度为0.05g，抗震设防烈度6度： αmax=0.04

设计基本地震加速度为0.10g，抗震设防烈度7度： αmax=0.08

设计基本地震加速度为0.15g，抗震设防烈度7度： αmax=0.12

设计基本地震加速度为0.20g，抗震设防烈度8度： αmax=0.16

设计基本地震加速度为0.30g，抗震设防烈度8度： αmax=0.24

设计基本地震加速度为0.40g，抗震设防烈度9度： αmax=0.32

设计基本地震加速度为0.60g，抗震设防烈度9度： αmax=0.45

GAK---幕墙构件的自重(N/m2)

(4).作用效应组合:

一般规定，幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度：

a.无地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

γ0S ≤ R

b.有地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

SE ≤ R/γRE

式中  S---荷载效应按基本组合的设计值；

SE---地震作用效应和其他荷载效应按基本组合的设计值；

R---构件抗力设计值；

γ0----结构构件重要性系数，应取不小于1.0；

γRE----结构构件承载力抗震调整系数，应取1.0；

c.挠度应符合下式要求：

df ≤ df,lim

df---构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值；

df,lim---构件挠度限值；

d.双向受弯的杆件，两个方向的挠度应分别符合df≤df,lim的规定。

幕墙构件承载力极限状态设计时，其作用效应的组合应符合下列规定：

1 有地震作用效应组合时，应按下式进行：

S=γGSGK+γwψwSWK+γEψESEK

2 无地震作用效应组合时，应按下式进行：

S=γGSGK+ψwγwSWK

S---作用效应组合的设计值；

SGk---永久荷载效应标准值；

SWk---风荷载效应标准值；

SEk---地震作用效应标准值；

γG---永久荷载分项系数；

γW---风荷载分项系数；

γE---地震作用分项系数；

ψW---风荷载的组合值系数；

ψE---地震作用的组合值系数；

进行幕墙构件的承载力设计时，作用分项系数，按下列规定取值：

①永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数γG、γW、γE应分别取1.3、1.5和1.5；

②当永久荷载的效应起控制作用时，其分项系数γG应取1.35；此时，参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应；

③当永久荷载的效应对构件有利时，其分项系数γG的取值不应大于1.0。

可变作用的组合系数应按下列规定采用：

①一般情况下，风荷载的组合系数ψW应取1.0，地震作用于的组合系数ψE应取0.5。

②对水平倒挂玻璃及框架，可不考虑地震作用效应的组合，风荷载的组合系数ψW应取1.0（永久荷载的效应不起控制作用时）或0.6(永久荷载的效应起控制作用时)。

幕墙构件的挠度验算时，风荷载分项系数γW和永久荷载分项系数均应取1.0，且可不考虑作用效应的组合。

# Ⅲ.工程信息概述

## 1  工程所在地区信息

幕墙类型:明框幕墙

工程所在地区:重庆

基本风压:0.400kN/m2

地面粗糙度类别:B类

抗震设防烈度:6度

设计基本地震加速度0.05g

设计地震分组:第2组

抗震设防类别:标准设防类

标准反应谱法(水平地震影响系数最大值αmax)取为:0.04

## 2  板材选用信息

板材料:玻璃

玻璃规格:1116.0mm×2600.0mm

玻璃组合类型:中空玻璃

玻璃种类:钢化玻璃

内片玻璃厚度:6.0mm,外片玻璃厚度:6.0mm

立柱型材类型:单一型材

立柱型材号:165×65×3    立柱材料牌号:6063  T6

立柱安装方式:吊挂式,角码连接

立柱计算模型:双跨梁

后锚固连接类型:化学植筋

横梁型材类型:单一型材

横梁型材号:60×65×2.5

横梁材料牌号:6063  T5

横梁受力方式:均布受力

横梁立柱连接形式:角码连接

# 一、风荷载计算

标高为10.2m处风荷载计算

W0:基本风压

W0=0.40 kN/m2

βgz: 10.2m高处阵风系数(按B类区计算): (GB50009-2012)

βgz=1+0.7×(Z/10)-0.15=1.698

μz: 10.2m高处风压高度变化系数(按B类区计算): (GB50009-2012)

μz=(Z/10)0.30

=(10.2/10)0.30=1.006

μsl:局部风压体型系数(墙角区)

该处从属面积为：6.03m2

μsl(A)=μsl(1)+[μsl(25)-μsl(1)]×log(A)/1.4

=-{1.4+[0.8×1.4-1.4]×0.780/1.4}

=-1.244

μsl=-1.244+(-0.2)=-1.444

该处局部风压体型系数μsl=1.444

μsl=-1.400+(-0.2)=-1.600

该处局部风压体型系数μsl=1.600

风荷载标准值:

Wk=βgz×μz×μsl×W0                           (GB50009-2012)

=1.698×1.006×1.600×0.400

=1.093 kN/m2

风荷载设计值:

W: 风荷载设计值(kN/m2)

γw: 风荷载作用效应的分项系数：1.5

按《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018 8.2.9 规定采用

W=γw×Wk=1.5×1.093=1.640kN/m2

# 二、玻璃的选用与校核

本处选用玻璃种类为: 钢化玻璃

本处采用中空玻璃

## 1  玻璃自重计算

GAK: 玻璃板块自重(不包括框):

GAK1: 外侧玻璃板块自重:

GAK2: 内侧玻璃板块自重:

玻璃的重力密度为:  25.6(KN/m3)

BT_L  中空玻璃内侧玻璃厚度为: 6.0(mm)

BT_w  中空玻璃外侧玻璃厚度为: 6.0(mm)

GAK=25.6×(Bt_L+Bt_w)/1000

=25.6×(6.000+6.000)/1000

=0.307kN/m2

GAK1=25.6×Bt_w/1000

=25.6×6.000/1000

=0.154KN/m2

GAK2=25.6×Bt_L/1000

=25.6×6.000/1000

=0.154KN/m2

## 2  玻璃水平地震作用计算

该处垂直于玻璃平面的分布水平地震作用:

αmax: 水平地震影响系数最大值: 0.040

qEAk: 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用(kN/m2)

qEk1  中空玻璃外侧玻璃的地震作用标准值 (KN/m2)

qEk2  中空玻璃内侧玻璃的地震作用标准值 (KN/m2)

qEAk=5×αmax×GAK

=5×0.040×0.307

=0.061kN/m2

qEk1=5×αmax×GAK1

=5×0.040×0.154

=0.031kN/m2

qEk2=5×αmax×GAK2

=5×0.040×0.154

=0.031kN/m2

γE: 地震作用分项系数: 1.5

qEA: 垂直于玻璃平面的分布水平地震作用设计值(kN/m2)

qEA=rE×qEAk

=1.5×qEAK

=1.5×0.061

=0.092kN/m2

## 3  玻璃的强度计算

内侧玻璃校核依据: σ≤ｆg=84.000 N/mm2

外侧玻璃校核依据: σ≤ｆg=84.000 N/mm2

Wk: 垂直于玻璃平面的风荷载标准值(KN/m2)

qEAk: 垂直于玻璃平面的地震作用标准值(KN/m2)

σWk: 在垂直于玻璃平面的风荷载作用下玻璃截面的最大应力标准值(N/mm2)

σEk: 在垂直于玻璃平面的地震作用下玻璃截面的最大应力标准值(N/mm2)

θ: 参数

η: 折减系数，可由参数θ按JGJ102-2003表6.1.2-2采用

| 表 6.1.2-2 折减系数η |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ | ≤5.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| η | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| θ | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | ≥400.0 |
| η | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |

a: 玻璃短边边长: 1116.0mm

b: 玻璃长边边长: 2600.0mm

BT_L  中空玻璃内侧玻璃厚度为: 6.000(mm)

BT_w  中空玻璃外侧玻璃厚度为: 6.000(mm)

m: 玻璃板的弯矩系数, 按边长比a/b查

表6.1.2-1得: 0.1082

| 表6.1.2-1 四边支承玻璃板的弯矩系数m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a/b | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| m | 0.1250 | 0.1230 | 0.1180 | 0.1115 | 0.1000 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0804 |
| a/b | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  |
| m | 0.0742 | 0.0683 | 0.0628 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0483 | 0.0442 |  |

Wk1  中空玻璃分配到外侧玻璃的风荷载标准值 (KN/m2)

Wk2  中空玻璃分配到内侧玻璃的风荷载标准值 (KN/m2)

qEk1  中空玻璃外侧玻璃的地震作用标准值 (KN/m2)

qEk2  中空玻璃内侧玻璃的地震作用标准值 (KN/m2)

Wk1=1.1×Wk×BT_w3/(BT_w3+BT_L3)=0.601 (kN/m2)

Wk2=Wk×BT_L3/(BT_w3+BT_L3)=0.547 (kN/m2)

qEk1=0.031 (kN/m2)

qEk2=0.031 (kN/m2)

在垂直于玻璃平面的风荷载和地震作用下玻璃截面的最大应力标准值计算(N/mm2)

在风荷载作用下外侧玻璃参数θ=Wk1×a4/(E×t4)

=8.85

η: 折减系数，按θ=8.85

查6.1.2-2表得:η=0.96

在风荷载作用下外侧玻璃最大应力标准值σW=6×m×1.5×Wk1×a2×η/t2

=19.441N/mm2

在0.2SW+SE组合作用下外侧玻璃截面的最大应力标准值计算(N/mm2)

外侧玻璃参数θ=(0.2×Wk1+qEK1)×a4/(E×t4)

=2.51

η: 折减系数，按θ=2.51

查6.1.2-2表得:η=1.00

σ:在0.2SW+SE组合作用下外侧玻璃所受应力:

σ=6×m×(0.2×1.5×Wk1+1.5×qEK1)×a2×η/t2

=5.085N/mm2

在垂直于玻璃平面的风荷载作用下内侧玻璃截面的最大应力标准值计算(N/mm2)

在风荷载作用下内侧玻璃参数θ=Wk2×a4/(E×t4)

=9.08

η: 折减系数，按θ=9.08

查6.1.2-2表得:η=0.97

在风荷载作用下内侧玻璃最大应力标准值σW=6×m×1.5×Wk2×a2×η/t2

=17.807N/mm2

在0.2SW+SE组合作用下内侧玻璃截面的最大应力标准值计算(N/mm2)

内侧玻璃参数θ=(0.2×Wk2+qEK2)×a4/(E×t4)

=2.33

η: 折减系数，按θ=2.33

查6.1.2-2表得:η=1.00

σ:在0.2SW+SE组合作用下内侧玻璃所受应力:

σ=6×m×(0.2×1.5×Wk2+1.5×qEK2)×a2×η/t2

=4.717N/mm2

风载荷作用下外侧玻璃最大应力设计值σW=19.441N/mm2 < ｆg=84.000N/mm2

组合作用下外侧玻璃最大应力设计值σ=5.085N/mm2 < ｆg=84.000N/mm2

风载荷作用下内侧玻璃最大应力设计值σW=17.807N/mm2 < ｆg=84.000N/mm2

组合作用下内侧玻璃最大应力设计值σ=4.717N/mm2 < ｆg=84.000N/mm2

中空玻璃强度满足要求!

## 4  玻璃的挠度计算

df: 在风荷载标准值作用下挠度最大值(mm)

D: 玻璃的刚度(N.mm)

te: 玻璃等效厚度 0.95×(Bt_L3+Bt_w3)1/3=7.2mm

ν: 泊松比，按JGJ 102-2003 5.2.7条采用，取值为 0.20

| 表5.2.9 材料的泊松比υ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材 料 | υ | 材 料 | υ |
| 玻璃 | 0.20 | 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 铝合金 | 0.33 | 高强钢丝、钢绞线 | 0.30 |

μ: 挠度系数:按JGJ102-2003表6.2.3采用 μ=0.01101

| 表6.1.3 四边支承板的挠度系数μ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a/b | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.50 |
| μ | 0.01302 | 0.01297 | 0.01282 | 0.01223 | 0.01013 |
| a/b | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| μ | 0.00940 | 0.00867 | 0.00796 | 0.00727 | 0.00663 |
| a/b | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| μ | 0.00603 | 0.00547 | 0.00496 | 0.00449 | 0.00406 |

θ=Wk×a4/(E×te4)

=8.85

η: 折减系数，按θ=8.85

查JGJ102-2003 6.2.2-2表得:η=0.97

D=(E×te3)/12(1-ν2)

=2314912.42 (N.mm)

df=μ×Wk×a4×η/D

=7.8 (mm)

df/a < 1/60

玻璃的挠度满足!

# 三、玻璃边缘至边框槽底间隙校核

校核依据:2c1(1+(l1/l2)×(c2/c1))≥ulim

l1:矩形玻璃板块竖向边长,2600.0mm

l2:矩形玻璃板块横向边长,1116.0mm

c1:玻璃与左、右边框的平均间隙,3.5mm(考虑1.5mm的施工偏差)

c2:玻璃与上、下边框的平均间隙,3.5mm(考虑1.5mm的施工偏差)

ulim:由主体层间位移引起的分格框的变形限值(mm)

抗震设计时,ulim根据主体结构弹性层间位移角限值的3倍确定

hg:建筑物层高,3000.0mm

θ:主体结构弹性层间位移角限值(rad),0.0018

ulim=3×hg×θ×(l1/hg)

=3×l1×θ

=3×2600.0×0.0018

=14.181

u=2c1(1+(l1/l2)×(c2/c1))

=2×3.5×(1+(2600.0/1116.0)×(3.5/3.5))

=23.308>14.181

玻璃边缘至边框槽底间隙满足要求

# 四、幕墙立柱计算

幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算：

## 1  荷载计算

(1)风荷载均布线荷载设计值(矩形分布)计算

qw: 风荷载均布线荷载设计值(kN/m)

W: 风荷载设计值: 1.500kN/m2

B: 幕墙分格宽: 1.116m

qw=W×B

=1.500×1.116

=1.674 kN/m

(2)地震荷载计算

qEA: 地震作用设计值(KN/m2):

GAk: 幕墙构件(包括面板和框)的平均自重: 500N/m2

垂直于幕墙平面的均布水平地震作用标准值:

qEAk: 垂直于幕墙平面的均布水平地震作用标准值 (kN/m2)

qEAk=5×αmax×GAk

=5×0.040×500.000/1000

=0.100 kN/m2

γE: 幕墙地震作用分项系数: 1.5

qEA=1.5×qEAk

=1.5×0.100

=0.150 kN/m2

qE：水平地震作用均布线作用设计值(矩形分布)

qE=qEA×B

=0.150×1.116

=0.167 kN/m

(3)立柱弯矩:

Mw: 风荷载作用下立柱弯矩(kN.m)

qw: 风荷载均布线荷载设计值: 1.674(kN/m)

Hsjcg: 立柱计算跨度: 5.400m

Mw=qw×(L13+L23)/8/(L1+L2)

=(4.9003+0.5003)/8/(4.900+0.500)×1.674

=4.564 kN·m

ME: 地震作用下立柱弯矩(kN·m):

ME=qE×(L13+L23)/8/(L1+L2)

=(4.9003+0.5003)/8/(4.900+0.500)×0.167

=0.456kN·m

M: 幕墙立柱在风荷载和地震作用下产生弯矩(kN·m)

因0.2SW+SE≤SW，故采用SW

M: 幕墙立柱在风荷载作用下产生弯矩(kN·m)

M=Mw

=4.564kN·m

=4563742.500Nmm

## 2  选用立柱型材的截面特性

立柱型材号: 165×65×3

选用的立柱材料牌号:6063  T6

型材强度设计值: 抗拉、抗压150.000N/mm2    抗剪85.0N/mm2

型材弹性模量: E=0.70×105N/mm2

立柱型材毛截面对X轴惯性矩: Ix=4568900.000mm4

立柱型材对x轴的有效净截面模量: Wenx=55380.000mm3

立柱型材有效净截面积: Aen=1344.000mm2

立柱型材腹板厚度: tw=6.000mm

立柱型材计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩: S=34760.000mm3

截面塑性发展系数: γx=1.00

截面塑性发展系数: γy=1.00

## 3  幕墙立柱的强度计算

校核依据: N/Aen+Mx/(γx×Wenx)+My/(γy×Weny)≤fa=150.0N/mm2(拉弯构件) (GB 50429-2007 8.1.1)

B: 幕墙分格宽: 1.116m

GAk: 幕墙自重: 500N/m2

幕墙自重线荷载:

Gk=500×B/1000

=500×1.116/1000

=0.558kN/m

Nk: 立柱受力:

Nk=Gk×L

=0.558×5.400

=3.013kN

N: 立柱受力设计值:

rG: 结构自重分项系数: 1.3

N=1.3×Nk

=1.3×3.013

=3.917kN

=3917.160N

σ: 立柱计算强度(N/mm2)(立柱为拉弯构件)

N: 轴心拉力: N=3917.160N

Mx,My: 同一截面处绕截面主轴x轴和y轴的弯矩: Mx=M=4563742.500Nmm,My=0Nmm

Aen: 有效净截面面积,同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响: Aen= 1344.000mm2

Wenx,Weny: 对x轴和y轴的有效净截面模量,同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响: Wenx=55380.000mm3

γx:截面塑性发展系数: γx=1.00

γy:截面塑性发展系数: γy=1.00

σ=N/Aen+Mx/(γx×Wenx)+My/(γy×Weny)          (GB 50429-2007 8.1.1)

=N/Aen+Mx/(γx×Wenx)

=3917.160/1344.000+4563742.500/(1.00×55380.000)

=85.322N/mm2

85.322N/mm2 <fa=150.0N/mm2

立柱强度可以满足

## 4  幕墙立柱的刚度计算

校核依据: df≤L/180               (GB/T 21086-2007)

df: 立柱最大挠度

Du: 立柱最大挠度与其所在支承跨度(支点间的距离)比值，即相对挠度:

Lt1: 立柱最大挠度所在位置支承跨度(支点间的距离) 4.900m

R0=[L12/2-(L13+L23)/8/(L1+L2)]×qwk/L1

=2.113KN

df=1000×[1.4355×R0-0.409×qWk×L1]×L13/(24×0.7×Ix)=12.217mm

Du=U/(Lt1×1000)

=12.217/(4.900×1000)

=1/401

1/401 < 1/180 且 U<=20(跨距大于4500mm时此值为30)

挠度可以满足要求！

## 5  立柱抗剪计算

校核依据: τ=Vmax×S/(Ix×tw) ≤fv            (GB 50429-2007 6.1.2)

(1)Qwk: 风荷载作用下剪力标准值(kN)

R0: 双跨梁长跨端支座反力为:

R0=[L12/2-(L13+L23)/8/(L1+L2)]×qwk/L1

=2.113KN

Ra: 双跨梁中间支座反力为:

Ra=qwk×((L13+L23)/(8×L1×L2)+(L1+L2)/2)

=9.719KN

Rb: 双跨梁短跨端支座反力为:

Rb=|qwk×(L1+L2)-R0-Ra|

=5.806KN

Rc: 中间支承处梁受到的最大剪力(KN)

Rc=|qwk×L1-R0|

=6.364  KN

Qwk=max(R0,Rb,Rc)

=6.364 KN

(2)Qw: 风荷载作用下剪力设计值(kN)

Qw=1.5×Qwk

=1.5×6.364

=9.546kN

(3)QEk: 地震作用下剪力标准值(kN)

R0_e: 双跨梁长跨端支座反力为:

R0_e=[L12/2-(L13+L23)/8/(L1+L2)]×qek/L1

=0.211KN

Ra_e: 双跨梁中间支座反力为:  0.972KN

Ra_e=qek×((L13+L23)/(8×L1×L2)+(L1+L2)/2)

=0.972KN

Rb_e: 双跨梁短跨端支座反力为:  -0.581KN

Rb_e=|qek×(L1+L2)-R0_e-Ra_e|

=0.581KN

Rc: 中间支承处梁受到的最大剪力(KN)

Rc=|qek×L1-R0_e|

=0.636  KN

QEk=max(R0_e,Rb_e,Rc)

=0.636 KN

(4)QE: 地震作用下剪力设计值(kN)

QE=1.5×QEk

=1.5×0.636

=0.955kN

(5)Q: 立柱所受剪力:

因0.2SW+SE≤SW，故采用SW

Q=Qw

=9.546kN

(6)立柱剪应力:

τ: 立柱剪应力:

S: 计算剪应力处以上毛截面对中和轴的面积矩: S=34760.000mm3

Ix: 毛截面对X轴惯性矩: Ix=4568900.000mm4

tw: 腹板厚度: tw=6.000mm

Vmax:计算截面沿腹板平面作用的最大剪切力: Vmax=Q=9.546kN=9545.985N

τ=Vmax×S/(Ix×tw)

=9545.985×34760.000/(4568900.00×6.000)

=12.104N/mm2

τ=12.104N/mm2 < fv=85.0N/mm2

立柱抗剪强度可以满足

## 6  幕墙立柱的稳定性校核

# 五、立柱与主结构连接

## 1  连接处荷载计算

Hsjcg:立柱计算跨度, 5.400m

B:立柱分格宽度, 1.116m

① 风荷载计算

N1wk: 连接处风荷载总值(N):

N1wk=Wk×B×Hsjcg×1000

=1.000×1.116×5.400×1000

=6026.4N

因为N1wk=6026.4N，小于在风荷载作用下中间支座反力Ra=9719.1N

连接处风荷载设计值(N) :

N1w=1.5×N1wk

=1.5×9719.1

=14578.7N

② 地震作用计算

N1Ek: 连接处地震作用(N):

N1Ek=qEAk×B×Hsjcg×1000

=0.100×1.116×5.400×1000

=602.6N

因为N1Ek=602.640N，小于在地震作用下中间支座反力Ra_e=971.9N

N1E: 连接处地震作用设计值(N):

N1E=1.5×N1Ek

=1.5×971.9

=1457.9N

③ 连接处总合力计算

N1: 连接处水平总力(N):

因0.2SW+SE≤SW，故采用SG+SW组合

N1=N1w

=14578.7N

N2k: 连接处自重总值(N):

N2k=500×B×Hsjcg

=500×1.116×5.400

=3013.2N

N2: 连接处自重总值设计值(N):

N2=1.3×N2k

=1.3×3013.2

=3917.2N

N: 连接处总合力(N):

N=(N12+N22)0.5

=(14578.6612+3917.1602)0.5

=15095.7N

## 2  连接处螺栓个数计算

选择的立柱与主体结构连接螺栓为:普通螺栓 4.6级(用于热轧)

d: 连接螺栓公称直径: 10.0mm

de: 连接螺栓有效直径: 8.6mm

fbv:连接螺栓抗剪强度:140N/mm2

Nbv:单个螺栓的受剪承载能力

nv: 螺栓受剪面数目: 2

Nbv=nv×π×de2×fbv/4

=2×3.14×8.62×140/4

=16218.6N

Num1: 立柱与建筑物主结构连接的螺栓个数:

Num1=N/Nbv

=15095.744/16218.6

=1个

取2个

## 3  螺栓抗剪强度验算

nbv:根据选择的螺栓数目,连接处螺栓的受剪承载能力

nbv=Num1×Nbv

=2×16218.6

=32437.2N

nbv=32437.2N > 15095.7N

螺栓抗剪强度可以满足！

## 4  型材壁的强度验算

立柱型材种类: 6063  T6

t: 立柱壁厚,3.0mm

XC_y: 立柱局部承压强度: 240.0N/mm2

Ncb:根据选择的螺栓数目,连接处型材的承压承载能力

Ncb=Num1×d×t×2×XC_y

=2×10.0×3.0×2×240.0

=28800.0N

Ncb=28800.0N > 15095.7N

型材壁强度可以满足

## 5  角码抗承压承载能力计算

角码材料牌号:Q235钢 ( C级螺栓)

Lct2: 连接处热轧钢角码壁厚: 10.0mm

Jy: 热轧钢角码承压强度: 305.0N/mm2

Ncbg: 钢角码型材壁抗承压能力(N):

Ncbg=d×2×Jy×Lct2×Num1

=10.0×2×305.0×10.0×2.0

=122000.0N

122000.0N > 15095.7N

角码强度可以满足

## 6  立柱连接伸缩缝计算

为了适应幕墙温度变形以及施工调整的需要，立柱上下段通过插芯套装，留有一段空隙-伸缩缝(d)，d值按下式计算:

d≥α×Δt×L+d1+d2

上式中:

d:伸缩缝计算值(mm);

α:立柱材料的线膨胀系数,取2.3×10-5;

△t:温度变化,取80℃;

L:立柱跨度(mm);

d1:施工误差,取3mm;

d2:考虑其它作用的预留量,取2mm;

d=α×Δt×L+d1+d2

=2.3×10-5×80×5400.0+2+3

=14.9≤20.0

实际伸缩缝隙取:20.0,满足要求！

# 六、幕墙后锚固连接设计计算

幕墙与主体结构连接采用后锚固技术。

本设计采用化学锚栓作为后锚固连接件。

本计算主要依据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013。

后锚固连接设计，应根据被连接结构类型、锚固连接受力性质及锚栓类型的不同，对其破坏型态加以控制。本设计只考虑锚栓钢材抗剪复合破坏类型和混凝土破坏类型。并认为锚栓是群锚锚栓。

## 1  后锚固载荷计算

本工程锚栓受拉力和剪力

Vgsd: 总剪力设计值:

Vgsd=N2

=3.917KN

Ngsd: 总拉力设计值:

Ngsd=N1

=14.579KN

M: 弯矩设计值(N·mm):

e2: 螺孔中心与锚板边缘距离: 35.0mm

M=V×e2/1000

=3.9×35.0/1000

=0.13710KN·m

本设计的锚栓是在拉剪复合力的作用之下工作，所以拉剪复合受力下锚栓或植筋钢材破坏和混凝土破坏时的承载力，应按照下列公式计算：

(NSdhNRd,s)2+(VSdhVRd,s)2≤1

NRd,s=NRk,sγRs,N

VRd,s=VRk,sγRs,V

(NSdgNRd,c)1.5+(VSdgVRd,c)1.5≤1

NRd,c=NRk,cγRc,N

VRd,c=VRk,cγRc,V

式中

NSdh ---- 群锚中受力最大锚栓的拉力设计值；

NSdg ---- 群锚受拉区总拉力设计值；

VSdh ---- 群锚中受力最大锚栓的剪力设计值；

VSdg ---- 群锚总剪力设计值；

NRd,s ---- 锚栓受拉承载力设计值；

NRk,s ---- 锚栓受拉承载力标准值；

VRd,s ---- 锚栓受剪承载力设计值；

VRk,s ---- 锚栓受剪承载力标准值；

NRd,c ---- 混凝土锥体受拉破坏承载力设计值；

NRk,c ---- 混凝土锥体受拉破坏承载力标准值；

VRd,c ---- 混凝土楔形体受剪破坏承载力设计值；

VRk,c ---- 混凝土楔形体受剪破坏承载力标准值；

γRs,N----锚栓钢材受拉破坏，锚固承载力分项系数=1.20；

γRs,V----锚栓钢材受剪破坏，锚固承载力分项系数=1.20；

γRc,N----混凝土锥体受拉破坏，锚固承载力分项系数=1.80；

γRc,V----混凝土楔形体受剪破坏，锚固承载力分项系数=1.50；

γRcp----混凝土剪撬受剪破坏，锚固承载力分项系数=1.50；

γRsp----混凝土劈裂受拉破坏，锚固承载力分项系数=1.80；

锚栓的分布如下图所示：

锚板：

X=300.0mm

Y=250.0mm

锚栓设置：

s11=230.0mm

s21=180.0mm

锚基边距：

无边缘效应： c>10*h ef

## 2  锚栓钢材受拉破坏承载力

h----混凝土基材厚度=200.0mm；

混凝土基材等级：强度等级C30；

d----锚栓杆、螺杆外螺纹公称直径及钢筋直径=12.0mm；

do----钻孔直径=14.0mm；

df----锚板钻孔直径=14.0mm；

h1----钻孔深度=110.00mm；

hef----锚栓有效锚固深度=110.00mm；

Tinst----安装扭矩=40.00N.m；

fyk----锚栓屈服强度标准值=210.00Mpa；

As----锚栓应力截面面积=84.622mm2；

n----群锚锚栓个数=4；

幕墙后锚固连接设计中的锚栓是在轴心拉力与弯矩共同作用下工作，弹性分析时，受力最大锚栓的拉力设计值应按下列规定计算：

- 当Nn−M⋅y1yi2≥0时

NSdh=Nn+M⋅y1yi2

- 当Nn−M⋅y1yi2<0时

NSdh=(N⋅L+M).y1'y'i2

式中

M ---- 弯矩设计值（N.m）；

NSdh ---- 群锚中受力最大锚栓的拉力设计值；

y1,yi ---- 锚栓1及i至群锚形心轴的垂直距离（mm）；

y1',yi' ---- 锚栓1及i至受压一侧最外排锚栓的垂直距离（mm）；

L ---- 轴力N作用点至受压一侧最外排锚栓的垂直距离（mm）。

则   Nhsd=3.943KN；

NRk,s=As×fyk

=17.771KN；

NRd,s=NRk,s/γRs,N

=14.809KN；

NRd,s>=Nhsd

锚栓钢材受拉破坏承载力满足要求！

## 3  混凝土锥体受拉破坏承载力

NRk,c=NRk,coAc,NAc,Noψs,Nψre,Nψec,Nψucr,N

NRk,co----开裂混凝土单根锚栓受拉，理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值；

Ac,N----单根锚栓或群锚受拉，混凝土实有破坏锥体投影面面积；

Ac,No----间距﹑边距很大时，单根锚栓受拉，理想混凝土锥体破坏锥体投影面面积；

ψs,N----边距c对受拉承载力的降低影响系数；

ψre,N----表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的降低影响系数；

ψec,N----荷载偏心eN对受拉承载力的降低影响系数；

ψucr,N----未裂混凝土对受拉承载力的提高系数；

fcu,k----混凝土立方体抗压强度标准值=30.00；

scr,N----混凝土锥体破坏情况下，无间距效应和边缘效应，确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间距=330.00；

ccr,N----混凝土锥体破坏，无间距效应和边缘效应，确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界边距=165.00；

由于是非开裂混凝土

NoRk,c=7.3×(fcu,k)0.5×(hef-30)1.5=28.6100KN；

Aoc,N=(scr,N)2=108900.00mm2；

Ac,N=285600.00mm2；

Mss,N=1.00；

Msre,N=1.00；

Msec,N=1.00；

NRk,c=75.032KN；

NRd,c=NRk,c/γRc,N

=41.685KN；

NRd,c>=Ngsd

混凝土锥体受拉破坏承载力满足要求！

## 4  混凝土劈裂破坏承载力

NRd,sp----混凝土劈裂破坏受拉承载力设计值

NRk,sp----混凝土劈裂破坏受拉承载力标准值

NRk,c----进行混凝土劈裂破坏时的混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值

Msh,sp----构件厚度h对劈裂承载力的影响系数

Msh,sp=(h/hmin)2/3<=((2×hef/(2×hmin))2/3；

=0.938；

NRk,C=49.102KN；

NRk,sp=Msh,sp×NRk,c

=46.079KN；

NRd,sp=NRk,sp/γRsp

=25.600KN；

NRd,sp>=Ngsd

混凝土劈裂破坏承载力满足要求！

## 5  锚栓钢材受剪破坏承载力

本设计考虑纯剪无杠杆臂状态，锚栓受剪承载力标准值VRk,s按下式计算：

则   Vhsd=0.979KN；

VRk,s=0.5×As×fyk

=8.885KN；

VRd,s=VRk,s/γRs,V

=7.404KN；

VRd,s>=Vhsd

锚栓钢材受剪破坏承载力满足要求！

## 5  混凝土楔形体受剪破坏承载力

锚栓受剪方向未指向边缘方向，不存在被剪切破坏的情况！

混凝土楔形体受剪破坏承载力满足要求！

## 6  混凝土剪撬破坏承载力

VRd,cp----混凝土剪撬破坏时的受剪承载力设计值

VRk,cp----混凝土剪撬破坏时的受剪承载力标准值

K----锚固深度h_ef对V_rk_cp影响系数

当hef>=60mm时，取K＝2.0

VRk,cp=k×NRk,c

=150.065KN；

VRd,cp=VRk,cp/γRcp

=100.043KN；

VRd,cp>=Vgsd

混凝土剪撬破坏承载力满足要求！

## 7  拉剪复合受力承载力

拉剪复合受力下，混凝土破坏时的承载力，应按照下列公式计算：

(Nhsd/NRd,s)2+(Vhsd/VRd,s)2

=0.09<1

锚栓钢材能够满足要求！

(Ngsd/NRd,c)1.5+(Vgsd/VRd,c)1.5

=0.210<1

混凝土能够满足要求！

# 七、幕墙预埋件焊缝计算

法向力设设计值N:14578.7N

剪力设计值V:3917.2N

弯矩M:137100.6N·mm

焊缝参数：

焊接形式：三围围焊

水平焊缝长度Lx:150.0mm

竖直焊缝长度Ly:200.0mm

焊角高度hf:10.0mm

角焊缝的计算厚度:he=0.707×hf=7.1mm

## 1  焊缝截面参数计算

有效面积:

A=2×he×(Lx-2×hf)+he×(Ly-2×hf)

=2×7.1×(150.0-2×10.0)+7.1×(200.0-2×10.0)

=3110.8mm2

形心到竖直焊缝轴线距离:

dx=(Lx-2×hf)×(Lx-he)/(2×(Lx-2×hf)+(Ly-2×hy))

=(150.0-2×10.0)×(150.0-7.1)/(2×(150.0-2×10.0)

+(200.0-2×10.0))

=42.2mm

Ix=he×(Ly-2×hf)3/12+(Lx-2×hf)×(Ly3-(Ly-2×he)3)/12

=7.1×(200.0-2×10.0)3/12+(150.0-2×10.0)

×(200.03-(200.0-2×7.1)3)/12

=20549040.0mm4

Iy=he×[(Ly-2×hf)×dx2+he2×(Ly-2×hf)/12+(Lx-2×hf)3/6+2×(Lx-2×hf)((Lx-he)/2-dx)2]

=7.1×[(200.0-2×10.0)×42.22+7.12×(200.0-2×10.0)/12+(150.0

-2×10.0)3/6+2×(150.0-2×10.0)((150.0-7.1)/2-42.2)2]

=6434702.0mm4

J=Ix+Iy

=20549040.0+6434702.0

=26983742.0mm4

## 2  焊缝强度计算

根据《钢结构设计规范》GB50017-2003   公式7.1.3-1、7.1.3-2和7.1.3-3计算

βf:角焊缝的强度设计值增大系数，取值为:1.22

σm:弯矩引起的正应力：

σm=M×(LX-(dx+he/2))/J

=137100.6×(150.0-(42.2+7.1/2))/26983742.0

=0.530N/mm2

σn:正应力

σn=N/A

=14578.7/3110.8

=4.686N/mm2

τM:弯矩引起的剪应力:

τM=M×Ly/(2×J)

=137100.6×200.0/(2×26983742.0)

=0.508N/mm2

τV:剪力引起的剪应力:

τV=V/A

=3917.160/3110.800

=1.259N/mm2

总正应力σf=σM+σN

=5.216N/mm2

总切应力τf=τM+τV

=1.767N/mm2

角焊缝强度设计值ffw= 160.000N/mm2

强度校核：

((σf/βf)2+τf2)0.5

=((5.216/1.22)2+1.7672)0.5

=4.626 N/mm2≤160.000 N/mm2

焊缝强度可以满足！

# 八、幕墙横梁计算

幕墙横梁计算简图如下图所示：

## 1  选用横梁型材的截面特性

选用型材号:60×65×2.5   选用的横梁材料牌号: 6063  T5

横梁型材抗弯强度设计值: fa=90.000N/mm2

横梁型材抗剪强度设计值: fv=55.000N/mm2

横梁型材弹性模量: E=0.70×105N/mm2

Wenx:对截面主轴x轴的较小有效净截面模量:Wenx=11270.000mm3

Weny:对截面主轴y轴的较小有效净截面模量:Weny=11790.000mm3

截面塑性发展系数: γx=1.00

截面塑性发展系数: γy=1.00

Sx:横梁截面计算剪应力处以上(或下)截面对中性轴(X轴)的面积矩:Sx=11412.100mm3

Sy:横梁截面计算剪应力处左边(或右边)截面对中性轴(Y轴)的面积矩:Sy=6940.000mm3

Ix:毛截面对X轴惯性矩:Ix=338100.000mm4

Iy:毛截面对Y轴惯性矩:Iy=383100.000mm4

txw:横梁截面垂直于X轴腹板厚度:txw=5.0mm

tyw:横梁截面垂直于Y轴腹板厚度:tyw=5.0mm

## 2  幕墙横梁的强度计算

校核依据: Mx/(γx×Wenx)+My/(γy×Weny)≤fa=90.0            (GB 50429-2007 6.1.1)

横梁上分格高: 2.600m

横梁下分格高: 2.600m

H----横梁受荷单元高(应为上下分格高之和的一半): 2.600m

l----横梁跨度,l=1.116m

(1)横梁在自重作用下的弯矩(kN·m)

面板在横梁上的安装方式:吊挂方式

横梁受力方式:均布受力

GAk: 横梁自重,400N/m2

Gk: 横梁自重荷载线分布均布荷载标准值(kN/m):

横梁自重受荷按下分格高:2.600m

Gk=400×H/1000

=400×2.600/1000

=1.040kN/m

G: 横梁自重荷载线分布均布荷载设计值(kN/m)

G=1.3×Gk

=1.3×1.040

=1.352kN/m

My: 横梁在自重荷载作用下的弯矩(kN·m)

My=G×B2/8

=1.352×1.1162/8

=0.210kN·m

(2)横梁在风荷载作用下的弯矩(kN·m)

风荷载线分布最大集度标准值(三角形分布)

qwk=Wk×B

=1.000×1.116

=1.116kN/m

风荷载线分布最大集度设计值

qw=1.5×qwk

=1.5×1.116

=1.674kN/m

Mxw: 横梁在风荷载作用下的弯矩(kN·m)

Mxw=qw×B2/12

=1.674×1.1162/12

=0.174kN·m

=173741.112Nmm

(3)地震作用下横梁弯矩

qEAk: 横梁平面外地震作用:

βE: 动力放大系数: 5

αmax: 地震影响系数最大值: 0.040

GAk: 幕墙构件自重:  400 N/m2

qEAk=5×αmax× 400/1000

=5×0.040× 400/1000

=0.080kN/m2

qex: 水平地震作用最大集度标准值

B: 幕墙分格宽: 1.116m

水平地震作用最大集度标准值(三角形分布)

qex=qEAk×B

=0.080×1.116

=0.089KN/m

qE: 水平地震作用最大集度设计值

γE: 地震作用分项系数: 1.5

qE=1.5×qex

=1.5×0.089

=0.134kN/m

MxE: 地震作用下横梁弯矩:

MxE=qE×B2/12

=0.134×1.1162/12

=0.014kN·m

=13899.289Nmm

(4)横梁强度:

σ: 横梁计算强度(N/mm2):

因采0.2SW+SE≤SW,采用SG+SW组合

Mx:横梁同一截面处绕x轴的弯矩:Mx=173741.112Nmm

My:横梁同一截面处绕y轴的弯矩:My=210482.064Nmm

Wenx: 对截面主轴x轴的较小有效净截面模量，同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响: Wenx=11270.000mm3

Weny: 对截面主轴y轴的较小有效净截面模量，同时考虑局部屈曲、焊接热影响区以及截面孔洞的影响: Weny=11790.000mm3

截面塑性发展系数: γx=1.00

截面塑性发展系数: γy=1.00

σ=Mx/(γx×Wenx)+My/(γy×Weny)

=173741.112/(1.00×11270.000)+210482.064/(1.00×11790.000)

33.269N/mm2 < fa=90.0N/mm2

横梁正应力强度可以满足

## 3  幕墙横梁的抗剪强度计算

校核依据: τx=Vymax×Sx/(Ix×txw)≤fv=55.0N/mm2      (GB 50429-2007 6.1.2)

校核依据: τy=Vxmax×Sy/(Iy×tyw)≤fv=55.0N/mm2      (GB 50429-2007 6.1.2)

Vxmax:计算截面沿腹板竖直方向(X轴)的最大剪力:N

Vymax:计算截面沿腹板水平方向(Y轴)的最大剪力:N

Sx:横梁截面计算剪应力处以上(或下)截面对中性轴(X轴)的面积矩:Sx=11412.100mm3

Sy:横梁截面计算剪应力处左边(或右边)截面对中性轴(Y轴)的面积矩:Sy=6940.000mm3

Ix:毛截面对X轴惯性矩:Ix=338100.000mm4

Iy:毛截面对Y轴惯性矩:Iy=383100.000mm4

txw:横梁截面垂直于X轴腹板厚度:txw=5.0mm

tyw:横梁截面垂直于Y轴腹板厚度:tyw=5.0mm

(1)Qwk: 风荷载作用下横梁剪力标准值(kN)

Wk: 风荷载标准值: 1.000kN/m2

B: 幕墙分格宽: 1.116m

风荷载呈三角形分布时：

Qwk=Wk×B2/4

=1.000×1.1162/4

=0.311kN

(2)Qw: 风荷载作用下横梁剪力设计值(kN)

Qw=1.5×Qwk

=1.5×0.311

=0.467kN

(3)QEk: 地震作用下横梁剪力标准值(kN)

地震作用呈三角形分布时：

QEk=qEAk×B2/4

=0.080×1.1162/4

=0.025kN

(4)QE:　地震作用下横梁剪力设计值(kN)

γE: 地震作用分项系数: 1.5

QE=1.5×QEk

=1.5×0.025

=0.037kN

(5)Vy: 横梁水平方向(y轴)的剪力设计值(kN):

因0.2Qw+QE≤Qw,故采用Vy=Qw组合

Vy=0.2×Qw+QE

=0.2×0.467+0.037

=0.131kN

=130.773N

(6)Vx: 横梁竖直方向(x轴)的剪力设计值(kN):

Vx=G×B/2

=0.754kN

=754.416N

(7)横梁剪应力

τx=Vymax×Sx/(Ix×txw)

=130.773×11412.100/(338100.000×5.0)

=0.883N/mm2

τy=Vxmax×Sy/(Iy×tyw)

=754.416×6940.000/(383100.000×5.0)

=2.733N/mm2

τx=0.883N/mm2 < fv=55.0N/mm2

τy=2.733N/mm2 < fv=55.0N/mm2

横梁抗剪强度可以满足！

## 4  幕墙横梁的刚度计算

铝合金型材校核依据: df≤L/180  (GB/T 21086-2007)

横梁承受呈三角形分布风荷载作用时的最大荷载集度：

qwk：风荷载线分布最大荷载集度标准值(KN/m)

qwk=Wk×B

=1.000×1.116

=1.116KN/m

水平方向由风荷载作用产生的挠度:

dfw=qwk×Wfg4×1000/(0.7×Ix×120)

=0.610mm

自重作用产生的挠度:

dfG=5×GK×Wfg4×1000/(384×0.7×Iy)

=5×1.040×1.1164×1000/(384×0.7×38.3)

=0.783mm

在风荷载标准值作用下，横梁的挠度为: dfw=0.610mm

在重力荷载标准值作用下，横梁的挠度为: dfG=0.783mm

l----横梁跨度,l=1116mm

铝合金型材    dfw/l < 1/180

铝合金型材    dfG/l < 1/500 且 dfG不大于3mm

挠度可以满足要求！

# 九、横梁与立柱连接件计算

## 1  单个螺栓受剪承载力计算

选择的横梁与立柱连接螺栓为:普通螺栓 4.6级(用于热轧)

fbv:连接螺栓的抗剪强度设计值:140N/mm2

fbt:连接螺栓的抗拉强度设计值:170N/mm2

nv: 剪切面数: 1

d: 螺栓公称直径: 6.000mm

de: 螺栓有效直径: 5.060mm

Nbv:单个螺栓的受剪承载能力

Nbv=nv×(π×de2/4)×fbv

=1×(3.14×5.0602/4)×140

=2813.836N

## 2  横向节点连结(横梁与角码)

① 连接部位荷载计算

N1: 连接部位受总剪力:

因0.2SW+SE≤SW，故采用SW

N1=Qw×1000

=467.046N

② 螺栓个数计算

Num1: 横向连接处螺栓个数:

Num1=N1/Nbv

=467.046/2813.836

=0.166

取 2 个

③ 螺栓抗剪强度验算

nbv1:根据选择的螺栓数目,横向节点连接处螺栓的受剪承载能力

nbv1=Num1×Nbv

=2×2813.836

=5627.671N

nbv1=5627.671N > 467.046N

螺栓抗剪强度可以满足!

④ 横梁型材壁的强度验算

横梁材料牌号:6063  T5

Ncb: 连接部位幕墙横梁型材壁抗承压能力计算:

HL_Y:横梁材料局部抗承压强度设计值:185.0N/mm2

t: 幕墙横梁壁厚:2.500mm

Ncb=d×t×HL_Y×Num1

=6.000×2.500×185.0×2.000

=5550.000N

5550.000N≥467.046N

横梁型材壁强度可以满足

⑤ 角码壁承压承载能力计算

连接部位角码材料牌号:6063  T5

Lct1: 连接铝角码壁厚:3.000mm

Ncbj: 横向连接部位铝角码壁抗承压能力计算:

HLjm_Y:连接部位角码壁抗承压强度设计值=185.0N/mm2

Ncbj=d×Lct1×HLjm_Y×Num1

=6.000×3.000×185.0×2.000

=6660.000N

6660.000N≥467.046N

角码壁强度可以满足!

## 3  竖向节点(角码与立柱)

① 连接部位荷载计算

Gk: 横梁自重线荷载(N/m):

Gk=400×H

=400×2.600

=1040.000N/m

G:横梁自重线荷载设计值(N/m)

G=1.3×Gk

=1.3×1040.000

=1352.000N/m

N2: 自重荷载(N):

N2=G×B/2

=1352.000×1.116/2

=754.416N

N: 连接处组合荷载:

因0.2SW+SE≤SW，故采用SG+SW

N=(N12+N22)0.5

=(467.0462+754.4162)0.5

=887.285N

② 螺栓个数计算

Num2: 竖向节点螺栓个数:

Num2=N/Nbv

=0.315

取  2 个

③ 螺栓抗剪强度验算

nbv2:根据选择的螺栓数目,竖向节点连接处螺栓的受剪承载能力

nbv2=Num2×Nbv

=2×2813.836

=5627.671N

nbv2=5627.671N > 887.285N

螺栓抗剪强度可以满足!

④ 立柱型材壁的强度验算

立柱型材种类: 6063  T6

t: 立柱壁厚,3.0mm

XC_y: 立柱局部承压强度: 240.0N/mm2

Ncb:根据选择的螺栓数目,连接处立柱型材的承压承载能力

Ncb=Num2×d×t×XC_y

=2×6.000×3.0×240.0

=8640.000N

Ncb=8640.000N > 887.285N

立梃型材壁强度可以满足

⑤ 角码壁承压承载能力验算

Ncbj: 竖向连接部位铝角码壁抗承压能力计算:

HLjm_Y:连接部位角码壁抗承压强度设计值=185.0N/mm2

连接部位角码材料牌号:6063  T5

Lct1: 连接铝角码壁厚:3.000mm

Ncbj=d×Lct1×HLjm_Y×Num2

=6.000×3.000×185.0×2.000

=6660.000N

6660.000N≥887.285N

竖向角码壁强度可以满足!

# 附录 材料力学性能

材料力学性能，主要参考JGJ 102-2003  《玻璃幕墙工程技术规范》。

(1).玻璃的强度设计值应按表5.2.1的规定采用。

| 表5.2.1 玻璃的强度设计值 fg(N/mm2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种 类 | 厚度（mm） | 大 面 | 侧 面 |
| 普通玻璃 | 5 | 28.0 | 19.5 |
| 浮法玻璃 | 5～12 | 28.0 | 19.5 |
|  | 15～19 | 24.0 | 17.0 |
|  | ≧20 | 20.0 | 14.0 |
| 钢化玻璃 | 5～12 | 84.0 | 58.8 |
|  | 15～19 | 72.0 | 50.4 |
|  | ≧20 | 59.0 | 41.3 |
| 注： - 夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定； - 当钢化玻璃的强度标准达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时，表中数值 应根据实测结果予于调整； - 半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃强度设计值的2倍。当半钢化玻璃 的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的2倍时，其设计值应根据实 测结果予于调整； - 侧面玻璃切割后的断面，其宽度为玻璃厚度。 |  |  |  |

(2).JGJ102-2003铝合金型材的强度设计值应按表5.2.2的规定采用。

| 表5.2.2 铝合金型材的强度设计值fa（N/mm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金牌号 | 状 态 | 壁厚（mm） | 强度设计值fa |  |  |
|  |  |  | 抗拉、抗压 | 抗剪 | 局部承压 |
| 6061 | T4 | 不区分 | 85.5 | 49.6 | 133.0 |
|  | T6 | 不区分 | 190.5 | 110.5 | 199.0 |
| 6063 | T5 | 不区分 | 85.5 | 49.6 | 120.0 |
|  | T6 | 不区分 | 140.0 | 81.2 | 161.0 |
| 6063A | T5 | ≦10 | 124.4 | 72.2 | 150.0 |
|  |  | 〉10 | 116.6 | 67.6 | 141.5 |
|  | T6 | ≦10 | 147.7 | 85.7 | 172.0 |
|  |  | 〉10 | 140.0 | 81.2 | 163.0 |

(3).热轧钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2003的规定采用，也可按表5.2.3a采用。

| 表5.2.3a 热轧钢材的强度设计值fs（N/mm2） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢材牌号 | 厚度或直径d（mm） | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| Q235 | d≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | 16＜d≤40 | 205 | 120 |  |
|  | 40＜d≤60 | 200 | 115 |  |
| Q345 | d≤16 | 310 | 180 | 400 |
|  | 16＜d≤35 | 295 | 170 |  |
|  | 35＜d≤50 | 265 | 155 |  |
| 注：表中厚度是指计算点的钢材厚度；对轴心受力杆件是指截面中较厚钢板的厚度. |  |  |  |  |

(4).冷成型薄壁型钢的钢材的强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2010的规定，可按表5.2.3b采用。

表5.2.3 b         冷成型薄壁型钢的强度设计值

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压、抗弯 f ts | 抗剪 f vs | 端面承压（磨平顶紧） f cs |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 | 310 |
| Q345 | 300 | 175 | 400 |

(5).不锈钢型材和棒材的强度设计值可按表5.2.3c采用。

表5.2.3c        不锈钢型材和棒材的强度设计值

| 牌号 |  | σ0.2 | 抗拉强度f ts1 | 抗剪强度 f vs1 | 端面承压强度 f cs1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06Cr19Ni10 | S30408 | 205 | 178 | 104 | 246 |
| 06Cr19Ni10N | S30458 | 275 | 239 | 139 | 330 |
| 022Cr19Ni10 | S30403 | 175 | 152 | 88 | 210 |
| 022Cr19Ni10N | S30453 | 245 | 213 | 124 | 294 |
| 06Cr17Ni12Mo2 | S31608 | 205 | 178 | 104 | 246 |
| 06Cr17Ni12Mo2N | S31658 | 275 | 239 | 139 | 330 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | S31603 | 175 | 152 | 88 | 210 |
| 022Cr17Ni12Mo2N | S31653 | 245 | 213 | 124 | 294 |

(6).玻璃幕墙材料的弹性模量可按表5.2.8的规定采用。

| 表5.2.8 材料的弹性模量 E（N/mm2） |  |
| --- | --- |
| 材 料 | E |
| 玻 璃 | 0.72ｘ105 |
| 铝合金 | 0.70ｘ105 |
| 钢、不锈钢 | 2.06ｘ105 |
| 消除应力的高强钢丝 | 2.05ｘ105 |
| 不锈钢绞线 | 1.20ｘ105～1.50ｘ105 |
| 高强钢绞线 | 1.95ｘ105 |
| 钢丝绳 | 0.80ｘ105～1.00ｘ105 |
| 注：钢绞线弹性模量可按实测值采用。 |  |

(7).玻璃幕墙材料的泊松比可按表5.2.9的规定采用。

| 表5.2.9 材料的泊松比υ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材 料 | υ | 材 料 | υ |
| 玻璃 | 0.20 | 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 铝合金 | 0.33 | 高强钢丝、钢绞线 | 0.30 |

(8).玻璃幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.10的规定采用。

| 表5.2.10 材料的线膨胀系数α(1/℃) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | α | 材料 | α |
| 玻璃 | 0.80×10-5～1.00×10-5 | 不锈钢板 | 1.80×10-5 |
| 钢材 | 1.20×10-5 | 混凝土 | 1.00×10-5 |
| 铝材 | 2.35×10-5 | 砌砖体 | 0.50×10-5 |

(9).玻璃幕墙材料的重力密度标准值可按表5.3.1的规定采用。

| 表5.3.1 材料的重力密度γg（kN/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料 | γg | 材料 | γg |
| 普通玻璃、夹层玻璃、 钢化玻璃、半钢化玻璃 | 25.6 | 矿棉 | 1.2~1.5 |
|  |  | 玻璃棉 | 0.5~1.0 |
| 钢材 | 78.5 | 岩棉 | 0.5~2.5 |
| 铝合金 | 28.0 |  |  |

(10).JGJ/T214－2010铝合金型材的强度设计值应按表5.3.2的规定采用。

| 表5.3.2 铝合金型材的强度设计值fa（N/mm2） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝合金 牌号 | 状态 | 壁厚（mm） | 强度设计值fa |  |  |
|  |  |  | 抗拉、抗压强度 | 抗剪强度 | 局部承压强度 |
| 6061 | T4 | 所有 | 90 | 55 | 210 |
|  | T6 | 所有 | 200 | 115 | 305 |
| 6063 | T5 | 所有 | 90 | 55 | 185 |
|  | T6 | 所有 | 150 | 85 | 240 |
| 6063A | T5 | ≤10 | 135 | 75 | 220 |
|  | T6 | ≤10 | 160 | 90 | 255 |

(11).GB50429-2007计算系数α1,α2 可按表5.3.3的规定采用。

| 表5.3.3 计算系数，的取值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 | 硬化强度 | 加劲板件、中间加劲板件 |  | 非加劲板件、边缘加劲板件 |  |
|  |  | 非焊接 | 焊接 | 非焊接 | 焊接 |
|  | 弱硬化 | 1.0 | 0.9 | 0.96 | 0.9 |
|  | 强硬化 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.77 |
|  | 弱硬化 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 |
|  | 强硬化 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.68 |