项目名称：2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2023年 10 月

目   录

第一章 比选公告

第二章 报价人须知

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

第四章 报价说明

第五章  工程量清单及计量规则

第六章  图  纸

第七章  技术标准和工作要求

第八章  合同范本

第九章  竞争性比选响应文件格式

第一章 比选公告

1. 比选条件

本竞争性比选项目2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：东北公司奉巫路、奉溪路。

2.2 项目概况：2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目，本次竞争性比选内容包含两个项目的实施，2023年东北公司奉溪路火灾报警系统改造项目及2023年东北部感温光纤主机采购项目。

2.3 预计采购金额：51.66万元。

2.4比选范围：火灾报警主机、手动火灾报警按钮、点式感烟探测器、TS-DTS分布式光纤感温探测系统、感温光纤主机（含安装调试、带系统及软件、需接入路网现有火灾报警平台及系统软件）（详情请见工程量清单技术要求）。

2.5 工期要求：收到甲方下达的订单后15天内供货，具体以甲方通知为准。

3. 报价人资格要求

3.1 资质要求（以下资质文件若因疫情影响过期无法办理延续手续，需附相关行政部门下发的延期办理文件）：

（1）报价人具有独立法人资格及有效的营业执照；

（2）报价人需为设备制造商或授权代理商，设备代理商需具有设备厂家授权代理证书或项目授权证书，同一品牌的厂家和代理商不能同时参加；

3.2 业绩要求：2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少具有一个合同金额在25万元及以上的高速公路火灾报警主机等相关设备的供货业绩（提供合同扫描件）。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.4 报价人须提供采购人要求的所有资质要求、业绩要求、信誉要求的复印件并加盖单位鲜公章。

3.5 本次比选不接受联合体报价。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

4. 评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法。

5. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2023年10月13日下午15:00前在将响应性文件递交至重庆市渝北区新南路52号东界龙湖重庆首讯科技股份有限公司。各报价人应随时关注高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

6. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

6.1 报价截止时间和开标时间：2023年10月13日下午15时00分（北京时间）。

6.2 报价的递交方式：现场递交或邮寄，若采用现场递交方式须在报价截止当天将文件送达并参与现场开标；若采用邮寄方式需在报价截止时间之前将响应文件邮寄到达递交地址，并按要求进行密封，否则采购人有权拒收，采用邮寄方式的报价人默认认可采购人的开标结果，不得由此提出任何质疑。

6.3 递交地址：重庆市渝北区新南路52号东界龙湖三楼重庆首讯科技股份有限公司。

6.4 逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

6.5采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

7. 联系方式

| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址：重庆市渝北区新南路52号东界龙湖三楼 |  |
| 联系人：刘工 电 话：18623655450 |  |

第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市渝北区新南路52号东界龙湖三楼 联系人：刘工 电 话：18623655450 |
| 2 | 项目名称 | 2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目 |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件：见比选公告3.1 （2）业绩要求：见比选公告3.2 （3）信誉要求：见比选公告3.3 （4）项目主要人员要求：见附录1 （5）其他要求：见附录2、见附录3 以上（附录1-附录3中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单。 综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。 |
| 16 | 最高投标限价 | 本项目最高总限价为516650.00元，其中2023年东北公司奉溪路火灾报警系统改造项目最高限价为371900元；2023年东北部感温光纤主机采购项目最高限价为144750元。 报价人报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 17 | 合同支付办法 | 1、合同签订后，乙方供货完毕且全部设备安装调试完成并经业主和甲方验收合格后，甲方乙方支付至结算金额的95%； 2、剩余5%作为质量保证金，质量保修期2年满后进行支付。由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后，30个工作日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担； 3、乙方应于甲方每次付款（预付款除外）前提供等额增值税专用发票给甲方。。 |
| 18 | 驻点要求 | 无 |
| 19 | 报价人须知 | 报价人应认真阅读《设备技术参数要求》后以确认在填报单价和价格之前，设备的所在范围已被包括在每个项目内，报出的单价和价格应被认为包括所有劳务、材料、机械、运输、卸货、出厂检验、相关税率、调试、利润和明示或隐含的风险、保险、责任和义务。 |
| 20 | 中标候选人的人数 | 推荐2名中标候选人。 |
| 21 | 保证金 | 一、投标保证金 1、报价人须缴纳投标保证金5000元，由报价人从公司基本账户将投标保证金汇至以下指定账户： 保证金到账截止时间：2023年10月13日15时00分前； 若竞争性比选响应文件内无投标保证金缴纳凭证，采购人有权作废标处理，若投标保证金存在虚假不实情况，采购人有权作废标处理。 2、投标保证金退还方式 为便于及时退还，报价人在递交响应文件的同时，递交本项目保证金银行回单和公司的开户许可证复印件。 未中标报价人的投标保证金，于该项目结果公示期结束后15个工作日内无息退还至报价人基本账户。 中标人的投标保证金，自合同签订后15个工作日内无息退还至中标人基本账户。 二、履约保证金（或履约保函） 1、履约担保作为本项目合同附件； 2、履约保证金（履约保函）的金额：/； 3、履约保证金（或履约保函）有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定时间完成为止； 4、履约保证金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证（或出具国有商业银行开具的履约保函）。履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后由中标人提出申请，28天后无息退还。 三、低价风险担保金 1、低价风险担保提交标准为最高限价的85%与中标价格差额的3倍（既低价风险担保差额倍数），中标价低于最高限价85%的价格差额； 2、低价风险担保作为本项目合同附件； 3、低价风险担保金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定时间完成为止； 4、低价风险担保金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供低价风险担保金缴纳凭证。低价风险担保金在完成合同约定的全部工作内容后由中标人提出申请，28天后无息退还。 四、采购人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：重庆首讯科技股份有限公司 开户银行：兴业银行重庆分行营业部 帐 号：3460 1010 0100 4791 14 注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交投标担保及履约担保资格的报价人，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内。 |
| 22 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司合规监管部 地 址：重庆市渝北区新南路52号东界龙湖三楼 电 话：023-63132246 |
| 23 | 竞争性比选响应文件的组成 | 1.竞争性比选文件需加盖报价人的公章，竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，电子文件1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；电子文件1份应提供竞争性比选响应文件（盖章版）扫描版PDF电子版本（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。 2.竞争性比选响应声明书、报价函、资格要求材料、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须逐页加盖报价人的公章）。 3.密封要求： 竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明： 2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目竞争性比选响应文件（加盖报价人的公章） |
| 24 | 中标候选人公示 | 评标结果将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）上进行公示，公示期为3日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价；提出异议、投诉的渠道和方式。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 25.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |  |
| 25.2 | 报价人可参与多个标段投标，但最多只能中标一个标段，若多个标段均为第一中标候选人，以金额最大的标段作为其中标标段。 |  |
| 25.3 | 如中标人签订合同后，提供的材料无法满足本竞争性比选函第七章技术标准中任一参数要求，采购人有权退货、终止合同，并扣除合同总金额的10%。 |  |

附录1  资格审查文件

（项目主要管理人员最低要求）

无

附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

无

附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

无

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 经评审的最低价，由低到高的顺序确定中标候选人。如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人，以最早提交报价文件的报价人为第一中标候选人；其他测按照最有利于业主的原则进行评标。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书、一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
|  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
|  |  | 其它材料 | 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
|  |  | 其他人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
|  |  | 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
|  |  | 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 5 | 评标结果 | 补充细化： 本项目评标采用经评审的最低投标价法，对通过初步评审、详细评审的报价人按照报价从低到高的先后顺序，推荐2名中标候选人。 |  |

第四章 报价说明

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目除安全生产费以外的人工费、材料设备及采管费和二次转运费、交通组织费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、保险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费等），以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、“安全生产费”报价人应按照采购人在竞争性比选文件中规定的金额填写，不得调整（安全生产费包含但不限于①.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；③.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；④.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；⑤.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥.安全生产宣传、教育、培训支出；⑦.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧.安全设施及特种设备检测检验支出；⑨.其他与安全生产直接相关的支出）。保险均由报价人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人供应的材料、设备的金额不进入总报价，其他全部进入总报价。报价人在实施土建工作时，如管沟开挖、设备基础等，应包含定位放样、基础开挖和回填、弃土外运、基础钢筋制作和支模、基础浇筑及附属管道敷设等全部工作内容，电缆应根据要求进行防盗包封，设备及线缆标识按采购人要求制作安装，以上工作内容采购人不再另行计量与支付。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

6、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量*工程量清单的单价来计算支付金额。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，报价人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的总报价应是所有工程费用的汇总。

9、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

10、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

11、对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

12、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则报价做废标处理。

13、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

14、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

15、对于报价人报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审。

16、合同为单价合同，合同期间不予调价。

17、报价人应严格按照工程量清单进行报价，不得随意修改采购人发布的工程量清单数量、公式及相关内容。

18、报价人提供的材料设备需在报价清单中明确品牌及型号。

第五章  工程量清单

详见竞争性比选文件附件。

第六章  图  纸

无

第七章  技术标准和工作要求

| 设备名称 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 火灾报警主机 | ● 回路间电气隔离，支持4个及以上回路，1000个设备 ● 能查看联动关系，且简易便于理解 ● 查询控制器注册的回路总数、设备总数、屏蔽总数、板卡信息等 ● 能查看运行记录，具备掉电保存功能 ● 支持网络联网和光纤联网，有RS485/RS232/RS422 三种接口可选 ● 具备自诊断功能，帮助操作人员迅速排查和解决控制器自身故障 ● UL 认证 ● 查询控制器注册的回路总数、设备总数、屏蔽总数、板卡信息等 ● 能查看运行记录，具备掉电保存功能 ● 支持网络联网和光纤联网，有RS485/RS232/RS422 三种接口可选 ● 具备自诊断功能，帮助操作人员迅速排查和解决控制器自身故障 ● UL 认证 |
| 火灾报警通讯卡 | ●支持联网功能 |
| 协议模块 | ●支持感温光纤主机与火灾报警主机联网，实时传输数据至火灾报警主机 |
| 手动火灾报警按钮 | ●采用压下报警方式，可重复使用，专用钥匙复位，且报警时有明显提示灯 ● 外壳防护等级：IP66 ● 电子编码，方便现场改写 |
| 点式感烟探测器 | ●巡检指示灯闪烁 ●可拆卸，易清洗 ●电子编码，方便现场改写 ●UL 认证 |
| TS-DTS分布式光纤感温探测系统 | ●空间分辨率：0.5m ●定位精度：1m ●测温精度：±1℃ ●温度分辨率：±0.1℃ ●报警温度设定范围： -270～700℃(根据选用的光纤来定) ●通道数：2通道，5KM ●工作电压：24 Vdc /220 Vac ●环境温度： -10～50℃ ●工作电流：<1A ●输出信号：RS232,RS485,以太网接口，USB 接口，继电器输出扩展接口，VGA 接口 ●仪表安装方式：柜式 ●主机能对光纤断裂点自动检测和报警； ●产品必须通过消防强制性产品认证。需接入火灾报警主机及重庆高速路网现有平台。 |

第八章  合同范本

详情见附件

第九章  竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

- 竞争性响应声明书

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人须知前附表规定要求的资料

六、报价人基本信息及其他材料

七、工程量清单

一、竞争比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以报价金额：                 元；

按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争性比选文件要求的工程。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

报价人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

（二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报  价  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

三、报价一览表

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对2023年东北公司火灾报警设备及感温光纤主机采购项目竞争比选响应报价如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 含税合计价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警主机 | ● 回路间电气隔离，支持4个及以上回路，1000个设备 ● 能查看联动关系，且简易便于理解 ● 查询控制器注册的回路总数、设备总数、屏蔽总数、板卡信息等 ● 能查看运行记录，具备掉电保存功能 ● 支持网络联网和光纤联网，有RS485/RS232/RS422 三种接口可选 ● 具备自诊断功能，帮助操作人员迅速排查和解决控制器自身故障 ● UL 认证 |  |  | 台 | 5 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有火灾报警平台及系统软件 |
| 2 | 火灾报警通讯卡 | ●支持联网功能 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 3 | 协议模块 | ●支持感温光纤主机与火灾报警主机联网，实时传输数据至火灾报警主机 |  |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 4 | 手动火灾报警按钮 | ●采用压下报警方式，可重复使用，专用钥匙复位，且报警时有明显提示灯 ● 外壳防护等级：IP66 ● 电子编码，方便现场改写 |  |  | 个 | 385 |  |  | 含防水盒 |
| 5 | 点式感烟探测器 | ●巡检指示灯闪烁 ●可拆卸，易清洗 ●电子编码，方便现场改写 ●UL 认证 |  |  | 个 | 48 |  |  |  |
| 6 | TS-DTS分布式光纤感温探测系统 | ●空间分辨率：0.5m ●定位精度：1m ●测温精度：±1℃ ●温度分辨率：±0.1℃ ●报警温度设定范围： -270～700℃(根据选用的光纤来定) ●通道数：2通道，5KM ●工作电压：24 Vdc /220 Vac ●环境温度： -10～50℃ ●工作电流：<1A ●输出信号：RS232,RS485,以太网接口，USB 接口，继电器输出扩展接口，VGA 接口 ●仪表安装方式：柜式 ●主机能对光纤断裂点自动检测和报警； ●产品必须通过消防强制性产品认证。需接入火灾报警主机及重庆高速路网现有平台。 |  |  | 台 | 3 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有火灾报警平台及系统软件 |
| 7 | 感温光纤主机 | ·空间分辨率：0.5m ·定位精度：1m 测温精度：±1℃ ·温度分辨率：±0.1℃ ·报警温度设定范围： -270～700℃(根据选用的光纤来定) · 通道数：2通道，5KM ·工作电压：24 Vdc /220 Vac ·环境温度： -10～50℃ ·工作电流：<1A ·输出信号：RS232,RS485,以太网接口，USB 接口，继电器输出扩展接口，VGA 接口 ·仪表安装方式：柜式 主机能对光纤断裂点自动检测和报警； 产品必须通过消防强制性产品认证。需接入重庆高速路网现有平台。 |  |  | 套 | 3 |  |  | 含安装调试；带系统及软件；需接入路网现有平台 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、资格审查资料

（营业执照、资质证书、项目人员资料等）

1.	营业执照

注：请附营业执照复印件或扫描件，并加盖报价人公章；

2.	设备制造商或授权代理商

注：请附厂商授权证明或制造商证明，并加盖报价人公章；

3.	业绩要求

2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少具有一个合同金额在25万元及以上的高速公路火灾报警主机等相关设备的供货业绩（提供合同扫描件）。

4.	信誉要求

注：请附在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，及在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单截图（参见下图），并加盖报价人公章；

5.	财务状况

无

6.人员要求

- （1）项目主要人员要求

项目主要人员要求

- 无

- （2）其他人员要求（本项目在施工时提供审查）

无

五、报价人须知前附表规定的材料

（一）报价人自行承诺部分

比选文件中要求报价人自行承诺的，由报价人按比选文件要求内容承诺，格式自拟。

六、报价人基本信息及其他材料

（一）报价人基本信息表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）其他材料

1、投标保证金银行回执等附件

## 七、工程量清单