- 重庆航运建设发展（集团）有限公司

- 航电枢纽集中调度控制中心

- 调度控制大厅功能区升级改造项目

询价文件

| 询价人： | 重庆航运建设发展(集团)有限公司 |
| --- | --- |

2023年12月

第一章 询价公告

关于重庆航运建设发展（集团）有限公司

航电枢纽集中调度控制中心

调度大厅功能区升级改造项目询价公告

## 1.询价条件（公开询价）

重庆航运建设发展(集团)有限公司航电枢纽集中调度控制中心（以下简称集控中心）调度控制大厅功能区升级改造项目询价公告已具备发包条件，询价人为重庆航运建设发展(集团)有限公司。根据实际工作需要，现计划对该项目采取公开询价方式确定服务单位。

## 2.项目概况与询价工作范围

2.1项目概况

重庆航发集控中心全面负责草街、潼南、富金坝、渭沱四座航电枢纽的运行调度控制工作。现计划将集控中心打造成重庆水网运行服务中心，为便于后期开展枢纽船闸通航调度、港口码头生产数据采集、应急指挥中心等功能模块扩建工作，原调度控制大厅桌椅数量和现场布置情况及地面预埋线管已不能满足后续新增设备的安装要求，为便于后续相关工作的顺利开展，现需对集控中心调度控制大厅功能区进行升级改造。

2.2本次询价项目最高限价金额：190443.00元。

2.2.1 请报价人注意报价不得高于或等于此最高限价，否则报价将被否决。

2.2.2 满足第四章的前提下，本次询价项目费用采取总价包干。

2.3询价工作范围：(主要包括以下内容，其他详见第三章中附件4的技术条款要求)

（1）负责在运系统的搬迁及恢复工作，各系统必须满足技术部分搬迁时限的要求。

（2）负责集控调度控制大厅地面开槽、线槽安装，所有设备原有旧线缆拆除换新和盖板找平后敷设地毯。

（3）负责提供集控中心调度控制大厅功能区升级所需的所有设备材料（包含但不仅限于附件1所列内容）并负责安装实施。

（4）负责集控中心调度控制大厅施工产生垃圾的搬运和清理工作，负责现场安全防护措施布置及现场环境的维护工作。

（5）负责集控中心调度控制大厅功能区升级改造所有现场施工工作。

2.4工期：合同签订后14天内完成本项目的基础施工部分，45天内完成项目的全部内容。

## 3.报价人资格要求

3.1报价人应同时满足下列资格条件：

3.1.1报价人为中国境内注册的独立法人企业。

3.1.2报价人具有以下全部资质：

（1）具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证的单位，多证合一的需提供信息合并后的有效证件；

（2）自2020年7月至报价截止日（以合同签订时间为准），提供至少两项计算机机房改造及建设项目的实施业绩，要求合同总金额不小于20万元，同时应提供相应合同证明，合同证明需加盖报价人公司鲜章。

（3）报价人没有被列入重庆高速公路集团有限公司黑名单。

（4）报价人应做出信用承诺。

（5）本项目不接受联合体报价。

## 4.报价文件的递交

4.1报价文件递交地点：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星B座22楼生产技术部。

4.2报价文件递交截止时间：挂网公告后第四天11时00分。（公告发布第二日开始计算天数；如遇周末或国家法定节假日，则顺延至周一或正常上班第一日继续计算天数）。

4.3 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

4.4 采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 5.发布公告的媒介

5.1 本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团官方网站（https://www.cegc.com.cn/html/col1810479.html）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8081/PMS/）上发布。

5.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 6.联系方式

询价人：重庆航运建设发展（集团）有限公司

地  址：重庆市两江新区星光大道68号天王星B座22楼

联系人：谭老师

电  话：023-86836601、13628387921

## 7.监督部门

监督部门：重庆航运建设发展(集团)有限公司审计法务部

联系电话：023-89076368

- 第二章 报价文件要求及评审方式

## 1.报价文件要求

1.1本项目总价最高限价为人民币190443.00（大写：人民币壹拾玖万零肆佰肆拾叁元整）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

1.2报价文件内容格式详见第四章格式要求；装订采用A4纸幅面，一律采用左侧胶封的方式，目录、页码齐全。

1.3报价文件正本 1 份。

1.4报价文件一并装入标准档案袋中，档案袋封套两端须粘接密封完好后，贴上封条并在封口结合缝处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心调度控制大厅功能区升级改造项目。报价文件递交截止时间：挂网公告后第四天11时00分。（公告发布第二日开始计算天数；如遇周末或国家法定节假日，则顺延至周一或正常上班第一日继续计算天数）

## 2.评审办法

## 2.1评审小组按照询价文件内容要求对报价文件进行审查。包括以下方面：

- （1）形式审查：按第一章第4条（报价文件的递交）和第二章第1条（报价文件要求）进行。

- （2）资格审查：按第一章第3条（报价人资格要求）进行。

- （3）响应性评审：按第一章第2条（项目概况与询价工作范围）进行。

（4）报价函部分及经济部分评审标准：按第四章（报价文件格式）要求进行。

2.2本项目采用经评审的最低价法。

评审小组按照本章2.1款进行审查，审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人。若出现投标人投标报价相同的，单个业绩合同金额大的优先；单个业绩合同金额相同的，由招标委员会按照招标委员会投票原则排序。

# 第三章 合同条款与技术条款

重庆航运建设发展（集团）有限公司

航电枢纽集中调度控制中心

调度控制大厅功能区升级改造项目建设合同

合同编号：

甲方：重庆航运建设发展(集团)有限公司

乙方：

签订时间：

甲方：重庆航运建设发展(集团)有限公司

乙方：

第1条	合同项目范围、服务内容

1.项目名称：重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心调度控制大厅功能区升级改造项目

2.项目地点：重庆市北部新区高新园星光大道76号天王星B座22楼。

3.服务内容：（主要包括以下内容，其他详见附件4：技术条款与要求）

（1）负责在运系统的搬迁及恢复工作，各系统必须满足技术部分搬迁时限的要求。

（2）负责集控调度控制大厅地面开槽、线槽安装，所有设备原有旧线缆拆除换新和盖板找平后敷设地毯。

（3）负责提供集控中心调度控制大厅功能区升级所需的所有设备材料（包含但不仅限于附件1所列内容）并负责安装实施。

（4）负责集控中心调度控制大厅施工产生垃圾的搬运和清理工作，负责现场安全防护措施布置及现场环境的维护工作。

（5）负责集控中心调度控制大厅功能区升级改造所有现场施工工作。

第2条 合同工期

合同签订后14天内完成本项目的基础施工部分，45天内完成项目的全部内容。

第3条	合同金额与支付方式

1.合同金额

本项目为固定总价合同，合同包干总价为******元。（大写：*******元整）。

- 2.支付方式

- （1）本合同使用货币种类为人民币。
（2）付款方式：银行存款支付。

- 第一次支付：合同签订后14个工作日内支付合同总价的20%，即￥***（大写：*****元整）。

- 第二次支付：项目验收合格后14个工作日内支付合同总价的77%，即￥***（大写：*****元整）。

第三次支付：剩余3%合同价款作为质保金，设备质保期满一年且无任何质量问题后无息支付即￥***（大写：*****元整）。
    乙方申请支付时，应提交书面支付申请表、达到合同支付条件的证明材料及符合国家税法规定的相应的增值税专用发票。若因乙方延迟开具发票导致甲方付款延迟的不视为甲方违约且甲方有权拒绝付款。

第4条	合同价格的调整及规定

完成合同工作内容所需的专业器材使用费、人工费、材料费、交通费和杂支等费用，及为完成询价文件要求工作的一切相关费用均由乙方承担，均包含在报价中。完成本项目需缴纳的一切税费和公司取费（企业管理费、利润等）均由乙方承担，并包含在报价之内。

乙方所报总价在合同有效期内固定不变，即合同总价不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

第5条  安全文明施工

1.由于集控中心环境比较特殊，乙方在施工工艺上必须严格按照国家相关施工工艺标准执行。现场施工，应始终坚持安全生产、文明施工。乙方工作人员应在划定的区域进行施工作业，不得进入其他生产区域。施工中应做好设备及其现场防护工作，施工所需物质及其工器具应堆放整齐，每天施工结束后应做好现场的清理工作。

2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或安全条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

3.乙方施工人员必须听从甲方现场管理人员指挥，否则产生安全事故由乙方承担全部责任。

4.乙方所有进场设备需经甲方验收合格方能进行安装。

5.乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，施工过程中出现了违反甲方相关规定的情况，甲方将严格按照相关规章制度进行处理。

第6条  环境保护

1.乙方严格执行国家有关环境保护的相关规定，合理选择施工工艺，采取有效措施，避免施工对环境造成影响。

2.本施工项目拆除的更换的材料、零部件、或其他有回收价值的物资，乙方按照甲方要求转运至集控中心资料室整齐摆放。

3.乙方应接受工程所在地行业主管部门的监管，若出现违规，所有整改、处罚等相关责任和费用均由乙方承担。

4.本施工项目产生的其他废弃物，由乙方负责按照国家相关规定进行妥善处置。

5.乙方对施工过程中涉及的安全、环保、环境卫生等承担全部责任。

第7条  违双方的权利与义务

（一）甲方义务

1.甲方负责为乙方协调提供施工用水、用电（产生的水电费由甲方承担）。

2.甲方应按国家有关规定负责统一管理本项目的文明施工，为乙方实现文明施工目标创造必要的条件。

3.甲方应按环境保护法律、法规的有关规定统一筹划本工程的环保工作，负责审查乙方按规定所采取的环境保护措施，并监督其实施。

4.在本工程项目完成后，甲方应按规定办理相关验收手续并组织进行相关检验工作。

（二）乙方义务

1.负责乙方施工人员的安全教育，为施工人员购买人身意外险，保额不低于100万/人，全权负责现场施工人员的全部安全责任。

2.参与甲方施工前的各级安全交底和安全培训，自觉遵守甲方各项现场管理规定，服从甲方工作人员的监督。

3.乙方派遣的项目负责人及施工人员必须取得相应从业资格方可从事相应工作。

4.乙方应按合同规定的内容和时间完成全部承包工作，按期完工清场。

5.按施工安全规范的规定，采取预防事故的措施，确保施工的安全，并对承包范围内的施工安全负责。

6.乙方应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的安全文明施工措施计划。

7.乙方在进行本合同规定的各项工作时，应保障甲方和其他人的财产和利益免受损害，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

8.乙方负责施工人员的食宿。

第8条  违约责任

1.乙方所提供的材料存在瑕疵、缺陷或所交材料与合同规定不符的，或者产品质量不符合本合同约定的，甲方有权要求退换货。甲方要求换货的，相关换货的费用由乙方承担；乙方不能交货的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金，若甲方还有其他损失，则仍有权要求乙方赔偿损失。

2.如乙方不能按期完工或未通过甲方验收，应按逾期天数向甲方支付合同总价0.5%/日的违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同并要求乙方按合同总价的20%承担违约金，若甲方还有其他损失，则仍有权要求乙方赔偿损失。

3.若乙方违反本合同约定的其他义务的，则甲方有权要求乙方承担合同价款20%的违约金，若甲方还有其他损失，则仍有权要求乙方继续赔偿损失。

4.因乙方违约致使甲方行使相关权利而产生的所有费用均由乙方承担。

第9条  验收与缺陷责任（质保期服务）

1. 乙方提供附有盖鲜章的送货清单，并且送货清单、发票、合同三者的设备名称、规格型号、数量必须一致，否者甲方不予验收。

2. 质量保证期为双方签订设备安装调试合格后三年，质保金为一年。质保期内由于报价方原因(如选材不当、设计错误、制造不良、组装不好等)致使设备到现场后在安装和运行过程中出现缺陷和损坏，报价方应无偿修理或更换，质保期后报价方进行现场维护免费，仅收取材料费，并且材料费不能高于原合同产品的价格。

3. 报价方因自身原因延迟交货而影响工程进度时，甲方有权向报价方收取罚金。

4.提供的设备应符合本规范以及有关技术标准的要求，并提供设备质量合格证书。

5.现场施工接线应满足国家及电网规程规范并经过甲方同意后方为验收合格，验收不合格报价方需按照甲方的要求进行整改，整改时限不超过10天。

第10条 争议的解决

本合同在双方因履行本合同而发生的争议，应友好协商解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第11条 其他

1.本合同文本一式捌份，双方各执肆份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同协议规定的各自职责后即行终止。

3.本文附页中廉政协议、安全生产合同、技术条款等要求等附件与主合同具有同等法律效应。

第12条 附件

附件1：重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心调度控制大厅功能区升级改造合同清单

附件2：廉政合同

附件3：安全生产合同

附件4：技术条款与要求

| 甲方： 法定代表人： 或其授权代理人： | 乙方： 法定代表人： 或其授权代理人： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 税号： | 税号： |

签约日期：      年      月     日            签约地点：

附件1

重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心

调度控制大厅功能区升级改造项目采购合同清单

单位：人民币       元

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面开槽 | 米 | 50 |  |  |  | 现场定制，开槽深度为50mm-70mm,宽度为150mm-200mm。 |
| 2 | 地面恢复 | 项 |  |  |  |  | 施工辅材（含环氧树脂等） |
| 3 | 不锈钢盖板 | 米 | 50 |  |  |  | 根据现场开槽定制 |
| 4 | 地毯 | 平方米 | 150.5 |  |  |  | B1级防火阻燃地毯、要求环保无异味。 铺设面积满足150.5㎡调度大厅的需要。报价人因综合考虑，现场不规则地面形状所需地毯的裕量。 |
| 5 | 电源电缆 | 米 | 300 | ZR-VV3*2.5 |  |  | 电缆需满足阻燃屏蔽材质且为国内一线品牌。 |
| 6 | HDMI延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |  | 绿联、秋叶原、山泽等同级以上品牌 |
| 7 | USB延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |  | 绿联、秋叶原、山泽等同级以上品牌 |
| 8 | 超六类屏蔽网线 | 米 | 2500 |  |  |  |  |
| 9 | PDU排插 | 个 | 12 | 8位五孔/10A |  |  | 带防雷模块 |
| 10 | 双电源切换开关 | 台 | 1 | 2p/32A |  |  | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌； 切换时间：<5ms，最大值：<10ms |
| 11 | 空气开关 | 台 | 10 | 2p/10A |  |  | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌 |
| 12 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |  | 长70cm宽40cm深20cm，厚度1.5mm，要求可以合理分配双电源切换装置和空气开关的空间。 |
| 13 | 7工位弧形调度桌 | 套 | 1 |  |  |  | 整体长度大约7米，铁力山、飞马、昭彰等同级以上品牌（样式风格与原大厅调度桌搭配） |
| 14 | 人体工学椅 | 把 | 7 |  |  |  | （样式风格与原大厅调度桌搭配） |
| 15 | 电脑显示器 | 个 | 1 |  |  |  | 32寸 |
| 16 | 电脑显示器升降支架 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 工业吸尘器 | 个 | 1 |  |  |  | 功率1200w，直径40cm高50cm。 |
| 18 | 业务系统移装实施 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 建设辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 安全文明施工 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| - 说明：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。 - 2、合同清单价格（单价、总价）为本项目所涉的设备材料、设计费、设备费、施工费、调试费、服务费、安全措施费等相关的全部费用（包含税费）以及未列项目或数量缺漏、短缺的，但的确是工程所必需任何费用，均已视为包含在合同总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的甲方与乙方，特订立如下合同：

1、双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业部门的有关规定。

（2）严格执行合同的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4、违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其交通建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份，送交双方的监督单位各一份。

甲方：                        乙方：

法定代表人：                  法定代表人：

或其授权的代理人：	           或其授权的代理人：

签订日期：                     签订日期：

附件3

安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方与乙方（特此签订安全生产合同：

一、甲乙双方必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，做到在计划、布置、检查、总结、考核施工工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。

二、安全施工，人人有责。甲、乙双方应不断强化以各级安全施工第一责任人为核心的安全施工责任制。努力改善员工劳动条件，消除施工过程的安全隐患，保证员工安全和健康。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须关安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总决和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家、行业、地方有关安全生产的法律法规、安全生产的规定，认真执行拍摄承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。

3．建立健全安全生产责任制。派往项目实施人员的安全生产管理必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，人人有责，其中项目总负责人是安全生产的第一责任人。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核；操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

8.项目中使用油漆、固化剂、稀释剂需符合国家环保要求。施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须指定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9.乙方应对本项工作的安全负责，从签订合同之日起，施工期间所发生的任何安全责任均由乙方负责。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工验收后失效。

甲方：（单位全称）（盖章）         乙方：（单位全称）（盖章）

法 定 代 表 人或其授权的           法 定 代 表人或其授权的

代理人：                            代理人：

（签字）                            （签字）

经    办   人：                    经    办    人：

地         址：                    地          址：

电         话：                    电          话：

签  字 日  期：                    签  字  日  期：

附件4

技术条款与要求

## 1.技术条款

满足以下技术要求，包括但不限于：

（1）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

（2）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2016）；

（3）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

（5）《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；

（6）《供配电系统设计规范》（ GB50052-2009）；

（7）《电力工程电缆设计规范》（GB500217-2007）；

（8）《电气安装用电缆槽管系统》（GB/T 19215.5—2023）；

（9）《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2006）；

（10）《生态地毯技术要求》（GB/T 31891-2015 ）；

（11）《地毯用环保胶乳.羧基丁苯胶乳及有害物质限量》（GB/T 28483-2012）；

2.施工技术人员要求

施工方须指派项目负责人1名，电焊工技术人员应持有住房城乡委颁发的建筑施工特种作业证书（电工证、焊工证等相关证书），为施工人员购买人身意外险，保额不低于100万/人。

## 3.项目开展内容及要求：

3.1 安装搬运部分

（1）负责集控中心调度控制大厅原有调度台设备及线缆拆除工作。（包含网线、电源线、HDMI线、USB线、音频线、电话线等）

（2）负责集控中心调度控制大厅原有调度台的搬运及恢复工作。

（3）负责集控中心调度控制大厅新增线槽开槽、地面找平、新线缆敷设、地毯铺装等现场施工工作。

（4）负责新增交流配电箱内各电气设备配线及安装工作。（内含双电源切换装置、空气开关）。

（5）负责集控中心调度控制大厅各调度台新增PDU插排的安装接线工作。

（6）负责施工现场建筑残渣的清除搬运工作。

（7）业务系统的搬迁及恢复。

3.2 原材料提供及要求

负责提供拆除、安装、试验用的专用工器具，负责提供本项目实施所需的所有材料。所需设备必须包含但不仅限于以下部分，必须满足本附件材料清单的要求。

（1）提供一套7工位弧形调度台，和7把人体工学椅。

（2）提供2500米CAT6A网线，300米ZR-VV3*2.5阻燃电缆，USB延长线20米*20，HDMI高清线20米*20等。

（3）提供一个交流电源配电箱（长70cm宽40cm深20cm，厚度1.5mm，要求可以合理分配双电源切换装置和空气开关的空间。）及其附属设备。

（4）提供12个10A带防雷模块的PDU插排。

（5）提供10个2p/10A的空气开关。

（5）提供一台高清电脑显示器和20个显示器增高支架。

（6）提供满足铺设150.5平方米调度控制大厅的环保阻燃地毯，要求简约美观。

（7）提供一台工业用吸尘器。

3.3 现场安全防护部分

（1）负责做好集控中心调度控制大厅现场设备的保护措施，要求用防尘胶布对现场LED大屏、玻璃滑门等设备进行防护。

（2）要求现场达到实施无尘施工的效果，其他参照第三章中附件四的技术条款要求执行。

4.项目技术要求

4.1业务系统的搬迁及恢复

（1）要求与市调和各航电枢纽通信的调度电话满足不间断搬迁的工作要求，调度程控交换电话为光哈设备。

（2）要求一区和二区水情系统、电能量、继电保护系统中断时间不超过30分钟。

（3）要求与调度有业务往来的厂网交互系统、发电计划系统、调度指挥平台中断时间不超过1个小时。

（4）其余剩下的三区业务子系统中断不过7天。

4.2 7工位孤型调度台

（1）乙方提供产品所采用的材料必须环保，整套控制台应通过VOC环保检测（含甲醛成分检测不高于0.01mg/m³），提供第三方机构出具的测试报告。

（2）调度台所使用的粘合剂应采用符合国家环保要求的粘合剂，需提供相应的SGS认证证书。

（3）调度台应有国家家具及室内环境质量监督检验中心出具的检验合格报告，提供的检测报告内必须至少包括对甲醛释放量、理化性能、力学性能等3项的合格检测。

（4）调度台厂家应获得质量，环境以及职业健康安全管理体系认证并提供相应有效的认证证书。

（5）调度台底柜内部有专业的走线槽，设置纵向、横向、竖向三个方向的扎线槽，使布线规范整齐、顺畅美观、合理安全，也便于后期的维护保养及设备管理，强、弱电分开。走线槽附近有足够的布线空间，可以合理有序的进行布线，同时保证了后期维护、更换的方便性和灵活性。提供专利证书。

（6）供应商卖方应在国内设有售后服务部门，并提供售后服务五星级证书及全国质量诚信5A级证书。

4.3人体工学椅

（1）舒适性：材质透气且有良好的弹性，以减少长时间坐姿时的压迫感。同时，椅背的曲线设计应贴合脊柱的自然曲线，有自适应的腰靠以减少腰部的压力。

（2）调节性：扶手、头枕等部位可调节，以适应不同人群的需求。

（3）安全性：电脑椅的气杆应通过SGS/BIFMA/TUV认证，认证等级至少达到3级，4级最佳，以确保使用安全，避免发生爆炸等危险。

（4）耐用性：主体结构应耐磨、稳定，不会发生变形或破裂。软质滑轮适用于木地板或瓷地板，椅脚应采用五星型设计，以增加稳定性。

4.4 地毯

（1）成品规格(长*宽*厚)：500mm*500mm*8mm或600mm*600mm*8mm

（2）纤维成份：100Nylon6

（3）染投方式：原液染色法

（4）针距：≥1/10

（5）毯面结构：Loop圈线

（6）单位用纱量：≥550g/㎡

（7）底背要求：≥三层底背

（8）成品厚度：8.3±0.1mm

（9）环保标准：符合室内装修材料有害物质施放GB 18587-2001标准

（10）阻燃登记：阻燃符合B1级

（11）抗静电标准：符合GB/T 18044-2008标准

4.5双电源切换装置

（1）输入电压：220V±15%

（2）工作频率：50HZ

（3）切换时间：<5ms，最大值：<10ms。

（4）设备传导发射水平满足商用B级。

（5）射频辐射发射水平满足商用B级。

（6）GB/T17626.4-2018电快速瞬变脉冲抗扰度实验满足四级要求。

（7）GB/T3482-2008电子设备雷击实验方法满足C级防雷。

4.6工业吸尘器

（1）功能性要求：吸尘器应具备强大的吸力，能够吸附尘垢、灰尘、污垢等大颗粒物质。同时，需要设置不同的使用模式、吸力大小等功能，以适应不同的清洁需求。吸尘器还应具备过滤功能，能够有效地过滤掉空气中的细菌、花粉等异味物质，保证室内空气的清洁和健康。

（2）结构设计：吸尘器应具备合理的结构设计，方便用户使用和维护。设计人性化的手柄和开关，使用户能够轻松控制吸力大小和开关机。吸尘器的容积应适中，既能够容纳足够的尘垢，又不会使吸尘器过于笨重和不便携。另外，吸尘器的结构还应便于清洗和维护，保证其长期使用。

（3）安全性要求：吸尘器应具备良好的安全性能，以保证用户的安全。设计时应考虑到电气安全、防止漏电等问题，采用符合国家安全标准的电器元件和防护装置。吸尘器的电线应有足够的长度，便于使用，并设有防弯断装置，防止电线损坏。吸尘器的底部还应配置防滑装置，提高使用安全性。

5.项目施工要求

5.1开槽施工

（1）楼板地面开槽前，必须进行详细的勘察和设计，确定开槽的位置、深度和宽度。

（2）开槽位置根据勘察和设计，总长度约50米。

（3）开槽深度约为50mm-70mm,宽度为150mm-200mm。

（4）开槽表面采用不锈钢面板进行平封，平封后确保整体地面平整且不易坏损变形。

（5）开槽施工必须由专业的施工队伍进行，施工人员必须经过专业培训，具备相应的技能和知识。

（6）开槽施工过程中，必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。

5.2 施工工艺

（1）开槽前必须对楼板地面进行清理，确保地板表面干净、平整。

（2）根据设计要求，确定开槽的位置和深度使用专业的开槽工具进行施工。

（3）开槽过程中，必须注意保护周围的建筑结构和设施，避免对其造成损害。

（4）开槽完成后，必须对开槽部位进行清理和修整，确保符合设计要求。

5.3 质量要求

（1）开槽的深度和宽度必须符合设计要求，误差不得超过+10mm

（2）开槽部位必须平整、光滑，不得有裂缝空洞等问题。

（3）施工现场必须配备专业的安全管理人员进行监督和管理，确保施工安全和质量符合要求，开槽完工后应进行全面检查，确保符合质量标准及设计要求后方可投入使用。

5.4安全要求

5.4.1施工安全

（1）施工前安全

1.制定安全计划。在施工前，必须制定详细的安全计划，包括安全措施、安全培训、安全检查等，确保施工过程中的安全。

2.检查施工场地。在施工前，必须对施工场地进行检查，确保场地平整、无障碍物、无危险品等，为施工创造安全的环境，做好集控中心调度控制大厅现场设备的保护措施，要求用防尘胶布对现场LED大屏、玻璃滑门等设备进行防护。

3.培训工人。在施工前，必须对工人进行安全培训，包括安全知识、安全操作规程等，提高工人的安全意识和安全技能。

4.准备安全设备。在施工前，必须准备好必要的安全设备，如安全带、安全网、安全帽等，确保工人在施工过程中的安全。

（2）施工中安全要求

1.遵守安全规定。在施工中，必须遵守安全规定，如不得吸烟、不得乱扔垃圾、不得随意移动设备等，确保施工过程中的安全。

2.使用安全设备。在施工中，必须使用必要的安全设备，如安全带、安全网、安全帽等，确保工人在施工作业时的安全。

3.进行安全检查。在施工中，必须进行定期的安全检查，如检查设备是否正常、检查工人是否遵守安全规定等，及时发现和排除安全隐患。

4.保持施工现场整洁。在施工中，必须保持施工现场整洁，如清理垃圾、整理设备等，确保施工现场的安全和整洁，要求现场达到实施无尘施工的效果。

（3）施工后安全要求

1.清理施工现场。在施工后，必须清理施工现场，如清理垃圾、整理设备等，确保施工现场的安全和整洁。

2.检查施工质量。在施工后，必须对施工质量进行检查，如检查建筑结构是否牢固、检查设备是否正常等，确保施工质量符合要求。

6.环境保护要求

1.乙方严格执行国家有关环境保护的相关规定，合理选择施工工艺，采取有效措施，避免施工对环境造成影响。

2.本施工项目拆除下的更换的材料、零部件、或其他有回收价值的物资，乙方按照甲方要求转运至集控中心资料室整齐摆放。

3.乙方应接受工程所在地行业主管部门的监管，若出现违规，所有整改、处罚等相关责任和费用均由乙方承担。

4.本施工项目产生有害的废弃物均由乙方负责按照国家相关规定妥善处置，并提供相关处理资料给甲方存档备案。

5.本施工项目产生的其他废弃物，由乙方负责按照国家相关规定进行妥善处置。

6.对施工过程中涉及的安全、环保、环境卫生等承担全部责任。

7.材料清单如下

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超六类屏蔽网线 | 米 | 2500 |  |  |
| 2 | 工业吸尘器 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 地毯 | 平方米 | 150.5 |  | B1级防火阻燃地毯、要求环保无异味。 铺设面积满足150.5㎡调度大厅的需要。报价人因综合考虑，现场不规则地面形状所需地毯的裕量。 |
| 4 | 电源电缆 | 米 | 300 | ZR-VV3*2.5 |  |
| 5 | HDMI延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |
| 6 | USB延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |
| 7 | PDU排插 |  | 12 | 5位三孔 |  |
| 8 | 双电源切换开关 | 台 | 1 | 无扰切换 | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌； 切换时间：<5ms，最大值：<10ms |
| 9 | 空气开关 | 台 | 10 | 2p/10A | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌 |
| 10 | 7工位弧形调度桌 | 套 | 1 |  | 铁力山、飞马、昭彰等同级以上品牌 |
| 11 | 人体工学椅 | 把 | 7 |  |  |
| 12 | 电脑显示器 | 个 | 1 |  | 32寸 |
| 13 | 电脑显示器升降支架 | 个 | 20 |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

# 第四章 报价文件格式

重庆航运建设发展（集团）有限公司

航电枢纽集中调度控制中心

调度控制大厅功能区升级改造项目

报价文件

报价人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人:（签字）

2023年   月   日

目  录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、报价函

三、报价表

四、资格审查资料

五、项目方案及进度安排

六、其他资料

备注：以上所有材料均需加盖公章，统一装订入报价文件

一、法定代表人身份证明格式

致：                     ：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任     （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

| 单位负责人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认） | 单位负责人身份证复印件 （身份证复印件需清晰可辨认） |
| --- | --- |

投标人：（投标人公章）

年   月   日

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）        为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心调度控制大厅功能区升级改造采购项目报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         至         。代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件粘贴处 | 法定代表人授权代表身份证 复印件粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证 复印件粘贴处 | 法定代表人授权代表身份证 复印件粘贴处 |

报价人：（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字）

委托代理人：（签字）

时间：

二、报价函

____________(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了_______项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       (¥       )的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）项目初步方案、初稿脚本及进度安排；

（6）其它（业绩佐证等材料）。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完

整、真实和准确。

7.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

## 三、报价表

1.报价说明

（1）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

（2）报价表中的价格，应包括报价单位完成合同内容软硬件设备费用、软件产品费用、项目实施服务、其他服务及管理费用。

（3）依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由报价人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

（4）报价文件报价的“单价”、“合价”均由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。

（5）报价在合同有效期内固定不变，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

- 2.报价表（根据项目实际情况列明）

重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心

调度控制大厅功能区升级改造项目报价表

单位：人民币元

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面开槽 | 米 | 50 |  |  |  | 现场定制，开槽深度为50mm-70mm,宽度为150mm-200mm。 |
| 2 | 地面恢复 | 项 |  |  |  |  | 施工辅材（含环氧树脂等） |
| 3 | 不锈钢盖板 | 米 | 50 |  |  |  | 根据现场开槽定制 |
| 4 | 地毯 | 平方米 | 150.5 |  |  |  | B1级防火阻燃地毯、要求环保无异味。 铺设面积满足150.5㎡调度大厅的需要。报价人因综合考虑，现场不规则地面形状所需地毯的裕量。 |
| 5 | 电源电缆 | 米 | 300 | ZR-VV3*2.5 |  |  | 电缆需满足阻燃屏蔽材质且为国内一线品牌。 |
| 6 | HDMI延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |  | 绿联、秋叶原、山泽等同级以上品牌 |
| 7 | USB延长线 | 根 | 20 | 20米 |  |  | 绿联、秋叶原、山泽等同级以上品牌 |
| 8 | 超六类屏蔽网线 | 米 | 2500 |  |  |  |  |
| 9 | PDU排插 | 个 | 12 | 8位五孔/10A |  |  | 带防雷模块 |
| 10 | 双电源切换开关 | 台 | 1 | 2p/32A |  |  | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌； 切换时间：<5ms，最大值：<10ms |
| 11 | 空气开关 | 台 | 10 | 2p/10A |  |  | 西门子、ABB、施耐德等同级以上品牌 |
| 12 | 配电箱 | 个 | 1 |  |  |  | 长70cm宽40cm深20cm，厚度1.5mm，要求可以合理分配双电源切换装置和空气开关的空间。 |
| 13 | 7工位弧形调度桌椅 | 套 | 1 |  |  |  | 整体长度大约7米，铁力山、飞马、昭彰等同级以上品牌（样式风格与原大厅调度桌搭配） |
| 14 | 人体工学椅 | 把 | 7 |  |  |  | （样式风格与原大厅调度桌搭配） |
| 15 | 电脑显示器 | 个 | 1 |  |  |  | 32寸 |
| 16 | 电脑显示器升降支架 | 个 | 20 |  |  |  |  |
| 17 | 工业吸尘器 | 个 | 1 |  |  |  | 功率1200w，直径40cm高50cm。 |
| 18 | 业务系统移装实施 | 项 |  |  |  |  |  |
| 19 | 建设辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 安全文明施工 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |
| - 说明：1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。 - 2、合同清单价格（单价、总价）为本项目所涉的设备材料、设计费、设备费、施工费、调试费、服务费、安全措施费等相关的全部费用（包含税费）以及未列项目或数量缺漏、短缺的，但的确是工程所必需任何费用，均已视为包含在合同总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、资格审查资料

1.营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书

2.资质证书

3.证明

4.人力资源配备

5.其他

6.信用承诺书

*注：以上报价文件均需加盖鲜章并胶封装订成册。装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。报价文件一并装入一个封套中左侧胶封，密封完好并在两头封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。

- 信用承诺书

重庆航运建设发展（集团）有限公司：

我公司                 （报价人名称）参加了贵单位重庆航运建设发展（集团）有限公司航电枢纽集中调度控制中心调度控制大厅功能区升级改造项目的询价，自愿作出以下承诺：

- 1、询价截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、询价文件符合 “合同条款与格式”规定，询价文件中没有询价人不能接受的条件。

- 5、询价文件符合 “技术标准和要求”规定。

特此承诺。

报价人：         （盖单位法人章）

法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## 五、项目方案及进度安排

## 对项目的认识（结合项目背景等书面资料），实施方案（结合项目需求，编制施工方案、人员配置及相应的职业资格证书等），项目管理及质量保证措施（项目管理组织合理、管理体系完善、质量保证措施等），列出项目进度计划与措施（总计划各关键环节的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠等方面)，拟投入的设备以及承诺等。

## 六、其他资料