长万路摄像机更换设计方案

1、 项目背景与设计依据

1.1 、项目背景

长万路马王槽、小垭口隧道单路数据摄像机2003年安装投入使用至今，设备老化严重，视频图像质量较低，视频头传输，无法接入监控中心新安装的事件检测仪，导致隧道部分区域无检测，存在安全隐患，拟进行更换。

1.2 、编制依据

- 信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

- 交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

- 其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

- 国内外交通工程实践与研究成果及国外的相关规范；

- 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》 （JTG D80-2006）；

- 交通部交公路发【2007】358 号《公路工程基本建设项目设计文件编制办法；

- 《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》交公路发[2007]358 号；

- 《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013年 1 月） ；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

- 重庆首讯科技有限公司《机电管理文件汇编》；

- 《公路项目安全性评价规范》JTG B05-2015。

- 《高速公路监控技术要求》（交通运输部2012年第3号公告）；

2、 设计调查过程

根据业主单位的管理需求，首讯公司安排相关机电人员对长万路所需更换的摄像机进行了现场勘查统计，具体更换点位如下：

| 马王槽小垭口隧道配电室内摄像机为半球摄像机，隧道内为枪式摄像机，马王槽小垭口需更换枪式摄像机共计15台，点位如下 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 小垭口隧道 | 马王槽隧道 |
| 1 | 左2 | 左2 |
| 2 | 左6 | 左5 |
| 3 | 右2 | 左12 |
| 4 | 右6 | 左15 |
| 5 |  | 左17 |
| 6 |  | 右4 |
| 7 |  | 右6 |
| 8 |  | 右8 |
| 9 |  | 右9 |
| 10 |  | 右17 |
| 11 |  | 右18 |
| 马王槽小垭口配电室半球需更换摄像机共计8台，点位如下 |  |  |
| 1 | 小垭口配电房01 | 马1配电室火灾工作站01 |
| 2 | 小垭口配电房02 | 马1配电室配电房02 |
| 3 |  | 马2配电室UPS房01 |
| 4 |  | 马2配电室配电房02 |
| 5 |  | 马3配电室UPS房01 |
| 6 |  | 马3配电室配电房02 |
| 马王槽小垭口隧道球机需更换共计6台，点位如下 |  |  |
| 1 | 马王槽隧道K1525+580大桥中央 |  |
| 2 | 马王槽隧道K1524+350分水端左 |  |
| 3 | 马王槽隧道K1527+650孙家端左 |  |
| 4 | 小垭口隧道K1506+780分水端 |  |
| 5 | 小垭口隧道K1505+250万州端右 |  |
| 6 | 小垭口隧道K1505+300万州端左 |  |

3 、设计方案

3.1 、长垫高速公路各收费站图像情况

长垫路开通至今已运营13年时间，摄像机多处出现故障以及图像质量模糊不清的情况，为满足集团机电设备检查标准。根据所辖路段现场情况对长垫路各收费站车道、亭内摄像机进行更换。

3.2 、重庆长万路摄像机更换方案

（1）规划更换半球、球机、枪式摄像机、NVR数字硬盘录像机IP地址。

（2）拆除原有摄像机、视频电缆等。

（3）安装摄像机及相应线缆，并调试摄像机、NVR硬盘录像机等设备。

（4）视频管理平台逐级调试。

4、工程量清单

| 高清摄像机更换 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高清摄像机（枪机） | IP、CCD、300万像素、光学防抖 | 套 | 15 |  |
| 2 | 高清摄像机（球机） | 400万像素、光学防抖 | 套 | 6 |  |
| 3 | 高清摄像机（半球） | 固定半球型，网络高清，1/3″CMOS，1080P | 套 | 8 |  |
| 4 | 电源线 | RVV-1KV-3×2.5mm | 米 | 200 | 据实计量 |
| 5 | 网线 | 超五类UTP | 米 | 200 | 据实计量 |
| 6 | 光纤收发器 | 1个光口，4个千兆电口，工作温度-20°C~80°C，IP65 | 对 | 6 | 据实计量 |
| 7 | NVR硬盘录像机 | 32路，含硬盘 | 台 | 1 | 含上架调试及IP规划 |
| 8 | 原有摄像机拆除 | 含原有支架割接，转运 | 套 | 29 |  |
| 9 | 原有光纤收发器移位 |  | 对 | 23 |  |
| 10 | 线槽切割及恢复 |  | 平方 | 65 |  |
| 11 | 设备调试 | 含图像字符叠加，上监控平台 | 项 | 1 |  |
| 12 | 交通组织转换（1.5%） |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 税金（9%） |  | 项 | 1 |  |

5 、施工及注意事项

5.1、施工前的准备

（1）施工前应做好标记，拆除原有线缆及旧设备

（2）在电缆、通信中断前做好施工准备工作，尽量减少电缆、通信中断时间。

5.2 、施工注意事项

针对摄像机更换项目，由于涉及新增硬盘录像机NVR，需在工程实施完毕之后对视频管理平台逐级进行调试。