重庆通力高速公路养护工程有限公司

G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程

机制砂材料采购

采购竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2020年8月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程机制砂材料采购

竞争性比选公告

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程准备组织实施，需要采购机制砂一批，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、工程概况与竞争性比选范围

1、采购材料名称：机制砂。

2、工程地点：重庆市酉阳县板溪镇（G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程项目部）。

3、供货期：6个月，预计为2020年8月至2021年2月，具体以合同签订为准。

4、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

二、比选申请人资格要求：

比选申请人应具备独立法人资格，具备有效的营业执照（经营范围为相应材料销售或开采生产经营销售等）的生产厂商或销售代理商，同时符合下列条件的建材生产经营单位均可参加竞标。

（1）比选申请人须为生产厂商或具有生产厂商对应采购材料的有效授权的销售代理商。

（2）对机制砂进行投标的比选申请人必须自有或联合一处或以上固定地点的资源开采许可及相应的生产基地，对应矿源可开采数量及年限满足供货期及竞争性比选需求，该条由比选申请人作承诺。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明

- （1）竞标报价为综合到场含税单价。

（2）履约保证金：无。

- （3）报价表中的暂估量仅作本次竞争性比选评标使用，本次竞争性比选采购最终数量以实际收货结算数量为准，且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以比选人实际要求为准)。

- （4）本项目最高总限价分别为：

- 本次竞争性比选最高总限价为：352500元，（详见格式“五、已标报价清单”）。

- 供货要求

- （1）母材及加工场地的要求

- 机制砂生产母材应除去表层土、风化或不合格的岩层，母材块石不混杂泥土、风化岩石或不合格岩石。加工场地应硬化，无泥土。

- 机制砂应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净且粒径小于4.75mm。

- （2）加工设备的要求

- 加工生产线应采用鄂式破碎机+圆锥式破碎机或反击式破碎机分级破碎设备生产，筛分设备满足碎石生产的规格要求，生产时，应在反击破碎和振动筛中采用真空吸尘装置，有条件时可以采用水洗法，以减少碎石表面的粉尘含量。

筛分设备中筛网尽量采用标准方孔筛网，筛网规格以内孔边长度为准。生产时各级筛网规格控制：机制砂上下限筛网规格分别为4.75mm和0mm。

- 3、机制砂成品质量的要求

- （1）适用技术规范

- 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

- 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）

- 《建设用砂》（GB/T 14684-2011）

- 《公路工程施工安全技术规程》（JTJ F90－2015）

- 工程所在地地方环境保护管理条例

- 比选人施工板溪停车区项目设计文件

- （2）质量技术指标要求

| 指标 | 单位 | 路面基层 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒分析 | - | 满足级配要求 | T 0302 |
| 塑性指数 | - | ≤17 | T 0118 |
| 有机质含量 | % | ＜2 | T 0313 |
| 硫酸盐含量 | % | ≤0.25 | T 0341 |
| 含泥量（按质量计） | % | ≤5 | GB/T 14684-2011 |
| 泥块含量（按质量计） | % | ≤2 |  |
| 云母（按质量计） | % | ≤2 |  |
| 轻物质（按质量计） | % | ≤1 |  |
| 石粉含量 | % | ≤10 |  |
| 氯化物含量（以氯离子质量计） | % | ≤0.06 |  |
| 坚固性（质量损失） | % | ≤10 |  |
| 压碎指标 | % | ≤30 |  |
| 表观密度 | Kg/m3 | ≥2500 |  |
| 松散堆积密度 | Kg/m3 | ≥1400 |  |
| 空隙率 | Kg/m3 | ≤44 |  |
| 碱集料反应 | % | ＜0.1 |  |

含水量≦1%,超出1%的部分，结算时扣除相应费用。

（3）集料颗粒组成范围：

| 机制砂材料筛分通过率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格（mm） |  | 筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 各筛孔通过率(%) |  |  |  |  |  |  |
| 0-5 | 100 | 90-100 | 75-100 | 50-90 | 30-59 | 8-30 | 6-20 | 0-15 |

4、材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为竞争性比选人指定位置的到场单价，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，竞争性比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低投标价法）：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目总报价由低到高的顺序进行评审。若出现最低投标价相同时，则采取第二轮报价确定比选成交候选人。

五、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从2020年 8 月 13日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2020年8月17日下午14 时 00 分。

（五）各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程机制砂材料采购竞争性比选申请文件

在2020年8月17日下午 14时 00 分前不得开启

（七）本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争比选响应单位有效的营业执照、银行开户许可证；

④竞争比选响应单位自行承诺部分；

⑤已标价报价清单。

（注：以上所有文件均须竞标单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按比选文件中规定格式排版。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜    举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）采购合同（附后）。

（十）对本竞争性比选文件若有不详或未尽事宜，请来函或来电咨询。竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师      电话：023-89063871  黄老师13983223747

板溪停车区工程机制砂采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程需要，协议向乙方购买机制砂一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、数量、金额：                              货币单位：人民币     元

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 到场单价（元/吨） | 金额 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机制砂 | 0mm-5mm | T | 4700 |  |  | 含税、运费及卸车费 |  |
| 合计 |  | 大写： 元整 |  |  |  |  |  |

（本合同为综合单价合同，具体数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准）

二、质量要求、技术标准

- 1、母材及加工场地的要求

- 机制砂生产母材应除去表层土、风化或不合格的岩层，母材块石不混杂泥土、风化岩石或不合格岩石。加工场地应硬化，无泥土。

- 机制砂应级配良好、质地坚硬、颗粒洁净且粒径小于4.75mm。

- 2、加工设备的要求

- 加工生产线应采用鄂式破碎机+圆锥式破碎机或反击式破碎机分级破碎设备生产，筛分设备满足碎石生产的规格要求，生产时，应在反击破碎和振动筛中采用真空吸尘装置，有条件时可以采用水洗法，以减少碎石表面的粉尘含量。

筛分设备中筛网尽量采用标准方孔筛网，筛网规格以内孔边长度为准。生产时各级筛网规格控制：机制砂上下限筛网规格分别为4.75mm和0mm。

- 3、机制砂成品质量的要求

- （1）适用技术规范

- 《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）

- 《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

- 《公路路面基层施工技术细则》（JTGT F20-2015）

- 《建设用砂》（GB/T 14684-2011）

- 《公路工程施工安全技术规程》（JTJ F90－2015）

- 工程所在地地方环境保护管理条例

- 比选人施工板溪停车区项目设计文件

- （2）质量技术指标要求

| 指标 | 单位 | 路面基层 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒分析 | - | 满足级配要求 | T 0302 |
| 塑性指数 | - | ≤17 | T 0118 |
| 有机质含量 | % | ＜2 | T 0313 |
| 硫酸盐含量 | % | ≤0.25 | T 0341 |
| 含泥量（按质量计） | % | ≤5 | GB/T 14684-2011 |
| 泥块含量（按质量计） | % | ≤2 |  |
| 云母（按质量计） | % | ≤2 |  |
| 轻物质（按质量计） | % | ≤1 |  |
| 石粉含量 | % | ≤10 |  |
| 氯化物含量（以氯离子质量计） | % | ≤0.06 |  |
| 坚固性（质量损失） | % | ≤10 |  |
| 压碎指标 | % | ≤30 |  |
| 表观密度 | Kg/m3 | ≥2500 |  |
| 松散堆积密度 | Kg/m3 | ≥1400 |  |
| 空隙率 | Kg/m3 | ≤44 |  |
| 碱集料反应 | % | ＜0.1 |  |

含水量≦1%,超出1%的部分，结算时扣除相应费用。

（3）集料颗粒组成范围：

| 机制砂材料筛分通过率表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格（mm） |  | 筛孔尺寸（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
|  |  | 各筛孔通过率(%) |  |  |  |  |  |  |
| 0-5 | 100 | 90-100 | 75-100 | 50-90 | 30-59 | 8-30 | 6-20 | 0-15 |

三、交（提）货地点、方式

1、甲方所采购的机制砂由乙方以汽车运至甲方指定位置：重庆市酉阳县板溪镇（G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程项目部），并堆放整齐。

2、乙方所供应的机制砂经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

四、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价。材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、计量方法

1、以甲方现场过磅计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、磅差在±3‰以内为合理磅差，超过±3‰甲乙双方应协商解决。

七、验收标准、方法

1、到场材料由甲方负责初检（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、表观级配等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，不合格材料则无条件退货，若应退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

八、发票的开具

1、机制砂产品销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率 3%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

5、乙方必须按每次结帐数量到税务部门开具矿产资源税完税证明（税费已包含在单价内），矿产资源税证明的销售单位名称必须为本合同甲乙双方全称。

九、结算方式及期限

1、本项目仅有一次预付款，在第二次支付材料款时扣除预付款。

2、预付款：甲方进场前以银行转账方式向乙方支付合同金额的30%作为预付款，乙方在甲方转账之前预开对应金额收据为转款附件。

3、第二次支付：乙方供货量达到约定合同金额的70%时，甲方向乙方办理中间结算及支付支付。支付金额=已对账的实际收货数量×合同单价-预付款。

4、完工结算：乙方在完成本工程供销任务后，由甲方按最终实际工程量向乙方办理完工结算及支付，支付金额=当期已对账的实际收货数量×合同单价。

5、支付方式及期限：除预付款外，每次支付乙方需向甲方提供有效的增值税专用发票（抵扣税率为3%）及经甲方确认的供货凭证，发票送达之日起二十个工作日内（每月25日至次月5日不办理支付，时间相应顺延）以银行转账方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

十、履约保证金：无

十一、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按贰万元/次的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后1日内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按壹万元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按壹万元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

4、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、其它约定事项

1、本合同为综合单价合同。应是乙方将材料运至甲方指定地点，并进行整齐堆放的全部工作的综合单价。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的竞争性比选文件及乙方的报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

十三、本合同有效期：2020年XX月XX日至2020年XX月XX日

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　           日期：    年   月    日

板溪停车区工程机制砂采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与 （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《板溪停车区工程机制砂采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《板溪停车区工程机制砂采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

甲方监督单位（盖章）                    乙方监督单位（盖章）

日期：     年   月   日                 日期：    年    月    日

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程

机制砂材料采购

竞争性比选文件

在2020年8月 17日下午 14时 00 分前不得开启

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、竞争性比选申请单位承诺

- 五、报价表

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程机制砂材料采购）竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写）                          （¥                   ）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：               （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人	（姓名）系                （比选申请人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程机制砂材料采购）报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、竞争性比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、竞争性比选申请单位承诺

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒对象。

我司承诺自有或联合一处或以上固定地点的资源开采许可及相应的生产基地，对应矿源可开采数量及年限满足供货期及竞争性比选需求。

我司提供的材料满足质量要求、供货期及竞争性比选需求。

我单位如提供虚假材料及作出虚假承诺，比选人有权取消其竞标资格或成交资格；已签订合同的，比选人有权解除合同并追究违约责任的后果。

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月

注：须附在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中自行截图证明未被列入失信惩戒对象，示例如下：

- 已标价工程量清单

1. 报价表说明

1）分项报价表中填报的综合单价应是将满足比选文件要求的产品运至比选人指定交货地点的综合单价，应包含了产品的出厂价（含所有规费等）、仓储费、加工费、运杂费（含包装、装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、所有检测、验收、办理中标产品所需要的各种许可证、提供中标产品所需的各种检测报告（自检及第三方检测）、各种规费、经验收合格且交付给比选人正常使用的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2）如果未按照分项报价表要求进行报价，将被视为没有实质性响应比选文件。

3）采购数量以最终实际发生并结算的数量为准。

4）比选申请人的投标报价均不得超出相应最高投标限价，否则按否决投标处理。报价计取小数点后两位，第三位四舍五入。

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 货币单位： | 人民币元 |
| 工程位置 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限合价 | 报价 | 合计金额 | 备注 |
| 重庆市酉阳县板溪镇（G65包茂高速公路重庆段板溪停车区工程项目部） | 机制砂 | 0mm-5mm | T | 4700 | 75 | 352500 |  |  | 含税、运费及卸车费 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 352500 |  |  |  |
| 注：本次比选约定的工程量为暂定工程量，具体数量以比选人代表确认的实际到货合格数量为准。 1、上述报价为税后价，比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票，抵扣税率为3%。 2、施工现场为高速路外侧，有直接道路达到施工现场；表中所填单价为综合单价，合同签订后不予调价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

比选申请人:         （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:           （签字）

日期:     年   月   日