重庆市江津区鼎支市政主干道

方案设计和可行性研究

- 竞争性比选文件

比选人：重庆高速公路集团有限公司

中国铁建投资集团有限公司

二0二0年二月

- 目  录

一、比选项目概况

二、主要内容及要求

三、工程质量与工期

四、投标人资质条件要求

五、比选费用、事务等须知

六、报价须知

七、比选投标文件要求

八、比选办法

九、合同授予和比选合格中标通知书

十、比选文件获取、投标文件递交

十一、联系方式

十二、本城市道路工程方案设计文件具体要求

十三、比选投标文件格式

十四、附件：江津区鼎山城市规划片区（初步）控制性规划有关资料

重庆市江津区鼎支市政主干道

方案设计和可行性研究

竞争性比选文件

根据比选人（重庆高速公路集团有限公司和中国铁建投资集团有限公司）与重庆市江津区人民政府于2019年10月签订的《鼎山城市建设用地征收整治项目投资合作协议》，比选人应将其中涉及的鼎山城市规划片区对外连接的鼎支（鼎山大道至支坪长江大桥引道）市政主干道建设有关费用进入土地整治开发成本。为推动项目建设前期工作，现采取公开竞争性比选方式，优选鼎支市政主干道方案设计和可行性研究工作的承包单位，诚邀符合本比选条件的单位参加比选投标。

- 一、比选项目概况

1、项目名称：江津区鼎支市政主干道工程可行性研究和工程方案设计

2、工程地址：重庆市江津区鼎山（高牙）城市规划片区

- 3、工程概况及设计、研究范围：鼎支（鼎山大道至支坪长江大桥引道）市政主干道主线全长8公里左右，初步建设标准为双向6车道，标准路幅宽度39.5米至44米，最终以江津区政府具体要求为准，详见江津区鼎山城市规划片区（初步）控制性规划有关资料（见附件）；另含与该道路交叉的2条市政道路：高牙至先锋连接线和高牙至长江一桥南引道连接线，具体以江津区建设或规划部门要求为准，以上每条相交道路长度1公里左右。

- 二、主要内容及要求

主要工作及相关要求见下表：

| 工作阶段 | 研究成果 | 编制深度要求 | 取得批复 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步方案设计 | 方案设计及图说 和估算 | 纳入控规成果 | 规资局审查 | 前期研究 |
| 工程方案设计 | 方案设计及图说和估算 | 重庆市政公用工程方案设计文件编制深度规定 | 规资局审批 | 深化方案 |
| 可行性研究 | 可行性研究报告 | 市政公用工程可行性研究编制深度规定 | 发改委审批 | 其他专项论证另行委托 |

本项目承包人应充分对接控规优化单位，统筹考虑全路网规划，配合控规优化单位路网优化工作，并提出合理化意见或建议，凸显项目地交通优势，最大化提升鼎山城市建设用地征收整治项目土地价值，满足控规及其调整和智慧城市建设要求，并配合完成控规优化工作至本次控规优化调整取得批复止。

本项目工程可行性研究和工程方案设计内容包括但不仅限于以下内容，可根据政府部门和新的规定要求进行适当调整。

（一）工程可行性研究

1 概述

1.1 工程项目的背景，建设的必要性以及项目研究过程。

1.2 编制依据

1.3 批准的道路网规划及城市排水规划

1.4 研究的范围及内容

1.5 主要研究结论

1.5.1 对预可行性研究报告批复意见执行情况

1.5.2 工程项目结论性评价和推荐方案的意见

1.5.3 对下阶段工作的建议

2 现状评价及建设条件

2.1 研究区域概况 、项目影响区域分析

2.2项目影响区域社会经济现状与发展情况

2.3 道路现状及评价

2.4 沿线建筑、文物古迹、树木、河流、湖泊及土上、地下杆管线等情况

2.5 沿线水文地质等自然条件，地震烈度区划

2.6 工程地质情况

2.7项目影响区域土地利用现状与规划

2.8项目影响区域交通设施现状与规划

3 道路规划及交通量预测

4 采用的规范和标准

5 工程建设必要性论证

5.1 分析道路沿线资源土地使用情况及将来开发情况，论证道路修建的可能性和必要性

5.2 论证经济发展对道路交通的要求，分析主要交通源的特点

5.3 论证修建道路对交通量增长的满足程度、拟建道路在路网中的功能定位

5.4 项目对社会的影响分析、社会风险分析、社会评价结论

5.5 论证修建道路对环境的影响及环境改善的程度、项目与所在地互适性分析

5.6 论证对文物古迹、树木等的保护措施

6 工程方案内容（进行多方案比选）

6.1 方案设计原则

6.2 总体方案

6.2.1 总体布置方案

6.2.2 主要节点方案

6.2.3 工程建设范围及规模

6.3 道路工程

6.3.1 道路（含主、辅路）平纵横设计方案

6.3.2 道路交叉设计方案

6.3.3 路基、路面、挡土墙及附属构筑物设计方案

6.3.4 人行道及过街设施、公交停车站及无障碍设施等

6.3.5 道路景观设计方案

6.4 桥梁下隧道工程

6.4.1 沿线桥梁与隧道设计方案

6.4.2 技术标准

6.4.3 桥梁与隧道路设计方案

6.5 排水工程

6.5 排水工程概况

6.5.2 技术标准

6.5.3 排水工程设计方案。

6.6 附属工程

6.6.1交通安全及管理设施

6.6.2 照明工程

6.6.3 绿化工程

6.6.4 其它附属工程

7 环境评价

7.1目大气环境质量

7.2 交通噪声

7.3 振动环境质量

7.4 日照环境质量

8 新技术应用及建议科研项目

9 工程建设阶段划分和进度计划安排设想

10 征地拆迁及主要工程数量

11 资金筹措

12投资估算及经济评价

13 结论和存在的问题

13.1 结论意见

根据论证，提出结论性评价和推荐方案的意见

13.2 存在的问题和建议

说明有待进一步研究解决的问题和有关建议

14 附图

14.1 道路区域地理位置图

14.2 道路平面及纵断面图、平面1：2000~1：5000，垂直1：50~1：100

14.3 道路规划横断面及拟建横断面布置方案图

14.4 主要节点方案图

14.5 桥梁与隧道工程方案图

14.6 排水工程方案图

14.7 附属工程方案图

15 与编制依据有关的文件和附件

（二）工程方案设计

- 1.方案设计总则；

- 2.总体方案：总体布置方案、主要节点方案、工程建设范围及规模等；

- 3.道路工程：道路（含主、辅路）平纵横设计方案、道路交叉设计方案（含立交）、路基路面和挡土墙及附属构筑物设计方案、人行道及过街设施和公交停车站及无障碍设施等设计方案、道路景观设计方案；并另含该干道2条支线-高牙至先锋连接线和高牙至长江一桥南引道连接线（具体以江津区建设或规划部门要求为准，以上每条支线长度约1公里）。

- 4.桥梁与隧道工程（含立交）

- 5.排水工程

- 6.附属工程：交通安全及管理设施、照明工程、其它附属设施；

- 7.方案估算（准确度要求：正式方案的估算总价与批准的项目初步设计概算或最终投资额相差不超过10%）

- 8.结合环境评价、征地拆迁等情况对设计方案进行优化

- 9.本市政主干道作2个及以上比选方案

- 10.设计深度及内容参照附后的设计文件要求

- 三、工作质量与工期

应满足国家、地方和行业规范要求，其中方案设计还应满足纳入控制性详细规划设计深度的要求，最终成果为正式方案。

承包人应根据比选人和行业主管部门的要求对设计成果进行调整、完善，并对因设计成果报批造成的设计修改和返工负责，直至通过行业主管部门的审批。

满足江津区鼎山城市规划片区控制性规划要求，满足江津区相关行业主管部门和比选人对该项目的合理要求。

- 工期要求：（1）发包人（比选人）提供基础资料后，20天内提交初步方案设计（达到纳入控制性详细规划设计深度，含方案可行性分析）和初步投资估算；（2）环评等专项报告提供齐全，且收到发包人另行书面通知承包人开始开展可研工作通知后，30天内完成可研编制；现状实测地形图等资料及环评等专项报告提供齐全，收到发包人行书面通知承包人开始开展方案深化设计通知后，30天内提交正式方案设计。

- 四、投标人资质条件要求

1、一般要求：具有企业法人资格。

2、资质要求：建设行政主管部门颁发的工程设计市政行业（道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、排水工程）专业甲级及以上资质，同时具备有效的工程咨询单位甲级咨信证书（市政公用工程，中国工程咨询协会颁发）。

3、业绩要求：承担并完成过1个类似项目的方案设计或工程可行性研究。类似项目是指2013年1月1日至今承担的城市主干道道路项目。

4、项目负责人资格要求：

应具有工程类高级工程师及以上职称，且须为本单位职工；

5、其他要求（投标资料要求）

各投标人必须提供真实有效的营业执照、资质证明、业绩等投标资料，所有证明材料复印件应加盖单位鲜章。如投标人提供虚假投标资料，比选人有权取消其投标资格或中标资格。

- 本次项目不接受联合体参加投标。

- 7、在 “信用中国” 网站 （ http://www.creditchina.gov.cn/ ） 中被列入失信被执行人名单（黑名单）的单位，不得参加比选。

- 五、比选费用、事务等须知

1、无论投标人是否被选择，竞争比选涉及的一切费用均由投标人自理，其比选投标文件均不退还。

2、参加比选的单位和个人都必须遵守竞争比选纪律，保持公正廉洁，不得从中作弊。

3、现场踏勘和情况调查

投标人根据需要自行组织现场踏勘和情况调查，比选人应予以配合。比选投标人须自行充分了解本项目有关情况，由于踏勘现场或情况调查不到位所造成的后果由投标人自负。与本次比选投标有关的责任和风险由投标人自行承担。

4、比选答疑

（1）投标人在收到本比选文件以后，若有问题需要澄清，应于比选文件发出后3日内在工作时间以书面形式（包括书面文字须盖投标人公章）向询价人提出。询价人认为有必要澄清的将以书面形式予以答复。该答复将送达所有获得此比选文件的投标人，并作为比选文件的组成部分。投标人因比选文件而单方面做出的推论、解释和结论，不属于比选人承诺，比选人概不负责。

（2）比选文件的澄清将在投标人须知规定的投标截止时间2天前发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

（3）比选人对比选文件的补遗内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间2日前发布，发布时间至投标截止时间不足2日的，须相应延后投标截止时间。

- 六、报价须知

1、本项目由投标人以比选文件规定形式提交，报价计算方式参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准2002年修订本》，和《重庆市物价局关于建设项目前期工作咨询收费有关问题的通知（渝价〔2013〕430号）》。比选人除此以外不支付其它费用。报价项目分为工程方案设计和可行性研究两个大项分别报价并汇总成总报价。

2、本次比选采取经评审的综合评标方式，投标最高限价总价为99万元（其中方案设计部分的最高限价为69万元，可行性研究部分的最高限价为30万元），投标人投标报价不能高于以上总价最高限价和分项部分的最高限价，否则作为废标。

结算原则：阶段性结算，各阶段费用包干。

3、付款条件：

由重庆高速公路集团有限公司和中国铁建投资集团有限公司共同向承包人（设计和可研咨询人）支付（按投资比例各自承担），并承担支付连带责任。

1）方案设计

本合同签订后15个工作日内支付方案设计部分合同总费用的30%；初步方案设计纳入江津鼎山片区控规并且向发包人提交初步方案成果后，15个工作日内发包人应累计支付至方案设计部分合同总费用的70%，此时发包人可以根据项目收益测算等原因决定是终止还是继续履行本合同，若发包人决定终止本合同，本合同设计费按已支付费用作为结清，不再另行结算和支付。发包人若需要继续履行本协议，发包人应另行书面通知承包人开始开展方案深化设计（达到正式方案深度），承包人应立即开展深化设计工作，该设计通过江津区规划自然资源局工程设计方案的审查批复后，发包人应于20个工作日内应付清设计费尾款。

2）可行性研究

本合同签订后，发包人可以根据初步方案设计和项目收益测算情况决定是终止还是继续本履行合同。合同终止后，本合同的可行性研究费不再发生，也不支付，合同双方均不承担违约责任；若发包人需要继续履行本协议，应另行书面通知承包人开始开展可行性研究，承包人收到该通知后15个工作日内，发包人应支付合同可行性研究部分总费用的30%；承包人完成可行性研究报告初稿，并征求发包人、相关单位和主管部门意见并修改完成后，发包人应在15个工作日内累计支付至合同可行性研究部分总费用的70%；提交正式可研报告成果，报送发包人、相关单位和主管部门审查通过且正式批复下达后，20个工作日内应付清可行性研究费尾款。

- 本合同签订并支付合同首笔费用后，发包人根据项目（城市道路或鼎山城市建设用地征收整治项目）推进和收益预测情况，按上述各工作阶段划分推进，可阶段性终止本合同的履行而不承担违约责任。

- 七、比选投标文件要求

1、所有比选投标文件要求一式四份，不分正副本，密封装订，加封条密封并加盖公章。

2、资质及相关文件，提交复印件，加盖公章。

- 八、比选办法

1、评标由重庆高速集团和中国铁建江津项目筹备组牵头组织，会同江津区相关单位或部门共同完成，评标小组由重庆高速集团、中国铁建江津项目筹备组和江津区相关单位或部门根据有关规定共同组建。

2、评标依据及评标办法

（1）比选评标活动在严格保密的情况下进行。

（2）比选文件及投标文件是比选评标工作的首要依据，投标文件必须符合比选文件的要求。若比选文件前后有内容上表述不一致时，评标小组在比选评标时应作出有利于投标人的判定。

（3）在比选评标过程中，评标小组会应当根据比选文件规定的比选标准和方法，对投标文件进行系统地评标和比较。比选文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3、评标小组首先对每一投标文件进行初步评标，按“资格审查必要合格条件标准”审查比选申请文件是否满足比选文件规定的要求，通过资格审查的投标人采取综合评标方式。如果投标文件中有一条未满足“资格审查必要合格条件标准”的，将作废标处理，并不再参与下一步评标。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质业绩要求 | 符合第四条、资质条件要求 | 提供复印件 并加盖公章 |
| 2 | 营业执照 | 有效营业执照 | 提供复印件 并加盖公章 |

4、无效投标文件：出现下列情形之一的，投标文件按照无效文件处理

（1）不具备比选文件中规定资格条件的；

（2）不符合法律、法规和比选文件规定的其他实质性要求的。

5、中标单位确定办法：本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据比选人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由比选人自行确定第一中标候选人。

| ### 评分内容 | ### 评分因素 | ### 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（A） | 设计和可研咨询费总报价（50分） | 各有效的投标报价先得满分50分。在此基础上，投标报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。 评标基准价为有效投标报价（去掉一个最高和一个最低，有效投标人不足6个则不去掉最高和最低）的平均值乘以95%，得分按直线插入法计算。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 商务部分（B） | 投标人类似业绩 （15分） | 2013年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止之日，在满足资格审查必要合格条件基础上，投标人每提供一个类似项目即城市道路的可行性研究或方案设计项目得5分，最多得15分。 （应提供已完成项目的合同或有权行政管理部门盖章确认的审查通过文件或政府批文的复印件等有效证明材料，均须明确为投标人本身的业绩，并加盖投标人单位公章鲜章） |
|  | 拟投入本项目的人员资格和资历（35分） | 1、项目负责人（7分） （1）具有道路专业高级职称得3分。 （2）具有教授级高级职称得4分。 2、桥梁及结构专业负责人（6分） （1）具有国家一级注册结构工程师或注册道路工程师执业资格得3分。 （2）具有高级工程师职称得3分。 3、建筑或规划专业设计负责人（4分） （1）具有国家注册一级建筑师或全国注册城市规划师执业资格得2分。 （2）具有高级工程师职称得2分。 4、景观设计专业负责人（4分） （1）具有高级工程师职称得4分。 5、给排水专业负责人（3分） （1）具有国家注册公用设备工程师（给水排水）执业资格得2分。 （2）具有高级工程师职称得1分。 6、电气专业负责人（3分） （1）具有国家注册电气工程师（供配电）执业资格证书得2分。 （2）具有高级工程师职称得1分。 7、燃气及暖通专业负责人（2分） （1）具有国家注册公用设备工程师（暖通空调）执业资格得1分。 （2）具有高级工程师职称得1分。 8、造价专业负责人（6分） （1）具有国家注册造价工程师执业资格得3分。 （2）具有高级工程师职称得3分。 以上须提供有效职称证书、注册证书复印件并加盖投标人单位公章鲜章。 |

评标委员会按本条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。投标人得分=A+B。

6、比选排序第一、二、三名的为中标候选人，若第一候选人放弃、或因不可抗力提出不能履行合同，或者不能满足比选文件规定，建设单位可以依次确定排序第二、三的候选人为本项目中标承包（设计和可研咨询）人。

- 九、合同授予和比选合格中标通知书

1、本比选投标文件有效期为60个日历天，在询价比选投标有效期内，询价比选投标人不得撤回其比选投标文件。比选人应以书面形式，向中标单位发出比选合格（中标）通知书，确认其比选报价文件被接受。

2、中标单位应在接收通知书七天内，按建设单位指定的地点、时间与建设单位洽商、签订合同协议书。

3、合同协议书一经比选人（发包人）和承包人（设计和可研咨询）双方法定代表人或法定代表人授权委托的代理人签字、加盖双方公章后，合同立即生效。

- 十、 比选文件获取、投标文件递交

有意向参选投标单位请在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw）下载比选文件资料。

投标截止时间：2020年3月10日14:00（北京时间）前。

投标文件递交地点：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速公路集团综合楼1905室

- 十一、联系方式

比选人：重庆高速公路集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司

地  址：重庆市银杉路66号1910室

联系人：张先生、王先生

电  话： 023-89138328   15808003110  18696726366

- 十二、

- 本城市道路工程方案设计文件具体要求

- 参照2013年11月重庆市城乡建设委员会《重庆市政公用工程方案设计文件编制深度规定》执行，满足纳入控制性详细规划及其优化调整深度要求，满足当地有关建设行政主管部门正式方案深度要求，满足比选人项目决策需要，其中方案估算应主要采用工程量法并达到本比选文件要求的准确度，并应充分考虑该道路设计对鼎山城市建设用地征收整治项目开发的影响，必须协调融合，期望整合价值最优。其具体的主要要求如下：

- 3.1.1设计说明

- 3.1.1.1概述

1、项目背景

简述项目的地理位置、工程范围、等级、规模、建设计划、项目来源、研究过程等。

2、设计依据

（1）委托书及有关的合同、协议等

（2）城市规划资料

（3）相关部门批准文件

（4）测绘成果

（5）地质资料

（6）管线资料

（7）其他依据性文件

3、采用的主要技术标准

4、相关部门的意见

- 3.1.1.2工程建设条件

1、沿线土地利用现状与规划情况

2、建设区域自然条件

包括地形、地貌、工程地质（地质构造、地层岩性）、水文地质、不良地质现象、地震、气象等自然条件。

3、项目沿线既有及规划的设施状况

沿线道路、铁路（轨道）、河道、文物、古树、重要建（构）筑物、高压走廊、地上杆线与地下管线等。

4、其他

- 3.1.1.3对规划的理解

对规划成果的理解和分析，合理确定项目的功能和定位。

- 3.1.1.4交通需求预测

1、阐述拟建道路在规划路网中的性质、地位、功能以及与相关道路的关系；

2、拟建道路交通需求预测和分析，据此确定项目的标准和规模，包括道路等级、设计车速、路幅构成等主要设计技术指标；

3、从交通需求的角度论证工程分期建设的合理性和可行性。

- 3.1.1.5工程方案设计

1、技术标准

简述主要技术标准的拟定原则及设计技术指标的选用情况。

列表说明方案采用的主要技术指标（规范技术标准与设计采用指标对照）；对因条件限制采用极限值时，需特别说明。

2、总体方案比选（同深度比选）

分析影响工程方案的主要控制因素，明确工程重点、难点，提出具有可比性的工程设计方案（交通组织、平纵线形、路幅分配、重要构筑物、桥梁、隧道、交叉口形式等方案比选），若无方案比选需做特别说明。

结合控制性因素，以技术指标、施工难易程度、工程投资、占地规模、施工组织等评价指标综合比较各方案，提出推荐意见。

3、道路平面设计

简述设计思路；结合现状及规划，说明拟建道路起终点、道路中线、各交通系统的布置、道路交叉概况、沿线桥隧等构筑物的位置及形式、文物、古树的保护思路等；结合交通需求与周边控制条件，说明平面布置的合理性、与规划的符合性。

4、道路纵断面设计

简述设计思路；根据竖向控制要素说明纵断面设计的合理性及其与规划的符合性。

5、道路横断面设计

简述设计思路；结合交通分析和预测成果、规划及周边控制条件，说明道路建筑限界、横断面布置形式的合理性及横断面各组成部分的尺寸。

6、路基及其附属构筑物设计

简述路基设计原则，提出边坡设计、主要挡护结构设置位置；提出特殊路基处理方案；提出路基土石方调配原则。

7、路面设计

简述路面设计原则、设计标准，结合道路等级、交通组成特性、路面材料来源确定路面结构形式。

8、桥梁设计

参见本规定“4城市桥梁工程”部分的相关内容。

9、隧道设计

参见本规定“5城市隧道工程”部分的相关内容。

10、重要地通道设计

简述通道总体布置、主要技术指标、结构形式、结构尺寸等。

11、道路交叉设计

（1）根据相交道路的等级和交通量的大小，合理确定交叉口的形式。

（2）平面交叉

说明交叉口类别及其交通组织方式。

- 立体交叉

①根据控制因素，提出比选方案；

②对比选方案的交通功能、技术标准、立交结构物、景观、用地、分期、工期、施工难易程度、造价等因素进行比选后提出推荐方案；

③说明立交匝道平面、纵断面和横断面设计主要指标；

④说明立交匝道设计车速、匝道出入口间距、变速车道、车道数平衡及交织段长度等技术指标；

⑤说明立交的行人及非机动车的交通组织。

12、公交及停车系统设计

根据道路周边公交及停车的交通需求，合理设置公交车道（公交专用道）、公交停靠站及停车设施。

13、慢行系统设计

分析道路周边步行交通需求，论述自行车、人行系统及过街设施布置。

14、无障碍设计

分析道路路段及周边衔接路网、地块无障碍设施系统，确保无障碍设施设置的合理性、便捷性、安全性和系统性。

15、附属工程设计

（1）交通安全及管理设施

根据需要简述交通安全及管理设施。

（2）排水

简述排水系统现状，说明设计排水系统的断面尺寸、平面走向和纵断面特点。设计排水系统对主体工程影响较大或者技术条件较复杂时，宜进行方案比选论证。大型涵洞应有水力计算。

（3）供电、照明工程

简述工程概况、供电电源情况、采用的供配电系统方案及防雷接地形式、照明设计标准、光源种类及路灯布置形式、工程量估算表、节能设计等。

（4）绿化工程

简述绿化总体布置和指标。

（5）其它附属工程

- 3.1.1.6征地拆迁及主要工程数量

统计征地、房屋拆迁等工程数量，编制道路及相关专业主要工程数量。

- 3.1.1.7问题与建议

说明有待进一步研究解决的主要问题和有关建议。

- 3.1.1.8附件

相关部门的批准文件及意见等。

- 3.1.2设计图纸

- 3.1.2.1地理位置图

重点反应项目所在区位。

- 3.1.2.2路段、立交、桥梁、隧道、道路横断面、景观等效果图（根据需要）

- 3.1.2.3交通系统示意图或路网图

根据需要提供区域路网关系图等，标注道路起终点。规划路网图比例尺采用1：2000～1：100000。

- 3.1.2.4平面总体设计图

比例尺采用1：1000～1：2000，图中应包括但不限于现状地形、地物、沿线规划地块、现状重要建筑物、文物古迹、道路位置、桩号、桥涵、隧道、相交道路和附近道路系统、排水系统、现状地上地下管线等的布设位置。图中应标出道路中心线、起终点及相交节点位置、高程、路幅边线、停车港、示坡线和路基边缘线、平曲线要素。对环境敏感区（如景区、学校、自然保护区）及重要设施的范围必要时应标注。

对分期修建的道路，应根据总体设计及分期实施计划，参照上述平面总体设计的要求，绘出分期各阶段工程的平面总体设计图及对应的横断面图。

- 3.1.2.5纵断面总体设计图

绘制内容与道路纵断面设计图一致，主要反映纵断面总体布置情况，路线长度小于500m的项目可采用道路纵断面设计图。

- 3.1.2.6道路平面设计图

应示出规划红线、中线（含比较方案中线）、桩号、断链位置及前后桩号、平曲线要素、道路路幅边线及各部分尺寸、示坡线、占地线、平交路口、人行过街设施、公交停车站位置、相交道路规划中线、红线宽度、道路宽度、节点高程、桥梁、隧道、立交、附属构筑物的平面布置、地形、风玫瑰图（指北针）、重要建（构）筑物、文物古迹、古树、主要杆管线的位置。比例尺采用1：500～1：1000。

有分期建设计划时应绘制各分期建设阶段的平面设计图。

- 3.1.2.7道路纵断面设计图

主要示出现状地面高程线、设计线、坡度、坡长、变坡点、平曲线要素、断链、竖曲线要素、停车港范围、平交道口和立交道口的规划和设计标高、立交主要部位的高程、桥涵、隧道、重要交叉管线位置及高程、设计水位。比例尺横向采用1：500～1：1000，纵向采用1：50～1：200。

图的下部各栏示出设计高程、坡度及坡长（包括变坡点桩号、高程）、地面高程、桩号、直线及平曲线参数。

推荐方案、比较方案的纵断面可同幅绘制，用不同的线型分别表示，也可单独绘制。

- 3.1.2.8道路标准横断面设计图

包括道路规划标准横断面、设计标准横断面。主要示出规划红线、中线及路幅各组成部分尺寸。比例尺采用1：100～1：200。

- 3.1.2.9平面交叉口设计图

绘出地形、地物、主线、被交叉路、交通岛、路口展宽等，绘出环形和渠化交叉的几何尺寸、控制点坐标、圆角半径，注出交叉点桩号及交角等。比例尺采用1:500～1:1000。该图可含在道路平面设计图中。

- 3.1.2.10立交设计图

1、平面图

比例尺采用1:500～1:1000，标注内容同3.1.2.6条，并增加设计年限高峰小时交通流量流向图、标注立交各匝道设计起终点坐标及标高、变速车道及渐变段长度、匝道编号、立交桥/地道编号、跨线方式与交角以及平面图中应反映项目中的重要结构物的设置（如挡墙、天桥和涵洞等）。大型互通式立交应增加交通组织图。

2、纵断面图

比例尺纵向采用1：100～1：500，横向采用1：500～1：1000，标注内容同3.1.2.7条，并增加匝道示意图、立体交叉(含通道、人行天桥)的位置及其结构类型、孔数及跨径等。

图的下部各栏示出内容同3.1.2.7条。

3、标准横断面图

主线和被相交道路、匝道、变速车道的标准横断面图。

立交比较方案与推荐方案深度相同。

- 3.1.2.11典型路基横断面设计图

比例尺采用1：100～1：200，绘出带地形线的典型横断面设计图，注明典型横断面主要设计尺寸、桥涵结构形式、挡护结构形式、边坡坡率、重要建（构）筑物等。

- 3.1.2.12主要桥梁、隧道布置图

参见本规定“4城市桥梁工程”、“5城市隧道工程”部分相关内容。

- 3.1.2.13路面结构图

绘制车行道与人行道的路面结构图。

- 3.1.2.14道路影响范围的建（构）筑物、管线设施保护方案图

绘制对道路有重大影响的建（构）筑物、管线设施的保护方案图。

- 3.1.2.15附属工程方案图

按需绘制汇水（服务）面积图、排水总平面图、典型管网断面布置图，反映与道路相关的大型涵洞、明渠、重要截流污水管涵。

交通安全及管理设施、绿化工程及其他附属工程方案图。

- 3.1.2.16其他图纸

- 12投资估算

- 12.1估算文件组成

- 12.1.1投资估算编制说明

- 12.1.2建设项目投资估算（包括总估算表、工程建设其他费用计算表等）

- 12.1.3主要工程数量、技术经济指标及投资估算

- 12.1.4主要引进设备的内容、数量和费用

- 12.1.5资金筹措、资金总额的组成及年度用款安排

- 12.2编制内容深度

- 12.2.1编制说明要求

1、工程概况

包括建设规模和建设范围，总投资估算的编制范围及金额。编制范围应明确投资估算所包括的和不包括的工程项目和费用，如由多家单位共同编制时，应说明分工编制的情况;如有分期建设，应说明各分期建设项目的建设范围和具体建设内容。

2、编制依据

（1）国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等；

（2）部门或地区发布的投资估算指标及建筑、安装工程定额或指标；

（3）与建设项目相关的工程地质资料、设计文件、建设条件等；

（4）与估算文件编制期同期的《重庆工程造价信息》以及建筑、工艺、附属设备的合理市场价格和有关费用；

（5）政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数；

（6）工程建设其他费用内容及费率标准；

（7）类似工程的技术经济指标和参数。

3、工程投资估算编制需要特别说明的问题

采用比选设计的工程应对比选的估算和经济指标做进一步说明；采用限额设计的工程应对投资限额和投资分解做进一步说明；采用新技术、新材料、新设备、新工艺等应说明所采用价格的计算依据等。

4、资金筹措

（1）资金筹措方式；

（2）建设项目所需要资金总额的组成；

（3）借贷资金的借贷条件，包括借贷利率、偿还期、宽限期、贷款币种和汇率、借贷款的其他费用(管理费、代理费、承诺费等)、贷款偿还方式。

5、投资估算成果

说明投资估算的总投资、工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金等。

- 12.2.2总估算表

1、工程费用

工程费用由建筑工程费、安装工程费和设备购置费三部分组成。

建筑工程费：按照各工程项目以相应的计价单位，选用与方案设计确定的设计规模、技术标准、结构形式、施工方法相适应的估算指标（可参照建设部发布的《市政工程投资估算指标》）或类似工程的实际投资资料进行编制。在具备较为详细的设计资料时可参照《重庆市建设（市政）工程概算定额》采用概算指标投资估算法进行编制。

安装工程费: 按照各工程设计内容和主要实物工程量，分别采用相应的估算指标、概算指标、概算（综合）定额和费用指标进行编制。

设备购置费：设备购置费由设备原价和运杂费两部分组成。根据有关规定，需明确国产标准设备、国产非标准设备及进口设备，并提供价格的计算依据。

引进技术和进口设备的从属费用，其费用的内容和编制方法应参照建设部《市政工程投资估算编制办法》（2007）第四章“引进技术和进口设备项目投资估算编制办法”。

工具、器具及生产家具购置费一般以设备购置费为计算基数，按照相关规定的工具、器具及生产家具费率计算。

在编制大型工程、复杂技术类工程时，可增加分项工程估算表。

2、工程建设其他费用

分类列项和金额数据应与“工程建设其他费用计算表”（详见附录2）一致。

3、预备费用

包括基本预备费和价差预备费。

（1）基本预备费：指在方案投资估算中难以预料的工程和费用，其中包括实行按施工图预算加系数包干的预算包干费用。

费用内容包括：在进行初步设计、技术设计、施工图设计和施工过程中，在批准的建设投资范围内所增加的工程和费用。由于一般自然灾害所造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。实行工程保险的工程费用应适当降低。在上级主管部门组织竣工验收时，验收委员会（或小组）为鉴定工程质量，必须开挖和修复隐蔽工程的费用。

（2）价差预备费：指在建设期内由于人工、设备、材料、施工机械的价格及费率、利率、汇率等浮动因素引起工程造价变化的预测预留费用。此费用属工程造价的动态因素，应在总预备费中单独列出。

4、建设期利息

建设期利息包括银行借款和其他债务资金的利息以及其他融资费用，应根据资金来源、建设期年限、分年度投资比例和借款利率列表计算。

5、铺底流动资金

生产经营性项目，应计算铺底流动资金。

- 12.2.3工程建设其他费用计算表

工程建设其他费用指工程费用以外的、在建设项目的建设投资中必须支出的固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用（递延资产）。

工程建设其他费用一般包括：

1．建设用地费(包括土地征用费、安置补偿费等)；

2．技术咨询费(包括项目论证费、研究试验费、勘察设计费等)；

3．工程相关费(包括人防工程易地建设费)；

4．工程建设管理费(包括建设单位管理费等)；

5．其他费用(包括场地准备及临时设施费、工程保险费等)；

一般建设项目很少发生或一些具有较明显行业特征的工程建设其他费用项目，如水资源费、地震安全性评价费、河道占用补偿费、超限设备运输特殊措施费、航道维护费等。

以上费用的计取应按照国家及重庆市有关现行规定及标准计算。

- 12.2.4格式要求

附表1 总估算表

附表2 工程建设其他费用计算表

附表3分项估算表（根据项目可选）

附表4 引进设备、材料估算表（根据项目可选）

- 十三、比选投标文件格式

目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）拟派本项目主要人员表格

（四）其他资料

## （投标函部分封面）

重庆市江津区鼎支市政主干道

方案设计和可行性研究

投  标  文  件

- 投标函部分

投标人：               　 　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              　    　 　（签字）

年   月   日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

### （一） 投标函

重庆高速公路集团有限公司和中国铁建投资集团有限公司（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）竞争性比选文件的全部内容，现愿以        元作为本项目投标总报价（其中方案设计费为：         元；可行性研究费用为    元），完成比选文件规定的所有设计任务。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到比选合格中标通知书后，在比选合格通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同设计工作。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址或邮箱：

电话：

传真：

邮政编码：

2020年  月  日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

## （资格审查部分封面）

重庆市江津区鼎支市政主干道

方案设计和可行性研究

投  标  文  件

- 资格审查资料

投标人：                                　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　    　（签字）

年      月        日

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）拟派本项目主要人员表格

（四）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托		    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）设计投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

委托代理人身份证复印件正面

委托代理人身份证复印件反面

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附资质证书副本、投标人营业执照副本材料复印件加盖鲜章。

（三）拟派本项目主要人员表格

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  | 承诺在本合同 所担任职务 |  |  |  |
| 承担项目一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 其发包人及联系电话 |  |

附件需提供：

拟派本工程项目负责人相应证书（职称证及社保证明）

### （四）其他资料

本比选文件要求提供或投标人认为应该提供的其他资料。

- 附件

- 江津区鼎山（高牙）城市规划片区（初步）控制性详细规划有关资料（仅供参考，路网等还需要调整优化，其它有关情况由投标人向江津区建设、规划等部门了解、查询）