项目名称：重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测

方案编号：2021002

竞争性比选文件

重庆渝广梁忠高速公路有限公司

2021年5月

重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测竞争性比选公告

本项目重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测准备组织实施，重庆渝广梁忠高速公路有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为：重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测，为期三年。

1、竞争性比选范围：

1.1工程地址：重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道。

1.2工程概况：礼让隧道左洞ZK16+050—ZK15+946、右洞K16+051—K15+950段为S5a衬砌，右洞K16+051—K15+950位于盐井河下方，隧道最小埋深约35m，根据施工期间详勘报告，该段落隧道涌水呈涌流状、淋雨状，槽谷地下水形成的静水压力可达0.41MPa,岩溶发育，易发生突水、突泥，且隧道顶部盐井河有裂隙汇入隧道的可能。顶部盐井河渠化施工后，该段隧道开挖未发生岩溶突水、突泥现象，项目于2016年11月底通车，根据专家意见要求加强营运阶段礼让隧道下穿盐井河段及石膏岩段落衬砌结构变形监测，做好雨季岩溶水段落巡查工作及衬砌结构表观病害观测处治。

1.3竞争性比选范围：营运期间礼让隧道水文长观等观测。包括不限于水文地质测绘、水文地质钻探、现场测试与取样、水质分析、工程点测量、设备购置费（地下水稳自动监测系统）、其他地质工作等。

1.4工作内容：

（1）主要工作量

本项目的主要实物工作量有：1:10000水文地质测量（简测）42km2，动态监测196点，水文地质钻孔260m，地下水示踪试验1次，动态监测11点，水质分析48件，室内资料编整及月报、年报和评价报告的编制工作等，同时对礼让隧道疏排水影响强烈区的岩溶槽谷进行地表塌陷观测。其实物工作量详见如下表1。

表1  实物工作量一览表

| 工 作 内 容 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地质测量 | 1∶10000专项水文地质测绘 | km2 | 42 | 以礼让隧道所在的一个完整水文地质单元为调查范围。南北两侧分别以岩溶槽谷内盐井口、竹丰水库为界，东西两侧以岩溶槽谷边缘山脊为界。同时包括隧道出口排水口一带 |
| 示踪试验 | 地下水示踪试验 | 次 | 1 | 根据测绘情况，在丰水期开展示踪试验1次 |
| 水文地质 钻探 | 隧道两侧水文地质钻探 | m | 260 | 共4孔，前槽钻孔2个，单孔深80m；后槽钻孔2个，单孔深50m。 |
| 现场测试与取样 | 地表水位观测 | 点 | 2 | 2处地表水体24小时水位观测（1次/2天，雨季适当加密，每处每年监测180次），观测3个水文年 |
|  | 地下水位观测 | 点 | 4 | 利用水文地质钻孔进行地下水位观测，4处地下水体24小时水位观测（1次/2天，雨季适当加密，每处每年监测180次），观测3个水文年） |
|  | 隧道排水量观测 | 点 | 4 | 2个隧洞口和2处隧道内衬砌结构24小时水量监测（流速流量水温同时观测，1次/2天，雨季加密，每处每年监测182次，每次1小时，观测3个水文年）。 |
|  | 水化学观测（环保材料） | 样 | 48 | 对隧道排水、主要地下水、地表水体等8处采样点采集水样，每年枯水期和丰水期各采水样1组，共采集3个水文年。 |
|  | 雨量观测 | 点 | 1 | 1处雨量24小时观测（1次/2天，雨季适当加密，每处每年监测180次），观测3个水文年） |
| 其他地质工作 | 工程点测量 | 样 | 7 | 对本次布设的地下水、隧道排水、雨量观测点测量 |
|  | 方案编写 | 份 | 1 | 编写 |
|  | 月报 | 个 | 36 | 每个月提交月报一次 |
|  | 年报 | 个 | 3 | 每年度提交年报一次 |
|  | 水文观测总报告 | 份 | 1 | 全部工作完成后编制总体报告 |
| 注：1、需对礼让隧道疏排水影响强烈区的岩溶槽谷进行地表塌陷观测；2、水文观测总报告需结合礼让隧道水压力监测数据综合编制，礼让隧道水压力监测数据由业主方提供。 |  |  |  |  |

（2）预期成果

成果报告类：定期提交水文地质监测月报、年报，建设项目数据库，结合礼让隧道水压力监测数据编制水文观测综合研究报告；

成果图件类：水文地质影响评价成果图；

附件类：各类动态曲线及相关曲线图，各监测点的统计资料，水质分析统计资料及各类原始记录表等。

1.5服务期：本项目计划工期36个月（具体进场时间以比选人通知时间为准）。

2、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

3、本次竞争性比选为一个合同包。

4、本次竞争性比选申请单位与比选人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目比选。

5、本次竞争性比选最高总限价为：79万元（大写：柒拾玖万元整），报价书后需附报价清单（详见附件：报价清单），比选人不得超过业主发布的最高总限价，否则按否决投标处理。

二、比选申请人资格要求：

1、资质要求：

具有乙级及以上《地质灾害防治单位资质证书》，且资质类别同时具有勘查、设计、危险性评估，提供证书复印件盖公章。

（注：须提供营业执照、资质证书复印件或扫描件。）

2、业绩要求：

近5年内（2016年1月1日起至投标截止之日止），至少独立开展过2个1:5万标准图幅或以上水文地质调查项目业绩。

（注：须提供合同的复印件或扫描件，且合同中能清晰反映该业绩要求）。

3、信誉要求：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年最没有无故弃标的不良记录；

（3）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

（注：须由投标人对上述信誉要求作出承诺即可。）

4、主要管理人员要求：

（1）项目总负责1名，具备水工环地质正高级工程师技术职称且在投标单位进行岗位登记，近5年内（2016年1月1日至投标截止之日止）至少担任过1个区域水文地质调查项目负责人；

（2）项目技术负责1名，具备水工环地质高级工程师技术职称；

（3）项目成员3名，具备水工环地质中级工程师技术职称。

（注：须提供人员的身份证、职称证及比选人为其缴纳的2020年6月-2021年1月的社保证明的复印件或扫描件。）

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

1、本次比选申请文件的组成：

(1)报价书（附件：报价清单）；

(2)法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书；

(3)比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料；

(4)比选申请单位的业绩证明材料；

(5)比选申请单位信誉承诺书；

(6)比选申请单位主要管理人员的证明材料；

(7)其他材料。

（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签署并加盖单位公章，装订成册）

2、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件2份（正本1份、副本1份，正本可为副本的复印件，比选人应在比选申请文件右上角清楚的标记“正本”“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准），比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用最低价投标法）：

本次竞争性比选原则上满足比选人对申请人要求的前提下，申请人按人员及服务内容进行报价，评标委员会按申请人提出的报价总价最低到最高依次排列申请人，报价总价最低的申请人作为本次竞争性比选的首选中标人，如最低报价相同，选择业绩更多的申请人，如业绩相同，则采用现场抽签方式决定。同时，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求履约，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

五、竞争性比选须知:

（一）竞争性比选地点：重庆渝广梁忠高速公路有限公司，G85两江收费站旁。

（二）竞争性比选截止时间：2021年5月31日10:40分至11：00分，并现场开标，逾期送达的比选申请文件我司将不予受理。

（三）比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或授权代表（或法定代表人（单位负责人））签字，所有比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（四）竞争性比选申请文件密封要求：

按第三条要求制作的比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测竞争性比选申请文件

在2021年5月31日 10时 40分前不得开启

- 竞争性比选公告及结果公示：本次比选公告及比选结果公示在重庆高速公路集团有限公司官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布，公示期限5个工作日。

（六）比选人廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检检查人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：白女士    举报电话：023-68315675

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（七）比选人联系方式：

比选人：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

地  址：重庆渝广梁忠高速公路有限公司，G85两江收费站旁

联系人：李老师     电话：023-68317708

竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

正本（或副本）

重庆梁平至忠县高速公路礼让隧道水文观测  竞争性比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

- 目  录

- 一、报价书（附件：报价清单）

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

- 三、比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料

- 四、比选申请单位的业绩证明材料

- 五、比选申请单位信誉承诺书

- 六、比选申请单位主要主要管理人员的证明材料

- 七、其他材料

- 一、报价书

致：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

1.我们已经仔细地研究了          （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，包括但不限于比选申请人须知、合同条件、工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解并完全理解了比选文件规定的的合同范围、工作要求、目标、技术标准和要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我方愿意以人民币（大写）          （¥      ）的竞标报价，作为本项目工作所需的全部费用。

2.服务期：项目计划工期36个月。

3.如果贵方接受我单位中标，我单位保证在竞争性比选文件规定的期限内，按本比选申请配备的人员和设备开始本工程的驻地工作，否则，贵方有权单方面终止合同，并另我单位立即退场，工程项目另行处理，由此造成的一切损失由我单位负责赔偿。

4.我们同意在从规定的递交比选申请文件截止之日起到投标有效期满前遵守本比选申请文件。且本比选申请文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

5.如果我们中标，我们将及时签订合同。

6.在制定和签署一份正式协议书之前，本比选申请文件连同你方的书面成交通知，应构成在我们双方之间有约束力的合同。

7.我们声明，本比选申请文件的全部内容项目组成员都已了解和熟悉，并承诺成交后严格按此竞争性比选申请文件执行。

8.我方声明，本项目我方派驻的项目总负责人为        ，未经许可，不得随意更换。

9.附件：报价清单

比选申请人：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：       （法定代表人（单位负责人）） 性别：      年龄：      职务：     系        （比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人（单位负责人）的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改     （项目名称）报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）及授权人的身份证明。

比选申请人：              	    （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照、资质证书等证明材料

- 四、比选申请单位的业绩证明材料

- 五、比选申请单位信誉承诺书

致：重庆渝广梁忠高速公路有限公司

我单位参加              （项目名称）的比选，对以下内容作出真实性承诺：

（1）最近三年没有出现违法违规或失信行为；

（2）最近三年最没有无故弃标的不良记录；

（3）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。

…………

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人：                 （盖单位章）

年   月   日

- 六、比选申请单位主要主要管理人员的证明材料

比选申请人:                                 项目名称:

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  | 是否属于本公司固定雇员 |  |
| 工作时间 |  |  |  | 为本公司服务时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 备注 |

注：附主要项目总负责人及技术负责人的相关证明材料，如证书、职称证书、身份证、职业资格证等。

- 七、其他材料

由比选申请人自行提供，格式自拟。