干线

项目石灰岩集料

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年7月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

石灰岩集料采购竞争性比选公告

本项目大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目路面封层施工准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选的方式确定石灰岩集料采购成交单位，具体情况如下：

# 一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目路面封层集料采购，包括S543金山至铜梁界段升级改造工程（简称S543线）、大足区X028高升至回龙段升级改造工程（简称X028线）路面封层施工所需石灰岩集料的采购。

竞争性比选材料采购基本信息表

| 序号 | 材料名称 | 规格 （mm） | 单位 | 暂估量 | 交货地点 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰岩碎石 | 5-10 | t | 750 | 澜筹商砼（大足区石马镇676县道） | 预计6个月（至本工程项目完成为止），交货时间比选人另行通知。 |
| 2 | 石灰岩石屑 | 0-5 | t | 2000 |  |  |
| 3 | 合计 |  | t | 2750 |  |  |
| 备注： 1.本项目材料到场单价为综合含税单价； .比选人采购材料数量为暂估量，不作为最终结算与支付依据，最终结算以比选人确认的合格材料供货数量为准； 3.竞标人须供货至比选人指定位置（澜筹商砼（大足区石马镇676县道）），比选人不单独支付材料运输与装卸费用。材料包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润等，以及其它可能产生的一切费用均已包含在材料到场单价中。因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由竞标人承担； 4.竞标人所提供的材料必须满足比选人所列材料技术指标的相关要求，比选人对进场材料进行抽样检测，不满足相关技术指标要求的材料不予验收，由此造成的一切经济损失由竞标人承担； 5.竞标人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用； 6.抵扣税率为3%。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、竞标人资格要求

具备独立法人资格，有效的营业执照。

# 三、材料质量及其他要求

1、材料质量要求

（1）石灰岩碎石（5-10）应洁净、干燥、无风化、无杂质，并应具有足够的强度和良好的颗粒形状，破碎后的粗集料规格应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.3沥青混合料用粗集料S12规格的要求。石灰岩碎石材料技术指标见下表：

封层用集料的物理力学性质

| 指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 压碎值 不大于 % | 26 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 % | 28 | T0317 |
| 表观相对密度 不小于 | 2.6 | T0304 |
| 坚固性 不大于 % | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量 不大于 % | 15 | T0312 |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 % | 0.5 | T0310 |
| 软石含量 不大于 % | 3 | T0320 |
| 吸水率 不大于 % | 2.5 | T0304 |
| 粗集料与沥青的黏附性，不小于 | 4 级 | T0616 T0663 |

（2）石灰岩石屑（0-5）应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合下表的规定，洁净程度以砂当量表示。

封层用石灰岩石屑质量技术要求

| 技术指标 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | 不小于 2.45 | T0329 |
| 含泥量 （小于 0.075mm 颗粒含量） （%） | 不大于 5 | T0333 |
| 砂当量（%） | 不小于 50 | T0334 |

（3）石灰岩石屑（0-5）矿料级配满足下表要求：

稀浆封层的矿料级配

| 筛孔尺寸 （mm） | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率 （%） | 100 | 95-100 | 65-90 | 45-70 | 30-50 | 18-30 | 10-21 | 5-15 |

2、其他要求

详见《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购合同》。

# 四、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目报价总价由低到高的顺序进行评审。若经评审的报价总价相同的，则相应的竞标人进行第二次报价。若投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应比选函要求的将按废标处理。若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按相关要求进行算术修正。

# 五、评标标准

按竞标人竞标报价（材料到场综合含税单价）*总预估量=总报价进行评标。

# 六、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，自挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

4、竞争性比选响应文件递交截止时间： 2021 年 07 月 14 日上午 10 时 00 分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

6、竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

7、密封要求：

按第8条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，封套上须注明以下内容：

07 14 8、竞争性比选响应文件的组成：

（1）报价书。

（2）法定代表人身份证明及授权委托书。

（3）法定代表人及委托代理人身份证复印件。

（4）竞争比选响应单位有效的营业执照。

（5）已标价的报价清单。

报价时提交竞争性比选响应文件 1 份，按竞争性比选文件中规定格式排版。

9、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室				举报电话：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

# 七、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师			电话：023-89063871

牟老师			电话：13983965220

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

石灰岩集料采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：重庆市渝北区新南路52号

乙方：

联系地址：

甲方因大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目路面封层施工需要，协议向乙方购买石灰岩集料一批。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

# 一、产品名称、型号、数量、金额									货币单位：人民币   元

| 序号 | 材料名称 | 规格 （mm） | 单位 | 暂估量 | 到场单价 （元/吨） | 分项金额 | 预估合计金额 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰岩碎石 | 5-10 | t | 750 |  |  |  | 澜筹商砼（大足区石马镇676县道） |
| 2 | 石灰岩石屑 | 0-5 | t | 2000 |  |  |  |  |
| 预计合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本项目材料到场单价为综合含税单价，合同有效期内，合同单价不予调整； 2.甲方采购材料数量为暂估量，不作为最终结算与支付依据，最终结算以甲方确认的合格材料供货数量为准； 3.乙方须供货至甲方指定位置（澜筹商砼（大足区石马镇676县道）），甲方不单独支付材料运输与装卸费用。材料包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润等，以及其它可能产生的一切费用均已包含在材料到场单价中。因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由乙方承担； 4.乙方所提供的材料必须满足甲方所列材料技术指标的相关要求，甲方对进场材料进行抽样检测，不满足相关技术指标要求的材料不予验收，由此造成的一切经济损失由乙方承担； 5.乙方必须保证安全、及时供货，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用； 6.乙方应提供合法有效且符合甲方要求的增值税专用发票，且抵扣税率为3%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、质量要求、技术标准

1、乙方承诺具备履行本合同项下义务所需的全部资质、授权、许可，并保证在合同有效期内持续、合法、有效。乙方保证对其所供应的材料不受任何第三人所有权、其他物权和知识产权的追索，拥有合法的经销权，否则乙方将赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2、乙方应当保证产品质量符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国建筑法》等国家法律法规及相关产品的国家、地方及行业标准等规范要求，产品质量及各项技术标准条件等应完全符合安全、环保、卫生等各方面强制性要求。各标准不相同的，以较高者为准。除此之外，乙方提供的产品还应符合甲方的要求。

3、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方承担。若由此给甲方造成损失的（含进度、质量及经济损失），乙方应按照本合同约定的违约责任向甲方进行赔偿。

乙方供货质量满足以下要求：

（1）石灰岩碎石（5-10）应洁净、干燥、无风化、无杂质，并应具有足够的强度和良好的颗粒形状，破碎后的粗集料规格应满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表4.8.3沥青混合料用粗集料S12规格的要求。石灰岩碎石材料技术指标见下表：

封层用集料的物理力学性质

| 指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 压碎值 不大于 % | 26 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 不大于 % | 28 | T0317 |
| 表观相对密度 不小于 | 2.6 | T0304 |
| 坚固性 不大于 % | 12 | T0314 |
| 针片状颗粒含量 不大于 % | 15 | T0312 |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 % | 0.5 | T0310 |
| 软石含量 不大于 % | 3 | T0320 |
| 吸水率 不大于 % | 2.5 | T0304 |
| 粗集料与沥青的黏附性，不小于 | 4 级 | T0616 T0663 |

（2）石灰岩石屑（0-5）应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合下表的规定，洁净程度以砂当量表示。

封层用石灰岩石屑质量技术要求

| 技术指标 | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | 不小于 2.45 | T0329 |
| 含泥量 （小于 0.075mm 颗粒含量） （%） | 不大于 5 | T0333 |
| 砂当量（%） | 不小于 50 | T0334 |

（3）石灰岩石屑（0-5）矿料级配满足下表要求：

稀浆封层的矿料级配

| 筛孔尺寸 （mm） | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率 （%） | 100 | 95-100 | 65-90 | 45-70 | 30-50 | 18-30 | 10-21 | 5-15 |

# 三、交（提）货地点、方式

1、甲方根据需求，以短信通知、书面通知的方式通知乙方供货，乙方在接到甲方通知 2 小时内及时回复，并在通知之日起 2 日内完成备货工作，保证按时供货；乙方逾期没有回复的，同样视为收到供货通知且应按供货通知约定的时间将产品送至甲方指定地点。

（1）甲方指派        为本项目负责人，联系电话：            。全权代表甲方负责处理本合同项下各项事务，包括但不限于发送订单通知、与乙方沟通供货事宜、办理结算等。

（2）乙方指派        为本项目负责人，联系电话：             。全权代表乙方负责处理本合同项下各项事务，包括但不限于接收订单通知、与甲方沟通供货事宜、办理结算等。

2、甲方所采购的石灰岩集料（0-5石屑及5-10碎石），由乙方以汽车运至甲方指定位置：澜筹商砼（大足区石马镇676县道）。

3、乙方供货时，应提供送货单据，材料到达指定地点后，甲方组织相关人员进行到场材料验收，材料验收合格后甲方确认收货。

4、乙方供货材料包装按照国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装，包装符合安全、环保、卫生标准，应做到防雨、防潮湿等保护措施，确保产品能够安全无损的运抵交货地点。因包装不善造成的产品毁损、灭失，由乙方承担责任。

# 四、运输方式及到达站港及费用负担

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，材料运输（包括装卸）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

# 五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

# 六、验收标准、方法

1、到场材料由甲方负责初检（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、表观级配等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，不合格材料则无条件退货，若因退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

# 七、计量与结算支付

1、计量：

（1）不合格材料不予计量；

（2）到场合格材料，以甲方现场 过磅 计量为准，乙方提供的送货单据作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

（3）磅差在 ±3‰ 以内为合理磅差，超过 ±3‰ 甲乙双方应协商解决。

2、支付：

（1）本项目无预付款。

（2）材料进度款按月办理支付。乙方供货时间满一个月并且向甲方提供合格发票（与付款金额等额）及结算资料，经甲方复核无误后，甲方在 20 个工作日内（每月25日至次月5日不办理支付，时间相应顺延）以 银行转账 方式向乙方支付供货款。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

3、发票的开具：

（1）石灰岩集料产品销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率3%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

（4）乙方承诺向甲方所供石灰岩集料均已向相关税务部门缴纳矿产资源税等所有税金（税金已包含在单价内）。

（5）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 八、履约保证金：无

# 九、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按 贰万元/次 的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知约定日期内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按 壹万元/天 的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益（包括知识产权），否则，甲方有权要求乙方赔偿甲方全部损失，另有权单方解除合同。

4、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

# 十、其它约定事项

1、本合同为 综合单价合同 ，是乙方将材料运至甲方指定地点，并卸货至甲方指定位置的全部工作的综合单价。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的 竞争性比选文件 及乙方的 报价文件 作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

# 十一、本合同有效期：      年    月    日至      年    月    日

# 十二、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

# 十三、合同签订地点：重庆市渝北区新南路52号。

# 十四、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力；经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

（本页无正文）

甲方：（盖章）							乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人									法定代表人

或授权代理人：							或授权代理人：

部门负责人：

经办人：

签订日期：2021年   月   日				签订日期：2021年   月   日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

石灰岩集料采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下称甲方）与                        （以下称乙方），特订立如下合同：

# 一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

# 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

# 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

# 五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

# 六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

# 七、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）							乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人									法定代表人

或授权代表：								或授权代表：

部门负责人：

经办人：									经办人：

签约时间：2021年   月   日				签约时间：2021年   月   日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

石灰岩集料采购之环境保护合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

为在大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同：

# 一、双方的义务

1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

# 二、甲方的权利

1、有权组织对乙方的产品供应、运输等进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2、发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

# 三、乙方的义务

1、加强产品运输、装卸等过程中的扬尘与噪声管控，推行运输车辆尾气处理，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域运输、装卸等，应高度重视并加强环境保护措施，降低产品供应对环境的影响。

2、在产品供应过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒垃圾，杜绝造成环境污染。

3、运输车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

4、运输车辆在进行运输、装卸等作业时，必须采取喷洒水雾等措施，防止扬尘。

5、产品供应过程中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

# 四、违约责任

1、如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额 5% 的违约金。

2、若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

# 五、其它约定

1、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购合同》的附件，具有同等的法律效力。

2、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照《重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购合同》中所约定的争议解决方式解决。

# 六、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，全部货物供应完毕后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代表：									或授权代表：

部门负责人：

经办人：										经办人：

签约时间：2021年   月   日					签约时间：2021年   月   日

（以下内容为示例）

项目石灰岩集料

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

目  录

一、报价书。

二、法定代表人身份证明及授权委托书。

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件。

四、竞争比选响应单位有效的营业执照。

五、已标价的报价清单。

一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1.我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以报价（总价）¥                元（大写：                元整），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2021年   月   日

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签）性别：    年龄：    职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

2021年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

本人        （姓名）系                       （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目石灰岩集料采购报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

竞  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：

委托代理人：        （签字）

身份证号码：

2021年   月   日

五、已标价的报价清单

货币单位：人民币  元

| 序号 | 材料 名称 | 规格 （mm） | 单位 | 暂估量 | 到场单价限价 | 分项金额限价 | 到场单价报价 | 分项金额报价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰岩 碎石 | 5-10 | t | 750 | 90 | 67500 |  |  | 澜筹商砼（大足区石马镇676县道） |
| 2 | 石灰岩 石屑 | 0-5 | t | 2000 | 90 | 180000 |  |  |  |
| 限价总金额： 247500 大写： 贰拾肆万柒仟伍佰元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价及金额计算取整数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.本项目材料到场单价为综合含税单价； 2.比选人采购材料数量为暂估量，不作为最终结算与支付依据，最终结算以比选人确认的合格材料供货数量为准； 3.竞标人须供货至比选人指定位置（澜筹商砼（大足区石马镇676县道）），比选人不单独支付材料运输与装卸费用。材料包装费、运输费、装卸费、保险费、税金、利润等，以及其它可能产生的一切费用均已包含在材料到场单价中。因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由竞标人承担； 4.竞标人所提供的材料必须满足比选人所列材料技术指标的相关要求，比选人对进场材料进行抽样检测，不满足相关技术指标要求的材料不予验收，由此造成的一切经济损失由竞标人承担； 5.竞标人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用； 6.抵扣税率为3%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

联系电话：

日期：2021年   月   日