附件：

重庆渝湘复线高速公路有限公司

渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工

监控审查咨询服务

竞争性比选文件

重庆渝湘复线高速公路有限公司

二0二二年十二月

目  录

一、竞争性比选函

1. 项目概况

2. 竞争性比选相关事项

3. 报价人资质要求

4. 最高限价及报价方式

5. 比选方式

6. 报价文件要求

7. 报价文件的递交及相关事宜

8. 发布媒介

9. 联系方式

二、报价文件格式

（一）报价部分

报价函

（二）商务部分

1. 竞标函

2. 法定代表人身份证明

3. 授权委托书（若有）

4. 资格审查资料

5. 单位业绩汇总表

6. 拟委任人员情况表

A、拟委任的主要人员汇总表

B、项目负责人资历表

7. 工商注册证明文件

8. 质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书

9. 近三年工程设计信用评价结果

10. 技术建议书

三、合同条款及格式

- 竞争性比选函

渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控

审查咨询服务竞争性比选函

为加强渝湘复线高速公路桥梁工程质量管控，确保桥梁整体结构安全可靠。重庆渝湘复线高速公路有限公司（以下简称：渝湘复线公司）现公开对本项目特殊桥梁结构施工监控技术文件审查咨询服务工作进行竞争性比选，项目概况及相关要求如下：

一、项目概况

为提升桥梁建设质量，保障桥梁结构安全，特对龙川江特大桥、长头河特大桥、黄草乌江特大桥、磨寨乌江特大桥4座特殊结构桥梁主桥进行施工图设计验算复核、施工期间施工监控方案审查、校验咨询及监控结果评价。桥梁结构信息详见下表。

1.桥梁概况表

| 序号 | 项目名称（地点） | 桥梁名称 | 主桥桥型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴彭项目（南川） | 龙川江特大桥 | 85+3×160+85连续刚构 |
| 2 | 巴彭项目（武隆） | 长头河特大桥 | 116+180+80连续刚构 |
| 3 | 巴彭项目（武隆） | 黄草乌江特大桥 | 115+220+115连续刚构 |
| 4 | 彭酉项目（彭水） | 磨寨乌江特大桥 | 153+296+253预应力混凝土斜拉桥 |

二、工作内容

1.依据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）等国家、行业规范和施工设计图纸，对主桥进行全桥整体结构静力计算复核并出具计算结果的咨询报告。

2.参考《公路桥梁施工监控技术规范》（总校稿）并依据国家、行业相关规范标准要求等对施工监控进行咨询，相关信息如下：

| 序号 | 工作阶段 | 审查/咨询内容 | 提交成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工监控方案 或实施细则审查 | 对施工监控方案或实施细则进行审查，复核监控方案是否符合规范、监控内容是否完整、监控人员是否满足要求、设备机具是否规范等。 | 施工监控方案审查报告 |
| 2 | 桥梁线形测量控制网复核审查 | 对桥梁线形测量控制网进行复核审查。 | 施工过程中监控数据审查月报告及汇总报告 |
| 3 | 施工过程监控数据审查 | 对施工过程中主桥线形、应力、斜拉索索力、索塔关键截面应力、变形、温度监测等测点布置及监测结果进行复核审查。 |  |
| 4 | 误差分析调整复核审查 | 对实测数据与控制数据误差分析及调整内容进行复核审查。 |  |
| 5 | 监控指令审查 | 对主墩墩顶与主梁预拱度、支座预偏量、合龙配重、合龙顶推、桥面铺装厚度等监控指令进行复核审查。 |  |
| 6 | 监控报告咨询评价 | 对施工监控完成后的监控报告等成果文件进行总体评价。 | 施工监控后评价报告 |

3.工作模式：以内业技术复核审查为主，在以下施工监控关键阶段派驻专业技术人员到现场进行技术咨询：

（1）确定桥梁测量控制网；

（2）主墩墩顶与主梁预拱度设置阶段；

（3）支座预偏阶段；

（4）斜拉索索力调整阶段；

（5）桥跨合龙阶段；

（6）桥面铺装铺设阶段。

（三）服务周期

自合同签订之日起至项目顺利通过交工验收为止。

（四）安全、廉政及保密要求

1. 审查咨询服务单位应在合同执行过程中，应廉洁自律，在签订审查咨询服务合同的同时签订廉政合同。

2. 审查咨询服务单位应在合同执行过程中，做好相关安全防护工作，服务过程中出现的安全责任事故由审查咨询服务单位自行负责，在签订审查咨询服务合同的同时签订安全生产合同。

3. 未经比选人同意，审查咨询服务单位不得出版本项目的任何资料和内容，同时不得向比选人以外的任何单位、组织和个人泄露本项目的相关数据和资料。

三、报价人资质要求

（一）资质要求

1. 报价人须具有独立法人资格，并持有有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书。

2. 具有工程设计公路行业（特大桥梁）专业甲级及以上资质。

（二）业绩要求

近五年来（2017年1月1日～递交报价文件截止时间，以施工图批复时间或合同签订时间准）至少参与过1项新建高速公路特大桥的施工图设计或施工监控咨询业绩。

（三）主要人员要求

1. 项目负责人1人：具有高级工程师及以上职称，且近五年来（2017年1月1日～递交报价文件截止时间，以施工图批复时间或合同签订时间为准）至少担任过1项新建高速公路特大桥的施工图设计或施工监控咨询项目的负责人。

2. 技术负责人1人：具有高级工程师及以上职称，且近五年来（2017年1月1日～递交报价文件截止时间，以施工图批复时间或合同签订时间为准）至少参与过1项新建高速公路大桥或特大桥的施工图设计或施工监控咨询项目。

3. 项目其他人员4人：具有工程师及以上职称。

（四）其他要求

1. 本次比选不接受联合体报价。

2. 与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则均按无效报价处理。

3. 招标项目的前期准备或者监理、设计、施工、监控服务的任何法人及其任何附属机构(单位)不得参加报价，否则均按无效报价处理。

4. 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的报价人，不得参加报价，否则均按无效报价处理。

四、最高限价及报价方式

1. 报价的最高限价为80.3万元，报价金额不得等于或大于80.3万元，否则，报价文件将被否决。

2. 报价人所报总价包括但不限于完成本次比选的全部工作内容所需的全部费用（包括人员费、差旅费、评审会议费、办公用品采购费、税费及有关的其它费用等一切明示或暗示的费用）。

五、比选方式

1. 项目采用综合评估法，综合得分100，技术部分为20分，商务部分为30分，报价得分为50分。

2. 评审程序：首先对各报价文件进行资格、形式和响应性评审，再对通过资格、形式和响应性评审的报价文件进行商务评审和技术评分，最后对报价文件进行评审。

3. 各报价人的综合得分=商务得分+技术得分+报价得分，评标委员会按照综合得分由高到低顺序推荐三名候选人。若综合得分相同时，则报价低的优先；若报价也相同时，则商务部分得分高的优先；若商务部分得分也相同时，则由评标委员会投票确定候选人排序。

4. 技术部分评分标准

（1）对应技术部分的评审因素，评审专家根据报价人技术部分编写的情况自行打分，打分结果保留1位小数；

（2）若报价人技术部分中无对应的评审因素内容，则该项评审因素可以给予0分；

（3）各项评分因素得分以评审委员会各成员的打分计算算术平均值确定(计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）；

（4）技术部分内容页码数控制在30页以内，格式自拟，超过30页扣1分。

| 六、报价文件要求 评分因素 | 评审因素 及分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（20分） | 对本项目工作的理解和咨询服务总体思路（5分） | 缺项得0分；根据内容质量，优良得4-5分，一般得3—4分，差得0—3分。 |  |
|  | 对项目重难点、关键性技术问题的认识及其对策措施（5分） | 缺项得0分；根据内容质量，优良得4-5分，一般得3—4分，差得0—3分。 |  |
|  | 项目工作实施 方案（5分) | 缺项得0分；根据内容质量，优良得4-5分，一般得3—4分，差得0—3分。 |  |
|  | 项目工作计划和质量保证措施、进度保证措施（2分） | 缺项得0分；根据内容质量，优良得1.6—2分，一般1.2—1.6分，差得0—1.2分。 |  |
|  | 项目人员配置计划（3分） | 缺项得0分；根据内容质量，优良得2.4—3分，一般1.8—2.4分，差得0—1.8分。 |  |
| 商务部分 （30分） | 基本业绩（20分） | 近五年来（2017年1月1日～递交报价文件截止时间，以施工图批复时间或合同签订时间为准）至少参与过1项新建高速公路大桥或特大桥的施工图设计或施工监控咨询业绩，满足“报价人基本业绩要求”得20分，不满足将否决其报价文件。 |  |
|  | 类似项目经验和 奖励（4分） | 在满足“报价人基本业绩要求”的基础上（资格业绩不参与加分），每增加1个满足资格条件的业绩加2分，最多可加4分。（按照资质要求提供相关业绩证明资料）。 |  |
|  | 证书分值（3分） | 获得有效的ISO 9001质量管理、ISO 4001环境管理及ISO 45001职业健康体系认证证书，加3分。(提供有效的质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书扫描件并加盖公章) |  |
|  | 信用分值（3分） | 按下列方式确定信用得分： 报价人在2019年、2020年、2021年的工程设计信用评价结果（以“全国庆公路建设市场信用信息管理系统 (https://glxy.mot.gov.cn/index.jsp)”或“重庆公路建设市场信用信息管理系统（https://jtj.cq.gov.cn/gl/）”查询为准）均为 AA 级的得 3分，三年中只有两年信用评价结果为 AA 级的得2分，三年中只有一年信用评价结果为 AA 级的得1分，近三年信用评价结果无 AA 级的不得分。(提供相关信用评价网页查询结果的截图） |  |
| 报价部分 （50分） | 报价得分（50分） | 1.评标价的确定： 评标价＝报价函文字报价 2.评标价基准价： 评标基准价=所有通过资格、形式和响应性评审的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足六家报价则不去掉）家数的最高价和相同家数的最低价后的算术平均值即为评标价基准价（保留2位小数）。 3.报价等分计算（最低为0分）: （1）报价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（报价-评审基准价）/评审基准价； （2）若报价人的报价大于评审基准价，则报价得分=50-偏差率×100×E1； （3）若报价人的报价小于评审基准价，则报价得分=50+偏差率×100×E2； 注：E1是报价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。本项目设置E1=0.2，E2=0.1。（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入） |  |

（一）报价文件组成

1. 报价文件封面（需加盖报价人单位公章）

2. 报价文件目录

3. 报价函

4. 竞标函

5. 法定代表人身份证明

6. 授权委托书

7. 资格审查资料

8. 单位业绩汇总表

9. 拟委任人员情况表

A、拟委任的主要人员汇总表

B、项目负责人资历表

10. 工商注册证明文件

11. 质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书

12. 近三年工程设计信用评价结果

13. 技术建议书

（二）报价文件的封装

1. 报价文件提供纸质版正副本各一份。

2. 报价文件应装订成册，不得采用活页装订。否则，比选人对由于报价文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。报价文件应编制目录，并且从目录开始逐页标注连续页码。

3. 报价文件应密封在一个封套中，未密封的报价文件将不予签收。

4. 报价文件应使用不褪色的墨水书写或打印，报价文件应按竞争性比选文件的要求签章完善。如果报价文件由授权代理人签署，其代理人的授权书应按竞争性比选文件规定的格式出具，并由授权人和被授权人亲笔签名。

5. 报价文件的任何一处涂改、行间插字或删除，均应由前款规定的报价文件签署人在修改处签署姓名并加盖报价人单位公章。

6. 报价人对所提供的所有报价资料均保证其真实性和合法性，如有虚假，比选人将取消其报价及中标资格；若在合同实施期间发现中标人提供了虚假资料，比选人有权单方面解除合同，或予以违约处罚并上报上级主管部门。

七、报价文件的递交及相关事宜

本次竞争性比选面向社会公开，竞争性比选文件在集团官方网站和集团招投标管理平台上向社会公开发布。

- 开标时间：2022年12月14日10:00 (北京时间)。

- 报价文件递交的截止时间为2022年12月14日10:00 (北京时间)。

- 递交地点：重庆高速公路集团有限公司1702会议室，逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，比选人将拒收其报价文件。

4. 报价人应提前了解目前重庆市及重庆高速公路集团有限公司疫情防控的相关要求，积极配合门岗人员核验身份并出示72小时核酸证明，若未能按时递交报价文件，报价人自行承担相应责任。（门岗联系电话：023-89138431）

八、发布媒介

本次竞争性比选文件将在重庆高速公路集团有限公司官方网站（http://www.cegc.com.cn/）和重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）网上发布。

九、联系方式

比选人：重庆渝湘复线高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号（重庆高速集团）17楼

邮  编：401121

联系人：吴老师

联系电话：17726688937

2022年12月7日

二、报价文件格式

重庆渝湘复线高速公路有限公司

渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控

审查咨询服务

报 价 文 件

报价人：             （盖单位章）

年     月     日

目    录

一、报价部分

报价函

二、商务部分

（一）竞标函

（二）法定代表人身份证明

（三）授权委托书

（四）资格审查资料

（五）单位业绩汇总表

（六）拟委任人员情况表

A、拟委任的主要人员汇总表

B、项目负责人资历表

（七）工商注册证明文件

（八）质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书

（九）近三年工程设计信用评价结果

（十）技术建议书

一、报价部分

报价函

重庆渝湘复线高速公路有限公司：

1. 我方已仔细研究渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务竞争性比选文件的全部内容后，愿以人民币（大写）                   元【￥    （小写）元】的总报价完成渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务竞争性比选文件约定的全部工作内容，确保认真履职、服务满意，并以优质的服务在规定时间内完成全部工作。

2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销本次报价的全部内容。

3. 若我方中标，我方承诺在中标结果公示无异议后与你方签订合同。

4. 我方在此声明，所递交的全部资料内容完整、真实和准确。

5. 在合同协议书正式签署生效之前（不限于报价有效期内），本报价函将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

二、商务部分

（一）竞标函

重庆渝湘复线高速公路有限公司：

1. 我方已仔细研究渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务竞争性比选文件的全部内容后，我方愿就上诉项目进行报价，其中报价详见报价函。

2. 若我方中标，我方保证在中标结果公示无异议后与你方签订合同，并在合同协议书所规定的时间内完成竞争性比选文件中约定的工作内容。

3. 项目负责人姓名      ，性别      ，年龄      ，职称      。

4. 若我方中标，我方承诺在中标结果公示无异议后与你方签订合同。

5. 我方承诺在本报价文件有效期内，本竞标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

报价人：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月   日

（二）法定代表人身份证明

报价人：

单位性质：

地址：

成立时间：        年       月       日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别：     年龄    职务：

系                             （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：      （盖单位公章）

年    月    日

注：

1. 如果由报价人的法定代表人签署所有报价文件，则不需提交授权委托书；

2. 报价人需附上法定代表人身份证复印件。

（三）授权委托书

本人       （姓名）系        （报价人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务相关报价资料、编制合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：报价人需附上授权人和被授权人的身份证复印件。

（四）资格审查资料

1. 报价人营业执照副本

2. 报价人资质证书

3. 信用中国网站截图

注：报价人应提供有效的企业营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本）、相应资质证书。资料要求均为清晰可辨的复印件。

（五）单位业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 合同工作内容 | 合同签订时间 （或施工图批复时间） | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 1. 报价人提供2017年1月1日至今的单位业绩填入本表中。

- 2. 报价人所附的合同（任务）书应能反映本文件所要求的各项业绩指标。

- 3. 如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- 4. 以上文件均应加盖报价人公章。

（六）拟委任人员情况表

- A、拟委任的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 专业 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称或 专业技术执业资格 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：请各报价人依据本项目的难易程度自行填报。

B、项目负责人资历表

| 1. 一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 学位 |  | 职称 |  |  |
| 身份 证号 |  |  |  |  | 为报价人服务时间(年) |  |  | 在本合同中拟任职 |  |  |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 职称与专业技术执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 时间 | - 负责过的与本项目相关主要业绩 - （规模、工作内容） |  |  |  |  |  |  | - 该项目中任职 |  |  | - 备注 |

- 注：

- 1.本表人员应与“A、拟委任的主要人员汇总表”中所列人员相一致。

2.报价人需提供相应人员的工作经历，身份证、职称证等证明文件的彩色复印件。

3.报价人需提供报价人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明并加盖社保机构单位章（只需附2021年10月-2022年10月份的即可）或报价人注册地的省级交通运输主管部门出具的该报价人属事业法人单位尚不具备社保证明材料的证明文件。

4.以上文件均应加盖报价人公章。

（七）工商注册证明文件

注：报价人应提供工商注册证明文件，加盖报价人公章。

（八）质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书

注：提供有效的质量管理、环境管理及职业健康体系认证证书扫描件，加盖报价人公章。

（九）近三年工程设计信用评价结果

注：提供相关信用评价网页查询结果的截图。

（十）技术建议书

三、合同条款及格式

重庆渝湘复线高速公路有限公司

渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控

审查咨询服务合同

甲方单位：  重庆渝湘复线高速公路有限公司

乙方单位：

签订地点：  重庆市渝北区银杉路66号

签订时间：

1.合同协议书

甲方：重庆渝湘复线高速公路有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。

一、项目概况

为加强渝湘复线高速公路桥梁工程质量管控，保障特殊桥梁结构施工监控指令准确可靠，确保桥梁结构安全，特对龙川江特大桥、长头河特大桥、黄草乌江特大桥、磨寨乌江特大桥4座特殊结构桥梁主桥进行施工图设计验算复核、施工期间施工监控方案审查、校验咨询及监控结果评价。桥梁结构信息详见下表。

1.桥梁概况表

| 序号 | 项目名称（地点） | 桥梁名称 | 主桥桥型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巴彭项目（南川） | 龙川江特大桥 | 85+3×160+85连续刚构 |
| 2 | 巴彭项目（武隆） | 长头河特大桥 | 116+180+80连续刚构 |
| 3 | 巴彭项目（武隆） | 黄草乌江特大桥 | 115+220+115连续刚构 |
| 4 | 彭酉项目（彭水） | 磨寨乌江特大桥 | 153+296+253预应力混凝土斜拉桥 |

二、工作内容

2.1依据《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）等国家、行业规范和施工设计图纸，对主桥进行全桥整体结构静力计算复核并出具计算结果的咨询报告。

2.2参考《公路桥梁施工监控技术规范》（总校稿）并依据国家、行业相关规范标准要求等对施工监控进行咨询，相关信息如下：

| 序号 | 工作阶段 | 审查/咨询内容 | 提交成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工监控方案 或实施细则审查 | 对施工监控方案或实施细则进行审查，复核监控方案是否符合规范、监控内容是否完整、监控人员是否满足要求、设备机具是否规范等。 | 施工监控方案审查报告 |
| 2 | 桥梁线形测量控制网复核审查 | 对桥梁线形测量控制网进行复核审查。 | 施工过程中监控数据审查月报告及汇总报告 |
| 3 | 施工过程监控数据审查 | 对施工过程中主桥线形、应力、斜拉索索力、索塔关键截面应力、变形、温度监测等测点布置及监测结果进行复核审查。 |  |
| 4 | 误差分析调整复核审查 | 对实测数据与控制数据误差分析及调整内容进行复核审查。 |  |
| 5 | 监控指令审查 | 对主墩墩顶与主梁预拱度、支座预偏量、合龙配重、合龙顶推、桥面铺装厚度等监控指令进行复核审查。 |  |
| 6 | 监控报告咨询评价 | 对施工监控完成后的监控报告等成果文件进行总体评价。 | 施工监控后评价报告 |

2.3工作模式：以内业技术复核审查为主，在以下施工监控关键阶段派驻专业技术人员到现场进行技术咨询：

（1）确定桥梁测量控制网；

（2）主墩墩顶与主梁预拱度设置阶段；

（3）支座预偏阶段；

（4）斜拉索索力调整阶段；

（5）桥跨合龙阶段；

（6）桥面铺装铺设阶段。

2.4服务周期：自合同签订之日起至顺利通过交工验收为止。

三、甲方的责任与义务

3.1 甲方应协助乙方与各单位沟通对接。

3.2 甲方应按照合同条款的要求向乙方支付服务费。

四、乙方的责任与义务

4.1 按合同要求及时开展约定的相关工作。

4.2 负责协调项目创建过程中与各相关单位、部门沟通工作。

4.3 负责项目实施过程中相关单位组织的检查、考核、验收等相关工作。

4.4 按时提交工作成果。

4.5 乙方应制定有针对性的工作制度，并严格执行。

4.6 乙方应对本单位参加的工作人员投保人身意外伤害险第三者责任险。对于乙方在本项目服务过程中发生的人员伤亡，或者造成第三方的人员伤亡，或财产损失，或由此而引起的其它一切损害和损失由乙方承担，甲方均不承担责任。

4.7 乙方必须认真落实国家、地方政府、疾控主管部门和属地的有关“新冠病毒”防控规定和要求。

4.8 乙方在施工前应配备疫情防控监督管理人员，明确疫情防控责任人纳入渝湘复线公司疫情防控小组管理，严格执行项目疫情管理工作。

五、费用与支付

5.1 本合同为总价包干合同，合同总价***元，包含履行本合同所需的全部费用（包括研究人员费、会议费、差旅费、调研费、设备费、管理费及有关的其它费用等）均计入合同价格中，由乙方包干使用。

5.2 支付

服务费由甲方分阶段支付，具体支付方式和时间如下：

（1）乙方提交渝湘复线高速公路特殊桥梁结构施工图设计整体结构静力验算复核报告，并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即       元（大写             ），累计支付为30%；

（2）乙方提交渝湘复线高速公路特殊桥梁结构施工监控方案咨询审查报告，并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价的40%，即

元（大写             ），累计支付为70%；

（3）本项目通过交工验收并获甲方认可，甲方支付给乙方剩余费用，合同额的30%，即       元（大写             ），累计支付为100%。

六、违约责任

6.1 甲方的违约

在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同的（并非乙方原因造成），甲方除应按乙方完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向乙方支付违约金。

6.2 乙方的违约

（1）乙方将服务任务转包或分包，甲方有权终止合同，届时甲方不承担任何付款义务，且乙方应向甲方支付相当于本合同总价20%的违约金。

（2）乙方因违反国家、地方相关法律法规而引发的一切损失均应由乙方承担。

（3）乙方未能按照甲方要求完成合同约定的成果目标或违反合同条款的其他违约行为，甲方将有权每项酌情扣除合同价格的1%~5%的违约金。

6.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

七、其他

7.1 自甲乙双方签字盖章后生效，双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。

7.2 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

7.3 本协议履行过程中，若双方发生争议，应协商解决，协商不成时向合同签订地的人民法院提起诉讼。

除本合同约定的终止情形之外，在争议的协商或仲裁过程中，双方仍应继续履行合同约定的责任和义务，保证工作的正常进行。

（以下无正文）

| 重庆渝湘复线高速公路有限公司 （盖章） | （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 （签字） | 法定代表人 （签字） |
| 或其委托代理人： | 或其委托代理人： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |
| 合同签订地：重庆市渝北区银杉路66号重庆高速集团有限公司1702会议室 |  |

- 2.廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， 重庆渝湘复线高速公路有限公司 (委托人名称，以下简称“甲方”)与该项目的服务方          (服务方名称，以下简称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

(一) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律、法规及交通运输部的有关规定。

(二) 严格执行渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务合同，自觉按合同办事。

(三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

(一) 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

(二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(四)甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本服务合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在服务中使用某种产品、材料和设备。

第三条  乙方的义务

(一) 乙方不得以任何理由向渝湘复线公司及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二) 乙方不得以任何名义为渝湘复线公司及其工作人员报销应由渝湘复线公司单位或个人支付的任何费用。

(三) 乙方不得以任何理由安排渝湘复线公司工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。

(四) 乙方不得为渝湘复线公司单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

(一) 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给渝湘复线公司单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控通过交工验收日止。

第七条  本合同作为渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务合同的附件，与渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

（以下无正文）

甲      方： 重庆渝湘复线高速公路有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

乙      方：

法定代表人

或其委托代理人：

签订时间：

签订地：重庆市渝北区银杉路66号

- 3.安全生产合同

甲方：重庆渝湘复线高速公路有限公司

乙方：

为深入贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《重庆市招标承包工程安全管理暂行规定》、《民法典》和国家的相关规定，为明确《渝湘高速公路复线特殊桥梁结构施工监控审查咨询服务合同》中双方的安全生产责任，确保施工(服务）安全。双方签定协议如下：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时检查及监管。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时投入生产和使用。

二、乙方职责

1. 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定，以及重庆市地方政府及安全监督管理机构的与安全生产相关的规定和要求。认真执行服务合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“党政同责”、“一岗双责”、“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 必须按照甲方的安全作业规程进行现场施工（服务）。对施工现场（服务场所）的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需拆除更动，必须经工地施工负责人和业主指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动。任何一方人员，擅自拆除或更动所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

4. 建立健全安全生产责任制。从本单位派驻的负责人到一般管理人员的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏。

5. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6. 负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并对作业人员购买必要的人身意外伤害保险，在服务过程中如发生人身伤亡事故，乙方承担全部责任；

三、违约责任及处罚条例

甲乙双方必须严格执行本协议，乙方必须严格按照本协议内容和甲方以及行政主管单位（不涉及路段施工服务单位除外）要求进行安全管理，在服务过程中如有不规范安全行为出现，或造成事故及人员伤亡，乙方应依法承担法律责任，并承担一切经济损失及全部责任，甲方还可按照渝湘复线公司安全生产违约处罚管理办法执行。

四、适用范围

本协议的各项规定适用于甲乙双方。如遇同国家和重庆市的有关法规不符者，按国家和重庆市的有关规定执行。

五、争议解决

因本协议发生的争议，由双方协商解决，双方无法协商解决的，可向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。

六、合同生效与份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（以下无正文）

甲      方： 重庆渝湘复线高速公路有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

乙      方：

法定代表人

或其委托代理人：

签订时间：

签订地：重庆市渝北区银杉路66号