片区和

（第三次）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年8月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包（第三次）竞争性比选公告

本项目主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目（大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目，简称大足项目）路面工程施工准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选的方式确定劳务分包单位，具体情况如下：

# 一、项目概况

本项目为主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包。

主城片区和渝西片区所辖高速公路主要包括绕城高速、江合高速、合武高速、成渝高速、渝合高速、渝蓉高速、渝邻高速、渝广高速及所属片区环线高速等。

大足项目包括S543金山至铜梁界段升级改造工程（简称S543线）、大足区X028高升至回龙段升级改造工程（简称X028线）、雍溪互通连接线加宽工程。

主要工作内容包括：沥青混凝土路面铣刨、摊铺、乳化沥青撒布、就地热再生（复拌、加铺）、标线及抗滑表层铲除、沥青表面处治、精铣刨、沥青路面下封层等施工作业以及作业路段的交通组织维护、安全管理等相关工作，具体工作内容详见工程量清单。

# 二、竞标人资格要求

1、资质要求：

（1）具备独立法人资格，有效的营业执照、安全生产许可证；

（2）具备行政主管部门颁发的建筑劳务资质（不分类别等级）。

2、业绩要求：

2019年1月1日至提交竞争性比选文件截止日，累计完成沥青路面劳务或施工业绩不低于100万元。

3、信誉要求：按竞争性比选响应文件格式进行承诺。

三、其它要求

详见《主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包合同》及附件。

# 报价方式

- 竞标人按照比选人提供的工程量清单单价限价（不含税），以单价限价为基础填报下浮比例值a（a≥0%）（若不为整数比例，则保留两位小数）。

- 单价说明

- 1、竞标人提供的发票为增值税专用发票，抵扣税率为  3  %。

- 2、工程量清单含税单价已包含了竞标人为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

- 五、低价风险担保

- 中标候选人的中标单价下浮比例a≥15%的，须缴纳低价担保金，担保方式可以采用现金、银行保函等方式，担保额度＝投标预估总价（200万）*（投标人中标下浮比例-0.15)*3，本项目投标预估总价按200万计算。签订合同之前提交，风险担保金应在中标人完成合同约定的所有事项，工程验收合格并完成相关手续，15日内无息退还。中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成工程建设内容的，应当依法承担相应的担保责任。

# 六、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会按下浮比例值从高到低的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，出现最高下浮比例相同时，则由评标委员会依据竞标人所提供施工业绩按从高到低的优先顺序进行推荐。

若竞标人恶意竞标后不按比选要求与比选人签订合同，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

# 七、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，自挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载，不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜，本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/

newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

4、竞争性比选响应文件递交截止时间： 2021 年 8 月 25 日上午 10 时 00 分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

6、竞标人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为竞标人默认开标过程及开标结果。

重要提醒：根据疫情防控工作要求，非我司常驻人员进入公司大楼，须出示渝康码、行程码、72小时核酸检测阴性结果证明。故本次比选，竞标人可不现场参与开标，可将密封好的“竞争性比选响应文件”邮寄或送到重庆市渝北区新南路52号（通力公司一楼大门口），收件人：黎老师，联系电话：18723353087

7、密封要求：

按第8条要求编制的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，封套上须注明以下内容：

（第三次）

8  25 8、竞争性比选响应文件的组成：

（1）报价书。

（2）法定代表人身份证明及授权委托书。

（3）法定代表人及委托代理人身份证复印件。

（4）竞标人资格审查资料（资质证明、业绩证明、信誉承诺）。

（5）工程量清单及单价限价。

报价时提交竞争性比选响应文件 1 份，按竞争性比选文件中规定格式排版。

9、廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报部门：纪律检查室				举报电话：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

# 八、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师			电话：023-89063871

黎老师			电话：18723353087

重庆通力高速公路养护工程有限公司

主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程

劳务分包合同

甲方： 重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系地址：重庆市渝北区新南路52号

乙方：

联系地址：

甲方因主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程施工需要，协议将路面劳务部分分包给乙方实施。为了明确双方的责任、权利、义务，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，经协商一致，商定如下条款，共同遵守执行。

# 第一条 工程概况

工程名称：主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程。

工程地点：主城片区和渝西片区所辖高速公路主要包括绕城高速、江合高速、合武高速、成渝高速、渝合高速、渝蓉高速、渝邻高速、渝广高速及所属片区环线高速等；大足项目包括S543金山至铜梁界段升级改造工程（简称S543线）、大足区X028高升至回龙段升级改造工程（简称X028线）、雍溪互通连接线加宽工程。

工程内容：主要包括沥青混凝土路面铣刨、摊铺、乳化沥青撒布、就地热再生（复拌、加铺）、标线及抗滑表层铲除、沥青表面处治、精铣刨、沥青路面下封层等施工作业以及作业路段的交通组织维护、安全管理等相关工作，具体工作内容详见工程量清单。

# 第二条 承包范围

以上工程内容劳务（含设备）辅助及交通组织维护、安全管理等全部工作。

# 第三条 合同期限

自合同签订之日起至 2021 年 12 月 31 日，具体工期以业主单位及甲方工程项目实际要求（含批准延长）为准。

# 第四条 履约保证金

# 1、履约保证金：10万元，由乙方自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式，乙方在签订本合同之日 5 日内向甲方缴纳。

# 2、履约担保的退还：在完成合同约定的所有事项，并经甲方确认后15个工作日内无息退还。

# 3、以银行转账形式缴纳履约保证金的，应当从乙方基本账户转出；以银行保函形式缴纳履约保证金的，必须为乙方基本账户开户银行或中国境内商业银行出具的不可撤销、见索即付的担保函，银行保函有效期与合同期限一致。

# 第五条 结算与支付

1、本合同为固定单价合同，下浮比例     ，单价详见后附工程量清单，乙方提供的发票税率为  3 %。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。

合同工程量清单含税单价已包含了乙方为完成本合同内容所需发生的全部成本（除甲方提供的物资及机械设备外），包括但不限于人工费（包括食宿费）、机械设备费、小型机具费、车辆使用费（包括自备上下班交通车、除渣清运车、交通维护车等所需车辆）、辅材及周转材料、员工往返车费、临时设施费、环境保护费、节假日加班费、安全措施费、冬雨季、夜间施工增加费、窝工及降效费（包括但不限于因气候季节、工序协调、节假日、施工手续审批规定不能施工、夜间施工、每天设备进出场、多点同时施工等因素）、24小时抢工费、保险费、规费、税金及附加、管理费、利润等相关费用以及合同文件明示或暗示的一切责任、义务和风险。

2、工程量的确认

乙方按甲方要求完成施工作业，甲方根据乙方实际完成的工程量进行确认。

3、工程款的支付

（1）本工程无预付款。

（2）进度款支付：按 月 办理结算支付。甲方在收到结算资料并复核无误，且乙方向甲方递交了有效地发票后，甲方在 15 个工作日内以 银行转账 方式向乙方支付至劳务费用的 98% ，暂扣 2% 作为农民工工资保证金。

（3）农民工工资保证金退还：农民工工资保证金在工程全部完工、完工结算办理完毕，乙方向甲方提供证明所有施工人员工资都足额发放的有效证明材料后不计息返还。

4、农民工工资发放

（1）乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，只有在乙方足额发放当月及之前全部农民工工资后，甲方方可支付工程款。

（2）为确保农民工资的发放，甲方对其施工作业人员的工资发放进行监管，每次支付前，乙方应向甲方提交上期“农民工工资发放表”，列明工资月份、姓名、工资数额，并经乙方项目负责人、农民工本人签字确认并加盖乙方公章后交甲方。不提交“农民工工资发放表”或提交表格不合格、不真实的，甲方有权暂时拒绝支付结算款，同时甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担。

（3）若因地方政府有关部门或业主要求，开设农民工工资专用账户进行农民工工资发放的，乙方需无条件接受并配合甲方工作。

5、发票的开具

（1）在甲方向乙方支付结算价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为    % ，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（3）本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

（4）合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

# 第六条 工程变更

本合同签订后，项目实施过程中工程量清单若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

# 第七条 施工要求

1、质量要求及验收标准

（1）乙方必须严格根据本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定，按甲方要求组织施工。

（2）乙方使用的辅助材料及辅助工具必须满足相关规范设计要求和施工要求。

（3）质量验收标准：各项指标应达到规范所规定的标准和要求，并确保达到合格标准。

2、设备及车辆要求

（1）乙方主要设备应采用满足甲方要求且性能可靠的设备，所投入的设备要求技术状况良好。车辆驾驶员驾龄不低于3年，车龄不超过5年，车辆需安装语音倒车提示、且车厢尺寸需满足国家规范要求，不得超限。

（2）乙方上路作业车辆、设备必须按国家规定购买相关保险并缴纳相应的规费，严格遵守道路交通有关规定，车辆第三者责任险不低于100万。

（3）乙方提供车辆的性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和通力公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求，现场施工车辆必须有“施工车辆”（黄底黑字）和“通力公司”标识。

3、人员要求

（1）根据甲方各项目不同作业点的施工需要，乙方在单个作业点配置的人员数量应满足甲方施工要求，其中沥青路面施工作业劳务工人不少于8 人/作业点，并委派现场负责人 1 人，专（兼）职安全管理负责人 1 人，交通维护及安全员 2 人。

（2）乙方作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

（3）所有人员须按照国家相关规定及甲方要求购买保险，具体要求见合同“第十条 保险管理”。

4、工期要求

乙方须严格按照甲方及业主的进度及工期安排进行施工，根据甲方要求组织人员、机具设备进行施工。

# 第九条 双方的权利和义务

1、甲方

（1）甲方指派       为本项目的项目负责人，联系电话：              ，负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续。

（2）在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

（3）向乙方承诺按照合同约定的期限和方式进行支付及其他应当支付的款项。

2、乙方

（1）乙方指派        为本项目的项目负责人，联系电话：             ，配合甲方处理好各种关系，并根据甲方的实际施工需要，负责对本项目劳务作业的总体工作安排。积极组织人员及机具设备进场施工，配合甲方办理工程费用的结算工作。

（2）乙方须按照甲方要求配备现场负责人及专（兼）职安全管理负责人。现场负责人及专（兼）职安全管理负责人须服从甲方现场管理人员的工作安排，按照甲方施工需要，负责施工现场劳务作业人员的具体工作安排，协调劳务作业人员的关系及提供配套机具设施、设备。现场负责人需配合专（兼）职安全管理负责人完成劳务作业人员的安全教育培训及安全生产管理工作（含工前教育）。确保施工劳务作业人员的现场操作满足规范要求、安全防护设施设备配备到位、施工作业质量可靠。

（3）乙方在进场施工前 3 天内须将其进场作业人员的基本信息（姓名、性别、身份证复印件）及人员保险购买证明材料（复印件加盖公司鲜章）以书面形式报送甲方备案，未备案或备案资料经甲方核验不符合甲方要求的不得进场施工；

（4）严格执行国家现行施工技术验收规范和标准，尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程施工质量负责。

（5）贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照《道路交通标志和标线 第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）、《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）和《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）的要求组织施工，遵守道路建设管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

（6）乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

（7）乙方及其施工人员必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务。

（8）乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

（9）乙方必须保证农民工工资及时足额发放，不得以任何理由克扣、拖欠工人工资，一经发现未按时支付农民工工资，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内予以发放。若逾期仍未发放的，甲方以未结清的结算款项和履约保证金为限先行垫付所拖欠的农民工工资，垫付仍未结清的农民工工资由乙方自行承担，并承担由此造成一切法律责任和相关的经济损失。

（10）按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

（11）乙方应当妥善处理与劳务作业人员的关系，不得出现因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降等问题。

（12）乙方具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

（13）乙方须严格按照相关法律规定，应当与劳务作业人员建立劳动合同关系，并承担用人主体责任。

# 第十条 保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照国家相关规定规范用工并为从业人员购买意外伤害保险及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人，附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。

2、乙方施工车辆购买第三者责任险不低于100万。

3、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。如因乙方处理事故不及时或不当，对甲方造成稳定风险和产生不良社会影响，因此对甲方造成经济、名誉或其他一切损失，甲方有权向乙方追偿。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员及施工车辆未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

# 第十一条 安全生产及文明施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该项目的劳务分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《协作（分包）单位安全生产考核办法》（见附件）等在内的有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关保险，严格遵守公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目负责人，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过雇主责任险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

9、乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。

10、非甲方原因导致乙方遭受到财产和人员生命、健康损失的，由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿。由第三者造成乙方的生命财产损失的由第三者负责；由不可抗力造成乙方的生命财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。

11、乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，做好施工工地和生活区的治安保卫工作。

# 第十二条 违约和争议

1、违约

（1）甲方违约

当发生下列情况时，甲方承担违约责任：

1）甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款。

2）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

（2）乙方违约

1）本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将有权终止或解除合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，乙方向甲方支付200000元的违约金。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

2）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①如因乙方未按照本合同约定提供人员的，甲方有权对其做出 1000/次 罚款，并限期整改，整改不到位，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方人员在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；

③现场负责人及专（兼）至安全管理负责人未驻守现场，一经发现，甲方将按 1000元/次 处罚。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知或书面通知的进场时间 48 小时内组织相关设备及人员进场施工，逾期将按 2000 元/天的进行罚款；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担 2000 元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

③乙方因与作业人员之间的纠纷影响甲方施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方支付违约金 10000 元和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

C、其他违约：

①乙方未按照甲方规定期限缴纳履约保证金，逾期超过 15 日及以上的，甲方有权要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，另有权单方解除本合同。

②项目实施期间，如果乙方发生违约行为，甲方将按照约定要求乙方承担违约责任，违约金和损失金额在履约保证金内扣除；如果发生意外事故，产生赔付事项，甲方有权在其保证金内扣除乙方应承担部分金额用以支付赔付；若乙方给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。合同期间，如果乙方无正当理由单方面退出、解除或终止合同，甲方将不予退还其履约保证金。保证金被扣除的，乙方应当在扣除后 5 日内予以补足，否则按照每日应补足金额的 1% 向甲方支付迟延违约金。

③乙方所提供的辅助施工的机具设备不满足甲方要求的，应在 1 天内整改更换，逾期未整改的，按照 1000元/天 进行处罚，拒不整改或逾期超过 5 天的，甲方有权单方终止或解除合同。

D、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失及甲方为索赔支出的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、交通费、鉴定费、评估费、拍卖费等全部费用。针对合同履行过程中乙方应向甲方支付的任何违约金或赔偿的损失，甲方均有权在应付款项中直接扣除。

2、争议

（1）甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向 重庆 仲裁委员会申请仲裁。

（2）发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2）调解要求停止施工，且为双方接受；

3）仲裁机构要求停止施工；

4）法院要求停止施工。

# 第十三条 其它约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的比选文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

3、本合同首部中载明的联系地址为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院或仲裁机构的司法文书（含裁判文书）向任何一方当事人的该等地址或工商登记公示地址送达的，视为有效送达。

# 第十四条 签订地点、份数及时效

# 1、合同签订地点：重庆市渝北区新南路52号。

# 2、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力，经双方签字盖章并加盖双方骑缝章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

项目负责人：

经办人：

签订日期：2021年   月   日					签订日期：2021年   月   日

工程

劳务分包工程量

货币单位：人民币   元

适用范围：主城片区和渝西片区所辖路高速公路路面专项工程

| 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 单价限价（不含税） | 中标下浮 比例值 | 税率 | 含税单价 | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 安全文明施工费（1.5%） | 项 | / | / | / | / | 按实际投入计取，最高不超过1.5%。 |
| 102 | 交通组织维护费 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 占道施工交通 安全维护 （长度3km） | 天·处 | 1119.00 |  |  |  | 1.甲方提供交通标志、标牌，除甲方提供之外，其余由乙方自备； 2.包括标志、标牌的运输、摆设、拆出及维护等全部工作内容； 3.安全维护人员按照重庆市营运高速公路施工管理规范（DB50）设置； 4.此项包括3km（含）以内的交通组织及维护费用，施工作业控制区标志标牌的设置按DB50相关要求执行；若实际封闭长度超出3km部分（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）根据报价清单单价折算计量； 5.此项包括全天候24小时的交通安全设施维护工作。 |
| -2 | 单幅双通施工交通安全维护 | 公里·天 | 374.00 |  |  |  | 1.甲方提供交通标志、标牌，除甲方提供之外，其余由乙方自备； 2.包括标志、标牌的运输、摆设、拆出及维护等全部工作内容； 3.安全维护人员按照重庆市营运高速公路施工管理规范（DB50）设置； 4.断道施工交通安全维护计量长度从上游过渡期第一个锥标开始至最后一个锥标； 5.施工作业控制区标志标牌的设置按DB50相关要求执行； 6.此项包括全天候24小时的交通安全设施维护工作。 |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 沥青混凝土 路面挖补 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 原路面铣刨 | ㎡ | 0.72 |  |  |  | 1.甲方提供铣刨机、清扫机； 2.根据施工要求进行人工铣刨辅助，包括人工辅助放样，除渣（自备渣车及自寻渣场对铣刨后的余渣进行清运，并满足环保要求），工作面清理（自备吹风及辅助工具对工作面进行清理），边角及接头处理（自备发电机等工作必备的小型机具）等全部工作内容； 3.按照实际铣刨面积计量。 |
| -2 | 撒布粘（透） 层油 | ㎡ | 0.12 |  |  |  | 1.甲方提供沥青洒布车及乳化沥青材料； 2.人工辅助沥青洒布车进行装卸工作（随车到指定位置装卸乳化沥青）； 3.人工洒布沥青（含人工涂刷基坑壁、标线遮蔽保护等工作）； 4.按照实际撒布面积分层计量。 |
| -3 | 摊铺沥青混合料 | ㎡ | 1.79 |  |  |  | 1.甲方提供主材与施工设备； 2.人工粘贴贴缝条（或刷缝）、防水卷材、人工辅助摊铺机摊铺、人工辅助胶轮压路机打油、挂线找平、工作面清理（自备吹风及辅助工具对工作面进行清理）、余渣清理（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）等全部工作内容； 3.施工现场试验检测、洒水等零星人工辅助等工作内容； 4.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 5.施工期间由于高速公路执法队要求不能施工的，由乙方自行承担； 6.按照各施工层面积分层计量； |
| 302 | 就地热再生 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 铲除标线及 抗滑表层 | ㎡ | 14.75 |  |  |  | 1.乙方自备路面标线及抗滑表层清除设备，清扫及清理废渣（含自备除渣车和自寻渣场对废渣进行清运并满足环保要求）； 2.按照实际清除面积计量。 |
| -2 | 就地热再生 （复拌再生、加铺） | ㎡ | 1.90 |  |  |  | 1.清扫整理下承层、划施工导向线（自备小型工具及划线材料）； 2.施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等铣刨处理（自备发电机、风镐、切割机等设备）； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.人工辅助热再生列车沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.胶轮压路机打油人工辅助； 6.施工过程中试验检测辅助； 7.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 8.余渣清理（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）； 9.施工现场（摊铺完成后）试验检测、洒水等零星人工辅助工作； 10.按照实际施工面积计量。 |
| 303 | 沥青微表处 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 摊铺沥青微表处 （劳务） | ㎡ | 2.69 |  |  |  | 1.甲方提供主材（玄武岩、沥青、水泥、石粉）与微表处摊铺设备；乙方提供装载机、沥青罐及其它辅助材料（胶带）； 2.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等； 3.辅助微表处车装料、摊铺、集料人工添补、找平以及施工接缝、型钢缝的人工凿除、桥台搭板上微表处的清除及废料的清理、清运； 4.施工过程中标线的保护及摊铺结束后保护设施（宽胶带）的清除； 5.清理摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.按实际施工面积计量。 |
| -2 | 摊铺沥青微表处 （劳务+设备） | ㎡ | 5.27 |  |  |  | 1.甲方提供主材（玄武岩、沥青），乙方提供施工设备（微表处摊铺设备、装载机、沥青罐等）与辅助材料（按照微表处配合比设计掺加水泥及石粉、胶带等）； 2.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等； 3.辅助微表处车装料、摊铺、集料人工添补、找平以及施工接缝、型钢缝的人工凿除、桥台搭板上微表处的清除及废料的清理、清运； 4.施工过程中标线的保护及摊铺结束后保护设施（宽胶带）的清除； 5.清理摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.按实际施工面积计量。 |
| 304 | 精铣刨 | ㎡ | 0.74 |  |  |  | 1.甲方提供主要施工设备； 2.人工辅助路面放样、清扫、冲洗施工后路面； 3.场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 4.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 5.按实际施工面积进行计量。 |
|  | 第700章 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 计时工 | 工日 | 148.35 |  |  |  | 1.上述工程量清单中未明确的施工任务； 2.法定假日期间，在现场施工区域外的设备安全值守。 |

适用范围：大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

| 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 单价限价 （不含税） | 中标下浮 比例值 | 税率 | 含税单价 | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 安全生产费（1.5%） | 项 | / | / | / | / | 按实际投入计取，最高不超过1.5%。 |
| 102 | 交通安全维护费 | 天·处 | 600 |  |  |  | 1.甲方提供交通标志、标牌及锥标，乙方自备运输车辆、小型辅助机具及辅助材料； 2.交通标志、标牌及锥标须在甲方指定位置装运，工程项目完工后须收集装运至甲方指定位置并堆放整齐； 3.施工作业区域内交通标志、标牌及锥标的摆设、维护及撤出等全部工作内容； 4.施工期间，在施工区域的起点（绕行起点）和终点（绕行终点）各设置不少于2人24小时值守； 5.此项按实际施工天数计量； |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 沥青混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 撒布透（粘）层油 | ㎡ | 0.12 |  |  |  | 1.甲方提供沥青洒布车及乳化沥青材料； 2.清扫整理下承层，乙方自备吹风等小型机具； 3.人工辅助撒布车进行装料工作； 4.洒布沥青（2人）； 5.按各施工层面积分层计量。 |
| -2 | 摊铺沥青混凝土面层 | ㎡ | 1.00 |  |  |  | 1.甲方提供主材与施工主要设备； 2.人工辅助摊铺机摊铺、人工辅助胶轮压路机打油、挂线找平、清理余渣、辅助洒水车清洗原路面（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）等全部工作内容； 3.配合施工现场试验检测、洒水等零星人工辅助工作； 4.分幅摊铺时路面接缝处理，乙方自备切割机、风镐及小型发电机； 5.乙方须至少派1人负责夜间及未施工时的设备值守； 6.按各施工层面积分层计量。 |
| 302 | 下封层 |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 稀浆封层 |  |  |  |  |  |  |
| a | 摊铺稀浆封层 （劳务） | ㎡ | 0.78 |  |  |  | 1.甲方提供主材（沥青、石粉）及主要设备（摊铺设备、水车等）； 2.乙方提供辅材（按照配合比设计提供水泥等外加剂）及辅助设备（装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫； 4.后场材料拌合，辅助稀浆封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等。 |
| b | 摊铺稀浆封层 （劳务+设备） | ㎡ | 2.24 |  |  |  | 1.甲方提供主材（沥青、碎石、石粉等）； 2.乙方提供辅材（按照配合比设计提供水泥等外加剂）及主要设备（摊铺设备、水车、装载机、沥青罐等）； 3.施工路段清扫辅助； 4.后场材料拌合，辅助稀浆封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等。 |
| -2 | 同步碎石封层 |  |  |  |  |  |  |
| a | 摊铺碎石封层 （劳务） | ㎡ | 0.45 |  |  |  | 1.甲方提供主材（沥青、碎石）及主要设备（摊铺设备、压路机、水车等）； 2.乙方提供辅助设备（装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫辅助； 4.辅助碎石封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）。 |
| b | 摊铺碎石封层 （劳务+设备） | ㎡ | 2.87 |  |  |  | 1.甲方提供主材（沥青、碎石）； 2.乙方提供施工设备（摊铺设备、胶轮压路机、水车、装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫辅助； 4.辅助碎石封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）。 |
|  | 第700章 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 701 | 计时工 | 工日 | 148.35 |  |  |  | 上述工程量清单中未明确的施工任务。 |
| 注：含税单价=税前上限价单价×（1-下浮比例值a）×（1+抵扣税率），四舍五入并保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表授权代表

重庆通力高速公路养护工程有限公司

主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包之安全合同

为在主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下简称甲方）与承包单位                               （以下简称乙方）特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和“谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方提交的乙方进场人员的资格资料。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，有权予以制止并按照相关规定进行处理。

8、甲方的上述职责不代表甲方对乙方的合同履行行为做任何安全方面明示或暗示的保证，乙方仍应自行负责处理并自行承担合同履行过程中可能出现的一切安全事故责任与风险等。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格遵守和执行包括交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)、《公路筑养路机械操作规程》以及《协作（分包）单位安全生产考核办法》（见附件）等在内的有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、加强作业人员的安全培训教育。从派往项目实施的项目负责人到劳务作业人员（包括临时雇请的民工和人员）的安全生产培训教育做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，专（兼）职安全管理负责人为直接责任人。现场施工应配备不少于 2 名安全维护员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场专（兼）职安全管理负责人，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗。乙方必须保证相关人员所持证照在合同和施工期内持续有效。施工现场如出现有关人员无证操作、证照失效等的，所发生的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的和有效的消防设施。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，保证其始终处于良好完备状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

10、对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，乙方应立即整改；在口头通知或下达整改书后，乙方应在限定时间内整改；因整改不及时或不到位导致的安全事故，由乙方承担一切法律责任、赔偿全部经济损失。

11、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工、野蛮操作等造成的人员伤亡和财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，与甲方无关。

12、乙方指定专（兼）职安全管理负责人：            。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中予以扣除。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

项目负责人：									项目负责人：

经办人：										经办人：

日期： 2021 年   月   日						日期： 2021 年   月   日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益， 重庆通力高速公路养护工程有限公司 （以下称甲方）与                        （以下称乙方），特订立如下合同：

# 一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

# 三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

# 四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

# 五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

# 六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同终止后止。

# 七、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

# 八、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份；由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效，结清财务手续后自动终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

部门负责人：

经办人：										经办人：

签约时间：2021年   月   日					签约时间：2021年   月   日

重庆通力高速公路养护工程有限公司

主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程劳务分包之环境保护合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

为在主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目实施过程中创造良好的施工环境，切实搞好本项目的环境保护工作，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经协商一致，签订以下环境保护合同：

# 一、双方的义务

1、严格遵守国家有关环境保护的法律法规和规章制度，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《交通行业环境保护管理规定》、《重庆市环境保护条例》等，认真执行合同履行中的有关环境保护要求。

2、环境保护工作坚持“预防为主、防治结合、综合治理、谁污染谁治理”的原则。

# 二、甲方的权利

1、有权组织对乙方的项目施工作业、运输等进行环保工作检查，督促乙方及时处理发现的各种环境污染问题。

2、发生环境污染事故后，有权根据相关法律法规和规章制度的规定组织或参与事故的调查。

# 三、乙方的义务

1、加强弃渣运输、装卸等过程中的扬尘与噪声管控，尤其在靠近城区、居民区等环境敏感区域运输、装卸等，应高度重视并加强环境保护措施，降低项目施工作业对环境的影响。

2、在项目施工作业过程中采取有效措施加强施工现场周边水源及土壤的环境保护，不得随意倾倒弃渣及建筑垃圾，杜绝造成环境污染。

3、运输车辆在运输及装卸过程中，必须采取封闭措施，避免材料“抛、洒、滴、漏”影响污染环境。

4、项目施工作业过程中应采取相应的降噪措施和合理的作业时间安排，尽量减少对正常工作和生活的影响。

# 四、违约责任

1、如因乙方原因造成环境污染事故，由乙方承担由此产生的经济赔偿责任及法律责任，并按合同约定承担合同结算金额 5% 的违约金。

2、若发生环境污染事故，事故的报告、调查和责任确定应当按照相关法律法规和规章制度的规定进行。

# 五、其它约定

1、本合同作为《重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包合同》的附件，具有同等的法律效力。

2、本合同履行过程中发生的任何争议、纠纷，双方应通过友好协商方式解决；协商不成，按照《重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包合同》中所约定的争议解决方式解决。

# 六、合同份数及时效

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，工程项目交工验收后终止。

甲方：（盖章）								乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人										法定代表人

或授权代理人：								或授权代理人：

部门负责人：

经办人：										经办人：

签约时间：2021年   月   日					签约时间：2021年   月   日

附件：

协作（分包）单位安全生产考核办法为规范重庆通力高速公路养护工程有限公司协作单位安全生产管理考核工作，进一步强化日常、专项工程协作（分包）单位的安全意识，促进协作（分包）单位提高安全管理水平，制定本考核办法。

# 一、适用范围

本考核办法适用于通力高速公路养护工程有限公司有限公司对各路段养护协作（分包）单位实施安全生产考核工作。

# 二、考核依据

（一）国家和行业现行的有关高速公路养护工程生产安全法律法规、部门规章和规范性文件；

（二）行业标准、规范、规程、强制性条文；

（三）地方性管理条例、办法；

（四）设计文件、合同文件及相关管理办法。

# 三、考核责任部门

通力公司各路段养护业务部门为考核单位，在协作工程合同中必须罗列安全生产考核责任，协作前进行安全教育时向协作（分包）单位出具考核文件并由协作单位签字确认。

# 四、考核对象

各路段养护维护日常、专项工程协作（分包）单位为考核对象。

# 五、考核工作程序

（一）开展安全检查

1.安全检查采取查阅资料、查看现场、询问核查、随机抽检等方式进行，是对重庆通力高速公路养护工程有限公司路段养护工程协作（分包）单位的安全生产责任制落实和安全生产管理情况进行检查。

2.安全检查记录中必须留下必要的影像资料，如实填写检查情况，由检查部门、检查对象签字确认。

3.安全管理部门可将检查记录复印件送至业务主管部门实施考核。

（二）发布考核通知

对检查中发现的协作（分包）单位安全违规行为、安全生产一般问题及隐患按《协作（分包）单位安全生产考核标准》中的规定进行经济处罚，由业务主管单位向协作（分包）单位出具处罚通知书，协作（分包）单位签字确认。

（三）考核结果反馈

1.协作（分包）单位在规定时限内将安全违规行为、安全生产一般问题及隐患整改落实情况以书面形式回复业务主管部门；

2.协作（分包）单位根据处罚通知书向公司账户汇入足额罚金，银行回单送至业务主管部门审查。

# 六、考核工作要求

（一）协作（分包）单位安全生产考核工作必须坚持“严肃、科学、客观、公正”的原则，考核人员应自觉遵守各项廉政规定。

（二）协作（分包）单位安全生产考核资料应由专人整理、归档备查。考核资料包括检查记录、处罚通知、整改回复、银行回单以及必要的影像资料等。

协作（分包）单位安全生产考核标准

一、协作（分包）单位施工现场未摆放标志标牌，每次处罚 1000 元；

二、协作（分包）单位施工现场标志标牌、安全防护设施摆放不规范，每次处罚 500 元；

三、协作（分包）单位施工现场未配备安全员，每次处罚 1000 元；

四、协作（分包）单位施工现场安全员未履行职责，每次处罚 500 元；

五、协作（分包）单位施工人员未按要求着工作装、佩戴反光背心、安全头盔，每次处罚 500 元；使用质量不合格防护用品，每次处罚 1000 元；

六、协作（分包）单位施工现场协作车辆停放不规范，每次处罚 500 元；

七、协作（分包）单位施工人员违反安全操作规程，每人次处罚 500 元；

八、协作（分包）单位占道施工时，未按相关要求通知 业主公司监控站，每次处罚 500 元；

九、特种作业人员未持证上岗，每人次处罚 500 元；

十、高空作业无操作平台，无安全防护网，无上下人梯，必要时作业面下方未设置安全区域，每项处罚 1000 元；高空作业人员未佩戴安全带、安全帽，每人次处罚 1000 元；

十一、协作（分包）单位施工现场作业人员穿拖鞋、赤膊、酒后上岗等，每人次处罚 500 元；

十二、电焊作业人员不按规定佩戴防护用品，每次处罚 500 元；

十三、氧气、乙炔瓶使用、放置不符合安全规定，每处处罚 1000 元；

十四、协作（分包）单位施工现场材料、弃料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十五、协作（分包）单位施工现场临时用电未按“一机、一箱、一闸、一漏”三级配电二级保护设置，每处处罚 1000 元；

十六、协作（分包）单位施工人员工前安全教育不到位或无相关资料，每项处罚 500 元；

十七、协作（分包）单位每月安全资料不齐全，每项处罚 500 元；

十八、协作（分包）单位养护工区材料堆放不规范，每次处罚 500 元；

十九、协作（分包）单位办公区域消防器材配置不齐全或摆放不规范，每次处罚 500 元；

二十、协作（分包）单位办公区域违规使用电器、乱搭电力线路，每次处罚 500 元；

二十一、协作（分包）单位办公生活区域不按规定存放可燃气体，每次处罚 500 元；

二十二、协作（分包）单位未按规定时限落实安全隐患整改，每次处罚 1000 元；未及时回复整改情况，每次处罚 500 元；

二十三、上级部门检查中指出存在的安全问题或提出批评，按上级部门处罚金额翻倍进行处罚，每次处罚最低 2000 元；

二十四、因协作（分包）单位未落实安全管理承担责任的事故，除承担相应赔付外通力公司将依法追偿。

重庆通力高速公路养护工程有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（存根）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

·················签发部门盖章··················

重庆通力高速公路养护工程有限公司

协作（分包）单位安全生产考核处罚通知单（副联）

编号：

| 路段： |  | 日期： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目： |  | （桩号）位置： |  |
| 被处罚单位： |  | 处罚金额： |  |
| 处罚理由： |  |  |  |

签发部门：										签发部门经办人：

被处罚单位经办人：

（以下内容为示例）

（第三次）

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

目  录

一、报价书。

二、法定代表人身份证明及授权委托书。

三、法定代表人及委托代理人身份证复印件。

四、竞标人资格审查资料（资质证明、业绩证明、信誉承诺）。

五、工程量清单及单价限价。

一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包（第三次）竞争性比选文件的全部内容，愿意在工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=         %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行竞标，并按约定实施本项目。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

2021年   月   日

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签）性别：    年龄：    职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                      （盖单位章）

2021年   月   日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人        （姓名）系                       （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包（第三次）报价书、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件。

竞  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：        （签字）

身份证号码：

委托代理人：        （签字）

身份证号码：

2021年   月   日

竞标人资格审查资料

- 竞标人提供有效的营业执照、安全生产许可证、资质证书复印件，并加盖单位鲜公章。

- 竞标人提供业绩证明资料，按本文件中《近年完成的类似项目情况表》的格式填写，并加盖单位鲜公章，并后附相关证明材料，如施工合同、结算资料等复印件。

- 3、竞标人提供信誉证明资料，按本文件中要求进行承诺。

业绩证明

近年完成的类似项目情况表

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 沥青路面劳务或施工业绩 | 万元 |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.竞标人须在本表后附相关证明材料，如施工合同、结算资料等复印件。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

信誉承诺

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照竞争性比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

五、主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面工程

劳务分包工程量清单及单价限价

货币单位：人民币   元

适用范围：主城片区和渝西片区所辖路高速公路路面专项工程

| 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 单价限价（不含税） | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第100章 总则 |  |  |  |
| 101 | 安全文明施工费（1.5%） | 项 | / | 按实际投入计取，最高不超过1.5%。 |
| 102 | 交通组织维护费 |  |  |  |
| -1 | 占道施工交通安全维护 （长度3km） | 天·处 | 1119.00 | 1.比选人提供交通标志、标牌，除比选人提供之外，其余由竞标人自备； 2.包括标志、标牌的运输、摆设、拆出及维护等全部工作内容； 3.安全维护人员按照重庆市营运高速公路施工管理规范（DB50）设置； 4.此项包括3km（含）以内的交通组织及维护费用，施工作业控制区标志标牌的设置按DB50相关要求执行；若实际封闭长度超出3km部分（以上游过渡段设置第一个锥标为起算点）根据报价清单单价折算计量； 5.此项包括全天候24小时的交通安全设施维护工作。 |
| -2 | 单幅双通施工交通安全维护 | 公里·天 | 374.00 | 1.比选人提供交通标志、标牌，除比选人提供之外，其余由竞标人自备； 2.包括标志、标牌的运输、摆设、拆出及维护等全部工作内容； 3.安全维护人员按照重庆市营运高速公路施工管理规范（DB50）设置； 4.断道施工交通安全维护计量长度从上游过渡期第一个锥标开始至最后一个锥标； 5.施工作业控制区标志标牌的设置按DB50相关要求执行； 6.此项包括全天候24小时的交通安全设施维护工作。 |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |
| 301 | 沥青混凝土路面挖补 |  |  |  |
| -1 | 原路面铣刨 | ㎡ | 0.72 | 1.比选人提供铣刨机、清扫机； 2.根据施工要求进行人工铣刨辅助，包括人工辅助放样，除渣（自备渣车及自寻渣场对铣刨后的余渣进行清运，并满足环保要求），工作面清理（自备吹风及辅助工具对工作面进行清理），边角及接头处理（自备发电机等工作必备的小型机具）等全部工作内容； 3.按照实际铣刨面积计量。 |
| -2 | 撒布粘（透）层油 | ㎡ | 0.12 | 1.比选人提供沥青洒布车及乳化沥青材料； 2.人工辅助沥青洒布车进行装卸工作（随车到指定位置装卸乳化沥青）； 3.人工洒布沥青（含人工涂刷基坑壁、标线遮蔽保护等工作）； 4.按照实际撒布面积分层计量。 |
| -3 | 摊铺沥青混合料 | ㎡ | 1.79 | 1.比选人提供主材与施工设备； 2.人工粘贴贴缝条（或刷缝）、防水卷材、人工辅助摊铺机摊铺、人工辅助胶轮压路机打油、挂线找平、工作面清理（自备吹风及辅助工具对工作面进行清理）、余渣清理（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）等全部工作内容； 3.施工现场试验检测、洒水等零星人工辅助等工作内容； 4.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 5.施工期间由于高速公路执法队要求不能施工的，由竞标人自行承担； 6.按照各施工层面积分层计量； |
| 302 | 就地热再生 |  |  |  |
| -1 | 铲除标线及 抗滑表层 | ㎡ | 14.75 | 1.竞标人自备路面标线及抗滑表层清除设备，清扫及清理废渣（含自备除渣车和自寻渣场对废渣进行清运并满足环保要求）； 2.按照实际清除面积计量。 |
| -2 | 就地热再生 （复拌再生、加铺） | ㎡ | 1.90 | 1.清扫整理下承层、划施工导向线（自备小型工具及划线材料）； 2.施工接头、桥梁伸缩缝、路面裂缝等铣刨处理（自备发电机、风镐、切割机等设备）； 3.再生剂、沥青的抽取、加注、清洗管道等辅助工作； 4.人工辅助热再生列车沥青路面摊铺、局部找平、修整等工作； 5.胶轮压路机打油人工辅助； 6.施工过程中试验检测辅助； 7.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 8.余渣清理（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）； 9.施工现场（摊铺完成后）试验检测、洒水等零星人工辅助工作； 10.按照实际施工面积计量。 |
| 303 | 沥青微表处 |  |  |  |
| -1 | 摊铺沥青微表处 （劳务） | ㎡ | 2.69 | 1.比选人提供主材（玄武岩、沥青、水泥、石粉）与微表处摊铺设备；竞标人提供装载机、沥青罐及其它辅助材料（胶带）； 2.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等； 3.辅助微表处车装料、摊铺、集料人工添补、找平以及施工接缝、型钢缝的人工凿除、桥台搭板上微表处的清除及废料的清理、清运； 4.施工过程中标线的保护及摊铺结束后保护设施（宽胶带）的清除； 5.清理摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.按实际施工面积计量。 |
| -2 | 摊铺沥青微表处 （劳务+设备） | ㎡ | 5.27 | 1.比选人提供主材（玄武岩、沥青），竞标人提供施工设备（微表处摊铺设备、装载机、沥青罐等）与辅助材料（按照微表处配合比设计掺加水泥及石粉、胶带等）； 2.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等 3.辅助微表处车装料、摊铺、集料人工添补、找平以及施工接缝、型钢缝的人工凿除、桥台搭板上微表处的清除及废料的清理、清运； 4.施工过程中标线的保护及摊铺结束后保护设施（宽胶带）的清除； 5.清理摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.按实际施工面积计量。 |
| 304 | 精铣刨 | ㎡ | 0.74 | 1.比选人提供主要施工设备； 2.人工辅助路面放样、清扫、冲洗施工后路面； 3.场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 4.施工期间（国家法定假日除外）现场施工设备全天安全值守工作； 5.按实际施工面积进行计量。 |
|  | 第700章 其他 |  |  |  |
| 701 | 计时工 | 工日 | 148.35 | 1.上述工程量清单中未明确的施工任务； 2.法定假日期间，在现场施工区域外的设备安全值守。 |

适用范围：大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目

| 编号 | 分项工程名称 | 单位 | 单价限价 （不含税） | 工作内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第100章 总则 |  |  |  |
| 101 | 安全生产费（1.5%） | 项 | / | 按实际投入计取，最高不超过1.5%。 |
| 102 | 交通安全维护费 | 天·处 | 600.00 | 1.比选人提供交通标志、标牌及锥标，竞标人自备运输车辆、小型辅助机具及辅助材料； 2.交通标志、标牌及锥标须在比选人指定位置装运，工程项目完工后须收集装运至比选人指定位置并堆放整齐； 3.施工作业区域内交通标志、标牌及锥标的摆设、维护及撤出等全部工作内容； 4.施工期间，在施工区域的起点（绕行起点）和终点（绕行终点）各设置不少于2人24小时值守； 5.此项按实际施工天数计量； |
|  | 第300章 路面 |  |  |  |
| 301 | 沥青混凝土路面 |  |  |  |
| -1 | 撒布透（粘）层油 | ㎡ | 0.12 | 1.比选人提供沥青洒布车及乳化沥青材料； 2.清扫整理下承层，竞标人自备吹风等小型机具； 3.人工辅助撒布车进行装料工作； 4.洒布沥青（2人）； 5.按各施工层面积分层计量。 |
| -2 | 摊铺沥青混凝土面层 | ㎡ | 1.00 | 1.比选人提供主材与施工主要设备； 2.人工辅助摊铺机摊铺、人工辅助胶轮压路机打油、挂线找平、清理余渣、辅助洒水车清洗原路面（含自备除渣车和自寻渣场对摊铺产生的废料、余料进行清运并满足环保要求）等全部工作内容； 3.配合施工现场试验检测、洒水等零星人工辅助工作； 4.分幅摊铺时路面接缝处理，竞标人自备切割机、风镐及小型发电机； 5.竞标人须至少派1人负责夜间及未施工时的设备值守； 6.按各施工层面积分层计量。 |
| 302 | 下封层 |  |  |  |
| -1 | 稀浆封层 |  |  |  |
| a | 摊铺稀浆封层 （劳务） | ㎡ | 0.78 | 1.比选人提供主材（沥青、石粉）及主要设备（摊铺设备、水车等）； 2.竞标人提供辅材（按照配合比设计提供水泥等外加剂）及辅助设备（装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫； 4.后场材料拌合，辅助稀浆封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等。 |
| b | 摊铺稀浆封层 （劳务+设备） | ㎡ | 2.24 | 1.比选人提供主材（沥青、碎石、石粉等）； 2.竞标人提供辅材（按照配合比设计提供水泥等外加剂）及主要设备（摊铺设备、水车、装载机、沥青罐等）； 3.施工路段清扫辅助； 4.后场材料拌合，辅助稀浆封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）； 6.拌合站的搭设、拆除及运行辅助人工（料场的清理和值守）等。 |
| -2 | 同步碎石封层 |  |  |  |
| a | 摊铺碎石封层 （劳务） | ㎡ | 0.45 | 1.比选人提供主材（沥青、碎石）及主要设备（摊铺设备、压路机、水车等）； 2.竞标人提供辅助设备（装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫辅助； 4.辅助碎石封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）。 |
| b | 摊铺碎石封层 （劳务+设备） | ㎡ | 2.87 | 1.比选人提供主材（沥青、碎石）； 2.竞标人提供施工设备（摊铺设备、胶轮压路机、水车、装载机、沥青罐）； 3.施工路段清扫辅助； 4.辅助碎石封层车装料、摊铺、集料人工添补、找平； 5.清理伸缩缝、摊铺设备及场地清理（含自备除渣车和自寻渣场对余料、废渣进行清运并满足环保要求）。 |
|  | 第700章 其他 |  |  |  |
| 701 | 计时工 | 工日 | 148.35 | 上述工程量清单中未明确的施工任务。 |

我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司主城片区和渝西片区所辖高速公路路面专项工程及大足项目路面施工劳务分包工程量清单及单价限价，愿意在工程量清单单价限价基础上以下浮比例a=         %（如不为整数比例，则保留两位小数）进行报价。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：___________________

日期：2021年   月   日