重庆通力高速公路养护工程有限公司

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程

专业分包

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2022年10月

重庆通力高速公路养护工程有限公司

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包

竞争性比选公告

本项目渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆市渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程

1.1分包范围：304不锈钢装饰管天桥栏杆材料、加工、运输、安装、交通组织等

1.2工程地点：渝蓉高速辖区路段

1.3工    期：预计为2022年10月22日至2022年11月10日（以甲方具体要求为准）

1.4主要工程数量：1700m

二、竞标人资格要求：

（1）须具备独立法人资格、具备有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户或开户许可证。

（2）资质要求：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质

三、竞标文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率：9%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票等引起税务问题，竞标人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- 竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）本项目最高总限价为：816714元（大写：捌拾壹万陆仟柒佰壹拾肆元整），具体详见“已标价报价清单”。

- 注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（如有单价限价，竞标人所报的单价不能超过单价限价）。

2、质量及技术要求：

满足且必须全部达到国家现行的工程质量验收标准及重庆渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程施工设计图纸要求。

交工验收标准

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏杆平面偏位（mm） | ±4 | 尺量 |
| 2 | 扶手高度（mm） | ±10 | 尺量 |
| 3 | 栏杆立柱顶面高差（mm） | ±4 | 尺量 |
| 4 | 栏杆立柱纵、横向竖直度（mm） | ≤4 | 垂线法 |
| 5 | 相邻栏杆扶手高差（mm） | ≤3 | 尺量 |

- 3、施工安全要求：

- 3.1、竞标人交通组织方案需满足《道路交通标志标线》（GB5768.4-2017)及《营运高速公路施工管理规范》DB50-T 959-2019的要求。

4、施工设备要求：

- （1）乙方提供的设备应保证技术状况良好，设备使用年限5年以内，且满足甲方施工要求。

- （2）乙方需为本项目提供的施工辅助车辆，车辆技术状况良好，其性能、外观、货厢等满足国家相关法律及行政主管部门的规定和通力公司关于施工运输车辆的相关管理办法及规定的要求。

- 5、施工人员要求：乙方作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康，所有人员须按照国家相关规定及甲方要求购买保险。

6、工期要求：本项目工期较紧，竞标人施工人员进场后，至少有2支队伍同时进场施工，每支队伍不得少于7人（其中至少1人必须为焊工），成品不锈栏杆进场后单个天桥施工天数以3天作为控制点，因竞标人原因导致工期延后的，每逾期1日按500元/日进行处罚，罚款在结算中一并扣除。

7、本次竞标文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

8、竞标文件的份数及编制要求：

竞标文件1份，竞标文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、开标与评标

1、开标时间： 2022 年10  月 18 日10时00分，竞争性比选文件未按时送达的视为该竞标人自动弃标。

2、开标地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司二招标室205。

3、评标原则：经评审的最低价法。

4、中标原则：在满足招标竞争性比选人要求的前提下，通过采用经评审的最低价法确定竞标人中标；若经评审的竞标总价相同的，则相应的竞标人进行第二次报价。若投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应比选函要求的将按废标处理。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。  具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同竞标人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同竞标人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

- 1、履约担保的形式：由中标人自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

- 2、履约担保的金额：人民币100000元（大写:壹拾万元整）（签订合同之前提交；履约保证金在合同终止后1个月退还。）

六、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞标文件递交地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

（四）竞标文件递交截止时间：2022年 10 月 18 日10时 00 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次及以后不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的竞标文件，将竞标文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包比选申请文件

在 2022 年 10 月 18 日10 时00分前不得开启

- 特别提醒：若竞标人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

- （八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

- 合同（附后）。

七、比选人联系方式

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373   邱老师  电话：13609403626

重庆通力高速公路养护工程有限公司

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程施工需要，现将该合同范围内天桥不锈钢栏杆施工委托给乙方实施。为明确双方的责任，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合具体情况，经双方协商一致，特签订本合同。

第一条  工程概况

工程名称：渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程

工程地点：渝蓉高速辖区路段

工程内容：304不锈钢装饰管天桥栏杆材料、加工、运输、安装、交通组织等；

第二条 工程承包范围

上述工作内容中的全部工作，工程所需全部材料、机械、设备、运输、人员及交通组织等由乙方自行组织提供（标志标牌由甲方提供）；按照业主单位、监理单位及甲方要求独立完成乙方承担工程内容范围内全部质量检验评定资料、计量支付基础资料、竣工资料的编制和整理并提交甲方审核。

乙方负责施工路段的安全维护等全部工作；乙方需安排专职人员引导施工运输车辆进出施工区域，卸货时维护周边安全，配备施工管理人员1名、专职安全管理人员1名、安全维护人员严格按照《营运高速公路施工管理规范》（DB50-T 959-2019）的要求配备。

第三条 工程工期

计划开工日期： 2022年10月22日  （实际开工日期以开工令为准）

计划完工日期： 2022年11月10日

具体工期按甲方实际要求（含批准延长）为准。

- 材料要求

- 1、本工程采用的材料均为304不锈钢装饰管，管径、壁厚等指标必须符合设计图纸要求，材料应附出厂检验合格证和有资质的检测单位的检验报告。

2、原材料到货后，乙方通知甲方和业主、监理一起对原材料进行验收，并当面留样封存。原材料经验收合格后，方可开始加工。

3、乙方对原材料、加工后现场安装的一致性负责。因现场安装的成品不锈栏杆与原材料不符由而产生的一切后果责任由乙方承担；若由此而给甲方造成损失的，乙方人应全额赔偿。

4、材料性能指标

### 304不锈钢材强度性能指标

| 序号 | 项目 |  | 强度性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢强度标准值（N/mm2） | 名义屈服强度 | 205 |
| 2 |  | 抗拉极限强度 | 515 |
| 3 | 不锈钢强度设计值（N/mm2） | 抗拉、抗压和抗弯强度 | 175 |
| 4 |  | 抗剪强度 | 100 |
| 5 |  | 端面承压强度 | 450 |
| 6 | 纵向/横向应变强化系数 |  | 6/8 |

第五条 工程质量、验收标准和质保期

1、乙方必须严格按本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；各项指标达到国家和地方规定的标准，专业质量检验评定达到合格以上。非甲方原因，造成工程质量不符合要求或不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责承担或赔偿，由此造成的业主罚款、业主主张的违约金、赔偿等均由乙方承担，工期不予顺延。因工程质量导致的一切责任均由乙方承担。

2、乙方使用的设备、材料必须满足相关规范和设计要求，甲方可随时抽检并送检。若抽检不合格，乙方须无条件对已使用违规材料工程进行拆除并返工，由此产生的运费、检测费等一切费用和责任均由乙方负责，并视为乙方单方违约，甲方有权随时终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方包括工期延误在内的全部损失。

3、质量验收标准：

3.1 桥梁栏杆的形式、设置位置、构件规格及基础连接应于设计文件相一致，线形应与桥梁相协调；

3.2 钢构件应连接牢固，符合设计规范和设计文件的要求。接缝处应打磨光滑，焊缝处不应有毛刺、滴瘤和多余结块。

4、质保期：1年（工程完工后经业主验收合格日起算）

5、本合同约定乙方工程施工内容内所需全部材料、半成品、成品试验检测工作所需全部费用由乙方承担。

6、交工验收标准

交工验收标准

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栏杆平面偏位（mm） | ±4 | 尺量 |
| 2 | 扶手高度（mm） | ±10 | 尺量 |
| 3 | 栏杆立柱顶面高差（mm） | ±4 | 尺量 |
| 4 | 栏杆立柱纵、横向竖直度（mm） | ≤4 | 垂线法 |
| 5 | 相邻栏杆扶手高差（mm） | ≤3 | 尺量 |

第六条 工程量的确认

1、工程完工后，按甲方代表验收合格的实际工程量进行计量。

2、对乙方超出甲方代表验收合格的实际工程量和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

3、工程量的变化需经甲方代表确定后，方可计量。

第七条  履约保证金

- 1、履约担保的形式：由乙方自主选择银行保函或者现金、支票等支付形式。

- 2、履约担保的金额：人民币100000元（大写:壹拾万元整）（签订合同之前提交；履约保证金在合同终止后1个月退还。）

第八条  工程变更

1、本合同签订后，项目实施过程中工程量若有变更或新增，变更合同价款按下列方法进行：

①、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③、合同中没有适用于变更工程的价格，按甲方审定的价格执行。

2、如取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；如果本工程的变更指示是因为承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

第九条　合同价款与支付

- 1、本合同为固定单价合同，单价详见后附工程量清单，暂定合同总金额（含增值税）（大写）：XXXXXXXXXXX元整（¥：XXXXXXXXXXX元整）。其中不含税价款为XXXXXXXXXXX 元，增值税为XXXXXXXXXXX元。上述金额，乙方提供的发票应为增值税专用发票（或增值税发票），且抵扣税率为9%。工程完工后，按照甲方代表确认的工程量结算；双方约定的合同单价已包含了全部风险范围的费用，在合同签订后，任何一方不得擅自改变或调整。结算金额的3%作为质量保证金。

- 2、工程量清单

- 渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包工程量清单

- 货币单位：元

| 序号 | 工程 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝蓉高速辖区人行天桥（桩号详见设计图纸） | 不锈钢栏杆 | m | 1700 |  |  | 包含天桥栏杆施工所需人员、材料、设备、加工、运输、安装及交通组织等一切费用。 |
| 2 |  | 安全生产费（2%） | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

3、工程费用的计量方法：

按甲方代表确认的实际工程量×单价（详见工程量清单），包括为完成本工程项目所需的一切费用，包含但不限于以下各项费用：

3.1、人工费、材料费、机械使用费、试验检测费、场地建设费、水电费、员工往返车费、临时生活设施费、节假日加班费、安全措施费、疫情防护费、保险费、税金、管理费、利润等相关费用；

3.2、安全生产费用是指施工企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件的资金等。按工程造价的2%计取，由乙方包干使用。

4、工程款的支付：

4.1、本工程无预付款；

4.2、第一次支付：工程结算金额=实际完成工程量×清单单价-质保金

工程完工后由甲方组织对本项目安全、质量进行考核，在交（竣）工验收合格后，乙方应于20个工作日内向甲方提交经业主代表、监理工程师签字认可的工程计量结算资料，经甲方审核后在7 个工作日内向乙方一次性支付至结算总额的 97 ％，

4.3、第二次支付：缺陷责任质量保证金为 3％，缺陷责任期为壹年，缺陷责任期满经甲方确认无质量问题后在10个工作日无息支付给乙方。（如乙方拖欠农民工工资，甲方将对质量保证金进行扣留，直到农民工工资问题解决。在此情况下，甲方有权直接支付农民工工资后，从质量资保证金予以扣除。）

5、发票的开具

5.1、在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税专用发票，且抵扣税率为 9 %，并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

5.4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

第十条 双方的责任、权利和义务

1、甲方:

1.1、甲方指定 邱斌 为本工程的项目代表，由项目代表负责协调各方关系，做好协调管理工作，办理相关的工程签证等手续；

1.2、负责施工现场的工程质量、工程进度的监督和管理工作，并对施工现场的安全生产进行监督检查。

1.3、在工程完工验收合格后，审核完成工程量，按验收合格的实际工程量办理结算。

1.4、向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

2、乙方:

2.1、乙方指派 XXX 为本工程的项目经理，配合甲方处理好各种关系，并对本工程实施管理工作；负责施工、安全、生产、人员调配、技术安全、工程质量、环保等安排、管理工作。项目经理和项目技术负责人作为本项目的主要负责人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

2.2、项目经理需离开施工现场时，应向甲方项目代表请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的项目日常工作。

2.3、乙方在进场前3天内，将其人员姓名、性别、身份证号码、岗位、职责权限、联系电话等情况进行明确并书面报送甲方备案。如乙方未及时报送备案，其人员的职责权限将按照最大范围理解，即其所有人员的任何行为均视为乙方行为，并由乙方承担法律责任。

2.4、严格执行国家现行《施工技术验收规范》和标准；尊重和服从甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责。

2.5、贯彻执行“谁施工，谁负责安全”的原则，严格按照国家《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）、国家《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50_T 959-2019）及《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2022）的要求组织施工，遵守高速公路的管理规定，执行操作规程，提高安全认识，加强安全检查、督促，及时纠正安全隐患，承担施工安全责任和因安全责任造成的一切经济损失及法律责任。

2.6、乙方必须严格遵守和执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反，甲方可立即解除本合同、责令乙方立即退场，并有权另行安排其他队伍或委托第三方组织实施，由此产生的一切费用和法律责任均由乙方承担，且甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2.7、乙方及其施工人员必须服从业主、监理及甲方的统一指挥、调配、指导及管理，执行作业计划，加强环保意识，坚持文明安全施工，确保公司的良好声誉及形象，保质保量地按期完成工程任务：

2.8、乙方向甲方承诺必须按照合同的约定进行施工，确保进场人员的技术素质并对其进行安全教育，须持证人员按国家规定持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性；否则因此而造成的延期交工、完工、工程质量等问题均由乙方承担。

2.9、按照国家文明施工、环境保护的相关规定，做好施工组织管理，保持现场清洁、道路畅通、器材堆放整齐，及时清理建筑垃圾，做到文明施工。

2.10、负责提供施工过程中的自检资料及项目完工后所有的交（竣）工资料，并按照业主的要求完善项目竣工验收需要的相关资料。

2.11、乙方应当妥善处理与建筑工人及其他材料供应商等各方的关系，如因此等纠纷影响施工进度，导致逾期完工或者工程质量下降的，甲方有权立即解除本合同，并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

2.12、乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质、许可、授权等，并保证其持续合法有效。

2.13、乙方严格按照国家行业标准组建项目管理部，主要管理人员和特种作业人员严格按照要求持证上岗。乙方应当安排具备相应资质的人员进行施工，对施工人员进行培训，对施工过程中的事故负责。乙方应当与施工人员建立劳动合同关系，承担用人/用工主体责任。

第十一条　保险管理

1、为加强对乙方人员保险管理，乙方必须按照甲方要求购买雇主责任险或团体意外险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方保险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

2、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

3、乙方在项目开工前，须提前向甲方提供乙方从业人员保险名单（包括姓名、性别、身份证复印件）备案，并保证其真实合法有效。

4、项目实施过程中，乙方从业人员如发生变更，乙方须及时将变更人员名单（包括进出人员姓名、性别、身份证复印件）提供给甲方备案，待乙方变更人员投保后方可进出施工现场作业。

5、乙方从业人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

6、如因乙方违约，甲方可按照有关规定对乙方主张违约责任，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失及后果。

第十二条　安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行国家、地方和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，认真履行各自的安全生产职责，严格按有关的安全规范和要求组织施工。

2、乙方在岗施工作业人员要求男性年龄60岁以下、女性年龄55岁以下且人员身体健康。

3、乙方应保证甲方不因该工程的分包而承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保证甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。若因乙方人员的安全事故纠纷而导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

4、乙方应严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规范》(JTGF90-2015)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《营运高速公路施工管理规范》（DB50_T 959-2019 ）及《道路交通标志和标线》 （GB 5768.2-2022）等有关规定。若有违反，应自觉接受甲方按相关条款进行的同等处罚。

5、乙方上路作业车辆必须按国家规定购买相关规费，严格遵守高速公路道路交通有关规定。

6、乙方应定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方施工作业人员和车辆在施工作业区域应服从甲方管理人员的监督管理，并自觉接受上级有关部门和甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并由此承担相应的安全责任、义务及赔偿；由于乙方安全措施不力造成事故责任和经济损失，由乙方承担。

8、事故处置

（1）乙方发生安全事故，应按事故报告有关规定立即上报有关部门并通知甲方项目代表，同时按照相关规定及要求处置。

（2）乙方发生安全事故，若事故实际造成的经济损失超过保险理赔金额（100万），超过部分由乙方自行承担。

（3）双方对事故责任有争议时，应按政府有关职能部门的认定执行。

第十三条　违约和争议

1、违约

1.1、甲方违约：

当发生下列情况时，甲方承担违约责任。

1.1.1甲方在收到乙方提交的发票并经乙方发出书面催告函后无正当理由不支付结算价款；

1.1.2甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

1.2、乙方违约

1.2.1本项目严禁转包或再次分包，一经发现则视为乙方违约，甲方将随时终止或解除本合同，并将该项目的所有工程款支付给实际实施方；同时，甲方有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。若出现因转包或再次分包而导致纠纷及其他问题，甲方将随时终止或解除本合同，仅对于已完工并验收合格的工程办理结算，对未完成工程不再计量。甲方不承担任何因转包或再次分包而造成的一切责任。所造成的一切经济损失及相关费用由乙方自行承担，导致甲方被任何第三方主张权利的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权要求乙方赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

1.2.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况：

A、人员违约：

①乙方按照质量标准和甲方要求进行施工作业，提供施工人员不得少于15人，以保证施工进度要求，若不按此约定组织生产，由此造成的一切损失及后果全部由乙方承担。

②若乙方在施工过程中不服从管理、违章操作等造成的一切损失由乙方全部承担；未按要求安排人员作业或自备设备无法满足工程进度要求，乙方应按照要求增加设备或人员以满足施工质量和进度的要求，否则甲方将另寻施工队伍以加快施工进度满足施工要求，乙方无权对甲方另寻的施工队伍索赔或驱逐，并将承担拖延工期损失赔偿金和因另寻施工队伍增加的费用；

③项目主要负责人未按要求驻守现场的，一经发现，乙方将承担1000元/次的违约金。

④乙方技术工种人员无技术技能资格证，乙方将承担1000元/人•次的违约金。

B、质量进度违约：

合同签订并履行后，乙方必须按照甲方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，在规定工期内完成本合同约定的工程任务。

①非甲方原因造成工程质量不符合验收标准的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费、经济损失以及甲方因此受到的损失等一切后果责任全部由乙方承担，且工期不予顺延。

②乙方未在甲方电话通知进场时间48小时内组织相关设备及人员进场施工，将承担2000元/天的拖期违约金；如因乙方原因导致工程无法按期交工，乙方将承担2000元/天的拖期违约金；同时，乙方应赔偿甲方全部损失，甲方有权立即终止或解除合同。

C、资料违约：

完工验收合格后，乙方应在30个工作日内向甲方递交工程竣工资料、结算资料和发票，逾期按结算总额的1‰/天向甲方支付违约金。

D、安全违约：

乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，遵守《养护工程项目安全文明施工管理办法》（附后）的相关规定，若有违反，视为违约，乙方将无条件接受甲方按本合同的相关约定主张违约责任。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

E、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

2、争议

2.1、甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解；当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方均同意向重庆仲裁委员会申请仲裁。

2.2、发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同：

2.2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2.2.2调解要求停止施工，且为双方接受；

2.2.3仲裁机构要求停止施工；

2.2.4法院要求停止施工。

第十四条　其他约定或补充条款

1、本合同其它未尽事宜双方可协商补充，需要有文字根据的，要有双方签字的备忘录。

2、该工程项目的询价文件和乙方的报价文件作为本合同不可分割的附件，具有同等法律效力；若存有矛盾或不一致时，以本合同条款为准。

第十五条 合同订立地点、份数及时效

1、本合同签订于重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包

之安全生产合同

为在渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目工程的安全管理工作，发包单位重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下简称甲方）与承包单位（                ）（以下简称乙方）特此签订如下安全

生产合同：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且缺陷责任期满之日终止。

二、责任目标

（一）乙方承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）乙方的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤及以上事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时3人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过1万元人民币的事件）。

三、安全责任

1．乙方负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．乙方的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．乙方现场负责人对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．乙方保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．乙方保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．乙方保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．乙方保证为现场所有工作人员配备符合国家标准的个人基本劳动保护用品。

8．乙方保证按照本合同约定为现场所有工作人员购买保险。

9．乙方应保持施工现场的良好秩序和整洁的作业环境。

四、甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规和通力公司【2020】19号《协作（分包）单位安全生产考核办法》规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用。

4、定期召开安全生产会议，及时传达有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处。

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

五、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)、《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《养护工程项目安全文明施工管理办法》、《营运高速公路施工管理规范》（DB50_T 959-2019）及《道路交通标志和标线》（GB 5768.2-2022）等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”方针。依照有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方参建人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做好安全生产工作。

4、建立健全安全生产责任制。安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场应按规定配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。乙方应服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得有“三违”行为。因“三违”造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须执行落实相应的安全技术措施。

11、定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须严格执行本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门。

六、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

七、本合同作为《渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包施工合同》的附件，

与工程施工合同具有同等的法律效力。

八、合同签约地：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）。

九、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包

之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与（        ）（以下称乙方），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作从员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

第六条 本合同作为《渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包合同》的附件，

具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

项目负责人：                           项目负责人：

经办人：                               经办人：

日期：    年   月   日                 日期：    年    月   日

竞标文件格式

（以下内容为示例）

渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程

专业分包竞标文件

竞标单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

1．我方已仔细研究了渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价          （大写）            （¥               ），工期：2022年10月22日至2022年11月10日（以甲方具体要求为准）。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改渝蓉高速人行天桥安全防护设施改造工程专业分包  报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证、资质证书

- 四、竞标单位自行承诺部分

重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次竞标文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月

- 五、已标价报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 货币单位: 人民币 元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程 位置 | 名称 | 单位 | 数量 | 限价 | 金额 | 报价 | 金额 |  | 备注 |  |
| 1 | 渝蓉高速辖区人行天桥（桩号详见设计图纸） | 不锈钢栏杆 | m | 1700 | 471 | 800700 |  |  |  | 包含天桥栏杆施工所需人员、材料、设备、加工、运输、安装及交通组织等一切费用。 |  |
|  |  | 安全生产费（2%） | 项 |  |  | 16014 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合计 |  | 元 |  |  | 816714 |  |  |  |  |  |
| 注：1、本询价约定的工程量为暂定工程量，实际工程量以现场收方为准。 2、材质为304不锈钢装饰管。 3、上述报价为税后价，投标（报价）人应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票，抵扣税率为9% 。 4、上述单价包含天桥栏杆施工所需人员、材料、设备、加工、运输、安装及交通组织、保险等一切费用。 5、安全生产费比例不作竞争性报价，金额=不锈钢栏杆总价*2%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人:            （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:            （签字）

日期:      年     月    日