重庆通渝科技有限公司

单片式车载电子标签（OBU）采购项目

竞

争

性

比

选

函

重庆通渝科技有限公司

2022年6月

# 竞争性比选函

各投标单位：

我司以公开竞争性比选方式进行重庆通渝科技有限公司单片式车载电子标签（OBU）采购项目实施单位的选择，请有意向参与此次竞争性比选的单位于2022年7月1日上午10：00前将报价文件纸质密封件交到高速集团509办公室。

招标内容： 本次计划招标采购1.5万台单片式车载电子标签（OBU）

到货时间：2022年7月30日前到货

本次招标分为3个标段:

第1标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

第2标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

第3标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

投标人投标即投所有标段，但只允许中一个标段。投标人只需递交一套投标文件（投标文件包括一个正本，一个副本）且只能有1个报价。

（一）资质要求：

1、投标人须具备有效的营业执照。

2、投标人必须是拟投标的单片式车载电子标签（OBU）的生产制造厂商或代理商，同一品牌的单片式车载电子标签（OBU）只能由一家制造商或代理商参加投标，且不接受同一品牌的制造商和代理商同时参加投标。若同一品牌的单片式车载电子标签（OBU）制造商或代理商有两家及以上投标，或者同一品牌的制造商和代理商同时参加投标，均按否决投标处理。

3、投标人拟投标产品需具有北京中交国通智能交通系统技术有限公司出具的对应产品的物理层测试报告、协议和互操作测试报告。

4、投标人拟投标产品需满足环境适应性要求，以投标人提供的有效第三方检测合格证明为依据。

5、投标人拟投标产品必须具有第三方电池安全认证，包括以下3种报告：国家化学电源产品质量监督检验中心轻工业化学电源研究所电池认证检测实验室检验报告、UN检测报告、UL认证报告。

6.投标产品或投标产品的生产厂商或代理商至少持有10项专利。

7.投标人拟投标产品必须具有由重庆高速公路路网管理有限公司委托的全国高速公路电子不停车收费联网设备兼容性测试报告(交通部4X版本测试报告)，该报告应在中标通知书发出30日内出具，否则取消中标资格。

8.投标人拟投标产品必须满足第二章产品技术要求，供货期前投标产品必须通过重庆通渝科技有限公司测试，若7月30日前无法提供通过测试的产品，则取消中标资格。

（二）业绩要求

投标人生产或其代理的生产制造商须提供2019年1月1日至投标截止日累计销售车载电子标签（OBU）数量不低于1800万台（单片式双片式均可）。

注：提供北京中交国通智能交通系统技术有限公司ESAM密钥初始化数量证明材料扫描件，以ESAM密钥初始化数量证明上统计的时间段（统计开始时间为2019年1月1日至投标截止日）为准。

特别说明：

- 本次招标不接受联合体投标，不允许分包和转包。

- 投标人拟投标产品必须与全国高速公路电子不停车收费联网设备兼容性测试报告(交通部4X版本测试报告)的测试产品一致，如投标人拟投标多个产品，则所有产品都应满足（一）资质要求中关于投标产品的要求。中标后由于投标产品未满足要求给招标人造成的损失，招标人有权利要求投标人赔偿。

（三）信誉要求：

投标人自行承诺（格式见第六章投标文件格式）不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（7）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内有行贿犯罪行为的。

（8）投标人或其法人代表自2017年1月1日至投标截止日，出现因技术或产品侵权引起的法律纠纷。

产品技术

- 投标人所投产品必须满足下列技术标准，承诺书自拟。

技术总体要求

1、设备应满足的标准规范：

- 《GB/T 20851.1-2019电子收费 专用短程通信 第1部分:物理层》

- 《GB/T 20851.2-2019 电子收费 专用短程通信 第2部分:数据链路层》

- 《GB/T 20851.3-2019电子收费 专用短程通信 第3部分:应用层》

- 《GB/T 20851.4-2019电子收费 专用短程通信 第4部分:设备应用层》

- 中华人民共和国交通运输部行业规范《收费公路联网收费技术要求》（交通运输部2007年第35号公告）。

- 《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（中华人民共和国交通运输部2011年第13号公告）

- 《重庆市高速公路交通工程总体方案设计》

物理层技术要求

电子标签的物理层技术要求见《收费公路联网电子不停车收费技术要求》及GB 20851-1 物理层。

参数要求

表1-2OBU参数要求

| 项 目 | 要求 |
| --- | --- |
| 即时唤醒 | 启动时间<2ms。 |
| 唤醒响应时间 | 唤醒响应时间<6ms |
| 电池安全认证 | 投标人拟投标的车载电子标签必须提供第三方电池安全认证：国家化学电源产品质量监督检验中心轻工业化学电源研究所电池认证检测实验室检验报告、UN检测报告、UL认证报告。 |
| 电池要求 | 投标人所投产品的电池为以下品牌之一：塔迪兰(以色列)、saft(法国)、亿纬(惠州)、山木(深圳)、昊诚（武汉）、睿奕（广西） |
| 数据存贮 | OBU应具有允许读写的嵌入式安全应用模块（ESAM），用于存储不同业务数据,其通讯速率不低于115200bps，容量大于8KBytes。 |
| 供电管理 | 电池+电容+太阳能电池供电 |
| 一致性 | 100个样品的唤醒灵敏度偏差不超过5dBm。 |
| 交易成功率 | 在实验室无干扰条件下的静态交易，成功率大于99.99%。 |
| 软件升级 | OBU提供有线（或无线）数据接口，支持软件版本更新和应用更新，其时间不大于15秒。 |
| 平均无故障运行时间 | ≥50,000 h |
| 安全 | OBU 应提供安全访问模块或达到同样安全等级的芯片，以存放访问控制密钥和ETC 应用信息等； OBU 应支持 3TDES 算法和SM4国密算法的数据存取和访问控制； OBU 中所有初始化数据的写入应采用SM4加密方式传输； OBU 支持的 ICC 交易流程应符合 JR/T 0025。 |

外观与包装

表1-3 OBU外观与包装

| 项 目 | 指标 |
| --- | --- |
| 包装内容 | 一个产品内容有：OBU机身、合格证、说明书、1片3M胶 |
| 外壳 | 耐光、耐热、抗腐蚀，无高光反射。 |
| 接口 | OBU若有USB等接口，不属于用户正常使用时所需的，则用橡胶等材料将其封住，防止误用。 |
| 3M胶 | 保证OBU在安装和拆卸过程中不脱落、断裂，安装后在OBU的有效使用期内（5年）不脱落。 |
| 表面印刷号 | 采用激光雕刻方式，具体编码格式包括数字和条形码，详见下文编码规则 |

环境适应性要求

环境适应性要求

工作温度：-20℃～+70℃；

存储温度：-40℃～+70℃；

相对工作湿度：5％～100％；

振动：应符合 GB/T 2423.13；

- 规格型号

| 规格型号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 参 数 范 围 |
| 外壳材料 | 高温改性ABS塑料 |
| 用户界面 | 蜂鸣器、发光二极管状态指示、蓝牙开关按键 |
| 太阳能供电模块 | 弱光型非晶硅电池+超级电容 |
| 典型交易时间 | ≤270mm |

## OBE-SAM晶片容量不应低于64K。

## 指令集

OBE-SAM/OBE-IC支持《汽车前装OBU技术手册 20200803》当中全部指令集。

## 预制信息

OBU晶片出厂后，需送交通部公路院（中交国通）进行晶片初始化处理。OBE-SAM出厂预制信息，参照《汽车选装OBU发行预制信息编码规范要求（试行）》的内容执行。版本号采用0X48（自主组合发行）。

OBE-IC钱包初始值为0x00000000;

## 蓝牙协议

重庆高速定制采购的选装式OBU要求必须具备蓝牙通讯能力。蓝牙通讯协议采用重庆地方标准。具体文档见《重庆高速蓝牙车载单元技术标准(1.07)》（作为附件）。

蓝牙对手机OS支持：Android 4.3以上版本、IOS5.0以上版本

蓝牙标准：支持蓝牙4.0或以上协议

## 编码规则

重庆高速选装OBU编码规则，原则上参照《收费公路联网收费技术标准（2021）》，进行细化形成重庆的编码规则。

- OBU MAC编码规则

OBU 的 MAC 地址应由 2 字节“OBU 制造商代码”和 2 字节“OBU 制造商内 部编码”组成，符合下图的规定：

- OBU 序号（表面印刷号）

OBU 序号编码应由 16位阿拉伯数字组成，以·BCD码。1 字节“省级行政区划代码”、1 字节“运营商序号”、 1 字节“生产年份”2字节厂商代码和 3字节“顺序”组成，用于 OBU 表面打印时采用 2 字节 为一组的方式，组与组之间用一个空格隔开，编码规则应符合下图的规定。

- OBU合同序列号

OBU 的合同序列号编码规则应符合现行《电子收费 专用短程通信 设备 应用》（GB/T 20851.4）的有关规定，其 ASN.1 数据类型应为：

1.esamProviderID 由收费公路电子收费密钥管理单位统一分配。

2.obeProviderID 高2位为重发次数，00为新发行，01表示1次重发，后面以此类推。低2位由收费公路电子收费密钥管理单位统一分配。

3.esamIndividulID 由 ESAM 厂商提供，要求同一厂商产品的编码不能重复。

- IC卡（OBE-IC）网络号

ETC 用户卡网络编号应由 1 字节“省级行政区划代码”和 1 字节“运营商 序号”组成，编码规则应符合下图的规定。

1.省级行政区划代码，应符合现行《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T 2260）的规定。

2.运营商序号由收费公路电子收费密钥管理单位统一分配并登记备案。

- IC卡编号（OBE-IC应用序号）

ETC 用户卡内部编号应由 1 字节“初始化年份”、1 字节“初始化星期”、 1 字节“卡片类型”和 5 字节“卡片序列号”组成，编码规则应符合下图的规定。

1.“初始化年份”和“初始化星期”用于表示卡片的批次。“初始化星期”指初始化时间 收费公路联网收费技术标准（送审稿） 编码与数据传输 - - 77 - 处于当年度的第几个星期。

2.“卡片序列号”采用顺序编号的方式。

# 三、其他要求

（一）、设备质保期

电子标签的整机及电池质量保证期为3年，均从招标人发行给车辆用户(以用户装机)之日起算，投标人承诺本质保期不因双方的合同款项支付发生任何变化。若产品本身存在重大安全隐患或设计、制造方面的缺陷，则产品保修不受质保期限制。

- 、交货时间、地点

- 交货时间：2022年7月30日前全部到货

交货地址：重庆市渝北区环立交进城方向100米处重庆ETC客服服务中心营业厅

（三）、运输方式及费用

1、货物运输方式不限，由投标人根据实际情况选择合适的运输方式。

2、运输费用由投标人承担。

3、货物毁损、灭失等风险自设备交付经招标人验收后方可转移。

（四）、设备的签收

设备按期到货后，投标人可在双方约定的供货期前三天通知招标人前来验货，招标人须在48小时内派人与投标人人员共同清点、签收设备，如招标人未按规定时间派人清点货物，投标人视为全部设备已验收合格且并签收。

若招标人发现设备规格或数量不符，须在验收时当场提出，由投标人负责更换或补齐，由此产生的费用由投标人承担。若因此造成逾期交货的，投标人应承担相应违约责任。

无论招标人是否验收合格，均不免除投标人的质量保证义务。

（五）、售后服务

1、自到货并经招标人验收完成之日起至质量保证期开始一年内，产品出现故障，投标人应予免费更换整机，但因人为损坏或非正确使用导致的故障除外。为保证用户在产品出现故障后能继续正常使用，投标人应在故障出现后1小时内响应，2小时内到达现场处置。

2、对于产品（包括电池，下同）在质量保证期内人为损坏或因非正确使用所导致的故障，以及电子标签在免费保修期届满后出现的损坏或故障，投标人应提供维修服务并按成本价收取费用，且应在重庆设有维修网点，为招标人及用户提供维修服务。

3、当电子标签在质保期结束之前出现故障时，投标人应在接到招标人通知之日起安排相关人员进行修复或者更换，并将产品送到招标人指定地点。

4、招标人将一发失败的OBU，经双方确定数量后集中返回投标人工厂检查维修后42天内返回招标人。

5、对质保期内出现的非人为故障原因退回的产品，甲乙双方在办理完交接后，投标人返厂进行维修，返厂维修后45天内返回给招标人。

6、 如投标人供货的车载电子标签（OBU）故障率高于0.1%,或已供应设备的关键部件与投标产品关键部件不符的，招标人有权单方决定减少采购或者终止或解除合同而无需承担任何违约或赔偿责任。投标人因产品质量问题造成合同终止或采购数量减少，招标人有权拒绝其参加重庆通渝科技有限公司下一次车载电子标签（OBU）的招标项目。

7、投标人应免费提供针对产品安装、使用及检测等方面的培训，以便招标人人员能够自行维护电子标签。投标人所交付的产品存在下列情形时，产品应予以召回：

（1）产品存在重大安全隐患或设计、制造方面的缺陷；

（2）招标人或投标人认为应当召回的其他情形。

（3）以国内其它OBU生产厂商在同一时间段内生产的同类型产品为参照，由非人为原因造成用户无法正常使用，且同一批次产品返修率达到5%时。

召回是指当产品存在本款所述情形时，经招标人通知或投标人主动提出，将所有存在上述问题的产品予以收回，并及时向最终用户交付合格产品，不得因召回影响最终用户的使用，由于投标人产品的质量问题而导致的召回，投标人应提供合理解释及召回理由，并须向招标人支付召回产品总价款的5%的违约金，同时应承担因召回产生的全部费用，包括但不限于招标人因召回所增加的额外工作而产生的成本等。

9、因投标人产品导致的全部损失，包括但不限于车辆用户损失、招标人损失、其他第三人人身及财产损失等，均由投标人承担。发生索赔事件时，投标人应当立即配合招标人处理，并承担责任，导致招标人任何损失的，招标人有权向投标人追索。

（六）、违约责任

1、投标人若无正当理由延误交货，超出供货期，投标人每天按合同总额的8‰向招标人支付违约金，逾期交货违约金总额不超过合同总额的10%。累计逾期天数超过二十日，招标人有权解除本合同。

2、若招标人不在规定的时间内付款，投标人有权要求招标人每延迟付款一天按合同总额的8‰向投标人支付违约金，逾期付款违约金总额不超过合同总额的10%。

3、按本合同规定应支付的违约金、赔偿金及其他经济损失，应当在明确责任后15天内支付给对方，否则按逾期付款处理。

七、知识产权

同时凡涉及到软硬件兼容问题，投标人必须完全开放其相关协议和接口，并配合系统总集成商或其他投标人完成其开发工作，实现系统的互连互通。不得以任何理由拒绝提供，否则视为不响应合同，招标人有权拒绝支付所有合同款项。投标人承诺当招标人系统及应用发生变化时提供免费的技术支持和改造服务，并进行免费的产品升级（包括未发放的产品和由招标人基于技术等原因收回的产品），以确保产品可以继续正常使用。投标人承诺对其所提供的产品及配件具有完整的知识产权，不得侵犯任何第三人知识产权或其他权益,确保该等产品及配件不受到任何第三方侵权专利权、商标权、外观设计及其他知识产权的指控；否则，因此产生的一切纠纷由投标人自行处理并承担由此产生的全部后果责任，若因此给招标人造成损失或不良影响的，投标人应予以全额赔偿。

# 四、竞争性比选须知

- （1）资质：提供投标人资格要求中列出的全部证明材料，投标人投标即表示投标人承诺满足（三）其他要求。

- （2）上限价：49元/台。

- （3）报价格式：按照竞争性比选响应文件格式填写报价。

- （5）文件递交：报价文件于2022年7月1日上午10:00前递交至指定地点，原则上投标人代表须提供48小时内的核酸检测阴性报告方能进场。请提前联系招标人了解最新疫情防控政策，若投标人代表因未按照疫情防控政策执行而无法进入现场，投标人自行承担后果。10:00现场开标，投标人代表签字确认报价。竞争性比选文件文件应按照第五章格式填写，报价文件应包装在封套内，封套上加贴封条或加盖密封章。

联系人：穆薇宇

电话：023-88393533

- （4）评标办法

最低价中标法

本次招标分为3个标段:

第1标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

第2标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

第3标段：单片式车载电子标签（OBU） 5000台

投标人投标即投所有标段，但只允许中一个标段。投标人只需递交一套投标文件（投标文件包括一个正本，一个副本）且只能有1个报价。

评审小组依次对第1-3标段进行评标，评标小组按照每个标段报价由低到高的顺序，按标段序号依次推荐中标候选人。各标段的第一中标候选人自动失去其他包的中标候选人资格，由下一位中标候选人替补。若报价相同，按照业绩由高到低排序。

- 若投标人少于3家且都满足投标人资格要求，招标人可邀请两家单位进行合同谈判，确定第1标段和第2标段中标人，第3标段不再招标。

- （5）支付方式

1、本设备采用一次性到货方式；

2、产品到甲方指定供货现场经甲方验收合格后，双方签署《到货验收证明》，并在签署《到货验收证明》之日起10个工作日内支付该批设备金额的60%合同款项；

3、在签署《到货验收证明》之日起12个月后支付到货产品30%的合同款项；

4、在签署《到货验收证明》之日起36个月后支付到货产品10%的合同款项；

5、在甲方付款前，乙方须提前10个工作日向甲方提供合法全额有效的发票，否则甲方有权顺延期限付款且不视为违约。

乙方为甲方开具全额的合法有效的增值税专用发票。

# 五、竞争性比选响应文件格式

重庆通渝科技有限公司

单片式车载电子标签（OBU）采购项目

竞争性比选响应文件

报价人：                              （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、竞争比选响应声明书

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、资格审查、业绩资料

四、技术偏离表

五、投标人自行承诺部分

六、信誉声明

七、其他资料

## 一、竞争比选响应声明书

致：重庆通渝科技有限公司

根据贵方为重庆通渝科技有限公司单片式车载电子标签（OBU）采购项目竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿意以人民币（¥      元/台  ）总价人民币（¥      元）作为本项目的投标总报价，并按约定实施，按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的服务项目。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期：     年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：          	（盖单位公章）

年      月      日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投  标  人：			               	（盖单位公章）

法定代表人：			                （签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、资格审查资料

注：1. 投标人应根据投标人资质要求附相关证明复印件并加盖投标人公章。

### 技术偏离表

| 技术参数 | 参数要求 | 技术要求 | 偏离情况（正、负、无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 即时唤醒 | 启动时间<2ms |  |  |
| 唤醒响应时间 | 唤醒响应时间<6ms |  |  |
| 电池要求 | 塔迪兰(以色列)、saft(法国)、亿纬(惠州)、山木(深圳)、昊诚（武汉）、睿奕（广西） |  |  |
| 数据存贮 | OBU应具有允许读写的嵌入式安全应用模块（ESAM），用于存储不同业务数据,其通讯速率不低于115200bps，容量大于8KBytes。 |  |  |
| 供电管理 | 电池+电容+太阳能电池供电 |  |  |
| 一致性 | 100个样品的唤醒灵敏度偏差不超过5dBm |  |  |
| 交易成功率 | 在实验室无干扰条件下的静态交易，成功率大于99.99% |  |  |
| 软件升级 | OBU提供有线（或无线）数据接口，支持软件版本更新和应用更新，其时间不大于15秒 |  |  |
| 平均无故障运行时间 | ≥50,000 h |  |  |
| 安全 | OBU 应提供安全访问模块或达到同样安全等级的芯片，以存放访问控制密钥和ETC 应用信息等； OBU 应支持 3TDES 算法和SM4国密算法的数据存取和访问控制； OBU 中所有初始化数据的写入应采用SM4加密方式传输； OBU 支持的 ICC 交易流程应符合 JR/T 0025。 |  |  |
| 外壳 | 耐光、耐热、抗腐蚀，无高光反射 |  |  |
| 接口 | OBU若有USB等接口，不属于用户正常使用时所需的，则用橡胶等材料将其封住，防止误用 |  |  |
| 3M胶 | 保证OBU在安装和拆卸过程中不脱落、断裂，安装后在OBU的有效使用期内（5年）不脱落 |  |  |
| 工作温度 | -20℃～+70℃ |  |  |
| 存储温度 | -40℃～+70℃ |  |  |
| 相对工作湿度 | 5％～100％ |  |  |
| 振动 | 应符合 GB/T 2423.13 |  |  |
| 外壳材料 | 高温改性ABS塑料 |  |  |
| 太阳能供电模块 | 弱光型非晶硅电池+超级电容 |  |  |
| 典型交易时间 | ≤270mm |  |  |
| OBE-SAM晶片容量 | ≥64K |  |  |
| 指令集 | OBE-SAM/OBE-IC支持《汽车前装OBU技术手册 20200803》当中全部指令集 |  |  |
| 预制信息 | 见第二章 |  |  |
| 蓝牙协议 | 重庆地方标准，具体文档见《重庆高速蓝牙车载单元技术标准(1.07)》 蓝牙对手机OS支持：Android 4.3以上版本、IOS5.0以上版本 蓝牙标准：支持蓝牙4.0或以上协议 |  |  |

### 、投标人自行承诺部分

竞争性比选文件中要求投标人自行承诺的，由投标人作出承诺，格式自拟。

六、信誉声明

致：        （招标人）

我单位参加              （项目名称）的投标，对以下内容作出承诺：

（1）未被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（3）未被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（4）未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（5）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（6）未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（7）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近两年内未有行贿犯罪行为的。

（8）投标人或其法人代表自2017年1月1日至投标截止日，未出现因技术或产品侵权引起的法律纠纷

投标人:                   （全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人:       （签字）

七、其他资料