2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购

竞争性比选文件

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年11月

2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购

竞争性比选公告

本项目2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以公开竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购项目。

- 竞争性比选材料采购详见下表：

| 材料名称 | 规格型号 | 暂估量（吨） | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄武岩 碎石 | 5-10mm | 1000 | 本次为备用供应单位（预计合同期限为2021年11月至下次玄武岩招投标时间5月，实际供货数量根据比选人通知确定） | 云台拌和站（长万高速公路云台收费站出口左侧） |
|  | 10-15mm | 2500 |  |  |
| 玄武岩 碎石 （微表处） | 0-3mm | 200 |  |  |
|  | 3-5mm | 100 |  |  |
|  | 5-8mm | 100 |  |  |
| 玄武岩 碎石 | 5-10mm | 1000 |  | 彭水拌和站（G65渝湘高速公路进城方向彭水黔江交界处） |
|  | 10-15mm | 2500 |  |  |
| 玄武岩 碎石 （微表处） | 0-3mm | 200 |  |  |
|  | 3-5mm | 100 |  |  |
|  | 5-8mm | 100 |  |  |
| 合计 |  | 7800 |  |  |

2、本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

二、比选申请人资格要求：

1.比选申请人须同时满足以下资格要求：

具备独立法人资格，具备有效的营业执照生产厂商或销售代理商、开户行许可证，竞标人必须自有或其所代理的生产厂商有一处或以上固定地点的资源开采许可及相应的生产基地并提交支撑资料或证件复印件，对应矿源可开采年限满足供货期及比选需求。若比选申请人为销售代理商，需提供生产厂商有效的销售授权书。

三、竞争性比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）竞标报价为综合到场含税单价。成交候选人必须在签订合同前向竞争性比选方承诺所供玄武岩碎石均已向相关税务部门缴纳矿产资源税等所有税费（税费已包含在单价内）并向比选人递交书面承诺书。

- （2）报价表中的暂估量仅作评标使用，最终数量以实际结算数量为准，且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以比选人实际要求为准)。

- （3）本项目最高含税总限价为人民币：1834600元（大写：壹佰捌拾叁万肆仟陆佰元整）。

- 注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（详见格式“四、已标报价清单”）。

（4）本次比选为招募备选供应商，比选人有权根据具体情况选择实施单位。

- 供货要求：

质量要求、采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的玄武岩碎石。并满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求及比选人设计文件要求，竞标人必须无条件接受并进行集料的级配调整。如竞标人不按比选人要求的级配供货导致比选人无法使用，必须无条件退货。

在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层。生产碎石用的原石块不得含有土块、杂物，集料成品不得堆放在泥土地上。

玄武岩碎石外观要求：玄武岩碎石外观必须为深黑色，浅灰色、灰白色、浅黄色等杂色均为不合格产品。

质量技术要求

| 指标 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料磨光值（BPN） |  | ≥42 | T0321-2005 |
| 压碎值（%） |  | ≤24 | T0316-2005 |
| 洛杉矶磨耗损失（%） |  | ≤26 | T0317-2005 |
| 针片状颗粒含量（%） | 粗集料 | ≤15 | T0312-2005 |
|  | 颗径大于9.5mm部分 | ≤12 |  |
|  | 颗径小于9.5mm部分 | ≤18 |  |
| 对沥青的粘附性（级） |  | ≥5 | T0616-1993 |
| 表观相对密度 |  | ≥2.6 | T0304-2005 |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量 |  | ≤1 | T0310-2005 |
| 坚固性（%） |  | ≤12 | T0314-2000 |
| 软石含量（%） |  | ≤3 | T0320-2000 |
| 吸水率（%） |  | ≤2 | T0304-2005 |
| 含水率（%） |  | ≤1 |  |

- 注:通过 4.75mm 筛的合成矿料为砂当量不得低于 65%。含水量≦1%，超出1%的部分，结算时扣除相应费用。

玄武岩碎石质量技术要求（1-4mm）

| 精表处玄武岩碎石（1-4mm） | 外观 |  | 石料呈青黑色，颜色一致，表面洁净干燥，颗粒呈规则方形或圆润型，针片状颗粒含量≤10%。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 粒径分布 | 筛孔尺寸（mm) | 通过规定筛孔的质量百分率（%） |
|  |  | 4.75 | 95-100 |
|  |  | 3.35 | 30-50 |
|  |  | 2.36 | 5-15 |
|  |  | 1.18 | 0-5 |
|  |  | 0.075 | ＜0.5 |
|  | *表观相对密度 |  | ≥ 2.75 |
|  | *坚固性（>0.3mm部分），% |  | ＜ 12 |
|  | *压碎值，% |  | ≤ 20 |
|  | *洛杉矶磨耗损失，% |  | ≤ 22 |
|  | *磨光值PSV |  | ≥ 42 |
|  | *含泥量（小于0.075mm的含量），% |  | ＜ 0.5 |
|  | *砂当量，% |  | ≥ 75 |
|  | *亚甲蓝值，g/kg |  | ≤ 25 |
|  | *棱角性（流动时间），s |  | ≥ 30 |

- 注：竞标人无须提供以上质量标准要求的证明材料，只须在比选文件中对上述质量标准要求作出承诺即可，按“比选申请文件中的格式承诺，并加盖投标单位鲜公章。比选人将对有权对中标单位在结果公示结束后进行相应材料现场取样检测，具体要求则按照质量要求中内容执行。

- （2）材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为竞争性比选人指定位置的到场单价，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，竞争性比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

3、本次竞争性比选申请文件的组成：

按比选文件格式执行

4、公开竞争性比选文件的份数及编制要求

公开竞争性比选响应文件1份，公开竞争性比选响应文件按公开竞争性比选文件中规定格式排版。

5、其他相关事项

（1）报价方均同意按所填报单价执行，所报单价和总价已包含为完成约定工作内容所需的一切费用，以及明示、暗示的所有责任、义务和一切风险。

（2）项目的合同价及结算价均以人民币元为单位，相关价格中已包含向公开竞争性比选方提供增值税专用发票的成本费用，实际支付前报价方须向公开竞争性比选方提供相应税率的增值税专用发票。

- 评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，在满足比选文件所有要求的前提下，评标委员会按报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人，若最低价相同，则由相同单位进行第二轮报价。

五、公开竞争性比选须知

1、公开竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，请从发布公告之日起至公开竞争性比选申请文件递交截止时间前，自行在本项目公开竞争性比选公告中的方式（链接）中获取公开竞争性比选文件及相关资料。本项目在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布公开竞争性比选公告。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓公开竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

2、比选结果公示在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）。

3、公开竞争性比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司地址：重庆市渝北区新南路52号工程部314办公室。

4、公开竞争性比选申请文件递交截止时间：2021年11月12日上午 10 时 00 分。

5、各比选申请人应根据本次公开竞争性比选的具体要求，编制规范的公开竞争性比选申请文件（公开竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有公开竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

6、密封要求

按第五条要求制作的公开竞争性比选申请文件，将公开竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购

公开竞争性比选申请文件

在2021年11月12日上午10时00分前不得开启

7、廉政约定

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

8、合同（附后）。

9、比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师    电话：023-89063871      曾老师    电话：13657660517

采购合同：

2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购合同

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因路面病害抢修处治、路面中、大修等项目施工需要，协议向乙方购买玄武岩碎石一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

一、产品名称、型号、数量、金额：                              货币单位：人民币     元

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合到场单价 （元/吨） | 交货地点 | 供应范围 | 生产厂家 （名称及产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄武岩碎石 | 5-10mm | 1000 |  | 云台拌和站（长万高速公路云台收费出口左侧） | 渝东南及渝东北片区 |  |
|  | 10-15mm | 2500 |  |  |  |  |
| 玄武岩碎石（微表处） | 0-3mm | 200 |  |  |  |  |
|  | 3-5mm | 100 |  |  |  |  |
|  | 5-8mm | 100 |  |  |  |  |
| 玄武岩碎石 | 5-10mm | 1000 |  | 彭水拌合站（G65渝湘高速进城方向彭水黔江交界处） |  |  |
|  | 10-15mm | 2500 |  |  |  |  |
| 玄武岩碎石（微表处） | 0-3mm | 200 |  |  |  |  |
|  | 3-5mm | 100 |  |  |  |  |
|  | 5-8mm | 100 |  |  |  |  |
| 本合同中综合到场单价是将满足合同要求的产品运至甲方指定交货地点的综合单价，应包含了产品的出厂价（含所有规费等）、仓储费、加工费、运杂费（含包装、装运和运输至施工现场指定地点）、上下车费、风险费、保险（交货验收前）、各种检测及检验、成品和半成品保护、各种税费、所有检测、验收、办理中标产品所需要的各种许可证、提供中标产品所需的各种检测报告（自检及第三方检测）、各种规费、经验收合格且交付给甲方正常使用的所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 |  |  |  |  |  |  |

（本合同单价为固定单价，在整个合同期间不予调整，具体数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准）

二、质量要求、技术标准

1、采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的玄武岩碎石。并满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求及甲方设计文件要求（后附技术指标），乙方必须无条件接受并进行集料的级配调整。如乙方不按甲方要求的级配供货导致甲方无法使用，必须无条件退货。

2、在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层。生产碎石用的原石块不得含有土块、杂物，集料成品不得堆放在泥土地上。

3、玄武岩碎石外观要求：玄武岩碎石外观必须为深黑色，浅灰色、灰白色、浅黄色等杂色均为不合格产品。

玄武岩碎石质量技术要求

| 指标 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料磨光值（PSV） |  | ≥42 | T0321-2005 |
| 压碎值（%） |  | ≤24 | T0316-2005 |
| 洛杉矶磨耗损失（%） |  | ≤26 | T0317-2005 |
| 针片状颗粒含量（%） | 粗集料 | ≤15 | T0312-2005 |
|  | 颗径大于9.5mm部分 | ≤12 |  |
|  | 颗径小于9.5mm部分 | ≤18 |  |
| 对沥青的粘附性（级） |  | ≥5 | T0616-1993 |
| 表观相对密度 |  | ≥2.6 | T0304-2005 |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量 |  | ≤1 | T0310-2005 |
| 坚固性（%） |  | ≤12 | T0314-2000 |
| 软石含量（%） |  | ≤3 | T0320-2000 |
| 吸水率（%） |  | ≤2 | T0304-2005 |
| 含水率（%） |  | ≤1 |  |

注:通过 4.75mm 筛的合成矿料为砂当量不得低于 65%。含水量≦1%，超出1%的部分，结算时扣除相应费用。

三、交（提）货地点、方式

1、甲方所采购的玄武岩碎石由乙方以货船+汽车或火车+汽车或汽车运至甲方指定位置：云台拌合站、彭水拌合站

2、乙方所供应的玄武岩碎石经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

### 3、在履行合同过程中，乙方须按甲方发出的交货计划后5天内供应到施工现场。

如果乙方没有按照规定的时间交货，甲方将采取其他补救措施，直接选择同种材料其他分包中标单位或其他满足条件的供应商供货，由此产生的差价及额外费用由乙方承担，并从应付货款或履约保证金中扣除误期赔偿费。误期赔偿费赔偿标准如下：（1）延误4小时以内，可根据实际情况不予计算；（2）延误4小时以上24小时以内的，按壹万元/次计算；（3）延误24小时以上的，每延误24小时的赔偿费按迟交货物交货价的10%计算，直至交货为止。

累计逾期达三十天以上，甲方有权单方终止合同，同时甲方保留追究赔偿的权利。

4、甲方根据需求，以短信通知、邮件通知或书面通知的方式通知乙方供货，乙方在接到甲方通知之日起 5 日内完成备货及运输工作，保证按时供货。乙方供货时，应提供每批次材料质检报告单及送货单据，每批次产品到达指定地点后，甲方组织相关人员进行现场初步验收，材料初步验收合格后甲方确认收货；工程完工后，业主、监理对工程进行交工验收，若材料验收不合格，双方应共同随机取样封存并将样品送双方认可的有资质的质检单位检测；若检测合格，检测费由甲方支付；检测不合格，则一切费用及损失由乙方承担。

甲方联系人：        联系电话：               QQ：

甲方联系人：        联系电话：              QQ：

乙方联系人：        联系电话：              QQ：

在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

四、运输方式及到达站港和费用负担

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，若因甲方实际需要改变供货地点，增减运输费汽运单价0.7元/吨.公里。材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

五、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

六、计量方法

1、以甲方现场过磅计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、磅差在±3‰以内为合理磅差，超过±3‰甲乙双方应协商解决。

3、甲方对乙方交付的合同材料的数量进行计量后应签发收货单据。甲方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验验收。

乙方供应成品玄武岩碎石到场含水量不超出1%，超出1%的部分，计量结算时扣除相应费用，微表处玄武岩碎石材料必须洁净干燥。到场含水量的测定以甲方现场取样实测为准。

七、验收标准、方法

1、到场材料由甲方负责初检（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、表观级配等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，不合格材料则无条件退货，若应退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

八、发票的开具

1、玄武岩碎石产品销售全额发票由乙方开具增值税专用发票（抵扣税率3%）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

5、乙方承诺向甲方所供玄武岩碎石矿产资源税等所有税种已完税（税费已包含在单价内），并在合同签订前对本条做出书面承诺。

九、结算方式及期限

本合同无预付款。

结算方式：按月结算；结算金额=当月已对账的实际收货数量×合同单价。以月20日为费用结算日期，结算上月费用，乙方向甲方提供有效发票及供货凭证，甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价及运费单价计算）及发票送达之日起十个工作日内以银行转账方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

十、履约保证金

1、乙方向甲方缴纳履约保证金或保函：200000元（大写:贰拾万元整），在第一次支付材料款项中扣除该履约保证金。若为保函，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行支行或分行，乙方应保证其履约担保在合同工期内一直有效。在全部供货完成并办理最后一次支付后，在乙方无任何违约、赔偿的情况下，甲方向乙方无息退还履约保证金。

2、乙方依约应向甲方承担的损失、违约金及赔偿款项，由甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣收。如履约保证金不足扣收，则由甲方从乙方应付货款中扣除。履约保证金不足的，乙方无条件同意甲方从应付的货款中自行划转直至补足；无货款时，乙方应在甲方通知后3日内补足；否则，按照应补足金额每天1%向甲方支付迟延违约金。

3、合同有效期间，如果乙方无正当理由单方面解除、终止合同或因乙方原因导致合同无法履行的，甲方将不予退还其履约保证金。

十一、违约责任

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按贰万元/次的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后5日内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按壹万元/天的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按壹万元/天（次）的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额30%的违约金，并赔偿甲方全部损失。

4、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方支付合同总价款10%的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

十二、其它约定事项

1、本合同为综合单价合同。应是乙方将材料运至甲方指定地点，并进行整齐堆放的全部工作的综合单价。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的招标文件及乙方的投标文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

十三、本合同有效期：2021年11月30日至2022年05月04日

十四、争议及解决方式：本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、合同签订点：重庆市渝北区新南路52号。

十六、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：                                 开户银行：

账号：

日期：    年   月    日 　　           日期：    年   月    日

附件：质量指标要求

采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的玄武岩碎石。并满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求及招标人设计文件要求，投标人必须无条件接受并进行集料的级配调整。如投标人不按招标人要求的级配供货导致招标人无法使用，必须无条件退货。

在生产过程中必须彻底清除覆盖层及泥土夹层。生产碎石用的原石块不得含有土块、杂物，集料成品不得堆放在泥土地上。

玄武岩碎石外观要求：玄武岩碎石外观必须为深黑色，浅灰色、灰白色、浅黄色等杂色均为不合格产品。

玄武岩碎石质量技术要求

| 指标 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石料磨光值（PSV） |  | ≥42 | T0321-2005 |
| 压碎值（%） |  | ≤24 | T0316-2005 |
| 洛杉矶磨耗损失（%） |  | ≤26 | T0317-2005 |
| 针片状颗粒含量（%） | 粗集料 | ≤15 | T0312-2005 |
|  | 颗径大于9.5mm部分 | ≤12 |  |
|  | 颗径小于9.5mm部分 | ≤18 |  |
| 对沥青的粘附性（级） |  | ≥5 | T0616-1993 |
| 表观相对密度 |  | ≥2.6 | T0304-2005 |
| 水洗法小于0.075mm颗粒含量 |  | ≤1 | T0310-2005 |
| 坚固性（%） |  | ≤12 | T0314-2000 |
| 软石含量（%） |  | ≤3 | T0320-2000 |
| 吸水率（%） |  | ≤2 | T0304-2005 |
| 含水率（%） |  | ≤1 |  |

### 注:通过 4.75mm 筛的合成矿料为砂当量不得低于 65%。含水量≦1%，超出1%的部分，结算时扣除相应费用。

2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力高速公路养护工程有限公司（以下称甲方）与         （以下称乙方），特订立如下合同。

一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行《2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购合同》的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任感；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

七、本合同作为《2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人                             法定代表人

或授权代表：                           或授权代表：

部门负责人：

经办人：                               经办人：

签约时间：    年   月   日             签约时间：    年   月   日

甲方监督单位（盖章）                    乙方监督单位（盖章）

日期：     年   月   日                 日期：    年    月    日

公开竞争性比选申请文件格式

（以下内容为示例）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购

公开竞争性比选申请文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

2021年11月

- 目  录

- 一、报价书

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

- 四、已标价报价清单

- 五、承诺书

六、授权书、生产线支撑资料或证件复印件

- 一、报价书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

- 我方已仔细研究了重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购公开竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价小写：             元、大写：

- 元竞标，并按比选文件约定完成设计工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：（法人手签）  性别：  年龄：  职务：              系（比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人：（盖单位章）

年   月  日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人	（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改重庆通力高速公路养护工程有限公司2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明。

比选申请人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年   月   日

- 比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

四、已标价报价清单

货币单位：人民币  元

| 材料名称 | 规格型号 | 预计供货量（吨） | 综合单价含税到场限价 （元/吨） | 合计含税到场限价（元） | 综合单价含税到场报价 （元/吨） | 合计含税到场报价（元） | 供货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄武岩 碎石 | 5-10mm | 1000 | 210 | 210000 |  |  | 本次为备用供应单位（预计合同期限为2021年11月至下次玄武岩招投标时间5月，实际供货数量根据比选人通知确定） | 云台拌和站（长万高速公路云台收费站出口左侧） |
|  | 10-15mm | 2500 | 210 | 525000 |  |  |  |  |
| 玄武岩 碎石（微表处） | 0-3mm | 200 | 247 | 49400 |  |  |  |  |
|  | 3-5mm | 100 | 247 | 24700 |  |  |  |  |
|  | 5-8mm | 100 | 257 | 25700 |  |  |  |  |
| 玄武岩 碎石 | 5-10mm | 1000 | 254 | 254000 |  |  |  | 彭水拌和站（G65渝湘高速公路进城方向彭水黔江交界处） |
|  | 10-15mm | 2500 | 254 | 635000 |  |  |  |  |
| 玄武岩 碎石 （微表处） | 0-3mm | 200 | 277 | 55400 |  |  |  |  |
|  | 3-5mm | 100 | 277 | 27700 |  |  |  |  |
|  | 5-8mm | 100 | 277 | 27700 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 7800 |  | 1834600元 |  | 元 |  |  |

注：1、表中单价为固定单价，合同执行期间不作任何调整。

2、表中单价为含税综合单价（包含但不限于运输费、材料费、保险、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），合同单价在执行期间不作任何调整。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人（或授权代表人）：（签字）

联系电话：

年    月    日

五、承诺书

致：重庆通力高速公路养护工程有限公司

我单位参加2021年至2022年备用玄武岩（碎石）采购（项目名称）的竞争性比选，对以下内容作出真实性承诺：

1.对玄武岩碎石或花岗岩碎石进行投标的投标人必须自有或联合一处或以上固定地点的资源开采许可及相应的生产基地，对应矿源可开采数量及年限满足供货期及招标需求。

2.投标人必须自有或联合的每处生产基地须配置至少一条及以上的相应标的物加工生产线，每条加工生产线必须具备以下要求：

（1）采用两级或以上联合破碎，次级或最后级破碎采用甩锤式、反击式或圆锥式等方式破碎；

（2）具有联合振动筛分设备，成品同时可分四级或以上输出并分隔堆放；

（3）所有生产线及设备均满足比选文件要求。

投标人:    （全称）（盖单位鲜公章）

法定代表人或其授权的代理人:       （签字）

日期:     年   月   日

六、授权书、生产线支撑资料或证件复印件