副本

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司

2021年隧道病害处治工程（项目名称）（第二个信封）

报价文件

投标人： 中交瑞通路桥养护科技有限公司 （盖单位鲜公章）

2021 年 11 月 23 日

目    录

一、投标函..........................................................................................................................1

二、已标价工程量清单......................................................................................................2

一、投标函

重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司（招标人名称）：

1．我方已仔细研究重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年隧道病害处治工程（项目名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币（大写） 捌佰壹拾玖万柒仟捌佰肆拾捌元整 （¥8197848.00 ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3．      /                （其他补充说明）。

投 标 人：中交瑞通路桥养护科技有限公司（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2021 年 11 月 23 日

二、已标价工程量清单

工程量清单说明

1.工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。

2.工程量清单中所列工程数量是估算或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计算方法，以监理工程师、业主认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，由监理工程师、业主确定的单价或总额价计算支付额。

3.投标人须购买工程一切险及第三方责任险（最低投保金额为100万元）并报业主备案。其费用单列，投标人应根据自己的情况进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

4.安全生产费：费率为2％，在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，计算基数为工程量清单第100章至900章合计金额（不含安全生产费本身），结算时按此费率结算。安全生产费包含设备设施、材料照管（含发包人采购设备、材料）、施工安全、人员安全和标准化施工等工程必须内容，承包人应保证投入足够的人力、物力及车辆看护本项目中的设备设施及材料，看护工作应落实到人。投标人还应根据现场实际情况增加看护力量，设备设施及材料在施工期间发生的偷盗、人为破环、损坏等情况，均由承包人自行承担，并予以修复、补齐。投标报价时不作为竞争性报价，按项目投标价的2%计入。在施工安全措施和安全生产条件达到要求，经监理、业主验收确认后可以办理计量。

5.施工环保费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。包括施工现场的扬尘采取洒水措施治理；施工噪音控制措施；施工现场排污治理措施等发生的费用；施工垃圾清运和填埋费用等。在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

6.施工过程中发生的施工车辆通行费：养护施工单位施工车辆或施工机具进出本养护路段时，按相关规定缴纳的车辆通行费，包括施工单位现场管理用车、二次(从工地仓库至施工地点)转运用车及施工机具场内转移时进出本养护路段所应缴纳的通行费用，以及自办拌合场内的混合料运输车辆进出本养护路段所缴纳的通行费用。其费用单列，投标人自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

7.交通组织费：在养护施工期间正常状态下（非应急状况下）为保证本项目的公路交通畅通、安全行驶而设置的临时安全设施、标志和标牌等安全设施费，新改建转换道、限高宽门架的工程费用，单洞双通、交通分流点指导、指引、管制交通流的人工费。在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据自己的交通组织方案（须报交委、执法队审批通过）进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

8.施工措施：为确保工程在正常施工条件下，采取非工程实体项目的各种费用，如：移动脚手架（台架）搭设等发生的费用，在工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据施工图纸及投标人编制的施工方案进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

9.承包人驻地建设：包括施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌合场、医疗卫生与消防设施等；驻地建设的建设、管理与维护；工程交工时，按合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌。在2021年度奉溪路隧道病害处治工程及2021 年度万开路隧道病害处治工程工程量清单第100章中列有一个单独的支付细目，投标人应根据自己的驻地建设方案进行自主报价，报价不得超过限价，并此项费用包干使用。

10.不可预见费（暂列金额）：投标报价时不作为竞争性报价，具体金额见招标人发布的限价清单，投标人须按此金额填报，主要用于施工过程中因设计变更、签证所增加的工程费用。

11．除非合同另有规定，工程量清单中单价为全费用单价，均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险(含工程一切险及第三方责任险)、施工车辆通行费、利润、税金、施工监测、施工动力、施工照明、施工机械进出场（含转场）、脚手架搭设、二次转运等临时工程设施及施工辅助费用，以及设计图纸与技术规范所包含的所有内容，合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

- 12.2021年度奉溪路隧道病害处治工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)边沟、电缆沟

① “504-3-c-3”，预制安装混凝土盖板C30混凝土；依据图纸所示，按混凝土体积，以m³计量； 工作内容为：模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养，混凝土拌合、运输、浇筑、养生，构件运输、安装。

② “504-3-d-1”，光圆钢筋(HPB300)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-3-d-2”，带肋钢筋(HRB400)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

(2) 裂缝封闭处治

①“523-1-a”，斜缝注浆；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量；工作内容为：缝口切槽、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，注浆器钻孔、埋设、固定、密封胶封缝、压水检查、注浆、清理、养护。

②“523-1-b”，裂缝修补；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（3）渗漏水处治

①“523-2-a”，小水裂缝处治；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量； 工作内容为：移动脚手架，缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，钻孔、注浆嘴压贴，改性聚氨酯封闭裂缝，改性环氧树脂压力注浆，表面处理、养护、清理。

②“523-2-b-1”，φ57mm钻孔（内置φ50mm管）；依依据图纸所示，按实际钻孔长度，以m计量； 工作内容为：布眼、钻孔、清孔、排水管制作、安装。

③“523-2-b-2”， 凿槽埋管填充聚合物防水砂浆（埋设φ110mmPVC半剖管）；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量； 工作内容为：在渗漏水缝部位凿槽，在凿槽内埋设半剖φ100mmPVC管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、在两侧壁原二衬混凝土与水泥砂浆交界处涂刷界面胶、封边胶，填充腻子条、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

④“523-2-b-3”， Φ50HDPE无孔双壁波纹管(竖向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑤“523-2-b-4”， Φ100HDPE无孔双壁波纹管(纵/横向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑥“523-2-c”，面漏处治；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（4）衬砌其他病害

①“523-3-a”，衬砌漏筋处理；依据图纸所示，按实际衬砌漏筋处理面积(包括凿除混凝土、混凝土表面打磨修整等附属设施)，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、除锈、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

②“523-3-b”，混凝土破损修复（环氧砂浆厚10mm）；依据图纸所示，按实际混凝土破损修复面积，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

- 13.2021 年重庆高速东北公司奉云路隧道病害处治工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1) 裂缝封闭处治

①“523-1-a”，斜缝注浆；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量；工作内容为：缝口切槽、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，注浆器钻孔、埋设、固定、密封胶封缝、压水检查、注浆、清理、养护。

（2）渗漏水处治

①“523-2-a”，小水裂缝处治；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量； 工作内容为：移动脚手架，缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，钻孔、注浆嘴压贴，改性聚氨酯封闭裂缝，改性环氧树脂压力注浆，表面处理、养护、清理。

②“523-2-b-1”，φ57mm钻孔（内置φ50mm管）；依依据图纸所示，按实际钻孔长度，以m计量； 工作内容为：布眼、钻孔、清孔、排水管制作、安装。

③“523-2-b-2”， 凿槽埋管填充聚合物防水砂浆（埋设φ110mmPVC半剖管）；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量； 工作内容为：在渗漏水缝部位凿槽，在凿槽内埋设半剖φ100mmPVC管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、在两侧壁原二衬混凝土与水泥砂浆交界处涂刷界面胶、封边胶，填充腻子条、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

④“523-2-b-3”，Φ50HDPE无孔双壁波纹管(竖向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑤“523-2-b-4”，Φ100HDPE无孔双壁波纹管(纵/横向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

（4）衬砌其他病害

①“523-3-b”，混凝土剥落处治（修补环氧砂浆）；依据图纸所示，按实际混凝土剥落处治体积，以m3计量；工作内容为：凿除基面，运输、弃渣，清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

- 14.2021 年度巫奉路隧道病害处治工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)边沟、电缆沟

① “504-3-c-3”，预制安装混凝土盖板C30混凝土；依据图纸所示，按混凝土体积，以m³计量； 工作内容为：模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养，混凝土拌合、运输、浇筑、养生，构件运输、安装。

② “504-3-d-1”，光圆钢筋(HPB300)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-3-d-2”，带肋钢筋(HRB400)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

(2) 裂缝封闭处治

①“523-1-a”，斜缝注浆；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量；工作内容为：缝口切槽、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，注浆器钻孔、埋设、固定、密封胶封缝、压水检查、注浆、清理、养护。

②“523-1-b”，裂缝修补；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（3）渗漏水处治

①“523-2-a”，小水裂缝处治；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量； 工作内容为：移动脚手架，缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，钻孔、注浆嘴压贴，改性聚氨酯封闭裂缝，改性环氧树脂压力注浆，表面处理、养护、清理。

②“523-2-b-1”，φ57mm钻孔（内置φ50mm管）；依依据图纸所示，按实际钻孔长度，以m计量； 工作内容为：布眼、钻孔、清孔、排水管制作、安装。

③“523-2-b-2”， 凿槽埋管填充聚合物防水砂浆（埋设φ110mmPVC半剖管）；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量； 工作内容为：在渗漏水缝部位凿槽，在凿槽内埋设半剖φ100mmPVC管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、在两侧壁原二衬混凝土与水泥砂浆交界处涂刷界面胶、封边胶，填充腻子条、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

④“523-2-b-3”， Φ50HDPE无孔双壁波纹管(竖向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑤“523-2-b-4”， Φ100HDPE无孔双壁波纹管(纵/横向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑥“523-2-c”，面漏处治；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（4）衬砌其他病害

①“523-3-a”，衬砌漏筋处理；依据图纸所示，按实际衬砌漏筋处理面积(包括凿除混凝土、混凝土表面打磨修整等附属设施)，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、除锈、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

②“523-3-b”，混凝土破损修复（环氧砂浆厚10mm）；依据图纸所示，按实际混凝土破损修复面积，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

- 15.2021 年度云万路隧道病害处治工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)边沟、电缆沟

① “504-3-c-3”，预制安装混凝土盖板C30混凝土；依据图纸所示，按混凝土体积，以m³计量； 工作内容为：模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养，混凝土拌合、运输、浇筑、养生，构件运输、安装。

② “504-3-d-1”，光圆钢筋(HPB300)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-3-d-2”，带肋钢筋(HRB400)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

(2) 裂缝封闭处治

①“523-1-a”，斜缝注浆；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量；工作内容为：缝口切槽、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，注浆器钻孔、埋设、固定、密封胶封缝、压水检查、注浆、清理、养护。

②“523-1-b”，裂缝修补；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（3）渗漏水处治

①“523-2-a”，小水裂缝处治；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量； 工作内容为：移动脚手架，缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，钻孔、注浆嘴压贴，改性聚氨酯封闭裂缝，改性环氧树脂压力注浆，表面处理、养护、清理。

②“523-2-b-1”，φ57mm钻孔（内置φ50mm管）；依依据图纸所示，按实际钻孔长度，以m计量； 工作内容为：布眼、钻孔、清孔、排水管制作、安装。

③“523-2-b-2”， 凿槽埋管填充聚合物防水砂浆（埋设φ110mmPVC半剖管）；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量； 工作内容为：在渗漏水缝部位凿槽，在凿槽内埋设半剖φ100mmPVC管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、在两侧壁原二衬混凝土与水泥砂浆交界处涂刷界面胶、封边胶，填充腻子条、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

④“523-2-b-3”， Φ50HDPE无孔双壁波纹管(竖向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑤“523-2-b-4”， Φ100HDPE无孔双壁波纹管(纵/横向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑥“523-2-c”，面漏处治；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（4）衬砌其他病害

①“523-3-a”，衬砌漏筋处理；依据图纸所示，按实际衬砌漏筋处理面积(包括凿除混凝土、混凝土表面打磨修整等附属设施)，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、除锈、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

②“523-3-b”，混凝土破损修复（环氧砂浆厚10mm）；依据图纸所示，按实际混凝土破损修复面积，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

- 16.2021年度万开路隧道病害处治工程工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)边沟、电缆沟

① “504-3-c-3”，预制安装混凝土盖板C30混凝土；依据图纸所示，按混凝土体积，以m³计量； 工作内容为：模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养，混凝土拌合、运输、浇筑、养生，构件运输、安装。

② “504-3-d-1”，光圆钢筋(HPB300)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-3-d-2”，带肋钢筋(HRB400)；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

(2) 裂缝封闭处治

①“523-1-a”，斜缝注浆；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量；工作内容为：缝口切槽、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，注浆器钻孔、埋设、固定、密封胶封缝、压水检查、注浆、清理、养护。

②“523-1-b”，裂缝修补；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

（3）渗漏水处治

①“523-2-a”，小水裂缝处治；依据图纸所示，按实际处治裂缝长度，以m计量； 工作内容为：移动脚手架，缝口凿毛、洗刷、表面清理，缝内灰尘吹清，钻孔、注浆嘴压贴，改性聚氨酯封闭裂缝，改性环氧树脂压力注浆，表面处理、养护、清理。

②“523-2-b-1”，φ57mm钻孔（内置φ50mm管）；依依据图纸所示，按实际钻孔长度，以m计量； 工作内容为：布眼、钻孔、清孔、排水管制作、安装。

③“523-2-b-2”， 凿槽埋管填充聚合物防水砂浆（埋设φ110mmPVC半剖管）；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量； 工作内容为：在渗漏水缝部位凿槽，在凿槽内埋设半剖φ100mmPVC管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、在两侧壁原二衬混凝土与水泥砂浆交界处涂刷界面胶、封边胶，填充腻子条、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

④“523-2-b-3”， Φ50HDPE无孔双壁波纹管(竖向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑤“523-2-b-4”， Φ100HDPE无孔双壁波纹管(纵/横向排水)；按排水管长度（无纺布包裹作为附属工作，不另行计量），以m计量； 工作内容为：排水管制作、布设、连接、定位、接头安装、锚固。

⑥“523-2-c”，面漏处治；依据图纸所示，按实际处治面积，以m2计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、防水涂料配置、涂抹、刷浆、养护。

⑦“523-2-d”，环向严重渗水处治；依据图纸所示，按实际处治长度，以m计量；工作内容为：凿除基面、清理基面、钻孔，埋设φ100mmHDPE管，膨胀螺栓和U型卡固定排水管、涂刷界面剂、填充聚合物防水砂浆与衬砌混凝土表面齐平。

（4）衬砌其他病害

①“523-3-a”，衬砌漏筋处理；依据图纸所示，按实际衬砌漏筋处理面积(包括凿除混凝土、混凝土表面打磨修整等附属设施)，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、除锈、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

②“523-3-b”，混凝土破损修复（环氧砂浆厚10mm）；依据图纸所示，按实际混凝土破损修复面积，以m2计量； 工作内容为：凿除基面、清理基面、表面打磨修整，填充环氧砂浆砂浆与衬砌混凝土表面齐平，表面处理、养护、清理。

- 17.大风口隧道工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)洞身支护

① “503-2-f”，原工字钢钢拱架除锈；按实际工字钢钢拱架除锈面积，以m2计量；工作内容为：清扫，除锈。

(2) 洞身衬砌

①“504-1-a”，钢筋；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-1-a”，增设C30钢筋混凝士套拱；依据图纸所示断面尺寸计算，按喷射混凝土的体积，以m³计量；工作内容为：移动脚手架，凿除基面、清理基面，运输、弃渣、刷界面剂，喷射设备安装、拆除，混凝土拌和、运输、喷射、养生。

- 18.申家坡隧道工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)洞身支护

① “503-2-f”，原工字钢钢拱架除锈；按实际工字钢钢拱架除锈面积，以m2计量；工作内容为：清扫，除锈。

(2) 洞身衬砌

①“504-1-a”，钢筋；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-1-a”，增设C30钢筋混凝士套拱；依据图纸所示断面尺寸计算，按喷射混凝土的体积，以m³计量；工作内容为：移动脚手架，凿除基面、清理基面，运输、弃渣、刷界面剂，喷射设备安装、拆除，混凝土拌和、运输、喷射、养生。

- 19.桃树垭隧道工程量专项计量规则及工作内容说明：

(1)洞身支护

① “503-2-f”，原工字钢钢拱架除锈；按实际工字钢钢拱架除锈面积，以m2计量；工作内容为：清扫，除锈。

(2) 洞身衬砌

①“504-1-a”，钢筋；依据图纸所示，按钢筋质量，以kg计量（辅助及搭接钢筋、套筒等均包括在工程量清单的单价中，不另行考虑）； 工作内容为：钢筋的保护、储存及除锈、调直、接头、截断、弯曲，钢筋制作、运输、安设及固定。

③“504-1-a”，增设C30钢纤维钢筋混凝士套拱；依据图纸所示断面尺寸计算，按喷射混凝土的体积，以m³计量；工作内容为：移动脚手架，凿除基面、清理基面，运输、弃渣、刷界面剂，喷射设备安装、拆除，混凝土拌和、运输、喷射、养生。

20．本项目所涉及的所有余渣及弃渣由投标人实地考察自行确定渣场位置，综合考虑相关因素报价，渣场费考虑在工程量清单综合单价内，结算时不得就此内容增加费用。

21.本项目除喷射混凝土可采用现场拌制外，其余均采用商品砼。若使用自拌混凝土，投标人应设置混凝土搅拌站，招标人不提供搅拌站建站场地，且投标人不得就搅拌站建站的相关内容增加费用，单价按原投标单价执行。

22．工程量清单中有工程数量的必须报价；没有工程数量的不能报价。对于没有在工程量清单中出现的工程细目，其费用应视为已包括在工程量清单的单价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未出现的工程细目，但得不到计量与支付。

23．对于符合要求的投标文件，在签定合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按投标须知规定修正。

24．工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

25. 本次招标人提供的已固化的报价清单对每一报价细目均设有最高限价，投标人报价不得高于此最高限价。

26．计量方法

（a）用于支付已完成工程的计量方法,应符合技术规范中相应章节的条款的规定。

（b）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

工程量清单中各项金额均以人民币（元）为单位结算。