项目名称：公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁

竞争性比选文件

重庆鹏途企业管理咨询有限公司

2022年02月

公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁

竞争性比选公告

本次系对公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆鹏途企业管理咨询有限公司。竞争性比选由比选人自行组织。根据国家相关法律法规相关规定，本项目计划以竞争性比选方式确定服务合作单位，具体情况如下：

- 项目基本情况：

| 分包 号 | 项目名称 | 采购预算 （元/天/台） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁 | 5300 | 1 |  |

根据鹏途公司公路路面技术状况数据采集业务实际需要，在满足《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路路面技术状况自动化检测规程》(JTG/TE61-2014)等现行公路路面检测相关规范的设备要求基础上，开展公路路面技术状况自动化检测设备租赁工作。

二、比选范围：

公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁内容主要包括：

1、设备技术要求

1.1满足《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)、《公路路面技术状况自动化检测规程》(JTG/TE61-2014)等现行公路路面检测相关规范。

1.2、技术参数指标

检测设备指标包括：路面损坏PCI和路面平整度RQI两项指标，并同步采集GPS数据和道路景观图片。其中路面损坏每2m采集一张图片；路面平整度每10m采集一组数据；道路景观图片每25m采集一张图片。

1.2.1路面损坏检测

①检测设备要求

路面损坏检测设备采用技术成熟的路面破损快速检测设备，配备路面裂缝等路面损坏识别装置和软件，能识别沥青路面的纵向裂缝、横向裂缝、龟裂、块裂、裂缝修补及水泥路面的裂缝、板角断裂、破碎板、裂缝修补等损坏；其主要技术性能应满足相应技术标准，应能分辨1mm以上的路面裂缝。检测图像应是正视图像，具有准确的位置信息，纹理清晰、亮度均匀，保障图像识别准确率达到100%。原始图像应能长期保存。

②服务要求

纵向连续检测，横向检测宽度不得小于车道宽度的70%。

1.2.2路面平整度检测

①检测设备要求

路面平整度检测设备采用车载式激光平整度仪，其主要技术性能应满足《公路路基路面现场测试规程》（JTG3450-2019）中的相应要求，能在正常车流速度下采集有关数据。

②服务要求

检测频率：连续检测，路面平整度检测数据以10米为单位，并长期保存。

1.2.3道路景观图片、GPS信息采集

道路景观图片采集：路面技术状况检测设备车辆应对行车前方道路景观图片进行采集，每张图片间隔应保持在15-25米，且图片应清晰、明了、可以直观反映行车前方真实情况。

GPS信息采集：路面技术状况检测设备车辆在采集路面信息的同时，应对车辆GPS信息进行采集，采集到的数据应包含经纬度数值等必要信息。

2.租赁服务要求

2.1设备租赁期间，出现机械故障等情况，无法正常行使，投标人应及时免费提供救援服务，如因距离太远等特殊原因无法提供替换设备，也应及时与客户沟通，尽快提出解决方案。

2.2投标人应设置并公布服务电话、投诉电话，提供5×8小时的技术服务。应及时处理客户投诉，用户定期回访。

2.3中标供应商须在签订合同后及时办好相关手续，移交承租人正式使用。

2.4对于租赁设备，应加装卫星定位系统并为用户提供卫星定位系统数据管理支持且能做到为用户保密。

2.5其他服务标准应不低于国家设备租赁相关政策法规。

2.6同意配合租赁用户及其管理部门（含纪律监督部门）对相关租赁行为的审计（提供承诺函原件，格式自定）。

3.其它要求

3.1投标人应在本项目中，能提供符合路路面技术状况自动化快速检测的租赁设备（提供投标人相关产权证明文件（原件备查），若无相关证明做无效投标处理）。

3.2投标人须提供自动化快速检测车驾驶人员，驾驶人员须满足相关车辆驾驶要求。投标人负责自动化快速检测车驾驶人员工资、社保、保险等费用。采购人仅负责其出差差旅费（住宿、餐饮），每人每天按采购人公司相关差旅费标准执行。

3.3设备租赁期间的维修、维护、标定等工作由双方共同参与完成，维修、维护、标定等其他相关费用由投标人支付，双方在此期间各自负责本公司人员差旅费。

3.4设备租赁期间采购人仅负责其设备油费、停车费、过路费等费用，以上未列出的其他费用均由投标人负责。

3.5投标人必须为提供的可租设备投保险及其他险种。

3.6投标人须具有专门设立的租赁服务的服务团队，受理租赁服务期间相关咨询、业务分办、项目疑议及服务投诉。

3.7除按国家规定投保的保险外，本次招标要求的其他险种，投标人仅能采取向保险公司投保的方式。

### 4.质量保证

投标人必须承诺所投相关设备和材料必须货真价实，符合要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所投设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效。投标人必须承诺签订合同前提供所投设备相关证明材料给采购人审核，经采购人审核通过后签订合同。

5. 付款方式

项目完成后一次性付款。付款前投标人开具符合采购人要求的发票，并附上带有租赁天数的验收单，据实结算项目费用；

三、比选申请人资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次询价不接受联合体报价。

上述2-5项报价人可提供诚信声明（（见格式文件）。

四、服务期及服务地点

1、服务期限：合同有效期一年，具体以实际租赁天数结算。

2、服务地点：采购人指定地点

五、项目限价：本次比选的最高限价为：5300元/天/台，以实际租赁天数结算。 报价人报价不得超过项目业主发布的最高限价，否则按否决投标处理。 报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

六、比选响应文件组成

比选响应文件包括报价文件和商务技术文件两部分。各比选人应提交正、副本各一份。比选响应文件（报价文件与商务技术文件）须按以下的要求填写规范并装订成册：比选响应文件以比选人提供的格式填写，装订成一册，密封到一个封套中，并在封套上写明《公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁》竞争性比选响应文件，密封完好并在封口处加盖公章。比选响应文件应按如下顺序依次装订：

一、报价文件

1、报价函

二、商务技术文件

1、法定代表人身份证明或授权委托书

2、有效的营业执照复印件

3、诚信声明

4、技术响应

5、相关证明文件

（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）

七、评价办法：

本次比选采用最低价中标法。

评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人，若出现不同报价人的报价相同时，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

八、竞争性比选须知

（一）竞争性比选公告发布时间：2022年02月 24 日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（http://43.240.249.108:8088）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2022年 02月  24 日至2022年 03 月 01 日14时30分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区香锦城路4号交建大厦601室。

（四）竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2022年 03 月 01  日14时30分（北京时间）。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。

（七）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁服务

竞争性比选响应性文件

在2022年03月 01  日14时30分前不得开启

（八）联系方式

竞争性比选人：重庆鹏途企业管理咨询有限公司

地  址：重庆市渝北区香锦路4号重庆交建大厦

联系人：李老师

电  话：13883617321

竞争性比选响应文件格式

（以下内容为示例）

公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁

竞争性比选响应文件

比选申请人：                   （盖单位公章）

2022年  月  日

目 录

一、报价文件	**

1、报价函	**

二、商务技术文件	**

1、法定代表人身份证明或授权委托书	**

2、有效的营业执照复印件	**

3、诚信声明	**

4、技术响应	**

5、相关证明文件	**

一、报价文件

1、报价函

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

1．我方已仔细研究公路路面技术状况自动化快速检测设备租赁项目竞争性比选响应文件的全部内容，经研究比选文件的内容、服务条款后，愿意以竞标总报价¥      （元/天/台）（大写：    ），按合同约定完成工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5．       （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年   月   日

二、商务技术文件

1、法定代表人身份证明及授权委托书

- 1.1法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人：                 （盖单位鲜公章）

年       月       日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 1.2授权委托书

本人 	（姓名）系 	（竞标人名称）的法定代表人，现委托 	        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 报价有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞  标  人：             	    （盖单位鲜公章）

法定代表人： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

2、有效的营业执照复印件

3、诚信声明

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

（竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞标人：                 （盖单位鲜公章）

年       月       日

4、技术响应

5、相关证明文件