渝涪高速水磨滩互通开通工程交通工程施工图设计说明

# 1、总体设计

## 1.1 设计依据

- 交通部交公路发【2007】358号《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》；

- 《公路工程技术标准》JTG B01-2014；

- 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80—2006；

- 《重庆三环十射多连线高速公路交通工程总体设计方案》（2012年11月）；

- 本项目主体工程资料。

## 1.2 设计所采用的主要技术标准、规范及指南等

## 1.2.1 通信设施

- YD/T 5095-2014《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程设计规范》

- YD/T 5139-2005《有线接入网设备安装工程设计规范》

- YD 5076-2014《固定电话交换网工程设计规范》

- YD/T5089-2005《数字同步网工程设计规范》

- YD5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》

- YD5102-2010《通信线路工程设计规范》

- YD5098-2005《通信局（站）防雷接地工程设计规范》

- YD/T5044-2014《同步数字体系(SDH)光纤传输系统工程验收规范》

- 交通部 《高速公路通信技术要求》；

- 《重庆三环十二射多联线通信系统建设规划》

- 国家标准GB50373-2006《通信管道及通道工程设计规范》

- 国家标准GB50374-2006《通信管道工程施工及验收规范》

- 通信行业标准YD5102-2010《通信线路工程设计规范》

- 通信行业标准YD5121-2010《通信线路工程验收规范》

- 交通行业JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》

- JTGT3383-01—2020《公路通信及电力管道设计规范》

- 通信行业标准YD5062-98《通信电缆配线管道图集》

- 国家标准GB3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》

- 交通行业标准（JT／T800—2011）《公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱》

- 国家标准GB26537-2011《钢纤维混凝土检查井盖》

## 1.2.2 监控设施

- 《高速公路监控技术要求》（交通运输部2012年第3号公告）；

- 《电子信息系统机房设计规范》GB 50174－2008；

- 《视频安防监控系统设计要求》GA/T367-2016；

- 《高速公路监控系统地图板装置等十四项》JT/T 601～612－2004；

- 《高速公路监控设施通信规程》JT/T 606－2004；

- 《高速公路可变信息的现实与管理》JT/T 607－2004；

- 《高速公路LED可变信息标志》GB/T 23828-2009；

- 《LED车道控制标志》JT/T 597－2004；

- 交通运输部规划研究院《关于加强公路交通情况调查设备技术管理的指导意见》（厅规划字2007第52号）文件；

- 《国家高速公路网交通量调查观测站点布局规划》交通运输部综合规划司2008年8月；

- 《国家高速公路网交通量调查技术体系研究》交通运输部综合规划司2008年8月；

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832—2014；

- 渝交委路【2012】27号《重庆市交通委员会关于完善高速公路交通工程功能的通知》；

- 《千兆比以太网交换机设备技术规范》YD/T 1099－2001；

- 《计算机软件文档编制规范》GB /T 8567－2006；

## 1.2.3 收费设施

- 《取消高速公路省界收费站总体技术方案》（交公路函〔2019〕320号）

- 《取消高速公路省界收费站工程建设方案》（交公路函〔2019〕387号）

- 《高速公路ETC门架系统技术要求》（交办公路函〔2019〕856号）

- 《高速公路称重检测业务规范和技术要求》交通运输部公路局2019年8月；

- 《收费公路联网收费技术要求》（交通部2007 年第35号公告）

- 《收费公路管理条例》（国务院第417号令）

- 《收费公路车辆通行费车型分类》（JT/T 489-2019）

- 《全国高速公路电子不停车收费联网总体技术方案》（交办公路[2014]112号）

- 《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）

- 《公路电子不停车收费联网运营和服务规范》（JTG B10-01-2014）

- 《全国高速公路联网电子不停车收费（ETC）系统国产密码算法迁移工程总体技术方案》（2018年4月）

- 《交通运输部办公厅关于大力推动高速公路ETC 发展应用的工作通知》（交办公路明电〔2019〕45 号）

- 《收费公路联网收费运营和服务规则》（报批稿2019年6月）

- 《高速公路复合通行卡（CPC）技术要求》（2019年5月）

- 《电子收费单片式车载单元（OBU）技术要求》（交通部35号公告）

- 《交通运输部办公厅、财政部办公厅、国家税务总局办公厅关于印发<完善收费公路通行费增值税发票开具工作实施方案>的通知》（交办公路[2017]98号）

- 《交通运输部办公厅关于印发<收费公路联网收费数据编码交换规则>的通知》（交办公路[2017]111 号）；

- 《交通运输部办公厅关于印发<收费公路通行费增值税电子普通发票开具总体技术方案>的通知》（交办公路[2017]116号）

- 《电子收费专用短程通信》系列国家标准（GB/T 20851.1～4-2007）

交通运输部办公厅《关于进一步规范高速公路入口治超工作的通知》（交办公路[2019]29号）

## 1.2.4 供电照明

- GB 50053-2013  《20KV及以下变电所设计规范》

- GB 50054-2011《低压配电设计规范》

- GB 50052-2009《供配电系统设计规范》

- GB 14050-2008  《系统接地形式及安全》

- JGJ16-2019   《民用建筑电气设计规范》

- GB 50217-2018《电力工程电缆设计规范》

## 1.3 项目概况

1.3.1 项目背景

涪陵区位于重庆市中部，地处长江、乌江交汇处。规划的涪陵水磨滩旅游度假区位于重庆市涪陵区西北部，长江北岸，李渡街道和义和镇范围，距离重庆市区90Km，距离涪陵城区26Km，距离涪陵李渡新区5Km。水磨滩旅游度假区紧邻黄草山、李渡工业园区。

涪陵区水磨滩旅游度假区总体规划图

规划的水磨滩旅游度假区以水磨滩水库为依托，以湖岸山水为景观特色，以传统地方文化为内涵，利用周边企业新区资源打造休闲度假、商务会议、SPA养生、生态美食、高档生态居住于一体的总部级企业商务会馆度假区。其发展目标是国家4A级旅游景区；中国领先、四季多元、宜游宜居的旅游度假目的地；高品质的混合型自然与文化资源富集区，涪陵的生态屏障；国家意义的城乡统筹生态经济示范区；未来重庆的特色产业发展区，重庆发展的腹地和后花园。

水磨滩旅游度假区规划年接待游客容量在60万人次。规划区内建设总量为70万平米左右，常驻人口为6435人，规划区总人口10335人/日。

渝涪高速公路涪陵水磨滩互通立交工程是水磨滩旅游度假区的基础设施配套工程，根据水磨滩旅游度假区的统一规划，本互通立交与环境保护、绿化等为度假区的一期工程。

涪陵区水磨滩旅游度假区总体规划图

1.3.2 互通立交位置

拟建的渝涪高速公路涪陵水磨滩互通立交位于渝涪高速公路K100+732.702,黄草山隧道与水磨滩大桥之间，是在已建成通车的渝涪高速公路上新增设的互通立交。本互通立交距离正在建设的南涪高速公路与渝涪高速公路相交的李渡枢纽互通（K107+900）7.167Km，距离已有的但渡互通立交8.515Km。

## 1.4  互通立交的技术标准、工程规模及特点

1.4.1 技术标准

互通区已建主线主要技术指标表

| 项 目 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 公路等级 |  | 高速公路 |
| 设计速度 | Km/h | 80 |
| 停车视距 | m | 110 |
| 路基宽度 | m | 24.5（整体式）/12.25（分离式） |
| 行车道宽度 | m | 2×（2×3.75） |
| 硬路肩 | m | 2×2.50 |
| 土路肩 | m | 2×0.75 |
| 中间带宽度 | m | 3.0 |
| 平曲线半径 | m | 5000 |
| 最大纵坡 | % | 2.3 |
| 竖曲线最小半径 | m | 12000 |
| 设计荷载 |  | 公路-I级 |
| 设计洪水频率 |  | 特大桥：1/300，大中桥、涵洞、路基1/100 |

互通匝道主要技术指标采用值

| 项 目 |  | 单位 | 技术指标采用值 | 技术指标标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计速度 |  | Km/h | 40 | 40 |
| 停车视距 |  | m | 40 | 40 |
| 路基宽度 | 单车道 | m | 8.5 | 8.5 |
|  | 对向分隔式双车道 | m | 15.5 | 15.5 |
| 行车道宽度 |  | m | 3.5/2×3.5 | 3.5/2×3.5 |
| 左侧硬路肩 |  | m | 1.0 | 1.0 |
| 右侧硬路肩 |  | m | 2.5 | 2.5 |
| 土路肩 |  | m | 2×0.75 | 2×0.75 |
| 平曲线最小半径 |  | m | 50 | 50 |
| 最大纵坡 |  | % | 5 | 5 |
| 凸形竖曲线最小半径 |  | m | 663.65 | 900（极限值450） |
| 凹形竖曲线最小半径 |  | m | 1409.56 | 900（极限值450） |
| 设计荷载 |  |  | 公路-I级 | 公路-I级 |
| 桥涵净宽 |  | m | 与路基同宽 | 与路基同宽 |
| 桥梁净高 |  | m | 5.5 | 5.5 |
| 设计洪水频率 |  |  | 1/100 | 1/100 |

匝道采用单向单车道匝道，加速车道采用单车道平行式，减速车道采用单车道直接式。

加速车道长度不小于180m，并根据坡道上变速车道长度修正系数进行修正后确定；加速车道渐变段长度不小于70m。

减速车道长度不小于110m，并根据坡道上变速车道长度修正系数修正后最终确定其长度，减速车道渐变段长度不小于80m。

1.4.2  交通工程建设标准与规模：

| 序号 | 项目名称 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外场摄像机 | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 2 | 悬臂式可变情报板 | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 二 | 收费系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 收费站 | 站 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 入口收费车道数 | 条 |  | 4 |  |  |  |
| 2-1 | ETC专用车道 | 条 |  | 2 |  |  |  |
| 2-2 | ETC/MTC混合车道 | 条 |  | 2 |  | 自助车道 |  |
| 3 | 出口收费车道数 |  | 条 |  | 4 |  |  |
| 3-1 | ETC专用车道 |  | 条 |  | 2 |  |  |
| 3-2 | ETC/MTC混合车道 |  | 条 |  | 2 |  | 自助车道 |
| 3-3 | 出口超限检测抽查 |  | 条 |  | 1 |  | 与出口ETC/MTC混合车道 合并设置 |
| 4 | 入口超重检测系统 | 套 |  | 1 |  | 收费广场外广场区域 |  |
| 5 | ETC门架系统 | 对 |  | 1 |  | 上行、下行方向各1套 |  |
| 三 | 通信系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人职守通信站 | 站 |  | 1 |  |  |  |
| 四 | 供电照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站 | 套 |  | 1 |  | 变压器200KVA |  |
| 2 | 柴油发电机 | 台 |  | 1 |  | 125KW |  |
| 五 | 交安设施 |  |  |  |  | 详见另册 |  |
| 六 | 房建设施 |  |  |  |  | 详见另册 |  |

## 1.5交通量预测情况及车型比例构成

收费站设置在平面为直线路段，纵坡为-1.5%的下坡路段。

水磨滩互通收费站收费车道数按开通后15年的预测交通量确定收费广场土建车道数，本互通通车年为2012，按15年预测2027年的断面交通量通过计算为2118辆，标准小时交通量（DHV）= AADT’×（1+0.8R）×K×D=2118×（1+0.8×0.2）×0.12×0.6=177，其中AADT’为特征年原预测交通量（小客车当量）；R为大中型货车（含集装箱车）占有率；K为设计小时交通量系数；D为交通量方向不均衡分布系数。

收费车道数的计算标准按入口6秒、出口18秒，平均等待车辆数为1辆，考虑计重收费，收费车道规模通过查表为2入3出。根据《初步设计批复意见》收费车道数的确定要综合考虑旅游区特殊时段交通流量特点，并考虑规划预留。

本次设计中综合考虑旅游区特殊时段交通流量特点共设收费车道数为4入4出，其中有两个ETC收费车道宽3.5m，两侧各设1超宽车道4.5m宽，其余收费车道宽为3.2m。在出口侧规划预留两个收费车道（本次设计中只进行征地预留用地不做设计）。

## 1.6 管理体制

水磨滩匝道收费站的管理体制与渝涪高速长寿至涪陵段各收费站管理体制保持一致，采用“水磨滩收费站——东环管理分中心——渝涪公司”三级管理模式。

## 1.7 设计界面

- 1.7.1  主体工程与交通工程的界面

- 收费设施

- 收费广场平面布置，由交通工程及沿线设施专业与主体工程专业共同商定，最终由主体工程专业根据本项目总体设计方案要求确定，双方据此进行相关设计。

- 收费广场平面布置、车道数、车道宽度、收费岛尺寸等设计，由交通工程及沿线设施专业设计；收费广场土建工程（路基、路面、桥梁、涵洞及排水设计）由主体工程专业设计，并计列工程数量。

- 房建设施

收费站房用地的场坪、边坡防护及排水由主体专业负责。

- 1.7.2	交通工程与房建设施的设计界面

交通工程专业给房屋建筑专业提供管理体制、收费管理站房用地规模、建筑规模及监控、通信、收费系统相关的房建技术需求。

- 收费设施

- 收费管理站内的收费设备用管道和配电管道应由交通工程设计专业提出要求，房建设计专业统一设计。

- 收费天棚由交通工程设计专业提出要求，房建设计专业设计。

- 收费天棚与收费广场联合接地系统，首先利用天棚立柱基础钢筋和预埋钢管等作为接地体，如阻值达不到要求由房建专业补做接地网，收费专业监督检查，收费天棚顶部避雷带或避雷针至接地网接地引下线要单独设置40×5的热镀锌扁钢，不能仅利用收费天棚立柱与接地网的连接；收费系统负责收费亭人井或手孔下面的接地铜排及接地铜排到接地网的连接，并将广场范围内的接地体（如中杆灯、广场摄像机等）与收费亭人井或手孔的接地铜排做等电位连接。

- 本项目车道规模等于8条，结合本项目实际建设年限及房建设施收费天棚建设情况采用人行天桥方式。

- 照明设施：

房屋建筑设计专业负责收费天棚、站区办公楼及变电所照明的设计。房屋建筑设计专业应向交通工程设计专业提供所需用回路数及负荷容量。房屋建筑设计中站区办公楼、水泵房及变电所供电与交通工程设计中供配电专业的界面以变电所低压配电柜为界。收费广场照明由交通工程专业负责设计，收费天棚照明配电箱由交通工程专业负责为房屋建筑设计专业在变电所低压配电柜预留回路和容量。

- 通信(信号)缆线

- 从收费广场路肩分歧人孔至收费岛手孔横埋管槽尺寸由交通工程设计专业负责。

- 收费岛至岛上机电设备的信号管道由交通工程设计专业设计。

- 房建设计专业提供有关房建平面布设图和局前人孔的位置图。交通工程设计专业提供“光、电缆进线室与局前人孔示意图”，确定预埋钢管的规格和数量，由房建设计专业设计。

- 大楼局前人孔至收费、通信机房的通信管道、进线室及电缆壁槽等由房建设计专业负责设计。

- 房建区内(含楼内)的内部电话线(含办公室、宿舍、门卫、食堂等)由房建设计专业负责设计。

- 管理机构各办公室的综合布线，由房建设计专业负责设计。

- 管理机构各办公室进行综合布线的管道由房建设计专业负责预留，基本原则是：各楼层间应有管槽相通，走道采用吊顶，各办公室预留进线孔并在办公室两侧墙设两个暗插座。

- 电力管道和电力缆线

- 在收费广场两侧各布设一个电力人孔（收费广场路侧人孔强弱电为共用人孔）由交通工程设计专业负责设计；从收费广场路侧人孔至变电所、收费站管理楼机房以及楼内的电力管道由房建设计专业设计。交通工程设计专业负责提供预埋钢管的规格和数量。

- 收费广场路侧电力人孔至收费岛横埋电力管槽由交通工程设计专业负责设计。

- 收费岛至机电设备的电力管道均由交通工程设计专业负责设计。

- 收费天棚照明及天棚信号灯

    - 收费岛至天棚基础底部的电力管道由交通工程设计专业负责设计；

    - 天棚基础底部至灯具的电力管道由房建设专位负责设计；

    - 天棚基础底部至天棚信号灯的电力管道由房建设计专业负责设计。

- 路侧电力人孔至变电房的电力管道由房建设计专业负责设计。

- 变电所至收费、监控、通信机房的电力管道由房建设计专业负责设计。

- 1.7.3交通工程内部系统间的设计界面

- 收费系统与通信系统的界面

通信系统与收费系统的数据传输界面划分在通信综合配线架处，通信系统在综合配线架上为收费系统提供数据接线端子，并负责跳线，收费系统负责由终端设备配数据电缆至通信系统指定的配线架端子。

通信系统提供符合国际标准的接口，收费系统负责协调数据终端接口、传输的技术要求。例如，传输速率、符合标准、通信协议以及接口的硬件结构方式等，并提供收费数据传输所需的数据接口。

- 监控系统与通信、收费系统的界面

监控系统的可变情报板数据传入就近通信站所需的光纤收发器、光缆以及接入通信系统MSTP平台的三层以太网交换机由监控系统统计，与通信工程的界面为数字配线单元（DDF）、光纤配线单元（ODF）；监控系统的外场摄像机视频、数据经光纤收发器接入收费系统的NVR硬盘录像机进行存储，在传入视频三层以太网交换机，传输所需的光纤收发器、光缆等由监控系统设计，收费系统为其预留相应的端口及容量。

ETC门架供电均由监控系统统一设计并统计工程量，监控系统将电引入上行/下行的一处门架，对向门架从引入点引电。如遇ETC门架上同时设置监控设备时，监控设备供电、光缆等均由监控系统统一设计并统计工程量；ETC门架原则上不与监控设备共用门架，如主线桥隧密集、构造物较多等特殊情况，可在ETC门架上配置全程监控摄像机，其余设备不予共用门架。

- 监控、收费系统和通信与供电系统的界面

监控、收费和通信系统将设备的用电负荷提交给供电系统，供电系统为收费系统提供相应的回路，界面在变电所低压配电柜出线端子。通信系统供电从收费系统的交流配电箱取电，以配电箱的端子为界。

- 与东环监控、通信和收费分中心的界面

水磨滩互通外场监控设备数据、图像由东环监控分中心管理，因此东环监控分中心的监控软件要做相应的修改，满足水磨滩互通外场监控设备数据、图像的接入。

水磨滩收费站ONU链接至但渡通信站再接入本路段高速公路光纤接入环网，东环通信分中心及但渡通信站接入层网管软件要做相应的调整，满足水磨滩收费站ONU的接入。

水磨滩收费站收费数据要接入东环收费分中心，东环收费分中心收费软件要做相应的调整，满足水磨滩收费站收费数据的接入。

## 1.8 与本路段高速公路兼容性的设计

本项目的接入将完全与渝涪高速长寿至涪陵段各子系统的机电设施进行兼容性设计，管理体制符合渝涪高速长寿至涪陵段的设计，各设备的技术指标、管理需求等也与渝涪高速长寿至涪陵段已建站点保持一致。同时考虑未来改造的需求，本次设计对个别设备的性能进行了兼容性设计，既能满足现状，又能适应未来的改造。本次设计相较渝涪高速长寿至涪陵段其他站点功能有提高，但成本基本不增加。

# 2、监控设施

## 2.1 设计原则

- 满足本路段高速公路管理和运营要求；

- 综合目前国内、外高速公路技术的发展，综合考虑设备和运行成本，采用先进技术，保证系统的可靠性、可维护性；

- 设计的内容和选择的设备必须与目前正在运行的渝涪高速长寿至涪陵段兼容和协调。

## 2.2 概况

### 2.2.1 监控系统设计目标

- 平滑交通流、控制车速，减少交通拥挤和阻塞；

- 及时发现和处理交通事故，减少二次事故的发生；

- 保证服务水平、通行能力，减少车辆延误和堵塞。

### 2.2.2监控管理体制

水磨滩互通立交外场监控设备数据和图像应由东环监控分中心进行管理。其监控管理体制分为三级组成：第一级为重庆市高速公路监控总中心，第二级为东环监控分中心，第三级为监控外场设备。

### 2.2.2外场监控设备布设

- 可变情报板

可变情报板主要作用是向道路使用者提供有关公路的各种信息，以便达到：

──使道路的交通处于最佳运行状态；

──通知驾驶员前方有异常或不安全因素，提示他们可能遇到的问题，防止事故或二次事故的发生；

──对交通流进行诱导控制。

本次设计在但渡互通至水磨滩互通方向YK100+050设置悬臂式可变情报，在马鞍互通至水磨滩互通方向K101+300设置悬臂式可变情报板，在收费广场入口方向LK0+050设置悬臂式可变情报板，增强可变信息诱导功能。

- 高清摄像机

通过布设于各互通附近的可控摄像机，为管理者提供全路段的交通状况，从而指导交通控制和决策。

路段视频监控系统由外场网络高清摄像机—水磨滩通信站—东环监控分中心组成。

外场互通立交的摄像机按照入口监视的原则设置；在互通立交进入高速公路的入口附近根据地形、地貌设置球型摄像机，尽量减少监视盲区。

为了加强对互通立交的监视，在互通两侧高点、路段主线位置设置套外场监控摄像机，CAM1、2（YK100+340）用于观测监视E匝道进口情况； CAM3、4（K101+020）用于观测监视B匝道进口情况；CAM5、6（K101+520）用于监视主线路段情况。

## 2.3 监控数据传输

### 2.3.1 外场数据传输

本次设计中，外场监控设备利用光纤收发器和光缆将数据传送至收费管理站，接入监控数据三层以太网交换机、再通过通信系统传送至东环监控分中心。

### 2.3.2外场图像传输

外场摄像机利用收费站内NVR硬盘录像机进行本地存储后传入站内三层以太网交换机（视频），然后再通过通信系统提供的内嵌PRP传输通道传至东环监控分中心，NVR硬盘录像机和图像三层以太网交换机由收费系统设计。

## 2.4 设备供电系统

外场监控设备供电从收费站变电所引出。

外场设备供电电缆除过路面以及过桥涵采用穿钢管敷设外，其余均采用直埋的方式敷设。

## 2.5 防雷及接地

防雷工程采用最新国际和国内标准，按照系统防雷理论，采取全方位、多层次防雷措施，将雷击的损失降低到最小程度。

### 2.5.1电源防雷

外场设备供电箱，供电终端处设电源防雷器。

### 2.5.2数据防雷

外场设备在数据终端处设置防雷器。

### 2.5.3接地系统

外场设备采用联合接地，接地电阻要求不大于4欧。

## 2.6 设备主要技术指标

1) 24口三层以太网交换机（用于传输监控数据、执法数据用）

- 机架式；

- 24端口1000Base-T；

- 具有RJ45接口、SC光纤接口；

- 包转发率102Mbps，交换容量256Gbps；

- 支持基于流分类的镜像，可堆叠性；

- 组播协议: 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计；

- VLAN特性：最大VLAN数≥4K，支持Guest VLAN、Voice VLAN；

- 路由协议: 支持静态路由、RIP V1/V2、ECMP、OSPFV1/V2/V3；

- 安全特性: 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH；

- 设备管理: SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog；支持WEB网管；支持中文图形化管理；

- 可插拔双电源，支持直流或者交流供电；

- 两个扩展插槽，支持上行插卡和堆叠卡；

2) 枪球一体化网络高清摄像机

- 联动系统组成：采用星光级枪型网络摄像机+球机一体化设计，通过同一根电源线和同一根网线可实现供电与联网；

- 感光器件：≥1/1.8＂CMOS传感器；

- 最大图像尺寸：2560×1440@60fps；

- 最低照度，彩色：≤0.0002Lux，黑白：≤0.0001Lux；

- 镜头：枪机及球机采用自动变焦镜头，最大焦距不低于200mm；

- 内置GPU芯片，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，支持37倍光学变倍，镜头最大焦距不小于208mm；

- 当设备检测到不小于32 *32像素的物体遗落在设定的检测区域内时，可给出抛洒物报警提示；

- 当监控区域内有≥2个锥形路障或警示牌出现，并有人在其附件徘徊时，可给出施工报警提示；

- 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

- 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%；

- 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%；

- 支持捕获、识别新能源汽车专用号牌；

- 联动时间：框选移动目标至智能球型摄像机开始转动的时间小于0.3秒；

- 道路事件检测：抛洒物、行人、路障、施工、拥堵、事故、浓雾检测；

- 交通数据采集：车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率、车辆类型、排队长度、交通状态；

3）单相避雷器

- 标称电压Un	         220V

- 最大持续运行电压    1.5Un

- 额定通流容量        20kA

4）数据防雷器

- 额定电压：0～20V；

- 最大放电电流：5000A；

- 动作电压：2～3倍工作电平；

- 响应时间：1ns；

- 频宽：＜1MHz；

- 结构：屏蔽金属铝，RS232/RS485接口。

5)光纤收发器

- 发送波长：1310nm或1550nm；

- 光纤接头：SC/ST/FC；

- 发送功率：-8～-15dBm；

- 接收灵敏度：优于-34 dBm；

- 10/100Base-T自适应，全/半双工模式，自诊断特性和自动MDI/MDIX连接；

- 处理类型：存储和转发，支持全双工、无阻塞的流控，以及多级带宽控制, 基于IPv4/v6的QOS,具有广播风暴保护和生成树协议；

- 标准RJ45（带屏蔽）；

- 支持多路复用；

6) 悬臂式可变情报板

- 显示面积：3.2m×1.6m；

- 颜色：双基色3R2G；

- 光源：纯红、纯绿管；

- 解析度：1600点/㎡；

- 点间距：25mm；

- 发光亮度：≥8000cd/㎡；

- 显示内容：各种计算机字库汉字（同时显示8个汉字）；

- 模组点数：单个模块为32点×32点，共计8个模块；

- 工作电压：AC380V±15%，50Hz±3Hz；

- 功率：≤500W；

- 传输方式：RS232C、TCP/IP；

- LED平均寿命：≥ 10万小时；

- 防护等级：符合IP65；

- 工作环境：工作温度-10℃～+60℃；相对湿度10%-95%；

- 抗风能力：30m/s；

# 3、通信系统

## 3.1设计原则

- 满足渝涪高速长寿至涪陵段的管理和运营要求。

- 满足联网条件下，整个高速公路的管理和运营要求。

- 综合目前国内、外高速公路通信技术的发展，综合考虑设备和运行成本，采用先进技术，保证系统的可靠性、可维护性。

- 满足图像、语音、数据信息传输质量的要求，与其它系统协调一致。

- 设计的内容和选择的设备必须与目前正在运行的渝涪高速长寿至涪陵段兼容和协调。

## 3.2 渝涪高速长寿至涪陵段现有通信设施概况

根据调查， 渝涪高速长寿至涪陵段通信系统采用干线层光纤传输加接入层光纤传输，干线光纤传输采用光同步数字传输系统，接入层光纤传输设备为STM-16传输等级的MSTP+内嵌RPR的SDH光纤数字传输设备。干线传输节点和接入层局端单元均设在东环收费站。本项目采用环网方式实现，接入在但渡通信站与涪陵通信站之间。

渝涪高速长寿至涪陵段的话音业务通过东环通信分中心程控数字交换机实现。

## 3.3设计内容

水磨滩收费站通信系统主要包括光纤数字传输系统、数字程控交换系统、通信电源系统和接地防雷系统等构成，主要经济技术指标见下表：

| 序号 | 设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONU传输网络设备 | 1 | 套 | 传输等级为STM-16 |
| 2 | ONU光纤、数字综合配线架 | 1 | 套 |  |
| 3 | 32芯光缆 | 11 | km | 芯数与主线光缆相同，并与主线光缆熔接 |
| 4 | 高频开关组合电源-48V/3×10A | 1 | 套 |  |
| 5 | 蓄电池组48V/100Ah | 2 | 组 |  |
| 6 | 对讲分机 | 8 | 部 | 纳入收费系统统计 |
| 7 | 对讲主机 | 1 | 部 | 纳入收费系统统计 |
| 8 | 业务电话 | 15 | 部 |  |
| 9 | 传真 | 1 | 部 |  |

## 3.3光纤数字传输系统

### 3.3.1系统概述

水磨滩互通立交属于渝涪高速长寿至涪陵段一个新增互通立交，水磨滩收费站设置8条收费车道，需要设置1处无人通信站（ONU），接入渝涪高速长寿至涪陵段接入层光纤传输系统，水磨滩互通立交位于但渡互通和马鞍枢纽互通之间，从投资造价、施工影响、运营管理等多因素出发，结合运营管理意见，水磨滩无人通信站（ONU）采用采用环网方式实现，接入在但渡通信站与涪陵通信站之间，再接入东环通信分中心进行统一管理。

### 3.3.2接入网设备

本项目接入网设备传输模块的传输等级采用STM-16，采用环网方式实现，接入在但渡通信站与涪陵通信站之间，水磨滩语音业务采用语音光端机接入但渡通信站。

根据监控、通信和收费系统的业务需求，本项目ONU提供以下接口：①为监控数据和收费数据分别向通信分中心传输各提供1个FE接口；②为监控和收费的数字图像传输提供1个GE光接口；③为日常业务管理提供2个FE接口；④提供一定数量的电话接口。

### 3.3.3时钟同步

时钟同步采用主从同步方式，以重庆市通信总中心的BITS系统提供的时钟为主时钟，当光传输线路中同步时钟信号丢失时，各站设备将以保护模式维持同步状态。

### 3.3.4光缆线路

本项目敷设一根32芯的GYTA光缆用于与渝涪高速长寿至涪陵段水磨滩互通附近人孔内光缆相接，为保证施工期间的正常通信，设计相应的临时光缆。本项目施工段为部分为分离式路基，新建S11接入原有主干光缆。通信站接主干通信光缆路由为：S11→S10→S9→S8→S7→S3→R1。该部分先使用临时光缆保证原有通信正常，待通信管道敷设好后切换至永久光缆使用。

### 3.3.5主要技术要求

- ONU满足功能

- ONU应提供满足传输需要的光接口及电接口。

- 速率为10/100Mbit/s接口，用于监控数据（含外场监控数据、通信系统环境电源等监控数据、电力监控数据以及隧道数据等等）、收费数据以及信息化平台数据传输。

- 音频接口用于语音通信收费图像的传输。

- 速率为2Mbit/s接口。

- 各种接口的特性均符合国际或国内相应标准、规定。

- 融SDH、Ethernet、PDH等技术为一体的新一代多业务光传输平台（MSTP）。

- ONU应具有在VC-12等级上的交叉连接功能及64Kb/s的交叉连接复用能力。

- ONU应配备安装机柜以及其相应的安装子柜（含传输及接入部分）。

- ONU在配置V5接口板后，应具有V5.2用户接入功能。

- 具有用户集线功能，集线比可通过软件设置。

- 接口用户线应有过压、过流保护功能，其特性应符合ITU-T K21建议的要求。

- OLT与ONU之间应有一条公务联络通信线路，并提供联络电话。公务通信应具有全呼、组呼、选呼功能。

- 时钟源。

- 频率及精度：2048 KHz ± 50ppm。

- 可同步于二个外时钟源：2Mbit/s支路接口提取；外部高精度时钟源。

- 环境电源监控功能。

- ONU应具有监控温度、湿度、电源、火警等状态的功能，并将这些信息及时传送至网管中心以便对机房内的环境、电源进行实时监控。

- ONU能提供各种用户接口：

- 音频2/4线接口

- ISDN BRI及PRI接口

- PSTN普通电话业务

- 数字电话业务

- E1接口

- 10/100兆以太网口

- 光缆技术要求

光缆采用松套层绞式结构，光纤类型为G.652，缆芯内松套管内应填充化合物，金属或非金属中心加强件，缆芯不设铜线。光缆平均衰耗：1310nm窗口应不大于0.36dB/km，1550nm窗口应不大于0.22dB/km，光缆线路损耗应不大于0.1dB/km。护层结构满足管道式敷设要求。在光缆承受长期拉力和侧压力的情况下，光缆内应不受力；光缆延伸不应超过0.15%，但拉力消除后光缆延伸应为0，机械性能要求见下表：

| 光缆类型 | 最小弯曲半径（nm） |  | 拉伸强度（N） |  | 侧压力强度（N） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 | 动态 | 长期 | 短期 | 长期 | 短期 |
| 管道光缆 | 130 | 260 | 600 | 1500 | 300 | 1000 |

本工程光缆纤芯采用二氧化硅系普通单模光纤，符合ITU-T G.652，主要技术指标如下：

- 模场直径9.3±0.5μm（凹陷型）

- 包层直径125±1.0μm

- 模场同心度误差≤1μm（1310nm）

- 包层不圆度≤1%

- 零色散波长范围为1300～1324nm

- 零色散斜率≤0.093ps/nm2.km

- 未成缆光纤截止波长（λc）1100～1280nm（2m光纤试样上测试）

- 成缆光纤截止波长（λc）＜1270nm（20+2m光纤试样上测试）

## 3.4  主干通信光缆割接步骤

主干通信光缆的割接前准备如下：

  - 详细调查连接但渡互通和马鞍枢纽互通光缆的详细路由情况。

  - 调查主干光缆分歧至水磨滩收费站的接续人孔内主干通信光缆光纤的详细接续情况。

  - 详细调查但渡互通和马鞍枢纽互通间主干光缆纤芯的使用情况。

  - 将水磨滩收费站内的通信设备（ONU、ODF、DDF）安装好，并单机调试完毕。

  - 将水磨滩收费站与主干光缆分歧至水磨滩收费站的接续人孔间光缆敷设完毕，上ODF架，并做光纤测试。

  - 向重庆高速公路路网中心递交主干通信光缆割接申请报告。

  - 重庆高速公路路网中心批准主干通信光缆割接申请报告后，进行主干通信光缆割接。

主干通信光缆的割接步骤如下：

- 在但渡互通和马鞍枢纽互通之间的光缆进行切割。

- 切割后按光缆线路分配图进行相应熔接。

- 熔接后测试熔接点光钎损耗，并满足损耗要求。

- 熔接盒安装。

- 恢复现场，并保护光缆及熔接点。

- 本项目为分离式路基，如水磨滩互通施工影响到主干通信光缆时，可通过将光缆引出利用角钢支架的方式引出影响区实现主干光缆通信不间断。

## 3.5程控交换系统

按照《重庆三环十射多联线高速公路交通工程总体设计方案》规划，水磨滩收费站的话音业务通过东环通信分中心程控交换机实现。

根据用户对业务电话和指令电话的需求，以及目前电话的普及率和高速公路的特殊性，水磨滩互通设置业务电话、传真、对讲电话、指令话机共26部，指令电话和对讲热线电话各为一套系统，水磨滩匝道收费站的语音业务通过语音光端机传至但渡通信站。其中对讲电话由收费系统统计。所需具体电话数量见下表：

| 单位名称 | 业务电话 | 传真 | 对讲电话 | 指令电话 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水磨滩匝道收费站 | 15 | 1 | 9（含对讲主机） | 1 | 26 |

## 3.6通信电源系统

通信电源系统主要是为水磨滩通信站的通信设备提供用电。本项目通信站配置-48V高频开关整流模块的通信电源设备。通信电源系统设计采用48V高频开关整流模块电源（整流模块采用N+1备份，并实现负荷分担），它将交流配电、直流配电、高频开关整流器、集中监控模块及蓄电池设置于一个机架，该机架也可与通信系统的交换、传输设备放置在同一机架。

设备供电要求：

本工程中，所有通信设备均要求通信电源供电，以保证通信网的畅通。

- 设备供电要求如下：

光传输设备：-48VDC

- 各站高频开关电源提供的48V电源要求如下：

- 电压标称值：-48V

- 动态范围：-40V～-57V

- 电话衡重杂音电压：≤2mV

### 3.6.1交流供电

为保证通信设备的正常工作，要求水磨滩通信站所在地的专用变电所配电室提供1路380V、50Hz稳定可靠的交流电源至通信站电力进线室交流配电柜。其电力电缆应地埋敷设，并从指定的预埋钢管中引入通信电力进线室。

水磨滩收费站交流负荷统计表

| 序号 | 站 名 | 折算为交流的直流负荷（kVA） | 仪 表 （kVA） | 其 它 （kVA） | 合 计 （kVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水磨滩收费站 | 0.65 | 1 | 2 | 3.65 |

### 3.6.2直流供电

直流供电方式采用浮充制，各站均设两组蓄电池，平时由整流器与蓄电池并联浮充供电。

为减少维护工作量，蓄电池采用阀控式密封蓄电池。每组蓄电池容量按8h放电计算。

整流器选用高频开关型，并与交流配电盘、直流配电盘和监控单元组合，形成高频开关型组合电源。高频开关型整流器与传统的半导体器件整流器比较，有效率高、体积小、重量轻和输入电压范围宽等优点。

水磨滩收费站直流电流统计表

| 序号 | 站 名 | 交换设备（A） | 传输设备（A） | 事故照明（A） | 合计（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水磨滩收费站 |  | 5 | 5 | 10 |

根据通信站配置的设备，以及现有通信产品的具体容量情况，选定通信站的整流器容量为10A；

整流器指标如下：

- 输入电压：单相165～286V

- 输出电压标称值：-48V

- 负载调整率：≤±0.5%

- MTBF： ≥100000小时

- 效率： ≥90%

### 3.6.3通信机房要求

水磨滩通信站为无人值守通信站。所需通信机房面积约为24.3m2左右。通信机房净高不小于3米，机房地面平均荷重不小于600kg/m2。通信机房内铺设防静电活动地板，离地面不小于20厘米。机房地面、墙面、顶棚都应防尘，地面要求保温、防潮、坚固耐磨。机房内要求安装空调并具有除湿功能，室温保持在18～26℃，湿度保持在40～60%，具有火灾等报警功能。

## 3.7施工要求及注意事项

通信系统施工标准应严格按照设计及《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/2-2004）进行。本设计未说明部分，承包商参照有关标准及厂家安装手册，设备安装完毕，应对系统设备进行本机测试，测试项目应按照相应生产厂家建议的项目进行，测试结果应符合设备技术性能指标要求，全部测试结果应做记录。

# 4 通信管道

## 4.1 工程界面

- 渝涪高速长寿至涪陵段主线管道至水磨滩收费广场中心人孔管道由通信管道专业完成，收费广场内管道由收费专业完成。

- 收费广场中心人孔至综合楼局前人孔、配电房至综合楼局前人孔管道由房建专业完成。

- 外场监控设备所用管道由通信管道专业完成，管道引至外场监控设备旁手孔内，外场监控设备旁手孔由通信管道专业完成。

## 4.2 设计内容

水磨滩收费广场中心人孔接入渝涪高速长寿至涪陵段主线的通信管道及各监控外场设备用通信管道、监控外场设备电缆横穿路基预留管道。

### 4.3 管道主要技术方案

- 通信管道工程在渝涪高速长寿至涪陵段主线路侧设置人孔，将通信管道与收费广场/管理站房通信管道相接；

- 匝道管道设在路肩；

- 路侧管道埋深1200mm；

- 横穿路基管道埋深700mm；

- 本互通主干通信管道过路采用Φ114热镀锌钢管敷设，路侧采用Φ40/33硅芯管敷设至收费广场中心人孔处；过桥时采用玻璃钢管箱保护。

- 人（手）孔均采用带玻璃铁盖的混凝土人（手）孔。

### 4.4主要经济技术指标

主要经济技术指标一览表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手孔数量 | 个 | 16 |  |
| 2 | 人孔数量 | 个 | 2 |  |
| 3 | 2×φ40/33硅芯管 | 延米 | 210 | 含5%余量 |
| 4 | 9×φ40/33硅芯管 | 延米 | 3200 | 含5%余量 |
| 5 | 2×φ114钢管 | 米 | 90 |  |
| 6 | 310×190×5玻璃钢管箱 | 米 | 355 |  |

### 4.5材料技术要求

### 4.5.1硅芯管技术要求

- 本项目通信管道的主用管材采用Φ40/33高密度聚乙烯硅芯管（以下简称硅管），选用的产品要求已通过交通部交通工程监理检测中心和相关部门的技术鉴定。

- 硅管是一种预润滑的新型管道材料，其主要特点是抗拉、抗压性能优于PVC管；气密性、水密性好；易于弯曲，便于躲避障碍物；内壁摩擦系数很小，可采用气吹法牵引光（电）缆，穿缆平均速度为12Km/日；人（手）孔间距可达1Km左右，过桥涵等构造物时无需增设人（手）孔来调整管道的高程或中心线；硅芯管可直接埋于地下，不需在大管内再套子管，一般路段不需包封和做管道基础，从而大大节省施工用料、劳力和周期。本工程中，采用的该种管材要求结构尺寸、外观质量、环钢度、扁平测试等八项技术指标符合国家通信行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》的有关规定。

- Φ40/33硅管的规格尺寸应符合下表的要求：

硅管规格尺寸表

| 规格（mm） | 外径（mm） |  | 厚度（mm） |  | 椭圆度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标称值 | 允许偏差 | 标称值 | 允许偏差 |  |
| Φ40/33 | 40 | -0.0，+0.3 | 3.5 | -0.0，+0.1 | ≤5% |

- 硅芯管的物理力学性能应符合下表的要求：

硅管的物理力学性能表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环钢度 | ≥20KN/m2 |
| 2 | 扁平试验 | 垂直方向加压至外径为原外径的40%时，立即卸荷，试样不破裂、不分层 |
| 3 | 复原率 | 垂直方向加压至外径为原外径的70%时，立即卸荷，试样不破裂、不分层，外径能自然恢复到原来的90%以上。 |
| 4 | 拉伸强度 | ≥15Mpa |
| 5 | 断裂延伸率 | ≥350% |
| 6 | 牵引负荷 | ≥8KN（500mm/min条件下） |
| 7 | 落锤冲击试验 | 温度0℃，高度1m，用1Kg重锤冲击10次，应9次以上无开裂现象 |
| 8 | 低温坠落试验 | 低温-30℃，高度1m条件下，自由落下，试样不开裂 |
| 9 | 耐水压密封试验 | 温度20℃，压力50Kpa条件下，保持24h,试样无渗漏 |
| 10 | 纵向收缩率 | ≤3% |
| 11 | 弯曲半径 | ≤500mm |
| 12 | 内壁摩擦系数（对LDPE扩套干放） | ≤0.25（平板法） ≤0.15（圆鼓法） |
| 13 | 工频击穿强度 | ＞15KV/mm |
| 14 | 耐化学腐蚀性 | 将管试样分别置于5%的NaC1、5%的H2SO4、10%的NaOH溶液中浸泡24h，无明显被腐蚀现象 |
| 15 | 抗裂强度 | ≥2.0Mpa（将两段管子用连接头结好，并用专用塞头密封好，用水压机对试样加压至试样破裂时的压力值） |
| 16 | 管接头连接力 | ≥7.5KN（用专用夹具和万能材料试验机，位移速度10mm/min，将接头拉脱或破坏时的拉力值） |
| 17 | 原材料硬度 | 邵氏D61 |
| 18 | 施工温度 | -10℃～+50℃ |
| 19 | 使用温度 | -30℃～+60℃ |
| 20 | 使用寿命 | ≥50年 |

- 颜色、外观

管材采用带纵向条纹的彩色管，外壁上产品标识清楚。

管材内外壁必须光滑平整，不允许有气泡、沙眼、裂品、分解变色线及明显的痕纹、杂质、凹陷及色泽不均等。

管材的两端应平整，切口要求光滑，并与轴线垂直。

管材内外层应紧密熔接，无分脱现象。

管材的内涂层均匀，手感应光滑细腻。

- 包封方式、标志、运输、储存

盘架包装，外覆塑料薄膜，每件管长可达2000m,中间无断口。具体盘长根据配盘及复测情况在合同中规定。

应有下列明显标志：工厂名称、制造年月、产品编号、原料、外径和厚度、硅管长度。标记隔距1.0m。

硅管包装必须成卷或固定在卷轴上，生产厂家必须捆绑牢固，确保运输及装卸过程中不散架和损坏。

### 4.5.2其他材料要求

1) 钢管的技术标准符合GB/T3091-2008的有关规定。

2) 人孔中的I级钢筋为HPB235，Ⅲ级钢筋采用HRB400，钢筋的技术标准符合GB1499-2008的规定。

3) 水泥标号不低于325号，其中砌筑人孔时采用防水水泥。

4) 主线管道横穿路基时采用Φ114（壁厚4.5mm）热镀锌钢管。

### 4.6管道工程

- 所有管道敷设（包括硅管和钢管）均采用混凝土包封保护对管道沟底要找平夯实。

- 分歧管道是指从主线管道至收费站及监控外场设备之间的管道。凡属分歧管道横穿路基的情况时均应采用Φ114×4.5钢管保护，并做混凝土包封保护。

- 管道通过通道/涵洞时，采用电缆桥架从通道/涵洞侧面上方设托架通过。在通过进出通道/涵洞的高程渐变段及转弯段，采用混凝土包封保护。

### 4.7注意事项

- 通信管道、人（手）孔及基础与构造物、排水设施发生冲突时，应适当调整其位置。

- 钢管内均穿2mm铁丝预留以便于穿线。

- 挖方路段的人孔处路基边沟适当外移。

- 当电力管线与主线通信管线同路径敷设时，在任何位置截面上它们相互之间的净距不应小于250mm。

- 本设计未另说明部分均应严格按YD5103-2003《通信管道工程施工及验收技术规范》执行。

# 5、收费系统

本项目收费设施设计内容主要包括：收费站、收费车道、入口称重检测系统、ETC门架系统、网络安全技术（三级等保）、收费土建等。

## 5.1设计原则与目标

1）设计原则

（1） 系统构成在实用、可靠的前提下采用国内、外先进设备。

（2） 根据中国国情和道路本身的实际情况，尽量节约投资，一次设计，分期实施。

（3） 与路网规划紧密联系，收费站点应布局合理，满足近期使用和远期规划要求。

（4） 力求最佳的社会效益和经济效益。

2）设计目标

（1）对本路使用者正确、合理地收取通行费，减少逃票、漏收现象的发生，最大限度地阻塞来自司机的财务漏洞。

（2）所有收费交易必须全部入帐，所有收费过程的登记、记录必须完整，最大限度堵塞来自收费人员的财务漏洞。

（3）系统应具备较高的服务水平，尽可能减少因收费引起的交通延误。

（4）系统应具备高可靠性，具有防止人为（有意或无意）和自然事故损害系统的能力。

（5）系统应具有后备功能，局部故障不会影响其他部分的正常工作。

（6）系统应具备可扩充性，易于实现升级，兼容性强。

（7）所有收费记录力争实现计算机化，统计报表准确、及时，利于实现办公自动化及管理方面的需要。

（8）收费操作过程简明、实用，有助于减轻收费员的劳动强度。

（9）兼顾本路交通管理，定时向监控系统提供交通数据。

（10）加强对军车、紧急车、公务车等特殊车辆的管理。

（11）与相交高速公路联网收费。

## 5.2收费广场及收费车道数的设置

根据《关于重庆取消高速公路省界站的ETC车道配置的通知》，为适应2020年1月1日实现全国取消高速公路省界收费站，依据路网调查，ETC专用车道实际流量可达到480辆/小时和6000辆/天，MTC车道实际流量可达120辆/小时和1400辆/天，结合车道管理、维护等情况，车道配置标准如下：

重庆ETC专用车道配置标准表

| 序号 | ETC车流量 | ETC专用车道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤3000 | 1 |  |
| 2 | ≤8000 | 2 |  |
| 3 | ≤14000 | 3 |  |
| 4 | ≤20000 | 4 |  |

重庆ETC/MTC混合车道配置标准表

| 序号 | ETC车流量 | ETC/MTC混合车道 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤1400 | 1 |  |
| 2 | ≤2800 | 2 |  |
| 3 | ≤4200 | 3 |  |
| 4 | ≤5600 | 4 |  |

本项目预计通车时间为2022年，综合考虑旅游区特殊时段交通流量特点共设收费车道数为4入4出，其中有两个ETC收费车道宽3.5m，两侧各设1超宽车道4.5m宽，其余收费车道宽为3.2m。在出口侧规划预留两个收费车道（本次设计中只进行征地预留用地不做设计）。

## 5.3 系统设计

- 收费站设计

1）功能要求

在现有业务系统及功能基础上，按照省级联网收费中心要求，还应具备如下功能要求：

(1)支持CPC卡调拨管理功能：具备车道在用CPC卡、库存卡信息统计管理功能。

(2)跨省通行费查询：具备收费车道向上级联网中心调用MC车辆计费服务的功能，并返回结果给收费车道。

(3)收费参数管理：接收ETC状态名单、稽查逃费黑(灰)名单、大件运输车辆名单、优免车辆名单、“两客一危”车辆名单，并下发至收费车道。

(4)计费功能：不具备安装ETC门架条件的主线收费站或引道计算收费里程的匝道收费站，应具备接收、下发收费费率及相关参数信息功能。系统还应具备数据共享和去重机制，保证门架间的协作处理能力，读取到同一车辆车牌号既有ETC又有CPC卡的，只生成CPC卡通行记录，并上传至部、省两级联网中心。

(5)收费稽查功能：支持对稽查逃费黑名单车辆现场判定、拦截及逃费数据信息(逃费交易记录及相关证据)查询、补交交易等功能。

逃费黑名单车辆通行车道时，应在通行记录中记录黑名单类型、版本号等相关信息。完成通费补交后，补交系统应具备信息登记(补交操作员、补交时间、黑名单版本号等)。

(6)数据存储转发功能：汇聚收费车道交易流水、通行记录、交易日志、车牌抓拍图片频图像等相关数据(详见数据接口规范)，并按要求存储及转发。

(7)关键设施运行监测功能：监控、监测收费站关键收费设施、收费行为，交易记录、交易日志应定期上传至上级联网收费中心监控、监测系统。

(8)北斗授时系统功能：具备北斗授时系统，并定时更新至站、收费车道相关设备

2）性能要求

(1)交易流水、通行记录及车道日志等

收费车道所有交易流水数据、通行记录、交易日志应为结构化数据，需存储至站级服务至少应保存1年。

(2)车牌图片

收费车道所有通行车辆车牌图片应为JPG、PNG格式，图片应叠加收费站、收费车道、间、车牌号、车型、0BU、ETC卡或CPC等收费关键信息，图片应为24位真彩图像，基于模拟成像设备的图片分辨率应不小于(768×576)像素点，基于数字成像设备的图片分辨率应不小于(1280×720)像素点，单张图片大小应不低于200K

车辆图片需存储至站级服务器内，至少保存6个月，涉嫌稽查逃费的图片、图像数据保存不于2年

3）设计方案

对收费系统和收费管理系统的软件设施进行设计，实现本项目功能。

新增服务器、管理工作站、存储设备等硬件设施、相应的软件设施实现新增系统功能。

参照等保三级要求，新增数据库审计、堡垒机等设施实现网络安全防护。

由于取消省界收费站，建设ETC门系统和改造收费车道，收费站相关改造分别在ETC门架和收费车道改造系统中说明。

应通过对外来人员身份管理，主要设备及主要部件固定，通过接地系统安全接地，配备符合消防管理要求的灭火设备，采用的防水、防潮、防静电、温湿度调节措施，配备不断电源系统，电源线和通信线缆隔离铺设等措施，实现收费站杋房物理访问控制、防盜和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护等并网接入网络安全基本技术要求中收费站物理环境安全要求。

- 计算机管理系统

收费计算机系统分为收费站计算机系统和车道设备系统。

收费站计算机系统由管理站服务器、收费管理工作站、财务管理工作站、视频管理工作站、以太网交换机(数据)、光盘刻录机、激光打印机、彩色喷墨打印机等设备构成。

- 收费车道系统

- 入口车道系统

ETC 入口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、天棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端（含显示器、键盘等）、CPC卡读写器等组成。

ETC/MTC 混合入口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、天棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端(显示器、键盘)、CPC 卡读写器等组成。

根据业务需求配置ETC 手持机，以便ETC 车道交易失败、系统故障等应急情况使用，交易数据应与收费车道保持一致。应加强ETC 手持机现场使用和网络安全管理。

（1）车道基本功能要求

- ETC 入口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 交易，并在OBU（或ETC 卡）内写入入口信息。

- ETC/MTC 混合入口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 及CPC 卡交易，写入入口信息。

- 识别ETC、MTC 车辆，自动检测、准确识别通行车辆的车牌（车牌号、车牌颜色）等信息，ETC/MTC 混合入口车道支持人工校核、修正车牌识别信息。

- 具备接收、更新收费参数（ETC 状态名单、信用黑名单、大件运输车辆名单、省内通行费优惠减免车辆名单、“两客一危”车辆名单等）功能，并在交易记录中写入特情车辆信息。

- 接收入口称重检测数据，并根据《收费公路联网收费运营和服务规则》判定、处置。

- 承载ETC 门架功能（收费功能）的收费站，所辖车道还应具备接收、更新省联网中心下发的本站收费费率并计算通行费功能，在OBU（或ETC 卡）、CPC 卡内相应位置写入入口信息、扣费（或计费）信息，并形成ETC 交易流水（或通行凭证）或CPC 卡通行记录；双片式OBU 余额不足时，先扣余额，应扣金额、实扣金额、卡面扣费金额分别上传。

- 具备车道连接状态、参数状态和关键设备状态的运行监测功能，并可根据监测情况，生成相应运行监测数据。监测内容有：1）车道连接状态，且当车道处于连接状态时，应可获知车道是否开启/关闭、操作系统版本号和车道软件版本号。2）车道参数状态，指各类状态名单的版本信息。3）关键设备运行状态，包括：RSU、高清车牌图像识别设备、车道摄像机、车道控制器（CPU、内存和硬盘）等设备状态。设备状态分为：正常、异常和无配置（即无该类设备）。

- 具备按自然日进行车道交易的统计处理能力。

- ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC 通行记录、CPC 卡通行记录、图像流水应与车辆抓拍图片进行自动匹配，并应按接口规范要求实时上传至收费站系统。

- 可配置ETC 手持机，满足ETC 专用车道交易失败时人工处理。

- 具备北斗校时或接收站级北斗授时参数功能。

（2）ETC 入口车道其他功能要求及流程

- 对ETC 通行有效性（OBU 有效期、拆卸、签卡一致性）、入口有效性判断，查验不通过的，车道拦截，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 识别信用黑名单车辆，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 识别无OBU 车辆、ETC 通行异常车辆、储值卡余额为0 的车辆（双片式OBU）、大件运输车辆、牵引拖挂车辆，引导其驶入ETC/MTC 混合入口车道（或人工）处理。

- 识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆，用户插卡重新交易，若交易失败转ETC/MTC混合出口车道（或人工）处理。

- 识别“两客一危”车辆，根据相关要求判断是否允许驶入高速公路。

- 货车通行时，依据入口称重检测数据判定车辆是否超载，并自动拦截超载车辆。

- 所有无法正常通行的ETC 车辆，引导至ETC/MTC 混合入口车道（或人工）处理。

（3）ETC/MTC 混合入口车道其他功能要求及流程

- 自动判定信用黑名单车辆，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 货车通行时，根据入口称重检测数据进行判定，系统自动拦截超载车辆。

- ETC 车辆通行时，自动识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆（正常ETC 用户，刷ETC 卡后放行）、ETC 通行异常车辆，系统自动拦截、显示特情信息，转人工处理；安装OBU 的牵引拖挂车，应按照《收费公路联网收费运营和服务规则》核验，并将车辆实际车型写入OBU 入/出口信息文件。

- MTC 车辆或ETC 设备无法正常使用的车辆通行时，系统自动准确识别车牌号码、车牌颜色、车型（如有），将人工核实后的实际车牌、车型及入口信息等写入CPC 卡内；大件运输车辆，还应按照《收费公路联网收费运营和服务规则》核验相关审批信息。

- 自动识别“两客一危”车辆，根据相关要求判断是否允许驶入高速公路。

- 系统应具备CPC 卡电量判定功能，电量低于相关要求的按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 出口车道系统

ETC 出口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏（用于特情信息显示）、天棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端（含显示器、键盘等）、CPC 卡读写器等组成。

ETC/MTC 混合出口车道系统应由车道控制器、RSU、高清车牌图像识别设备、自动栏杆、报警设备、信息显示屏、雨棚信号灯、车道信号灯、车辆检测器、车道摄像机、收费员终端(显示器、键盘)、语音报价器（可选）、C PC卡读写器、、票据或发票打印机、移动支付扫码终端等组成。

可配置ETC 手持机，满足ETC 车道交易失败时人工处理。

（1）车道基本功能要求

- ETC 出口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 交易，清除入口信息。

- ETC/MTC 混合出口车道软件同时支持双片式OBU、单片式OBU 及CPC 卡交易，清除入口信息，MTC 交易还应清除CPC 卡内过站和计费信息。具体操作如下：单省交易时，向省联网中心系统请求计费服务，省联网中心根据车辆过站记录计算通行费，车道依据返回结果（可与CPC卡内计费信息校核）收取通行费。多省交易时，向省联网中心请求后，省联网中心系统向部联网中心请求通行费计费服务，部联网中心根据各省联网中心上传的信息拟合数据，计算通行费，车道依据返回结果收取通行费。

- 识别ETC、MTC 车辆，自动检测、准确识别通行车辆的车牌（车牌号、车牌颜色）等信息，ETC/MTC 混合出口车道支持人工校核、修正车牌识别信息。

- 具备接收、更新收费参数（信用黑名单、大件运输车辆名单、省内通行费优惠减免车辆名单、“两客一危”车辆名单等）功能，并在通行记录中写入特情车辆信息。

- 承载ETC 门架功能的收费站，所辖车道应具备接收、更新省联网中心下发的本站收费费率并计算通行费功能，MTC 车辆完成计费、收费后清除CPC 卡入口信息、过站信息及计费信息并触发掉电、休眠。

- 具备对车道连接状态、参数状态和关键设备状态的运行监测功能，并可根据监测的情况，生成相应的运行监测数据。监测内容有：1）车道连接状态，且当车道处于连接状态时，应可获知车道是否开启/关闭、操作系统版本号和车道软件版本号。2）车道参数状态，指各类状态名单的版本信息。3）关键设备运行状态，包括：RSU、高清车牌图像识别设备、车道摄像机、车道控制器（CPU、内存和硬盘）等设备状态。设备状态分为：正常、异常和无配置（即无该类设备）。

- 具备按自然日进行车道交易的统计处理能力。

- CPC 卡通行记录、ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC 交易记录、图像流水应与车辆抓拍图片进行自动匹配，并应按接口规范要求实时上传至收费站系统。

- 可配置ETC 手持机，满足ETC 专用车道交易失败时人工处理。

- 具备北斗校时或接收站级北斗授时参数功能。

（2）ETC出口车道其他功能要求及流程

- 对ETC 通行有效性（OBU 有效期、拆卸、签卡一致性）、入口有效性判断，查验不通过的，车道拦截，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 识别信用黑名单，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 识别无OBU 车辆、ETC 通行异常车辆（状态名单车辆不做判定）、无入口信息、大件运输车辆，引导其驶入ETC/MTC 混合出口车道（或人工）处理。

- 识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆，用户插卡重新交易，若交易失败转ETC/MTC混合出口车道（或人工）处理。

- 识别判断“两客一危”车辆是否符合通行要求并在ETC 交易流水（或通行凭证）中记录。

（3）ETC/MTC混合出口车道其他功能要求及流程

- 安装有OBU 的车辆通行时，读取到OBU 内有入口信息的，视为ETC 通行车辆。自动识别未插入ETC 用户卡的双片式OBU 车辆、ETC 通行异常车辆（状态名单车辆除外）、无入口信息车辆，系统自动拦截、显示特情信息，具体操作如下：同一车辆车牌号既有OBU 又有CPC 卡的，按MTC 车辆处置。无CPC 卡的，向省联网中心（跨省交易时，省联网中心向部联网中心请求数据）请求通行费计费服务，部联网中心或省联网中心根据OBU 过站记录计算通行费。无入口信息车辆，根据《收费公路联网收费运营和服务规则》人工处理。

- MTC 车辆通行时，如车道系统、收费站系统发生网络故障或省联网中心计费结果返回失败时，根据读取的CPC 卡内计费信息完成收费；无CPC 卡的MTC 车辆，根据相关规定收取CPC卡工本费及通行费，并将该车作为重点稽核对象。

- 自动识别信用黑名单，车道拦截并提示黑名单信息，按《收费公路联网收费运营和服务规则》处理。

- 自动识别大件运输车辆，经人工核验确认后，按要求收取通行费。

- 识别判断“两客一危”车辆是否符合通行要求并在交易流水中记录。

- 无CPC 卡、坏卡车辆，以实际车牌、车型向省联网中心请求通行费计费服务，依据返回结果收取通行费、CPC 卡工本费（人为损坏或丢失）并记录特情信息；如省联网中心返回计费结果失败时参照《收费公路联网收费运营和服务规则》另行处理，并将该车作为重点稽核对象。

- CPC 卡无入口信息或实际车型、车牌与卡内信息不符的车辆，以实际车牌、车型向省联网中心请求通行费计费服务，经确认后收取通行费，省联网中心返回计费结果失败时参照《收费公路联网收费运营和服务规则》另行处理，同时记录特情信息。

- 无牌照MTC 车辆，根据读取的CPC 卡内计费信息完成收费，记录特情信息，作为重点稽核对象。

- 当次收费调整（现场已完成收费后，发现收费金额有误，调整收费金额），补收或退还本次差额，确认交易，并在交易数据中记录特情，回收收费凭证并重新开具。

- 可支持多种支付方式完成MTC 车辆收费。

- ETC可变情报板

根据ETC车道的实际使用情况，对于白天黑夜光线差异，配置ETC可变情报板能避免非ETC车道误入，给运营管理带来了便利。

收费站在收费岛上设置一套门架式有源ETC专用车道信息提示板（显示面积为3200×640mm），以加强ETC车道信息提示作用。该ETC显示屏用于ETC车道，通过LED显示该ETC车道的使用状态，提示更加人性化。

- 闭路电视监视系统

闭路电视监视系统的功能主要是对收费站车流量和收费广场、收费车道进行监视，对收费车道通过车辆的类型、收费员操作过程及收费过程进行观察和记录，进行有效的监督，具体如下：

- 出、入口收费车道摄像机主要用于监视收费车道的车辆情况并识别车辆图像。

- 出、入口收费亭摄像机主要用于监视收费员的收费操作。

- 收费广场两侧摄像机主要用于监视收费广场的情况。

- 室内摄像机主要用于监视投包室、监控室的情况。

- 为便于全网监控，车道摄像机、亭内摄像机的视频图像应叠加收费站名称、车道号、收费员代码及收费员所判断车型等数据。收费广场摄像机应叠加收费广场名称等数据。

- 对于历史图像可以在收费站直接查询或在监控分中心和监控总中心通过计算机网络进行远程调用。

收费站出、入口收费车道图像经过车道控制器自带的视频字符叠加分配器后，输出一路原始视频图像，与出、入口车道收费亭图像一起通过工业以太网交换机传至收费站；出入口车道收费图像、出入口收费亭图像、收费广场高清图像、外场高清监控图像等接入NVR储存后经三层以太网交换机上传至团渡监控分中心；收费站值班员可以在视频管理工作站上对收费图像进行实时监视、历史回放以及控制。站级收费图像的存储时间不小于30天。

在收费车道控制机中安装视频捕捉卡，由车道控制机直接通过车道摄像机对所有车辆进行视频图像帧抓拍。当车辆进入收费岛时，埋设于收费车道下面的存在线圈检测到车辆信号，于是触发车道控制器对车道摄像机模拟视频信号选定其中5—10帧画面，然后通过软件直接将图像压缩为12～15KB的JPEG图像格式，压缩后的图像和收费站代号、收费员ID、收费车道代号、日期时间等信息被叠加后实时显示在车道控制器的显示器上，并存入车道控制器，同时通过局域网上传收费站收费管理计算机；收费管理计算机通过访问收费站数据库服务器，找到与图像对应的收费原始记录，并与之建立联系，如将图像直接插入收费站数据库。

- 语音监听系统

语音监听系统由分散安装在收费亭的拾音器和NVR组成。音频信号接入亭内摄像机的音频接口上传至收费站的NVR；收费站可以通过本地的视频管理工作站监听收费亭的实时录音和历史录音，监控分中心和监控总中心可以利用其本地视频管理工作站通过网络监听所有收费亭的实时录音和历史录音。录音的保存时间应不低于30天。

- 内部对讲系统

对讲系统为收费分中心值班人员与收费亭收费人员之间提供了语音联系，方便收费站值班人员及时了解、处理收费车道发生的问题。内部对讲系统由收费分中心的对讲主机和收费站的对讲主机以及亭内对讲分机组成。对讲主机具有选呼、群呼、全呼功能，各分机之间不能通话。

- 紧急报警系统

当收费车道发生紧急情况时，收费员按下收费键盘的“紧急”按钮，报警信号进入车道工控机，工控机驱动收费车道声光报警器报警，并且将报警信号通过车道交换机上传至收费站机房的收费管理工作站，由收费管理工作站触发站内的声光报警器报警，同时触发硬盘录像机对报警图像做出标记，方便日后查询。另一方面当视频管理工作站收到报警信号后，立刻将相应报警图像切换显示在显示器上。

当报警信号通过通信系统将上传至收费分中心和监控分中心后，立刻触发监控分中心网络视频服务器录像，并且将报警图像切换显示在电视墙上。

- 车牌识别系统

本次施工图设计在各收费站的出入口收费车道均设置车牌识别系统，以提高收费服务时间。其主要由车牌识别摄像机及车牌识别系统软件组成，通过车牌识别摄像机对过往车辆的车辆的快速抓拍，利用车牌识别系统软件的功能对车牌进行快速识别，及时有效的传递相应信息，节省车道的服务时间。

识别机制可提供车辆行驶方向、经过时间、地点、车牌颜色、车辆类型、车牌号码等基本信息。车辆识别系统具备对民用、警用、军用、武警等汽车号牌计算机自动识别能力，所能识别的字符包括：

(1) “0—9”十个阿拉伯数字；

(2) “A—Z”二十六个英文字母；

(3)  省市区汉字简称(京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝、使、临、台) ；

(4) 军用车牌汉字(“V、K、H、B、S、L、J、N、G、C”)；

(5) 号牌分类用汉字(“警、学、领、试、挂、境、港、澳、拖、农”)；

(6) 武警车牌字(“WJ、0—9 、T、D、S、H、B、X、J”) 。

(7) 新能源汽车车牌（新能源汽车号牌按照不同车辆类型实行分段管理，字母“D”代表纯电动汽车，字母“ F”代表非纯电动汽车）。

- 电源系统

收费站房内的UPS电源的进线引自变电所低压开关柜，经配电箱分配到收费广场UPS配电箱和收费站监控室UPS配电箱；收费广场配电箱为车道设备（不含空调及照明）及广场摄像机提供电源，同时为监控外场设备（监控摄像机）预留相应回路；监控室UPS配电箱为监控室设备提供电源。

收费站系统电源配置具有高可靠性，按UPS电源加电池进行配置，应急柴油发电机由供配电系统设计，以确保收费车道、收费站的收费数据传输业务不中断。

- 防雷接地

重庆地区雷电危害较严重，分别在UPS两端、收费站UPS配电箱出线、收费广场UPS配电箱入线和收费亭配电箱入线安装电源避雷器并可靠接地；收费机房采用联合接地方式，接地电阻小于1欧姆，并将收费机房内所有收费设备外壳、金属线槽、防静电地板、金属吊顶、金属门窗、配电箱PE端子等做等电位连接。

经过与房建设计专业沟通协调，收费广场接地网首先利用天棚立柱钢筋网，然后在收费广场两侧打入角钢采用扁钢连接，其接地电阻不大于1欧姆，收费广场接地铜排安装在收费亭人孔。

立柱设备应设置避雷针，利用避雷针将雷电流延引下线接入大地，避雷针应与立柱做绝缘处理。设备箱内设置电源及信号防雷器，将设备接地与收费广场接地网作等电位连接。

- 语音播报系统

语音播报系统设置于收费站入口和出口。语音播报系统由语音播报器、扬声器、管理软件、软件接口协议及动态链接库等组成，语音播报器中存储有录制好的语音，并可以通过USB接口进行更新，扬声器安装在收费亭侧面。语音播报器通过串口与车道控制机相连，收费管理工作站安装管理软件后可以通过车道控制机任意调用语音播报器存储的语音。

## 5.4  入口称重检测系统

结合《重庆高速公路入口称重检测系统总体设计》及《高速公路称重检测业务规范和技术要求》交通运输部公路局2019年8月相关内容，本项目入口称重检测系统选取“方案三收费广场入口侧外广场区域设置入口称重检测系统”方式并在出口侧超宽车道（ETC/MTC混合车道）设置出口抽查相关设备。

图1  入口称重检测系统设置方式示意图

5.4.1 入口检测

（1）一般规定

- 根据收费站场地条件和货车通行量等因素,合理布设入口不停车称重检测设施(设备),具体详见第二部分高速公路称重检测技术要求，实现车辆号牌自动识别、重量自动检测及图像自动抓拍。

- 在称重检测设施(设备)前方，通过渠化路面、设立标志标识、设置电子抓拍等措施,引导货车进入称重检测车道接受检测.对未驶入称重检测车道的,报告公安部门依法处理,拒绝其驶入高速公路.

- 在收费站入口应对货车进行不停车称重检测，复核大件运输许可数据,对违法超限超载的货车,拒绝其驶入高速公路。核查严重违法失信超限超载运输当事人名单(以下简称黑名单)，按规定依法实施联合惩戒。

- 鼓励在高速公路入省(区、市)的适当位置,结合ETC门架建设，合理布设不停车称重检测设施(设备),提升对货车超限超载运输全过程识别能力。

（2）入口称重检测

- 入口检测数据包括入口称重检测数据和入口称重图像数据,其中入口称重检测数据包括检测时间、收费站名称、称重检测设备编号、车辆号牌、车型、车货总质量、最大允许总质量、超限量、超限超载率、车辆轴数、是否为大件运输车辆、是否准予通行等，已选配车辆外廓尺寸自动检测设备的，还应包括车货总长度、总高度、总宽度数据；入口称重图像数据包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3张检测照片和长度不少于5秒的视频记录等。

- 入口称重检测数据通过收费专网上传至省(区、市)联网结算管理中心(以下简称省联网中心),同步上传至部收费公路联网结算管理中心(以下简称部联网中心)。各级联网中心将入口称重检测数据及时推送至治超系统。

- 违法超限超载车辆入口称重图像数据通过收费专网上传至省联网中心，并及时推送至治超系统。

- 发现货车超限超载时,通过收费系统核查该车是否为合法大件运输车辆。对合法装载且未被列入黑名单的货车，提示允许进入高速公路；对违法超限超载运输或被列入黑名单的货车，提示拒绝进入高速公路。

- 发现货车违法超限超载运输时,采用声光警报通知收费站执勤岗,执勤岗人员应告知当事人相关规定和处理流程.在治超系统中对违法超限超载车辆依法处理。

（3）特情处置

- 无法自动核查大件运输许可数据的，人工扫描《超限运输车辆通行证》二维码进行核查。

- 车辆号牌自动识别错误或与车辆OBU 中获取的车辆号牌不一致时，应通过人工获取或复核并在系统中校正。

5.4.2  出口抽查

（1）一般规定

- 根据收费站货车通行量等因素,合理布设出口称重检测设施(设备)，具体详见第二部分高速公路称重检测技术要求。已运营高速公路应充分利用原有出口计重收费设施(设备)，实现车辆号牌自动识别、重量自动检测及图像自动抓拍。

- 通过设立标志标识等措施,实现客货分离，引导被抽查货车进入指定通道接受不停车称重检测。

- 在收费站出口应复核货车称重检测、黑名单、大件运输许可等信息。

（2）出口称重检测

- 出口检测数据包括出口称重检测数据和出口称重图像数据，其中出口称重检测数据包括出口检测时间、出口收费站名称、出口称重检测设备编号、入口时间、入口收费站名称、车辆号牌、车型、车货总质量、最大允许总质量、超限量、超限超载率、车辆轴数、是否为大件运输车辆等,已选配车辆外廓尺寸自动检测设备的，还应包括车货总长度、总高度、总宽度数据；出口称重图像数据包括车辆正面照、车辆尾部照、车辆侧面照3张检测照片和长度不少于5秒的视频记录等。

- 出口称重检测数据通过收费专网上传至省联网中心，同步上传至部联网中心，各级联网中心将车辆称重检测数据及时推送至治超系统。

- 违法超限超载车辆出口称重图像数据通过收费专网上传至省联网中心，并及时推送至治超系统。

- 发现货车超限超载时,通过收费系统核查该车是否为合法大件运输车辆。如果为违法超限超载车辆，除按规定收取车辆通行费外，还应通过电子显示屏或人工等方式，告知当事人存在违法超限超载行为和处理流程。通过治超系统，对违法超限超载车辆依法进行处理。

（3）责任追究

- 省级交通运输主管部门通过治超系统，汇聚、整合出入口称重检测数据、大件运输许可等数据，开展数据关联分析，甄别异常数据。

- 出口称重检测显示为违法超限超载的车辆,通过治超系统核查,确认入口收费站确实存在篡改、瞒报称重检测数据、私自放行等违法违规行为的，应实施责任追究。

- 入口收费站在本区域内的，由相关管理部门依法依规追究相关单位和人员责任。

- 入口收费站不在本区域内的，由出口收费站所在区域省级交通运输主管部门通过治超系统，将违法超限超载车辆的出、入口检测数据抄告入口收费站所在区域省级交通运输主管部门，依法处理。

5.4.3  系统构成

称重检测设施(设备)主要构成包括硬件和软件两个部分。其中,硬件一般包括称重设备、轮轴识别设备、车牌识别及抓拍设备、视频监控设备、电子显示屏和安全引导设施等,车辆外廓尺寸自动检测设备。称重设备原则上采用不停车称重检测方式，可增加路侧单元(RSU)设备用于精准获取车辆号牌、最大允许总质量等信息。

称重检测设施(设备)内嵌称重检测系统,具备重量称量、车牌识别、轴型识别、图片视频采集、信息告知等功能；具备检测数据自动采集、存储、显示、查询、导出和运行日志记录等功能，人为无法删除、修改检测数据和运行日志,同时应具备远程智能巡检功能。并将检测数据上传至收费系统，其中称重检测数据和违法超限超载车辆的称重图像数据通过收费专网上传至省联网中心，称重检测数据同步上传至部联网中心。

5.4.4  总体架构

高速公路数据交互图

称重检测数据包括入口称重检测数据和出口称重检测数据，通过收费专网由收费站上传至省联网中心再上传至部联网中心，同时还应通过直连链路由收费站直接上传至部联网中心。

称重图像数据包括入口称重图像数据和出口称重图像数据，通过收费专网上传至省联网中心。

省联网中心将出、入口称重检测数据和违法超限超载车辆的称重图像数据通过省级专线及时推送至治超系统省级平台。推送频率为实时推送，特殊情况下每日不得少于一次。

部联网中心将出、入口称重检测数据通过部级专线及时推送至治超系统部级平台，推送频率为实时推送,特殊情况下每日不得少于一次。

治超系统部级平台将大件运输许可数据、黑名单通过部级专线推送到部联网中心，再由部联网中心通过收费专网下发到省联网中心，由省联网中心下发到区域/路段中心和收费站.推送频率为实时推送，特殊情况下每日不得少于一次。

收费站内称重检测设施(设备)通过站内局域网接入收费系统。对于称重检测设施(设备)布设在收费车道的，可复用车道控制机等设备接入收费系统。

5.4.5  超限判定

货车超限判定流程图

已办理ETC的货车,读取车辆OBU 内存储的最大允许总质量数值，作为判定该车辆是否超限超载的依据。

未办理ETC的货车，如果当事人可以当场提供该车最大允许总质量的有效证明文件，则以证明文件上标明的最大允许总质量作为判定该车是否超限超载的依据。如果当场无法提供或无法验证证明文件的合法有效性，则按照GB1589-2016的规定,按同一轴数限定的最小值作为最大允许总质量限值，作为判定该车是否超限超载的依据。

| 轴数 | 最大允许总质量限值 | 轴数 | 最大允许总质量限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3轴 | 25吨 | 5轴 | 43吨 |
| 4轴 | 31吨 | 6轴 | 46吨 |

5.4.6  安全要求

为了确保网络和数据安全,高速公路称重检测设施(设备)应按照GB17859、GA/T1389-2017的要求,遵循《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》的相关规定，参照网络安全等级保护中在安全通信网络、安全区域边界及安全计算环境等方面的三级安全保护要求，同时充分考虑外场设备的物联网属性，开展安全保护。

5.4.7  性能要求

称重检测设施(设备)应7×24h不间断运行,平均无故障间隔时间(MTBF)最低为20000h,平均修复时间(MTBR)不大于30Min。

5.4.8  数据存储和备份

应建立数据备份与恢复机制,数据备份应明确备份信息的备份方式、备份频度、存储介质、保存期等。完全数据备份至少每日一次，备份介质场外存放。称重检测车道采集的检测数据在收费站至少留存6个月，出、入口称重检测数据在治超系统中永久留存，违法超限超载车辆的称重图像数据在治超系统中至少留存2年。

5.4.9  供电要求

供电系统应纳入收费站整体供电系统中,配置UPS不间断电源和后备电池,确保系统在供电中断后可以持续工作至少1h。

5.4.10  防雷措施要求

应具备必要的防雷和接地保护,具备防雷击和防浪涌冲击的能力,确保人和设备的安全。

5.4.11  称重图像数据要求

每幅照片上叠加有称重检测日期、时间、地点、称重设备编号、车辆号牌、车型、车辆轴数、车货总质量、超限量、超限超载率等信息。

视频记录帧中应包括精确的称重检测时间、地点、行驶方向、车辆号牌等信息.

5.4.12  软件功能要求

（1）基本设置功能

- 检测日志:记录车辆检测的简要信息。

- 时间同步:对接入的设备进行时间校准。

- 参数管理:对接入的设备参数进行配置管理。

- 消息管理:各模块间消息的收发及处理功能。

（2）数据采集及输出功能

- 称重管理:获取称重检测数据和称重设备运行状态。

- 车辆外廓尺寸检测管理:获取车辆外廓尺寸(长、宽、高)检测数据和车辆外廓尺寸自动检测设备运行状态.须配合车辆外廓尺寸自动检测设备使用。

- 轮轴识别:获取轮轴识别数据和轮轴识别运行设备状态。

- 视频抓拍:获取车辆检测过程视频及视频监控设备状态。

- 车牌识别及抓拍:获取车辆号牌抓拍图像、识别出的车辆号牌信息及车牌识别设备运行状态。

- 引导及称重结果显示:发送称重检测结果信息和引导信息到电子显示屏,获取电子显示屏运行状态。

- 提示音控制:播放语音提示音,可控制音量大小。

- 雾灯控制:控制雾灯开关。

（3）业务处理功能

- 检测数据匹配:将各个设备模块检测到的车辆数据进行匹配,形成完整单车数据。

- 超限判定及引导:对匹配后的车辆检测数据进行超限判定,并生成引导信息。

- 检测数据及放行上报:将检测信息和是否准予通行信息实时上传收费系统。

- 数据异常检测:对采集的车货总质量、轮轴信息等数据进行监测,发现异常数据发送警告信息。

（4）数据传输功能

向收费系统上传称重检测数据和称重图像数据,接收收费系统下发的可在本站通行的大件运输许可数据、黑名单。

## 5.5  ETC门架系统

- 布设原则

- 在交通流发生变化（如入/出口匝道、互通立交）前的路段区间设置ETC 门架。

- 路段ETC 门架系统应在上、下行方向的背向各设置一个门架。

- ETC 门架应优先靠近收费站布设，与高速公路的互通立交、匝道分/合流点、被交高速公路的直线距离宜为1.5km~3km，在条件受限时最小距离为700m。

- ETC 门架布设应布设在路基段，在条件受限时可选择桥梁段。

- ETC 门架前方的平直段宜≥200m，在条件受限时最小距离为100m。

- 同向ETC 门架的直线距离宜≥700m，在条件受限时最小距离为500m。

- 上、下行ETC 门架应背向错开设置，距离宜≥30 米，不宜过远。

- ETC 门架所在半径500 米区域内应避免同频干扰（射频辐射强度应≤-65dbm）。

- ETC 门架布设应尽量避开车辆可通行道路、可停车场所等。

- ETC 门架选点应避开高压线、雷击区、地质危险路段、事故多发路段等。

- ETC 门架应优先从收费站取电，在条件受限时可选择从其他高可靠电源供电点取电。

- 系统布局

ETC门架系统由上、下行双方向部分组成。设置在路段ETC门架系统，上/下行方向各设置一个门架。 每个门架应具备关键设备(RSU、车牌图像识别设备等)冗余设置，当主设备发生故障时，备用设备可立即启用工作。

路段ETC 门架系统布局示意图

路段ETC 门架系统布局示意图（俯视）

- 系统功能

ETC 门架系统主要功能包括：

同时支持双片式OBU、单片式OBU 和CPC 卡交易处理流程。相关加解密运算采用SM4 国产对称密码算法，并支持JR/T 0025 所规定的DES、3DES 算法。

自动识别所有通行车辆（包括ETC 车辆和MTC 车辆）车牌颜色和车牌号码，经系统自动识别后，可由人工核对修正，将所有识别出的车牌颜色、车牌号码和时间、门架信息及车辆图像信息（二进制图片）等形成图像流水记录，图片及图像流水记录保存在站级服务器。实现ETC 车辆分段计费扣费，形成ETC 交易流水（或通行凭证），若扣费失败，应形成ETC通行记录。系统将ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC 通行记录、图像流水记录进行自动匹配后，

可由人工核对修正，筛选出扣费失败ETC 车辆的图像流水记录，及时上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

实现MTC 车辆分段计费。从CPC 卡获取相关信息，将更新后的信息写入CPC 卡，并形成CPC卡通行记录。系统将CPC 卡通行记录、图像流水记录进行自动匹配后，可由人工核对修正，筛选出计费失败MTC 车辆的图像流水记录，及时上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

ETC 门架系统应具备去重机制，确保同一车辆仅形成一条流水或记录。同一车辆既有OBU 又有CPC 卡，只生成CPC 卡通行记录，并上传至省联网中心系统和部联网中心系统。在同一ETC 门架系统中同一车辆连续生成ETC 交易流水（或通行凭证）、ETC 通行记录、CPC 卡通行记录或图像流水记录，应去除重复流水和记录，并上传至省联网中心系统和部联网中心系统。

具备自检、程序和应用在线更新功能，并将ETC 门架系统及设备状态信息实时发送至省联网中心系统和部联网中心系统，主要包括但不限于：车道控制器CPU、内存、硬盘的占用率，关键设备（RSU、车牌图像识别设备）在线状态及工作状态（如RSU 发射、接收工作状态），机柜温度、湿度、防盗，供电和通信网络工作状态等。

接收并更新省联网中心系统下发的ETC 门架相关系统参数。

与北斗授时时钟同步。

RSU 和车牌图像识别等关键设备应进行冗余设计，确保24 小时不间断工作。

应用数据、图像及视频存储应具有容错及备份机制。能存储不少于6 个月的图像信息和1 个月的视频信息。

应具备以独立作业的方式工作，在通信网络出现异常时可脱机离线操作，此时所有作业数据均可存储在本地，并且待网络恢复后自动将本地滞留数据上传至省联网中心系统和部联网中心系统，同时保证数据的完整性、一致性、真实性、不可抵赖性和安全性不受破坏。

有必要的防雷和接地保护，具备防雷击和防浪涌冲击的能力，确保人和设备的安全。

- 系统构成

ETC 门架系统由车道控制器、RSU（支持PSAM 及PCI 密码卡）、高清摄像机、车牌图像识别设备（可与高清摄像机构成一体化设备）、网络安全设备、补光灯、供电设备等构成，通过工业交换机、收费站三层交换机形成以太网环网保护，与站级服务器、业务管理工作站相连。

站级管理系统通过主备链路与省联网中心、部联网中心连接。

- ETC门架软件设计

1）功能性要求

ETC 门架系统软件要功能包括:设备监测控制、ETC 分段扣费、MTC 分段计费、车牌图像识别、记录生成、存储、查询、远程控制、自我恢复、主备切换、数据存储重传、合计校验、参数管理、通行记录匹配、数据传输、时钟同步等。

（1）ETC 分段扣费

（2）MTC 分段计费

（3）车牌图像识别

（4）记录生成、存储、查询

根据业务要求，生成、存储、查询ETC 交易流水、ETC 通行记录、CPC 卡通行记录、图像流水记录以及状态监测记录等。

（5）设备监测

ETC 门架系统通过设备接口实现对车道控制器及站级服务器CPU、内存、硬盘的占用率，关键设备(RSU、车牌图像识别设备)在线状态及工作状态(如RSU 发射、接收工作状态)，机柜温度、湿度、防盗，供电和通信网络工作状态信息采集，实时监测上报设备运行状态，当设备出现异常时，可以及时发出报警信息，并生成报警记录。

（6）设备控制

ETC 门架系统通过设备接口实现对关键设备（RSU、车牌图像识别设备、车道控制器等）状态控制。

（7）远程控制

允许远程授权登陆，调整关键设备参数，获取ETC 门架日志、备份流水和图片，支持系统在线升级。

（8）自我恢复

具备自我恢复功能，当软件异常时，能够自动恢复到正常状态运行，不需要人为介入。

（9）主备切换

ETC 门架系统具备主、备系统联网运行工作能力，当主系统运行异常，应及时切换到备用系统，确保ETC 门架系统不间断工作。

（10）数据存储重传

当网络故障时，可以支持离线运行，并存储交易信息。当网络恢复时，自动将存储的数据上传。

（11）合计校验

对流水数据进行查询，并对合计数进行校验。

（12）参数管理

接收、查询和下发系统参数，并可对参数下发进行设置和管理。

（13）通行记录匹配

将ETC 交易流水(或通行凭证)、ETC 通行记录、图像流水记录进行自动匹配。

（14）数据传输

实现ETC 门架系统数据传输。

（15）时钟同步

实现ETC 门架系统与上级北斗授时时钟同步。

（16）ETC 门架系统软件支持并发交易，同一时间支持多个OBU/CPC 卡交易。

2）兼容性要求

ETC 门架系统软件应能在主流操作系统平台上运行，具备安全性、可靠性、可扩展性。

3）安全性要求

ETC 门架系统软件应符合《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》对软件功能的相关要求。

- 通信传输

ETC 门架系统通信应满足以下要求：

（1）网络带宽应根据业务需求合理规划。

（2）ETC 门架系统与站级服务器之间应采用千兆工业以太网环网连接，自愈时间不大于200ms。

（3）站级服务器与上级系统应建立可靠的通信链路，采用主备双链路，主用链路采用省内现有收费通信网络，备份通信链路可采用电信运营商专线网络，带宽应满足实际需求，建议不小于2Mbps。

（4）系统以主用通信链路为主进行数据通信。当主用通信链路中断时，系统应自动切换至备份通信链路以保证数据上传功能，切换时间不超过60s。当主用通信链路由中断状态恢复后，系统宜自动切换为主用通信链路，条件不具备时，可人工方式切换使用主用通信链路。

（5）通信传输安全应符合《联网收费系统省域系统并网接入网络安全基本技术要求》的相关要求。

- 供电技术要求

1）ETC 门架系统供电应满足以下要求：

（1）ETC 门架侧应设置后备电源，确保24小时不断电。应对供电情况进行实时监测。

（2）为保证门架系统设备可靠供电，严禁将ETC 门架系统以外的其他负荷接入供电系统。

（3）离变电所距离较近的，采用电缆直供方案；离变电所中、远距离的，采用适合的远程供电方案。

（4）工作环境温度：室外：−40℃～+55℃；室内：0℃～+40℃。

（5）浪涌保护：能防御8/20μs 波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，电压保护水平≤2.8kV，响应时间ta≤25ns；电涌保护器应配套保护熔断器。

（6）ETC 门架系统在路侧（或门架上），安装在野外高速沿线，可采用室外电源机柜为ETC门架系统网络、安全、边缘计算及存储等设备提供一体化收容、可靠供备电及温控，以保障路侧相关设备的可靠运行。同时通过统一网管对站点设备进行远程运维管理。

（7）采用铜芯电缆，并采用混凝土包封；

（8）长距离供电，为防止压降满足ETC 门架设备供电需求，可采用升降压方式供电，即在收费站电源室采用升压变压器将电压升高，减小电缆损耗，现场采用降压变压器降压，满足供电需求。

2）ETC 门架系统布线应满足以下要求：

（1）线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

（2）线缆两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确；标签要选用不易损坏的材料。

（3）用接线盒对线缆进行连接、保护，在接线盒中线缆的弯曲半径应符合安装工艺要求。

（4）线缆如需接续，接头间距应>200mm，接头应做绝缘、防水、保护及高压热缩套管处理，铠装电缆保证铠的接续。

（5）配线箱、管槽等设施的安装方式应符合当地抗震设计要求。

3）ETC 门架系统配电应满足以下要求：

（1）输出电压范围：AC220V±5%。

（2）具有远程控制电源输入输出通断。

（3）具有过欠压、过流、过载自动报警和保护功能。

（4）现场应设置可靠的后备电源，后备电源采用电池供电，供电时间不小于4 小时。

（5）浪涌保护：能防御8/20μs 波形雷电流，标称放电电流20kA，最大放电电流40kA，电压保护水平≤2.8kV，响应时间ta≤25ns；电涌保护器应配套保护熔断器。

- 防雷接地要求

- ETC 门架系统应处于直击雷防护区内，设置接闪器（接闪杆或接闪网），接闪器应符合GB/T 37048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》的要求。

- 宜利用门架金属框架作为防雷接地的自然引下线。当利用基础作为接地装置时，应保证电气导通与最小导流截面。

- 本项目要求采用联合接地方式，接地电阻≤1Ω；ETC 门架基础、设备机柜基础分别设置引下线与接地体连接，引下线须保证安全间距。

- 宜参照ETC 门架所在地区的年平均雷日数划分的雷暴日等级，在ETC 门架设备机柜低压配电的电源进线端设置相应电涌保护器（SPD），强雷区/多雷区采用I 级+II 级组合SPD，中雷区/少雷区采用II 级SPD。根据GB/T 37048-2018《高速公路机电系统防雷技术规范》查询，贵阳地区雷暴日为48.1d/a，属于中雷区，电源防雷采用II 级SPD。

- RSU、车牌图像识别设备、车道控制器、高清摄像机等设备的信号、控制端口应安装适配的SPD。

- 设备机柜的外壳、引入机柜的金属管线应与保护接地装置做等电位连接。

- 铠装或穿金属管道埋地敷设的供电线缆，铠装屏蔽层或金属管道应与保护接地装置做等电位接地。

- 系统性能

ETC门架系统性能应满足以下指标要求:

- 实时上传流水及记录数据。

- 单片式OBU：交易成功率≥99.9%，车辆信息获取成功率≥99.99%。

- 双片式OBU：交易成功率≥98.0%，车辆信息获取成功率≥99.5%。

- CPC卡计费成功率≥99.9%。

- 车牌图像识别准确率≥95%。

- RSU应支持并发通信。

- 当RSU识别到双片式OBU未插卡、拆卸等情况时，应继续执行操作读取车辆信息(车型、车牌信息)。

- RSU应支持PSAM卡，同时宜支持PCI/PCI-E密码卡，以缩短交易处理时间，提高交易成功率。

- ETC门架通信区域宽度应调整在本方向行车道宽度范围内。

- 应至少保存1年的流水及记录。

- 应至少保存6个月的图像信息。

- MTBF: ≥10000小时。

- 系统运行环境:全天候，24小时。

- 门架结构及关键设备(RSU，车牌图像识别设备)环境适应性要求: 风荷载标准值应根据现行 《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01-2018)的规定计算，基本风压重现期应采用50年.在风荷载作用下，门架结构水平方向变形值不应大于门架顶部高度的1/100;门架横梁应设置一定的预拱度，使其在自重条件下，不发生下垂。门架结构防腐处理应符合现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226-2015)的规定.

- 流水数据

ETC门架系统上传的数据包括ETC交易流水(或通行凭证)ETC通行记录，图像流水记录、CPC卡通行记录。

ETC交易流水(包括通行凭证)数据包括记录号、流水号、ETC门架路网编号，ETC门架路段编号、ETC门架编号、OBU单双片标识，OBU MAC地址，OBU的合同序列号、终端机编号、终端交易序号、交易类型标识、消费密钥版本号、消费密钥算法标识，TAC、车型、车种、车牌号码、车牌颜色、交易时间·行驶方向，交易前余额(分)、交易后余额(分)、通行费额、优惠金额、计费模块版本号、交易状态、OBU电池电量，校验码等信息。若为双片式OBU还包括ETC用户卡卡号，ETC用户卡卡片类型，ETC用户卡网络编号，ETC用户卡内部编号等.

ETC通行记录数据包括记录号、流水号、ETC门架路网编号、ETC门架路段编号，ETC门架编号、OBU单双片标识、OBU MAC地址，OBU合同序列号、车型、车牌号码、车牌颜色、通过时间、行驶方向、应收金额、计费模块版本号、车种等信息 若为双片式OBU还包括ETC用户卡卡号，ETC用户卡卡片类型、ETC用户卡网络编号，ETC用户卡内部编号等.

图像流水记录数据包括记录号、流水号、ETC门架路网编号、ETC门架路段编号，ETC门架编号、设备编码、车道编码、抓拍时间、行驶方向、车牌号码、车牌颜色，车辆速度、车辆类型编码、车牌种类编码、图像等信息。

CPC卡通行记录数据包括记录号，流水号，ETC门架路网编号、ETC门架路段编号，ETC门架编号，CPC MAC地址、CPC发行方标识，CPC卡ID。车型，车牌号码，车牌颜色、通

过时间、行驶方向、入口路网编号，入口站编号，入口车道编号、入口时间、入口状态、收费员工号，入口班次、入口流水表文件名，入口流水记录号，入口图片编号、入口车道类型、计费金额、计费模块版本号、货车车型信息、特殊货车信息、车种等信息。

- 误交易控制

ETC门架系统应避免与对向行车道、相邻道路行驶的 ETC车辆误交易，具体可采用如下措施:

- ETC门架系统通信区域宽度应调整在本方向行车道宽度范围内，严控RSU发射功率不得超出标准规定的指标范围，必要时在本方向行车道与对向行车道或相邻道路之间设置信号隔离设施(如微波信号隔离墙)，严格控制RSU波瓣宽度，对其提出更高指标要求。

- ETC门架系统针对OBU的通信区域纵向距离应调整到30~40m。

- 合理设置ETC门采布同(同一断面双向门架错开设置)，以便通过应用逻辑避免误交易。

- 当高速公路主线与相邻非收费公路距离较近时，为避免误交易，ETC门架系统可通过读取OBU内入口信息判断车辆是否行驶在高速公路再确定是否计费。

- ETC门架系统可靠性设计

1）系统可靠性设计

高速公路取消省界收费站的前提是同步建立强有力的联合稽查和信用管理体系，加强跨部门协作，保障取消高速公路省界收费站后全国联网收费秩序稳定。

根据取消省界站后的设备交易成功率的要求，单片式OBU:交易成功率>99.9%，车辆信息获取成功率>99.99%；双片式OBU:交易成功率>98.0%，车辆信息获取成功率>99.5%；CPC 卡计费成功率>99.9%。设备不可能实现100%的正确交易，取消省界站收费站后的收费体系就对为成功交易的情况进行了充分考虑，在全国范围内建立稽查体系，保障高速公路营运公司和驾乘人员的利益。

对未交易成功的车辆，在保留通行记录后，通过车牌设备、车辆视频等稽查措施，将通行费追回，系统架构上有稽查功能，这样可以保证在ETC 门架上未实现收费的ETC 车辆和标识的CPC 卡车辆，可通过稽查功能实现通行费追回。

2）设备可靠性设计

按照相关文件要求，整个系统按照99.9%的目标进行设计。系统所选择设备的平均无故障工作时间竟可能长，设备修复或更换时间不大30 分钟。设备可靠性高的设备，如工业以太网交换机（MTBF>43800 小时）、UPS（MTBF>50000 小时）、服务器、工控机（大于MTBF>30000 小时）等设备，无需考虑冗余，其余设备，根据实际情况合理设置冗余或热备份。

为提高交易成功率，缩短交易时间，在天线控制器内增加了能大幅缩短交易时间的PCI 加密卡。

3）系统的冗余设计

在现有技术条件下，路段ETC 门架在关键设备上做冗余，如天线和车牌识别设备等，采用冗余配置。

4）ETC门架误交易控制

ETC 门架系统应避免与对向行车道、相邻道路行驶的ETC 车辆误交易，具体可采用如下措施：

（1）ETC 门架系统通信区域宽度应调整在本方向行车道宽度范围内，严控RSU 发射功率不得超出标准规定的指标范围，严格控制RSU 波瓣宽度。

（2）ETC 门架系统针对OBU 的通信区域纵向距离应调整到40m 内。

（3）当高速公路主线与相邻非收费公路距离较近时，为避免误交易，ETC 门架系统可通过读取OBU 或ETC 用户卡内入口信息判断车辆是否行驶在高速公路再确定是否计费。

5）电力供应可靠性设计

ETC门架供电由目前收费站经过柴油发电机（或双市电）供电+现场设备亭的后备电源供电，保证ETC 门架设备的供电可靠性。ETC 门架的供电视供电范围远近考虑低压交流直供和直流（或交流）升压远供两种方式。UPS 电池后备时间不低于6小时。

同时，在各ETC 门架设置双电源切换开关，预留现场可移动式汽油发电机临时电力接入，提高系统供电可靠性。

6）通信可靠性设计

从ETC 门架至机房，采用单独敷设的光缆作为数据主传输通道，以保证ETC 门架外场设备至机房的通信线路可靠性。

收费站机房至结算中心传输采用稳定可靠的通信设备进行数据传输，同时每个收费站都设置通信营运商线路作为机房至结算中心备用通信路由，从而提高通信的可靠性。

光缆线路和电缆线路埋设在地下，可靠性较高，一旦发生意外，光缆恢复时间可能较长。应急情况下，在收费站和ETC 门架之间，配置带VPN 通道的无线4G 模块传输收费数据。

7） ETC门架抗干扰设计

为保证虚拟收费DSRC 通信的稳定可靠运行，在ETC 门架外场门架附近临频干扰需小于-65dBm。

为减小外界对DSRC 信号的干扰和影响，在门架正前方300m 范围内，应无可发送无线信号的雷达和5.8GHz 网桥等设备。

8）ETC门架安全设计

为保证外场设备的安全，在门架和设备亭处的护栏特别加强。

专门设置摄像机对门架和设备亭进行监控。

在收费站布置防火墙，防止外部对收费站的网络攻击。

9）ETC门架应急处置设计

本项目设置机柜内的设备均设置状态监控，可以在ETC 门架发生故障后，第一时间发现故障，并根据监控结果，可迅速判断故障类型，方便值班管理人员到达现场后，迅速处理故障问题。在ETC维护点，除配置相应的设备备品备件外，还配置应急汽油发电机和降温风扇，在供电线路发生故障或者户外设备亭内空调发生故障时，为ETC 门架供电和为设备散热；配置4G VPN 传输模块，在通信光缆发生故障时，临时安装配置好的4G VPN 传输设备，实现ETC 门架收费数据传至收费站。

- ETC门架配置

（1）RSU 天线

每个车道（含应急车道）均配置一台RSU 天线，每个门架配置一台天线控制器。

（2）车牌识别设备

2个行车道+1个应急车道：

共设置2 个车牌识别摄像机。车头方向每个行车道设置1 台900 万车牌设备摄像机，该车牌识别摄像机对三个车道进行车牌视频，2 个行车道的车牌识别摄像机同时工作，互为备用。前端车牌识别处理设备对2个行车道正确车牌识别数据进行去重，确保每辆交易车辆只有一个车牌识别数据。

由于车牌识别摄像机输出视频和车牌识别产生的车身照片一致，为方便稽查，形成完整证据链，对车牌设备摄像机视频进行录像，NVR放置在收费站内。

（3）户外机柜

ETC门架根据位置条件设置一处户外亭，另外一侧设置设备柜。

（4）交换机

收费数据交换机：上下行门架各配置 1 台数据交换机，和收费站 ETC 门架交换机组成环网。

当上下行门架设置 1 套户外设备亭时，上下行门架共用 1 台视频交换机；当上下行门架分别设置户外设备亭时，上下行门架分别设置 1 台视频交换机，和收费站视频以太网交换机组成换网。

（5）工作站

每个门架配置1 台RSU管理工作站。

（6）供电方式

每个门架均设置后备电源，采用采用 UPS 成套设备或通信电源+逆变器模式，电池后备时间不低于 4 小时。同时设置应急汽油发电机为现场设备提供用电保障。

（7）通信方式

ETC 门架至收费站采用光缆传输，上下行两个方向的门架设置一根光缆。

（8）视频监控

在每个门架的车行正上方设置1 台固定枪式摄像机，对道路状况进行监控，中央分隔带设置1台球形摄像机面对车尾方向同时兼具对向车道监视，提供大场景录像。每个门架设置1 台带移动侦测功能的摄像机对准户外机柜，提高户外设备亭防盗功能。

（9）光缆线路

ETC 门架通信光缆与本项目保持统一，共计采用24芯，做好标志和保护，避免认为破坏。

（10）电缆线路

电缆线路采用铠装直埋敷设，做好标志和保护，避免认为破坏。根据设备距离的远近采用对应的供电方式，配置相应的供电电缆。

（11）ETC 门架服务器

每对ETC门架（上行、下行）在就近收费站配置一处ETC门架服务器。

- 设备统一运维系统

保障整体系统的安全可靠运行，提高整体系统的可用性和可管理性，需要在各个ETC门架和收费站部署一套设备管理系统，实现在部省联网中心统一的管理全局的站点。

1）分权分域管理

运维管理系统需具备完善的用户&权限管理策略。

支持用户管理。支持查看用户的信息，包括：名称、角色、电话、邮箱、状态，支持：创建修改、删除、启动、禁用操作。

支持角色管理，查看角色的信息，包括：名称、角色、描述信息，支持：创建、修改、删除、配置角色功能权限和资源范围。

支持分域管理，包括站点粒度和地图区域粒度控制，与各区域级管理员对应，支持默认显示指定区域地图。

2）集中监控

ETC门架数量多、分布散、设备种类多，给运维带来极大挑战，因此需要远程集中监控，简化运维操作，提升运维效率。对站点的详情查询、基础配置、升级、应用部署、故障定位、软故障排除等操作操作均在部中心完成。

灵活伸缩的大规模监控平台：通过监控主机收集前端站点的监管信息，每台监控主机负责一定数量的站点监控，并基于监控主机集群技术实现大规模伸缩，实现与站点数量适应的网络管理平台资源的集约配置。

集中告警监控与处理：包括告警发现、告警分析和告警处理。智能化告警分析处理：告警分析用于辅助系统管理员进行告警定位，统一运维系统提供告警原因查看，并提供告警处理建议。系统管理员根据告警处理建议通过统一运维系统上设备管理入口登入到站点上的设备管理系统进行故障处理和故障排除。

手机 APP 移动监控：为提高运维效率，实现随时随地可监可管，提供手机 APP 移动化监控方式。手机 APP 可监控所有的站点状态，站点内的存储、计算、网络、能基等设备信息，站点内的资源信息、站点的告警信息。

3）设备硬件管理

ETC 门架设备管理支持面板管理，远程查看面板，对于存储、服务器、交换机、路由器、电源、电池包等，支持查看设备整柜内的面板信息、设备柜外的信息、单个设备面板信息、设备面板告警信息。

支持设备基本信息管理，基本信息包括：设备的名称、ip、状态、描述、前面板信息、后面板信息机柜动力环境信息：剩余电量、电源电流流向、环境温度、湿度。

能够完成整机维护，柜内服务器上电、下电、重启、配置启停流程。

能够进行站点单设备维护，初始化设备，并能支持单点登录设备管理，免密跳转。

当站点内部的一台或多台设备硬件损坏以后需要进行硬件设备的更换，能够从统一管理平台删除设备，在设备在机架上替换后新设备注册网管平台并完成初始化。

4）逻辑资源管理

由于站点设备数量多、类型多，涉及专业应用软件，特定时期可能涉及即时的配置调整，容量伸缩和业务上线，因此，需要深度资源管理功能，达到卷级、应用级可管可配。使中心管理人员不仅能完成硬件状态监控和基本的告警日志收集，还能解决逻辑资源管理功能（如远程资源创建、应用模板化部署、应用远程升级），提升智能化管理效率。

5）安全管理

ETC 门架设备运维系统依托 CA 等身份认证系统提供身份鉴别与访问功能，防止身份欺诈、越权操作管理等安全事件。

通过对用户管理、角色管理（含分权分域）、用户登录管理等一系列安全策略，实现对网络管理系统本身的安全控制，保证网络管理系统的安全。

用户管理：提供用户创建、删除、查看、修改等功能。其中，用户密码使用不可逆算法加密存储保障安全性。

角色管理：提供角色创建、修改、删除及查看等功能。

鉴权管理：支持三种鉴权方式。

本地认证：由网络管理系统提供用户管理、登录鉴权、安全策略等功能，属于默认的鉴权管理方式。

6）拓扑管理

提供拓扑视图、拓扑监控、拓扑告警等功能，帮助用户实时了解网络的组网情况和设备运行状态。

网络管理系统通过拓扑自动发现构造拓扑结构，最终形成全网拓扑；同时，网络管理系统提供自定义拓扑功能，方便从不同维度重新构造拓扑，突出核心区域，简化运维。支持 GIS 地理位置站点拓扑：能够在地图上显示所有站点的地理位置，能够在拓扑选择任意一个或多个站点查看站点信息，能够在拓扑上进行站点的维护操作，包括：添加、删除、修改

7）性能管理

监控模板管理：将性能采集指标的集合以指标组的形式展现，管理性能监控任务更方便。

性能采集范围：分支站点，存储（企业存储、分布式存储），计算资源（服务器），能基（机架、电源），网络（路由、防火墙、交换机）等。存储性能监控指标：存储池使用率，IO 读速度，IO 写速度，IO 等待，IO 吞吐，IO 读负载，IO写负载，IO 使用率。

服务器性能监控指标：磁盘 IO 速率，NIC 速率，磁盘使用率，CPU 使用率，内存使用率等。

网络性能监控指标：CPU使用率，内存使用率，温度，容量，速度，错误，丢包率等。机架性能监控指标：湿度，温度等。

8）智能运维

提供各 ETC 门架设备的智能化运维功能，包括针对站点资源的容量、性能分析，提前预知瓶颈、故障，及早处理。

9） 数据安全管理

ETC 门架设备需采取适当安全措施，确保数据完整性，提供数据遭到破坏时的恢复措施，防止由于受到人为、自然因素危害造成信息丢失、泄露或破坏，需要提供站点数据可靠性的严密防护措施。

以上运维管理功能可以根据各路段的系统的实际情况补充完善。

## 5.6  安全技术体系（三级等保）

## 5.6.1 设计原则

- 分区分域防护原则：

任何安全措施都不是绝对安全可靠的， 为保障攻破一层或一类保护的攻击行为而不会破坏整个信息系统， 以达到纵深防御的安全目标， 需要合理划分安全域，综合采用多种有效安全保护措施，实施多层、多重保护。

- 均衡性保护原则

对任何类型网络， 绝对安全难以达到， 也不一定是必须的， 需正确处理安全需求、安全风险与安全保护代价的关系。因此，结合适度防护实现分等级安全保护，做到安全性与可用性平衡，达到技术上可实现、经济上可执行。

- 技术与管理相结合

信息安全涉及人、技术、操作等方面要素， 单靠技术或单靠管理都不可能实现。因此在考虑信息信息安全时， 必须将各种安全技术与运行管理机制、人员思想教育、技术培训、安全规章制度建设相结合。

- 动态调整与可扩展

由于网络安全需求会不断变化，以及环境、条件、时间的限制，安全防护一步到位，一劳永逸地解决信息安全问题是不现实的。信息安全保障建设可先保证基本的、必须的安全保护， 后续再根据应用和网络安全技术的发展， 不断调整安全策略，加强安全防护力度， 以适应新的网络安全环境， 满足新的信息安全需求。

## 5.6.2  收费站配置

收费站安全防护方案图

1）业务环境分析

（1）收费站系统构成

维持现有收费站系统构成，对不满足取消省界收费站要求的设施进行升级。

（2）收费站系统功能

在现有业务系统及功能基础上，按照重庆市级联网收费中心要求，还应具备如下功能要求：

①支持CPC 卡调拨管理功能

具备车道在用CPC 卡、库存卡信息统计管理功能。

②跨省通行费查询

具备收费车道向上级联网中心调用MTC车辆计费服务的功能，并返回结果给收费车道。

③计费功能

不具备安装ETC门架条件的主线收费站或引道计算收费里程的匝道收费站，应具备接收、下发收费费率及相关参数信息功能。系统还应具备数据共享和去重机制，保证门架间的协作处理能力，读取到同一车辆车牌号既有ETC又有CPC卡的，只生成CPC卡通行记录，并上传至部、省两级联网中心。

④ 数据存储转发功能

汇聚收费车道交易流水、通行记录、交易日志、车牌抓拍图片、视频图像等相关数据（详见数据接口规范），并按要求存储及转发。

⑤ 关键设施运行监测功能

监控、监测收费站关键收费设施、收费行为，交易记录、交易日志应定期上传至上级联网收费中心监控、监测系统。

2）安全物理防护方案

联网收费系统物理安全是保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等环境事故以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。

物理安全主要涉及的方面包括环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等十个控制点。

（1） 供配电系统

联网收费系统机房的供配电系统要求能保证对机房内的主机、服务器、网络设备、通讯设备等的电源供应在任何情况下都不会间断，做到无单点失效和平稳可靠，这就要求两路以上的市电供应，N+1冗余的自备发电机系统，还有能保证足够时间供电的UPS系统。

（2）防雷接地

为了保证联网收费系统机房的各种设备安全，要求机房设有四种接地形式，即计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。

（3）温湿控制

为了保证联网收费系统机房的各种设备安全，要求机房配备温湿控制系统来对机房内温湿度进行控制，保障设备安全。

（4）消防报警及自动灭火

为实现火灾自动灭火功能，在联网收费系统机房的各个地方，还应该设计火灾自动监测及报警系统，以便能自动监测火灾的发生，并且启动自动灭火系统和报警系统。

（5） 门禁

联网收费系统机房应建立实用、高效的门禁系统，门禁系统需要注意的原则是安全可靠、简单易用、分级制度、中央控制和多种识别方式的结合。

（6）保安监控

联网收费系统机房的保安监控包括几个系统的监控：闭路监视系统、通道报警系统和人工监控系统。

3）安全要求防护

（1）部署方式

在收费站网络出口处部署防火墙，并开启防病毒模块。在收费站服务器、终端部署终端安全管理系统，并开启准入、防病毒功能。

（2）建设内容

①边界防护

针对新的边界安全威胁，边界访问控制已经成为基本安全措施，必不可少，但为了更加有效的应对当前的网络威胁，防火墙设备应当更加智能化、联动化，以满足安全有效性和防御实时性的切实需求。

当前，网络边界防护设备技术已经逐步成熟，通过相关功能实现及策略配置，可实现上述要求，防火墙/网络边界防护设备应具备的主要功能：

- 访问控制

能够基于IP、安全域、VLAN、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制，一条安全策略可配置应用控制、入侵防护、URL过滤、病毒检测、内容过滤、僵尸网络等高级访问控制功能。能对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、TELNET协议进行细粒度的控制，过滤不受信任的网络行为。能够实现策略命中数统计，策略的冗余检车，便于管理员维护防火墙策略

- 应用层访问控制

能实现文件过滤、URL过滤、邮件过滤等、实现针对主要的应用协议如HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP等的双向内容传输过滤，可预定义或自定义敏感信息库进行敏感信息定义。

- 入侵防范

对于主要攻击能进行防护，包括：Flood（SYNFlood、ICMPFlood、UDPFlood、IPFlood）、恶意扫描（禁止tracert、IP地址扫描攻击、端口扫描）、欺骗防护（IP欺骗、DHCP监控辅助检查）、异常包攻击（PingofDeath、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片、ICMP管控（禁止ICMP分片、禁止路由重定向报文、禁止不可达报文、禁止超时报文、ICMP报文大小限制）、应用层Flood（DNSFlood、HTTPFlood）、SYNCookie等。

- 负载均衡：

作为主要的链路设施，能实现基于IP、ISP、应用、用户、服务等的多链路负载均衡，DNS流量的负载均衡，基于服务器地址的负载均衡。

- 高可靠性

具备双机热备功能，在路由和透明模式下能支持“主-备”、“主-主”模式，能实现接口联动，链路探测。能够完成配置和会话同步。

- 集中管理

可对多设备进行统一策略管理、设备配置管理及实时安全监控，从而实现网络的快速部署以及发生安全事件的及时响应，提高管理效率，降低运维成本

- 动态QoS功能

可配置带宽限制策略。策略类型包括共享型和独享型，用户优先级分为高、中、低，服务类型包括应用层的多种协议。针对带宽通道进行多级管控，在用户都满足保证带宽情况下，高优先级用户将抢占中、低优先级用户带宽，中优先级用户将抢占低优先级用户带宽。当网络中存在空闲带宽

时，防火墙系统会根据当前网络带宽分配情况，自动将空闲带宽分配给重要业务，保证重要业务的正常访问。

- 支持IPv6

能够支持完整的双栈协议，支持IPv6下的多种功能，包括网络功能和安全功能，包括IPv6接口、IPv6路由、IPv6认证管理、IPv6日志管理、IPv6 VPN、IPv6安全功能及安全策略等。

- 虚拟防火墙

具备虚拟系统功能，即将防火墙虚拟成多个相互隔离并独立运行的虚拟防火墙，每一个虚拟系统都可以为用户提供定制化的安全防护功能，并可配备独立的管理员账号。

- 协同联动

能够与终端安全管理系统、云端的URL库、病毒库、应用识别库等资源进行联动，提升对已知威胁和未知威胁的识别效率，并能对在终端发现的威胁及时阻断。

- 日志管理

对各类日志，如流量日志、威胁日志、URL过滤日志、邮件过滤日志、行为日志等进行分析和日志外发，能基于IP、用户、接口、地区、应用等过滤条件搜索自定义时间段内的历史日志。

② 入侵防御系统

在网络区域的边界处，通过部署入侵防御设备对网络攻击行为进行检测与阻断，并及时产生报警和详尽的报告。

入侵防御设备需要具备以下功能：

- 具备新一代检测分析技术

新一代检测引擎能结合异常检测与攻击特征数据库检测的技术，同时也包含了深层数据包检查能力，除了检查第四层数据包外，更能深入检查到第七层的数据包内容，以阻挡恶意攻击的穿透，同时不影响正常程序的工作。

- 多层多类型攻击检测

可以检测多层多种类型攻击，如应用型攻击：包括Web cc、http get flood、DNS query flood等攻击；流量性攻击：包括SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood 、ARP Flood、Frag Flood、Stream Flood等攻击；蠕虫连接型攻击；普通常见攻击：包括ipspoof、sroute、land、TCP标志位攻击、fraggle攻击、winnuke、queso、sf_scan、null_scan、xmas_scan、ping-of-death、smurf、arp-reverse-query、arp-spoofing等。

- 高性能攻击检测和防御

能够实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录并针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、 NETBIOSP等多种协议和应用的攻击检测和防御，同时满足自定义入侵防御特征，提供预定义防御配置模板，有特征库网络实时更新能力。具备基于流的病毒过滤，以及压缩病毒文件的检测功能。

- 应用识别

新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别可识别超过3000种以上应用程序，能够对SSL加密应用识别，准确识别IM、P2P下载、文件传输、邮件、在线游戏、股票软件、流媒体、非法信道等应用，同时也能够针对Android、iOS等移动应用进行识别

- 威胁检测

能够对垃圾邮件检测，IP信誉服务，僵尸网络C&C检测，网页关键字检测进行威胁检测，

- 日志告警和阻断

网络入侵防御系统除了需要能检测辨别出各种网络入侵攻击，保护网络及服务器主机的安全外，还需要提供完整的取证信息，提供客户追查黑客攻击的来源，这些信息包括黑客攻击的目标主机、攻击的时间、攻击的手法种类、攻击的次数、黑客攻击的来源IP地址等，并提供包括Email/SNMP trap/声音等方式的告警。对于在线部署模式，可以对攻击行为进行实时阻断。

- 高可用性

对于在线部署模式的设备，当出现软件故障、硬件故障、电源故障时，系统bypass电口自动切换到直通状态以保障网络可用性，能够避免单点故障，不会影响业务。

- 报表

能够支持报表功能，需要包含多视角,提供安全风险概览、安全风险详情、威胁类型、网络流量分析、系统运行状况不同维度报表。基于源、目的IP和威胁ID的日志白名单功能。满足用户自定义报表，支持多种报表格式。

- 协同联动

能够与终端安全管理系统、云端的URL库、病毒库、应用识别库等资源进行联动，提升对已知威胁和未知威胁的识别效率，并能对在终端发现的威胁及时阻断。与防火墙/（智能）网络边界防护设备，云端沙箱服务，对可疑文件进行威胁检测。

③终端安全管理系统

终端安全管理的建设内容如下：

- 终端恶意代码防护

全网部署终端安全管理系统客户端代理，通过集中管理端实现对病毒查杀策略、病毒库的统一升级管理。通过采用云查杀引擎、未知病毒检测等新技术，解决传统防病毒软件本地特征库对新型病毒查杀效果不明显的问题。

- 终端统一安全管控

在终端安全管理系统的控制中心制定策略，进行全网终端的流量监控、非法外联监控、应用程序黑白名单控制、外设管控、桌面安全加固等。

- 终端软件管理

通过策略配置和日志报表功能，管理员可以掌握网内软件使用情况，及时发现异常，保证企业内部网软件的正常运行和软件安全性，支持单位软件的统一分组、定时分发，并可实现自动安装应用以及强制卸载应用，帮助管理员按照企业规定管理终端用户软件的安装。

- 统一补丁升级和管理

办公网络中存在各种不同类型的操作系统及不同版本的操作系统都需要进行全面的补丁管理，终端安全管理系统控制中心对全网计算机进行漏洞扫描把计算机与漏洞进行多维关联，根据终端或漏洞进行分组管理，并且能够根据不同的计算机分组与操作系统类型将补丁错峰下发，并能实现对补丁库的统一升级和管理。

- 终端统一安全运维

终端安全管理系统统一运维功能，实现全网终端硬件资产管理，并且通过远程协助功能，当终端需要远程帮助的时候，运维人员向终端用户发送远程控制请求，等终端用户确认后，协助IT维护人员高效的完成终端运维工作。

- 终端综合审计

终端安全管理系统通过综合审计功能，对终端用户的行为进行审计，审计内容包括软件使用日志、外设使用日志、开关机日志、系统帐号日志、文件操作日志、文件打印日志、邮件记录日志等；并提供报表功能，对终端安全日志、漏洞修复、病毒日志、木马查杀、插件清除、安全配置、文件及应用日志、终端事件告警等信息进行报表统计。

④ 网络安全审计系统

日志审计系统具有统一日志收集功能，可长期稳定存储办公人员、远程登陆人员路段中心设备的操作日志以及网络设备与安全设备的系统日志。

⑤安全运维系统

安全运维系统部署在安全管理中心内，可实现对网络信息的分析，告警。系统通过采集网络设备与安全设备的日志进行分析结合流量分析结果与现有技术判断当前网络安全风险。

4）物联网安全扩展要求

（2）部署方式

在视频系统中加入摄像头安全准入系统。可满足针对物联网设备的身份准入。针对物联网设备用户名+密码管理与暴力破解等问题，可采用主机安全加固系统防护物联网服务器等方式，多因子认证访问防护。

（2）建设内容

① 视频准入系统

视频终端安全准入系统可以对所发现的设备进行全方位、多维度的深入识别，发现其操作系统、设备类型、生产厂商、型号、序列号等信息。对其外出网络行为和入站管理行为进行智能学习和监控，可视化分析出入站行为。只有符合相关安全标准的设备才允许正常进行上行数据传输和信令交互。系统将为每一个接入到视频收费专网的终端设备建立设备指纹身份，并将身份和配置与行为进行绑定管理。能够适应二层接入和三层接入环境，在链路层到应用层进行多层准入，例如mac地址检查、ip地址检查、设备唯一识别号检查、视频应用层协议检查。

- 资产管理

具备流量学习、主动扫描、指纹特征、资产区域、地理位置等能力，同时具有区域授权、分支级联

- 安全控制

具备准入控制、认证策略、动态感知、白名单、非法阻断异常流量、入侵攻击、病毒、弱口令、漏洞识别等能力。

- 运行监控

资产态势感知、私接、仿冒监控、常流量监控、入侵攻击、病毒监控、信息告警及提示、日志搜集、可视化展示等能力。

- 问题处理

资产异常处置、告警信息处置、漏洞处置、处置方案提示、自动化处置、知识库。

5）产品选型配置

| 序号 | 设备名称 | 所属区域 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费站软件类 |  | 统一接入结算中心对应的软件平台管理 ，与路网保持一致 |  |  |
| 1 | 主机加固系统 | 服务器、工作站 | 实现对服务器等主机的安全加固 | 套 | 1 |
| 2 | 网络管理系统 | 所有设备 | 通过访问结算中心平台获取本路段设备链路通信状态 | 套 | 1 |
| 3 | 防病毒系统 | 服务器、工作站 | 安装杀毒软件或者防护软件 | 套 | 1 |
| 二 | 收费站硬件类 |  |  |  |  |
| 1 | 收费数据三层交换机 | 收费业务区 | 双机堆叠，100M/1000M | 套 | 2 |
| 2 | 收费核心防火墙 | 收费业务区 | 双机冗余，vpn功能支持国密算法、入侵防御/监测、防病毒、审计日志、ipv6 | 套 | 2 |
| 3 | 网络安全准入设备 | 安全设备区 | 实现对收费站和ETC门架系统设备的准入控制，同时需接入联网收费中心的网络准入系统进行统一管理 | 套 | 1 |

## 5.6.3  ETC门架配置

1）业务环境分析

（1） 门架系统构成

ETC门架系统选取的摄像头、天线等终端设备，将由具有安全功能的前端设备、具有安全功能的用户终端、视频安全密钥服务系统、交通视频监控安全管理平台四个部分组成，用于保障交通视频监控网络信息真实性、完整性、保密性。

门架系统网络拓扑图

2） 安全物理防护方案

联网收费系统物理安全是保护计算机网络设备、设施以及其他媒体免遭地震、水灾、火灾等环境事故以及人为操作失误或错误及各种计算机犯罪行为导致的破坏过程。

物理安全主要涉及的方面包括环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗窃防破坏等方面。具体包括：物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应和电磁防护等十个控制点。

（1） 供配电系统

联网收费系统机房的供配电系统要求能保证对机房内的主机、服务器、网络设备、通讯设备等的电源供应在任何情况下都不会间断，做到无单点失效和平稳可靠，这就要求两路以上的市电供应，N+1冗余的自备发电机系统，还有能保证足够时间供电的UPS系统。

（2）防雷接地

为了保证联网收费系统机房的各种设备安全，要求机房设有四种接地形式，即计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。

（3）温湿控制

为了保证联网收费系统机房的各种设备安全，要求机房配备温湿控制系统来对机房内温湿度进行控制，保障设备安全。

（4） 消防报警及自动灭火

为实现火灾自动灭火功能，在联网收费系统机房的各个地方，还应该设计火灾自动监测及报警系统，以便能自动监测火灾的发生，并且启动自动灭火系统和报警系统。

（5） 门禁

联网收费系统机房应建立实用、高效的门禁系统，门禁系统需要注意的原则是安全可靠、简单易用、分级制度、中央控制和多种识别方式的结合。

（6） 保安监控

联网收费系统机房的保安监控包括几个系统的监控：闭路监视系统、通道报警系统和人工监控系统。

3）安全要求

（1） 部署方式

ETC门架系统

（2） 建设内容

① 边界防护

针对新的边界安全威胁，边界访问控制已经成为基本安全措施，必不可少，但为了更加有效的应对当前的网络威胁，防火墙设备应当更加智能化、联动化，以满足安全有效性和防御实时性的切实需求。

当前，网络边界防护设备技术已经逐步成熟，通过相关功能实现及策略配置，可实现上述要求，应具备的主要功能：

- 访问控制

能够基于IP、安全域、VLAN、时间、用户、地理区域、服务协议及应用等多种方式进行访问控制，一条安全策略可配置应用控制、入侵防护、URL过滤、病毒检测、内容过滤、僵尸网络等高级访问控制功能。能对HTTP、SMTP、POP3、IMAP、FTP、TELNET协议进行细粒度的控制，过滤不受信任的网络行为。能够实现策略命中数统计，策略的冗余检车，便于管理员维护防火墙策略

- 应用层访问控制

能实现文件过滤、URL过滤、邮件过滤等、实现针对主要的应用协议如HTTP、FTP等的双向内容传输过滤，可预定义或自定义敏感信息库进行敏感信息定义。

- 入侵防范

对于主要攻击能进行防护，包括：Flood（SYNFlood、ICMPFlood、UDPFlood、IPFlood）、恶意扫描（禁止tracert、IP地址扫描攻击、端口扫描）、欺骗防护（IP欺骗、DHCP监控辅助检查）、异常包攻击（PingofDeath、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片、ICMP管控（禁止ICMP分片、禁止路由重定向报文、禁止不可达报文、禁止超时报文、ICMP报文大小限制）、应用层Flood（DNSFlood、HTTPFlood）、SYNCookie等。

- 负载均衡

作为主要的链路设施，能实现基于IP、ISP、应用、用户、服务等的多链路负载均衡，DNS流量的负载均衡，基于服务器地址的负载均衡。

- 高可靠性

具备双机热备功能，在路由和透明模式下能支持“主-备”、“主-主”模式，能实现接口联动，链路探测。能够完成配置和会话同步。

- 集中管理

对多设备进行统一策略管理、设备配置管理及实时安全监控，从而实现网络的快速部署以及发生安全事件的及时响应，提高管理效率，降低运维成本

- 动态QoS功能

可配置带宽限制策略。策略类型包括共享型和独享型，用户优先级分为高、中、低，服务类型包括应用层的多种协议。针对带宽通道进行多级管控，在用户都满足保证带宽情况下，高优先级用户将抢占中、低优先级用户带宽，中优先级用户将抢占低优先级用户带宽。当网络中存在空闲带宽时，防火墙系统会根据当前网络带宽分配情况，自动将空闲带宽分配给重要业务，保证重要业务的正常访问。

- 支持IPv6

能够支持完整的双栈协议，支持IPv6下的多种功能，包括网络功能和安全功能，包括IPv6接口、IPv6路由、IPv6认证管理、IPv6日志管理、IPv6 VPN、IPv6安全功能及安全策略等

- 虚拟防火墙

具备虚拟系统功能，即将防火墙虚拟成多个相互隔离并独立运行的虚拟防火墙，每一个虚拟系统都可以为用户提供定制化的安全防护功能，并可配备独立的管理员账号。

- 协同联动

能够与终端安全管理系统、云端的URL库、病毒库、应用识别库等资源进行联动，提升对已知威胁和未知威胁的识别效率，并能对在终端发现的威胁及时阻断。

- 日志管理

对各类日志，如流量日志、威胁日志、URL过滤日志、邮件过滤日志、行为日志等进行分析和日志外发，能基于IP、用户、接口、地区、应用等过滤条件搜索自定义时间段内的历史日志。

② 终端安全管理系统

终端安全管理的建设内容如下：

- 终端恶意代码防护

全网部署终端安全管理系统客户端代理，通过集中管理端实现对病毒查杀策略、病毒库的统一升级管理。通过采用云查杀引擎、未知病毒检测等新技术，解决传统防病毒软件本地特征库对新型病毒查杀效果不明显的问题。

- 终端统一安全管控

在终端安全管理系统的控制中心制定策略，进行全网终端的流量监控、非法外联监控、应用程序黑白名单控制、外设管控、桌面安全加固等。

- 终端软件管理

通过策略配置和日志报表功能，管理员可以掌握网内软件使用情况，及时发现异常，保证企业内部网软件的正常运行和软件安全性，支持单位软件的统一分组、定时分发，并可实现自动安装应用以及强制卸载应用，帮助管理员按照企业规定管理终端用户软件的安装。

- 统一补丁升级和管理

办公网络中存在各种不同类型的操作系统及不同版本的操作系统都需要进行全面的补丁管理，终端安全管理系统控制中心对全网计算机进行漏洞扫描把计算机与漏洞进行多维关联，根据终端或漏洞进行分组管理，并且能够根据不同的计算机分组与操作系统类型将补丁错峰下发，并能实现对补丁库的统一升级和管理。

- 终端统一安全运维

终端安全管理系统统一运维功能，实现全网终端硬件资产管理，并且通过远程协助功能，当终端需要远程帮助的时候，运维人员向终端用户发送远程控制请求，等终端用户确认后，协助IT维护人员高效的完成终端运维工作。

- 终端综合审计

终端安全管理系统通过综合审计功能，对终端用户的行为进行审计，审计内容包括软件使用日志、外设使用日志、开关机日志、系统帐号日志、文件操作日志、文件打印日志、邮件记录日志等；并提供报表功能，对终端安全日志、漏洞修复、病毒日志、木马查杀、插件清除、安全配置、文件及应用日志、终端事件告警等信息进行报表统计。

③ 入侵防御系统

在网络区域的边界处，通过部署入侵防御设备对网络攻击行为进行检测与阻断，并及时产生报警和详尽的报告。

入侵防御设备需要具备以下功能：

- 具备新一代检测分析技术

新一代检测引擎能结合异常检测与攻击特征数据库检测的技术，同时也包含了深层数据包检查能力，除了检查第四层数据包外，更能深入检查到第七层的数据包内容，以阻挡恶意攻击的穿透，同时不影响正常程序的工作。

- 层多类型攻击检测

可以检测多层多种类型攻击，如应用型攻击：包括Web cc、http get flood、DNS query flood等攻击；流量性攻击：包括SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood 、ARP Flood、Frag Flood、Stream Flood等攻击；蠕虫连接型攻击；普通常见攻击：包括ipspoof、sroute、land、TCP标志位攻击、fraggle攻击、winnuke、queso、sf_scan、null_scan、xmas_scan、ping-of-death、smurf、arp-reverse-query、arp-spoofing等。

- 高性能攻击检测和防御

能够实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录并针对HTTP、SMTP、IMAP、POP3、VOIP、 NETBIOSP等多种协议和应用的攻击检测和防御，同时满足自定义入侵防御特征，提供预定义防御配置模板，有特征库网络实时更新能力。具备基于流的病毒过滤，以及压缩病毒文件的检测功能。

- 应用识别

新一代基于应用特征、行为和关联信息的应用识别可识别超过3000种以上应用程序，能够对SSL加密应用识别，准确识别IM、P2P下载、文件传输、邮件、在线游戏、股票软件、流媒体、非法信道等应用，同时也能够针对Android、iOS等移动应用进行识别。

- 威胁检测

能够对IP信誉服务，僵尸网络C&C检测，网页关键字检测进行威胁检测。

- 日志告警和阻断

网络入侵防御系统除了需要能检测辨别出各种网络入侵攻击，保护网络及服务器主机的安全外，还需要提供完整的取证信息，提供客户追查黑客攻击的来源，这些信息包括黑客攻击的目标主机、攻击的时间、攻击的手法种类、攻击的次数、黑客攻击的来源IP地址等，并提供包括Email/SNMP trap/声音等方式的告警。对于在线部署模式，可以对攻击行为进行实时阻断。

- 高可用性

对于在线部署模式的设备，当出现软件故障、硬件故障、电源故障时，系统bypass电口自动切换到直通状态以保障网络可用性，能够避免单点故障，不会影响业务。

- 报表

能够支持报表功能，需要包含多视角,提供安全风险概览、安全风险详情、威胁类型、网络流量分析、系统运行状况不同维度报表。基于源、目的IP和威胁ID的日志白名单功能。满足用户自定义报表，支持多种报表格式。

- 协同联动

能够与终端安全管理系统、云端的URL库、病毒库、应用识别库等资源进行联动，提升对已知威胁和未知威胁的识别效率，并能对在终端发现的威胁及时阻断。与防火墙/（智能）网络边界防护设备，云端沙箱服务，对可疑文件进行威胁检测。

4）物联网安全扩展要求

虚拟站的RSU、高清车牌视频识别等设备参考物联网安全扩展要求。

（1）部署方式

ETC门架系统部署图

在视频系统中加入摄像头安全准入系统。可满足针对物联网设备的身份准入。针对物联网设备用户名+密码管理与暴力破解等问题，可采用主机安全加固系统防护物联网服务器等方式，多因子认证访问防护。

（2）建设内容：视频准入系统

视频终端安全准入系统可以对所发现的设备进行全方位、多维度的深入识别，发现其操作系统、设备类型、生产厂商、型号、序列号等信息。对其外出网络行为和入站管理行为进行智能学习和监控，可视化分析出入站行为。只有符合相关安全标准的设备才允许正常进行上行数据传输和信令交互。系统将为每一个接入到视频收费专网的终端设备建立设备指纹身份，并将身份和配置与行为进

行绑定管理。能够适应二层接入和三层接入环境，在链路层到应用层进行多层准入，例如mac地址检查、ip地址检查、设备唯一识别号检查、视频应用层协议检查。

具备资产发现及识别、资产准入控制、态势感知、风险监控、级联监管、安全态势展示等功能。

①资产管理

具备流量学习、主动扫描、指纹特征、资产区域、地理位置等能力，同时具有区域授权、分支级联。

②安全控制

具备准入控制、认证策略、动态感知、白名单、非法阻断异常流量、入侵攻击、病毒、弱口令、漏洞识别等能力。

③ 运行监控

资产态势感知、私接、仿冒监控、常流量监控、入侵攻击、病毒监控、信息告警及提示、日志搜集、可视化展示等能力。

④ 问题处理

资产异常处置、告警信息处置、漏洞处置、处置方案提示、自动化处置、知识库。

5）产品选型配置

| 序号 | 设备名称 | 所属区域 | 功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ETC门架软件类 |  |  |  |  |
| 1 | 主机加固系统 | 服务器、工作站 | 实现对服务器等主机的安全加固 | 套 | 1 |
| 2 | 收费核心防火墙 | 所有设备 | 通过访问结算中心平台获取本路段设备链路通信状态 | 套 | 1 |
| 3 | 网络安全准入设备 | 服务器、工作站 | 安装杀毒软件或者防护软件 | 套 | 1 |

## 5.7智能环保收费亭

由于传统收费亭在收费人员和机电维护人员的使用中存在诸多不便，结合实际使用需求及运营管理要求，本次设计采用新型智能环保收费亭。

- 收费亭功能配置

| 类别 | 配置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 亭体部分 | 亭体尺寸 | 长×宽×高:2.6×1.5×2.8 |
|  | 防撞防爆亭体 | 抗冲击骨架，全钢结构 |
|  | 前档玻璃 |  |
|  | 侧档玻璃 |  |
|  | 电控门 | 支持自动/手动，由门禁系统管理 |
|  | 一体化操作台 | 可翻转台面 |
|  | 一体化LED照明 | 顶部安装亮度可调LED灯 |
|  | 检修门 | 亭外前部外开门 |
| 收费系统 | 一体化收费设备柜（总控部分） | 配电一体化、收费车道外围设备控制一体化 |
|  | 一体化收费平台（桌面部分） | 与桌面无缝集成，折叠笔记本液显，键盘嵌入桌面并集成IC卡读写器，高速打印机 |
| 监控系统 | 亭内高清摄像机 | 130W高清 |
|  | 拾音器 | 高保真 |
|  | 人体红外探测器 | 检测亭是否有工作人员，为新风系统和取暖设备、空调开启提供信号。 |
| 智能环境系统 | 人机界面，液晶总控模块 | 智慧亭综合控制模块，含软件 |
|  | 新风系统 | 防热交换功能,窗口风幕机 |
|  | 轿厢式空调 | 天花板出风，亭内无主机 |
|  | 背景音乐系统 | 蓝牙/U盘播放 |
|  | 环境监控系统 | PM2.5，S02，温湿度等 |
|  | 取暖设备 | 远红外取暖器,带温度控制系统 |
|  | 全彩广告屏 | 0.9M2P6户外超高亮全彩屏 |

- 亭体部分功能配置

- 收费亭前档玻璃采用厚度为8mmPC耐力板有机玻璃；

- 采用电控门；

- 一体化操作台：作台由一块宽35厘米和一块宽55厘米的台面通过排绞连接，实现55厘米的台面可以翻转。

- 检修门：检修门设在收费亭外部前端，采用对开门方式；

## 5.8  设备配置、主要功能及技术指标

## 5.8.1 收费站设备

- 服务器（收费站、ETC门架）

- 处理器：Intel  Xeon  silver  4110  2颗，2.1GHz，12核，24线程

- 内存： 192GB(6*32G)DDR4。

- 存储： 6*2TB(7.2K 2.5英寸热插拔硬盘｝， 舍阵列卡（不低于2G缓存）， 本地阵列支持RAIDl、5、6、10；

- 其他： 4口1Gb网口、热插拔1+1冗余电源、滑轨、机架安装、合显示器（19寸及以上）及键鼠设备。

- 更新farmware、虚拟媒体等操作， 提供服务器健康日记、故障现场还原， 支持智能电源管理， 可支持服务器内部温度显示， 可支持动态功率封顶。

- 工作站

- CPU: Intel  Core  i7；

- 内存：16GB DDR4；

- 硬盘：512GB  SATA  SSD，2TB  7200  RPM  HDD  SATA；

- 显示器：19″彩色LCD，逐行0.28，分辨率1280×1024；

- 系统接口： USB接口，网卡接口，标准键盘、鼠标接口，串口；

- 显卡：NVIDIA   Quadro  K420 2GB  1ST   GFX；

- 显示器：20”以上1920*1080p分辨率显示器；

- windows7 x86 专业版；

- 针式打印机

- 打印幅面：A4；

- 打印速度：中文150字每秒；

- 印字头及寿命：24针，3亿次击打。

- 激光打印机

- 打印幅面：A3、A4可选；

- 打印速度：A3：9页/min、A4：12页/min；

- 分辨率：1200dpi；

- 内存：16M。

- 彩色喷墨打印机

- 打印幅面：A3、A4可选；

- 打印速度：10PPM（单色、高速）；

- 分辨率：1400×720dpi。

- 10/100M自适应三层以太网交换机（收费站收费数据用/ETC门架数据用）

- 设备性能整机交换容量≥590Gbs，转发性能≥220Mps；

- 端口要求：≥24个10100100自适应以太网端口，≥8个千兆光电复用口≥4个SFP+万兆光口、≥1个业务扩展插槽，配置双交流电源；

- 三层路由功能支持P46静态路由、RPv/2、RPng、支持 OSPFVI/2， OSPF3、BGP4

- 支持 SNMP VI/V2N3、WEB网管；能接入联网收费结算中心的网络管理系统。

- 三层以太网交换机（收费视频用）

- 机架式；

- 24端口1000Base-T；

- 4个千兆光口；

- 具有RJ45接口、SC光纤接口；

- 包转发率102Mbps，交换容量256Gbps；

- 支持基于流分类的镜像，可堆叠性；

- 组播协议: 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计；

- VLAN特性：最大VLAN数≥4K，支持Guest VLAN、Voice VLAN；

- 路由协议: 支持静态路由、RIP V1/V2、ECMP、OSPFV1/V2/V3；

- 安全特性: 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH；

- 设备管理: SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog；支持WEB网管；支持中文图形化管理；

- 可插拔双电源，支持直流或者交流供电；

- 两个扩展插槽，支持上行插卡和堆叠卡；

- 主机加固系统（收费站）

能够与各种主流硬件平台（X86架构、Power架构、Sparc架构、HP-UX Itanium架构、PA-RISC架构平台）、操作系统（Aix、HP-UNIX 、Solaris、Linux、Windows）、应用系统有效结合，实现对服务器、工作站等主机的安全加固，用于满足基线检查要求；

软件形态部署，采用B/S模式进行管理；支持主流版本windows、Linux以及国产操作系统环境安装；安全基线检测，支持主流windows、Linux系统、数据库、中间件等基线检测；服务器加固：支持漏洞检查、弱口令检查、入侵检测、安全补丁。

需能接入结算中心的服务器安全加固系统进行统一管理。

- 主机加固系统（ETC门架）

能够与各种主流硬件平台（X86架构、Power架构、Sparc架构、HP-UX Itanium架构、PA-RISC架构平台）、操作系统（Aix、HP-UNIX 、Solaris、Linux、Windows）、应用系统有效结合， 1. 实现对服务器、工作站等主机的安全加固，用于满足基线检查要求； 软件形态部署，采用B/S模式进行管理；支持主流版本windows、Linux以及国产操作系统环境安装；安全基线检测，支持主流windows、Linux系统、数据库、中间件等基线检测；服务器加固：支持漏洞检查、弱口令检查、入侵检测、安全补丁。

需能接入结算中心的服务器安全检测系统进行统一管理。

- 收费站收费核心防火墙：

（1）硬件要求：

机架式结构型；配置≥8个千兆光口，≥8个千兆电口

（2）功能要求：

同时开启业务功能时，吞吐量≥4Gbps

（3）功能要求(包含但不仅限于)： 具备传统防火墙、DDOS防护和WEB防护等功能；配置入侵防御、防病毒及URL分类管理功能并提供三年特征库升级服务，支持Ipv4、Ipv6静态路由以及RIPv2、OSPF、ISIS等动态Ipv4路由协议，标配模块化双冗余电源；；需具有VPN功能，VPN需支持IPsec、SSL等功能，支持主流的商用密码算法；须支持国密算法，产品具备国家密码管理局《商用密码产品型号证书》，满足国家密码管理局相关要求；支持双机冗余堆叠。

- 网络安全准入设备

- 机架式结构型；配置≥2个千兆电口；≥4T存储空间；≥2CPU；≥8G内存；对网络中的设备进行准入控制（含500点授权）

- 系统部署简单，支持旁路或串联部署，支持命令行与B/S模式管理，提供系统首页图形化展示功能。

- 支持802.1X、Portal、透明网关、策略路由等多种准入模式选择；

- 支持终端入网的终端安全检查，系统配置检查、进程检查、安装软件检查等，保证接入终端的安全可信 。

- 支持终端信息绑定认证，可检查入网终端IP、终端MAC、用户名、终端硬件信息等信息。

- 提供客户端口令、短信、AD域、LDAP等多种认证方式，保证用户身份可信。

- 需接入结算中心网络安全准入系统进行统一管理。

- 防病毒系统

- 统一管理全网的杀毒软件和防护软件（含X点授权）

- 系统采用B/S架构管理，能够实现对全网客户端进行集中的管理和任务下发。

- 客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位终端操作系统，支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统。同时需支持主流Linux系统的安装部署。

- 支持未知病毒、恶意代码的防范能力，支持基于行为的检测和防护技术：针对未知恶意威胁具有行为评分能力，智能识别蠕虫木马，无需提示用户操作判断。

- 支持全网威胁统计分析管理控制台可直观的展示病毒趋势统计、终端信息、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等统计情况。

- 支持漏洞集中修复，强制修复，补丁下发；可以通过报表形式展示全网补丁情况。

- 需能接入结算中心的防病毒系统进行统一管理。

- 北斗/GPS双模授时时钟

- GPS+北斗双时钟源，BD2-B 1, GPS-L 1定位、授时。冗余备用，自动切换。

- 输出接口：不低于两个独立网络接口；10/100M网络；

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%。

- 设备包含天线，天线馈线长度需满足收费站设备安装需求。

- 捕获灵敏度≤148dBm；通道数：99个捕获通道，33个跟踪通道；

- pps授时精度：≤1μs，NTP授时精度：不高于10ms。

- 授时精度:≤1s(卫星失锁24小时内)。

- 支持标准的NTP,SNTP等网络对时协议。

- 工作温度：-20℃~+55℃。

- 机架式设备。

- 收费管理工作站

- 补交款输入功能：出口车道发生的冲关车辆等情况移交值班站长或领班处理，这些车辆按规定收费后需在站级工作站输入系统；

- 统计与查询功能：通过服务器和收费管理工作站可以对采集的车道收费数据、交通流量数据以及设备运行数据进行分类统计、查询；

- 报表打印功能：报表分为交通量统计报表、收费数据统计报表和收费员工作情况统计报表等三大类。按时间可分为班次、日、月、年等报表。报表中由收费站计算机接收收费车道信息而统计、汇总的内容是不可更改的，而由操作人员从收费站计算机键盘输入的信息是可更改的；

- 票据管理功能：包括票据使用情况管理以及未用票据的统计查询等。

- CPC复合卡管理功能：对现有通行卡情况、入口收费员发卡情况、出口收费员回收卡情况和系统使用的各数据表进行查询。

- 财务管理功能：统计分析本站收费财务数据，生成收费报表、交通量报表和管理报表等。

- 财务管理工作站

- 通过路网数据和收费清分结算数据，统计报表系统实现收费业务、解缴款业务和路段通行状况业务统计分析。

- 统计分析结果放在统计分析数据库内（驻留在访问服务器内），供各级主管部门通过使用标准浏览器访问。生成和打印日/月/年收费报表、交通量报表和管理报表等。

- 业务统计分析系统由收费业务统计分析、路段通信状况统计分析和解缴款统计分析三个部分组成。

- 视频管理工作站功能

- 对视频进行实时监控及回放；

- 当收费员通过键盘报警时切换出相应车道视频；

- 具备实时多画面监视功能。

- CPC复合卡

基本要求：

- 5.8G CPC复合通行卡符合交通部2015年第40号公告《收费公路联网收费多义性路经识别技术要求》，采用GB/T20851的5.8G专用短程通信DSRC技术和ISO14443标准的13.56MHz非接触智能卡技术进行设计，内置国密SM4安全算法。

- 5.8G CPC复合通行卡与标识RSU间的DSRC通信、服务原语均符合GB/T 20851.2、GB/T20851.3及《收费公路联网收费多义性路经识别技术要求》规定。

- 5.8G CPC复合通行卡与CPC复合卡读写器之间的通信符合ISO/IEC 14443 TYPE-A标准。

- 5.8G CPC复合通行卡唤醒功能可选：采用微波唤醒、定时周期唤醒功能。

- 5.8G CPC复合通行卡支持使用CPC复合卡读写器上电、 关闭等管理功能。

- 基于5.8G CPC复合通行卡的二义性路径识别技术比视频图像识别技术更具适用性，不受雨雪雾等各种恶劣天气的影响，准确识别率高。

技术参数：

- 信道1: 5.790GHz

- 信道2: 5.800GHz

- 带宽：≤5MHz

- 频率容限：±200ppm

- 最大等效全向辐射功率：≤+10dBm

- 邻道泄漏功率比：-30dB

- 天线方向：水平、垂直、全向

- 天线极化：全向天线

- 调制方式：ASK

- 编码方式：FM0

- OBU唤醒方式：14KHz方波、正常通信帧信号

- 杂散发射：

≤-36 dBm / 100 kHz (30 ~ 1000 MHz)

≤-40 dBm / 1 MHz (2400 ~ 2483.5 MHz)

≤-40 dBm / 1 MHz (3400 ~ 3500 MHz)

≤-33 dBm / 100 kHz (5725 ~ 5850 MHz)

≤-30 dBm / 1 MHz(其它1 ~ 20 GHz)

- 位速率：512Kbps

- 位时钟精度：±100ppm

- OBU唤醒灵敏度：≤-50dBm

- OBU接收灵敏度：≤-65dBm

- OBU接收带宽：5.825~5.845GHz

- BER：10ppm

- 前导码16位：“1”加 16 位“0”

- 后导码：最多 8 位

- 调制度：0.7～0.9

CPC复合卡应用类型：

重庆市高速公路网中CPC复合卡的发行和应用类别包括：

- 公务卡：发放给全路网或路段的工作车辆用卡，这些车辆包括公务车、管理车、施工车等。公务卡由CPC复合卡发行管理中心产生，落实到车专卡专用。

- 优惠卡：专门发放给在路网内享受优惠费率的车辆使用的CPC复合卡。优惠卡分为多路段优惠卡和单路段优惠卡，多路段优惠卡由结算中心二次发卡。单路端优惠卡由收费分中心完成二次发卡。优惠卡落实到车，专车专用。

- 身份卡：标志工作人员身份的卡。分为以下三种：

- 管理卡：收费结算中心、收费分中心、收费站管理人员的工作用卡，用于在被限制的权限范围内查询 或使用；

- 操作员卡：收费作业员使用卡片；

- 测试维护卡：用于项目开发、试运行、测试、维护的卡片；

- UPS电源

- 容量：20KVA为三相入/三相出、15KVA为三相入/单相出，均为在线式；

- 输入电压： AC380V±15%

- 输出电压：三相AC380±2%、单相AC220±2%；

- 输出波形失真率≤5%；

- 采用工频在线式设备，输出具有隔离变压器。

- 绝缘强度VAC(输入和输出)：1500；

- 使用环境温度：0℃～+40℃；

- 湿度：0～90%，不结露；

- 后备时间： 1小时

- 对蓄电池进行远程管理；

- 网管接口：RS232 和以太网口

- 网管界面：中文

- 蓄电池

  - 蓄电池在环境温度20℃的浮充运行设计寿命应不低于12 年。

  - 蓄电池采用凝胶状的胶体电解质，蓄电池电解液应无酸分层现象，环境温度在-20℃～+50℃条件下为固体凝胶电解质。

  - 蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计， 正极板厚度不低于4mm，内阻低、输出电流大。

  - 蓄电池应采用嵌入式内螺纹铜端子并镀银，避免端子热膨胀造成密封破坏。

  - 蓄电池内部结构应采用设计膨胀式支撑底桥，解决极板膨胀对极柱造成的应力，避免出现电池端子处出现泄漏。

## 5.8.2 车道设备

### 车道控制器

车道控制器是以工业级微型工作站为基础，其构造应包括若干控制意义明确的模块，这些由处理器控制的模块应与中央处理器板（CPU）相接，CPU将协调各个模块处理器的工作以及和收费站各个系统的通信，车道控制器可以是单板的，也可以是多板模块化组件，其组装应是最有效的并便于装配和维修。

- 车道控制器的主要技术指标

- 整机工业级产品，Intel 4核3Ghz CPU，16GB内存，主板内置4个以上USB2.0口，2个以上网口，500GB SSD硬盘（保存1个月数据和图片）；

- 配6口继电器输出/6路数字隔离输入的以太网远程I/O模块，支持UDP、TCP协议等

- 配显示器、专用键盘、工业级专用机箱（带门锁报警器）。

- 工作温度范围-40 ～ +70℃，湿度范围 5%～95%。

- 显示器主要技术指标

- 17”液晶工业级显示器；

- 1024×768分辨率；

- 抗静电、低辐射型、抗电磁干扰、图像稳定；

- 电源接口板

- 车道控制器须对总电源，工控机及外设等各独立设备电源分别控制，并作抗干扰处理；

- 开关电源输出电压：DC+5V、DC+12V、DC+24V、；

- 应配备防雷保护器，最大放电电流：25KA，防护级别：2.5KV；

- 电源接线端子与机壳的绝缘电阻应≥100M欧姆；

- 外围电路及机箱

- 继电器：触点电流容量需大于实际电流10倍以上，寿命5×106 次以上；

- 机箱：1.5mm以上厚度不锈钢机箱，门框和进线孔加密封橡胶垫圈。

- 收费键盘

- 键盘上应有规定的功能键和10 个数字键和若干备用键，以帮助收费员完成收费的各个操作流程；

- 车道级软件应保证专用键盘具有逻辑锁定功能，第一个按下的键应予承认，在该键放开之前，按其它键无效。

- 键盘上键的排列应按下列原则进行布置：

- 根据功能分键区;

- 每键之间应有合适间隙以避免误操作;

- 常用键应加大键的尺寸;

- 键的数量最少。

- 机械式键盘;

- 防水、防尘方式：塑料膜包封，专用密封;

- 不锈钢制或硬塑，键盘重量不小于2kg;

- 工作环境温度：-10℃～55℃;

- 单键使用寿命：10，000，000键次;

- MTBF：10，000 小时;

- MTTR：0.5 小时。

### 24口车道交换机（三层以太网交换机）

- 24端口10/100M自适应RJ45接口；

- 配置1个100M光口，单模；

- 端口容量32Gbit/s ，包转发率>6.55Mpps；

- 组播：IGMPV1/V2、PIM-SM；

- VLAN：支持256个符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持4K VALN透传；支持基于端口的VLAN；

### 票据打印机

每一出口车道收费亭内（ETC出口专用车道不设置）及收费站内各配备1台票据打印机，用于票据的打印。票据上根据CPC复合卡在入口车道纪录的信息打印出相应的内容。

- 打印方式：九针中英文打印机；

- 打印速度：≥100字符/秒或4.2行/秒，送纸速度为7.6厘米/秒；

- 点阵格式5×7，汉字，字符尺寸1.725mm×1.97mm或2.45mm×2.94mm；

- 最大纸宽：89mm；

- 打印头寿命大于2 亿次击打；

- 机械部分寿命大于800 万行；

- 色带寿命（黑色）大于1，600，000 次；

- 界面类型：串口、并口。

### CPC复合卡读写器

复合读写器在车道入口和出口处对复合通行卡进行读写操作，入口时通过复合读写器写进入口信息，出口时通过复合读写器读取出入口信息和路径信息，确定车辆行驶的路径和通行费金额。

- 应用层参数：

- 具备ICC读写端口：符合ISO/IEC 7816和ISO/IEC 14443 TYPE-A标准的相关规定；

- ICC交易流程：符合JR/T 0025.10-2005；

- 功能部件：ICC读写接口、RS232串口、红绿指示灯、蜂鸣器等标准配置部件；

- 可靠性：平均无故障时间应大于50，000H；

- PSAM卡槽数：至少四个；

- 环境条件：工作温度：-20℃～+70℃；

相对工作湿度：5%～95%；

静电：≥8KV；

振动、冲击：应符合GB/T 2423；

- 物理层技术参数：

- 载波频率：433.000MHz；

- 信道占用宽度：≤750KHz；

- 频率容限：±20×10-4；

- e.i.r.p：≤+5dBm；

- 杂散发射：≤-30dBm；

- 接受灵敏度：≤-70dBm；

- 调试方式：2-FSK；

- 频率偏移：≤-100kHz；

- 编码方式：NRZ；

- 位速率：250KHz；

- 位时钟精度：±200ppm；

- 位误码率：≤30ppm；

- 功能特点：

- 可读写符合ISO/IEC 14443 Type A标准协议的非接触CPU卡和逻辑加密卡；

- 可读写高速复合通行卡；

- 可读写接触式CPU卡（PSAM卡）；

- 对复合通行卡的读写可靠性：100%；

- 对非接触CPU卡的有效高度：0～4cm；

- 对M1卡的有效高度：0～12cm。

### 拾音器

- 灵敏度：100dB/MW

- 信噪比：≥70dB

- 监听面积≥10m2

### ETC 车道路侧单元(RSU)

- RSU专用车道天线

- 微波链路特性

- 载波频率：信道1：5.830GHz；信道2：5.840GHz；

- 占用带宽≤ 5MHz；

- 频率容限±10×10-6；

- 等效全向辐射功率≤+33dBm；

- 杂散发射：

30MHz~1000MHz ≤-36dBm/100kHz

2400MHz~2483.5MHz ≤-40dBm/1MHz

3400MHz~3530MHz ≤-40dBm/1MHz

5725MHz ~5850MHz ≤-33dBm/100kHz

其它1GHz ~20GHz ≤-30dBm/1MHz

- 邻道泄漏功率比-30dB；

- 天线半功率波瓣宽度：水平面＜38°；垂直面＜45°；

- 天线极化右旋圆极化；

- 交叉极化鉴别率（XPD）：最大增益方向RSUt≥15dB； -3dB 区域RSUt≥10dB；

- 调制方式ASK；

- 调制度0.5～0.9；

- 编码方式FM0；

- 位速率下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s；

- 位时钟精度±100×10-6；

- 接收灵敏度≤-70dBm；

- 唤醒方式提供15~17 个周期14kHz 方波；

- 微波通信距离≤20m，可调整；

- 位误码率（B.E.R.） 10×10-6以内；

- 通信加密支持SM4 和多重DES 算法；

- 电气特性

- 电源设备本身或电源适配器需满足AC 220V±20%/50Hz

- 通信接口以太网接口或线缆接口；

- 典型交易时间≤230ms；

- 防雷具有三级防雷电路；

- 可靠性MTBF＞50000h；

- 环境特性

- 参数规格

- 工作温度-40℃~+55℃

- 存储温度-40℃~+55℃

- 相对工作湿度4%~100%

- 抗电磁干扰静电8kV

- 振动符合GB/T 2423.13

- 冲击符合GB/T 2423.6试验Eb 和导则

- 盐雾符合GB/T 2423.18

- 雷击抗4kV 10/200μs 雷击

- RSU 混合车道天线

- 微波链路特性

- 载波频率：

信道1 下行：5.830GHz；上行：5.790 GHz

信道2 下行：5.840GHz；上行：5.800GHz

- 占用带宽≤ 5MHz；

- 频率容限±10×10-6；

- 等效全向辐射功率≤+33dBm；

- 杂散发射

30 MHz~ 1000 MHz ≤-36 dBm / 100 kHz

2400 MHz ~ 2483.5 MHz ≤-40 dBm / 1 MHz

3400 MHz ~ 3530 MHz ≤-40 dBm / 1 MHz

5725 MHz ~ 5850 MHz ≤-33 dBm / 100 kHz

其它1 GHz ~ 20 GHz ≤-30 dBm / 1 MHz

- 天线极化右旋圆极化；

- 调制方式ASK；

- 调制度0.5～0.9；

- 编码方式FM0；

- 位速率下行：256 kbit/s；上行：512 kbit/s；

- 位时钟精度±100×10-6；

- 接收灵敏度≤-80dBm

- 唤醒方式提供15~17个周期14kHz 方波

- 微波通信距离≤20m，可调整

- 位误码率（B.E.R.） ≤10×10-6；

- 电气特性

- 工作温度-45℃~+80℃

- 相对工作湿度4%~100%

- 抗电磁干扰静电8kV

- 振动符合GB/T 2423.13

- 冲击符合GB/T 2423.6试验Eh和导则

- 盐雾符合GB/T 2423.18

- 雷击抗4kV 10/200μs 雷击

- 通信区域控制与OBU 定位

- RSU 具备相控阵功能，可根据OBU 定位信息调节信号波束进行跟踪，最大交易距离20m，宽度可在2.5m～4 m 范围内通过软件调节，在提升通行速度的同时，防止跟车；

- RSU 设备稳定通信区域长度可在1m～15 m 范围内，宽度可在2.5m～4 m 范围内通过软件调节，保证较快车辆通行速度的同时，适应单车道到多车道安装要求；

- 可有效解决跟车干扰和领道干扰等的问题，其中二车最近距离在0.5 米至1 米距离上不会产生跟车干扰，临道干扰严格控制在3~3.3 米范围内；

- RSU 可对OBU 纵、横两个坐标维度进行定位，中心区域定位精度≤0.2m，防止跟车干扰和旁道干扰；

- 定位方案采用易于部署的单天线方式实现；

- RSU 具备发射功率闭环控制功能，保障各类气候条件下交易区域稳定一致。

### 车辆检测器

- 线圈电缆由截面积不小于1.5mm2 多股铜导线构成，应用于超低压电路（AC32V 以下）。

- 埋设后的环形圈绝缘电阻：≥500MΩ（DC500V 时）。

- 线圈电感量范围：70～1000H。

- 灵敏度为四级可调：高0.02%L/L、次高0.05%L/L、中低0.1%L/L、低0.5%L/L。

- 频率：三级以上可调：高、中、低。

- 电源要求：24VDC±15% 150mA 最大输入电流。

- 检测器具有加电自动复位和人工复位两种功能。

- 检测精度≥99.9%。

### 费额显示器/综合信息显示屏

全点阵单红色，带车道通行指示灯、喇叭和警灯，屏幕显示根据现场亮度环境自动调节显示亮度。

- 外型规格：1020mm宽×700mm高，亚光黑色，立柱背箍式安装，显示屏中心线与收费岛面高度为1500mm；

- 显示规格：960mm宽×640mm高；

- 显示像素：点间距为5mm，红绿双基色，符合LED可变信息标志的文字、图形标志的要求；

- 显示屏内置16×16、24×24、32×24、32×32、48×48、64×64等汉字点阵字库、半角数字英文字库、常用交通信号图形；

- 最大亮度：不小于1500cd/m2；

- 视认距离：不小于30m；

- 亮度控制：整屏亮度控制不少于16级，可根据环境亮度或时间周期自动控制亮度，并具备程序远程调节控制；

- 自检功能：具备通信心跳检测，故障自动控制功能；

- 自定义显示：具备20条以上自定义全屏彩色图片显示功能；

- 显示屏具备在右下角显示红叉绿箭的车道通行灯功能。

### 天棚信号灯

- LED 光源：超高亮度红色LED 光源：

- 直径Φ26mm，由4～6 个超高亮度红色LED 组成；

- 光源波长：626nm；

- 亮度：4000mcd～9300mcd；

- 半功率角：≥30°。

- 超高亮度纯绿LED 光源：

- 直径Φ26mm，由4～6 个超高亮度纯绿LED 组成；

- 光源波长：515～525nm；

- 亮度：3000mcd～4000mcd；

- 半功率角：≥30°。

- 视距： ＞300 米；

- 显示尺寸：600×600mm（外框尺寸为700×700mm）

- 电源： AC200V+10%；

- MTBF：10000h；

- MTTR：0.5h；

- 带遮阳罩、黑色机箱；防水、防尘、防锈蚀，密封性IP55。

- 工作环境：温度-20℃～+60℃；

- 湿度95%在-5℃～+60℃之间。

### 手动栏杆

- 横杆、立柱等主要金属构件宜采用不锈钢制成，其它易腐蚀的金属构件应按相关国家标准作相应的防腐处理。

- 横杆与旋转轴连接应灵活、无卡滞现象。

- 横杆处于关闭位置时应保持水平。

- 横杆长度宜在5m，横杆下边缘距水平地面的高度在800mm。

- 横杆表面应贴敷红白相间的反光膜，红白间距为250mm，并在横杆中部悬持禁止驶入标志。

- 各部件表面应光滑平整，无明显凹凸变形，边角过渡圆滑；金属构件防护层色泽均匀，无划、裂痕等损伤。

- 手动栏杆应符合中华人民共和国交通行业标准JT/T（428.1～428.2）-2000《收费栏杆技术条件》。

### 声光报警装置

在每一收费车道安装一套黄色闪光报警装置。该装置由黄色闪光灯和报警器组成，受收费车道控制器控制。当有“违章”、“逃费”等车辆通过入口车道的车辆检测器或出口车道的2#车辆检测线圈时，车道控制器产生报警信息上传收费站工作站，后者发出“蜂鸣”报警声，同时该报警信息还驱动本车道的黄色声光报警装置发出声光报警。收费站计算机系统接收到该报警信息并进行处理后，该报警信号解除。

### 车道通行信号灯

- 光源：超高亮度红色LED、超高亮度纯绿LED 光源；

- MTBF：15，000 小时；

- 光源：LED应大于15000小时；

- 亮度： 红色≥1000Mcd，绿色≥2200Mcd；

- 红色(用×表示)和绿色(用↓表示)的组合信号灯：300×300mm（内框）；圆形红绿组合灯的有效直径：≤Φ200mm；

- 功耗：≤60W；

- 色片性能：应能适应环境温度范围内，通行灯连续工作时不软化，不开裂；高温下遇水不开裂；并可以抵抗轻度撞击；

- 密封性：IP65

### 自动栏杆机（单杆）

在出入口超宽车道安装自动栏杆机（单杆）。原则上设置位置应确保大型货车在领卡/收费时，车辆前沿距栏杆有1m 以上空间，同时应满足小客车在领卡/收费时，车辆前沿距栏杆空间小于4m，防止中间夹车。

当收费员按下“起杆”键时，自动栏杆立即从水平状态变为竖直状态。当车辆驶出检测器的检测域后，自动栏杆由竖直状态变为水平状态。

自动栏杆的电机和机械传动装置能连续工作。电动栏杆的电气和机械传动装置应有机箱，为便于维修，机箱留有门、锁。当电动栏杆发生故障或断电时，栏杆应始终处于竖直状态。电动栏杆应有联锁开关以便为收费亭设备提供正确的操作程序，同时还应提供限制开关以便栏杆在摆动的起终点限制栏杆运动。限制开关可以手动调节。当自动栏杆体在下落过程中，车辆检测器发现有车通过时，栏杆应能自动停止下落并反向抬起。栏杆被车辆碰撞时能保护电动栏杆传动装置和减轻碰撞车辆的损害。当车辆水平冲撞栏杆时，栏杆体与机箱连接部应有脱离装置，使栏杆体在车辆碰撞力作用下水平移开。

主要技术指标：

- 车道栏杆打开时间：≤1.4秒；

- 车道栏杆关闭时间：≤1.4秒；

- 普通车道栏杆长度：3300毫米；

- 超宽车道栏杆长度：4500毫米；

- 日操作次数：≥8000次起落；

- MTBF：500万次起落；

- MTTR：0.5小时；

- 功率：240W；

- 驱动方式：转矩电机；

- 含双车道车辆检测器；

- 使用环境温度：-20℃～+55℃；

- 相对湿度：≤95%；

- 电源：AC220±10%，50Hz±2Hz。

- 自动栏杆机具有自动记忆功能，能通过传感器精确地记忆栏杆臂的角度，消除栏杆臂在终端位置处的反弹现象；

### ETC高速栏杆机

在ETC专用车道设置ETC高速栏杆机，通过车辆检测器配合栏杆线圈及前端的检测线圈控制栏杆机的起杆、落杆。

主要技术指标：

- 车道栏杆打开时间：≤0.3秒；

- 车道栏杆关闭时间：≤0.3秒；

- 日操作次数：≥8000次起落；

- MTBF：500万次起落；

- MTTR：0.5小时；

- 驱动方式：直流电机；

- 含双车道车辆检测器；

- 使用环境温度：-35℃～+55℃；

- 相对湿度：10%～90%；

- 电源：AC220±10%，50Hz±2Hz。

- 自动栏杆机具有自动记忆功能，能通过传感器精确地记忆栏杆臂的角度，消除栏杆臂在终端位置处的反弹现象；

### ETC可变情报板

- 外型规格：3300mm宽×740mm高，亚光黑色，单横梁背箍式安装；

- 显示规格：3200mm宽×640mm高；

- 显示像素：点间距为10mm，红绿双基色，符合高速公路LED可变信息标志的文字、图形标志的要求；

- 显示字库内置汉字16×16、24×24、32×24、32×32、48×48、64×64等点阵字库、常用交通信号图形；

- 最大亮度：不小于5000cd/m2；

- 视认距离：不小于150m；

- 环境温度：-20℃～＋55℃；

- 通信接口：100M以太网口，支持TCP/IP等通信协议；

- 亮度控制：整屏亮度控制不少于16级，可根据环境亮度或时间周期自动调节亮度，并具备程序远程调节控制；

- 自检功能：具备通信心跳检测，并自动显示自定义信息功能；

- 自定义显示：具备20条以上自定义全屏彩色图片显示功能。

### 雾灯

雾灯安装在收费岛端头，由收费广场UPS电源开关控制。主要技术指标：

1) 光源：LED；

2) 光色：黄色；

3) 亮度：≥800Mcd

4) 视距： 保证雾灯在雾天、黑夜或能见度极低的条件下，视力在为0.8以上的司机在75米外可以清晰看见。

5) 雾灯外壳和立柱采用亚光不锈钢。

6) 视屏尺寸：≥φ200mm；

7) 电源： AC200V+10%；

8) 环境温度：-10℃～+60℃；

9) 防护等级：IP65。

### 三相电源防雷器

从变电所引入三相交流电到收费站电力室配电箱需要在配电箱输入端安装三相电源防雷器，其技术指标如下：

- 每相额定通流容量： ≥60kA

- 每项极限通流容量：100 kA

- 残压（8/20us）：≤1000V

- 响应时间：≤25ns

- 安装方式：模块化结构，标准导轨安装

- 告警方式：有变色窗口，可视告警，老化预报功能

### 单相电源防雷器（适用2、3级防雷）

单相电源防雷器（适用2、3级防雷）主要安装于UPS输入端、收费站UPS配电箱输出端、收费广场UPS配电箱输入端、收费亭配电箱输入端以及广场摄像机视频设备箱。其技术指标如下：

- 每项额定通流容量： ≥40kA

- 每项极限通流容量：100 kA

- 残压（8/20us）：＜1000V

- 响应时间：≤25ns

- 安装方式：模块化结构，标准导轨安装

- 告警方式：有变色窗口，可视告警，老化预报功能。

### 信号避雷器

信号避雷器主要安装于广场摄像机控制信号输入端，其技术指标如下：

- 额定电压：0～20V

- 最大放电电流：5000A

- 动作电压：2～3倍工作电平

- 响应时间：1ns

- 频宽：＜1MHz

- 结构：屏蔽金属铝，RS232/RS485接口

### 收费亭摄像机/室内摄像机

- 130万1/3" CMOS 半球型网络摄像机；

- 快门：1秒至1/100，000秒

- 支持背光补偿；

- 视频压缩标准：H.264/MPEG4/MJPEG；

- 帧率：

- 50Hz:25fps(1280×1024)，25fps(1280×960)，50fps(1280×720)；

- 60Hz:30fps(1280×1024)，30fps(1280×960)，60fps(1280×720)；

- 接口功能：支持一对音频输入/输出；

- 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）

- 防护等级：IP66

### 车道摄像机

- 300万枪型高清网络摄像机；

- 图像传感器:1/2.8" Progressive Scan CMOS；

- 最低照度：彩色：0.01Lux@(F1.2，AGC ON)；黑白：0.001Lux@(F1.2，AGC ON)；

- 最大图像尺寸：1920×1080；

- 主码流及帧率：50Hz：25 帧(1920×1080，1280×960，1280×720)； 60Hz：30 帧(1920×1080，1280×960，1280×720)；

- 子码流及帧率：50Hz：25 帧(704×576、352×288、176×144)； 60Hz：30 帧(704×480、352×240、176×120)；

- 第三码流及帧率：独立于主码流设置，最高支持50Hz：25fps(1920×1080)；60Hz：30fps(1920×1080)；

- 图片叠加：支持BMP24位图像叠加，可选择区域；

- 日夜模式：自动 ICR 红外滤片式；

- 视频压缩：H.264/MJPEG；H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，压缩码率：32Kbps～8Mbps；

- 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，SMTP，SNMP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，Bonjour；

- 接口协议：ONVIF，PSIA，CGI，ISAPI，GB28181；

- 报警接口：1路报警/输出(输出最大支持DC24V1A或AC110V 500mA)

- 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应网口，1个RS485接口，1个RS232 接口；

- 视频接口：1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC)；

- 防护罩：室外全天候；

- 具有风冷、加热、除尘、遮阳功能的室外保护罩，密封性IP56。

### 广场摄像机（网络高清智能球机）

- 图像传感器:1/2.8"Progressive Scan CMOS；

- 有效像素：≥200万像素；

- 最低照度：彩色：0.02Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白：0.002Lux @(F1.6，AGC ON)；

- 白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡；

- 信噪比：≥55dB；

- 电子快门：50Hz: 1/1-1/30，000s；60Hz: 1/1-1/30，000s；

- 数字变倍：16倍；

- 焦距：4.3-129mm， 30倍光学；

- 变倍速度；大约3秒(光学， 广角-望远)；

- 水平视角：65.5-2.11度(广角-望远)；

- 光圈数：F1.6-F5.0；

- 水平范围：360°连续旋转；

- 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s；

- 垂直范围：-2°-90° (-10°-90°可选，自动翻转)；

- 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s；

- 预置点个数：300个；

- 巡航扫描：8条， 每条可添加32个预置点；

- 红外照射距离：180米；

- 红外控制：红外灯亮度、角度根据场景智能调整；

- 主码流分辨率及帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)；

- 视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile；

- 音频压缩：G.711/G.722/G.726/MP2L2/AAC；

- 工作温度和湿度：-40℃-70℃(室外) ，湿度小于90%；

- 防护等级：IP66(室外球)，TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；

### NVR

- 高性能工业级嵌入式微控制器；

- 视频压缩格式： H.264；

- 可4/8/16路同时回放；

- 图像分辨率： 实时监视：D1  704×576/704×480；录像回放：CIF  352×288；

- 容量：内置6×2T硬盘/16路；

- 存储时间：不小于30天

- 支持多种回放模式：静止、单帧、2倍/4倍/8倍/16倍快放及快退；

- 多功能检索和查询：可区分报警录像和普通录像；可按时间查询；

- 报警输入：4/16/16路；

- 报警输出：2/4/4路；

- 支持定时录像，循环录像（自动/手动）；

- 中文菜单，中间提示，快速系统设置；

- 能通过TCP/IP全功能远程控制；

- 含管理软件；

- 带字符叠加功能；

- 标准RJ45接口（带屏蔽）；

### 工业以太网交换机（用于车道、亭内图像传输、车牌识别数据传输）

- 2个千兆端口、24个快速以太网端口；

- 支持Turbo Ring，Turbo Chain，RSTP/STP和MSTP用于以太网冗余；

- TACACS+，SNMPv3，IEEE 802.1X，HTTPS和SSH来增强网络安全性；

- 通过网页浏览器，Telnet/Serial console，CLI，Windows utility和ABC-01轻松管理网络；

- 光纤端口：100BaseFX（SC/ST接头）和可选的1000BaseSFP；

- RJ45端口：10/100BaseT（X）或10/100/1000BaseT（X）自动侦测；

- 输入电压：24 VDC（12 ~ 45 VDC），双冗余输入；

- 接口：2个可插拔的6针接线端子；

- 防护等级： IP30；

- 工作温度：0 ~ 60 °C（32 ~ 140 °F）；

### 车牌识别摄像机（车道）

| 摄像机参数 | 传感器类型 | 300万像素 1/1.8" CMOS/GMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 2048(H)×1536(V) |
|  | 快门 | 自动，100us~30ms |
|  | 镜头类型 | 变焦镜头，2.8-12mm/3.8-18mm/3.8-16mm |
|  | 光圈类型 | 手动/自动光圈 |
| 视频参数 | 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | 视频帧率 | H.264：25fps@H.264 |
|  | 视频码率 | 512Kbps~16Mbps |
|  | 码流 | 支持H.264 码流输出 |
| 图像参数 | 最大图像尺寸 | 2048*1536 |
|  | 输出图像尺寸 | 在最大尺寸以下可自定义 |
|  | 帧率 | 25fps |
|  | 图像设置 | 曝光时间，白平衡，增益等自动调节 |
|  | 字符叠加 | 支持自定义文字和时间叠加，支持高清视频收费信息动态字符叠加 |
| 接口参数 | 通讯接口 | 2个100M/1000M 自适应RJ45以太网口 |
|  | 数据接口 | 1路RS485、1路RS232接口、1路USB接口 |
|  | I/O接口 | 2路开关量输入、2路开关量输出 |
|  | 视频输出接口 | 1路复合视频输出 |
|  | 外部存储接口 | TF卡或者SD卡 |
|  | 补光控制 | 支持闪光灯或LED 频闪灯同步补光 |
| 功能参数 | 触发方式 | 支持线圈，视频触发等 |
|  | 车辆捕获率 | ≥99% |
|  | 适用车速范围 | 0-60km/h |
|  | 车牌识别准确率 | 全天候≥97% |
|  | 识别车牌种类 | 民用车牌（除5小车辆），警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌、新能源车牌 |
|  | 车身颜色识别准确率 | 白天：≥60%；晚上：≥50% |
|  | 输出信息 | JPEG格式车辆全景图片、车牌特写图片、车牌二值图、车牌颜色、车牌号码、车型、附加信息文本等 |
| 常规参数 | 电源 | AC220V±10%；频率：50Hz±1Hz |
|  | 功耗 | ＜20W |
|  | 工作环境温度 | 为-10℃～+55℃ |
|  | 工作环境湿度 | 20%~95%@40℃，无凝结 |
|  | 防护等级 | IP65 |
|  | 平均无故障时间 | ≥30000小时 |
| 其他 | 附件 | 护罩、补光灯、安装立柱1.8米、万向节、安装支架、连接螺栓等附件 |
|  | 检验报告 | 具备国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心或国家交通安全设施质量监督检验中心或公安部安全与警用电子产品质量检测中心的检验报告。 |
|  | 补光要求 | 需要适应各种天气状况及白天、夜间等不同亮度环境，能清晰辨识驾驶人信息。在车辆通过车道的全过程中，补光系统不得直射驾驶员、不能影响驾驶员安全行车。 |
|  | 图片压缩要求 | 压缩后的图片分辨率不低于1600*1200、单张大小不得超过120KB，压缩图片不得以降低分辨率为代价，只能以降像素点、抽帧等技术实现。设备输出图片时间不大于5ms。 |

### 功率放大器

- 网络接口：标准RJ45；

- 具有时间帧同步机制；

- 内置红外接收模块，可通过遥控器控制，方便易用；

- 内置USB接口，可连接U盘，进行本地节目播放；

- 内置脱机本地定时点播放功能；

- 外置EMC 24V与短路干触点两种强播输出接口；

- 平均无故障时间(MTBF)>10万小时；

- 双网络备份设计；

- 具有网络线路故障检测与自动选择功能；

- 电源：AC220V/50Hz；

- 功率输出：1650W

- 待机功率：1W；

- 额定输出电压：100V 或120V；

- 输出阻抗：8Ω

- 声压级：在扬声器正前方100cm处声级不小于110dB；

- 音频位率：8Kbps～320Kbps自适应；

- 频率响应：20Hz～16KHz；

- 信噪比：≥70dB；

- 采样率：8K～48KHz；

- 音频格式：MP3，WAV，OGG；

- 总谐波失真：≤1%；

- 传输速率：10/100Mbps；

- 支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)；

- 网络延时：≤50ms；

- 工作温度：-20℃～+80℃

- 工作湿度：10%～90%；

- 防护等级：IP65；

### 扬声器

- 标准功率：150W；

- 输入电压：70/100V；

- 频响：120-18000Hz；

- IP等级不小于IP65；

### 工业以太网交换机

- 8/16个10/100BaseT (RJ45接头）；

- 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x；

- 广播风暴保护；

- DIN导轨式安装；

- 工作温度-10 ~ 60 ℃；

- 输入电压：单个输入24VDC (12~45VDC)，

- 输入电流： 0.14 A @ 24 VEDS-108：

- 过载电流保护： A1.1；

- 接口： 1个可插拔的3针接线端子；

- 提供反接保护；

- IP30防护等级；

- 平均无故障时间MTBF时间： 7，492，000小时；

### 无人值守自助缴费机

- 性能要求：

- 薄厚卡兼容：业界首创的薄厚卡兼容收卡单元，可支持 0.7mm-5.5mm 的全系列卡片；

- 收卡便捷：下工位收卡单元可自动伸出，方便司机交卡，提高通行效率；

- 支持票据打印，支持自动切纸、黑标格切纸，票道自动伸缩，废票可回收；密闭票箱内置除湿装置，不粘票；

- 支持针式打印、热转印打印等各种类型票据打印；

- 单 PSAM 卡多读写模块设计，减少 PSAM 卡用量；

- 读/写卡失败率＜0.3%；

- 多种缴费方式：主扫与被扫，扫码距离：从 2cm-150cm 均能扫码成功；

- 配置无感车检器，无需单独切割线圈，施工简单；

- 机箱采用三层隔热结构，高低温适应性强；

- 参数要求：

- 语音播报方式：设备支持各种语音播报

- 支持卡片厚度：0.7mm-5.5mm

- 支持卡片类型：CPC 卡、CPU 卡、Mifare 卡、Desfire 卡、ETC 卡、RFID 等；

- 收卡单元：上固定，下伸缩，0cm-20cm 伸缩距离可设置；

- 扫码距离：2cm-150cm；

- 显示单元：19 寸雾面显示屏

- 本地改型：与车型识别单元联动，自动获取 CPC 卡车型和车型识别单元车型，若一致，正常上报，若不一致，自动触发声光报警器报警，呼叫广场值班员在本机触摸工作屏上更改确认后的车型。

- 智慧单元：与车型识别单元联动，自动获取 CPC 卡车型和车型识别单元车型，若不一致自动触发声光报警并触发与中心值班员交互的音视频对讲，中心值班员远程或广场值班员通过本机触摸工作屏更改确认后的车型。

- 通讯接口：RS232、RJ45(网口)可选

- 滞卡率：＜0.003%

- 读写失败率：＜0.3%

- MTBF ≥15000 小时

- MTTR ＜0.5 小时

- 防护等级IP55

- 工作温度：－45℃ ～＋60℃（低于-10℃需加装加热设备，高于 35℃需加装制冷设备）

- 工作湿度 0％～95％

- 功耗 ＜200W（不含制冷、加热功率）

- 电源 AC220V±15％50Hz±4％

- 外形尺寸： 800（宽）x550（深）x1950mm（高）亭外安装（含底座）； 650（宽）x300（深）x1700mm（高）嵌入式安装

### 无人值守发卡机

- 性能要求：

- 单 PSAM 卡多读写模块设计，减少 PSAM 卡用量。

- 专有设计的上下工位均衡机芯，可根据现场实际情况灵活配置上下工位的储卡量。

- 读/写卡失败率＜0.3%。

- 采用电容触摸工作屏，收费人员使用简单。

- 可选装智慧单元，由驾驶员确认车型识别结果，确保入口车型写入准确。

- 配置无感车检器，无需单独切割线圈，施工简单。

- 可实现亭外独立安装或收费亭嵌入式安装。

- 采用一体式卡道组件，模块化设计，维护更换方便。

- 机箱采用三层隔热结构，高低温适应性强

- 参数要求：

- 发卡卡口：上固定，下伸缩，伸缩距离 10cm

- 适应 CPC 卡尺寸：86mm×54mm，4.5mm≤厚度≤5.5mm

- 发卡速度 ≤3 秒

- 滞卡率 ＜0.003%

- 读写失败率 ＜0.3%

- 装填卡片时间 ＜60 秒/卡筒

- 通讯接口 RS232、RJ45(网口)可选

- 工作电压 AC220V±20%，50Hz±2Hz

- 功率 ＜150W(不含制冷、加热功率)

- 防护等级 IP55

- 工作环境温度 -45～60℃（低于-10℃需加装加热设备，高于 35℃需加装制冷设备）

- 工作湿度 0～95%

- 温控设备 轴流风机、工业空调或加热器

- MTBF ＞20000 小时

- MTTR ＜0.5 小时

## 5.8.3  入口称重检测系统

### 称重平台

- 额定称量： 150t

- 最大安全过载：150%FS

- 最小称重：1000Kg；

- 分度值：50Kg；

- 基础形式：浅坑式

- 静态精度：国标级；

- 动态精度：动态精度≤±1%

- 支持称重传感器分组检测，具有单轴轴重、轴速度检测功能，并使用称重台实现轴重检测；

- 具有通过称重台及本身的称重传感器检测车辆轴数功能，同时具有车轴方向检测功能；

- 称重设备通过秤台结构与称重算法的逻辑设计，支持多车上衡、连续动态过车，不需人工干预；

- 具备轴距超过汽车衡长度的货车的称重功能；

- 工作方式：220V AC（-15%，+10%），50Hz±2%

- 使用寿命：大于300万车次

- 工作环境为度：-30℃～+70℃

- 工作环境湿度：≤95%

- 设备的防护等级：IP65

### 红外线车辆分离器

1) 采用高能量、高穿透率光电管；

2) 红外光栅车辆分离器的玻璃采用自动电加热玻璃，具有温湿度控制，可有效的防凝露、结霜；

3) 其在良好天气时，分离判断正确率达到99.9%以上；

4) 红外光采用过量增益发射，在恶劣天气时（含强光直射），分离判断正确率达到99%以上；

5) 光栅最低的光轴距地面高度： 400mm 光栅最高的光轴距地面高度： 1630mm

6) 最小分辨物的尺寸：30 mm；

7) 两车可分离最小间距：100 mm；

8) 红外光发射端与接收端最大距离：14m；

9) 箱体为不锈钢板，外壳设计为开门式，便于清洁；

10) 工作环境：温度-40℃～ +80℃、相对湿度：0～ 95%

11) MTBF≥20000h；

12) 具有自诊断功能，当玻璃窗上有污泥、过多灰尘或光电管故障时，可自动探测故障，并忽略或屏蔽有问题的光束，仍能正常工作，同时输出报警信号，一旦故障排除，能自动回复正常工作状态；

13) 发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息。

### 数据采集处理器

数据采集处理器是整个系统的控制部分，负责处理称重传感器、车辆分离器送来的信息，经专门的程序分析和处理计算出其轴重、轴组重和速度，并依次累加出车辆总重。同时根据上级计算机的要求传送车辆载荷信息，并控制相应的报警装置报警。可提供动态连接库或直接通讯的方式与检测计算机通讯，能提供RS232/RS485两种通讯接口；

1) 通信速率：9600 Kbps /115.2Kbps；

2) 数据通讯由称重仪根据收尾信号主动发起；

3) 传输数据时能够发现数据传输错误的校验码，并且在传输时主动重试；

4) 称重数据采用先进先出方式存放；

5) 采用不锈钢材质，双层机箱防护。门锁采用防盗锁，门缝采取包边防护；整个设备具有防雨能力，外壳表面经防锈处理，保证不锈蚀、不龟裂、不脱落；具有相应措施使机箱内部始终维持在适当的温度范围内；具有防雷、抗浪涌冲击装置；机箱底部有出线孔与外部电缆连接。

6) 电子部分和所有接口都设置防雷接地或光电隔离保护，保证野外施工与运行的安全。

7) 具有调试、检测用数字液晶显示屏，支持中文显示，可直观显示车辆的各轴轴型、轴重和车速等；

8) 具有调试用外接键盘接口，能够外接键盘，方便地对称重检测设备、车辆分离器进行校准调试；并能在应急情况下通过该调试用外接接口采集完整的数据信息；

9) 具备自动缓存功能。能保存10辆车的信息；

10) 并且可以根据需要，由软件通过动态链接库发指令同步称重数据或者按照保存顺序逐条清清除车辆的信息；

11) 在系统异常时（如自检异常、通讯失败或者程序迷失等）内置系统自动复位（有看门狗电路设计），复位时间5s。

12) 工作环境：温度-40℃～ +80℃、相对湿度：0～ 95%；

13) 电源：220V AC（+10%，-15%），50Hz±2%；

14) 功率：20W

15) 箱体及防护等级：不锈钢箱体，IP65；

16) MTBF≥20000h；

17) 具有自诊断功能：当与检测计算机发生通讯故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

18) 车道计算机复位时，称重设备保存的称重数据不受影响，并且可以有软件通过动态链接库发指令同步数据到车道计算机中继续使用；

19)称重设备损坏、关闭和复位时，车道计算机中动态链接库保存的数据不受影响，并且可以继续使用；

20) 处理计算机采用先进的高性能单片机处理技术，并使用最新版本的固化软件，无磁盘操作系统，无机械部件，适用于室外环境、无人值守、不间断运行。

21) 系统设备具有开机自检、空闲时定时自检、零点校正和自动温度补偿等能力。

22) 系统支持两种检测称量模式，即动态称量和静态称量，并可自动转换，即使由于拥堵，车轴停在称重检测设备上，系统也能准确称量并进行车型判别。

23) 输出检测信息：轴重、轴组重、整车重、车轴数量、轴型、车型、轴距、速度、日期和时间、数据记录序号、车辆加速度等。

### 轮轴判别器

1) 能够正确分辨胎型，对总重5T以上的车辆判别正确率达到98%以上；

2) 具有自诊断功能，发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息；

3) 传感器数量：普通车道：12只； 超宽车道：16只；

4) 供电：5V DC；

5) 防护等级：IP68

6) 信号类型：压力感应式

7) 工作环境：

8) 温度：-40℃～ +80℃

9) 相对湿度：0～ 95%

10) 功率：5W

### RSU路侧单元

- 路侧单元(RSU)需符合“电子收费专用短程通信”(GB/T20851.1、GB/T20851.2、GB/T20851.3、GB/T20851.4、GB/T20851.5)等相关国家标准；

- 路侧单元至应支持以太网通信方式；

- RSU 应支持与多个OBU 并发通信,发射功率(e．i．r．p)≤＋33dBm；

- 使用寿命不低于15年；

- 平均无故障时间≥70000h；

- RSU 天线和控制器均应采用三级防雷防静电技术,可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力；

- 车道天线和天线控制器采用专用线缆进行数据传输,以保证恶劣电磁环境下高速稳定的通讯需求；

- 工作温度: 20℃~＋80℃,寒区使用时应具备耐低温性能；

- 存储温度:40℃~＋85℃；

- 相对工作湿度:5％~95％；

- 振动:符合GB/T2423.13；

- 冲击:符合GB/T2423.6试验Eb和导则；

- 盐雾:符合GB/T2423.18；

- 防护等级:IP67.

### 工业以太网交换机

- 8个10/100Base-TX电口，2个10/100BaseFX单模光纤接口，采用模块化配置，无风扇，卡轨式安装方式

- 支持标准的802.1Q VLAN 协议，数据、端口优先级（IEEE802.1 D/p），组播控制（IGMP Snooping/Querier， GMRP），流控制（802.3x），SNTP。支持IEEE802.1x、SSL等以保证网络的安全性。支持DHCP、BOOTP 配置获取方式；

- 安全性，具备Mac 地址过滤、IP 地址过滤、802.1x 基于端口的访问控制；

- 环网功能，支持STP/RSTP，Turbo Ring环网自愈时间小于30ms；

- 诊断功能，LED 显示电源、故障、运行、连接状态等，端口镜像；

- 配置方式：支持多种配置方式：命令行接口(CLI)， TELNET， BootP， DHCP， DHCP Option 82，网管软件远程配置；

- 现场应急恢复：能提供方便快速备份和恢复系统配置的自动备份配置工具ABC-01（RJ45接头，RS-232协议）；

- 网络管理功能包括串口网管、基于WEB的网管、SNMP V1/V2/V3和网管软件MXVIEW网络管理，采用SNMP OPC SEVER，可以将网络设备的状态信息以OPC方式传递到HMI/ SCADA软件中，从而将网络监控与其他智能设备的监控集成一体；

- 网管软件：支持200个以上节点，具有中文界面，可通过WEB访问和管理、支持设备自动发现、自动生成拓扑结构、故障报警实时通知、自动生成故障报警日志、存储流量报告、第三方通讯设备监管等功能；

- 工作温度：-40～75 ℃宽温设计，无风扇散热 设计保证设备运转的高可靠性；

- MTBF：10万小时（主机及各种介质模块）；

- 网络质量控制：端口限速，网络风暴抑制；

### 车辆外廓尺寸自动检测设备

1）功能要求

- 实现经过检测区域的车货总长度、总宽度、总高度信息的检测；

- 具有故障自检功能,设备和线路故障时,应能取得相应的故障信息；

- 具备自动缓存功能,能够保存一个月的数据,当发送数据失败时,能重发数据,保持数据的唯一性和完整性；

- 具备数据重发功能,并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性；

- 具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

2）激光传感器（长度、宽度、高度检测）

- 扫描频率：50HZ；

- 角度分辨率：0.5°/0.25°；

- 测距范围：0.5米~30米（10%反射率物体）；

- 测距误差：≤±3cm；

- 电源电压：DC24V±4V；

- 工作温度：-55℃~80℃ ；

- 防护等级：IP68；

- 具有自动加热功能，在雨、雪、雾等恶劣气候条件下能够可靠检测；

3）数据采集控制器（集中控制）

- 长度误差：≤15cm；

- 宽度误差：≤5cm ；

- 高度误差：≤5cm ；

- 尺寸测量范围：2~30米（长度）、1.5~4米（宽度）、1.2~6米（高度）；

- 结构稳定性：最大抗风能力40m/s；

- 工作电源：AC220V±15%，50HZ±4%；或直流DC24V±15%；

- 系统功耗：≤30W，加热时≤180W（5℃以下启动加热）；

- 大气压力：50Kpa—106 Kpa；

- 相对湿度：≤98％；

- 工作温度：-40℃~80℃；

### 车牌识别及抓拍设备

1）功能要求

- 抓拍的车辆照片应清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征；

- 能自动识别“GA36-92”(92式牌照)、“GA36.1-2001” (02式牌照)标准民用车牌照、新能源电动汽车专用牌照和97式、04式军用、新武警、港澳式等各种格式汽车号牌；

- 图片采用JPEG编码,以JFIF文件格式存储,压缩因子低于70；

- 可叠加字符,主辅码流均具备自定义剪切区域功能；

- 多码流视频输出:支持H.264、H.265、MJPEG 多种编码方式；

- 根据不同安装位置,可实现对车头、车尾、车侧面图像的抓拍；

- 具有开放的、通用的数据传输接口和传输协议。

2）指标要求

- 应符合GA/T497-2016、GA/T998-2012 和GA/T832—2014的要求；

- 摄相机抓拍图片分辨率不小于300万像素；

- 日间车辆号牌识别准确率应不小于９５％,夜间车辆号牌识别准确率应不小于90％；

- 日间车辆号牌颜色识别准确率应不小于90％,夜间车辆号牌颜色识别准确率应不小于80％；

- 车辆号牌种类识别准确率应不小于95％；

- 未悬挂号牌的识别率应不小于80％；

- 识别车辆行驶速度:对车速在0km/h~140km/h范围的车辆进行识别；

- 通信接口:RS232、RS485、以太网接口等多种实时传输接口；

- 工作温度: 40℃ ~ ＋70℃,寒区使用时应具备耐低温性能；

- 工作湿度:20％~90％；

- 防护等级:IP66；

- 平均无故障时间:MTBF ≥30000h；

- 平均修复时间:MTTR ≤30min；

- 电磁兼容性:符合GB/T17626.11—2008.

## 5.8.4 ETC门架

### RSU 天线

- 微波链路特性

- 载波频率：信道1 ：5.830GHz；信道2：5.840GHz

- 占用带宽≤ 5MHz；

- 频率容限±10ppm；

- 等效全向辐射功率≤+33dBm；

- 杂散发射

30MHz~1000MHz ≤-36dBm/100kHz

2400MHz~2483.5MHz ≤-40dBm/1MHz

3400MHz~3530MHz ≤-40dBm/1MHz

5725MHz~5850MHz ≤-33dBm/100kHz

其它1GHz ~20GHz ≤-30dBm/1MHz

- 邻道功率泄漏比-30dB；

- 天线半功率波瓣宽度：水平面≤25°；垂直面≤55°；

- 天线极化右旋圆极化；

- 交叉极化鉴别率（XPD）：最大增益方向>15dB； -3dB区域>10dB；

- 调制方式ASK；

- 调制度0.7～0.9；

- 编码方式FM0；

- 位速率256 kbit/s；

- 位时钟精度±100×10-6；

- 接收灵敏度≤-95dBm；

- 唤醒方式提供15~17个周期14kHz方波；

- 位误码率（B.E.R.） 10×10-6以内；

- 前导码16位“1”加16位“0”；

- 后导码1到8位；

- 电气特性

- 电源设备本身或电源适配器需满足AC 220V±20%/50Hz；

- 通信接口千兆/百兆以太网或光纤；

- 典型交易时间≤200ms；

- 防雷带三级防雷电路；

- 可靠性MTBF＞70000h；

- 环境特性

- 工作温度-40℃~+55℃；

- 存储温度-40℃~+55℃；

- 相对工作湿度4%~100%；

- 抗电磁干扰静电8kV；

- 振动符合GB/T 2423.13；

- 冲击符合GB/T 2423.6试验Eb和导则；

- 盐雾符合GB/T 2423.18；

- 雷击抗4kV 10/200μs 雷击；

### 天线控制器

- 电气特性

- 电源设备本身或电源适配器需满足AC 220V±20%/50Hz；

- 控制器最大功耗不高于30W；

- 通讯接口可接不低于8个天线，2 个百兆/千兆网口；

- 防雷具有防雷电路(4kV、10/200us)；

- 可靠性MTBF＞30000小时；

- 环境特性

- 工作温度-40℃~+55℃；

- 存储温度-40℃~+55℃；

- 相对工作湿度4%~100%；

- 抗电磁干扰静电8kV；

- 雷击抗4kV 10/200μs 雷击；

- 6.13.2.3 功能特性

- 实时输出RSU天线状态和控制器自身工作状态；

- 可支持不低于8路PSAM卡，完成数据加、解密，并同时支持PCI/PCIE加密卡；

- 硬盘：存储记录不少于20万条，存储空间可根据需要扩展；

- 具备区分行车方向，不同方向数据不重复标识功能；

- 符合交通运输部2015年第40号公告《收费公路联网收费多义性路径识别技术要求》、《收费公路联网电子不停车收费技术要求》《高速公路ETC门架系统技术要求》等标准规范；

- MTBF不低于70000小时。

### 车牌图像识别一体机

- 图像颜色：彩色。

- 像素：≥900 万。

- 抓拍图像及车牌识别时间： 0.1s 。

- 车辆捕获率：在车速为0-220km/h 的条件下，≥99.5%（分子为抓拍图像车辆数量，分母实际通行车辆总数）。

- 车牌图像识别准确率：在车速为0 220km/h 的条件下，≥95%（分子为正确识别车牌的数量，分母为实际通行车辆总数，车牌缺失、污损、遮挡等人眼不能准确识别除外）。

- 若支持车身颜色识别功能，则车身颜色日间识别准确率：≥70%。

- 若支持车辆品牌标志识别功能，则车辆品牌标志日间识别准确率：≥75%

- 传输接口： 2个100M/1000M 自适应以太网口，2个以太网口之间安全隔离。

- 支持视频输出功能，码率可调；

- 平均无故障时间： MTBF≥30000h 。

- 防护等级： IP65 。

- 功耗：≤30W （含温控模块）。

- 工作环境温度：-20℃～+55℃ 。

- 工作环境相对湿度：＜ 95% 。

### 补光灯

- 补光区域内光照度应均匀、无暗区、无明显抖动；在距离补光装置20m处，基准轴上的峰值光照度应小于300lx，平均光照度应小于50lx；在整个补光区域内，峰值光照度应高于基准轴上峰值光照度的50%；

- 可见光色温：3000～5500K。

- 支持亮度等级可设置。

- 平均无故障时间：MTBF≥30000h。

- 防护等级：IP65。

- 供电电压及适应范围： AC220V±20% 。

- 功耗：≤48W。

- 环境温度：−20℃～+55℃。

- 工作环境相对湿度：＜ 95% 。

- 不应使用脉冲式白光补光灯。

### 车牌识别处理设备

- 支持12路摄像机接入，无风扇设计，内置8TB监控级专用硬盘，支持图片存储和录像存储的空间配额设置。

- 工作温度-20℃~+70℃；

- 支持多个相同车牌识别结果去重功能；

- 支持Web操作，SDK支持。

### 高清摄像机（交通监控摄像机）

- 不低于300 万像素，分辨率2048*1536，帧率不低于25 帧；

- 支持双码流，采用H.265、H.264 编码，同时支持MJPEG 编码，抓拍图片采用JPEG 编码。

- 支持车流量、占有率、车速等结构化数据输出；

- 内嵌实时时钟，具备远程校时功能；

- 含有电源、网络等接口防雷器；

- 平均无故障时间：MTBF≥30000 小时；

- 防护等级：IP65。

- 安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材。

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%。

- 工作环境温度：-20℃～+55℃。

- 工作环境相对湿度：＜95%。

### 户外一体式机柜监控摄像机

- 采用≥200万像素CMOS传感器；

- 不低于IP67防尘防水等级

- 最低照度彩色:0.0011x，黑白:0.0001

- 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测；

- 红外照射距离：≥20米

- 通讯接口≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口。

- 供电电压及适应范围：AC220V±20%

- 工作环境温度：-40℃~+55℃。

- 工作环境相对湿度：<95%。

### ETC门架服务器

- 处理器：Intel Xeon Silver 4116 2颗，2.1GHz，12 核，24 线程。

- 内存：192GB(6*32G) DDR4；

- 存储：6*4TB( 7.2K SAS 硬盘)，含阵列卡(不低于2G 缓存)，本地阵列支持RAID1、5、6、10；

- 其他：4 口1Gb 网口、热插拔1+1 冗余电源、滑轨、机架安装、含显示器（19 寸及以上）及键鼠设备。

### 车道控制器

- 符合《公路收费车道控制机》GB/T24968-2010、《工业控制计算机系统》GB26802-2017

- 的要求。

- CPU：≥四核2.5GHz（缓存10M）或同等性能以上。

- 内存：16GB 以上。

- 存储：容量≥500GB 固态硬盘（采用SATA3.0 或性能更高接口）。

- 接口：≥2 个100/1000M 以太网口；≥4 个USB3.1/3.0/2.0 接口；具备RS232、GPIO 接口；

- 支持1920×1080@60Hz 以上显示分辨率接口。

- 供电：AC220V±20%，运行功率≤200W。

- 工作环境温度：0 至+50℃。

- MTBF：≥50,000 小时。

- 推荐4U 机架式机箱安装，或可采用嵌入式机箱安装。

- 或采用满足上述同等功能、性能和使用要求的其他架构类型设备。

### 站级管理工作站

- CPU：i7 九代CPU；

- 内存≥16GB；

- 硬盘：≥1TB 机械硬盘+250GB SSD；

- 独立显卡，1GB 以上显存；

- 24 寸液晶显示器，一体机；

- 带1000M 网络接口，带2 个USB 3.0 接口以上

- windows 10 专业版

### 监控工控机

- 符合《公路收费车道控制机》GB/T24968-2010、《工业控制计算机系统》GB/T 26802-2017的要求。

- CPU：≥四核2.5GHz（缓存≥10M）

- 内存：16GB 以上。

- 存储：容量≥500GB 固态硬盘（采用SATA3.0 或性能更高接口）。

- 接口：≥2 个100/1000M 以太网口；≥4 个USB3.1/3.0/2.0 接口；具备RS232、GPIO 接口；

- 支持1920×1080@60Hz 以上显示分辨率接口。

- 工作环境温度：0 至+50℃。

- MTBF：≥50,000 小时。

- 宜机架式机箱安装，可采用嵌入式机箱安装。

- 注：或采用满足上述同等功能、性能和使用要求的其他架构类型设备。

### PCI 密码卡

1）基本功能

- 应支持多通道功能，每个通道模拟一张独立的PSAM 卡。

- 应支持二进制文件、密钥文件等。

- 在通信过程中应支持多种安全保护机制。

- 应支持多种安全访问方式和权限。

- 应支持DES、3DES 和SM4 算法。

- 应支持多级密钥分散机制。

- 应支持密钥使用权限设置。

- PCI 密码卡的应用安全机制应符合本标准附录A 的有关规定。

- PCI 密码卡数据格式与应用命令应符合本标准附录B 的有关规定。

2）基本参数

- PCI 密码卡基本参数应符合下列规定：

- 工作电压：应支持直流3～5V；

- 工作电流：不大于500mA；

- 工作温度：宜为-25℃～+70℃；

- 存储温度：宜为-40℃～+85℃；

- 工作相对湿度：宜为10%～95%；

- 安全等级：PCI 密码卡所采用的安全芯片应达到GM/T 0008《安全芯片密码检测准则》规定的2级及以上级别。PCI 密码卡应达到GM/T 0028《密码模块安全技术要求》规定的密码模块2 级及以上级别。

3）通信协议

- PCI 密码卡应采用PCI 接口或PCI-E 接口与上位机通信；

- PCI 密码卡接收的命令格式应符合交通部相关规定；

- PCI 密码卡返回的数据格式应符合交通部相关规定。

4）密钥规定

- PCI 密码卡中的密钥应以记录形式存储在密钥文件中；

- 每条密钥应具有用途、版本、算法标识、错误计数器、使用权限等属性；

### 户外设备亭

- 结构性能

1）亭体结构

- 亭体采用户外机房式方式，满足在雨雪天气状况下能进行维护调试检修。

- 亭体立面为双层结构，外层为 2mm 不锈钢材质、内层为高强度 A1 级防火板材，中间填埋保温、隔热的 B1 级防火型材料。

- 亭体顶面为三层结构，外层与中层为 2mm 不锈钢材质，两层间填埋保温、隔热的 B1 级防火型材料，内层为高强度 A1 级防火板材。

- 亭体底面为双层结构，外层为 3mm 不锈钢材质、上层采用陶瓷防静电地板。

- 亭体采用双侧外开开门方式，满足在高温天气下空调故障时，临时开门形成空气自然对流散热。

- 亭体采用隐藏式电缆井道同人工手井耦合安装，具有防盗功能。亭内顶部、侧壁采用线缆爬梯结构。

- 所有结构件在喷涂以前必须进行相应的防腐处理，以满足长期室外使用的需要。

- 亭体应采用组合式结构形式，结构组装后整洁、美观，各焊口无裂纹、烧穿、咬边、气孔、夹渣等缺陷，接地处有明显的标记。

- 各紧固件联接应牢固、可靠，所有紧固件具有防腐蚀镀层或涂层并紧固联接。亭体内部结构和设备须采用等电位连接方式，各连接处的阻抗小于 0.1Ω，机柜上应具有不小于 M8 的保护接地端子。

2）户外机柜的防护等级

户外设备亭防护等级达到 IP55 防护等级。

- 户外设备亭顶采用屋檐式房顶，房顶无拼接缝。房顶吊环处采用密封处理。

- 户外设备亭每个立面采用整体焊接组装，接缝采用满焊拼接。立面间的组装拼接处内外采用密封处理。

- 户外设备亭地面为双层结构，最下层采用全密封焊接，焊缝出内外采用密封处理。

- 进线孔采用 PG 防水接头处理，PG 防水接头带橡胶或塑料堵头。

- 设备亭大门采用导流槽和专用密封橡胶处理。

3）亭体及隔热材料性能

防火措施及性能：亭体使用的材料为不燃或难燃等级。

隔热措施及性能：亭体综合传热系数不大于 1.2W/(m²·K)。相应措施有：亭体采用双层结构，内外层间填充 B1 级防火隔热材料；亭体内封板采用高强度 A 级防火隔热板材。

降温除湿性能：亭内配置压缩机制冷空调。

- 设备配置

1）网络机柜

亭内配置 42U 标准 19 英寸网络机柜，机柜为无门、无侧板开敞框架式。网络机柜放置位置需满足便于前后两侧安装网络设备。

2）电力配电箱

- 满足市电与移动发电机电源双电源手动切换功能。

- 提供移动发电机电源接口。

- 具备防雷击和浪涌冲击能力。

3）空调

亭内配置 1 级能效的变频空调，制冷量不小于 2500W 空调，支持亭内温度自动调节和远程控制监控功能。

4）除湿机

亭内配置工业级除湿机，除湿机采用制冷模式除湿，除湿温度范围为 0℃～50℃，除湿机支持亭内湿度自动调节和远程监控功能

5）环境监测设备

亭内配置环境监测设备:亭内和亭外高精度温湿度仪、烟感、门磁、水侵等环境监控，监控模块支持 TCP/UDP/SNMP 协议。

- 远程监控控制功能

1）通讯功能：

亭内配置设备的温湿度仪、火灾报警、门磁、水侵空调、除湿机需具备 RS485 或以太网接口，支持 TCP/UDP/SNMP 协议，并能提供开发协议。

2）告警功能：

- 超限告警：当亭内温度、湿度、烟雾浓度超过允许范围以及 UPS 运行超限时应发出告警信号。

- 门开告警：当柜门打开时，应发出告警信号。

- 故障告警：当温湿度仪、烟感探头实效时以及空调、除湿机故障时，发出故障告警信号。

- 亭内具有烟感检测的火灾报警功能。

3）远程控制功能：具备远程控制空调、除湿机工作模式功能。

4）监控管理：亭内设备及环境监控接入监控工控机，本地存储并上传收费网。

5）视频监控：视频图像接入高速集团监控网，提供远程视频功能。

- 其他技术要求

1）寿命要求：户外设备亭的使用寿命不低于 10 年。

2）安装位置：路测混泥土平台。

3）工作环境温度：-20℃～+55℃。

4）正常情况下机箱内应保持 18℃～35℃，湿度 20%～80%。

## 5.9 接地系统

收费、监控和通信设备分别采用联合接地方式。收费广场接地网的接地电阻≤4Ω，由收费系统完成。收费站房防雷接地网接地电阻≤1Ω，由房建系统完成，通信系统负责总汇流排的安装和防雷接地网至总汇流排接地母线的敷设，收费系统去总汇流引出接地母线至收费机房分汇流排。

收费系统负责收费广场收费设备和广场摄像机的接地，广场摄像机接地可接入收费广场联合地网，广场摄像机立柱顶端应设置避雷针。

## 6  收费土建

主要技术指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 收费设施 |  |  |  |
| 1 | 收费站 | 处 | 1 |  |
| 2 | 土建车道 | 条 | 8 |  |
| 3 | 入口车道数 | 条 | 4 |  |
| 3.1 | ETC专用车道 | 条 | 2 |  |
| 3.2 | ETC/MTC混合车道 | 条 | 2 |  |
| 3.3 | 入口称重检测车道 | 条 | 1 | 收费广场外广场区域 |
| 4 | 出口车道数 | 条 | 4 |  |
| 4.1 | ETC专用车道 | 条 | 2 |  |
| 4.2 | ETC/MTC混合车道 | 条 | 2 | 出口抽查（超宽车道） |

## 6.1 设计内容

- 收费广场位置的确定及其平面布置图；

- 收费广场范围内的外场设备基础、管线、人（手）孔等；

- 收费岛体及其设备基础、管线、人（手）孔以及收费亭与护栏、预埋管线；

### 6.2 设计概况

- 收费广场设计标准

    - 匝道收费广入口直线段为80米，出口直线段为50米；

    - 收费广场平面线形：收费广场尽量设在直线段，设在平曲线上时，互通式立交收费站处其平曲线半径≥200m；

    - 收费广场上的纵坡≥2.0%；

    - 收费广场上的横坡：标准值为1.5%，最大值为2.0%；

    - 收费广场应采用水泥混凝土路面；

    - 收费广场渐变率： 1/3～1/7；

    - ETC车道宽3.5米、ETC/MTC车道宽3.2米、超宽车道宽4.5米；

- 收费岛

- 收费站单向出/入口收费岛岛长30m，出口抽查收费岛岛长41m，双向收费岛长38m，岛尖最小半径0.3m。收费岛宽均为2.2m，岛头长度3.9m，岛头最高点高出岛面约1m，单向收费岛岛尾长2.5m，双向收费岛岛尾长3.9m，岛面高出收费车道路面0.30m。收费岛护栏采用混凝土刚性护栏，在收费亭前设防撞柱。收费岛内设有设备基础和预埋管线，管线规格为Φ51钢管。

- 设备基础

收费广场设雾灯基础、手动栏杆基础、电动栏杆基础、ETC高速电动栏杆、车道摄像机基础、车道通行灯基础、费额显示器基础、数据采集器基础、光栅分车器基础、收费亭基础及Ⅰ型手孔若干，出/入口收费车道设称重秤台基础、轮轴判别器基础，收费岛内预埋管线均为φ51（壁厚3.4mm）热镀锌焊接钢管，收费广场设广场摄像机基础。各设备基础的预埋管线的埋深和位置可在施工过程中按基础大样中的尺寸予以调整。

- 广场内人（手）孔及通信管道

收费广场收费岛之间强弱电线缆通过收费岛人孔联络。收费广场摄像机与其同侧的Ⅱ型手孔连接，相应的人手孔出线孔方向可根据摄像机基础位置进行调整。

# 7、供配电照明系统

## 7.1 收费站供电系统

本供电系统提供水磨滩匝道收费站有关收费、通信和监控设备用电，收费广场、收费天棚的照明用电以及满足公路的运营管理所需的办公和生活用电。同时本项目自备了柴油发电机组，满足重要用电负荷需求。

- 7.1.1 设计原则

- 本系统的构成是依据高速公路沿线房建的规模和道路交通工程各系统对电源的具体要求，遵照相关专业标准进行设计。

- 供电设计结合了国内较先进的技术、工艺和当前电力发展水平，以尽可能提高供电可靠性为前提。

- 整个系统构成力求经济、合理，方便安装、管理，并具有一定的耐久性，尽可能减少维护工作量。

- 与当地供电部门协调一致。

- 7.1.2与其他系统的界面

- 供配电系统与收费、监控、通信系统的界面

本供配电系统为收费、通信、监控系统提供一条回路,从配电房低压配电柜出线端子引出到收费机房配电箱电缆由收费系统统计实施。回路负荷容量由各专业提供。

- 供配电系统与房建的界面

各种建筑物的供电、照明设计由房建设计专业负责，并为本设计提供其需要的回路数和设计负荷容量。供配电系统负责为房建预留相应回路，以配电房低压配电柜出线端子为界，低压配电柜至房建配电箱的电缆由房建专业统计实施。

收费天棚照明所需的广场配电箱由供配电系统提供，但由变电所低压配电柜至广场配电箱以及广场配电箱出线端子以下的与收费天棚照明有关的电缆均由房建专业负责统计；

供配电系统所需的变电所房间由本系统负责提出要求，房建设计专业负责设计。本系统所需的收费站场区内从变电所电力人孔至收费广场局前人孔的电力管道路由由房建设计专业统一考虑。

- 低压供配电系统与外电的界面

本供电系统与外电的界面在高压终端杆的户外负荷开关的出线端子处。外电部分由当地供电部门设计，本设计负责将电源从高压终端杆引入变电所。但外电线路的工程量已经计入本次设计中，由于外电线路的设计尚未实施，架空高压线（含电杆）按项来估计。

- 7.1.3供电电源及电压

本设计采用10KV单电源架空引入变电所，在变电所内设置柴油发电机组，以满足一、二级负荷设备对双电源的要求。收费站、服务区低压配电采用220/380V的TN-C-S系统。正常情况下，用电设备端电压偏差以±5%计，较远的道路照明可为-7%。

- 7.1.4供电系统

本次设计10KV高压电源考虑采用永临结合的方式，待本项目施工完成以后将收费站的临时施工用电电源转为永久性运营用电电源。

本次设计在高压侧设置电度表，具体的计量方式、计量设备选型由当地供电部门确定。

为保证重要负荷用电，按规范要求应采用双电源供电。但一般高速公路收费站等设施大多远离城市，供电的可靠性主要依赖于当地电网供电的可靠性。并且沿线用电设施总负荷较小，考虑工程造价和设备的使用率，变电站均采用单台变压器供电方式，以柴油发电机组作为备用电源，收费系统设备备有在线式UPS。当外电源停电时，UPS保证对特别重要的一级负荷供电，同时柴油发电机组立即自动或人工启动，保证对重要负荷的供电。

柴油发电机组是在外接电源停电时，在第二段母线上用自动转换开关自动或手动投入，并脱开第一段母线，向重要的负荷供电。当第一段母线有电时，又可以自动或手动切除发电机组，将负荷投入正常的外供电源上。该自动转换开关具有钥匙开关用以选择操作方式，可自动和手动，双电源开关必须挂锁保持位置状态，既有机械联锁又有电气联锁，保证外电与发电机之间不会并联工作，考虑到供电的安全性，切换装置采用手动切换，不用自动切换。

- 7.1.4.1 负荷性质及分类

收费系统为全天候工作，计算机控制的道路信息、发布及摄像机监控等设备都要求供电系统具有较高的可靠性属于一级负荷。根据对供电可靠性要求及中断供电在政治、经济上所造成的影响程度，本工程设备负荷的分级如下：

一级负荷

- 收费岛和收费车道设备属于一级负荷；

- 各级通信系统、收费系统、监控系统设备属于一级负荷；

二级负荷

- 部分监控外场设备属于二级负荷；

- 变电所检修电源、收费站机房照明及空调、收费天棚照明等属于二级负荷；

- 厨房、变电所、水泵房根据需要列入二级负荷。

三级负荷

- 除一、二级负荷外的其他负荷属于三级负荷。

- 7.1.4.2 变电站设计

选用无油的干式变压器，收费站要求供电可靠，设置柴油发电机组。在发电机转换期间，一级负荷中特别重要的负荷由在线式UPS供电。

变电站外的电源线上应设有跌落式高压熔断器、避雷器等高压保护设备。高压出线柜采用熔断器和带接地刀闸负荷开关组合柜。

变电站低压侧采用单母线分段方式，将一般用电负荷集中在一段母线中馈出，这部分负荷没有备用电源支持；将收费站机房、通信站机房、监控外场设备、收费天棚、收费设备等重要负荷集中在另一段母线馈出，该段母线的供电负荷能得到备用柴油发电机组的支持。

- 7.1.4.3 供电线路

低压供电线路采用三相四线制，各用电设施采用放射式供电，收费、通信、监控系统负荷采用专线供电，引入建筑物后采用三相五线制。由于系统单相负荷较多,布线时应力求三相负荷平衡。供电线路采用四芯铜芯电缆，电缆敷设采用直埋敷设，横穿公路时应穿钢管敷设，钢管必须经热镀锌防腐处理。

- 7.1.4.4防雷及接地

- 变配电室应进行工作和保护接地， 柴油发电机室采用等电位联结，与变配电室接地共用一个接地体。接地电阻不得大于4 欧姆；

- 电缆线路在每个建筑物的进线处，均应重复接地。每个建筑物都采用等电位联结，重复接地通过总接地母线接地，接地电阻不得大于10欧姆；

- 监控室、收费亭等处的电子计算机及通信设施的工作、保护接地与建筑物的其他接地共用一个接地体，并采用等电位联结。接地电阻不得大于1欧姆；

- 不同用途、不同电压等级的用电设备采用一个总的接地装置，接地电阻应符合其中最小值的要求；

- 所有电气设备的金属外壳及穿线钢管，均应与PE保护线可靠连接；

- 接地引线和接地极均应进行热浸镀锌处理，接地装置不应任意联接或断开，接地引线数量不得任意改变及减少；

- 所有焊接必须牢固，无虚接，接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀，安装应符合规范要求。

## 7.2收费广场照明系统

- 7.2.1 照明设计原则

- 照度、亮度、均匀度、眩光控制等技术指标均应达到或超过国家有关道路照明标准的规定；

- 运行安全可靠，便于维护管理；

- 照明质量高，效果好，标志性强，具有现代气息；

- 本工程设计以近期为主，并考虑发展的可能性；

- 积极采取各项节能措施，减低电能消耗；

- 7.2.2照明型式

道路采用分散照明方式，双侧布设，基础设置于土路肩。

- 7.2.3照明光源及灯具的选择

- 从节约能源、环保的角度出发，本次设计采用LED灯具作为收费广场照明的光源。

- 为防止眩光，营造良好的照明环境，本设计均采用截光型灯具。

- 7.2.3导线与敷设方式

照明系统采用四芯铜芯电缆，选择时满足允许电压降的要求。在穿越广场、道路处穿钢管敷设。钢管应经热镀锌处理。

- 7.2.4照明的控制方式

收费天棚的照明在广场配电箱处人工控制，收费广场照明通过时钟控制器自动控制灯具灭亮，也可通过人工控制。在收费广场适当位置安装配电箱，夜间交通量小时，可按交错位置关掉一半的照明以节约电能。

- 7.2.5收费广场照明技术要求

- 亮度要求：平均路面亮度2～5cd/m2,总均匀度0.4，纵向均匀度0.6；

- 照度要求：平均照度20～50lx；

- 眩光限制5，诱导性好。

- 7.2.6灯杆

- 主杆材料选用优质无缝钢管加工制作。主杆材料壁厚不小于5mm。

- 杆体内外均必须应采用热镀锌进行防腐处理，热镀锌层平均厚度应大于7mm,局部厚度应不小于5mm。

- 杆体外观需采用室外静电喷塑工艺，颜色与周边环境协调一致。

- 灯杆底部均有活门，门内可装配套电器，并装有防撬锁。

- 7.2.7 照明灯杆接地

在敷设灯杆供电电缆时,应同时敷设一根接地镀锌圆钢为接地线,所有金属杆与接地线相连,接地电阻不大于10欧，并在照明配电箱内设置避雷器。

## 7.3 路段照明设施

为加强水磨滩互通区域在夜间照明不良情况下发生交通事故，根据营运管理需要结合现场实际情况，本次设计在主线路段及匝道设置照明设施。

- 7.3.1 照明要求

- 平均亮度Lav≥2.0cd/㎡；

- 平均照度Eav≥30lx；

- 平均亮度均匀度Lmin/Lav≥0.4；

- 平均照度均匀度Emin/Eav≥0.4;

- 功率密度值LPD≤1.05W/m2；

- 眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值TI=10%。

- 7.3.2 照明方式

道路照明采用常规低杆照明方式，采用单侧布置，在桥侧混凝土护栏上设置单臂路灯，路灯平均间距30米左右。

- 7.3.3 照明灯具

为防止眩光，营造良好的照明环境，本设计均采用截光型灯具。

灯具选用截光型LED灯，灯具高度为10m，功率为120W，灯具初始光通量要求不低于100lm/W，灯杆悬挑臂长1.5m，仰角12°。

道路照明灯具防护等级不低于IP65，灯具效率不低于80%。

- 7.3.4 照明供电管线敷设

路灯电源引自水磨滩收费站变电所低压配电柜备用回路。

供电干线采用YJV-1KV全塑单芯电缆，各灯杆处采用穿刺线夹分线，由供电干线引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线。为平衡三相负荷，灯具接线采用L1、L2、L3、L1、L2、L3三相跳跃式接线。

由于电缆大敷设在桥上时采用穿钢管方式敷设。

- 7.3.5 照明控制方式

本次设计在配电柜低压出线处设置时钟控制器，通过时钟控制器自动控制灯具灭亮。

- 7.3.6 照明灯杆

- 主杆材料选用优质无缝钢管加工制作。主杆材料壁厚不小于5mm。

- 杆体内外均必须应采用热镀锌进行防腐处理，热镀锌层平均厚度应大于70μm,局部厚度应不小于55μm。

- 杆体外观需采用室外静电喷塑工艺，颜色与周边环境协调一致。

- 灯杆底部均有活门，门内可装配套电器，并装有防撬锁。

- 7.3.7 照明灯杆接地

在敷设灯杆供电电缆时,应同时敷设一根接地镀锌圆钢为接地线,所有金属杆与接地线相连,接地电阻不大于10欧，并在照明配电箱内设置避雷器。

## 7.4主要设备关键技术指标

- 适应当地环境要求：

- 温度：年平均气温25℃，最高气温44℃，最低气温-5℃；

- 湿度：年平均相对湿度78.9%；

- 地震基本烈度：VI度；

- 变压器

- 非晶合金干式变压器；

- 变压器的额定频率50HZ，额定电压：10／0.4kV；

- 变压器应是户内型带外壳树脂浇注绝缘干式自然通风铜芯节能型电力变压器。应符合IEC726、IEC76和 GB6450－86标准；

- 变压器外壳防护等级为IP23以上；

- 变压器的设计和生产都应使振动和噪音减少到处于良好的工作状态的水平，其最大允许噪音不得超过65分贝（A）（距变压器外壳1米处）；

- 第三次和第五次谐波，以尽量减少波形失真和有可能出现的高频干扰感应效果和在不同的变压器的中性点之间产生的干扰及电流的环流值；

- 磁路应避免静态放电，改善铁芯片之间或接地端子设备的短路电流，避免磁力线使分量垂直于铁芯平面，以防局部发热；

- 变压器带有独立芯片，芯螺栓和有关的夹板的伸出部分的所有金属零件都应与变压器的接地端子可靠连接；接地端应有足够的断面尺寸为把接地线用螺栓连接至接地装置。

- 柴油发电机

- 机组采一体化结构，发动机与发电机联接装配在高强度钢材底架上，控制屏装在发电机顶端或侧边；

- 自启动功能（在实施操作中采用手动切入）；

- 额定电压：400/230V；

- 额定频率：50Hz；

- 功率因数：0.8（滞后）；

- 绝缘等级：H级；

- 电压/频率波动率（％）：±0.5/±0.5；

- 环境适应性强，可靠性高，应用广泛，工作温度-10℃~+50℃；

- 市电断电3-6秒钟内可自动启动，12秒内输出稳定电压。

- 高压开关柜

- 额定电压：12kV；

- 额定频率：50Hz；

- 雷电冲击电压：对地及相间：75kV，一次隔离断口间：85kV；

- 额定短路开断电流：25kA；

- 额定短路关合电流（峰值）：63kA；

- 额定峰值耐受电流：63kA；

- 额定短时耐受电流/时间：25kA/3s；

- 额定工作电压10kV；

- 辅助回路额定电压：AC220V；

- 辅助回路额定1min工频耐压：2kV；

- 防护等级不小于IP4X；

- 机械寿命10000次。

- 低压开关柜

- 低压柜额定绝缘电压：1000V交流；

- 额定工作电压：400V/690V交流，三相；

- 主回路冲击耐受电压：8kV；辅助回路冲击耐受电压：4kV；

- 过电压等级：Ⅲ；

- 污染等级：3；

- 额定频率：50Hz；

- 防护等级：IP40；

- 抽出式设计，机械寿命100000次。

- 低压转换开关

- 额定工作电压：380/400V交流，三相；

- 额定绝缘电压：800V交流；

- 冲击耐受电压：8KV；

- 额定工作频率：50Hz；

- 极数：3极；

- 额定短时耐受电流：10kA（0.1S）；

- 机械寿命：10000次；

- 具有高可靠的电气及机械联锁，保证只接通一路电源；

- 带隔离挂锁机构，可挂锁隔离检修；

- 具有钥匙开关用以选择操作方式，可自动和手动，双电源开关必须挂锁保持位置状态。

- LED灯

- 防护等级≥IP65；

- 适用电压范围：额定电压90%～106%范围内应能正常工作；

- 适用环境要求：-20℃～50℃的条件下应能正常工作，同时尚应满足具体使用地的环境温度、湿度、和腐蚀性等其他特殊要求；

- 功率因数≥0.95

- 光通维持率 ：3000hrs≥96% ,6000hrs ≥92%,10000hrs ≥86% ；

- 显色指数：Ra＞75；

- 色温≤6500K；

- 使用寿命不低于50000h。

# 8、房建设施（详见另册）

# 9、 预算编制情况

该项目的预算编制情况按照国家部颁、重庆市等的相关定额、费率和概预算编制办法等相关文件进行执行。

# 10、施工方法及注意事项

## 10.1 收费土建工程

## 10.1.1 施工技术要求

- 管道的铺设及人、手孔必须按《通信管道工程施工及验收技术规范》要求施工。

- 收费岛岛头、岛尾及岛缘石采用钢筋混凝土现浇，用清水模板,不得二次抹灰，岛缘石截面在防撞柱处加大20cm；岛面采用预制混凝土块铺砌，表面应光滑平整。

- 预埋钢管为热镀锌电焊钢管，用φ10钢筋电焊为一个接地体，接地电阻小于1Ω；管内应预留φ2铁丝，以利穿线。

- 所有人（手）孔四壁、内外均用1：2.5防水砂浆抹面。抹面厚度均为2cm。抹面必须压实、抹光、无空鼓，且必须一次完成。四壁与基础、上覆结合部的内外抹成八字形。人（手）孔外壁再加一层沥青涂层。对于管线进出的预留孔洞，在管道埋好后用防水砂浆将孔隙填实。

- 收费岛内管线、基础,收费车道内管线、基础应严格按图纸要求定位，并与收费广场路面和收费岛同步施工。

- 在浇注收费岛砼时，应先将管线和法兰盘及地脚螺栓定位。当预埋管线与地脚螺栓发生冲突时，可适当调整管线位置。

- 设备基础施工中所预埋地脚螺栓外露长度宜控制在40～80mm，对外露的螺纹部分应涂抹黄油并用油布包扎加以妥善保护。对手孔（套筒）应用木块或泡沫块填塞其口，防止污染物进入孔内，对预埋管必须用木塞将孔堵塞，以防止泥砂进入管孔。岛上预埋管线的位置和数量在施工时可按承包商提供设备的要求作适当调整。

- 收费岛电器设备应根据规范要求设置模拟地线、供电地线、避雷地线, 按联合接地设置，接地电阻≤1Ω。

- 收费岛上天棚立柱根据天棚设计图定位，天棚信号灯、天棚照明的管线随天棚立柱一起预埋。

- 对所有现浇体立面与地面的接触缝均进行结构胶多重涂刷工艺进行处理，步骤如下：

- 现场清理，接触缝要求达到干净、干燥、无浮尘、水迹、油污。

- 将结构胶涂刷于接触缝部位，地面处理距离为30cm,立面处理距离为30cm。

- 涂刷完毕后贴上适当大小的棉布，再涂刷一遍。

- 待结构胶自然固化后，在其表面再刷涂一遍结构胶，自然地干燥即可。

- 最后在胶层上进行水泥砂浆保护层处理。

## 10.1.2 注意事项

施工前应明确各相关工程的界面（特别要注意收费天棚工程的要求），确定各种预埋基础与管线的位置是否发生冲突，明确是在路面形成前或与路面同时或在路面形成后施工。

## 10.2 机电工程

## 10.2.1 一般要求

本工程所有机电设备和材料应能适应在以下环境条件正常工作：

- 温度：-5～+55℃；

- 外场95﹪；

- 房间内80﹪；

- 各种设备都要求在短时不正常条件下能够在更恶劣的温度和湿度条件下工作。

- 化学侵蚀Ⅰ：硫磺产品燃烧后的常压蒸汽。

- 化学侵蚀Ⅱ：常压硫化氢蒸汽。

- 阳光辐射：安装在室外的设备应能经受因阳光直射而使机壳内超过正常环境温度的高温。

- 发霉：不能使用会促进霉菌生长的材料。

- 冲击：设备组件应能经受在工作台上进行粗鲁的修理工作时出现的敲击和摇振。

- 振动：设备应能经受来自过往车辆产生的道路振动的作用。

## 10.2.2 设备安装工序

- 施工前检查

- 设备和机架安装

- 布线、绑扎

- 绕接电缆芯线

- 接地

- 零附件安装

- 设备标识

- 布线检查

- 通电试验

- 单机测试

- 施工前的检查

设备安装工程开始之前，必须对设备安装环境进行检查，相关土建设施（如预埋管线、预留孔洞、接地装置、设备基础及预埋件等）应施工完毕，机房装修符合设备环境指标和安全要求，设备程式和数量符合订货合同，设备所附带的零备件、产品合格证/检测单/技术文件齐全，设备电缆型号符合规格符合使用要求，且电缆通过绝缘测试。

- 设备固定安装

设备、机架的固定安装位置应符合设备平面布置图，设备、机架的固定牢固、整齐、无倾斜，其垂直度水平偏差，所有的设备外壳和机架必须接地良好。

水平电缆走道与设备、机架保持平行，水平偏差，垂直电缆走道与机房地面保持垂直，垂直偏差。

设备电缆与电源电缆应尽可能分开布放，电缆布放应横平竖直，交叉时必须垂直交越，电缆不得有中间接头。电缆弯曲半径不小于电缆直径的15倍。

走道电缆绑扎要牢固，松紧适度、扣距均匀、线束顺直、出线整齐准确。

设备电缆下弯曲应均匀圆滑、顺直，从正面看垂直，从侧面看重叠平行。

电缆两端必须有明显的线号标志。

电缆焊接焊接点要牢固、光滑均匀，不得有冷焊、漏焊、假焊和连焊。

电缆芯线绕接必须用绕接枪，绕接应紧密，不得叠绕。

屏蔽电缆、视频电缆、同轴电缆、线对的外导体等应在输入输出口接地。

设备零附件安装牢固正确。

设备标志符号应位置一致整齐，字迹清晰端正。

- 通电试验和单机测试

- 核对电缆规格程式及其布线符合设计要求，各接插件接触良好，相关电缆进行绝缘测试。

- 供电设备、配电盘、通信电源盘等符合设备运行要求，各级熔丝和设备熔丝符合设备说明书。

- 通电后各段电压降在人工满负荷条件下测试，均不超过规定值。

- 接通、切断电源，设备电源指示或紧急告警正确。

- 检查设备出厂测试记录，测试性能指标满足合同要求或产品说明书的技术指标。

- 通过通电试验的设备可进行单机测试。逐项测试设备的各项指标和功能，检验其是否满足相关技术文件

## 10.2.3 设备安装工艺

- 全部设备和安装的材料选择和设计成不易受损的、阻燃、防火型。

- 设备机箱、操作台等用优质的冷轧型钢制成。门和面板平滑有倒角，不允许有任何毛刺。所有的焊缝要干净、整齐和平滑。

- 机箱的外表面镀锘处理或进行其它不易磨损的表面处理。固定机箱的结构应牢固，经得住长期使用，机箱留有较大的门，以便于维修或更换，门上有锁具。

- 机箱与机芯有滚动轮或低摩擦系数的滑动器，滚动轮或滑动器有制动装置，方便维修。

- 所有在野外安装的金属机壳、箱体、立桩用被认可的方法采取保护措施。

- 自攻螺丝不能用在维修时须挪开或移动保护盖的设备上。

- 印制电路板要使用在任何条件下都具有耐久附着性的稳定绝缘材料。印制电路板用被认可的方法从气候条件、防尘、防潮上给予保护。插入式电路板要有保护措施保证正确接触并能防止电路板被插入错误位置。接触材料保证在长期没有使用或长期存贮、经常拨插条件下还能正常使用。部件的识别号码在插入的位置上要明显。

- 指示灯的平均寿命不低于10000小时。故障指示灯在故障恢复前要保持显示状态。

- 所有半导体和整流电路有正确的额定值，能正常工作，具有过电压、过电流保护功能。

- 继电器和开关的类型尽量少并且尺寸要尽量一致。插入式继电器有正确的号码和锁定以保证继电器的正确安装、良好接触，并且安装时采用弹性夹子以免在震动时松动。

- 继电器磁铁的表面，接触器和类似的部件不能生锈，或在其表面涂一层薄薄的漆。接触器的工作环境要求灰尘尽量少。当继电器和接触器的罩子被打开时落到触点上的灰尘也要将到最低限度。密封式的继电器要有透明罩以便观察触点的动作情况。

- 合同中所有的设备、元件，包括连接盒有标明性能指标的标签用于操作和维修。所有的标签清晰并用螺钉或其它认可的方式安装上，全部标签用中文。

- 保险和小型断路器：标明功能、号码、指标的图纸要固定在机壳内。

- 这些图要用被认可的方式和材料装配，图纸要用不易褪色的墨水绘出并用透明塑料膜保护。

- 部件：当一个设备里有两个以上相同的单元时，每一个单元都要有一个刻写式的塑料标签来说明它的功能。

- 配电板：每一个配电板和保险盘都有一个刻写式的塑料标签说明它的功能，识别号码和最大工作电压。

- 全部设备有防止无线电干扰措施。如果需要，还将防止来自其它设备的正常操作干扰。

- 所有危险标志和警告牌选用耐久材料，字迹清晰、耐磨。并用被认可的方法进行永久性安装。

- 设备中相同的部件采用统一标准，可以互换。

- 接触器的材料做到寿命长，操作可靠。

## 10.2.4 电缆敷设

- 一般要求

供电电缆中间不得以任何形式做接头。各类供电线缆统一沿墙布设，与墙壁间距为10-60cm。各类电线缆均应做线缆标识，各类型供电线缆用尼龙线扎捆成束，捆扎间距小于60cm。供电如需穿墙，应用镀锌钢管做防护。钢管外径不小于76mm，壁厚不小于3.5mm。钢管管口应打磨光滑无毛刺。钢管中心距地面大于8cm。电源插座全部采用三联安全插座。

- 电缆敷设工艺

- 全部电力和控制电缆芯数按需求配置，控制电缆线芯要有不少于10%的余量（最少是两芯），在10芯以内的至少增加1芯。

- 根据相关的原理图在电缆、电线上作清晰的编号标记，用以按序和回路的检查。每根电缆在端头处装有标签，在“竣工”电缆记录中给出其参考号。

- 电缆、电线进入房屋或设备时采用紧压式的线孔，所有线缆整齐排列，可靠安装，并且要阻止害虫侵入，设置适当支撑减轻电缆终端的重量，在每一进线处要提供一定余量的线孔。

- 终端接头根据原理图进行标记和识别，电缆、电线的记号用来帮助正常接序。终端接头做成抗震型，并且它的电流使用范围不小于电缆或电线的额定电流值。用在控制、报警回路中的电缆终端接头要区分开或者用轨槽夹住。

- 全部设备和接线箱有每一根线芯（包括备用芯）分离的终端接头。安装时，电线和终端接头的排序要相互一致。

- 为解决在管道中和机壳中电缆的长距离引线，将提供跳线和转换端子。易弯曲的电缆要恰当地安装，并且要保护它不被擦伤、挤压及在通过门或其它移动部分处不被拉紧。

- 全部主线、电缆管道、布线和接地导体是安全、可靠的。电缆由电缆支架、托架等支撑。在建筑物内安装的任何永久性电缆，电线和导体均不会松动、散落。电缆由尺寸合适的线夹夹住。

- 任何的无保护电缆安装是不允许的。

- 电缆安装在电缆盘上运输且电缆端头要有效密封。当电缆盘上的一截电缆被剪断后剩下的端头要立即密封以防止湿气侵入。

- 当电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和水进入。

- 使用合格电缆产品并保存完整的封签和保证书以便在日后出故障时用以检验和记录，全部电缆将提供产品测试的合格证。

- 全部电缆要适应周围的环境条件和安装条件指标。电力电缆的线芯直径不小于1.5mm。

- 竣工图要标明每根电缆的位置和标记。

## 10.2.5 光缆敷设

- 光缆线路工程施工前的准备

在光缆线路工程施工前应做好：施工图纸的核对，单盘光缆的检验，相关测试仪器、仪表、器具的准备，光缆敷设路由的复测。

- 光缆敷设要求

- 光缆的弯曲半径不小于光缆外径的20倍；施工过程中的弯曲半径不小于光缆外径的25倍。

- 布设光缆的牵引力应不超过光缆允许张力的80%，牵引力应加在光缆的加强芯上。

- 为了防止光缆在牵引过程中扭转损伤光缆，牵引端头与牵引索之间应加入转环。

- 敷设光缆时，光缆必须由缆盘上方放出，并保持松弛弧形，布设光缆过程中应无扭转，严禁 打小圈、浪涌等现象。

- 光缆采用机械牵引时，牵引速度应不大于20米/分，同时应有统一指挥和良好的联络手段。

- 布设光缆预留长度标准：

| 自然弯曲增加长度（m/Km） | 人孔内拐弯增加长度（m/孔） | 接头重叠长度（m/侧） | 局内预留长度（m） | 其他预留 长度（m/盘） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0．5至1 | 8至10 | 15至20 | 40至60 |

- 布设完毕，应检查光纤是否良好，端头应做好防潮、防水处理。

- 管道光缆敷设要求

- 所有管孔必须清刷干净。

- 人工敷设，每个人孔都应有人值守，机械布设时拐弯人孔应有人值守。

- 光缆入管口处应采用引导装置，不得损伤光缆外护层。

- 光缆超长时应采用盘“∞”型分段牵引或中间加辅助牵引。

- 布设光缆时应逐个人孔地将光缆放置在规定的托架板上，并按有关规定留足余量，避免光缆绷得太紧。

- 光缆布设后应有保护措施，在人孔内的光缆可采用蛇形软管保护并绑扎在光缆托架上，管口应采取堵口措施。

- 光缆和光纤的接续

光纤接续有固定连接和活动连接之分，中间段间的光纤接续都采用固定连接。本工程中的固定连接均采用熔接法，光纤接头完毕后，必须测试接头损耗。

光缆的连接，是光缆中所有光纤接续好后，把光纤接头和剩下的余留光纤收容并固定在光缆接头内。应做到如下要求 ：

- 应完善地恢复光缆护套，固定光缆加强芯。

- 要接续的两段光缆，检查合格后再进行接续。

- 光纤端面制备，应利用光纤切割钳要求断面与轴线垂直、平整、无毛刺。端面制备后应置于超声波清洗杯（盛丙酮或酒精）内清洗干净。

- 填充型光缆，采用专用清洁剂去除填充物。

- 光缆接头平均损耗每处不大于0.05dB。

- 光缆引入局内光缆一般从局前人孔经地下进线室引入通信机房，采用人工布设，应做到：

- 上、下楼道及拐弯处应设专人统一指挥牵引，牵引中应保持光缆呈松弛状态,严禁出现打小圈和死弯。

- 局内光缆应做标志，以便识别。

- 在光缆布设过程中，应采取保护措施。

- 局内光缆布设要求

- 光缆的终端接头安装位置应稳定安全，远离热源。

- 光缆接入终端接头盒用跳纤上光配线架。

- 尾纤盘绕时应不小于规定的曲率半径。

- 光缆中的金属加强芯和金属铠装层，应按要求接地。

- 光缆中继段测试

- 光纤特性测试内容应包括：光纤线路衰减、光纤后向散射信号曲线、色散。

- 中继段光纤线路衰减测试：宜采用插入法和光时域反射法，每根光纤都进行测试。

- 光缆工程竣工验收

- 在完成一个中继段、长途数字段后，应进行交工验收。交工验收时应检查工程是否完成设计要求的全部工程量，竣工资料是否符合要求。

- 管道光缆竣工验收应检查光缆及接头的安装质量、保护措施、预留光缆的盘放以及管堵塞、光缆标志、光缆主要传输特性抽测（抽测应不少于光纤芯数的25%）等。

## 10.2.6 供电及接地

- 机房设备供电及接地

收费站机房设备供电为重要负荷，为保证重要负荷用电，按规范要求应采用双电源供电。但一般高速公路收费站等设施大多远离城市，供电的可靠性主要依赖于当地电网供电的可靠性。并且沿线用电设施总负荷较小，考虑工程造价和设备的使用率，变电站均采用单台变压器供电方式，以柴油发电机组作为备用电源，收费系统设备备有在线式UPS。当外电源停电时，UPS保证对特别重要的一级负荷供电，同时柴油发电机组立即自动或人工启动，保证对重要负荷的供电。

收费站机房设备（含通信设备）和收费车道、收费广场设备采用联合接地，与变电所共用一个接地网，接地电阻≤1Ω。

- 外场设备供电及接地

- 供电

- 外场设备供电电源为三相或单项220VAC，设备端电压损失一般情况下应≤5﹪，特殊情况下最大不超过10﹪。

- 外场设备供电电源引自就近的站点（收费站、服务区等）变电所或隧道变电所低压配电屏或UPS配电屏。

- 外场设备供电电缆采用直埋方式，沿路侧自然路径埋设于排水沟内侧。直埋电力电缆埋深≥700mm，电缆上、下均铺100mm的细砂，在细砂上盖红砖保护，过路、桥、涵等处应穿钢管保护，电缆接头处应采取防机械损伤的保护措施。为便于检修和维护，电缆埋设沿线可视情况加手孔井，同时应尽量不损坏或少损坏公路现有设施。

- 电力电缆采用铠装外皮作为地线，在电缆接头处必须进行电气连接。施工时严格按照《电气装置安装工程验收规范》（GBJ232-82）执行。

- 接地

- 外场设备均做保护及防雷接地，接地采用独立接地，独立接地其接地电阻≤4Ω。若设备距站区距离较近，也可通过接地引线连接至联合接地网，并在设备处重复接地。

- 外场设备保护接地与设备防雷接地连成一体，防雷引下线采用Φ10以上圆钢（或类似材料），并与基础内预留的接地引线端子采用焊接方式连接，在圆钢外加保护套。

- 接地极采用一致形排列，材料选用角钢，接地极欲引下线焊接，每个接地极之间相距应≥5000mm，埋深应≥700mm。接地极的数量根据测得的接地电阻确定，不满足要求时，可增加接地极的数量或适量添加降阻剂。

- 避雷针采用Φ25包铜圆钢。安装时，其高度应能使整个设备在保护范围内，顶部成针状，与立柱绝缘，接地引下线外套PVC套管，与杆体固定。接地引下线与接地极焊接，焊接时，在焊接处涂防腐剂，焊点应饱满、牢固，不应有夹渣、吸肉、气孔及未焊透现象。

- 接地系统的施工必须符合以下规范的有关要求：

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-92）。

## 10.2.7 机房工艺要求

收费站机房的平面布置应按照本文件的相关平面设计图进行施工，符合《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）的有关要求。结合房建工程完成后的房间布局，在不弱化系统功能的前提下，经业主和设计单位同意，施工单位可对监控室设备平面布置作微调，调整必须符合《控制室的布局》（DL/T575.8-1999）的有关规定。

机房控制台的安装：

- 控制台内部布置走线槽及扎线板，设备连接线通过控制台内侧走线槽下到地板。

- 低压信号线缆应与供电线缆应分开布置并绝缘，两种电路不应互相干扰。

## 10.2.8 设备安装

机房及外场设备的安装位置和安装方式应按本施工图文件的相关设计图进行施工，并应确保系统施工安装细节符合以下相关系统设计、施工及验收规范（最新版本）的要求（不限于此）：

- 《高速公路监控设施通信规程》（JT/T 606.1~3-2004）

- 《高速公路可变情报板的显示和管理》（JT/T 607-2004）

- 《LED道路交通诱导可变标志》（GA/T484-2004）

- 《高速公路LED可变情报板技术条件》（JT/T 431-2000）

- 《交通数据库报表格式》（JT/T 456-2001）

机电承包商有义务对基础条件在设备安装前进行条件符合性测试和记录，对不符合项按标准和设计要求提出整改建议，并通知监理、建设单位。

在安装过程中，施工单位均应确保外场设备及其安装附件不得侵入道路限界。所有设备的安装附件（如：安装支（吊）架、支撑件）、紧固件（如：各类螺钉、螺母、垫圈）等均应做好防腐、防锈处理，以确保设备的正常工作。

所有设备或其防护装置（如：防护罩、设备箱柜、线缆接头盒等）还应具有良好的防水、防尘性能，防护等级应不低于IP65。

## 10.2.9 软件调测

软件调测应在设备已经安装到位并具备初步开通条件后进行。软件调测应按国家相关标准要求进行软件的稳定性、可靠性测试并提供测试报告，编制并提供符合规范 的软件手册及相关文档，相关文档有：

- 《软件文档管理指南》（GB/T 16680-1996）

- 《信息技术软件产品评价质量特性及其实用指南》（GB/T 16260-1996）

- 《信息技术软件包质量要求和测试》（GB/T 17544-1998）

- 《计算机软件需求说明编制指南》（GB/T 9385-2008）

- 《计算机软件测试文件编制规范》（GB/T 9386-2008）

## 11、 施工安全注意事项

## 11.1 现场管理安全措施

- 施工现场实行封闭式管理，在征地线范围内连续砌筑180围墙，高2米，并保证围墙牢固整齐；设立门卫及门卫制度，进入施工现场必须戴好安全帽及佩带工作证。

- 现场挂设安全标志布置总平面图，并按安全标志布置总平面图设置安全标志。

- 材料和设施堆放在围墙内，且离开围墙与生活设施分隔分类堆放整齐，标识清楚，散料砌池围筑，杆料立杆设栏块料起堆叠放，堆放高度不高于2米。

- 现场电动机械必须接地、接零，一机一闸一漏电，开关必须有箱有锁中途停电或下班时，必须关闸断源，关箱加锁；电动机械出故障，必须断电源，停机修理，不准在运行中排障，机械更不准带病运行；非经安排操作机电的人员不准擅自乱动一切机电设备。

- 二层以上的建筑物须支搭安全网，在施工中保证安全网完整有效，受力均匀；加强对建筑物楼层临边、框架结构梁边、施工作业层柱子边等的防护管理，搭设防护栏。

- 现场安全措施如安全网、洞口盖板、护栏、各种限制保险装置等都必须齐全有效，不得擅自拆除或移动，因施工需要确实需移动时，须经过工地负责人同意，并需采取相应临时安全措施。

- 现场加工机械使用需注意：机械传动部位必须有防护罩；介机、刨机操作人员不能对正刨碟转动方向站立，并不能用手送料到机械工作部位；

- 施工前编制用电施工方案，用电线路架空5米沿场地周围布置。

- 建筑物内清除的垃圾渣土，要通过临时搭设的竖井或采取其他措施稳妥下卸，严禁从门窗向外抛掷。

## 11.2施工安全准备

确定目标：坚决做到文明施工、安全第一，杜绝死亡及重伤事故。

分解目标：制定统一安全生产指标、文明施工指标、伤亡事故控制指标。

责任的确立：按相关部委的责任制度，确定安全责任制、文明施工责任、防火小组责任。

制定各阶段施工方案。

制定各工种及工具的各种操作规程。

建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、工伤事故制度、文明施工检查制度。

制定安全标志平面图。

## 11.3 安全生产

- 建立安全生产责任制，并作具体化签证及文字化

- 生产责任制由公司制度制定，并由公司质安部审批。

- 生产责任制：分为项目经理生产责任制、工长生产责任制、质安员生产责任制、班组长生产责任制、工人生产责任制、特殊工种生产责任制、防火小组责任制、文明施工责任制。

- 制定各项工种、工具的安全操作规程及管理制度

工种操作分别为钢筋、模板、砼、砌砖，一般抹灰架子工、油漆涂料及特殊工程的操作规程。

- 工具操作规程为：钢筋机械、锯木机、振动棒、砂浆机等工具的操作规程。

- 安全操作规程的制度：参加人员应为工人、施工员、质安员、项目经理。工具操作规程应由工人、施工员、质安员、机电工、项目经理制定。操作规程应参考工程报建时的操作规程标准及工地的因素制定，并将操作规程打印好，张贴在工地的显眼处。按规定该持证上岗的务必持证上岗。

- 目标管理

项目安全管理目标的分解：应分解成伤亡控制指标、安全达标目标、文明施工达标目标。

责任目标考核办法：考核的内容和标准及考核办法，考核的奖罚措施。

考核的部门：由同一等检查单位的部门考核。

- 施工组织设计

施工组织设计方案安全部分应具备以下内容：施工安全措施、用电安全措施、防火安全措施。

## 11.4 现场临时用电（低压）电工操作施工安全

- 必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业上岗，从事作业的难易程序，须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程不得由低等级电工完成。

- 电工必须熟悉《施工现场临时用电安全技术规范》，所有绝缘检验工具，应妥善保管，严禁他用，并要定期检查、校检。

- 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作、带危险作业，必须有人在安全距离外监护。

- 电力传动装置的调试和维修时，除采取可靠的断电措施外，在开关箱外应悬挂“有人操作、禁止合闸”标志牌，并有专人监护。

- 配电系统必须采取分级配电，各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，开关电器标照用途，各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，箱体应外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

独立配电系统应按有关标准规定采用三相五线制的接零保护系统，非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护，各种电气设备和电力施工机具的金属外壳，金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。同时，应设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。

# 12、 未尽事宜均按国家有关标准和交通部有关标准及规范执行。