2021年忠都公司事件检测分析仪更换

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2021年2月

忠都公司事件检测分析仪更换

设计方案

1 设计范围与设计依据

1.1 项目背景

因丰忠路事件检测仪2015年设备采购安装，投入使用至今，每日24小时工作状态，大部分底板、主板、视频卡老化易故障难维修，现设备厂家已停止生产，无法购买更换；软件故障后也无法联系上厂家人员。隧道部分区域无检测，存在安全隐患。因此，对丰忠路隧道事件检测分析仪进行分批更换硬件及软件。

1.2 编制依据

  - ►信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

  - ►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

  - ►  其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

  - ►《重庆“三环十射多联线”高速公路交通工程总体方案设计》 （庆市交通委员会 2013年 1 月） ；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》（JTG D80-2006）；

►中华人民共和国国家标准《高速公路隧道监控系统模式》（GB-T 18567-2010）；

►《高速公路监控技术要求》（交通运输部2012年第3号公告）；

►《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

►《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

►《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011) ;

►施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)。

2 设计调查过程

2020年12月受业主单位委托，由我公司负责忠都公司2021年机电专项工程施工,2020年10月至2020年12月，我公司人员多次与忠都公司相关人员到现场调查交流，在此基础上做出了相应的施工方案,。

3 设计方案

设计方案：拟对丰忠路事件检测分析仪更换（含软件）。丰忠路购买新品牌事件检测仪2台，满足更换16路图像报警通道，满足运行管理需求。

事件检测仪分析仪属隧道安全应急报警设备，设备运行状态直接影响到隧道内的突发事件的监控告警提醒，从而做出应急响应，保证隧道的运行安全，建议采购2台事件检测分析仪进行更换。

4 工程量清单及点位情况说明

| 事件检测分析仪更换工程量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司 | 路段 | 设备地点 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 忠都 | 丰忠路 | 管清湾隧道 | 事件检测分析仪 | Intel酷睿E-6400(双核，主频：2.4GHz)、含视频事件检测软件、支持高清及标清图像输入 | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  | 蒲家场隧道 | 事件检测分析仪 | Intel酷睿E-6400(双核，主频：2.5GHz)、含视频事件检测软件、支持高清及标清图像输入 | 台 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |

5主要设备性能参数

5.1事件检测分析仪

- 事件检测分析仪

——机箱尺寸(mm):487mm*431mm*88.9mm(19英寸2U工业计算机)

——输入电压：100-260V

——MTBF:50000小时(25度)

——CPU：Intel酷睿E-6400(双核，主频：2.4GHz)

——内存：2GB

——硬盘：2TB SATA2

——集成10/100/1000以太网卡；集成声卡；集成显卡

——2个串口，2个USB 2.0

——视频输入：支持高清及标清视频输入

——操作系统：Windows正版

注：分析仪含视频事件检测软件

（2）视频采集卡

接口类型: PCI card

规格: Standard profile, half-length, 32-bit Conventional PCI card                           　　　　　　                                                     　　I接入标准： NTSC-M, PAL-B/G, RS-170, CCIR                                                                                                      功耗:Max. 1 W (200 mA @ +5V), excluding I/O power output                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  环境温度：0 to +50 °C / +32 to +122 °F             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  环境湿度：10 to 90% RH non-condensing                                                                                                            处理视频：8路BNC输入

6 施工及注意事项

6.1 施工前的准备

（1）对外场设备的预埋管线进行检查确认，横穿管是否已按要求预埋。

（2）安装前应对管线进行疏导，并准备好工程数量表中的电源线、信号线、视频线、

光缆等各种线缆和安装工具、材料，并测量长度。

（3）严格遵循国家颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》和建设部颁发的《施工

现场安全检查评分标准》《施工现场临时用电的安全技术规范》及《中华人民共和国消防管理条例》以及重庆高速公路集团颁发的《高速公路机电运营维护管理办法》。

（4）使用易燃易爆化学危险品的作业，必须制定防火安全措施和灭火预案，在下达生

产任务的同时进行有针对性的书面防火安全技术交底，贯彻“谁施工、谁负责”的原则。

（5）线缆敷设：线缆的敷设需充分考虑长期可靠、稳定以及做好对线缆的防盗等保护

措施。

（6）支架固定：固定牢固，做好防锈处理。

6.2 外场设备安装要求

Ø 实施前应到现场核实设备安装位置。情报板有足够的视距，不受天桥、树木等遮挡。

Ø 按各设备施工图中的安装位置及预埋管线位置进行安装。

Ø 设备内部零件安装和机壳一律不准使用自攻螺丝。金属机件用的紧固件螺孔、螺丝

应涂上适当的密封剂。所有使用的紧固件应符合中华人民共和国国家标准。

Ø 模块和电路板应准确、安全地就位，而且易于拆卸和更换。

Ø 布线时，电源线与信号线应保持一定距离。所有布线须用线夹、线座、线扎、线捆

或其它方式予以固定。当布线线路通到有尖角处，必须用金属环形材料予以保护。

Ø 所有电缆要作清晰的编号标记，用以接续和检查回路。电缆在端头处要配有标签。

Ø 所有设备的进线孔应安装衬垫，以保证在电缆扭动时不影响设备的密封性能。

Ø 需接续的电缆，其接续点应在机箱内或电缆沟内。

Ø 电缆通过电缆孔洞、电缆管道和类似的地方时要密封，防止害虫和雨水进入。

Ø 设备安装完成后，应按照相关技术标准与规范进行调试，在调试过程中，每项试验

应做好记录，并及时处理安装中系统出现的问题，编写好调试报告。

Ø 有关设备内部、外部接口都应符合工 TU、EIA、IEEE 等国际通用标准。

Ø 严格执行高速公路机电维护安全管理办法，专门设置安全人员，合理摆

放标志标牌、协助疏导交通，维护人员必须进行安全教育和培训，现场

施工人员必须佩戴相应安全标记。

6.3 施工组织

本次改造是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施

的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。