施工可视化远程监控设备技术参数

包含：①主设备（布控球主机）；②布控球配件（另外配备用电池一块、电池充电底座、220V 电源适配器、10 芯航插转接线、车充电源线）

分辨率高，1080P，图像清晰、细腻低照度，彩色 0.05lux@F1.6

支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控

支持背光补偿功能；支持数字宽动态；支持 3D-DNR 支持 TF 卡存储，单个最大不低于 256G（配备256G存储卡）

支持 4G 模块

支持 MIC、扬声器

底部配置高吸力磁铁，安装便捷光学变倍：30 倍；

数字变倍：16 倍

录像格式：MP4；视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG 图片格式：JPEG

定位：GPS;北斗;混合定位

指示灯：充电指示灯

工作温度：-10℃~55℃；工作湿度：＜95%；防护等 级：IP66

供电方式：电池供电（布控球主机含请用电池一块）;外接电源

垂直旋转速度：最大 100°/s；垂直旋转角度：-20° ~ 90°水平旋转速度：最大 100°/s；水平旋转角度：360°