移动监控小车技术要求

一 结构性能要求

1.1结构

（1）小车配重底箱及电池箱体均采用2mm冷轧钢板。

（2）小车固定立杆采用100*100*2镀锌方管，升降杆采用76*2镀锌圆管。

（2）小车设防侧倾可收纳支撑脚。

（3）小车立杆方便随时撤卸，便于运输和现场安装。

（4）各紧固件联接应牢固、可靠，所有紧固件具有防腐蚀镀层或涂层并紧固联接。升降杆必须做防晃动结构处理，防止升降过程晃动过大。

1.2防护措施

（1）小车电池箱防护级达到 IP55 防护等级。

（2）进线孔采用 PG 防水接头处理。

（3）电池箱内贴防火隔热材料。

（4）小车钣金部件均喷塑处理。

（5）小车固定立杆和箱体粘贴反光警示标。

二 设备配置要求

| 序号 | 名称 | 规格型号说明 | 单位 | 单车数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免维护铅酸电池 | 100AH-12V，满足小电流放电，质保1年以上 | 只 | 1 |
| 2 | 充放电控制器 | 最大充电值20A，最低放电电源11.2V | 只 | 1 |
| 3 | 充电器 | 12V6A | 只 | 1 |
| 4 | 频闪灯 | 功率小于1w,12V工作电压 | 只 | 1 |
| 5 | 自动收线器 |  | 个 | 1 |
| 6 | 手摇绞盘 |  | 只 | 1 |