项目名称：高速公路隧道紧急电话广播系统合作研发项目（第二次）

竞

争

性

比

选

文

件

采购人：重庆首讯科技股份有限公司

2022年 6 月

目   录

第一章 比选公告	1

第二章 报价人须知	3

第三章 评标办法（综合评估法）	8

第四章 报价说明	10

第五章  报价清单及计量规则	12

第六章  图  纸	13

第七章  技术标准和工作要求	14

第八章  合同范本	14

第九章  竞争性比选响应文件格式	16

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

本竞争性比选项目高速公路隧道紧急电话广播系统合作研发项目（第二次），采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆首讯科技股份有限公司及重庆高速公路集团有限公司的营运高速公路路段。

2.2 项目概况：随着国家“交通强国”建设的大力推进和重庆“智慧高速”发展战略的提出，大力研发并应用智慧高速机电设备势在必行。为此，我司决定开展智慧型紧急电话广播系统设备研发，形成具有我司自主知识产权的产品，现拟面向具备智能化紧急电话广播系统设备研发能力的单位与机构，通过竞争性比选方式选择合作研发单位。

智慧型紧急电话广播系统，是指，在目前常态性紧急电话广播系统（可称为普通紧急电话广播系统）的基础上，增加各种目的的感应装置和接口以及网络控制装置，能采集紧急电话广播系统的所有所需要的参数，及运行状态，并能将这些信息通过云平台，不同权限的人员通过电脑端或移动端如手机，了解和应用这些信息于精细化管养过程中不同目的所需。对于运行状态中的各种故障状态，系统能够进行故障自诊断，并将故障类型推送给技术人员，可以用于指导技术人员及时有效的前往现场进行处理，某些故障可以通过电脑和手机端即可进行远程复位，以实现快速有效的进行故障处理和逃费等事故的降低，减轻技术人员的劳动强度并提高效率等；对于运行参数，可以用于科学和客观的分析和评价设备的耐久性、稳定性、一致性，也可以用于科学和客观的评价技术人员的维护绩效。

通过智慧紧急电话广播的技术路径，可以扩展到车道、路侧、隧道、桥梁边坡等所以设备及检测单元，并成为一个精细化管养系统和平台，为智慧高速提供坚实的技术基础支撑。

2.3 比选范围：

（1）普通紧急电话广播系统研发

基本功能及参数符合《紧急电话广播（GBT 19516-2017）》要求。主要组成部分：控制器+通话分机+功率放器+号角+箱体。主要参数如下：

| 型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 系统容量： | 128 对（可扩充至256对）； |
| 语音频率： | 300 ～3400Hz ； |
| 工作波长： | 1310 /1550nm； |
| 发射功率： | ≥－6dBm； |
| 光连接器： | FC /PC ； |
| 数字录音时长： | ≥2000H （满后自动覆盖）； |
| 功耗： | ≤50w ； |
| 接口： | RS232/422/485 ； |
| 使用环境： | 湿度30 ％～85 % ； |
| 接地： | ≤4Ω； |
| 电源： | AC220 ±10 % 50Hz ±1Hz ； |

（2）智慧型紧急电话广播技术研发

在普通紧急电话广播系统基础上增加相应的接发单元，实现多系统互通互联互控，紧急电话可保证监控人员和驾乘人员清晰电话沟通，有线广播可保证司乘人员在车窗关闭的状态及车行80KM/小时的情况下听清楚广播的声音。通过有线（比如使用高速公路自身光纤内网）或无线（比如4G卡等）的数据传输方式，实现采集信息上传到服务器或云端的功能。在服务器或云端通过软件计算分析前端采集的数据，实现紧急电话广播故障自检功能。将服务器或云端的分析数据推送到有相关权限的机电运维人员、管理人员的移动端或PC端，使相关人员能随时跟踪了解紧急电话的运行状态且能在移动端或PC端远程操作，实现紧急电话远程监控及复位等功能。主要参数如下：

| 系统容量： | ≥1024个紧急电话分机点/广播功放； |
| --- | --- |
| 支持协议: | TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能； |
| 接口： | RJ45 10M/100M/1000M自适应 ； |
| 语音宽带： | 20∽7000Hz（<3dB）； |
| 非线形失真： | ≤3%（1000Hz）； |
| 待机功耗： | ≤50W； |
| 接地电阻： | ≤4Ω； |
| 广播呼叫功能： | 支持点呼/组呼 ； |
| 广播分组： | ≥16组； |
| 功放音源输入： | ≥6路音源 ； |
| MTBF： | 100000小时； |
| 多级联网管理： | 支持多级联网接警管理； |
| 二级管理容量： | ≥8个二级点； |
| 断电断网重启恢复时间: | 小于3秒； |
| 语音模式: | 网络数据包； |
| 光纤接口： | FC/PC、SC/PC； |
| 数字录音时长： | ≥2000H（满后自动覆盖)； |
| 工作电压： | AC220V（±15%）； |
| 工作温度： | -30℃∽+60℃； |
| 工作湿度： | 10%∽95%； |
| 协议： | 支持ARP、UDP、TCP/IP； |
| 接口： | RJ45； |
| IP网络速率： | 10M/100M/1000M自适应 ； |
| 网络延时： | ≤10ms； |
| 频率响应： | 20Hz～16KHz； |
| 信噪比： | ≥70dB； |
| 总谐波失真： | ≤1%； |
| 语音宽带： | 20∽7000Hz（<3dB）； |
| 非线形失真： | ≤3%（1000Hz）； |
| 待机功耗： | ≤3W（分机）≤5W（广播）； |
| 运行功耗： | ≤10W（分机）≤600W（广播）； |
| 光纤接口： | FC/PC、SC/PC； |
| 接地电阻： | ≤4Ω； |
| MTBF： | 100000小时； |
| 接通时间： | ≤6秒（无阻塞）； |
| 额定输出声压级强度： | ≥90dBA（分机）≥110dBA（广播）； |
| 工作电压： | AC220V（±15%）； |
| 工作温度： | -30℃∽+60℃； |
| 工作湿度： | 10%∽95%； |
| 防护等级： | IP65 |
| 输入灵敏度: | 200-600mV； |
| 信噪比: | -95db； |
| 输出: | 70V,110V或4-16欧； |
| 频率: | 20HZ-20KHZ； |
| 失 真 度: | ＜0.1﹪； |
| 线路传输: | 2-3KM； |
| 输入电压: | 70/100V ； |
| 额定功率: | 50W MAX75W； |
| 频响: | 50HZ-18KHZ ； |
| 声压级: | 113±2db； |
| 尺寸: | 500*480mm ； |
| 使用材料: | 铝制； |

（3）智慧紧急电话广播系统样机制造、试用及完善。

2.4 成果交付周期要求：

（1）在合作协议签订后4周内提供普通及智慧型紧急电话广播生产纸质图纸各一套（合计2套）；

注：图纸为可指导产品生产的CAD版本，应包含且不限于图纸说明、基本尺寸（尺寸公差及形位公差、表面粗糙度等）、技术要求等内容。

（2）在合作协议签订后2周内提供智慧型紧急电话广播PC端应用程序及移动端远程操作APP或微信小程序（功能模块满足比选文件相关要求）；

（3）在合作协议签订后6周内，取得交通部相关检测部门的产品检测报告；

（4）在合作协议签订后12周内取得产品的专利受理通知书不低于2项，（暂定其中发明专利不低于1项。专利方向暂定：可实现使用有线传输与无线传输一体紧急电话广播系统等）取得相关产品软件著作权不低于1项或相关论文不低于2篇；

（5）在合作协议签订后6周内制造出满足比选文件要求的智慧型紧急电话广播样机设备共2套；

（6）其他新增研发成果：根据产品研发进度和市场需求情况，双方友好协商新增研发成果及资料的交付；

（7）研发报告：合同签订日起，合作周期（合作周期为1年）内每季度提交详细的研发报告。

## 3. 报价人资格要求

3.1 资质要求（以下资质文件若因疫情影响过期无法办理延续手续，需附相关行政部门下发的延期办理文件）：

（1）在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有有效的营业执照；

（2）报价人须为具备紧急电话广播设备研发能力的制造商；

（3）报价人需取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；

3.2 业绩要求：在2019年1月1日-2021年12月31日间紧急电话广播系统有3个100万及以上的合同或订单业绩。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.4 报价人须提供采购人要求的所有资质要求、业绩要求、信誉要求的复印件并加盖单位鲜公章。

3.5 本次比选不接受联合体及代理商报价。

3.6 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2022年 7 月 1 日下午 14 时 00 分前在重庆高速集团官网上获取比选文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2022年 7 月 1 日下午 14 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼一楼。

5.3采购人不组织现场踏勘，不召开报价预备会。

5.4竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；报价人应提供竞争性比选响应文件电子文件1份（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。

5.5本次竞争性比选响应文件的组成：竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。

5.6密封要求：竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：高速公路隧道紧急电话广播系统合作研发项目（第二次）竞争性比选响应文件，在2022年7月1日14：00时前不得开启

## 6. 联系方式

| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址：重庆市南岸区四公里内环入口重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| 技术联系人：尹老师 电 话：18723086155 |  |
| 商务联系人：孙老师 电 话：15123685281 |  |

# 第二章 报价人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口重庆首讯科技股份有限公司 联系人：孙老师 电 话：15123685281 |
| 2 | 项目名称 | 高速公路隧道紧急电话广播系统合作研发项目（第二次） |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 满足国家现行的相关技术标准及重庆首讯科技股份有限公司相关要求。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | （1）资质条件（以下资质文件若因疫情影响过期无法办理延续手续，需附相关行政部门下发的延期办理文件）： 1）在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有有效的营业执照（需提供营业执照及相关证明文件）； 2）报价人须为具备紧急电话广播设备研发能力的制造商（需提供紧急电话设备相关专利或软件著作权等证明材料）； 3）报价人需取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证； （2）业绩要求：在2019年1月1日-2021年12月31日间紧急电话广播系统有3个100万及以上的合同或订单业绩（需提供合同或相关证明材料）。 （3）信誉要求： 报价人不得存在下列情形之一： 1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。（须提供信誉网站查询结果截图,并加盖单位鲜公章） 2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； 3）被重庆市交通主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； 4）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 6）报价人或其法定代表人在近两年内有行贿犯罪行为的。被责令停业的； 7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或所承担的产品或服务有重大质量问题的； 8）有不良行为记录的。 提供中国裁判文书网、信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统截图，并加盖单位鲜公章。 （4）项目主要人员要求：项目经理（中级及以上职称）。 （5）其他要求：报价人须派两名实施人员在重庆高速实施现场驻场。 （6）委托代理人必须为报价人本单位人员。否则，将作否决投标处理。 |
| 9 | 是否接受 联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | 不允许负偏差 |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 报价清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的报价清单填写报价。 本项目报价清单及说明随比选文件一并发布，详见后文。 |
| 16 | 最高投标限利润分成比例 | 报价人只能选择以下六档中选择一档进行填报： （1）采购人利润分成比例为85%，报价人利润分成比例为15%； （2）采购人利润分成比例为80%，报价人利润分成比例为20%； （3）采购人利润分成比例为75%，报价人利润分成比例为25%； （4）采购人利润分成比例为70%，报价人利润分成比例为30%； （5）采购人利润分成比例为65%，报价人利润分成比例为35%； （6）采购人利润分成比例为60%，报价人利润分成比例为40%； 如报价人选报比例致使采购人的利润分成比例低于最低比例60%，则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。 |
| 17 | 合同支付办法 | 无 |
| 18 | 乙方违约的处理 | - 乙方在本项目工作开展期间，更换项目经理，甲方按5万元/人进行违约处理。 - 乙方分包的项目，不得再行转包或分包，否则将无条件被认为乙方违约，由此引起的一切责任、事故和损失由乙方负责。此外，乙方还应当向甲方支付 10000元违约金，甲方有权终止或解除合同。 - 在项目实施过程中由乙方分包的项目质量经检验达不到验收规范和评定标准，不能保证项目质量，或因乙方分包的项目进度不能满足发包人和甲方制定的进度目标要求，则甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。此外，乙方还应当向甲方支付10000元违约金。 - 除上一条款外，合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。 - 因乙方原因，出现下列情况之一的，甲方有权采取认为合理的一切措施进行处理，由此引起的损失由乙方承担。 5.1乙方的主要人员、研发设备及研发资金不能按时到位的，严重制约了研发项目的开展； 5.2进度滞后该项目总体进度计划的10％或落到项目管理曲线下线以下的； 5.3不按研发项目技术规范和标准要求开展的，造成项目研发质量低劣的达不到验收标准的； 5. 4不遵守甲方的管理，造成项目不能管理无法推进。 6.乙方应按签订合同规定的工期及质量要求完成，否则应偿付给甲方10000元/天的逾期违约金，并承担甲方项目部延期完成任务以后后续发生的管理费用。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：2名。 |
| 20 | 保证金 | 无 |
| 21 | 人员要求 | （1）在本项目实施阶段，报价人须派一名项目经理（中级及以上职称）在重庆高速驻场，需提供相关证明材料； （2）在本项目实施阶段，报价人须派两名实施人员在重庆高速实施现场驻场，需提供相关证明材料。 |
| 22 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司风险管理部 地 址：重庆市南岸区四公里内环入口重庆首讯科技股份有限公司 电 话：023-86376833 |
| 23 | 竞争性比选响应文件的递交 | 1.报价截止时间和开标时间：2022年7月1日下午14时 00分（北京时间）。 2.报价的递交：重庆市南岸区四公里内环入口200米处重庆首讯科技大楼一楼。 |
| 24 | 本次竞争性比选响应文件的组成 | 1.竞争性比选文件需加盖报价人的公章，竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；报价人应提供竞争性比选响应文件扫描版PDF电子文件1份（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。 2.竞争性比选响应声明书、报价函、资格要求材料、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须逐页加盖报价人的公章）。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 |  |
| 25.1 | 根据我司采购管理办法，重新比选后报价人仍少于3个，由采购人与综合得分最高的报价人进行谈判，确定项目承担单位。 |  |
| 25.2 | 中标候选人公示：评标结果将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）及中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）上进行公示，公示期为 3 个工作日。公示内容包括中标候选人名称、排序、投标报价；提出异议、投诉的渠道和方式。 |  |
| 25.3 | 资金投入与利润分成 1、资金投入 1）采购人自行承担成本包括：测试场地的提供、测试环境的搭建等。 2）报价人承担费用包括：测试过程中产生的交通措施组织费用、以采购人名义取得交通运输部相关检测单位的产品检测报告的送检费用等。满足采购人列明要求的设备的研发、生产、运输、装配，为保证设备研发、制造、试用及完善所需的一切费用、取得产品软件著作权、产品专利或论文所需申报费用等。 注：双方投入的研发的人员成本、研发与办公成本、差旅等成本，由双方各自承担。 2、产品销售利润分成比例 双方分成利润=（产品销售指导价-成本）*销售数量。 “双方分成利润”的20%由推广方获得，剩余80%将按照报价人在比选函中所报分成比例进行分配。 如推广方的实际销售价格与产品销售指导价有差异，造成的额外收益(损失)由推广方获得(承担)。 “产品销售指导价”为采购人经过充分调查研究市场同类产品，与中标单位经合同谈判后确定的产品销售指导单价。（合同谈判通过了，双方才最终签订合同，如果合同谈判不通过，招标人有权取消本次的相关招标活动） “成本”包括直接成本、营销费用、运维与技术支持费、实施费用。直接成本包括：产品试验与生产加工费、采购费用、第三方机构检测费用、知识产权鉴定费用、代工费、运输、检验等费用。其中采购成本由市场推广单位按自己的采购管理办法或双方共同组建采购组执行采购，以确定该部分的直接成本。 |  |

- 附录1  资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）

主要管理人员最低要求

| 序号 | 人员配置 | 职称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理1名 | 中级及以上职称 |

注：需提供项目主要管理人员名单（表格形式），以上人员相关资质证件、身份证复印件，并加盖单位鲜公章。

- 附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

实施人员最低要求

在本项目实施阶段，报价人须派两名实施人员在重庆高速实施现场驻场。

注：以上人员需提供身份证复印件，并加盖单位鲜公章。

- 附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

主要机械设备和试验检测设备最低要求

无

注：以上设备由报价人自行承诺，无需提供有关证明资料，并加盖单位鲜公章。但需中标人在办理开工时提供以上相关资料。

以上（附录1-附录3中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现综合评分相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人： 以报价人技术方案得分高优先。 |
| 2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件格式 | 符合第八章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹及相关证件扫描件清晰可辨。 1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定； 2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
|  |  | 已标价报价清单 | 符合第五章“报价清单”给出的范围及数量。 |
|  |  | 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
|  |  | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
|  |  | 其它材料 | 与采购人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 其他人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
|  |  | 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 无 |
| 4 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
|  |  | 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限利润分成比例，但也不得低于报价人的企业成本。 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
|  |  | 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 5 | 分值构成 | 分值构成 （总分100分） | - 报价部分A：50分； - 商务部分B：30分； - 技术部分C：20分； |
| 6 | A.报价部分评分标准 | 利润分成比例报价（50分） | （1）采购人利润分成比例为85%，报价人利润分成比例为15%，得50分； （2）采购人利润分成比例为80%，报价人利润分成比例为20%，得48分； （3）采购人利润分成比例为75%，报价人利润分成比例为25%，得46分； （4）采购人利润分成比例为70%，报价人利润分成比例为30%，得44分； （5）采购人利润分成比例为65%，报价人利润分成比例为35%，得42分； （6）采购人利润分成比例为60%，报价人利润分成比例为40%，得40分； |
| 7 | B.商务部分评分标准 | 技术能力体现（30分） | 1、项目业绩：根据投标人在2019年1月1日-2021年12月31日间在高速公路根据报价人近三年在高速公路开展类似项目业绩（隧道IP紧急电话广播）进行评审，合同总金额100万元以下的不得分，在100万的基础上提供一个得5分，此后每增加1个150万元类似业绩加1分，最高得7分； 2、投标人提供1个高速公路隧道IP紧急电话广播系统相关的发明专利（含初审合格进入实审的，以国家知识产权局通知为准），加2分，每增加1个高速公路隧道IP紧急电话广播系统相关的发明专利（含初审合格进入实审的，以国家知识产权局通知为准），加2分，最高得6分； 3、投标人提供1个高速公路隧道IP紧急电话广播系统相关的实用新型专利或软件著作权，加2分, 每增加1个高速公路隧道IP紧急电话广播系统相关的实用新型专利或软件著作权，加2分，最高得4分； 4、投标人提供1项国家级、省部级科技奖或高速公路行业或学会相关奖项（含论文），加1分，提供1项市级科技奖或高速公路行业或协会相关奖项（含论文），加0.5分，最高得4分； 5、投标人为高新技术企业，并提供相关资质文件，加4分，最高得4分； 6、投标人需提供项目进度表，项目进度表的研发阶段时间得分按以下时间段为准； 研发阶段时间≤10天，得5分； 10天＜研发阶段时间≤15天，得4分； 15天＜研发阶段时间≤20天，得3分； 20天＜研发阶段时间≤25天，得2分； 25天＜研发阶段时间≤30天，得1分； 研发阶段时间＞30天，不得分；最高得5分。 |
| 8 | C.技术部分评分标准 | 产品研发技术方案（20分） | 1、投标人提供的技术研发方案架构由项目背景、研发总体目标、研发内容及核心技术、作业流程及技术路线、系统组成、经济指标评估（高速公路隧IP道紧急电话广播系统经济指标对比）、研发组织安排、研发周期计划等部分，视内容详实度、架构清晰度，加1-6分； 2、方案中系统组成包含监控室IP广播主控器、IP对讲服务器、IP寻呼话筒；隧道内隧道电话对讲分机、IP广播功放、扬声器等。参数和性能描述满足比选文件要求且包含硬件设备选型及品牌介绍，得1-2分； 3、视硬件设备参数选型完整度、品牌可靠度（从投标人自行叙述，以及用户、集成商对整机使用的反馈函和履约信用证明反映），对硬件系统架构、操作系统等阐述清晰、内容完整，加0.5-4分； 4、能实现综合平台播放功能、预案联动功能、定时自动播放关闭功能的，视功能可实现度，加0.5-3分； 5、关键参数指标的响应及实现的可行性，加0.5-3分； 6、后续持续投入的保障措施，加0.5-2分。 |
| 9 | 评标 程序 | 1.初步评审前，按规定对所有报价人递交的竞争性比选响应文件进行初步评审（形式、资格、响应评审）。 2.初步评审合格的才进行详细评审。 3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐2名中标候选人。 4. 技术部分的最终得分为评标委员会的有效评分的算术平均值（当评委为5人以上（不含5人）时，技术标得分则为去掉一个最高分和一个最低分后各评标委员会成员打分的平均值）。 5.如经过对所有报价人的竞争性比选响应文件进行评审，有效比选文件不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选文件。如果评标委员会裁定仍具有竞争性，则按照规定程序进行评审，推荐2名中标候选人。 |  |
| 10 | 报价人得分 | 报价人得分=A+B+C |  |

- 第四章 报价说明

1、报价清单应与本项目竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入报价清单内，在给报价清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

3、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现报价清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则报价做废标处理。

4、报价清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

# 第五章  报价清单

无

# 第六章  图  纸

无。

# 第七章  技术标准和工作要求

## 一、研发工作内容及周期要求

- 1、研发工作内容

1.1普通紧急电话广播系统研发

（1）基本功能及参数符合《紧急电话广播（GBT 19516-2017）》要求。

（2）主要组成部分：控制器+通话分机+功率放器+号角+箱体

- 主要参数：

| 型号 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 系统容量： | 128 对（可扩充至256对）； |
| 语音频率： | 300 ～3400Hz ； |
| 工作波长： | 1310 /1550nm； |
| 发射功率： | ≥－6dBm； |
| 光连接器： | FC /PC ； |
| 数字录音时长： | ≥2000H （满后自动覆盖）； |
| 功耗： | ≤50w ； |
| 接口： | RS232/422/485 ； |
| 使用环境： | 湿度30 ％～85 % ； |
| 接地： | ≤4Ω； |
| 电源： | AC220 ±10 % 50Hz ±1Hz ； |

1.2智慧型紧急电话广播技术研发

- 在普通紧急电话广播系统基础上增加相应的接发单元，实现多系统互通互联互控，紧急电话可保证监控人员和驾乘人员清晰电话沟通，有线广播可保证司乘人员在车窗关闭的状态及车行80KM/小时的情况下听清楚广播的声音。

注：紧急电话广播系统运行参数至少应包含工作时长、按钮次数、声音等级、工作环境的温湿度等；紧急电话接口状态至少应包含在线、离线、通话、广播等接口。

（2）通过有线（比如使用高速公路自身光纤内网）或无线（比如4G卡等）的数据传输方式，实现采集信息上传到服务器或云端的功能。

（3）在服务器或云端通过软件计算分析前端采集的数据，实现紧急电话广播故障自检功能。

注：故障自检分类

紧急电话广播系统无法正常运行故障：离线、喇叭麦克按钮、功率放大器、过载、短路、保护等；

（4）将服务器或云端的分析数据推送到有相关权限的机电运维人员、管理人员的移动端或PC端，使相关人员能随时跟踪了解紧急电话的运行状态且能在移动端或PC端远程操作，实现紧急电话远程监控及复位等功能。

注：紧急电话远程复位模块：自动控制器、数据检测器等。

（5）主要参数：

| 系统容量： | ≥1024个紧急电话分机点/广播功放； |
| --- | --- |
| 支持协议: | TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能； |
| 接口： | RJ45 10M/100M/1000M自适应 ； |
| 语音宽带： | 20∽7000Hz（<3dB）； |
| 非线形失真： | ≤3%（1000Hz）； |
| 待机功耗： | ≤50W； |
| 接地电阻： | ≤4Ω； |
| 广播呼叫功能： | 支持点呼/组呼 ； |
| 广播分组： | ≥16组； |
| 功放音源输入： | ≥6路音源 ； |
| MTBF： | 100000小时； |
| 多级联网管理： | 支持多级联网接警管理； |
| 二级管理容量： | ≥8个二级点； |
| 断电断网重启恢复时间: | 小于3秒； |
| 语音模式: | 网络数据包； |
| 光纤接口： | FC/PC、SC/PC； |
| 数字录音时长： | ≥2000H（满后自动覆盖)； |
| 工作电压： | AC220V（±15%）； |
| 工作温度： | -30℃∽+60℃； |
| 工作湿度： | 10%∽95%； |
| 协议： | 支持ARP、UDP、TCP/IP； |
| 接口： | RJ45； |
| IP网络速率： | 10M/100M/1000M自适应 ； |
| 网络延时： | ≤10ms； |
| 频率响应： | 20Hz～16KHz； |
| 信噪比： | ≥70dB； |
| 总谐波失真： | ≤1%； |
| 语音宽带： | 20∽7000Hz（<3dB）； |
| 非线形失真： | ≤3%（1000Hz）； |
| 待机功耗： | ≤3W（分机）≤5W（广播）； |
| 运行功耗： | ≤10W（分机）≤600W（广播）； |
| 光纤接口： | FC/PC、SC/PC； |
| 接地电阻： | ≤4Ω； |
| MTBF： | 100000小时； |
| 接通时间： | ≤6秒（无阻塞）； |
| 额定输出声压级强度： | ≥90dBA（分机）≥110dBA（广播）； |
| 工作电压： | AC220V（±15%）； |
| 工作温度： | -30℃∽+60℃； |
| 工作湿度： | 10%∽95%； |
| 防护等级： | IP65 |
| 输入灵敏度: | 200-600mV； |
| 信噪比: | -95db； |
| 输出: | 70V,110V或4-16欧； |
| 频率: | 20HZ-20KHZ； |
| 失 真 度: | ＜0.1﹪； |
| 线路传输: | 2-3KM； |
| 输入电压: | 70/100V ； |
| 额定功率: | 50W MAX75W； |
| 频响: | 50HZ-18KHZ ； |
| 声压级: | 113±2db； |
| 尺寸: | 500*480mm ； |
| 使用材料: | 铝制； |

1.3智慧紧急电话广播系统样机制造、试用及完善。

2、合作周期与要求

（1）本次选择的合作伙伴合作周期为1年，可以根据产品研发进度和市场需求情况，由双方友好协商延长合作周期。

（2）当遇到产品关键技术攻关和关键交互节点时，在甲方提出明确要求的情况下，乙方应在接到甲方通知后2天内，派遣技术人员到本项目指定现场办公点与甲方技术人员进行现场联合办公。

（3）研发地点：双方各自公司所在地。

（4）联合测试与地点：试运行地点由采购人指定（重庆市高速公路路网内收费站），报价人须派研发人员至现场开展相关工作。

3、研发人员要求

（1）在本项目实施阶段，报价人须派一名项目经理（中级及以上职称）在重庆高速驻场；

（2）在本项目实施阶段，报价人须派两名实施人员在重庆高速实施现场驻场。

## 二、研发标的物

- 1、普通型紧急电话广播系统硬件核心参数及功能要求

| 通信接口 | RS323/422/485 |
| --- | --- |
| 功放功率 | 120W |
| 号角功率 | 15W |
| 箱体材质 | 碳钢 |
| 防护等级 | ≥IP55 |

- 2、智慧型紧急电话广播系统硬件核心参数及功能要求

| 通信接口 | UDP/TCP |
| --- | --- |
| 功放功率 | 600W |
| 号角功率 | 75W |
| 箱体材质 | 碳钢 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

具备非法开启报警、故障报警、等故障自诊断及远程报警功能。

- 3、智慧型紧急电话广播系统软件相关核心功能要求

（1）	具有权限分配、监控大屏、设备管理、报警设置等功能；

（2）		软件系统实时并保存接收紧急电话的各种状态信息；

（3）	终端设备出现故障时，系统将服务器或云端的分析数据推送到有相关权限的机电运维人员、管理人员的移动端或PC端；

（4）	使相关人员能随时跟踪了解紧急电话的运行状态且能在移动端或PC端远程操作，实现紧急电话远程监控及复位等功能。

## 三、合作研发主要工作划分

1、采购人主要提出适用于重庆高速公路的智慧紧急电话设备的功能需求、主要应用指标，并提供产品测试阶段所需试验场所等。

2、报价人根据采购人需求，提供研发各类人员、开展主要研发工作、提供拟研发的配套硬件产品、开展各项测试工作、协助采购人完成专利、软件著作权或论文、产品第三方检测报告的获取，完成研发资料的编制等。

## 四、研发成果交付

1、在合作协议签订后4周内提供普通及智慧型紧急电话广播生产纸质图纸各一套（合计2套）。

注：图纸为可指导产品生产的CAD版本，应包含且不限于图纸说明、基本尺寸（尺寸公差及形位公差、表面粗糙度等）、技术要求等内容。

2、在合作协议签订后2周内提供智慧型紧急电话广播PC端应用程序及移动端远程操作APP或微信小程序（功能模块满足比选文件相关要求）。

3、在合作协议签订后6周内，取得交通部相关检测部门的产品检测报告。

4、在合作协议签订后12周内取得产品的专利受理通知书不低于2项，（暂定其中发明专利不低于1项。专利方向暂定：可实现使用有线传输与无线传输一体紧急电话广播系统等）取得相关产品软件著作权不低于1项或相关论文不低于2篇。

5、在合作协议签订后6周内制造出满足比选文件要求的智慧型紧急电话广播样机设备共2套。

## 五、合作方案细则

- 1、资金投入

1）采购人自行承担成本包括：测试场地的提供、测试环境的搭建等。

2）报价人承担费用包括：测试过程中产生的交通措施组织费用、以采购人名义取得交通运输部相关检测单位的产品检测报告的送检费用等。满足采购人列明要求的设备的研发、生产、运输、装配，为保证设备研发、制造、试用及完善所需的一切费用、取得产品软件著作权、产品专利或论文所需申报费用等。

注：双方投入的研发的人员成本、研发与办公成本、差旅等成本，由双方各自承担。

- 2、产品销售利润分成比例

双方分成利润=（产品销售指导价-成本）*销售数量。

“双方分成利润”的20%由推广方获得，剩余80%将按照报价人在比选函中所报分成比例进行分配。

如推广方的实际销售价格与产品销售指导价有差异，造成的额外收益(损失)由推广方获得(承担)。

“产品销售指导价”为采购人经过充分调查研究市场同类产品，与中标单位经合同谈判后确定的产品销售指导单价。（合同谈判通过了，双方才最终签订合同，如果合同谈判不通过，招标人有权取消本次的相关招标活动）

“成本”包括直接成本、营销费用、运维与技术支持费、实施费用。直接成本包括：产品试验与生产加工费、采购费用、第三方机构检测费用、知识产权鉴定费用、代工费、运输、检验等费用。其中采购成本由市场推广单位按自己的采购管理办法或双方共同组建采购组执行采购，以确定该部分的直接成本。

- 3、研发成果归属

1）生产图纸归采购人所有；

2）项目相关专利归采购人所有；

3）项目相关软件著作权由双方共有；

双方合作的研发成果，例如产品生产图纸、专利、软件著作权、高新技术产品等知识产权由双方共有，双方的共有比例与合同约定的利润分配比例一致。对知识产权的申报，双方不得在另一方不知情情况下单方面开展。

报价人须协助采购人取得国家法定检测机构的产品检测报告（交通运输部认可的相关检测部门的产品检测报告，使产品能够在交通建设工程领域使用）。

# 第八章  竞争性比选响应文件格式

- （项目名称）

- 竞争性比选响应文件

- 报价人：                              （盖单位鲜公章）

- 法定代表人或其委托代理人：                （签字）

- 年        月        日

## 目    录

- 竞争性响应声明书

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、资格审查资料

四、产品研发技术方案

五、报价人基本信息及其他材料

## 一、竞争比选响应声明书

致：重庆首讯科技股份有限公司

根据贵方为高速公路隧道紧急电话广播系统合作研发项目（第二次）竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表          （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以：采购人利润分成比例为    %，我司利润分成比例为    %的利润分成比例按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的合作研发任务。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖鲜公章）：

日期：     年      月      日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

报价人：          	（盖单位鲜公章）

年      月      日

注：本身份证明需由报价人加盖单位鲜公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人              （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报  价  人：			               	（盖单位鲜公章）

法定代表人：			                	（签字 ）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位鲜公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、资格审查资料

## （营业执照、资质证书、项目人员资料等）

- 营业执照

注：请附营业执照复印件或扫描件，并加盖报价人公章；

- 资质证书

- 业绩要求

在2019年1月1日-2021年12月31日间紧急电话广播系统有3个100万及以上的合同或订单业绩（提供业绩合同文本复印件并加盖报价人公章）。

- 信誉要求

在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

例：

- 人员要求

（1）主要管理人员名单

| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 资格证件号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |

项目主要管理人员证件照片：

（2）项目人员名单

| 序号 | 人 员 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实施人员 |  |  |  |
| 2 | 实施人员 |  |  |  |

## 项目人员证件照片：

## 四、产品研发技术方案

## 五、报价人基本信息及其他材料

### （一）报价人基本信息表

| 报价人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人 公司股权结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 | 年 月 日 |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）其他材料