重庆高速公路集团有限公司

东北营运分公司2021年大车购置项目

竞

争

性

比

选

函

2021年6月

第一篇    竞争性比选邀请书

一、因工作需要，东北营运分公司（以下简称我司）将购置2台大客车（宇通ZK6907H6Y），现特邀请你单位按《重庆高速公路集团有限公司东北营运分分公司2021年大车购置项目竞争性比选函》规定的内容参加竞争性比选。

二、拟定于2021年7月12日上午10:00以前将报价文件交我司309办公室，2021年7月12日上午10:30分我司将组织相关人员评审。

单位地址： 重庆市万州区塘坊村一组东北营运分公司309室

联 系 人： 曹  睿

联系电话： 58338316

重庆高速公路集团有限公司

东北营运分公司

2021年6月30日

第二篇   竞争性比选须知

一、竞争性比选范围

重庆高速公路集团有限公司东北营运分分公司运行巡查部考察合格的市内汽车特约经销商和具有生产许可证的国内厂家。

二、报价单位条件

（一）具备独立法人资格；

（二）具备汽车销售资质；

（三）具有销售宇通汽车特约销售资质（宇通厂家授权书）。

三、报价费用

报价单位在报价的过程中的一切费用，不论中标与否，均由报价单位自行自负。

四、报价书

（一）报价文件包含：竞争性比选响应文件（报价表含单价及总价）、营业执照复印件，法人及授权代表身份证复印件，均加盖鲜章并密封。

（二）报价单位应独家参与报价。

（三）报价单位根据代理品牌（生产品种）进行报价，报出其设备的单价和总价，报价包含裸车价、购置税及上户费。

（四）上限价为45万元/台，总价为90万元。该上限价包含了购置税、上户费及合同一切明示和暗示的费用，报价不得超过竞争性比选人给出的上限价，否则其报价无效按废标处理。

（五）报价清单中金额均以人民币（元）为单位。

五、评定原则

报价单位提供的车辆在完全符合国家相关标准和竞争性比选文件规定的质量、规格、参数和性能的要求的前提下（否则该投标将被拒绝），同型号，同性能，同配置以最低价中标。

六、合同协议书的签署

（一）中标单位在中标后根据竞争性比选单位要求时间签订合同协议书。

（二）签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人授权书。

（三）合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

（四）如果中标单位未能遵守相关规定,竞争性比选单位则可宣布其中标无效。在此情况下,可将合同授予下一个预期中标人或重新组织竞争性比选。

七、质量的保证

合同条款中的“质量保证期”，是指汽车生产商和其供应商承诺的质量保证期或国家规定的质量保证期。其时间从车辆交付使用的第一天起计算。在质量保证期内，乙方对合同涉及到的车辆质量问题，缺陷应无条件解决。否则，视同违约。

八、交货须知

（一）各报价单位应报出交车时间和供货情况。

（二）中标单位应在合同签订规定时间内交货，特殊情况需经竞争性比选方同意方可延期。如果中标方未按规定期限交货，竞争性比选方向其收取违约金1000元/辆/天。

（三）交货地点：按合同规定地点交货。

（四）验收：按合同规定的质量要求，配置验收。

（五）由中标方负责办理上牌手续。

九、付款方式

产品验收合格后采用一次性付款的方式。

附件：宇通ZK6907H6Y客车技术参数

附件：宇通ZK6907H6Y客车技术参数

①额定载客人数39人。

②车辆前风挡采用单风挡造型。

③提供的车辆须满足夏季高热气候及重庆地区条件使用要求。

④在响应情况中不允许直接复制，要体现零部件品牌、型号及关键参数。

⑤详细技术要求：

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 车辆长度 | 8980mm±20mm |
| 车辆宽度 | 2510mm±20mm |
| 车辆高度 | 3420mm±20mm |
| 车厢内高 | ≥1900mm |
| 座位数 | 39个 |
| 轴距 | ≤4300mm |
| 底盘 | 采用客车专用底盘（厂家自制底盘），整车和车架经过进口阴极电泳防腐处理。 |
| 发动机 | 选用潍柴/玉柴柴油系列发动机，国六排放标准，发动机马力不小于270匹， |
| 变速箱 | 采用国内知名品牌六档手动变速箱。短挡杆布置在仪表台上，留出驾驶仪表台下空间，司机上下车便利；变速箱带换挡气助力，降低排挡换挡力。 |
| 缓速器 | 采用进口品牌电涡流缓速器，最大制动力矩≥1700N·m。 |
| 离合器 | 采用Ф420mm单片干式膜片弹簧离合器。 |
| 前后桥 | 采用与投标车型相匹配的优质品牌前、后桥，前桥承载力≥4.5T ，后桥承载力≥9.5T，前、后桥轮边要求采用一体化免维护轴承单元，80万公里免维护，内部加注专用耐高温润滑脂，定期保养时，只需要进行相关项目的检查，不需要拆卸轮边。 |
| 制动系统 | 采用知名品牌前、后盘式制动器，配置前、后双回路气制动、蓄能弹簧驻车制动，安装进口品牌电子稳定控制系统ABS，安装制动冷凝器。 |
| 轮胎 | 轮胎型号255／70R22．5或者10.R22.5真空胎，带备胎 |
| 油箱 | 油箱容积≥260L。 |
| 管线布置 | 车辆润滑部位加注规定油品，选用底盘外漏部分插接件为防水插接件，传感器、继电器等电器件采用进口电器件，整车线束采用阻燃镀锡铜线，发动机冷却水循环管路布置合理，符合安全规范并设置相应保护措施。 |
| 车身 | 采用半承载金刚封闭环车身，偏凹地板结构，车身及骨架采用客车专用钢材产品，全金属车身，蒙皮采用双面镀锌钢板，前后围蒙皮及前后保险杠采用钢板材质。经除污、除锈、磷化处理，采用进口阴极电泳，保证车辆骨架八年不生锈、不断裂。 |
| 乘客门+司机窗+侧窗玻璃+应急门 | 前遥控外摆门+白色活动内藏式司机窗+两侧后上内嵌式推拉窗，其余全封闭玻璃（左右侧各有满足法规的外推式应急窗）+窗帘+车身左侧装应急门。 |
| 座椅 | 乘客椅为2+2布局，座椅并配备有USB充电接口，安装气囊减震司机椅(带加热及通风功能)，整车座位数39个，全部座位安装卷收式安全带。要求座椅为国家标准宣贯会指定实验座椅，并通过约束假人动态碰撞实验。座椅靠背厚度≥100mm，座椅可调角度≥20°，座椅宽度≥500mm。 |
| 行李架 | 安装整体式内行李架，行李架上加装一个私密舱。 |
| 行李舱 | 贯通式行李舱。 |
| 空调系统 | 非独立顶置式空调（制冷量≥24000Kcal/h）。 |
| 取暖系统 | 非独立水暖，车厢内安装不低于四个强制散热器。 |
| 外后视镜 | 安装电动兔耳外后视镜。 |
| 顶风窗 | 车顶安装符合法规要求数量的带换气扇的顶风窗。 |
| 前后风挡 | 前风挡双半幅遮阳帘+司机窗遮阳帘。 |
| 拖车钩 | 前部安装拖车钩，要求设计应简便、实用，在确保安全的位置。 |
| 前后围 | 前围为可上翻式结构，便于雨刮、除霜器等零部件的维修。 |
| 播放系统 | 无电视机，预留电视机垫铁（线束不外漏） |
| 电子钟 | 车内安装电子钟（带内外温度显示） |
| 蓄电池 | 抽拉式免维护电瓶，蓄电池安装支架采用可抽拉结构，打开电瓶舱舱门并解除卡扣后，蓄电池可整体拉出，方便定期维护、检修或更换 |
| 安全设备 | 车内安装符合法规要求的干粉灭火器，发动机舱安装自动灭火弹，车内安装防盗警报车用安全锤。 |
| 其他要求 | 车身颜色、图案、标示文字按招标人提供样板，以上所有设备按招标人要求提供，安装到位。 |

（项目名称）

竞争性比选文件

报价单位： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

1.报价函；

2.报价书；

3.法定代表人身份证明及授权委托书；

4.营业执照；

5.具备汽车销售资质；

6.具有销售宇通汽车特约销售资质（宇通厂家授权书）；

7.信誉声明；

8.报价单位认为有必要提供的其他证明文件材。

## 报 价 函

（竞争性比选单位名称）：

根据已收悉的                     项目的竞争性比选文件，遵照文件内容的规定，我单位经考察和研究上述项目报价文件的须知和其他文件后，我单位愿按上述竞争性比选条件履行自己的全部责任。

我方报价详见《报价书》。一旦选中我方，我方保证在合同期内，按要求保证竞争性比选单位需要。为确保服务质量，我们特作出如下承诺并提出具体保证措施：

1.我方同意所递交的报价文件在规定的报价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能被选中，我方将受此约束。

2.我方愿意提供完全响应竞争性比选文件中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如我方无法提供竞争性比选文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应报价而作无效处理。

报价单位：（盖章）              法定代表人：                     单位地址：

邮政编码：                      电 话：

开户银行名称：                 银行账号：

年　　月　　日

#### 报 价 书

| 项目名称 | 重庆高速公路集团有限公司东北营运分公司2021年大车购置项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 车辆型号 | 数量 | 投标单价（元） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年 	  月   日

经营期限：

姓名： 	 性别：     职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件

投标人： 	       （盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托  	（姓名和身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）报价文件和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

代理人身份证正面复印件

代理人身份证反面复印件

报价单位：          	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  月  日

信誉声明

（竞争性比选单位）：

我单位承诺具有良好的商业信誉，近两年没有偷税漏税等违法、违规不良记录，没有发生重大的产品质量或安全事故，无行贿犯罪记录，没有出现因质量问题被业主退货或取消合同的重大事件。

报价单位：（盖章）

年     月     日

报价单位认为有必要提供的其他证明文件材料