公共建筑节能计算分析报告书

项目名称：          大足服务区加油站

项目地点：              重庆大足

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：     大足石刻服务区加油站（新建)

建设单位：    重庆高速资产经营管理有限公司

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20220601 |
| 计算时间 | 2023.1.9 19:10 |

大足服务区加油站

公共建筑节能计算分析报告书

一、标准依据

1.《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

4.《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433-2015

二、建筑概况

1 项目基本信息

表1 项目基本信息表

| 工程名称 | 大足服务区加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆大足 |  |  |
| 地理位置 | 北纬：30.50 | 东经：107.20 | 海拔：398.00 |
| 气候分区 | 夏热冬冷地区 |  |  |
| 建筑类型 | 医院（门诊） |  |  |
| 建筑分类 | 甲类建筑 |  |  |
| 结构形式 | 剪力墙结构 |  |  |
| 建筑朝向 | 东偏北27.77度 |  |  |
| 指北针角度 | 东偏南27.77度 |  |  |
| 建筑面积（计算） | 总面积300.54 m2 | 地上：300.54 m2 地下：0.00 m2 |  |
| 建筑体积（计算） | 总体积：1330.56 m3 | 地上：1330.56 m3 地下：0.00 m3 |  |
| 外表面积和体形系数 | 总外表面积：632.64 m2 (体形系数：0.48) |  |  |
| 建筑层数 | 地上：2 层 | 地下：0 层 |  |
| 建筑高度 | 7.20 m |  |  |

2 标准层及窗墙比信息

表2 建筑标准层信息表

| 标准层 | 实际楼层 | 层高(m) | 建筑面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准层1 | 地上1层 | 3.90 | 184.80 |
| 标准层2 | 地上2层 | 3.30 | 115.74 |

表3 各朝向窗墙面积比信息表

| 朝向 | 外窗面积（包括透明幕墙）(m2) | 朝向面积 (m2) | 朝向窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 42.57 | 166.32 | 0.26 |
| 南 | 4.50 | 57.60 | 0.08 |
| 西 | 35.43 | 166.32 | 0.21 |
| 北 | 3.60 | 57.60 | 0.06 |
| 合计 | 86.10 | 447.84 | 0.19 |

三、建筑材料选用依据

1 非透明材料热工参数依据

表4 非透明材料热工参数依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 屋顶:1.20 | 屋面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 180 | 0.055 | 0.90 | 墙体:1.25 | 热桥楼板/热桥柱/热桥梁/热桥过梁 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 楼板:1.20 | 地面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |

2 透明材料热工参数依据

表5 透明材料热工参数依据

| 门窗类型 | 传热系数[W/(m2·K)] | 玻璃太阳得热系数 | 应用部位 | 气密性等级 | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明 | 2.60 | 0.46 | 外窗 | 6 | 《重庆市建筑材料热物理性能计算参数目录》 |

四、围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：

第1层：碎石、卵石混凝土2300（40.0mm）

第2层：水泥砂浆（10.0mm）

第3层：难燃型挤塑聚苯板（80.0mm）

第4层：SBS改性沥青防水卷材（6.0mm）

第5层：水泥砂浆（20.0mm）

第6层：页岩陶粒混凝土1100（30.0mm）

第7层：钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（由外至内）：

第1层：水泥砂浆（10.0mm）

第2层：蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（250.0mm）

第3层：水泥砂浆（10.0mm）

地面类型：

第1层：碎石、卵石混凝土2300（40.0mm）

第2层：难燃型挤塑聚苯板（50.0mm）

第3层：水泥砂浆（20.0mm）

第4层：钢筋混凝土（100.0mm）

外窗类型：

构造：隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）（6中透光Low-E+12A+6透明）

热工性能：传热系数2.60W/(m2·K)，夏季玻璃太阳得热系数0.46/冬季玻璃太阳得热系数：0.46，夏季玻璃遮阳系数0.53/冬季玻璃遮阳系数：0.53，气密性为6级，可见光透射比0.62

五、规定性指标判定

1 建筑设计指标

1.1 外窗可开启面积占房间外墙面积比

表6 外窗可开启面积占房间外墙面积最不利比值判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间外墙面积(m2) | 外窗可开启面积(m2) | 外窗可开启面积占外墙面积最不利的比例 | 外窗可开启面积占外墙面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 普通办公室 | RM01001 | 28.08 | 1.13 | 0.04 | 0.10 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.25条有效通风换气面积不应小于所在房间外墙面积的10%，当不能满足时应设置机械通风装置。 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

2 围护结构热工性能

2.1 屋面

屋面构造类型：碎石、卵石混凝土2300(40.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm) + 难燃型挤塑聚苯板(80.0mm) + SBS改性沥青防水卷材(6.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 页岩陶粒混凝土1100(30.0mm) + 钢筋混凝土(120.0mm)

表7 屋顶热工性能判定

| 屋面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.0 | 0.030 | 0.270 | 2.222 | 0.72 | 1.20 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6.0 | 0.230 | 9.370 | 0.026 | 0.24 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1100 | 30.0 | 0.500 | 6.700 | 0.040 | 0.40 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 屋面各层之和 | 306.0 |  |  | 2.42 | 3.33 |  |
| 屋面热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.57(m2·K)/W |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面传热系数 | K=1/Ro=0.39[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条甲类公共建筑围护结构热工性能 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 0.39（限值：0.50），满足 |  |  |  |  |  |

2.2 外墙

外墙构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)(250.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表8 外墙热工性能判定

| 外墙 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250.0 | 0.190 | 3.010 | 1.316 | 3.96 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 外墙各层之和 | 270.0 |  |  | 1.34 | 4.21 |  |
| 外墙热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.49[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 外墙传热系数 | K=1/Ro=0.67[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(50.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表9 热桥柱热工性能判定

| 热桥柱 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50.0 | 0.055 | 0.900 | 0.727 | 0.82 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥柱各层之和 | 270.0 |  |  | 0.86 | 3.04 |  |
| 热桥柱热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.01[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥柱传热系数 | K=1/Ro=0.99[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥梁构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(50.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表10 热桥梁热工性能判定

| 热桥梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50.0 | 0.055 | 0.900 | 0.727 | 0.82 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥梁各层之和 | 270.0 |  |  | 0.86 | 3.04 |  |
| 热桥梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.01[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥梁传热系数 | K=1/Ro=0.99[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥过梁构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(50.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm) + 水泥砂浆(10.0mm)

表11 热桥过梁热工性能判定

| 热桥过梁 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50.0 | 0.055 | 0.900 | 0.727 | 0.82 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 热桥过梁各层之和 | 270.0 |  |  | 0.86 | 3.04 |  |
| 热桥过梁热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.01[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥过梁传热系数 | K=1/Ro=0.99[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

热桥楼板构造类型：水泥砂浆(10.0mm) + 增强型改性发泡水泥保温板A型(50.0mm) + 钢筋混凝土(200.0mm)

表12 热桥楼板热工性能判定

| 热桥楼板 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50.0 | 0.055 | 0.900 | 0.727 | 0.82 | 1.25 |
| 钢筋混凝土 | 200.0 | 1.740 | 17.200 | 0.115 | 1.98 | 1.00 |
| 热桥楼板各层之和 | 260.0 |  |  | 0.85 | 2.92 |  |
| 热桥楼板热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.00[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 热桥楼板传热系数 | K=1/Ro=1.00[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |

表13 外墙平均传热系数判定

| 构件名称 | 面积(m2) | 面积所占比率 | 传热系数K[W/(m2·K)] | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙 | 251.12 | 0.70 | 0.67 | 4.21 | 0.70 |
| 热桥柱 | 30.24 | 0.08 | 0.99 | 3.04 | 0.70 |
| 热桥梁 | 58.00 | 0.16 | 0.99 | 3.04 | 0.70 |
| 热桥过梁 | 5.32 | 0.01 | 0.99 | 3.04 | 0.70 |
| 热桥楼板 | 11.60 | 0.03 | 1.00 | 2.92 | 0.70 |
| 外墙平均传热系数Km | Km = (K1.S1 + K2.S2 + K3.S3 + K4.S4 + K5.S5) / ∑S(m2) =0.77[W/(m2·K)] (D =3.86) |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条甲类公共建筑围护结构热工性能 |  |  |  |  |
| 结论 | 0.77（限值：0.80），满足 |  |  |  |  |

2.3 外窗（含透明幕墙）传热系数

外窗构造类型：隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明

表14 立面外窗传热系数判定

| 朝向 | 立面 | 规格型号 | 外窗面积(m2) | 传热系数 [W/(m2·K)] | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 传热系数限值 [W/(m2·K)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明 | 42.57 | 2.60 | 0.26 | 3.0 |
| 南 | 立面2 | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明 | 4.50 | 2.60 | 0.08 | 3.5 |
| 西 | 立面3 | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明 | 35.43 | 2.60 | 0.21 | 3.0 |
| 北 | 立面4 | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）6中透光Low-E+12A+6透明 | 3.60 | 2.60 | 0.06 | 3.5 |
| 标准条目 |  | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条甲类公共建筑围护结构热工性能 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

2.4 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数

表15 太阳得热系数SHGC判断表（立面）

| 朝向 | 立面 | 玻璃太阳得热系数 | 窗框系数 | 外遮阳系数SD | 立面窗墙比（包括透光幕墙） | 综合太阳得热系数SHGC | SHGC限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 0.46 | 0.80 | 0.85 | 0.26 | 0.31 | ≤0.44 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.81 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 1.00 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.30 |  |  |  |
| 南 | 立面2 | 0.46 | 0.80 | 0.77 | 0.08 | 0.28 | ≤-- |
| 西 | 立面3 | 0.46 | 0.80 | 1.00 | 0.21 | 0.21 | ≤0.44 |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.75 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.81 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.46 | 0.80 | 0.05 |  |  |  |
| 北 | 立面4 | 0.46 | 0.80 | 1.00 | 0.06 | 0.37 | ≤-- |
| 标准条目 |  | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)、4.2.16条甲类公共建筑围护结构热工性能 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |

表16 西向外窗遮阳设置情况判断表

| 朝向 | 朝向窗墙比 | 遮阳措施 | 遮阳要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西 | 0.21 | 水平遮阳/固定水平百叶遮阳/部分无遮阳 | 无要求 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.16 未设建筑自遮阳、绿化遮阳措施的建筑西向外窗（含透光幕墙）窗墙面积比大于30%时应设置活动外遮阳系统。 |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

2.5 可见光透射比

表17 立面外窗可见光透射比判定表

| 朝向 | 立面 | 可见光透射比实际值 | 可见光透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 立面1 | 0.62 | 0.60 |
| 南 | 立面2 | 0.62 | 0.60 |
| 西 | 立面3 | 0.62 | 0.60 |
| 北 | 立面4 | 0.62 | 0.60 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.15条甲类公共建筑单一立面窗墙比小于0.40时，透明部分材料的可见光透射比不应小于0.60；单一立面窗墙面积比大于等于0.40时，可见光透射比不应小于0.40. |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |

2.6 窗的气密性等级

表18 窗的气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%） 6中透光Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| A-L02F | 隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%） 6中透光Low-E+12A+6透明 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.8条外门窗的气密性要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.7 门的气密性等级

表19 门的气密性等级

| 楼层 | 外窗类型 | 单位缝长指数 | 单位面积指数 | 气密性等级 | 气密性等级限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 节能外门 | 1.50 | 4.50 | 气密性6级 | ≥6级 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.8条外门窗的气密性要求。 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

2.8 地面

地面构造类型：碎石、卵石混凝土2300(40.0mm) + 难燃型挤塑聚苯板(50.0mm) + 水泥砂浆(20.0mm) + 钢筋混凝土(100.0mm)

表20 地面热工性能判定

| 地面 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 50.0 | 0.030 | 0.270 | 1.389 | 0.45 | 1.20 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 钢筋混凝土 | 100.0 | 1.740 | 17.200 | 0.057 | 0.99 | 1.00 |
| 地面当量传热系数 | Kd=0.62[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 热阻 | R=1.60[(m2·K)/W] |  |  |  |  |  |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-2)条公共建筑地面和地下室外墙热阻限值 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 1.60（限值：1.20），满足 |  |  |  |  |  |

六、规定性指标结论

1 规定性指标判定情况

表21 规定性指标判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条的要求 | K = 0.39 | K ≤ 0.50 | 满足 |
| 2 | 外墙满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条的要求 | K = 0.77 | K ≤ 0.80 | 满足 |
| 3 | 地面满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-2)条的要求 | R = 1.60 | R ≥ 1.20 | 满足 |
| 4 | 外窗（含透明幕墙）传热系数满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)条的要求 | K = 2.60 | K ≤ 3.0 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）太阳得热系数满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.1(表4.2.1-1)、4.2.16条的要求 | 0.31 | ≤ 0.44 | 满足 |
| 6 | 窗的气密性等级满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.8条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |
| 7 | 门的气密性等级满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.8条的要求 | 6级 | ≥6级 | 满足 |
| 8 | 可见光透射比满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.15条的要求 | 0.62 | ≥0.60 | 满足 |
| 9 | 外窗可开启面积占房间外墙面积的比例不满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)第4.2.25条的要求 | 0.04 | ≥ 0.10 | 不满足 |

2 强制性条文判定情况

表22 强制性条文判定情况

| 序号 | 建筑构件 | 设计值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面 | K = 0.39 | K ≤ 0.70 | 满足 |
| 2 | 外墙 | K = 0.77 | K ≤ 1.00 | 满足 |
| 3 | 地面 | R = 1.60 | R ≥ 1.20 | 满足 |
| 4 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(东立面1) | K = 2.60 | K ≤ 2.80 | 满足 |
| 5 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(南立面2) | K = 2.60 | K ≤ 2.80 | 满足 |
| 6 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(西立面3) | K = 2.60 | K ≤ 2.80 | 满足 |
| 7 | 外窗（含透明幕墙）传热系数(北立面4) | K = 2.60 | K ≤ 2.80 | 满足 |
| 8 | 西向外窗遮阳设置情况 | 水平遮阳/固定水平百叶遮阳/部分无遮阳 | 无要求 | 满足 |

规定性指标判定结论：本项目规定性指标不满足《重庆市工程建设标准-公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》(DBJ50-052-2020)的规范要求，但满足强制性条文要求，须进行围护结构热工性能权衡判定。