大足服务区加油站冷凝防潮验算分析报告

项目名称：   大足服务区加油站

项目地点：

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：大足石刻服务区加油站（

新建)

建设单位：重庆高速资产经营管理有

限公司

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20220601 |
| 计算时间 | 2023.1.9 19:10 |

大足服务区加油站

冷凝防潮验算分析报告

一、计算依据

1.《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4.《绿色建筑评价技术细则》

二、规范要求

1、依据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016和《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019的要求和规定，采暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量应符合要求。

2、通过计算采暖期间围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的湿度，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016规定的采暖期间保温材料重量湿度的允许增量。

3、依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量。应符合表4.4.3的规定；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（4.4.3)计算的蒸汽渗透阻。

三、模拟概述

1 原理概要

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016和《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

则推导：

式中：

[△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

Hoi—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Hoe—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Pi—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

Pe—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度 和平均相对温度确定；

Psc—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

ρo—保温材料的干密度(kg/m3)；

Qi—保温材料厚度(m)。

2 参数设置

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021的条文及附录要求，进行边界条件及计算参数的设置。

ti—室内计算温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3节的规定采用。

te—采暖期室外平均温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录B表B.0.1确定。

Ri—采暖期室外平均温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录B表B.0.1确定。

Pi—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

Pe—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。

3 防潮计算

3.1 计算参数

1、计算地点：大足

2、室内计算温度ti（空调房间）：18.00℃

3、采暖期室外平均温度te：4.40

4、冬季室内相对湿度：60.00 %

4 屋面主体层2防潮计算分析

4.1 规范要求

1、采暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求。

2、通过计算采暖期间围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的湿度，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016规定的采暖期间保温材料重量湿度的允许增量。

3、依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量。应符合表4.4.3的规定；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（4.4.3)计算的蒸汽渗透阻。

4.2 屋面主体层2构造

表1 屋面主体层2材料构造材料汇总表

| 屋面主体层2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.0 | 0.030 | 0.270 | 2.222 | 0.60 | 1.20 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6.0 | 0.230 | 9.370 | 0.026 | 0.24 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1100 | 30.0 | 0.500 | 6.700 | 0.040 | 0.27 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 屋面主体层2各层之和 | 306.0 |  |  | 2.42 | 3.07 |  |
| 屋面主体层2热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.57[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面主体层2传热系数 | K=1/Ro=0.39[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Roi | 2.38 |  |  |  |  |  |

4.3 冷凝计算界面温度

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：

Qc—冷凝计算界面温度（℃）

ti—室内计算温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3节的规定采用。

te—采暖期室外平均温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录B表B.0.1确定。

Ro—围护结构传热阻（m�·K/W）

Ri—内表面换热阻（m�K/W）

Roi—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（m�·K/W）。

将表中各参数值带入上述公式中，本项目冷凝计算界面温度为：

Qc=18 - ((18 - (4.40)) / 2.57)*(0.115 + 2.38) = 4.78℃

4.4 围护结构内部冷凝受潮验算

围护结构内部冷凝受潮检验可按下式进行验算：

式中：

[△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

Hoi—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Hoe—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Pi—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

Pe—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度 和平均相对温度确定；

Psc—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

Qi—保温材料厚度(m)。

将表中各参数值带入上述公式中，本项目围护结构内部冷凝受潮增量为：

[△w]=(24 * 34 * ((1252.30 - 521.07) / 12635.62 - (521.07 - 507.29) / 2829.13)) / (10 * 35.00 * 80.00/1000) = 1.54

当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻为：

Hoi=(1252.30 - 521.07) / ((10 * 35.00 * 80.00 / 1000) * 15.00 / (24 * 34) + (521.07 - 507.29) / 2829.13)=1407.35

4.5 结论

| 围护结构 | 变量名 | 保温材料 | 实际增量 | 增量限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 蒸汽渗透阻限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面主体层2 | [△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量值(%)； | 难燃型挤塑聚苯板 | 1.54 | 15.00 | 12635.62 | ≥1407.35 | 满足 |

5 填充墙2防潮计算分析

5.1 规范要求

1、采暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求。

2、通过计算采暖期间围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的湿度，判断是否不大于《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016规定的采暖期间保温材料重量湿度的允许增量。

3、依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021，供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量。应符合表4.4.3的规定；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（4.4.3)计算的蒸汽渗透阻。

5.2 填充墙2构造

表2 填充墙2材料构造材料汇总表

| 填充墙2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250.0 | 0.190 | 3.010 | 1.316 | 3.96 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 填充墙2各层之和 | 270.0 |  |  | 1.34 | 4.21 |  |
| 填充墙2热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.49[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 填充墙2传热系数 | K=1/Ro=0.67[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻Roi | -- |  |  |  |  |  |

5.3 冷凝计算界面温度

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：

Qc—冷凝计算界面温度（℃）

ti—室内计算温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第3.3节的规定采用。

te—采暖期室外平均温度（℃）：按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录B表B.0.1确定。

Ro—围护结构传热阻（m�·K/W）

Ri—内表面换热阻（m�K/W）

Roi—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（m�·K/W）。

将表中各参数值带入上述公式中，本项目冷凝计算界面温度为：

Qc=18 - ((18 - (4.40)) / 1.49)*(0.115 + 0.00) = 16.95℃

5.4 围护结构内部冷凝受潮验算

围护结构内部冷凝受潮检验可按下式进行验算：

式中：

[△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

Hoi—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Hoe—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(m2h Pa/g)；

Pi—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

Pe—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度 和平均相对温度确定；

Psc—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

Qi—保温材料厚度(m)。

将表中各参数值带入上述公式中，本项目围护结构内部冷凝受潮增量为：

[△w]=(24 * 34 * ((1252.30 - 1171.77) / 0.00 - (1171.77 - 507.29) / 16775.17)) / (10 * 0.00 * 0.00/1000) = 0.00

当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻为：

Hoi=(1252.30 - 1171.77) / ((10 * 0.00 * 0.00 / 1000) * 5.00 / (24 * 34) + (1171.77 - 507.29) / 16775.17)=2033.05

5.5 结论

| 围护结构 | 变量名 | 保温材料 | 实际增量 | 增量限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 蒸汽渗透阻限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙2 | [△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量值(%)； |  | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ≥2033.05 | 满足 |

四、结果汇总

1 屋顶汇总

表3 冷凝防潮验算汇总表

| 围护结构 | 变量名 | 保温材料 | 计算结果 | 增量限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 蒸汽渗透阻限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面主体层2 | [△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量值(%)； | 难燃型挤塑聚苯板 | 1.54 | 15.00 | 12635.62 | ≥1407.35 | 满足 |

2 外墙汇总

表4 冷凝防潮验算汇总表

| 围护结构 | 变量名 | 保温材料 | 计算结果 | 增量限值 | 实际蒸汽渗透阻 | 蒸汽渗透阻限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙2 | [△w]—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量值(%)； |  | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ≥2033.05 | 满足 |