大足服务区加油站内表面最高温度计算分析报告

项目名称：          大足服务区加油站

项目地点：

设 计 人：

校 对 人：

审 核 人：

审 批 人：

设计单位：     大足石刻服务区加油站（新建)

建设单位：    重庆高速资产经营管理有限公司

设计日期：

| 计算软件 | PBECA建筑节能设计分析软件 |
| --- | --- |
| 研发单位 | 中国建筑科学研究院有限公司 北京构力科技有限公司 |
| 软件版本 | 20220601 |
| 计算时间 | 2023.1.9 19:11 |

大足服务区加油站

内表面最高温度计算分析报告书

一、计算依据

1.《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

2.《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

3.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

4.《绿色建筑评价技术细则》

二、指标要求

内表面最高温度计算标准依据主要为《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019和《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021。

1 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019条文要求

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019控制项中对围护结构内表面最高温度要求为：

“5.1.7条 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的要求。”

2 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016和《建筑环境通用规范》GB 55016-2021要求

2.1 外墙的要求

外墙在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，外墙内表面最高温度应符合表1的要求：

表1 外墙内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构（D≥2.5） | 轻质围护结构（D＜2.5） |
| 内表面最高温度θi,max | ≤te,max | ≤ti+2 | ≤ti+3 |

2.2 屋顶的要求

屋顶在给定两侧空气温度及变化规律的情况下，屋顶内表面最高温度应符合表2的要求：

表2 屋顶内表面最高温度的限值

| 房间类型 | 自然通风房间 | 空调房间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重质围护结构（D≥2.5） | 轻质围护结构（D＜2.5） |
| 内表面最高温度θi,max | ≤te,max | ≤ti+2.5 | ≤ti+3.5 |

表中θi,max——围护结构内表面最高温度（℃），应按《民用建筑热工设计规范》附录C3中的规定计算；

te,max——累年日平均温度最高日的最高温度（℃）；

ti——室内空气温度（℃）。

三、模拟概述

1 原理概要

围护结构外墙和屋顶的传热过程，通常视为一维非稳态无内热源的导热问题，计算方法采用数值分析法，计算方程如下。首先建立常物性、无内热源的一维非稳态导热的内部微分方程，微分方程的求解可采用有限差分法，按下式计算：

（1）数学模型：

（2）初始条件：

（3）边界条件：

式中：

ρj，cj，λj——分别为第j层材料的密度、比热和导热系数；

α0——室外空气对流表面换热系数，取19.0W/(m2·K)；

α1——室内空气对流表面换热系数，取8.7W/(m2·K)；

T0(τ)——室外空气综合温度，单位℃；

T1(τ)——室内空气温度，单位℃；按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第 3.3.2 条的规定取值；

fj(x)——第j层初始温度，单位℃；

L——构件总厚度，mm。

（4）室外综合温度逐时值：

式中：

Te（τ）——室外空气逐时温度，单位℃，可按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录光盘中选取。

ρs——外表面太阳辐射吸收系数，可按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016选取。

I(τ)——表面法向太阳总辐射强度（包括直射和散射），单位W/m2。可按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录光盘中选取；

其次，对传热过程进行数值求解。软件采用有限差分法，通过建立节点的有限差分方程，采用迭代法对热平衡微分方程及导热微分方程进行求解。

2 参数设置

根据《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016、《建筑环境通用规范》GB 55016-2021的条文及附录要求，进行边界条件及计算参数的设置。

2.1 边界条件

1）外表面：第三类边界条件，室外空气逐时温度按照本规范附录 B.0.1条的规定取值，对流换热系数 19.0W/(m2·K)；

2）内表面：第三类边界条件，室内空气温度按照本规范第 3.3.2 条的规定取值，对流换热系数 8.7W/(m2·K)；

3）其它边界：第二类边界条件，热流密度 0 W/m2；

2.2 温度参数

1）室内温度：26℃。按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016第 3.3.2 条的规定取值。

2）室外空气逐时温度及太阳辐射，按《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016附录A的备注选取。

四、模拟分析

本项目为计算大足的内表面最高温度。

1 室内外逐时温度

图1 室内外空气逐时温度24小时曲线图

2 太阳总辐射照度表

表3 太阳总辐射照度表（W/m2）

| 时刻 | 南 | 东 | 西 | 北 | 水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 0.22 | 0.45 | 0.01 | 0.22 | -- |
| 5 | 47.30 | 100.10 | 50.52 | 25.91 | 93.90 |
| 6 | 100.40 | 196.32 | 93.37 | 61.94 | 194.10 |
| 7 | 172.97 | 294.17 | 138.18 | 110.65 | 323.10 |
| 8 | 268.63 | 425.51 | 175.29 | 143.27 | 521.30 |
| 9 | 356.50 | 419.79 | 201.02 | 165.99 | 662.80 |
| 10 | 447.33 | 366.25 | 233.58 | 193.81 | 806.00 |
| 11 | 489.74 | 249.35 | 249.35 | 207.24 | 873.70 |
| 12 | 457.64 | 235.96 | 374.65 | 196.16 | 828.90 |
| 13 | 391.87 | 215.46 | 469.03 | 178.66 | 739.00 |
| 14 | 312.01 | 195.10 | 532.44 | 160.86 | 634.10 |
| 15 | 207.24 | 161.85 | 493.75 | 131.91 | 467.20 |
| 16 | 107.20 | 118.61 | 408.07 | 61.43 | 305.90 |
| 17 | 17.70 | 53.49 | 219.33 | 3.79 | 121.60 |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- |

3 材料热工参数

表4 材料热工参数参考依据

| 材料名称 | 干密度(Kg/m3) | 导热系数[W/(m·K)] | 蓄热系数[W/(m2·K)] | 修正系数α |  | 选用依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | α | 使用部位 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 1.20 | 屋面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 180 | 0.055 | 0.90 | 1.25 | 热桥楼板/热桥柱/热桥梁/热桥过梁 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 35 | 0.030 | 0.27 | 1.20 | 地面 | 《重庆市公共建筑节能（绿色建筑)设计标准》(DBJ50-052-2020）、《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ50-071-2020） |

五、计算结果

1 屋顶

本项目屋面内表面最高温度的详细计算过程如下所示：

表5 屋面主体层2材料构造材料汇总表

| 屋面主体层2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石、卵石混凝土2300 | 40.0 | 1.510 | 15.360 | 0.026 | 0.41 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80.0 | 0.030 | 0.270 | 2.222 | 0.72 | 1.20 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 6.0 | 0.230 | 9.370 | 0.026 | 0.24 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 20.0 | 0.930 | 11.370 | 0.022 | 0.24 | 1.00 |
| 页岩陶粒混凝土1100 | 30.0 | 0.500 | 6.700 | 0.040 | 0.40 | 1.50 |
| 钢筋混凝土 | 120.0 | 1.740 | 17.200 | 0.069 | 1.19 | 1.00 |
| 屋面主体层2各层之和 | 306.0 |  |  | 2.42 | 3.33 |  |
| 屋面主体层2热阻 Ro=Ri+∑R+Re=2.57[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 屋面主体层2传热系数 | K=1/Ro=0.39[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 轻质或重质 | 重质 |  |  |  |  |  |
| 差分时间步长（分钟） | 5 |  |  |  |  |  |

1.1 屋面主体层2--空调房间

表6 屋面主体层2内外壁面温度逐时值—空调房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 34.16 | 32.14 | 31.12 | 29.71 | 28.67 | 29.18 | 30.61 | 33.22 | 37.92 | 43.33 | 49.18 | 54.67 |
| 内壁面 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.71 | 26.71 | 26.70 | 26.68 | 26.67 | 26.66 | 26.64 | 26.62 | 26.61 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 58.58 | 60.71 | 61.39 | 60.52 | 58.25 | 54.51 | 50.59 | 46.99 | 44.16 | 40.72 | 38.26 | 36.58 |
| 内壁面 | 26.60 | 26.59 | 26.59 | 26.60 | 26.61 | 26.62 | 26.64 | 26.66 | 26.68 | 26.69 | 26.71 | 26.72 |

1.2 屋面主体层2--自然通风房间

表7 屋面主体层2内外壁面温度逐时值—自然通风房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 34.33 | 32.31 | 31.29 | 29.87 | 28.84 | 29.35 | 30.78 | 33.39 | 38.08 | 43.49 | 49.34 | 54.83 |
| 内壁面 | 35.81 | 35.38 | 34.97 | 34.61 | 34.31 | 34.09 | 33.98 | 33.98 | 34.08 | 34.29 | 34.58 | 34.94 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 58.74 | 60.86 | 61.54 | 60.67 | 58.41 | 54.66 | 50.74 | 47.14 | 44.31 | 40.87 | 38.41 | 36.74 |
| 内壁面 | 35.35 | 35.77 | 36.17 | 36.54 | 36.84 | 37.06 | 37.18 | 37.19 | 37.09 | 36.88 | 36.59 | 36.22 |

1.3 结论

表8 屋面主体层2内表面最高温度判定

| 屋面主体层2房间类型 | 最高温度 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调房间 | 26.72 | 28.50 | 满足要求 |
| 自然通风房间 | 37.19 | 42.00 | 满足要求 |

2 外墙

本项目外墙内表面最高温度的详细计算过程如下所示：

表9 填充墙2材料构造材料汇总表

| 填充墙2 每层材料名称 | 厚度 (mm) | 导热系数 [W/(m·K)] | 蓄热系数 [W/(m2·K)] | 热阻值 [(m2·K)/W] | 热惰性指 标D=R.S | 修正系数 α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250.0 | 0.190 | 3.010 | 1.316 | 3.96 | 1.00 |
| 水泥砂浆 | 10.0 | 0.930 | 11.370 | 0.011 | 0.12 | 1.00 |
| 填充墙2各层之和 | 270.0 |  |  | 1.34 | 4.21 |  |
| 填充墙2热阻 Ro=Ri+∑R+Re=1.49[(m2·K)/W] |  |  | Ri=0.11[(m2·K)/W];Re=0.04[(m2·K)/W] |  |  |  |
| 填充墙2传热系数 | K=1/Ro=0.67[W/(m2·K)] |  |  |  |  |  |
| 太阳辐射吸收系数 | ρ= 0.70 |  |  |  |  |  |
| 轻质或重质 | 重质 |  |  |  |  |  |
| 差分时间步长（分钟） | 5 |  |  |  |  |  |

2.1 东向外墙

2.1.1 东向填充墙2--空调房间

表10 东向填充墙2内外壁面温度逐时值—空调房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 30.73 | 29.05 | 29.13 | 27.95 | 27.30 | 29.39 | 32.21 | 35.66 | 41.00 | 44.33 | 45.59 | 45.10 |
| 内壁面 | 27.01 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.05 | 27.04 | 27.03 | 27.01 | 26.99 | 26.96 | 26.93 | 26.90 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 45.53 | 46.02 | 46.27 | 46.40 | 45.68 | 43.68 | 41.77 | 39.51 | 38.03 | 34.90 | 33.46 | 33.08 |
| 内壁面 | 26.88 | 26.86 | 26.84 | 26.84 | 26.84 | 26.85 | 26.86 | 26.89 | 26.91 | 26.94 | 26.96 | 26.99 |

2.1.2 东向填充墙2--自然通风房间

表11 东向填充墙2内外壁面温度逐时值—自然通风房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 31.05 | 29.38 | 29.46 | 28.29 | 27.64 | 29.74 | 32.56 | 36.01 | 41.35 | 44.68 | 45.93 | 45.43 |
| 内壁面 | 34.89 | 33.80 | 32.82 | 32.02 | 31.47 | 31.18 | 31.20 | 31.51 | 32.09 | 32.90 | 33.89 | 34.98 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 45.86 | 46.34 | 46.58 | 46.70 | 45.98 | 43.98 | 42.07 | 39.80 | 38.33 | 35.21 | 33.77 | 33.39 |
| 内壁面 | 36.12 | 37.21 | 38.19 | 38.99 | 39.54 | 39.83 | 39.82 | 39.52 | 38.94 | 38.12 | 37.13 | 36.03 |

2.2 西向外墙

2.2.1 西向填充墙2--空调房间

表12 西向填充墙2内外壁面温度逐时值—空调房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 30.96 | 29.25 | 29.29 | 28.09 | 27.41 | 28.56 | 29.93 | 31.77 | 34.65 | 37.49 | 40.28 | 42.93 |
| 内壁面 | 27.08 | 27.11 | 27.13 | 27.15 | 27.16 | 27.16 | 27.14 | 27.13 | 27.10 | 27.07 | 27.04 | 27.00 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 47.29 | 51.54 | 54.92 | 56.25 | 55.19 | 50.76 | 44.70 | 40.72 | 38.75 | 35.40 | 33.83 | 33.37 |
| 内壁面 | 26.97 | 26.94 | 26.91 | 26.89 | 26.87 | 26.87 | 26.88 | 26.89 | 26.92 | 26.96 | 27.00 | 27.04 |

2.2.2 西向填充墙2--自然通风房间

表13 西向填充墙2内外壁面温度逐时值—自然通风房间

| 时刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁面 | 31.28 | 29.57 | 29.63 | 28.43 | 27.76 | 28.91 | 30.28 | 32.12 | 35.00 | 37.84 | 40.62 | 43.26 |
| 内壁面 | 34.96 | 33.88 | 32.91 | 32.12 | 31.57 | 31.30 | 31.31 | 31.62 | 32.20 | 33.01 | 33.99 | 35.08 |
| 时刻 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 外壁面 | 47.62 | 51.86 | 55.23 | 56.55 | 55.49 | 51.06 | 45.00 | 41.02 | 39.04 | 35.70 | 34.13 | 33.68 |
| 内壁面 | 36.21 | 37.29 | 38.26 | 39.04 | 39.58 | 39.85 | 39.83 | 39.52 | 38.95 | 38.14 | 37.17 | 36.08 |

2.3 结论

表14 填充墙2内外壁面温度判定

| 填充墙2房间类型 | 最高温度 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向空调房间 | 27.05 | 28.00 | 满足要求 |
| 东向自然通风房间 | 39.83 | 42.00 | 满足要求 |
| 西向空调房间 | 27.16 | 28.00 | 满足要求 |
| 西向自然通风房间 | 39.85 | 42.00 | 满足要求 |

六、结果汇总

1 屋面汇总

表15 屋面主体层2内表面最高温度计算汇总表

| 屋面主体层2房间类型 | 最高温度 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调房间 | 26.72 | 28.50 | 满足要求 |
| 自然通风房间 | 37.19 | 42.00 | 满足要求 |

2 外墙汇总

表16 填充墙2内表面最高温度计算汇总表

| 填充墙2房间类型 | 最高温度 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东向空调房间 | 27.05 | 28.00 | 满足要求 |
| 东向自然通风房间 | 39.83 | 42.00 | 满足要求 |
| 西向空调房间 | 27.16 | 28.00 | 满足要求 |
| 西向自然通风房间 | 39.85 | 42.00 | 满足要求 |