重庆市建筑节能围护结构提升比例判定表

一、标准依据

重庆市《公共建筑节能（绿色建筑）设计标准》DBJ50-052-2020

二、主要围护结构构造做法

屋面类型（由上到下）：碎石、卵石混凝土2300（40.0mm） + 水泥砂浆（10.0mm） + 难燃型挤塑聚苯板（80.0mm） + SBS改性沥青防水卷材（6.0mm） + 水泥砂浆（20.0mm） + 页岩陶粒混凝土1100（30.0mm） + 钢筋混凝土（120.0mm）

外墙类型（由外至内）：水泥砂浆（10.0mm） + 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm)（250.0mm） + 水泥砂浆（10.0mm）

外窗类型：隔热铝合金型材Kf=5.8[W/(m2.K)]（窗框窗洞面积比20%）（6中透光Low-E+12A+6透明）；传热系数2.60W/(m2·K)，玻璃太阳得热系数0.46，气密性为6级，可见光透射比0.62

三、主要围护结构构造做法

表1 设计建筑及参照建筑围护结构提高比例

| 围护结构部位 |  | 设计建筑 K[W/(m2·K)] |  |  | 参照建筑K[W/(m2·K)] |  |  | K值提高比例（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 |  | 0.39 |  |  | 0.50 |  |  | 22.1% |  |
| 外墙 |  | 0.77 |  |  | 0.80 |  |  | 4.3% |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向/立面 | 窗墙比 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热系数 | 太阳得热系数 | K值提高比例（%） | 太阳得热系数提升比例（%） |
|  | 东立面1 | 0.26 | 2.60 | 0.31 | 0.26 | 3.00 | 0.44 | 13.3% | 28.9% |
|  | 南立面2 | 0.08 | 2.60 | 0.28 | 0.08 | 3.50 | -- | 25.7% | -- |
|  | 西立面3 | 0.21 | 2.60 | 0.21 | 0.21 | 3.00 | 0.44 | 13.3% | 52.4% |
|  | 北立面4 | 0.06 | 2.60 | 0.37 | 0.06 | 3.50 | -- | 25.7% | -- |
| 屋顶透明部分 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |