天平采购

竞争性比选文件

重庆通力公路工程试验检测有限公司

2022年10月

天平采购竞争性比选公告

本项目天平采购准备组织实施，重庆通力公路工程试验检测有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

一、项目概况与竞争性比选范围

本项目为重庆通力公路工程试验检测有限公司因试验检测工作需要，需采购天平一批，特邀请各供货单位参加竞争性比选。

### 1.1比选范围：本次天平采购共计20台，质保期为12个月（自双方验收合格之次日起计算），采用单价包干。投标人报价应包含仪器费（含基座螺栓等配件）、设备费（含备品备件）、运输费（含装卸、仓储费）、通行费、上下车费、保险、增值税专用发票税金、利润、安全措施费、人工费、安装调试费、首次标定费、培训费、质保期内的免费维修维护费、验收及售后服务费等所有费用。

1.2交货地点：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号（重庆绕城高速公路广阳收费站旁）。

1.3供货期：合同签订之次日起30天内将仪器送达甲方指定地点并完成安装调试、仪器标定、培训及验收工作交付甲方使用。如因甲方原因延迟供货时间的，以甲方提前5天书面通知为准，相应安装调试、标定、培训及验收时间顺延。

1.4天平采购数量：

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数量 | 技术参数（单台套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸水天平（15kg/0.1g，配吊篮及溢流水箱） | 台 | 1 | 一、天平技术参数： 1、最大称量≥15kg，最小读数≤0.1g，重复性误差≤0.1g，线性误差≤0.2g，偏载误差≤0.2g； 2、液晶显示，采用应变式传感器，具有快速校准、超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、底钩称量（配底挂钩）等功能。 二、配备低温溢流水箱技术参数： 1、设有循环装置，加热功率≥1000W，制冷功率≥550W；控温精度≤±0.1℃，控温范围10～60℃；容积≥30升； 2、配天平台架安装在水箱上；吊篮尺寸与水箱尺寸相匹配； |
| 2 | 电子天平（0.01g，配低温溢流水箱） | 台 | 1 | 一、天平技术参数： 1、最大称量≥5kg，最小读数≤0.01g，重复性误差≤0.01g，线性误差≤0.02g，偏载误差≤0.2g； 2、液晶显示，采用应变式传感器，具有快速校准、超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、底钩称量（配底挂钩）等功能。 二、配备低温溢流水箱技术参数： 1、设有循环装置，加热功率≥1000W，制冷功率≥550W；控温精度≤±0.1℃，控温范围10～60℃；容积≥30升； 2、配天平台架安装在水箱上；吊篮尺寸与水箱尺寸相匹配； |
| 3 | 液体比重天平 | 台 | 1 | 液体比重范围0～2.000，测重排水量5cm³，准确度≤0.001 |
| 4 | 电子天平（15kg/0.1g） | 台 | 3 | 1、最大称量≥15kg，最小读数≤0.1g，重复性误差≤0.1g，线性误差≤0.2g，偏载误差≤0.2g； 2、液晶显示，采用应变式传感器，具有快速校准、超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、底钩称量（配底挂钩）等功能。 |
| 5 | 电子天平（5kg/0.01g） | 台 | 10 | 1、最大称量≥5kg，最小读数≤0.01g，重复性≤0.01g，线性误差≤0.02g，偏载误差≤0.02g； 2、液晶显示，采用应变式传感器，具有快速校准、超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、底钩称量（配底挂钩）等功能。 |
| 6 | 电子天平（0.001g） | 台 | 2 | 1、最大称量≥5kg，最小读数≤0.001g，重复性误差≤0.001g，线性误差≤0.002g，偏载误差≤0.002g； 2、液晶显示，采用电磁力传感器，三开门大防风罩，宽敞称量室；具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能； 3、配备外置F1级无磁不锈钢砝码1套（校准砝码1mg-200g套装）。 |
| 7 | 电子天平（0.0001g） | 台 | 1 | - 1、最大称量≥200g，最小读数0.0001g，重复性误差≤±0.0001g，线性误差≤±0.0002g，偏载误差≤±0.0002g；灵敏度漂移≤±2.0ppm/℃； 2、秤盘尺寸约φ90mm，采用高防腐蚀性不锈钢材料，表面光滑便于清洗； 3、天平关键元件采用进口产品，称量速度快、精确度高、稳定性好、优质价廉、操作简单易用、维护方便；配有RS232输出接口，可与电脑、打印机等外配。 4、采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性后置式电磁力传感器技术，三开门大防风罩，宽敞称量室。 5、采用国际上先进的全自动校准技术，全方位消除由于温度、环境、时间等产生的误差，具有全自动一键内部校准、自动定时校准、温度变化自动校准功能。 6、采用LCD液晶背光显示屏，光亮和昏暗环境随意切换显示方式，保护视力。 7、具有多种计量单位和计数称量方式，单位转换及数据输出：克、克拉、盎司、记数、百分比称重等，适用于不同计量。 8、具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮、累加/累减、物质密度计量（选配密度装置配件）等功能。 - 9、天平通过IS09001质量管理体系认证（响应文件提供相关证书复印件证明资料，原件备查）。投标商若为代理商，必须具有生产厂家的销售代理授权。 |
| 8 | 电子天平（30kg,0.1g） | 台 | 1 | 最大称量≥30kg，分度值≤100㎎，重复性≤±100㎎，示值误差≤200㎎ |
| 合计 |  |  | 20 |  |

二、竞标人资格要求：

- （1）资质要求：须具备独立法人资格、具备有效的营业执照、具有天平销售和售后服务能力的制造商或代理商。

- （2）本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。

- 以上材料均只需提供复印件（加盖公章）即可，原件备查。

三、比选申请文件的相关要求：

- 1、竞标报价说明：

- （1）报价费用组成说明：包含仪器费（含基座螺栓等配件）、设备费（含备品备件）、运输费（含装卸、仓储费）、通行费、上下车费、保险、增值税专用发票税金、利润、安全措施费、人工费、安装调试费、首次标定费、培训费、质保期内的免费维修维护费、验收及售后服务费等所有费用，税率3%。

- （2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

- （3）本项目最高总限价为：150950.00元（大写：壹拾伍万零玖佰伍拾元整），具体详见“已标价报价清单”。（单价限价则详见清单）

- 注：竞标人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价否则均为无效竞标（竞标人所报的单价均不得超过单价限价）。

- 2、采购质量要求：

- 2.1技术要求：等于或优于采购清单中所规定技术参数；

2.2质量要求：详见合同格式中“二、质量要求、技术标准”。

- 3、安全要求：供货方全部承担仪器交货验收前（包含运输、安装调试等）和质保期内售后维修、因非比选方原因的仪器故障导致导致的安全事故等所有安全工作和责任。

4、报价方式：投标人按照招标人发布的采购量清单进行填报单价与总价，报价保留两位小数。

5、本次比选申请文件的组成：

按比选文件格式编制。

（注：以上所有文件须加盖单位公章）。

6、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件1份，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

四、评标办法（本项目采用经评审的最低价法）：本项目采用经评审的最低价法，在满足比选文件要求的前提下，评标小组按报价从低到高的先后顺序推荐中标候选人。若在满足比选文件所有要求前提下，最低报价相同时，进行第二轮报价。请各报价单位结合自身情况及市场行情进行报价。具体评审标准详见下表。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 竞标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 授权委托书 | 具备有效的授权委托书 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  |  | 比选申请文件格式 | 符合“比选文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 安全生产许可证 | 无 |
|  |  | 资质要求 | 符合比选文件规定 |
|  |  | 业绩要求 | 无 |
|  |  | 人员资格 | 无 |
|  |  | 竞标报价 | 符合比选文件规定 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 供货期 | 符合比选文件规定 |
| 注：条款1.1.1、1.1.2、1.1.3均为强制性要求，竞标人如不满足，按否决投标处理。 |  |  |  |
| 有下列情况之一的，做否决竞标处理。 - 不同竞标人的比选申请文件由同一单位或者个人编制； - 不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜； - 不同竞标人的比选申请文件载明的项目管理成员为同一人； - 不同竞标人的比选申请文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异或报价不具备竞争性； 不同竞标人的比选申请文件相互混装； |  |  |  |
| 成交候选人推荐 |  | 若各标段报名家数大于等于三家，则经评审合格的候选人按价格由低到高的先后顺序推荐3名中标候选人；若评审合格的候选人不足3名（有效候选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的），则只选取相应的数量。 |  |
| 报价算术错误修正 |  | 若在评标过程中发现报价存在计算错误，则按以下规则进行算术修正：投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标大小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正。总价金额和单价金额不一致的，以单价金额为准，但是单价金额有明显小数点错误的除外。 |  |
| 澄清 |  | 在评标过程中，评审小组可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 |  |

五、履约担保

本项目不设置履约担保。

六、低价风险担保

- 中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%的，须缴纳低价担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等多种方式，担保额度＝（最高限价×85%-中标价）×3，签订合同之前提交。

中标人完成合同约定的所有事项，合同设备试用期3个月满，无设备主要部件出现质量问题，甲方将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的50% ，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

合同执行完毕（质保期满设备使用正常、无重大质量缺陷）后退还剩余50%，不计息。否则甲方将全额扣除余下的低价风险担保金。

中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

七、竞争性比选须知

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞标文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路4号）。

因疫情防控，请比选申请人将密封完好的“竞标文件”邮寄或送至上述地点，收件人：贾老师15223370011。比选申请人不参加本项目现场开标。

（四）竞标文件递交截止时间：2022年 10 月 13 日上午 10 时 30 分。

（五）竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞标文件（竞标文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞标在截止时间后不得接收）。当第一次不足三家报名时，不予开标，标书当场退回；第二次及以后不足三家报名时，可按比选文件要求进行开标。

（六）密封要求：

按第五条要求制作的比选申请文件，将比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

天平采购竞标文件

在 2022 年 10 月 13 日上午10 时 30 分前不得开启

（七）特别提醒：若竞标人恶意竞标后不与按比选要求与比选人签订合同或履约，比选人将直接将竞标人及其关联单位（含法人代表与委托代理人）一并拉入黑名单，不得参与通力公司所有比选项目报价。

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报（须提供有效线索和相关证据、证明材料）。具体举报渠道告知如下：

举报联系人：崔老师   举报电话：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）合同（附后）。

（十）比选人联系方式

比选人：重庆通力公路工程试验检测有限公司

地址：重庆通力高速公路养护工程有限公司306室（重庆市沙坪坝区梨高路沙坪坝区档案馆旁重庆市公路养护管理段三楼）

联系人：刘老师      电话：023-88563373    贾老师    电话：15223370011

合同格式：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

天平购销合同

甲方（需方）：重庆通力公路工程试验检测有限公司

联系地址：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号

乙方（供方）：

联系地址：

甲方因公司工作需要，需向乙方采购道路及交通工程类仪器设备一批。双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则基础上，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同。

一、产品名称、型号、品牌、数量、金额                           货币单位：人民币   元

| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸水天平（15kg/0.1g，配吊篮及溢流水箱） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电子天平（0.01g，配低温溢流水箱） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 液体比重天平 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 电子天平（15kg/0.1g） |  |  |  | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 电子天平（5kg/0.01g） |  |  |  | 台 | 10 |  |  |
| 6 | 电子天平（0.001g） |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 电子天平（0.0001g） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电子天平（30kg,0.1g） |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 | / |  |
| 总价大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量要求、技术标准

1、乙方所供仪器必须全新且满足招标文件清单规定要求，与投标文件清单内容完全一致，提交设备时需同时提供厂家说明书、合格证等相关资料。如发现有贴牌、返修、残次品或低于招标文件及投标文件清单规定内容的，除无条件退货换新，视为乙方违约，并按该仪器采购金额的3倍向甲方支付违约金，同时乙方将被纳入我司供应商黑名单。

2、乙方所提供的设备需按甲方要求（内容参照交办安监函〔2019〕66号“交通运输部办公厅关于印发《公路工程试验检测仪器设备服务手册》的通知”），经甲方认可的省（直辖市）级及以上国家法定计量检定机构进行全参数标定合格（且满足招标文件清单规定要求和投标文件清单内容），首次标定费用由乙方支付，并提供合格的标定证书。

若首次标定和质保期内出现标定不合格或不满足招标文件清单规定要求的设备，视为乙方违约，乙方除必须无条件接受甲方对该仪器退货换新（乙方负责标定并承担相关费用）、并按该仪器采购金额的3倍向甲方支付违约金外，还须赔偿甲方由此所产生的一切损失（包含但不限于甲方因该设备而导致的业务损失、违约赔偿、安全事故、质量事故等），同时乙方将被纳入我司供应商黑名单。

3、合同设备在甲乙双方验收合格后，具有3个月试用期（自甲乙双方验收合格之次日起计算）。试用期内设备主要部件（包含但不限于主机、传感器、控制器等）出现质量问题，视为乙方违约，乙方除必须无条件接受甲方对该仪器退货换新（乙方负责标定并承担相关费用）、并按该仪器采购金额的3倍向甲方支付违约金外，还须赔偿甲方由此所产生的一切损失（包含但不限于甲方因该设备而导致的业务损失、违约赔偿、安全事故、质量事故等），同时乙方将被纳入我司供应商黑名单。

4、质保期内，设备出现故障时乙方须保证24小时内到场维修。质保期内若同一设备出现三次主要部件维修（乙方负责前2次维修后的标定并承担相关费用）或一次重大维修或损坏，视为乙方违约，乙方除必须无条件接受甲方对该仪器退货换新（乙方负责标定并承担相关费用）、并按该仪器采购金额的3倍向甲方支付违约金外，还须赔偿甲方由此所产生的一切损失（包含但不限于甲方因该设备而导致的业务损失、违约赔偿、安全事故、质量事故等），且甲方将扣除整个合同质量保证金，同时乙方将被纳入我司供应商黑名单。

5、合同内仪器设备需安装基础或底座的，乙方必须在甲方进行场地装修施工时提供所需的基座图、预埋螺栓等配件，并按照甲方通知的预埋时间自行到场预埋，预埋件的相关费用已进入相应的设备报价中，不再单独计价。

6、乙方负责为甲方培训合同内仪器设备（以甲方要求为准）的操作及维护技术人员，并提供仪器设备操作维护手册，保证甲方技术人员能熟练使用和操作合同内仪器设备。

7、乙方若为非重庆主城区内单位，为有效保障合同设备质保期内的故障处理、技术培训等售后服务，乙方须在重庆主城区内设置售后服务机构及场所，或与重庆主城区内具有试验检测设备售后维修能力的单位签订不少于3年时长的合作合同以负责合同内仪器设备的售后服务。

三、供方对质量负责的条件和期限

质量保证期为甲乙双方完成验收后12个月（自甲乙双方验收合格之次日起计算）。若仪器设备运行出现故障，乙方应在接到甲方电话通知后24小时内赶到设备现场处理故障，否则视为乙方违约。

四、供货时间

1、合同签订之次日起30日内（具体以甲方要求为准），乙方须保证将全部设备送达甲方指定地点并完成安装调试、仪器标定、培训及验收工作交付甲方使用。

2、如因甲方原因延迟供货时间的，以甲方提前5天书面通知为准，相应安装调试、标定、培训及验收时间顺延。

五、交货方式及费用负担

乙方负责送达到甲方指定地点（重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号（广阳养护工区内）），运输及安装费用由乙方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:包装物不回收。

七、货物所有权

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险由甲方承担。

八、验收方式及提出异议期限

乙方完成安装调试，经甲方认可的省（直辖市）级及以上国家法定计量检定机构标定合格（且满足招标文件清单规定要求和投标文件清单内容），为甲方工作人员培训后，甲乙双方现场验收；乙方承诺自甲乙双方验收合格之次日起12个月内，合同内仪器设备无重大质量问题，且能保证设备精度等稳定性。若在此期间仪器设备出现重大质量问题或设备精度等稳定性不符合采购时技术标准，视为乙方违约，乙方除必须无条件接受甲方对该仪器退货换新、并按该仪器采购金额的3倍向甲方支付违约金外，还须赔偿甲方由此所产生的一切损失（包含但不限于甲方因该设备而导致的业务损失、违约赔偿、安全事故、质量事故等）。

九、随机备品、配件工具数量及供应办法：乙方负责。

十、结算方式及期限

1、合同第一次支付：合同生效后，乙方安装调试完成，经国家法定计量检定机构检验合格，甲方验收后试用期满3个月未出现任何质量问题，乙方按国家相关法律法规、政策等开具的合同总价100％金额的增值税专用发票（抵扣税率3%）后，甲方在10个工作日内以银行转账方式向乙方支付合同总额的95%进度款，即人民币大写：            元整（￥：         元）。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）

试用期内若有设备主要部件出现质量问题，乙方须按“质量要求、技术标准”中第3条规定解决问题后，甲方再向乙方支付合同总额 95% 的进度款。

2、合同第二次支付：剩余合同总价的 5％货款留作质量保证金，质保期为12个月（自甲乙双方验收合格之次日起计算）。质保期满，设备使用正常、无重大质量缺陷，甲方在收到乙方提交的已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28 日内，甲方支付剩余尾款人民币大写：        元整（￥：         元）。（甲方单位财务关账期间每月26日至次月5日除外，甲乙双方友好协商的除外）。

质保期内若同一设备出现三次主要部件维修或一次重大维修或损坏，乙方须按“质量要求、技术标准”中第4条规定解决问题，且甲方将扣除整个合同质量保证金。

3、低价风险担保

3.1低价风险担保金的支付

中标候选人的中标价格低于项目最高限价85%时，须缴纳低价风险担保金，担保方式采用银行保函或者现金、支票等方式，担保额度＝（最高限价×85% -中标价）×3，且最高不超过85%；中标候选人公示结束后10个工作日内，按担保金额向招标人提交低价风险担保金。

3.2低价风险担保金的退还

3.2.1中标人完成合同约定的所有事项，合同设备试用期3个月满，无设备主要部件出现质量问题，甲方将在双方完成相关手续后在1个月内无息退还缴纳低价风险担保金的50% ，否则甲方将全额扣除乙方支付的低价风险担保金。

3.2.2合同执行完毕（质保期满设备使用正常、无重大质量缺陷）后退还剩余50%，不计息。否则甲方将全额扣除余下的低价风险担保金。

3.3中标人不能按照合同约定的标的、价款、履行期限等主要条款完成合同约定内容的，应当依法承担相应的担保责任。

十一、违约责任

1、乙方所供仪器必须全新且满足招标文件清单规定要求，与投标文件清单内容完全一致，并保证在设备试用期、质保期内无重大质量问题，否则视为乙方违约，并按“质量要求、技术标准”中规定内容赔偿甲方，同时乙方将被纳入我司供应商黑名单。

2、乙方必须在本合同要求的期限内完成供货、安装调试、检校、培训、验收等工作，确保甲方能正常使用；若乙方未能按时按质交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收等工作推迟的）的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）迟交的第一周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；（2）迟交的第二周，每周迟延交付违约金为合同价格的 1%；（3）迟交第三周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%；（4）迟交第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%；（5）从迟交第五周，买方不退还卖方履约保证金，并有权终止合同。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3、甲方未能按合同约定支付合同价款经乙方书面催告后仍无正当理由拒绝支付的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付第五周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；（2）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10% 。

十二、合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付使用合同设备超过 1个月；

（2）合同设备由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）甲方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

十三、不可抗力

1、如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

十四、合同争议解决方式

因履行本合同发生的争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成的，向重庆仲裁委员会申请仲裁。

十五、其它约定事项

1、本合同单价已包含仪器费（含基座螺栓等配件）、设备费（含备品备件）、运输费（含装卸、仓储费）、通行费、上下车费、保险、增值税专用发票税金、利润、安全措施费、人工费、安装调试费、仪器设备标定费、培训费、质保期内的免费维修维护费、验收及售后服务费、招标代理服务费、交易中心服务费等所有费用。

2、乙方所供试验仪器，需按甲方要求经甲方认可的省（直辖市）级及以上国家法定计量检测机构标定合格，并提供合格的标定证书，否则甲方不予验收。

3、甲方委托招标代理公司所发《重庆通力公路工程试验检测有限公司2022年度仪器设备采购》、乙方的报价清单、质量合格检测报告作为本合同不可分割的附件，与本合同具有同等法律效力，如有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

### 4、乙方在本合同有效期内，全部设备生产、装卸、运输、安装、调试、首次标定、因设备质量问题导致的再次标定、后期服务过程中所有人员、设备、车辆等的安全工作由乙方自行负责，并对安全事故（如发生）承担全部经济责任、法律责任。

十六、签约地点：重庆通力公路工程试验检测有限公司。

十七、本合同一式 七 份，甲方执 四 份，乙方执 三 份，具有同等法律效力。自双方签字盖章后生效，结清财务手续后自动失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

重庆通力公路工程试验检测有限公司

天平购销合同之廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下称甲方）与                      （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条   甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行《天平购销合同》的相关条款，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

（六）乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

第五条　双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。根据重庆市人民检察院、重庆市交通委员会《关于开展在交通基础设施建设中预防职务犯罪工作的意见》的有关规定，邀请当地检察机关作为本合同执行的法律监督单位，参与对本合同履行情况的监督检查。

第六条  本合同作为《天平购销合同》的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条  本合同一式  七  份，甲方执 四 份，乙方执　三　份；具有同等法律效力；自双方签字盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

重庆通力公路工程试验检测有限公司

天平购销合同之安全生产合同

为创造安全、高效的合作环境，切实做好安全管理工作，买方 重庆通力公路工程试验检测有限公司（以下称甲方）与卖方                 （以下称乙方），特此签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行《天平购销合同》中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查和总结。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时实施，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产协调会，及时传达有关安全生产的精神。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责，以及甲方根据国家有关规定而制定的有关安全生产规定，认真执行《天平购销合同》中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员按期安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。在管理上应做到纵向到底，一环不漏；横向到边，人人有责。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。乙方作业人员必须接受安全技术教育，熟知和遵守各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事设备操作、焊接、机动车驾驶等特殊工种的人员，应经过专业培训，并持证上岗。

5、设备单价中已包含安全责任保险费用，由乙方自行保险；乙方如在工作中发生非因甲方人员责任造成的作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

6、质保期内，乙方所供设备非甲方原因出现故障导致发出安全事故、质量事故等，均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

三、 本合同作为《天平购销合同》的附件，具有同等的法律效力，经协议双方签署立即生效。

四、协议签约地：重庆市南岸区广阳镇垭口村垭新组34号。

五、本协议一式 七 份，甲方执 四 份，乙方执 三 份；由双方签署与加盖公章后生效，协议到期后失效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

重庆通力公路工程试验检测有限公司

法定代表人                               法定代表人

或授权代表：                             或授权代表：

部门负责人：                             经办人：

经办人：

日期：    年   月    日 　　             日期：    年   月    日

竞标文件格式

（以下内容为示例）

天平采购竞标文件

竞标单位名称全称（盖单位公章）

- 一、报价书

致：重庆通力公路工程试验检测有限公司

1．我方已仔细研究了  天平采购   竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价     （大写）     （¥     ），供货期：       ，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：            （法人手签） 性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  天平采购   报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、代理人身份复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |
| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |

竞标人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

- 三、比选申请单位有效的营业执照

（一）营业执照

- 四、比选申请单位自行承诺部分

重庆通力公路工程试验检测有限公司：

我司承诺本次比选申请文件的所有资料、业绩均为真实材料。我司将履行比选文件及合同约定。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

我司承诺在最近三年没有出现违法违规或失信行为；无拖欠劳务费的败诉记录；没有无故弃标的不良记录；未处于被责令停业，歇业，投标资格被取消，财产被接管、被采取强制措施、破产状态，并将按照比选文件要求实施项目。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- 五、已标价报价清单

| 序号 | 仪器名称 | 型号/规格 | 生产厂家 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 金额限价（元） | 报价单价（元） | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浸水天平（15kg/0.1g，配吊篮及溢流水箱） |  |  |  | 台 | 1 | 10200 | 10200 |  |  |
| 2 | 电子天平（0.01g，配低温溢流水箱） |  |  |  | 台 | 1 | 10200 | 10200 |  |  |
| 3 | 液体比重天平 |  |  |  | 台 | 1 | 2850 | 2850 |  |  |
| 4 | 电子天平（15kg/0.1g） |  |  |  | 台 | 3 | 7800 | 23400 |  |  |
| 5 | 电子天平（5kg/0.01g） |  |  |  | 台 | 10 | 7700 | 77000 |  |  |
| 6 | 电子天平（0.001g） |  |  |  | 台 | 2 | 8300 | 16600 |  |  |
| 7 | 电子天平（0.0001g） |  |  |  | 台 | 1 | 8200 | 8200 |  |  |
| 8 | 电子天平（30kg,0.1g） |  |  |  | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20 | / | 150950 | / |  |
| 总报价大写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、生产厂家的销售代理授权（仅代理商提供）

- 七、其他资料（如有）