重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）交工验收工程质量检测

招标公告

1.招标条件

重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）项目已由重庆市发展和改革委员会以“渝发改交通〔2020〕1102号”文件批准建设，建设资金已落实。招标人为重庆梁开高速公路有限公司，招标代理机构为重庆国际投资咨询集团有限公司。项目已具备招标条件，现拟对该项目的交工验收工程质量检测进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1建设地点：重庆市梁平区。

2.2 项目概况与建设规模：项目位于渝东北地区，路线大致呈西南至东北走向，起于梁平区云龙镇石莲村附近，设枢纽互通与G42沪蓉高速相交。向东北下穿渝万高铁、经荫平、屏锦、聚奎，跨G318后布线至齐河村附近设枢纽互通与G5515张南高速相接，再沿礼让、明达、龙门、新盛一线西侧布线，止于新盛东北的川渝省界处与四川段路线相接，路线全长45.153Km；路基挖方691.67万立方米、填方654.92万立方米、弃方91.5万立方米；桥梁4651.18米/35座（含互通主线），桥梁比例（含互通主线桥）10.30%；互通式立体交叉6处，其中，枢纽互通2处，一般互通4处；服务区1处，匝道收费站4处，养护工区1处，管理分中心1处。其中：齐河枢纽互通C匝道桥，桥梁中心里程为CK0+669，正交设置，孔跨为：(24)简支箱梁+(42)钢混叠合梁+(3x23+3x23)连续箱梁,桥梁宽度：12.83～10.748m。石莲枢纽互通C匝道桥，中心桩号为CK0+783.000，起始里程为CK0+534.500，终止里程为CK1+031.500，长度497m，桥面宽12.7m；全桥共5联，3x30＋3x30＋70＋4x30＋4x30；上部结构第三联采用钢混组合梁，跨径70m。

2.3 本次招标的合同金额：约315万元。

2.4 招标范围：按照《公路工程竣(交)工验收办法》和《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》(交公路发〔2010〕65 号)、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）规定的检测项目进行检测。外观检查按照《公路工程质量检验评定标准》的要求进行逐个检查,并留下全面完整的视频图片资料。检测工作包含路基、路面、桥梁（含桥梁荷载试验检测）、交通安全设施、绿化、房建、机电等交工验收工程质量检测服务；组织其编制的交工检测的交通组织方案、检测方案以及检测结果报告的相关评审会；对本项目的试验检测工作进行指导和管理；除交工验收前的现场集中检测外，对部分检测指标需要在施工过程中根据工程进展和质量监督机构要求进行检测；对需要整改落实的处治结果进行复查，并出具整改情况复查报告，对于《高速公路项目交工检测质量不符合项清单》（交安监发〔2015〕171 号）中的不符合项应重点检查。

2.5标段划分，本项目一共划分为一个标段。

2.6服务周期:自合同签订之日起至项目取得交工验收证书之日止，按招标人要求根据项目进展情况分部实施。

2.7 进场检测时间：以甲方通知时间为准，具体时间为土建部分2023年6月开始，机电部分试运营三个月后。

3.投标人资格和业绩要求

3.1本项目招标实行资格后审，投标人须具备以下资格条件：

3.1.1具有独立法人资格，具有有效的营业执照或者事业单位法人证书。

3.1.2被交通运输主管部门评定为公路工程试验检测综合甲级和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项的工程试验检测机构，且等级证书在有效期内。

3.1.3被交通运输主管部门评定为公路工程试验检测交通工程专项资质的工程试验检测机构，且等级证书在有效期内。

3.1.4.具有省级及以上市场监督管理部门颁发的资质认定（CMA）证书。

3.2投标人业绩要求：

（1）投标人近5年（2018年1月1日起至投标截止日止，以合同签订时间为准）承担过2个类似交（竣）工验收工程质量检测业绩，业绩规模要求：工程类别为高速公路工程 ，合同金额不低于200万元。

（2）投标人近5年（2018年1月1日起至投标截止日止，以合同签订时间为准）承担过1个高速公路机电工程交（竣）工验收工程质量检测项目。

3.3其他要求详见投标人须知前附表1.4.1。

3.4本次招标接受联合体投标。若为联合体，联合体成员数量不超过2人（含牵头单位）。联合体牵头单位承担本合同段土建及其他工程（除机电外）交工验收工程质量检测工作，牵头单位具有公路工程试验检测综合甲级资质和公路工程试验检测桥梁隧道工程专项资质；其他成员单位只承担本合同段机电工程交工验收工程质量检测工作，其他成员单位具有公路工程试验检测交通工程专项资质，并在联合体协议书中明确相应的职责分工、牵头单位、成员单位等信息。

3.5以联合体形式参与本项目投标的单位，不能再独立投标，也不能参与其他联合体投标，否则相关投标将被否决。

3.6投标人不得与本项目的施工、监理、设计及试验检测服务单位存在如下关系：具有投资参股关系，具有隶属关系或者其他利害关系且可能影响招标公正性，同一母公司的子公司，单位负责人为同一人。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时以两个及以上投标人身份对同一标段投标（即：允许组成联合体投标）。否则，相关投标均无效。

本项目对应的总承包单位、施工单位、施工图设计单位、监理单位、中心试验室如下：

| 总承包部、施工单位 | 设计单位 | 监理、中心试验室单位 | 工地试验室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中铁十五局集团有限公司 中铁十五局集团第五工程有限公司 中国铁建电气化局集团有限公司 重庆巨能建设（集团）有限公司 重庆通力高速公路养护工程有限公司 重庆首讯科技股份有限公司 重庆中环建设有限公司 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 重庆通力公路工程试验检测有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 重庆中环建设有限公司 |

4.招标文件的获取

4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）下载招标文件、补遗文件等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）完成市场主体信息登记以及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问。

4.3 招标人应在附件招标公告规定的时限内在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）发布澄清或修改。

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）详见附件招标公告规定的投标截止时间，投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2  未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）、重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn）以及重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://219.152.86.11:8088/pms/jsp/business/cccc/login.jsp）上发布。

7.联系方式

招标人：重庆梁开高速公路有限公司

地  址：重庆市渝北区银杉路66号

联系人：刘老师

电  话：023-86388821

招标代理机构：重庆国际投资咨询集团有限公司

地址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A座

联系人：杨老师

电话：023-67590752