三纵线柏树堡立交至北环拓宽改造项目K3+260～K4+260段第三方监测

技术方案

二〇二二年十一月

目  录

1 项目概况	3

1.1 工程概况	3

1.2 工程地质条件	4

2 监测目的及依据	7

2.1 监测目的	7

2.2 监测依据	7

3 方案编制原则	8

3.1 系统性原则	8

3.2 可靠性原则	8

3.3 关键部位优先、兼顾全面的原则	9

3.4 与施工相结合原则	9

3.5 经济合理原则	9

4 监测项目及测点布置原则	9

4.1 监测项目	9

4.2 测点布置原则	9

5 监测方法及精度	10

5.1 监测基准网布设与测量	10

5.2 水平位移监测	11

5.3 沉降监测	13

5.4 倾斜监测	16

6 监测周期	16

7 监测频率	16

8 监测数据分析处理	16

9 监测预警	17

9.1 异常数据的定义及预警	17

9.2 报警的分类与分级	17

9.3 监测报警制度	19

10 主要仪器设备	20

11 监测管理体系和保证措施	21

12 安全质量保证措施	22

12.1 安全保障措施	22

12.2 质量保证措施	22

13 监测应急机制的建立	23

14 成果资料提交形式	23

14.1 期报内容	23

14.2 监测总结报告内容	23

14.3 编写要求	24

# 1 项目概况

## 1.1 工程概况

快速路三纵线南接红岩村大道，北接渝武高速，沿途串联蔡家、礼嘉、观音桥、大杨石、大渡口等组团，为主城核心区南北向重要的快速通道。

本项目设计范围为主线K3+260～K4+260段北环立交范围，主线起点位于锦橙路拼宽桥桥台处，起点桩号K3+260，终点接现状渝武高速，终点桩号K4+260，路线长1000m，标准路幅宽45.5m,主线设计时速60Km/h，辅道设计时速40Km/h。含立交范围主线长1000m，A-I匝道、左辅道、右辅道总5592.791m，新建、拓宽桥梁11座/2417.796m。本项目建安费约为3.6亿元。

## 1.2 工程地质条件

### 1.2.1 气象与水文

1）气象

拟建场地属亚热带季风性湿润气候，区内的气象特征具有空气湿润，春早夏长、冬暖多雾、秋雨连绵的特点，年无霜期349天左右。秋季多绵雨的气候特征，冬季流域受偏北气流控制，气温低，雨量偏少。入春以后，降水天气系统逐渐加强，太平洋副高北跃西伸，副高南部的西南气流，导致孟加拉国湾，南海的水汽不断输入本区，当与高空低槽和地面冷锋相配合，或受副高与西藏高压之间的低压系统控制并持续时，低压系统中的上升运动结合局地对流运动的发展，在本区形成暴雨或大暴雨。每年7月～8月，会出现持续高温，形成盛夏伏旱天气。9月以后，太平洋副高南撤，流域内降雨又显著增加，但一般雨强较弱，形成绵绵细雨。

（1）气温

多年平均气温18.3℃，月平均最高气温是8月为28.1℃，月平均最低气温在1月为5.7℃，日最高气温43.0℃（2006年8月15日），日最低气温-1.8℃（1955年1月11日）。

（2）降水量、蒸发量

根据邻近的气象站（1959～2012）资料分析，多年平均降雨1146mm，冬半年（10月～3月）降雨约占全年降雨量的23%，夏半年（4月～9月）降雨约占全年降雨量的77%，历年的雨日为130天～192天，多年平均159天。年内暴雨（日雨量大于50mm）多在5月～9月，个别年份却始于3月27日，终于10月21日，出现的次数各年不一，最多的5次，最少的0次，平均每年近3次。暴雨的持续时间一般为一天，最长不超过两天。根据邻近的气象站1978年5月28～29日实测资料，最大一日降雨量为208.2mm，最大二日连续雨量为289.5mm。多年平均气温17.4℃，极端最低气温-2.9℃。多年平均日照为1364h，8月份日照最多，最高可达323.3h，12月份日照最少，最低只有3.3h。多年平均风速为1.6m/s，多年平均最大风速为14m/s。实测最大风速为18.7m/s（风向缺测），发生在8月份，年内一般多北风、东风。多年平均蒸发量为864mm，最大蒸发月为1964年7月，蒸发量为259.0mm，最小蒸发月为1977年1月，蒸发量为12.2mm。

（3）湿度

多年平均相对湿度79%左右，绝对湿度17.7hPa左右，最热月份相对湿度70%左右，最冷月份相对湿度81%左右。

（4）风

全年主导风向以北风为主，频率13%左右，夏季主导风向为北西，频率10%左右，年平均风速为1.3m/s左右，最大风速为26.7m/s。

（5）雾日

全年平均雾天日数30～40天，最大年雾天日数148天。

2）水文

本项目位于城市建成区，工程区内无大型地表水体，起点靠近盘溪河、北环立交有一条小溪沟。

盘溪河位于余松路主线起点处。盘溪河自东向西汇入嘉陵江，属嘉陵江支流。该段盘溪河已经渠化整治，渠底高程约233.8m，勘察期间水位约234.30m，水深约0.3～1.0m，降雨时排泄洪水。据盘溪河护堤修筑于1998年，根据洪痕调查：其常年洪水位约236.5m左右，最大洪水位约238.6m（2007年，基本淹没护堤）。

北环立交小溪沟位于余松路主线K3+840附近，为盘溪河支流，战斗水库的泄洪通道。常年有水，现状沟底宽3～10m不等，岸坡约1:1.5～1:2；勘察期间水深0.2～1.0m，工程区段内勘察期间水位高程270.5～273.3m，水位波动受降雨影响显著。目前正在进行环境整治提升改造工程，河流形态可能将随环境整治提升改造工程进行有所变化。

柏树堡立交段地下水位高程237.5 m～256.3m；龙山立交段地下水位高程265.2m～280.9m；余松路立交段未观测到稳定地下水位；地下水较缺乏；北环立交地下水位高程270.6～289.8m，水位受降雨影响较大。

### 1.2.2 地形地貌

现状地形呈中间高两端低，最低处在柏树堡立交处，高程为269.2m,最高点位于余松路立交南侧，高程300.7m。本项目位于城市建成区，人类工程活动对地形地貌改造明显。场地原始为属构造剥蚀中丘地貌；柏树堡立交至余松路立交段现状地形平坦，地形坡度1～10°，局部有人工陡坎（高0.5～10m）；北环立交段现状地形起伏较大，地形坡度5～35°。

### 1.2.3 地质构造

拟建项目场地处于沙坪坝背斜北段两翼，沙坪坝背斜为川东褶皱束中沙坪坝—重庆复式褶皱曲中的次一级褶曲，无断裂构造通过，构造裂隙不发育，背斜核部位于主线余松路K2+160附近。根据区域地质资料，地应力条件简单，应力水平极低。

### 1.2.4 地层岩性

场内上覆土层为第四系全新统（Q4ml）杂填土、素填土、粉质黏土，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组(J2S)砂质泥岩、砂岩。

（1）第四系全新统(Q4ml)

1）杂填土

杂色，松散～稍密，主要由生活垃圾、建筑垃圾组成，在场地内零星分布，在北环立交相对聚集，填筑时间0～10年不等，在北环立交现状高架桥底下相对聚集，最大厚度约7.1m，其他地方零星分布。

2）素填土

以紫红色、紫灰色为主，局部呈杂色；主要有由砂泥岩、砂岩碎块石及少量粉质粘土组成；硬质物直径0.1cm～1.2m不等，含量在25～75%之间，分布不均。填筑时间多数在10年以上，既有道路为压实回填，呈稍密～中密，以中密为主；既有人行道、市政绿化呈稍密～中密，以稍密为主；北环立交高架桥下、匝道B西侧有部分新近抛填的人工填土，以松散～稍密，以松散为主。填土底部与基岩接触地段，受地下水活动的影响，形成以软～可塑状粘性土为主、厚度0.05～0.30m（局部可达0.5m以上）的软弱薄层；填土底部0.2～0.8m（局部可达1.5m以上）为与粉质粘土接触地段，呈灰黑色，含植物根系、有机质，受地下水活动的影响，其中粘性土呈软塑～流塑状；钻探揭露厚度0.4～27.3m，在场地内广泛分布。

3）粉质黏土

黄褐色～褐红色，软塑～可塑状，干强度中等，韧性中等，无摇震反应，切面稍有光泽，残坡积、冲洪积成因。主要分布溪沟两侧及原始冲沟底部，钻孔揭示该层厚度为0.2m～3.8m。在北环立交现匝道F里程K0+940附近、匝道G里程K0+600附近、K0+780附近及现状溪沟及两侧，粉质黏土呈流塑～软塑状，含少量有机质，呈灰黑色，有腥味。

（2）侏罗系沙溪庙组(J2s)

1）砂质泥岩：紫褐色、红褐色，粉砂泥质结构，中厚层状构造。表层强风化带厚度1.2～6.5m，强风化岩芯呈碎块状，风化裂隙发育；中风化岩芯呈柱状、长柱状，裂隙不发育，完整性较好。根据钻探成果揭示，为本项目场地主要分布岩体，在该段场地内大面积分布。根据岩体基本质量分级标准，该岩石为极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级。

2）砂岩：灰红色，灰色，灰黄色，细～粗粒结构，中～厚层状构造，钙质胶结，泥钙质胶结，局部含泥质较重。主要矿物成分有：石英、长石及云母。砂岩强风化层厚度0.5～3.2m，强风化岩芯多呈黄色、黄灰色，碎块状、短柱状；中风化岩芯呈柱状、长柱状，裂隙不发育，完整性好。在龙山立交分布较为集中。根据岩体基本质量分级标准，该岩石为较软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级。

### 1.2.5 不良地质作用

根据现场调查访问，拟建工程范围未发现埋藏的河道、沟壑、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物，也未发现断层、滑坡、泥石流、危岩和崩塌等不良地质作用。场地内主要地下埋藏物有轨道交通隧道、电力隧道、排水箱涵等，场地现状稳定。

# 2 监测目的及依据

## 2.1 监测目的

监控量测的主要目的是确保安全、指导施工、修正设计、积累资料，通过对支护结构、周边环境进行量测，判断设计参数的合理性，提出更加恰当的施工方法和合理的支护措施，实现信息化动态施工控制，既能安全快速施工，又能节省工程造价。

## 2.2 监测依据

- 《工程测量标准》GB50026-2020；

- 《建筑变形测量规范》JGJ8-2016；

- 《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

- 《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019；

- 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013；

- 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

- 《岩土工程勘察规范》（JB50021-2001）（2009）；

- 《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011；

- 《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》DBJ50-156-2012；

- 《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006；

- 《岩土工程安全监测手册》；

- 《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

- 《市政工程边坡及挡护结构施工质量验收规范》DBJ50-126-2011；

- 《重庆市建设委员会关于开展我市高切坡工程检查、监测、位移观测工作的通知》（渝建发[1999]165号）；

- 《进一步规范重庆市高切坡、深开挖、高填方项目管理的若干规定的通知》（渝建发[2002]47号）；

- 《关于认真贯彻落实进一步规范重庆市高切坡、深开挖、高填方项目管理的若干规定的通知》（渝建发[2002]76号）；

- 重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（渝建安发[2019]27号）；

- 本项目设计资料及其他相关文件；

- 其它相应规范及规程。

# 3 方案编制原则

根据规范、规程及设计文件要求，结合本工程的具体情况，同时考虑到时空效应理论，本监测方案的编制遵循原则如下：

## 3.1 系统性原则

1）所设计的监测项目有机结合，并与施工方法相结合，测试的数据相互能进行校核；

2）运用、发挥系统功效进行全方位、立体监测，确保所测数据的准确及时；

3）在施工工程中进行连续监测，确保数据的连续性；

4）利用系统功效合理布设监测点，节约成本。

## 3.2 可靠性原则

1）设计中采用的监测手段是已基本成熟的方法；

2）监测中使用的监测仪器、元件均通过计量标定且在有效期内；

3）对布设的测点进行保护设计。

## 3.3 关键部位优先、兼顾全面的原则

1）对重大风险源区域加密测点数和项目，进行重点监测；

2）在系统性的基础上均匀布设监测点。

## 3.4 与施工相结合原则

1）结合施工实际确定测试方法、监测元件的种类、监测点的保护措施；

2）结合施工实际调整监测点的布设位置，尽量减少对施工质量的影响；

3）结合施工实际确定测试频率。

## 3.5 经济合理原则

1）监测方法的选择，在安全、可靠的前提下结合工程经验尽可能采用直观、 简单、有效的方法；

2）监测元件的选择，在确保可靠的基础上择优选择国产及进口之仪器设备；

3）监测点的数量，在确保全面、安全的前提下，合理利用监测点之间联系， 减少测点数量，提高工作效率，降低成本。

# 4 监测项目及测点布置原则

## 4.1 监测项目

参照《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013、《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019等相应规范和设计文件，确定如下监测项目及暂定工作量。

三纵线柏树堡立交至北环拓宽改造项目K3+260～K4+260段第三方监测

| 序号 | 监测项目 | 暂定工作量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面控制网 | 12 |  |
| 2 | 新建支挡结构水平位移 | 23 |  |
| 3 | 新建支挡结构竖向位移 | 23 |  |
| 4 | 桥梁墩柱沉降 | 158 |  |
| 5 | 桥梁墩柱倾斜 | 1 |  |

上表中所列监测工作量为设计工作量，实际工作量可能和上表中所列有所差异，具体以现场监测需要及甲方要求为准，监测点数量和位置根据现场实际需要进行动态调整。

## 4.2 测点布置原则

观测点类型和数量的确定结合本工程性质、地质条件、设计要求、施工特点等因素综合考虑，并能全面反映被监测对象的工作状态。为验证设计数据而设的测点布置在设计中最不利位置上，为结合施工而设计的测点，布置在相同工况下的最先施工部位，其目的是及时反馈信息、指导施工。

表面变形测点的位置既要考虑反映监测对象的变形特征，又要便于应用仪器进行观测，还要有利于测点的保护。测点不能影响和妨碍结构的正常受力，不能削弱结构的刚度和强度。在实施多项内容测试时，各类测点的布置在时间和空间上应有机结合，力求使一个监测部位能同时反映不同的物理变化量，找出内在的联系和变化规律。

根据监测实施方案预先布置好各监测点，以便监测工作开始时，监测元件进入稳定的工作状态。如果测点在施工过程中遭到破坏，应尽快在原来位置或尽量靠近原来位置补设测点，保证该测点观测数据的连续性。

# 5 监测方法及精度

## 5.1 监测基准网布设与测量

监测基准网主要分为水平位移基准网与高程基准网。水平位移基准网主要用于支护结构水平位移监测、边坡监测等；高程基准网主要用于地表沉降监测、支结构竖向位移、桥梁沉降监测等。

### 5.1.1 水平位移基准网布设

本工程水平位移的监测网分两级进行布设：第一级为水平位移监测基准网，由水平位移监测基准点和工作基准点构成；第二级由工作基准点和监测点组成，直接采用极坐标法观测各监测点。水平位移监测基准网一般采用附合和闭合导线形式。水平位移监测的基准点需埋设在边坡高度3～5倍外为宜，根据边坡位置、场地布置围挡条件合理分布，一般每个比边坡不应少于4个，能满足组成合理观测网形引测至边坡场地的条件；工作基准点可根据现场实际条件进行布设，但应布设在方便使用和稳定且易于长期保存的地方，并便于联测和检核。

根据现场情况，合理布设工作基准点，以减小工作量，提高监测效率。点位应设在稳定、安全的、通视条件好的地方，根据实际地质条件，布设相应的带有强制对中装置的观测墩或埋设专门的观测标石。

### 5.1.2 水平位移监测基准网测量

水平位移监测基准网平面基准一般与施工控制网采用的基准一致；在考虑便于计算位移量的基础上采用独立坐标系。测量一般采用附合或闭合导线形式，将场地附近观测监测点的设站点纳入其中，测点采用极坐标法。

### 5.1.3 高程基准网布设

高程基准网是监测支护结构、立柱结构等竖向位移（沉降）变形的基准，为此要做到以下几点：

①按监测进度要求，布成网形最合理、测站数最少的监测环路。

②在整个水准网里，应有三个埋设深度足够的且在变形范围以外的水准基点作为起算点（高程基准点），其余的可埋设一般地下水准点或墙上水准点作为工作基点。施测时可选择一些稳定性好的沉降点，作为水准线路基点与水准网统一监测和平差。

③水准点应视现场情况，设置在较明显而且稳定的地方，并且要求便于进行联测。

④水准点布设在拟监测建（构）筑物之间。

根据土质情况，主要采用深埋式钢管水准基点标石、混凝土基本水准标石，标石应埋设在基岩层或原状图层中；在基岩壁或稳固建筑上，可埋设墙水准标志。高程基准点在平面上位于边坡的影响范围之外。每个深埋式基准点安设完毕后，砌置保护井并加盖保护井盖。在实际监测过程中，对基准点进行常规的稳定性检测，以确保基准点的稳定性。

高程基准网以施工控制网高程基准为基础建立，起始并附合于施工控制网。根据周边具体建筑物分布，高程基准点、工作基点同监测点一起布设成独立的闭合环、或形成由附合路线构成的结点网。高程基准网采用水准测量方法进行，采用往返测的观测作业方式。

### 5.1.5 基准点稳定性分析

根据场地的稳定条件，应定期对基准网进行检核，一般每6个月检查1次，发现工作基点相对关系发生变化时应及时进行基准网复测；在每期监测时，根据测量结果对基准点的稳定性进行检验分析。

## 5.2 水平位移监测

### 5.2.1 监测点布设要求及埋设方法

（1）监测点布设要求

①监测点应沿边坡坡顶布设，监测等级为一级、二级时，布设间距宜为10～20m（按四舍五入原则计），小于20m的，按1点布置；

②边坡中间部位、阳角部位、深度变化部位、邻近建（构）筑物及地下管线等重要环境部位、地质条件复杂部位等，应布设监测点；

③水平和竖向位移监测点宜为共用点，监测点应布设在支护结构或坡顶上。

（2）监测点埋设方法

支护结构水平位移监测点的标志可设置成固定观测棱镜，监测点埋设在围护结构浇注完毕后在设计位置预钻监测孔，用植筋胶将连接杆件植入支护结构部。

### 5.2.2 监测点观测

（1）监测方法

本工程支护结构水平位移的监测网分两级进行布设：第一级为水平位移监测基准网，由水平位移监测基准点和工作基准点构成；第二级由工作基准点和监测点组成，直接采用极坐标法观测各监测点。

（2）极坐标法观测

监测点主要采用极坐标法进行观测，极坐标的实施是在基点架设全站仪，仪器调平后瞄准后视点的起始方向值，然后依次观测各测点与起始方向的角度和基点与各测点的距离，通过计算得到各测点的坐标值，两次坐标值的差就是测点位移变化量。

利用全站仪极坐标法进行位移观测时，测站点与监测点之间的距离、边长和角度观测测回数应满足下表的要求：

全站仪观测距离长度及观测测回数要求

| 全站仪标称精度 | 位移观测等级 | 观测要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测距离长度 | 观测测回数 |
| 0.5″1mm+1ppm | 一等 | ≤300m | 2 |
|  | 二等 | ≤500m | 1 |
| 1″，mm+2ppm | 二等 | ≤300m | 2 |

注：本表依据《建筑变形测量规范》（JGJ/8-2016）。

极坐标法观测示意图

### 5.2.3 数据处理

实际上，施工控制网的坐标轴往往与边坡的对称轴线不平行，与边坡的对称轴线成一夹角，致使测算出的水平位移坐标分量与边坡的对称轴线不垂直，难以判断其水平位移量的大小和变化，需要换算成比较直观的与边坡垂直的水平位移量。故一般会在工程监测时建立工程监测独立坐标系，建立独立坐标系时，需与施工控制网建立转换关系。

## 5.3 沉降监测

### 5.3.1 监测点布设要求

（1）建（构）筑物竖向位移监测

建（构）筑物竖向位移监测点布设应反映建（构）筑物的不均匀沉降，并应符合下列规定：

①建（构）筑物竖向位移监测点应布设在外墙或承重柱上，且位于主要影响区时，监测点沿外墙间距宜为10m～15m，或每隔2根承重柱布设1个监测点；位于次要影响区时，监测点沿外墙间距宜为15m～30m，或每隔2根～3根承重柱布设1个监测点；在外墙转角处应有监测点控制；

②在高低悬殊或新旧建（构）筑物连接、建（构）筑物变形缝、不同结构分界、不同基础形式和不用基础埋深等部位的两侧应布设监测点；

③对烟囱、水塔、高压电塔等高耸构筑物，应在其基础轴线上对称布设监测点，且每栋构筑物监测点不应少于3个；

④风险等级较高的建（构）筑物应适当增加监测点数量。

（2）地下管线沉降监测

地下管线是城市基础设施的重要组成部分。城市地下管线包括给水、排水、燃气、热力、电信、电力、工业管道等几大类。施工开挖会引起土竖向和水平向的位移，不均匀的沉降会对城市的管线造成一定的附加应力，从而引起地下管线正常使用，给人们生活或出行带来不便，甚至引起生命安全事故。因此需对周围的地下管线进行盘查，布设一定数量的观测点，监测地下管线受影响的状态。管线监测的重点视市政道路管线保护对象而定。

地下管线位于主要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为5m～15m；位于次要影响区时，竖向位移监测点的间距宜为15m～30m。

### 5.3.2 监测点埋设方法

建（构）筑物沉降观测的标志，可根据不同的建（构）筑结构类型和建筑材料，采用墙（柱）标志、基础标志和隐蔽式标志（用于高级建筑物）等型式，各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点，并涂上防腐剂，隐蔽式沉降观测点标志的型式，可按《建筑变形测量规范》JGJ/8-2016规定执行。

建（构）筑物测点埋设时应注意避开如雨水管、窗台线、电器开关等有碍设标与观测的障碍物，并视立尺需要离开墙（柱）面和地面一定距离，一般应高于室内地坪0.2～0.5m。测点埋设完毕后，在其端头的立尺部位涂上防腐剂。

建（构）筑物墙体沉降测点标志可采用“L”型测点标志形式，测点埋设的方法是：先在建（构）筑物上钻孔，然后将膨胀螺栓或螺纹钢（Φ=20mm）预埋件放入，孔与测点四周空隙用水泥砂浆或锚固剂填实（测点固定部位做成螺纹）。埋设形式下图所示。

建（构）筑物墙体沉降测点标志

### 5.3.3 监测点观测方法

沉降监测采用几何水准测量方法，使用电子水准仪观测。在工作基点与高程基准点联测完成后，从高程基准点或工作基点出发，可采用间视法对沉降点进行观测，最后闭合回高程基准点或工作基点，工作基点及高程基准点每次测量时均附合到相邻高程基准点或工作基点进行稳定性分析。沉降观测使用精密电子水准仪配合铟钢尺进行测量，其精度指标和视线长度应满足相关规范的规定。

高程基准网及沉降观测水准路线示意图

### 5.3.4 数据处理

首先，对外业数据进行检核处理，以确保数据的正确性，并根据水准线路的闭（附）合差是否超限判定数据是否合格；若超限，应进行分段检查及处理，分析原因后及时组织重测。

数据平差利用水准平差软件进行处理，采用经稳定性分析后认为稳定的高程基准点或工作基准点高程为起算，计算各沉降点的高程值，并检查各沉降点的点位高程中误差进行核查，检查是否满足监测精度要求。

## 5.4 倾斜监测

建筑物倾斜监测拟采用倾斜位移测量法或倾斜电测法，倾斜位移测量法又分为直接测定倾斜法和通过建筑基础沉降计算倾斜的方法。当被测对象为高耸建筑时采用直接测定倾斜法，当被测对象为大面积建筑物时，采用测量建筑基础沉降计算倾斜的方法，当有重要建筑物需要连续进行倾斜观测时，可考虑采用倾斜仪进行。当采用基础的差异沉降推算建（构）筑物倾斜时，监测点的布设应符合建筑物沉降监测点的布设要求；当采用其他方法时，倾斜监测点应沿主体结构顶部、底部上下对应按组布设，且中部可增加监测点，监测点数量不宜少于2组，每组的监测点不应少于2个。

# 6 监测周期

完成施工过程监测及运营期监测两年。

# 7 监测频率

支挡结构施工期监测从支挡结构成形后开始，新建桥梁施工期监测从桥梁墩柱成形后开始，周边既有结构施工期监测从既有结构周边施工开始，前6个月监测频率为1次/周，第6～12个月监测频率为1次/2周，第12个月至项目完工监测频率为1次/月。运营期2年，第1年监测频率为1次/3个月，第2年监测频率为1次/6个月。

# 8 监测数据分析处理

监控量测资料均由计算机进行处理与管理，当取得各种监测资料后，能及时进行处理，绘制各种类型的表格及曲线图，对监测结果进行回归分析，预测最终变形值，预测结构物的安全性，确定工程技术措施。因此，对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率等综合判断结构和建筑物的安全状况，并编写周、月汇总报表，及时反馈指导施工，调整施工参数，达到安全、快速、高效施工之目的。

取得各种监测资料后，需及时进行处理，排除仪器、读数等操作过程中的失误，剔除和识别各种粗大、偶然和系统误差，避免漏测和错测，保证监测数据的可靠性和完整性，采用计算机进行监控量测资料的整理和初步定性分析工作。

数据处理方法为：

(1)数据整理

把原始数据通过一定的方法，如按大小的排序用频率分布的形式把一组数据分布情况显示出来，进行数据的数字特征值计算，离群数据的取舍。

(2)插值法

在实测数据的基础上，采用函数近似的方法，求得符合测量规律而又未实测到的数据。

(3)采用统计分析方法对监测结果进行回归分析寻找一种能够较好反映监测数据变化规律和趋势的函数关系式，对下一阶段的监测物理量进行预测，防患于未然。如预测最终位移值，预测结构物的安全性，并据此确定工程技术措施等。因此，对每一测点的监测结果要根据管理基准和位移变化速率(mm)/d等综合判断结构和建筑物的安全状况，并编写周、月汇总报表，及时反馈指导施工，调整施工参数，达到安全、快速、高效施工之目的。

# 9 监测预警

## 9.1 异常数据的定义及预警

在对现场巡视观察及监测数据整理、分析后，如发现异常数据，应立即通过手机短信、电话、网络电子邮件等方式向业主现场代表、监理、设计、施工等相关方发出预警通知，并及时补发书面形式的预警通知书。异常数据的定义为：

（1）监测值达到警戒值；

（2）结构变形、位移、裂缝等量测值有不断增大的趋势，变化超常、速率过大，变化曲线没有变缓的趋势。

（3）相邻建筑物沉降不均匀、速率过快。

（4）周边地表、道路开裂塌陷，并有不断增大的趋势。

（5）地下水位变化异常。

## 9.2 报警的分类与分级

1）预警的分类和分级

预警的分类：预警分为监测预警、巡视预警和综合预警三类。

预警的分级：预警的级别按照险情或事故发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度由大到小分为红色（一级）、橙色（二级）、黄色(三级)，红色（一级）为最高级别。

2）监测预警

监测预警级别根据设计单位提出的监测控制值与各方监测数据相比较后，将施工过程中监测点的预警状态按严重程度由小到大分为三级，三级监测预警、二 级监测预警和一级监测预警，如下表所示。

监测预警级别的划分指标表

| 级别 | 预警指标 |
| --- | --- |
| 黄色预警 | 变化量、变化速率两个指标均超过监控量测控制值的70%，或两个指标之一超过监控量测控制值的85%。 |
| 橙色预警 | 变化量、变化速率两个指标均超过监控量测控制值的85%，或两个指 标之一超过监控量测控制值。 |
| 红色预警 | 变化量、变化速率两个指标均超过监控量测控制值，或实测变化速率 出现急剧增长。 |

3）巡视预警

施工过程中通过巡视，发现安全隐患或不安全状态而进行的预警。按严重程度由小到大分为三级：黄色巡视预警、橙色巡视预警和红色巡视预警，如下表。

周边环境巡视预警参考表

| 巡视内容 |  | 巡视状况描述 | 预警级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正常 | 黄色 | 橙色 | 红色 |
| 建构筑物 | 建构筑物开裂、剥落 | 施工造成建构筑物承重墙体、柱或梁出现开裂、剥落 |  |  |  | ★ |
|  |  | 施工造成建构筑物非承重墙体出现开裂、剥落，影响正常使用 |  |  | ★ |  |
|  |  | 施工造成建构筑物非承重墙体出现开裂、剥落，不影响正常使用 |  | ★ |  |  |
|  | 结构渗水 | 涌水 |  |  | ★ |  |
|  |  | 渗水、滴水 |  | ★ |  |  |
| 道路 | 地面开裂 | 强烈影响区内地面产生开裂，其裂缝宽度、深度或数量有增加情形 |  |  |  | ★ |
|  |  | 开挖施工影响区内造成局部地面开裂，裂缝宽度在5-10mm，暂无扩大情形 |  |  | ★ |  |
|  |  | 开挖施工影响区内造成局部地面开裂，裂缝宽度在50mm以下，暂无扩大情形 |  | ★ |  |  |
|  | 地面沉陷、隆起 | 在基坑边坡滑移面附近或隧道中心线上方出现沉陷或隆起，或沉陷严重影响交通 |  |  |  | ★ |
|  |  | 地面出现明显沉陷或隆起，轻微影响交通 |  |  | ★ |  |
|  |  | 地面出现沉陷或隆起，暂不影响交通，或在建构筑物、墩台周边出现明显的相对沉陷 |  | ★ |  |  |
| 周边环境 | 邻近施工 | 严重扰动工程周边地质，支护结构受力变化大，对支护体系产生不利影响 |  |  | ★ |  |
|  |  | 扰动工程周边地质，支护结构受力变化较大，对支护体系产生不利影响 |  | ★ |  |  |

4）综合预警

在施工过程中根据现场参与各方的监测数据和巡视信息，通过核查、综合分析和专家论证等，及时综合判定出工点存在不安全状态的预警。综合预警分级按严重程度由小到大分为三级：黄色综合预警、橙色综合预警和红色综合预警。

## 9.3 监测报警制度

监测成果报警流程图

在监测期间，当监测数据达到警戒值时，应立即发出工程预警通知单，达到控制值时立即发出工程报警通知单，报警通知单分预警(黄色预警)、警告(橙色预警)和警报(红色预警)三种。

当出现工程报警时，应立即向业主、监理、设计单位汇报，并在2小时内提交书面报告，内容包括：

1）监测项目和监测点布置图；

2）对监测结果进行阶段性整理，绘制各观测项目的监测参量时程曲线；

3）记录施工进度和天气的变化情况，特别注明最不利工况的时段和不利天 气发生的时段；

4）指出达到或超过控制值的监测项目和布点位置和数量，并对原因进行初 步分析，提出处理建议。

# 10 主要仪器设备

主要仪器设备表

| 仪器设备名称 | 仪器设备用途 |
| --- | --- |
| 电子水准仪 | 沉降监测、竖向位移监测 |
| 全站仪 | 水平位移监测、倾斜监测 |
| 电脑 | 数据资料分析处理及存储 |
| 打印机 | 打印监测数据报表和书面报告 |
| 数码相机 | 现场拍照记录 |
| 附属设备、工具 | 布设测点所需材料、工具等 |

# 11 监测管理体系和保证措施

针对本工程监测项目的特点建立专业组织机构，由我单位派往现场3～5人组成监控量测及信息反馈小组，成员由多年从事地下工程施工及监测经验的技术人员组成，组长由具有丰富监测经验，较高结构分析和计算能力的工程师担任。监测小组根据监测项目分为地面沉降监测和水文地质监测两个监测小组，各设一名专项负责人，在组长的领导下负责地面和地下的日常监测及资料整理工作。在本项目日常监测过程中，固定监测技术人员和监测仪器，固定监测线路，减小人为因素和仪器对监测结果的影响，保证监测数据的连续性和准确性。

要保证监测工程的质量，除了需要有先进的监测仪器设备及富有经验的工程技术人员外，更重要的还应通过建立明确的责任制和检查校核制度来予以保证。为确保量测数据的真实性、可靠性和连续性，特制定以下工作制度和各项质量保证措施：

1)测点布置力求合理，应能反映出施工过程中结构的实际变形和应力情况及对周围环境的影响程度。

2)测试元件及监测仪器必须是正规厂家的合格产品，测试元件要有合格证，监测仪器要定期校核、标定。

3)测点埋设应达到设计要求的质量。并做到位置准确，安全稳固，设立醒目的保护标志。

4)监测工作由多年从事监测工作及有类似工程监测经验的工程师负责，小组其它成员也是有监测工作经历的工程师或测工，并保证监测人员的相对固定，保证数据资料的连续性。

5)监测数据应及时整理分析，一般情况下，日报每天以电子档形式上报，周报、月报定时以纸质件上报。监测报告应包括阶段变形值、变形速率、累计值，并绘制沉降槽曲线、历时曲线等，作必要的回归分析，及对监测结果进行评价。

6)检测数据均现场检查、室内复核后方可上报；如发现监测数据异常，应立即复测，并检查监测仪器、方法及计算过程，确认无误后，立即上报给甲方、监理及单位主管，以便采取措施。

7)各监测项目在监测过程中必须严格遵守相应的监测实施细则。

8)雨季是隧道施工的不利情况，渗水比较严重。因此雨季在保证正常的监测频率的情况下，应加强一些薄弱环节和建筑物等项目的量测频率，如测斜、应力、既有线变形等，同时，应根据监测结果，加强一些不利区域的监测，以保证整个工程始终处于监控状态。

9）组织相关资深技术人员进行现场踏勘，对监控量测风险点进行原始状态取证，掌握监控现场的第一手资料，以便了解监控对象在施工过程中的变化情况。

# 12 安全质量保证措施

## 12.1 安全保障措施

1）加强安全生产教育，增强监测人员的安全意识，以预防为主；

2）配备或安装必要的安全文明施工设施，如警示牌、警示服、围栏等，作业点位于道路上应设立具有夜间反光的警示标志。

3）监测人员严格按照我院安全文明生产管理实施办法进行现场施工，在建施工场地，监测人员须佩戴安全帽、手套，严格实行岗位责任制；

4）从事前安全检查和作业过程中采取安全措施着手来杜绝施工期间安全事故的发生，项目负责人或各部门负责人不定期到现场检查安全文明生产情况，对不符合安全规定的施工场地和行为及时制止，责令其整改，并对相关责任人进行严肃处理。

## 12.2 质量保证措施

为保证测试数据的真实可靠及连续性，采取以下措施：

1）监测人员相对固定；

2）仪器的管理采取专人保管，专人负责；

3）测试设备、传感器等各种器件在使用前均经检查校准合格后方可使用；

4）在监测过程中必须严格遵守相应的测试项目实施细则；

5）测试数据的存储计算管理均采用计算机系统进行；

6）现场测试的测点埋设、数据采集采用专门表格记录，全部实行电子表格化 管理。表格签署齐备，责任落实到每一个人。

# 13 监测应急机制的建立

我单位设立快速反应中心，由专人负责统一组织、并实行专人值班制度，建立联络机制，保证信息畅通，确保项目部快速反应工作顺利开展。

我单位为执行快速反应工作提供必要的人员、经费、设备、车辆等人员和物资装备，当出现险情或者持续多天大量降雨时现场监测人员要提高警惕，同时加密监测断面和监测频率，确保安全。通过与各方的有机联动，增强对突发事件的快速反应处置能力。

（1）一般问题：项目部组织主要成员及各方主要技术人员召开讨论会，并结合现场实际情况提出建议并处理，保证在24小时内处理问题并作出回应。

（2）重大问题：单位组织相关领导和技术总工赶赴现场了解情况，并召集各方召开专题会议，提出解决方案及补救措施，保证在6小时内作出反应。

（3）紧急问题：单位立即派专人及技术指导赶到现场，并根据现场情况与各方会商提出相应解决方案或措施，保证在问题出现后3小时作出反应。

# 14 成果资料提交形式

监测成果分为期报和总结报告，如遇险情时提交日报。

## 14.1 期报内容

1）施工工况；

2）监测工作情况；

3）监测成果分析；

4）结论及建议；

5）测点变形曲线图；

6）监测成果表汇总；

7）监测点分布示意图。

## 14.2 监测总结报告内容

1）工程概况；

2）监测目的、监测项目和技术标准；

3）监测点布设；

4）采用的仪器型号、规格和元器件标定资料；

5）监测数据采集和观测方法；

6）监测巡视信息，包括巡视照片、记录等；

7）监测数据汇总，包变形值、变形速率、变形曲线、时程曲线等；

8）监测数据与巡视信息的分析与说明；

9）监测结论与建议。

## 14.3 编写要求

1）施工监测期间工况，包括（施工内容、方法、进度、问题等），可以适当简化。

2）监测情况说明，包括监测点变更情况和理由，当工程出现变形异常时，发出预警或报警的监测资料情况和监测频率变动情况的说明，监测工作存在的问题等。

3）监测成果的分析，要求分项作出分析和结论。对监测点（尤其是变形大的点）作出当期的综合分析，指出“变化趋势”，是否趋于稳定。结合周围工况和地质条件分析变形较大的原因（变形较小的正常点也可以分类合并说明）。发布预警、报警、指导、协调施工取得的效果等。

4）结论与建议，对变形作出结论，从监测与施工两方面提出改进的措施。

5）变形曲线图，给出随时间变化的曲线。

6）监测成果表汇总，要求按规定的格式分项归类、汇总，各测点的监测数据要按监测日期顺序准确填报。

7）监测点分布示意图，图上监测点号必须与监测成果表中的点号相一致，如有新增点或变更点，应在新增或变更当期表示在示意图上。