2023年专项工程隧道人行横通道门更换

设

计

方

案

重庆首讯科技股份有限公司

2023年3月

隧道人行横通道门更换设计方案

1项目背景与设计依据

1.1 项目背景

重庆万利万达高速公路有限公司万达路开通至今约8年，双峰山隧道、猴子岩隧道人行横通道门部分锈蚀、垮塌、变形，无法正常开关，发生火灾时无法有效疏散群众，需对双峰山隧道和猴子岩隧道故障人行横通道门进行更换。

1.2 设计依据

  - ►信息产业部、电力部、建设部颁布的有关标准和规范；

  - ►交通部颁发的有关技术标准、规范、规程及强制性条文；

  - ►  其他有关法律、法规、国家标准、规范、规程；

►《公路隧道设计规范》第二册 交通工程与附属设施（JTG D70/2-2014）；

►中华人民共和国国家标准《高速公路隧道监控系统模式》（GB-T 18567-2010）；

►施工安全交通组织，重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会分布)。

2 设计调查过程

2022年9月受业主单位委托，由我公司负责重庆高速公路股份有限公司2022年机电专项工程施工,2022年10月至2022年11月，我公司维护人员对万利万达公司万达路双峰山隧道、猴子岩隧道需要更换的人行横通道门进行统计并确认，在此基础上做出了相应的施工方案。

3 设计方案

- 本项目对万达路双峰山隧道、猴子岩隧道损坏的3扇人行横通道门进行拆除，并转运至业主指定位置。

- 更换的人行横通门耐火等级符合设计要求，且满足营运高速公路对人行横通门的相关规范要求。

4 工程量清单及点位情况说明

4.1具体点位

| 序号 | 路段 | 点位 | 设备 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万达路 | 双峰山隧道 | 人行横通道门 | 耐火等级为 A 类甲级 1.50h | 套 | 1 |  |
| 2 | 万达路 | 猴子岩隧道 | 人行横通道门 | 耐火等级为 A 类甲级 1.50h | 套 | 2 |  |

4.2工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行横通道门 | 耐火等级为 A 类甲级 1.50h | 套 | 3 |  |  | 配件包含门框、门扇、合页、闭门器等配件 |
| 2 | 人行横通道门封堵 | 现场制作 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 应急疏散照明灯（带备电） |  | 套 | 12 |  |  | 横洞门内外各装二盏 |
| 4 | 疏散通道逃生专用锁 |  | 套 | 3 |  |  | 门背侧装开启把手 |
| 5 | 应急疏散距离LED照明灯箱 | 500*1500 | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 门上指示牌 |  | 组 | 6 |  |  | 门上内外各装一组 |
| 7 | 原人行横通门拆除及转运 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 8 | 交通组织措施 |  | 天 | 7 |  |  | 每天摆放锥标标志标牌等3600米 |
|  | 安全生产费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

5 主要技术参数

5.1人行横通道门

门扇采用优质镀锌钢板制作，内填充防火隔热材料，能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求。门框采用优质镀锌钢板制作而成。主要门扇材料 分别为热镀锌钢板，且门框材料厚度 1.5mm，门扇材料厚度 1.0mm，组合成的产品，门框及门扇均按国标要求设置防火防烟条及内置加强钢板。门框、门扇表面质量无明显凹凸、擦痕等缺陷。耐火等级为 A 类甲级 1.50h。

6施工组织措施

本次改造是在已通车道路上进行，良好的实施组织计划和保畅方案是工程得以顺利实施的保障。施工组织计划应遵循以下原则：

（1）施工组织应最大限度减小对交通影响。

（2）保障施工人员和设备安全。

（3）需满足重庆市营运高速公路施工标准化管理办法(重庆市交通委员会公布)。

（4）在施工过程中，需封闭施工区域的，应采用封闭施工隧道、车道作业。

（5）施工单位在施工前，应结合本单位自身情况，编写详细施工组织计划，待相关各方批准后方可进行施工。