重庆中渝高速公路有限公司

2023年污水接市政管网改造、复兴服务区新增发电机房、迎龙服务区公共卫生间下水道升级改建项目

竞争性比选

邀

请

函

2023年9月

重庆中渝高速公路有限公司

2023年污水接市政管网改造、复兴服务区新增发电机房、迎龙服务区公共卫生间下水道升级改建项目

竞争性比选邀请函

- 致                                  公司 ：

重庆中渝高速公路有限公司所管养的龙兴、空港、空港东收费站和龙兴、江津（白沙）服务区污水接市政管网改造项目、复兴服务区左右线新增发电机房及发电机油桶放置房屋、迎龙服务区左右线公共卫生间下水管道升级改建项目已列入我公司2023年度专项计划，资金已落实，为规范公司养护管理工作程序，满足我司养护工作要求，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

一、为优化龙兴、空港、空港东收费站和龙兴、江津（白沙）服务区生态环境，提升服务质量，拟定对以上收费站和服务区污水处理改造升级，接入市政管网；二、按照安全管理规定，对复兴服务区的发电机设备新增发电机房和发电机油桶放置房。三、为改善迎龙服务区卫生间对外服务环境，对下水管道实施改造，以上项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为1242603.48元（大写：壹佰贰拾肆万贰仟陆佰零叁元肆角捌分）。

- 工程地点、工作内容及相关要求

- 1、工程地点：龙兴、空港、空港东收费站和龙兴、江津（白沙）服务区，详见附件《工程量清单》。

- 2、工作内容及相关要求：按《施工图设计》要求进行施工，工期共计 60  天。

- 3、工程要求：

- 1）质量满足公路交安设施技术规范。

- 2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

- 3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

- 4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

- 4、对施工单位的要求：

- 1）施工方中标后，须立即完成施工组织方案、交通组织方案的编写，并报相应路段的执法部门报批（询价方可协助办理相关手续），在得到执法部门同意报批的施工手续后24小时内组织相关设备及人员进场施工。进场后严格按照执法部门报批的交通组织方案、施工组织方案和询价方的要求组织实施，严密施工，确保质量和进度，并在规定工期内完成本合同约定的工程任务。在得到执法部门同意报批的施工组织方案手续后24小时内未组织相关设备及人员进场施工的，中标施工方将承担伍仟元/天的拖期损失赔偿金。

- 2）全部工程完工后，报价方应在10个工作日内向询价方递交结算资料和发票；

- 3）安全管理工作由施工方自行负责，中标单位施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

三、报价人要求

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、报价人需在集团合格供方库内，具有独立法人资格，资质要求为“建筑装修装饰工程专业”三级及以上资质承包能力；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、询价邀请函的获取

询价邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、报价文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标

将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，平台报价时间为2023年10月10日10:00至2023年10月10日10：30（北京时间）（暂定），投标完成后，签字确认。

现场开标

开标地点：重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）。

开标时间：投标人携带纸质版投标文件于2023年10月10日10：00前到达会议室等候。待电子标确认报价完毕后，2023年10月10日10：30（北京时间）现场开标。

2、投标文件报送截止时间：2023年10月10日10：00（北京时间），同时本询价要求的“加盖单位鲜章”均是加盖报价人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

3、报价文件含报价书，报价应包括完成本次竞争性询价邀请函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，询价人明示或暗示的一切费用。

4、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

5、报价文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则询价方将不予签收。

6、在签订合同前询价人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新询价,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。

- 六、报价函要求

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）为满足本邀请函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

- 七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用讨论的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至询价人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后10个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

6、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、中标单位在中标通知书发出20日内与招标人签订合同。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）按结算金额的97%以银行转账方式支付给乙方，3%作为质保金（不计息）。

3、质保金支付：质保期1年；自结算之日起，一年内没有发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改，质保期满后的10个工作日内，询价方一次性支付给中标实施单位余款3%（不计息）。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

- 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。

- 更改询价文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。

- 报价超“上限单价”、“上限总价”。

- 不满足询价文件的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地    址： 重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮    编： 400428

联 系 人： 胡艺

电    话： 13996277609

投标文件格式：

一、报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司收费站、服务区污水接市政管网改造项目竞争性询价文件的全部内容，我方投报的总价为人民币（大写）                                 元（小写）                  元。报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人：          （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：           （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

- （一）法定代表人身份证明

投标人名称：  （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         （法定代表人亲笔签名） 性别：          年龄：        职务：		            系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

- （二）授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托     	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）       各标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： 	（亲笔签名）

身份证号码：

年  	月 	日

- 承诺函

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

- 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

- 与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

- 近3年未有违法违规不良记录；

- 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人：       （签字）

年   月   日

注：本页需签字、盖章。

| 2023年污水接市政管网改造、复兴服务区新增发电机房、迎龙服务区公共卫生间下水道升级改建项目限价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
| 空港东收费站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 | 总额 | 1.00 | 3048 | 3048 |  |  |
| 204 | 路基排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 增设排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2 | 跌水与急流槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2-7 | 检查井 | 1.基础开挖； 2.井身砌筑； 3.铺设防水材料； 4.填料填筑及夯实； 5.铺设透水土工材料； 6.井盖安设； 7.场地清理 | 座 | 6.000 | 1458.04 | 8748.24 |  |  |
| 204-2-5 | 路基排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5-2 | HDPE双壁波纹管排水管 | 1.开挖沟槽、装卸、运输、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 193.50 | 206.55 | 39967.43 |  |  |
| 304 | 水泥混凝土路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-2 | 水泥混凝土路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-2-1 | 挖除（凿除）混凝土 | 1.检查、整理； 2.挖除； 3.装卸、运输、定点堆放； 4.场地清理 | m3 | 105.40 | 163.93 | 17278.22 |  |  |
| 304-2-3 | C30水泥混凝土路面 | 1.检查、清理下承层、湿润； 2.拌和、运输、浇筑； 3.养生 | m3 | 93.240 | 755.08 | 70403.66 |  |  |
| 304-2-8 | C15混凝土垫层 | 1.检查、清理下承层、湿润； 2.拌和、运输、浇筑； 3.养生 | m2 | 15.540 | 30.19 | 469.15 |  |  |
| 304-2-9 | 余方外运 | 1.装卸、运输、 2.场地清理 | m3 | 105.40 | 38.22 | 4028.39 |  |  |
| 306 | 路面附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306-11 | 人行道修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306-11-1 | 拆除透水砖 | 1.拆除； 2.检查、清理； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m2 | 153.60 | 4.42 | 678.91 |  |  |
| 306-11-2 | 恢复透水砖（利旧） | 1.检查、清理下承层； 2.透水砖铺设； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m2 | 153.60 | 32.3 | 4961.28 |  |  |
| 306-11-3 | C20无砂大孔混凝土 | 1.检查、清理下承层； 2.配运料； 3.浇筑； 4.养生 | m2 | 23.04 | 172.94 | 3984.54 |  |  |
| 306-11-4 | 粗砂垫层 | 1.配运料； 2.路肩基础清理； 3.铺料和整平； 4.压实 | m3 | 6.140 | 308.51 | 1894.25 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  | 155462.07 |  |  |
| 龙兴收费站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 | 总额 | 1 | 1155.51 | 1155.51 |  |  |
| 204 | 路基排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 增设排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5 | 路基排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5-3 | 钢管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5-3-1 | 镀锌钢管DN100 | 1.开挖沟槽、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 10.50 | 113.21 | 1188.71 |  |  |
| 204-2-5-3-2 | 镀锌钢管DN50 | 1.开挖沟槽、装卸、运输1km以下、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 298.90 | 72.8 | 21759.92 |  |  |
| 303 | 沥青混凝土路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-2 | 沥青混凝土路面翻修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-2-1 | 旧路面处治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-2-1-2 | 挖除沥青混凝土路面 | 1.检查、整理； 2.挖除； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m3 | 0.57 | 127.51 | 72.68 |  |  |
| 303-2-1-4 | 余方外运 | 1.装卸、运输、 2.场地清理 | m3 | 8.64 | 65.27 | 563.93 |  |  |
| 303-2-2 | 沥青混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-2-2-1 | 普通细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-2-2-1-1 | 厚40mm AC-13C沥青混凝土 | 1.清扫整理下承层； 2.沥青混凝土拌和、运输； 3.摊铺、整平； 4.碾压； 5.初期养护 | m2 | 3.15 | 69.52 | 218.99 |  |  |
| 303-6 | 路面基层维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 303-6-1 | 挖除基层 | 1.检查、整理； 2.挖除； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m3 | 8.07 | 60.99 | 492.19 |  |  |
| 306 | 路面附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306-11 | 人行道修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306-11-1 | 拆除透水砖 | 1.拆除； 2.检查、清理； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m2 | 38.85 | 4.78 | 185.7 |  |  |
| 306-11-2 | 恢复透水砖（利旧） | 1.检查、清理下承层； 2.透水砖铺设； 3.场内运输、定点堆放； 4.场地清理 | m2 | 38.85 | 34.29 | 1332.17 |  |  |
| 306-11-3 | C20无砂大孔混凝土 | 1.检查、清理下承层； 2.配运料； 3.浇筑； 4.养生 | m2 | 38.85 | 181.52 | 7052.05 |  |  |
| 904 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-7 | 污水泵配电箱 | 1.设备本体及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.安装、线缆连接； 3.接口正确性检查和调试、指标测试、标识 | 套 | 1 | 3127.08 | 3127.08 |  |  |
| 904-8 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-8-1 | FS-YJV-1000 4*4mm2 | 1.线缆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.线缆敷设、端头连接、接线箱（盒）安装、标识； 3.功能检测 | m | 296 | 24.04 | 7115.84 |  |  |
| 904-10 | 线缆保护管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-10-1 | 波纹管DN32 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | m | 296 | 26.98 | 7986.08 |  |  |
| 906 | 排污系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-4 | 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-4-1 | 镀锌钢管 | 1.钢管制作加工、防腐处理的全部工序，装卸运输、就位； 2.安装、接头连续，定位，标示牌制作固定，校位； 3.管道清理，水压试验 | m | 8 | 54.97 | 439.76 |  |  |
| 906-5 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-5-1 | 止回阀（DN50 PN4.0) | 1.阀门及附件的装卸、运输、就位； 2.阀门功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，除锈，刷漆，标示牌制作固定，校位； 3.压力试验 | 个 | 2 | 523.48 | 1046.96 |  |  |
| 906-5-2 | 浮球液位计 | 1.液位计及附件的装卸、运输、就位； 2.功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，标示牌制作固定，校位； 3.压力试验 | 套 | 1 | 327.52 | 327.52 |  |  |
| 906-7 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-7-1 | 潜污泵（50QW15-30-3） | 1.水泵及附件的装卸、运输、就位； 2.水泵功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，标示牌制作固定，校位； 3.通电试验、指标测试 | 台 | 2 | 2386.02 | 4772.04 |  |  |
| 906-12 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-12-1 | FS-KYJV-5*1.5mm2 | 1.线缆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.线缆敷设、端头连接、接线箱（盒）安装、标识； 3.功能检测 | m | 5 | 18.77 | 93.85 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  | 58930.98 |  |  |
| 空港收费站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 | 总额 | 1 | 4232.63 | 4232.63 |  |  |
| 204 | 路基排水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2 | 增设排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2 | 跌水与急流槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2-7 | 检查井 | 1.基础开挖； 2.井身砌筑； 3.铺设防水材料； 4.填料填筑及夯实； 5.铺设透水土工材料； 6.井盖安设； 7.场地清理 | 座 | 6 | 2058.8 | 12352.8 |  |  |
| 204-2-5 | 路基排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5-2 | HDPE双壁波纹管排水管 | 1.开挖沟槽、装卸、运输、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 253.5 | 173.48 | 43977.18 |  |  |
| 304 | 水泥混凝土路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-2 | 水泥混凝土路面养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 304-2-1 | 挖除（凿除）混凝土路面板 | 1.检查、整理； 2.挖除； 3.装卸、运输、定点堆放； 4.场地清理 | m3 | 145.53 | 161.25 | 23466.71 |  |  |
| 304-2-3 | C30水泥混凝土路面 | 1.检查、清理下承层、湿润； 2.拌和、运输、浇筑； 3.养生 | m3 | 145.53 | 744.37 | 108328.17 |  |  |
| 304-2-8 | C15混凝土垫层 | 1.检查、清理下承层、湿润； 2.拌和、运输、浇筑； 3.养生 | m2 | 24.26 | 29.88 | 724.89 |  |  |
| 304-2-9 | 余方外运 | 1.装卸、运输、 2.场地清理 | m3 | 145.53 | 37.94 | 5521.41 |  |  |
| 904 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-7 | 污水泵配电箱 |  | 套 | 1 | 2824.4 | 2824.4 |  |  |
| 904-8 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-8-1 | FS-YJV-1000 4*4mm2 | 1.线缆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.线缆敷设、端头连接、接线箱（盒）安装、标识； 3.功能检测 | m | 160 | 21.79 | 3486.4 |  |  |
| 904-10 | 线缆保护管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 904-10-1 | 波纹管DN32 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | m | 15 | 24.29 | 364.35 |  |  |
| 904-10-2 | 镀锌钢管DN25 | 1.保护管及配件制作、运输； 2.保护管敷设、接头接续 | m | 160 | 33.06 | 5289.6 |  |  |
| 906 | 排污系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-4 | 压力管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-4-1 | 镀锌钢管 | 1.钢管制作加工、防腐处理的全部工序，装卸运输、就位； 2.安装、接头连续，定位，标示牌制作固定，校位； 3.管道清理，水压试验 | m | 8 | 48.88 | 391.04 |  |  |
| 906-5 | 阀门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-5-1 | 止回阀（DN50 PN4.0) | 1.阀门及附件的装卸、运输、就位； 2.阀门功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，除锈，刷漆，标示牌制作固定，校位； 3.压力试验 | 个 | 2 | 472.88 | 945.76 |  |  |
| 906-5-2 | 浮球液位计 | 1.液位计及附件的装卸、运输、就位； 2.功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，标示牌制作固定，校位； 3.压力试验 | 套 | 1 | 284.28 | 284.28 |  |  |
| 906-7 | 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-7-1 | 潜污泵（50QW7-15-1.1） | 1.水泵及附件的装卸、运输、就位； 2.水泵功能检查，安装，研磨，定位，连接全部工序，标示牌制作固定，校位； 3.通电试验、指标测试 | 台 | 2 | 1798.14 | 3596.28 |  |  |
| 906-12 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 906-12-1 | FS-KYJV-5*1.5mm2 | 1.线缆及配套附件、辅材的装卸、运输、就位； 2.线缆敷设、端头连接、接线箱（盒）安装、标识； 3.功能检测 | m | 5 | 15.64 | 78.2 |  |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  | 215785.9 |  |  |
| 龙兴服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 路基排水 |  | 总额 | 1 | 1655.21 | 1655.21 |  |  |
| 204-2 | 增设排水设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2 | 跌水与急流槽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-2-7 | 检查井 | 1.基础开挖； 2.井身砌筑； 3.铺设防水材料； 4.填料填筑及夯实； 5.铺设透水土工材料； 6.井盖安设； 7.场地清理 | 座 | 10.000 | 2022.9 | 20229 |  |  |
| 204-2-5 | 路基排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-2-5-2 | HDPE双壁波纹管（DN300） | 1.开挖沟槽、装卸、运输、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 367.000 | 149.42 | 54837.14 |  |  |
| 205 | 路基防护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-12 | 增设生态植被护坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-12-2 | 铺（植）草皮 | 1.修整边坡、铺设表土； 2.播草籽； 3.养护； 4.保养达到规定成活率 | m2 | 545.300 | 14.11 | 7694.18 |  |  |
| 小计4 |  |  |  |  |  | 84415.53 |  |  |
| 江津服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 1.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出； 2.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出； 3.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出； 4.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； 8.安全设施及特种设备检测检验支出； 9.其他与安全生产直接相关的支出 | 总额 | 1 | 2849.6 | 2849.6 |  |  |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-2 | 拆除结构物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-2-3 | 拆除砖砌体结构 | 1.拆除前原有交通、排水等相关内容的妥 善处理； 2.不同结构物（含必要的地下部分内容） 的拆除； 3.装卸、运输、定点堆放； 4.挖除后坑穴的回填并压实； 5.场地清理、平整 | m3 | 2.355 | 71.88 | 169.28 |  |  |
| 204 | 路基排水 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204-2 | 增设排水设施 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204-2-2 | 跌水与急流槽 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204-2-2-7 | 检查井 | 1.基础开挖； 2.井身砌筑； 3.铺设防水材料； 4.填料填筑及夯实； 5.铺设透水土工材料； 6.井盖安设； 7.场地清理 | 座 | 18.000 | 1951.94 | 35134.92 |  |  |
| 204-2-5 | 路基排水管 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 204-2-5-2 | HDPE螺纹波纹管（DN300） | 1.开挖沟槽、装卸、运输、定点堆放； 2.管道基础铺设； 3.安装排水管，排水口处理； 4.回填； 5.场地清理 | m | 380.000 | 191.72 | 72853.6 |  |  |
| 205 | 路基防护 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205-1 | 原有坡面防护修复与加固 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205-1-5 | 路基防护设施表面修补 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205-1-5-2 | M7.5砂浆抹面 | 1.接触面清理； 2.砂浆拌制； 3.抹面； 4.养生 | m2 | 15.000 | 17.66 | 264.9 |  |  |
| 205-6 | 增设挡土墙 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205-6-1 | 砌筑围墙 | 1.清理边坡，坡面夯实，基础开挖、装卸、运输、定点堆放； 2.围墙砌筑； 3.回填； 4.场地清理 | m3 | 2.355 | 393.01 | 925.54 |  |  |
| 205-12 | 增设生态植被护坡 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 205-12-2 | 铺（植）草皮 | 1.修整边坡、铺设表土； 2.播草籽； 3.养护； 4.保养达到规定成活率 | m2 | 300.000 | 12.84 | 3852 |  |  |
| 205-12-9 | 栽植灌木 | 1.开挖种植穴（槽）； 2.苗木栽植； 3.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草修剪、补种； 4.场地清理 | 株 | 3000.000 | 9.76 | 29280 |  |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  | 145329.84 |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
|  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:集水坑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:综合考虑 3.爬梯材质及规格:铸铁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.盖板材质及规格:b125铸铁检查 井盖 |  |  |  |  |  |  |
| 10507006001 | 化粪池、检查井 | [工作内容] | 座 | 4 | 2197.72 | 8790.89 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.盖板制作安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.土石类别:土石综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.开挖方式:人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.挖土石深度:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10101003001 | 挖沟槽土方 | 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 327.54 | 70.80 | 23190.88 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排地表水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.土石方开挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.围护(挡土板)及拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.基底钎探 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.密实度要求:满足设计和规范要 求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.填方材料品种:满足设计和规范 要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.填方粒径要求:满足设计和规范 要求 |  |  |  |  |  |  |
| 10103001001 | 回填方 | [工作内容] | m3 | 40.55 | 44.64 | 1810.09 |  |  |
|  |  | 1.运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.回填 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.压实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.废弃料品种:土石方综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.运距:暂定30公里 |  |  |  |  |  |  |
| 10103002001 | 土石方余方弃置 | 3.其它:含渣场管理费、处置费,费 用均由投标人自行调查测算 | m3 | 123.39 | 122.64 | 15132.06 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.渣场费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.土壤类别:土石方综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.开挖方式:人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.挖土石深度:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10101004001 | 挖基坑土方 | 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 14.47 | 75.18 | 1087.89 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排地表水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.土方开挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.围护(挡土板)及拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.基底钎探 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.种类:现状树木，现场确定（暂 定红檵木） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.根盘直径:400*500mm（暂定） [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 50102002001 | 栽植灌木 | 1.起挖 | 株 | 5 | 84.47 | 422.37 |  |  |
|  |  | 2.运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.栽植 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:B3(镀锌钢板附矩管） +D4( |  |  |  |  |  |  |
| 01B001 | 施工围挡 | 电动伸缩门） -暂定 | m2 | 156.75 | 150.58 | 23602.85 |  |  |
|  |  | 2.规格:3.6米高 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.其他:围挡提档升级 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.围挡制作、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可移动厕所 | [项目特征] | 座 |  |  |  |  |  |
| 01B002 |  | 1.规格:2300*1100*1100（暂定） 2.名称:移动卫生间 |  | 8 | 2339.49 | 18715.89 |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卫生洁具种类:蹲便器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612002001 | 蹲便器拆除 | 1.拆除 | 套 | 38 | 22.67 | 861.41 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卫生洁具种类:坐便器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612002002 | 坐便器拆除 | 1.拆除 | 套 | 8 | 17.32 | 138.59 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卫生洁具种类:小便器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612002003 | 小便器拆除 | 1.拆除 | 套 | 38 | 9.38 | 356.59 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.类型:蹲位隔断 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
| 11210005001 | 卫生间成品隔断拆除 | [工作内容] | 间 | 46 | 18.92 | 870.10 |  |  |
|  |  | 1.隔断运输、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.类型:小便器隔断 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
| 11210005002 | 小便器成品隔断拆除 | [工作内容] | 间 | 32 | 3.37 | 107.75 |  |  |
|  |  | 1.隔断运输、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除坐便器成品扶手 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11503001001 | 拆除坐便器成品扶手 | 1.拆除 | 套 | 6 | 20.00 | 120.00 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除小便器抓杆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11503001002 | 拆除小便器抓杆 | 1.拆除 | 套 | 2 | 20.00 | 40.00 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除卫生间地台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11601001001 | 拆除卫生间地台 | 1.拆除 | m3 | 13.65 | 112.22 | 1531.82 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除热水器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31006012001 | 拆除热水器 | 1.拆除 | 台 | 2 | 5.62 | 11.24 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除拖把池 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31004008001 | 拆除拖把池 | 1.拆除 | 组 | 4 | 12.29 | 49.16 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.饰面材料种类及厚度:地面面砖 ,厚度综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11605001001 | 地面面砖拆除 | 1.拆除 | m2 | 198.66 | 7.31 | 1453.00 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.饰面材料种类及厚度:门槛石， 厚度综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11605001002 | 门槛石拆除 | 1.拆除 | m2 | 1.92 | 7.31 | 14.04 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除盥洗台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31004003001 | 拆除盥洗台 | 1.拆除 | m | 14.4 | 1.31 | 18.81 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除盥洗台台盆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31004003002 | 拆除盥洗台台盆 | 1.拆除 | m | 16 | 1.31 | 20.90 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除盥洗台抓杆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11503001003 | 拆除盥洗台抓杆 | 1.拆除 | 套 | 8 | 20.00 | 160.01 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.室内高度:综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.门窗洞口尺寸:综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
| 11610002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] | m2 | 15.12 | 21.61 | 326.76 |  |  |
|  |  | 1.拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:内、外墙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.饰面材料种类及厚度:墙面面砖 ,厚度综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
| 11605002001 | 墙面面砖拆除 | [工作内容] | m2 | 516.51 | 7.31 | 3777.75 |  |  |
|  |  | 1.拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除镜面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11505010001 | 拆除镜面 | 1.拆除 | 套 | 4 | 20.00 | 80.00 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.拆除的基层类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.龙骨及饰面种类:包括但不限于 ：轻钢龙骨及木龙骨，矿棉板面层 、石膏板面层、硅钙板等综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天棚面龙骨及饰面拆除 （铝扣板） | 4.其他:金属龙骨残值综合考虑 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11606003001 |  | 1.拆除 | m2 | 192.84 | 6.99 | 1348.34 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.灯具种类:吊灯 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除 | 套 | 20 | 5.31 | 106.17 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除安全出口指示牌 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11613001002 | 拆除安全出口指示牌 | 1.拆除 | 套 | 8 | 3.42 | 27.38 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除吊扇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 30404033001 | 拆除吊扇 | 1.拆除 | 台 | 8 | 4.45 | 35.62 |  |  |
|  |  | 2.调速开关拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道种类、材质:DN160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612001001 | 管道拆除PVC-U DN160 | 1.拆除 | m | 55.84 | 8.57 | 478.28 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道种类、材质:PVC-U DN110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612001002 | 管道拆除PVC-U DN110 | 1.拆除 | m | 117.06 | 8.57 | 1002.64 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道种类、材质:PVC-U DN75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612001003 | 管道拆除PVC-U DN75 | 1.拆除 | m | 3.91 | 5.65 | 22.09 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除清扫口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31004014001 | 拆除清扫口 | 1.拆除 | 个 | 8 | 7.98 | 63.81 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卫生洁具种类:拆除水龙头 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612002004 | 拆除水龙头 | 1.拆除 | 个 | 24 | 0.34 | 8.17 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:拆除烘手器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31004009001 | 拆除烘手器 | 1.拆除 | 个 | 4 | 8.51 | 34.04 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卫生洁具种类:卫生纸盒 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场内运距:综合 ;转运至临时堆放 点，距离投标人踏勘现场后自行测 算。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11612002005 | 卫生纸盒拆除 | 1.拆除 | 个 | 46 | 4.25 | 195.52 |  |  |
|  |  | 2.控制扬尘 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.废弃料品种:拆除垃圾 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.运距:投标人踏勘现场后自行测 算 |  |  |  |  |  |  |
| 10103002002 | 拆除垃圾弃置 | 3.其它:含渣场管理费、处置费,费 | m3 | 30.16 | 171.56 | 5174.30 |  |  |
|  |  | 用均由投标人自行调查测算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.渣场费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材料品种、规格、颜色:不锈钢 挂钩（暂定） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.部位:卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 11505006001 | 卫生间挂钩 | [工作内容] | 套 | 46 | 77.48 | 3564.19 |  |  |
|  |  | 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材料品种、规格、颜色:330*220 *265透明置物架（暂定材料） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.部位:卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 11505006002 | 成品卫生间置物架 | [工作内容] | 套 | 46 | 71.34 | 3281.49 |  |  |
|  |  | 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.具体做法:详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.材料品种、规格、颜色:卫生纸 盒 |  |  |  |  |  |  |
| 11505008001 | 卫生纸盒 | 3.支架、配件品种、规格:满足设 | 个 | 12 | 48.63 | 583.57 |  |  |
|  |  | 计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.杆、环、盒、配件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.完成本清单所需的所有工作内容 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材料品种、规格、颜色:20mm白 色人造石台面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.其他:成品洗手柜（20mm防火板+ 15mm阻燃板基层） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.基层:60mm多孔砖（红砖） [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11505001001 | 洗漱台 | 1.台面及支架运输、安装 | m2 | 16.94 | 769.09 | 13028.43 |  |  |
|  |  | 2.杆、环、盒、配件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm |  |  |  |  |  |  |
| 10904002001 | 楼地面2厚聚氨酯涂膜 防水（卫生间） | [工作内容] | m2 | 53.06 | 53.62 | 2844.95 |  |  |
|  |  | 1.基层处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刷基层处理剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.铺布、喷涂防水层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm |  |  |  |  |  |  |
| 10903002001 | 墙面2厚聚氨酯防水涂 料 | [工作内容] | m2 | 516.5 | 59.47 | 30715.64 |  |  |
|  |  | 1.基层处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刷基层处理剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.铺布、喷涂防水层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:C |  |  |  |  |  |  |
| 10404001001 | 楼地面C20混凝土垫层 | 20混凝土垫层 | m3 | 5.02 | 387.96 | 1947.58 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料的拌制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.垫层铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:1 |  |  |  |  |  |  |
| 10404001002 | 卫生间1：6水泥炉渣垫 层找1%坡 | ：6水泥炉渣垫层找1%坡 | m3 | 50.22 | 303.26 | 15229.70 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料的拌制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.垫层铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.找平层厚度:20mm厚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间20厚1:2.5水泥 砂浆找平层 | 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11101006001 |  | [工作内容] | m2 | 50.2 | 24.03 | 1206.33 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.抹找平层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.找平层厚度:20mm厚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间地台20厚1:2.5 水泥砂浆找平层 | 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11101006002 |  | [工作内容] | m2 | 21.72 | 24.03 | 521.94 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.抹找平层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:卫生间 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.粘接层厚度、砂浆配合比:5mm厚 水泥膏粘结层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面层材料品种、规格、颜色:300 *300防滑地砖 |  |  |  |  |  |  |
| 11102003001 | 300*300防滑地砖 | 4.砂浆种类:水泥砂浆 | m2 | 206.94 | 130.07 | 26916.60 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.铺设粘接层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面层铺设、磨边 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.勾缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:门槛石 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.安装方式:粘结 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面层材料品种、规格、颜色:ST- 01人造大理石20mm（材料暂定） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计 和规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设 计和规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | ST-01石材零星项目 | 6.磨边要求:满足设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11206001001 |  | 1.基层清理 | m2 | 1.92 | 283.75 | 544.79 |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面层安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.嵌缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.磨光、酸洗、打蜡、磨边 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.安装方式:粘贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.粘接层种类、厚度:20厚水泥砂 浆粘接层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.砂浆种类:水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 300*600墙砖 | 5.面层材料品种、规格、颜色:300 |  |  |  |  |  |  |
| 11204003001 |  | *600墙砖 | m2 | 528.2 | 135.67 | 71662.16 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.粘结层铺贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面层安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.嵌缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:卫生间蹲位处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.隔断材料品种、规格、颜色:二 代抗倍特板16mm厚 |  |  |  |  |  |  |
| 11210005001 | 成品隔断 蹲位隔断 | 3.配件品种、规格:详设计 | 间 | 46 | 1075.91 | 49491.97 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.隔断运输、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:卫生间小便斗处 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.隔断材料品种、规格、颜色:二 代抗倍特板16mm厚 |  |  |  |  |  |  |
| 11210005002 | 成品隔断 小便斗隔板 | 3.配件品种、规格:详设计 | 间 | 38 | 125.98 | 4787.42 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.隔断运输、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.嵌缝、塞口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.喷刷涂料部位:天棚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.腻子种类:耐水腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮腻子要求:刮2遍腻子， 2-3mm 4.涂料品种、喷刷遍数:刷底涂料 一遍，面涂料两遍 |  |  |  |  |  |  |
| 11407002001 | 天棚喷刷涂料 | [工作内容] | m2 | 194.68 | 45.85 | 8926.62 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刮腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷、喷涂料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10807001001 | 铝合金窗 | 2.框、扇材质:50mm*1.5mm铝型材 3.玻璃品种、厚度:12mm安全玻璃 [工作内容] | m2 | 15.12 | 567.33 | 8577.99 |  |  |
|  |  | 1.窗安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑 2.窗套材质:0.8mm不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 10808004001 | 不锈钢门窗套 | 1.清理基层 | m2 | 3.46 | 303.91 | 1051.54 |  |  |
|  |  | 2.立筋制作、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.基层板安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:免冲洗小便斗 |  |  |  |  |  |  |
| 31004007001 | 免冲洗小便斗 | 2.附件名称、数量:包含成套所有 配件 | 组 | 36 | 473.56 | 17048.19 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:免冲无障碍小便斗 |  |  |  |  |  |  |
| 31004007002 | 免冲无障碍小便斗 | 2.附件名称、数量:包含成套所有 配件 | 组 | 2 | 642.33 | 1284.65 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:蹲便器 |  |  |  |  |  |  |
| 31004006001 | 蹲便器 | 2.附件名称、数量:包含阀门等所 | 组 | 38 | 908.07 | 34506.57 |  |  |
|  |  | 有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:坐便器 |  |  |  |  |  |  |
| 31004006002 | 坐便器 | 2.附件名称、数量:包含阀门等所 | 组 | 4 | 1384.13 | 5536.52 |  |  |
|  |  | 有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:无障碍坐便器 |  |  |  |  |  |  |
| 31004006003 | 无障碍坐便器 | 2.附件名称、数量:包含阀门等所 | 组 | 4 | 1486.42 | 5945.67 |  |  |
|  |  | 有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:台盆 |  |  |  |  |  |  |
| 31004004001 | 台盆 | 2.附件名称、数量:包含水龙头等 | 组 | 12 | 519.19 | 6230.31 |  |  |
|  |  | 所有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:无障碍台盆 |  |  |  |  |  |  |
| 31004004002 | 无障碍台盆 | 2.附件名称、数量:包含水龙头等 | 组 | 4 | 610.40 | 2441.61 |  |  |
|  |  | 所有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  | DN100地漏 | 1.材质:地漏 | 个 |  |  |  |  |  |
| 31004014001 |  | 2.型号、规格:DN100 |  | 12 | 61.56 | 738.69 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:拖把池 |  |  |  |  |  |  |
| 31004008001 | 拖把池 | 2.附件名称、数量:包含阀门等所 | 组 | 4 | 326.44 | 1305.77 |  |  |
|  |  | 有成套配件 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
| 31004018001 | 热水器利旧恢复 | 1.类型:热水器(个)利旧恢复 [工作内容] | 套 | 2 | 648.18 | 1296.35 |  |  |
|  |  | 1.利旧恢复 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  | 地漏DN100（带防涸功 能） | 1.材质:地漏 |  |  |  |  |  |  |
| 31004014002 |  | 2.型号、规格:DN100 | 个 | 12 | 76.90 | 922.83 |  |  |
|  |  | 3.备注:带防涸功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.材质:风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 31004008002 | 风扇 | 2.组装形式:按设计及规范要求 | 组 | 4 | 219.13 | 876.50 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:换气扇 |  |  |  |  |  |  |
| 31004008003 | 换气扇 | 2.组装形式:按设计及规范要求 | 组 | 16 | 219.13 | 3506.01 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.器具安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.附件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:LED工业风吊灯 |  |  |  |  |  |  |
| 30412001001 | LED工业风吊灯 36W | 2.规格:36W | 套 | 20 | 148.01 | 2960.19 |  |  |
|  |  | 3.类型:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:安全出口警示牌 |  |  |  |  |  |  |
| 30412004001 | 安全出口警示牌 | 2.型号:应急时间≥90min | 套 | 8 | 119.61 | 956.87 |  |  |
|  |  | 3.安装形式:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:灭蝇灯 |  |  |  |  |  |  |
| 30412004002 | 灭蝇灯 8~20W | 2.型号:8~20W | 套 | 8 | 84.16 | 673.29 |  |  |
|  |  | 3.安装形式:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.介质:排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质、规格:PVC-U DN200 |  |  |  |  |  |  |
| 31001006001 | PVC-U排水管DN200 | 4.连接形式:承插粘接 | m | 61.77 | 93.78 | 5792.52 |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求:按 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.塑料卡固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.介质:排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质、规格:PVC-U DN160 |  |  |  |  |  |  |
| 31001006002 | PVC-U排水管DN160 | 4.连接形式:承插粘接 | m | 32.58 | 72.70 | 2368.51 |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求:按 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.塑料卡固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.介质:排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质、规格:PVC-U DN100 |  |  |  |  |  |  |
| 31001006003 | PVC-U排水管DN100 | 4.连接形式:承插粘接 | m | 57.56 | 48.07 | 2766.91 |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求:按 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.塑料卡固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.介质:排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质、规格:PVC-U DN75 |  |  |  |  |  |  |
| 31001006004 | PVC-U排水管DN75 | 4.连接形式:承插粘接 | m | 37.62 | 31.67 | 1191.29 |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求:按 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.塑料卡固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.压力试验 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.吹扫、冲洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:三联单控开关 |  |  |  |  |  |  |
| 30404034001 | 86型三联单控开关 | 2.规格:86型 | 个 | 4 | 29.66 | 118.64 |  |  |
|  |  | 3.安装方式:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:单联单控开关 |  |  |  |  |  |  |
| 30404034002 | 86型单联单控开关 | 2.规格:86型 | 个 | 4 | 29.13 | 116.51 |  |  |
|  |  | 3.安装方式:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:吊扇旋钮开关 |  |  |  |  |  |  |
| 30404034003 | 86型吊扇旋钮开关 | 2.规格:86型 | 个 | 8 | 35.27 | 282.18 |  |  |
|  |  | 3.安装方式:按设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:单相暗插座 10A五孔 插座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86型单相暗插座 10A五 孔 | 2.规格:86型 |  |  |  |  |  |  |
| 30404035001 | 插座 | 3.安装方式:按设计及规范要求 | 个 | 8 | 25.43 | 203.43 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:单相暗插座 25A三孔 插座 |  |  |  |  |  |  |
|  | 86型单相暗插座 25A三 孔 | 2.规格:86型 |  |  |  |  |  |  |
| 30404035002 | 插座 | 3.安装方式:按设计及规范要求 | 个 | 2 | 26.18 | 52.37 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:接线盒 |  |  |  |  |  |  |
| 30411006001 | 接线盒 | 2.备注:包含开关盒、插座盒、分 线盒、灯具盒等 | 个 | 58 | 9.78 | 567.22 |  |  |
|  |  | 3.安装形式:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:电气配管 PC20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.材质:PC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.规格: φ20 |  |  |  |  |  |  |
| 30411001001 | 电气配管 PC20 | 4.敷设方式:暗敷 | m | 798.17 | 11.23 | 8966.00 |  |  |
|  |  | 5.接地要求:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.电线管路敷设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砖墙开沟槽 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:管内穿线 BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.型号:BV |  |  |  |  |  |  |
| 30411004001 | 管内穿线 BV-2.5mm2 | 4.规格:2.5mm2 | m | 2211.75 | 3.32 | 7345.66 |  |  |
|  |  | 5.材质:铜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.配线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:管内穿线 BV-4mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.配线形式:管内穿线 |  |  |  |  |  |  |
| 30411004002 | 管内穿线 BV-4mm2 | 3.型号:BV | m | 237.49 | 4.14 | 983.21 |  |  |
|  |  | 4.规格:4mm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.材质:铜 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.配线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.填料材质:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31002003001 | 一般穿墙套管DN250 | 1.制作 | 个 | 4 | 140.83 | 563.33 |  |  |
|  |  | 2.安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.除锈、刷油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.按设计及规范要求对缝隙填实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称、类型:一般穿墙套管 2.规格:DN80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.填料材质:按设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 31002003002 | 一般穿墙套管DN80 | 1.制作 | 个 | 4 | 88.40 | 353.61 |  |  |
|  |  | 2.安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.除锈、刷油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.按设计及规范要求对缝隙填实 |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.安装部位:室外 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.介质:排水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN4 00 |  |  |  |  |  |  |
| 31001006005 | HDPE双壁波纹管DN400 | 4.连接形式:按设计及规范要求 | m | 70.46 | 207.84 | 14644.21 |  |  |
|  |  | 5.压力试验及吹、洗设计要求:按 设计及规范要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.管道安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.管件安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.塑料卡固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.严密性试验 |  |  |  |  |  |  |
| 小计6 |  |  |  |  |  | 488615.79 |  |  |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上限单价 | 上限合价 | 投标单价 | 投标合价 |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.土石类别:粉质黏土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.开挖方式:人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.挖土石深度:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10101003001 | 挖沟槽土方 | 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 10.67 | 6.59 | 70.29 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排地表水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.土石方开挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.围护(挡土板)及拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.基底钎探 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.土壤类别:粉质黏土 |  |  |  |  |  |  |
| 10101001001 | 平整场地 | [工作内容] | m2 | 38.28 | 2.24 | 85.93 |  |  |
|  |  | 1.土方挖填 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.场地找平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.土石类别:粉质黏土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.开挖方式:人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.挖土石深度:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10101004001 | 挖基坑土方 | 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 11.77 | 7.25 | 85.33 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.排地表水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.土方开挖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.围护(挡土板)及拆除 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.基底钎探 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.场内运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.密实度要求:满足设计和规范要 求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.填方材料品种:满足设计和规范 要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.填方粒径要求:满足设计和规范 要求 |  |  |  |  |  |  |
| 10103001001 | 回填方 | 4.填方来源、运距:投标人根据施 工现场实际情况自行考虑 | m3 | 5.32 | 7.02 | 37.34 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.回填 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.压实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.废弃料品种:土石方综合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.运距:投标人踏勘现场后自行测 算 |  |  |  |  |  |  |
| 10103002001 | 土石方余方弃置 | 3.其它:含渣场管理费、处置费,费 | m3 | 17.12 | 92.05 | 1575.83 |  |  |
|  |  | 用均由投标人自行调查测算 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.余方点装料运输至弃置点 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.渣场费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:200mm 厚壁型烧结页岩空心砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.砂浆强度等级、配合比:干混砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他:底部、顶部、洞口周边等 局部按设计及施工规范要求砌筑实 心砖，该部分实心砖不单列 |  |  |  |  |  |  |
| 10401005001 | 空心砖墙 | [工作内容] | m3 | 11.53 | 568.91 | 6559.53 |  |  |
|  |  | 1.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砌砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.砖压顶砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:200厚 烧结页岩实心砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.砂浆强度等级、配合比:干混砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他:底部、顶部、洞口周边等 局部按设计及施工规范要求砌筑实 心砖，该部分实心砖不单列 |  |  |  |  |  |  |
| 10401003001 | 实心砖墙 | [工作内容] | m3 | 1.37 | 658.43 | 902.06 |  |  |
|  |  | 1.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砌砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.砖压顶砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.模板种类:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10501001001 | 基础垫层C15 | [工作内容] | m3 | 2.72 | 368.71 | 1002.89 |  |  |
|  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 10504001001 | 直形墙-200 | [工作内容] | m3 | 2.88 | 1083.47 | 3120.41 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 10501003001 | 独立基础 | [工作内容] | m3 | 6.78 | 471.05 | 3193.71 |  |  |
|  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 10502001001 | 矩形柱 | [工作内容] | m3 | 2.5 | 1080.34 | 2700.84 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 10505001001 | 有梁板 | [工作内容] | m3 | 9.98 | 1020.54 | 10184.97 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 10505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | [工作内容] | m3 | 0.38 | 1085.38 | 412.44 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.构件的类型:反坎等零星构件， 具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.构件规格:综合，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.部位:综合,具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
| 10507007001 | 其他构件-零星构件C20 | 4.混凝土种类:商品砼 | m3 | 0.04 | 1748.92 | 69.96 |  |  |
|  |  | 5.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |
| 10502002001 | 构造柱 | [工作内容] | m3 | 0.73 | 1158.82 | 845.94 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |
| 10503005001 | 过梁 | [工作内容] | m3 | 0.29 | 1727.04 | 500.84 |  |  |
|  |  | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆 除、堆放、运输及清理模内杂物、 刷隔离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.钢筋种类、规格:综合 ;具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.接头类型及规格:综合 ;具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 10515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋制作、运输 | t | 2.808 | 5338.07 | 14989.30 |  |  |
|  |  | 2.钢筋安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.除焊接外的其他接头制作安装 4.焊接(绑扎) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  |
| 10501001002 | 垫层-地面垫层 | [工作内容] | m3 | 3.28 | 354.95 | 1164.25 |  |  |
|  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料种类、厚度:C20，100 mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.面层厚度:60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.混凝土种类:细石混凝土 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.变形缝填塞材料种类:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10507001001 | 散水、坡道 | ,具体详设计 | m2 | 26.7 | 78.61 | 2098.99 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.地基夯实 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.铺设垫层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.变形缝填塞 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.踏步高、宽:综合考虑，具体详 设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.混凝土强度等级:c15 |  |  |  |  |  |  |
| 10507004001 | 台阶 | [工作内容] | m3 | 0.33 | 605.17 | 199.71 |  |  |
|  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.找平层厚度:10-12mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆种类及配合比:综合，满足 设计及施工规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 11101006005 | 水泥基自流平砂浆地面 | [工作内容] | m2 | 32.8 | 26.01 | 853.08 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.抹找平层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C 20细石砼找平层 |  |  |  |  |  |  |
| 11101003001 | 细石混凝土楼地面-40 厚C20找平层 | [工作内容] | m2 | 32.8 | 26.66 | 874.50 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.抹找平层、分格缝设置及填缝 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.钢材品种、规格:304不锈钢 2.钢板厚度、复合板厚度:25mm [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.制作 |  |  |  |  |  |  |
| 10605002001 | 防鼠挡板 | 2.运输 | m2 | 2 | 51.63 | 103.26 |  |  |
|  |  | 3.拼装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.卷材品种、规格、厚度:3mmSBS 改性沥青防水卷材+1.5mm双面自粘 型防水卷材 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.防水层数:2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.防水层做法:综合，具体详设计 4.反边高度:综合，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
| 10902001001 | 屋面卷材防水 | [工作内容] | m2 | 68 | 76.62 | 5210.00 |  |  |
|  |  | 1.基层处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刷底油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.铺油毡卷材、接缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.隔离层部位:卫生间、厨房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.隔离层材料品种:单层耐碱玻纤 布 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.隔离层做法:干铺 |  |  |  |  |  |  |
| 11003001001 | 隔离层 | [工作内容] | m2 | 35.2 | 10.18 | 358.49 |  |  |
|  |  | 1.基层清理、刷油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.煮沥青 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.胶泥调制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.隔离层铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.找平层厚度:20厚 |  |  |  |  |  |  |
| 11101006006 | 平面砂浆找平层-20mm | 2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆 | m2 | 35.2 | 24.03 | 845.87 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.抹找平层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料种类、配合比、厚度: |  |  |  |  |  |  |
| 10404001001 | 屋面 LC5 轻集料混凝 土 | LC5 轻集料混凝土 | m3 | 1.41 | 804.02 | 1133.66 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.垫层材料的拌制 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.垫层铺设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层类型:综合考虑，具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.腻子种类:综合考虑，具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮腻子遍数:综合考虑，具体详 设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.油漆品种、刷漆遍数:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 11406001001 | 抹灰面乳胶漆-天棚 | ,具体详设计 | m2 | 36.9 | 31.38 | 1157.97 |  |  |
|  |  | 5.部位:天棚 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刮腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1 ：3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面内墙抹灰12mm厚水 泥砂浆-外墙 | 3.砂浆种类:预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11201001002 |  | [工作内容] | m2 | 90.33 | 23.98 | 2165.68 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.底层抹灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.抹装饰面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.勾分格缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1 ：3水泥砂浆， 5mm厚1：2.5水泥砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.砂浆种类:预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11201001003 | 墙面内墙抹灰18mm厚水 泥砂浆 | [工作内容] | m2 | 93.73 | 26.92 | 2523.14 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.底层抹灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.抹装饰面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.勾分格缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 11406003001 | 满刮腻子-防水型 | 2.腻子种类:耐水性腻子 | m2 | 184.06 | 11.02 | 2028.64 |  |  |
|  |  | 3.刮腻子遍数:2-3mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刮腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:墙面、独立（柱）梁面等 综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.基层类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.封闭底漆:抗碱封闭底漆 |  |  |  |  |  |  |
| 11406001002 | 真石漆外墙 | 4.面漆品种、刷漆遍数:满足设计 及规范要求 | m2 | 90.33 | 65.64 | 5929.44 |  |  |
|  |  | 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.喷刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑， 具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.门框、扇材质:钢质防火门-甲级 |  |  |  |  |  |  |
| 10802003001 | 钢质防火门-甲级 | [工作内容] | m2 | 2.1 | 462.77 | 971.82 |  |  |
|  |  | 1.门安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑， 具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.门框、扇材质:钢质防火门-乙级 |  |  |  |  |  |  |
| 10802003002 | 钢质防火门-乙级 | [工作内容] | m2 | 3.45 | 452.43 | 1560.88 |  |  |
|  |  | 1.门安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.部位:外墙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.框、扇材质:铝合金 |  |  |  |  |  |  |
| 10807001001 | 固定窗 | 3.玻璃品种、厚度:6透明+9a+6 透 | m2 | 9 | 542.46 | 4882.14 |  |  |
|  |  | 明中空玻璃 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.窗安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金、玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑， 具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.框外围尺寸:综合考虑，具体详 设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.框、扇材质:综合考虑，具体详 设计 |  |  |  |  |  |  |
| 10807005001 | 金属防护网 | [工作内容] | m2 | 4.5 | 52.86 | 237.88 |  |  |
|  |  | 1.窗安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.混凝土种类:商品砼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.灌浆材料及其强度等级:综合考 虑 |  |  |  |  |  |  |
| 10501006001 | 设备基础-发电机 | [工作内容] | m3 | 1.3 | 527.31 | 685.50 |  |  |
|  |  | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、 堆放、运输及清理模内杂物、刷隔 离剂等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣 、养护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:电缆支架 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.规格:综合考虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.型号:综合考虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
| 80807009001 | 支架、吊架 | 4.安装方式:综合考虑，具体详设 计 | 套 | 6 | 186.33 | 1117.97 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.制作、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.补刷油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.接地 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:接地扁钢 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.材质:综合考虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
| 30409002001 | 接地扁钢 | 3.规格:综合考虑，具体详设计 | m | 20 | 30.77 | 615.48 |  |  |
|  |  | 4.安装部位:综合考虑，具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.接地母线制作、安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.补刷(喷)油漆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.粘结层厚度、材料种类:综合考 虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.面层材料品种、规格、颜色:10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mm绝缘橡胶垫 |  |  |  |  |  |  |
| 11103001001 | 橡胶板楼地面 | [工作内容] | m2 | 12 | 56.02 | 672.23 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.压缝条装钉 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综 合考虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.基层材料种类、规格:综合考虑 ,具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.面层材料品种、规格:综合考虑 ,具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 11302001001 | 吊顶天棚 | 1.基层清理、吊杆安装 | m2 | 4 | 32.80 | 131.19 |  |  |
|  |  | 2.龙骨安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.基层板铺贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.面层铺贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.嵌缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.刷防护材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.砖品种、规格、强度等级:综合 考虑，具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.墙体类型:综合考虑，具体详设 计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.砂浆强度等级、配合比:干混砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.其他:底部、顶部、洞口周边等 局部按设计及施工规范要求砌筑实 心砖，该部分实心砖不单列 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 10401005001 | 隔墙 | 1.砂浆制作、运输 | m3 | 10 | 568.91 | 5689.10 |  |  |
|  |  | 2.砌砖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刮缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.砖压顶砌筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.材料运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1 ：3水泥砂浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面内墙抹灰12mm厚水 泥砂浆-外墙（油料间 ) | 3.砂浆种类:预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11201001001 |  | [工作内容] | m2 | 50 | 24.82 | 1241.08 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.底层抹灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.抹装饰面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.勾分格缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.墙体类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm厚1 ：3水泥砂浆， 5mm厚1：2.5水泥砂 浆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面内墙抹灰18mm厚水 泥砂浆-内墙（油料间 ) | 3.砂浆种类:预拌砂浆 |  |  |  |  |  |  |
| 11201001002 |  | [工作内容] | m2 | 50 | 27.80 | 1390.12 |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.砂浆制作、运输 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.底层抹灰 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面层 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.抹装饰面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.勾分格缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
| 11406003001 | 满刮腻子-油料间外墙 | 2.腻子种类:白色腻子 | m2 | 50 | 10.41 | 520.72 |  |  |
|  |  | 3.刮腻子遍数:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刮腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层类型:综合考虑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.喷刷涂料部位:内墙 |  |  |  |  |  |  |
| 11407001001 | 墙面喷刷涂料 | 3.涂料品种、喷刷遍数:防火涂料 | m2 | 1 | 19.30 | 19.30 |  |  |
|  |  | [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.基层清理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.刮腻子 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.刷、喷涂料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.门代号及洞口尺寸:综合考虑， 具体详设计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.门框、扇材质:甲级钢制防火门 |  |  |  |  |  |  |
| 10802003001 | 钢质防火门-甲级 | [工作内容] | m2 | 1.89 | 507.42 | 959.02 |  |  |
|  |  | 1.门安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.五金安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.玻璃安装 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称:防爆灯[油料房顶部、含配 套开关及线缆铜芯1.5m2、线管] |  |  |  |  |  |  |
|  | 防爆灯[油料房顶部、 | 2.型号:综合考虑，具体详设计 3.规格:综合考虑，具体详设计 4.类型:综合考虑，具体详设计 [工作内容] |  |  |  |  |  |  |
| 30412001001 | 含配套开关及线缆铜芯 1.5m2、线管] | 1.本体安装 | 套 | 1 | 279.78 | 279.78 |  |  |
|  |  | [项目特征] |  |  |  |  |  |  |
|  | 油桶 | 1.名称:油桶[300L，钢制配套油管 ] | 个 |  |  |  |  |  |
| 01B001 |  | [工作内容] |  | 1 | 104.91 | 104.91 |  |  |
|  |  | 1.本体安装 |  |  |  |  |  |  |
| 小计7 |  |  |  |  |  | 94063.37 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1242603.478 |  |  |